Всероссийская олимпиада по технологии

Школьный  этап

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

7 класс

Изготовление игольниц

| Задание | Материалы |
| --- | --- |
| - Сшить детали мышки. - Оформить мордочку. | - Однотонная ткань для тела. - Синтепон для набивки. - Отделочная ткань для фартука. - Отделочная ткань для носика. - Тесьма или лента для изготовления петли и отделки. - Шнур для хвоста. - Нитки для соединения деталей. - Мулине черного цвета для вышивания мордочки. - Черный бисер для глаз. |

Последовательность выполнения задания

| № п/п | Название операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | По срезам детали носика проложить сборкообразующую строчку прямыми стежками. |  |
| 2 | На изнаночную сторону детали носика положить кусочек синтепона. Деталь носика стянуть. Закрепить стежками. |  |
| 3 | На лицевую сторону передней детали туловища наложить деталь фартука и наметать прямыми стежками. Длина стежка 2-3 мм. |  |
| 4 | Наметить карандашом на мордочке положение носика и глаз. Нитками мулине вышить рот стежками «назад иголку». Пришить бисер-глазки. |  |
| 5 | Пришить носик. |  |
| 6 | Ленту или тесьму для петли сложить пополам. Наложить на изнаночную сторону нижней детали туловища и пришить, делая 2-3 стежка на одном месте. Шнур для хвоста наложить на изнаночную сторону нижней детали туловища и пришить, делая 2-3 стежка на одном месте. Стежки располагаются на расстоянии 2 мм от среза. |  |
| 7 | Детали туловища сложить изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы и мелкими прямыми стежками соединить по линии, отделяющей уши от головы. Длина стежков 2-3 мм. |  |
| 8 | Детали туловища соединить по всем срезам мелкими прямыми стежками. Длина стежков 2-3 мм. Расстояние от строчки до срезов 2-3 мм. Не доходя 5 см до начала строчки через открытое отверстие наполнить мышку синтепоном. Продолжить строчку, зашивая открытый участок. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качество раскроя | 2 |
| 2 | Качество изготовления носика | 3 |
| 3 | Качество оформления мордочки | 3 |
| 4 | Качество соединения хвостика и ленты-петли с туловищем | 2 |
| 5 | Качество строчек прямых стежков для соединения деталей туловища (длина стежков, расстояние от срезов до строчки) | 4 |
| 6 | Качество набивки | 3 |
| 7 | Аккуратность работы | 3 |
|  | Итого | 20 |

Детали кроя