ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

1	Определите и шаг р зацепления прямозубого цилиндрического  колеса без смещения, если число зубьев z =32, а диаметр вершин зубьев dв=102мм

- 2,5π мм

- 3π мм

- 2π мм

- 3,5мм

2	Быстроходный вал двухступенчатого зубчатого редуктора имеет частоту вращения n1=750 об/мин. Определите угловую скорость ω2 тихоходного вала, если известны z2=50, z3=24,z4=72. Принять π/30≈0,1

- 20 рад/с

- 15 рад/с

- 25 рад/с

- 10 рад/с

3	Ведомый вал цепной передачи имеет угловую скорость ω2=10 рад/с. Определите частоту вращения n1 ведущего вала, если числа зубьев звездочек z1=25 и z2=75.  Принять π/30≈0,1

- 320 об/мин

- 360 об/мин

- 300 об/мин

- 260 об/мин

4	Определите требуемую мощность  Р1электродвигателя, соединенного с муфтой, если общий к.п.д. редуктора η =0,9. Частота вращения n2=100об/мин и вращающий момент на ведомом валу Т2=180 Н∙м .Принять π/30≈0,1	3 кВт

- 2,5 кВт

- 3,5 кВт

- 2,0 кВт

- 3,0 кВт

5	Определить общий к.п.д. η редуктора, если мощность на ведущем валу Р1=4 кВт, вращающий момент Т2 = 400Н∙м и частота вращения на ведомом валу n2=80 об/мин Принять π/30≈0,1

- 0,95

- 0,9

- 0,85

- 0,8

6	Соединения с натягом  относятся  к …

- резьбовым соединениям

- разъёмным соединениям

- неразъёмным соединениям

- условно разъёмным соединениям

7	Передаточное отношение i (u)  - это отношение ….

- мощности на ведомом валу к мощности на ведущем

- мощности на ведущем валу к мощности  на ведомом

- угловой скорости ведущего звена к угловой скорости ведомого

- угловой скорости ведомого звена к угловой скорости ведущего

8	Редуктор – это механизм,  предназначенный для ….

- повышения вращающего момента и  понижения скорости ведомого вала

- понижения вращающего момента и  понижения скорости ведомого вала

- повышения вращающего момента и  повышения скорости ведомого вала

- понижения вращающего момента и  повышения скорости ведомого вала

9	Муфты, которые устраняют угловые, линейные отклонения, возникающие при монтаже валов, называют …

- сцепные

- компенсирующие

- самоуправляемые

- упругие

10	Найдите правильное обозначение подшипника качения:

Конический с внутренним диаметром 45мм, средней серии, 4 класса точности

- 4 -7309

- 2 - 1209

- 4 -   309

- 2 - 4309

11	К передачам с гибкой связью относят …

- ремённую передачу

- фрикционную передачу

- ремённую и цепную передачи

- червячную и  зубчатую передачи

12	Валы предназначены для …

- для передачи вращающего момента и поддержания деталей

- только для передачи вращающего момента

- только для поддержания   деталей

- Нет верного ответа

13	Муфты, которые допускают автоматическое разъединение валов при изменении режима работы, называют…

- сцепные

- компенсирующие

- самоуправляемые

- упругие

14	Как называют механизмы, предназначенные для передачи вращающего момента и для преобразования одного вида движения в другой?

- машины

- механические передачи

- храповые механизмы

- вариаторы

15	Укажите  как осуществляется смазывание редукторов?

- редукторы работают всухую

- в масляной ванне

- периодическое смазывание

- граничное смазывание

16	К передачам зацеплением относят …

- фрикционную и червячную передачи

- зубчатую и цепную передачи

- зубчатую, цепную, червячную передачи

- ременную передачу и карданную

17	Муфты, которые поглощают вибрации и толчки,

называют ….

- компенсирующие

- упругие

- жёсткие

- глухи

18	Найдите правильное обозначение подшипника качения: конический, лёгкой серии, с внутренним диаметром 25 мм,

- 2305

- 205

- 105

- 7205

19	Оси предназначены ….

- для передачи вращающего момента и поддержания деталей

- только для передачи вращающего момента

- только  для поддержания   деталей

- ни один из ответов

20	Муфты, которые допускают соединение и разъединение валов с помощью механизма управления называют….

- самоуправляемые

- сцепные

- компенсирующие

- упругие

21	К передачам непосредственного контакта относят …

- ремённую передачу

- цепную передачу

- червячную передачу

- червячную, зубчатую передачи

22	К передачам трением относят…

- червячную и зубчатую передачу

- фрикционную и ремённую передачу

- только ремённую передачу

- только цепную передачу

23	Сварные соединения относятся  к  ….

- условно разъёмным соединениям

- разъёмным соединениям

- неразъёмным соединениям

- условно разъёмным соединениям

24	Машины, предназначенные для изменения свойств, формы, размеров  изделий, называют ….

- энергетические

- технологические

- транспортные или транспортирующие

- информационные

25	Наибольший КПД имеют…

- зубчатые передачи

- червячные передачи

- цепные передачи

- передача винт-гайка

26	Надёжность включает в себя ….

- прочность, жёсткость,  износостойкость,

- работоспособность,  безотказность, ремонтопригодность, транспортабельность

- технологичность, экономичность

- теплостойкость, виброустойчивость

27	Болт, гайка, зубчатое колесо, вал, звёздочка – это…

- детали общего назначения

- детали специального назначения

- сборочные единицы общего назначения

- сборочные единицы специальные назначения

28	Для преобразования вращательного движения в поступательное предназначены….

- зубчатые передачи

- планетарные передачи

- цепные передачи

- передачи винт-гайка

29	К основным критериям работоспособности относят….

- технологичность, экономичность

- Прочность, жёсткость, износостойкость

- Безотказность, ремонтоспособность,

- Прочность, жёсткость,  износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость

30	Проверьте прочность заклепочного соединения на срез если F=80кН, [τс]=100Мпа, [σсм]=240 Мпа, диаметр заклепки d=17мм, толщина соединяемых листов δ=50мм,количество заклепок в ряду z=3, рядов1

- прочность обеспечена; τ<[τс]

- прочность  обеспечена; τ =[τс]

- прочность не обеспечена; τ >[τс]

- данных недостаточно

31	Сварное соединение выполнено угловыми швами с накладкой. Толщина накладки δ=10мм, ширина накладки и листов b=120мм. Рассчитать  площадь среза сварного шва. Принять катет шва К=  δ

- 420 мм2

- 600 мм2

- 840 мм2

- 1680 мм

32	Определите требуемое количество заклепок из условия прочности на  смятие  для передачи внешней нагрузки 120 кН.  Толщина соединяемых листов δ1=8мм и δ2=10 мм,  диаметр заклепки 16 мм, [σсм]==300Мпа,  Заклепки расположить в один ряд .

- 3

- 6

- 4

- 2

33	Определите напряжение τс  и проверьте прочность заклепочного соединения на срез, если внешняя нагрузка 60 кН, [τс]=100Мпа. Заклепки двухсрезные, , количество z =3, диаметр заклепки d=13 мм

- τс=75Мпа, прочность обеспечена

- τс=150 Мпа; прочность не обеспечена

- τс= 100 Мпа, прочность обеспечена

- данных недостаточно

34	Определить допускаемую нагрузку для стойки, длина которой 4,8 м. Материал – сталь, поперечное сечение  -- швеллер с А=23,4 см2,с Jх=1520см4, Jу=113см4, радиусами инерции iх=8,07см, iу=2,20 см, запас устойчивости – 4, Е=2·105 Мпа ,Формула Эйлера применима, коэффициент  приведения µ=1

- 197 кН

- 165,8кН

- 663,3кН

- 49,3кН

35	Из приведенных характеристик материала выбрать характеристику, используемую при расчете на устойчивость

- στ

- σв

- НВ

- Е

36	Что называют пределом выносливости?

- Наибольшее напряжение цикла, при котором не происходит усталостного разрушения образца  после любого большого числа циклов

- Наибольшее напряжение, при котором на поверхности образца появляется сетка линий Людерса-Чернова

- Наибольшее напряжение, до которого деформации остаются упругими

- Наибольшее напряжение, при котором в образце появляется шейка

37	Какой из циклов напряжений наиболее опасный?

- асимметричный

- отнулевой

- симметричный

- Одинаково опасны отнулевой и симметричный

38	Концентрация напряжений возле отверстий, резьбы, острых кромок приводит к

- повышению предела выносливости

- понижению предела выносливости

- не влияет  на предел выносливости

- к появлению шейки

39	Условие прочности при растяжении и сжатии имеет вид…..

- σ=NA

- τ=МкWρ

- σ=MиWx

- τ=QАср

40	Основной характеристикой прочности для пластичных материалов является….

- Предел прочности

- Временное сопротивление

- Предел пропорциональности

- Предел текучести

41	Допускаемое напряжение – это ….

- максимальное напряжение, при котором материал должен нормально работать

- напряжение, при котором возникает опасная деформация или разрушение

- напряжение, при  котором в образце появляется шейка

- напряжение, при котором появляется заметное удлинение при постоянной нагрузке

42	При кручении в поперечном сечении действуют ….

- Нормальные напряжения σ

- Касательные напряжения  τ

- Нормальные σ и касательные напряжения τ

- Касательные напряжения равны 0

43	Определите предел текучести σт материала, если Fпц=12кН, Fт=14кН, Fmax =20кН, А= 50 мм2.

- 280Мпа

- 470 Мпа

- 560Мпа

- 620МПа

44	Проверить прочность материала, если σ =320Мпа, σпц=720Мпа, σт=800Мпа, σв=1000Мпа, [s]=2,5

- σ>[σ], прочность не обеспечена

- σ<[σ], прочность обеспечена

- σ=[σ], прочность обеспечена

- данных недостаточно

45	Как изменится максимальное напряжение в сечении при кручении, если диаметр бруса уменьшится в 3раза?

- Уменьшится в 3 три раза

- Уменьшится в 9 раз

- Увеличится в 9 раз

- Увеличится в 27 раз

46	Образец диаметром 40 мм разрушился при крутящем моменте 230 Н·м

Определите разрушающее напряжение.

- 6,75МПа

- 18 МПа

- 21,25 МПа

- 32, 75 МПа

47	Выбрать пропущенную букву в законе Гука τ =  … · γ

- µ

- Е

- G

- Wх

48	Определите допускаемое значение силы  [F], растягивающей стержень из пластичного  материала, если площадь поперечного сечения А = 260 мм2, предел текучести σт =240 Мпа и допускаемый запас прочности  [s] =1,6

- 47 кН

- 32 кН

- 39 кН

- 54 кН

49	Определите удлинение стержня Δl., если усилие в стержне 75,6 кН, длина стержня 2 м, материал стержня – сталь с Е=2·105Мпа, сечение – круг.

- 1,07 мм

- 2,12

- 0,1

- 0,615

50	Как изменится угол закручивания, если крутящий момент увеличится в 2 раза, а диаметр увеличится в 4 раза

- Увеличится в 4 раза

- Увеличится в 256 раз

- Уменьшится в256 раз

- Уменьшится в 128 раз

51	Как изменится осевой момент инерции круглого поперечного сечения, если диаметр увеличится в 3 раза?

- Уменьшится в 9 раз

- Увеличится в 3 раза

- Увеличится в 81 раз

- Уменьшится в 81 раз

52	Условие прочности при кручении имеет вид ….

- σ=NA≤[σ]

- τ=МкWρ ≤[τ]

- στ=MиWx≤[σ]

- τ=QАср ≤[τ]

53	Чему равен крутящий момент в сечении?

- Сумме моментов внешних сил, действующих по одну сторону от сечения

- Сумме моментов внешних сил

- Сумме внешних сил, действующих по одну сторону от сечения

- Сумме внешних сил

54	Выберите верную формулу расчета на жёсткость при кручении

- φ0=МкG∙Jρ≤[φ0]

- φ0=МкG∙Wρ≤[φ0]

- τк=МкWρ≤[τ]

- τ=QАср ≤[τ]

55	Чистым изгибом называют такой вид деформации, при котором  в поперечном сечении действует….

- Продольная сила и изгибающий момент

- поперечная сила и изгибающий момент

- только изгибающий момент

- только крутящий момент

56	При  поперечном изгибе действуют…

- Нормальные напряжения σ

- Касательные напряжения  τ

- Эквивалентные напряжения

- Нормальные σ и касательные напряжения τ

57	Условие прочности при изгибе имеет вид ….

- σ=NA≤[σ]

- τ=МкWρ ≤[τ]

- σ=MиWx≤[σ

- τ=QАср ≤[τ]

58	При изгибе наиболее рациональными формами сечений являются….

- прямоугольник

- Двутавр, швеллер,

- круг

- квадрат

59	Величина нормальных напряжений при изгибе зависит…

- только от величины внешней нагрузки

- только от формы поперечного сечения

- только от размеров поперечного сечения

- от размеров и формы поперечного сечения

60	Прочность – это способность ……

- не деформироваться под нагрузкой

- не разрушаться под нагрузкой

- длительное время выдерживать переменные нагрузки

- воспринимать ударные нагрузки

61	Материал считается однородным, если …..

- его механические свойства одинаковы в любой точке

- его механические свойства не зависят от направления нагрузки

- он полностью восстанавливает форму и размеры после снятия нагрузки

- в нём отсутствуют микроскопические дефекты, пустоты

62	Материал считается сплошным, если …….

- в нём отсутствуют микроскопические дефекты, пустоты

- он полностью восстанавливает форму и размеры после снятия нагрузки

- его механические свойства одинаковы в любой точке

- его механические свойства не зависят от направления нагрузки

63	Статические нагрузки – это нагрузки, которые ….

- многократно меняют значение и знак

- меняются незначительно или не меняются

- значительно меняют своё значение за короткий промежуток времени

- многократно меняют значение или знак

64	Напряжение – это величина, которая характеризует ….

- величину внутренней силы на единицу площади  сечения

- величину внутренней силы на единицу длины конструкции

- величину внешней силы на единицу площади сечения

- величину внешний силы на единицу длины конструкции

65	Касательное напряжение τ – это напряжение, которое…

- действует перпендикулярно площади поперечного сечения

- лежит в плоскости поперечного сечения

- Действует под углом 45 градусов к поперечному сечению

- характеризует сопротивление сечения смятию

66	Нормальное напряжение – это напряжение …

- действует перпендикулярно площади поперечного сечения

- лежит в плоскости поперечного сечения

- Действует под углом 45 градусов к поперечному сечению

- характеризует сопротивление сечения смятию

67	Продольная сила N соответствует …

- поперечному изгибу

- кручению

- растяжению (сжатию)

- сдвигу

68	Изгибающий момент Mи и поперечная сила  Q соответствуют

- поперечному изгибу

- кручению

- растяжению(сжатию)

- сдвигу

69	Смятие – это такой вид деформации, ….

- при котором действует только поперечная сила Q

- который возникает на поверхности в месте контакта деталей при передаче нагрузки

- при котором действует изгибающий момент МИ и поперечная сила Q

- при котором действует только изгибающий момент МИ

70	Условие прочности при смятии имеет вид ….

- σ=NAс≤[σ]

- τ=МкWρ ≤[τ]

- σ=MиWx≤[σ

- τ=QАС ≤[τ]

71	На поверхности контакта деталей при смятии возникают ….

- только касательные напряжения

- только нормальные напряжения

- касательные и нормальные напряжения

- эквивалентные напряжения

72	Закон Гука при сдвиге имеет вид  ….

- τ=τ'

- σ=Е∙ε

- τ=G∙γ

- G≅0,4E

73	Закон Гука при растяжении (сжатии) имеет вид ….

- τ=τ'

- σ=Е∙ε

- τ=G∙γ

- G≅0,4E

74	Автомобиль движется по арочному мосту согласно уравнению S = 12t. Определить полное ускорение автомобиля, если радиус моста r = 100м, время движения t = 5 с.

- 1, 44 м/с2

- 0,12 м/с2

- 0,6 м/с2

- 36 м/с2

75	Тело, двигаясь из состояния покоя равноускорено, за 10 с достигло скорости 45 м/с. Определите путь, пройденный за время движения.

- 105м

- 125м

- 22,5м

- 225м

76	Пассажир поезда, движущегося со скоростью 72 км/ч, видит встречный поезд длиной 420 м в течение 12 с. Определите скорость встречного поезда.

- 15 км/ч

- 20,5 км/час

- 35 км/час

- 54 км/ч

77	Тележка движется по стреле башенного крана со скоростью 2м/с. При этом стрела крана поворачивается со скоростью 0,25 рад/с. Определите скорость тележки по отношению к Земле, если  расстояние до тележки 6 м.

- 1,2 м/с

- 2м/с

- 2,5м/с

- 4,25 м/с

78	Колесо катится без скольжения. Скорость вращения колеса 30,8 рад/с, радиус 650мм. Определите скорость перемещения центра относительно Земли.

- 5 м/с

- 10м/с

- 15 м/с

- 20 м/с

79	Под действием постоянной силы материальная точка массой 5 кг приобрела скорость 12м/с за 6 с. Определите силу, действующую на точку.

- 5Н

- 10Н

- 15Н

- 20Н

80	К двум материальным точкам приложены одинаковые силы. Массы точек m1=30кг и m2=90 кг. Сравните ускорения а1 и а2.

- 1:2

- 1:3

- 3:1

- 2:1

81	Тело поднимается вверх согласно уравнению S=1,36t2Коэффициент трения о поверхность настила f=0,15. Определите величину движущей силы. Сила тяжести 784,8Н.Угол наклона настила 30 º

- 117,72 Н

- 217, 6 Н

- 392,4Н

- 711,9Н

82	Вагон массой 680кг катится равномерно по горизонтальной поверхности и проходит 15 м. Чему равна работа силы тяжести?

- 10,2 кДж

- 100,062 кДж

- 0

- 125,0 кДж

83	Мощность токарного станка 1,5 кВт. Обточка детали длится 3 мин. КПД станка 0,8. Определите работу. совершаемую станком.

- 270 кДж

- 216 кДж

- 4500 кДж

- 3600 кДж

84	Определите вращающий момент на валу электродвигателя при мощности 8 кВт и угловой скорости 100 рад/с. КПД двигателя 0,8

- 80 Н·м

- 64

- 46

- верный ответ не приведен

85	Колесо вращается с угловой скоростью 52 рад/с. Радиус колеса 45 мм. Определите полное ускорение.

- 71,7 м/с2

- 101,6 м/с2

- 121,7 м/с2

- 173,7 м/с2

86	Закон вращательного движения колеса φ =4t – 0,25t2. Определите время до полной остановки.

- 6 с

- 8с

- 10с

- 12с

87	Сплошной однородный цилиндр массой m вращается относительно своей продольной оси. От чего зависит значение момента инерции цилиндра?

- от r и m

- от l и m

- от  m, l, r

- только от  r

88	Под действием вращающего момента М = 200 Н·м колесо вращается  равноускорено из состояния покоя и за 4 с его скорость достигает 320 об/мин. Определить момент инерции колеса.

- 23,8 кг·м2

- 48 кг·м2

- 96 кг·м2

- 108 кг·м2

89	Чему равна работа сил, приложенных к прямолинейно движущемуся телу, если его скорость увеличилась с 15 м/с до 25 м/с. Масса тела 100 кг.

- 1125 кДж

- 20 кДж

- 75 кДж

- 112, 5 кДж

90	От чего зависит коэффициент  трения скольжения?

- только от материала

- от материала и наличия смазки

- от состояния поверхности и скорости перемещения

- от всего перечисленного выше

91	Сила трения  при движении ….. силы трения покоя

(вставьте пропущенное слово)

- меньше

- больше

- равна

- в начале движения меньше, а затем  равна

92	Сила трения направлена …..

- в направлении движения

- в сторону, противоположную движению

- перпендикулярно направлению движения  вверх

- перпендикулярно направлению движения вниз

93	Укажите верную запись  закона трения скольжения R – реакция опоры

- Fтр = f/R

- Fдв ≥ R·k

- Fдв ≤ R·k

- Fтр = f·R

94	Укажите верную запись условия качения колеса

- Fтр = f/R

- Fдв ≥ R·k

- Fдв ≤ R·k

- Fтр = f·R

95	Плоскопараллельным движением называется  такое движение, при котором все точки тела

- перемещаются  перпендикулярно основной плоскости

- вращаются вокруг неподвижной оси

- перемещаются параллельно  основной плоскости

- нет верного ответа

96	Как называется движение материальной точки относительно неподвижной системы отсчета?

- абсолютным

- относительным

- переносным

- равнопеременным

97	Как называется движение материальной точки  относительно подвижной системы отсчета?

- абсолютным

- относительным

- переносным

- равнопеременным

98	Сила инерции – это сила, возникающая при разгоне или торможении тела и направленная….

- в обратную сторону от ускорения

- в направлении ускорения

- перпендикулярно ускорению.

- нет правильного ответа

99	Укажите верную запись нормальной (центробежной) составляющей силы инерции при вращательном движении.

- Fин  = m·ω2·r

- Fин  = m·v2·r

- Fин  = m·ω2/r

- Fин  = m·v2·r

100	Укажите верную запись касательной составляющей силы инерции при вращательном движении.

- Fин  = m·ω2·r

- Fин  = m·v2·r

- Fин  = m·ω2/r

- Fин  = m·v2·r