Перечень вопросов по дисциплине ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1 Электрическое поле, окружающее неподвижные заряды, называется …

- Однородным

- Электромагнитным

- Неподвижным

- Электростатическим

2 Как изменится сила взаимодействия между двумя заряженными телами, если разделяющий их воздух заменить дистиллированной водой?

- Увеличится

- Уменьшится

- Останется неизменной

- Увеличится в 2 раза

3 Полная мощность в цепи переменного тока измеряется в …

- варах

- вольт-амперах

- кило-ваттах

- ваттах

4 Трехфазной системой переменного тока называется совокупность трех однофазных переменных токов одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутых относительно друг друга по фазе на угол …

- 180º

- 150º

- 90º

- 120º

5 Какой электрический параметр оказывает непосредственное физиологическое воздействие на организм человека?

- Напряжение

- Ток

- Мощность

- Напряженность

6 Участок осветительной сети потребляет ток 12А. Найти номинальный ток плавкой вставки предохранителя, защищающего этот участок

- 6А

- 10А

- 15А

- 25А

7 Назначением трансформатора является

- преобразование переменного тока в постоянный

- преобразование энергии переменного тока из одного напряжения в другое

- преобразование частоты переменного тока

- повышение коэффициента мощности

8 Совершается ли работа при перемещении пробного заряженного тела по поверхности сферы, в центре которой находится точечное заряженное тело с зарядом?

- совершается

- не совершается

- это зависит от формы траектории движения пробного заряженного тела

- это зависит от скорости движения пробного заряженного тела

9 Обмотка якоря машины постоянного тока может быть …

- петлевой

- фазной

- трехфазной

- короткозамкнутой

10 Привод, обеспечивающий основное движение в станке, называется …

- индивидуальным

- главным

- линейным

- автоматизированным

11 Электрическая машина, с помощью которой на электростанциях преобразуются различные виды энергии в электрическую, называется …

- трансформаторной подстанцией

- электроприемником

- генератором

- трансформатором

12 Материал, из которого изготавливают быстродействующие плавкие вставки предохранителя для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания

- свинец

- сталь

- медь

- алюминий

13 Одной из технических мер защиты от поражения электрическим током является

  - защитные очки

  - изоляция токоведущих частей

  - оформление наряда-допуска

  - диэлектрические перчатки

14 Напряженность электрического поля, при которой происходит пробой

диэлектрика называется …

  - электрической прочностью

  - электронной поляризацией

  - пробивным напряжением

  - диэлектрической проницаемостью

15 Вещества, вызывающие значительное усиление внешнего магнитного поля, называются

  - магнетиками

  - ферромагнетиками

  - диамагнетиками

  - парамагнетиками

16 Коэффициент трансформации повышающего трансформатора

  - равен 0

  - больше 1

  - меньше 1

  - равен 1

17 Что входит в состав электропривода?

  - магнитный усилитель с выпрямителем

  - электродвигатель и рабочий механизм

  - преобразующее устройство, электродвигатель, редуктор, управляющее устройство и рабочий механизм

  - электродвигатель, рабочий механизм и управляющее устройство

18 Преобразование токов и напряжений осуществляют …

- электростанции

- приемники электроэнергии

- линии электропередачи

- трансформаторные подстанции

19 Совокупность воздушных и кабельных линий электропередач, подстанций, размещенных на определенной территории, называют электрической

- сетью

- цепью

- станцией

- подстанцией

20 В сухом помещении опасным для человека считается напряжение прикосновения, равное _____ В.

- 12

- 65

- 50

- 36

21 Для расширения пределов измерения измерительных механизмов амперметров применяются …

- добавочные сопротивления

- шунты

- силовые трансформаторы

- трансформаторы напряжения

22 Совокупность устройств объектов , образующих путь для протекания электрического тока называют…

- магнитной цепью

- электрической цепью

- источником электрической энергии

- приемником электрической энергии

23 Как изменятся емкость и заряд на пластинах конденсатора, если напряжение на его зажимах повысится?

- емкость и заряд увеличатся

- емкость уменьшится, заряд увеличится

- емкость останется неизменной, заряд увеличится

- емкость останется неизменной, заряд уменьшится

24 Уравнение по второму закону Кирхгофа составляется для _______ электрической цепи.

- источника энергии,

- узла,

- контура

- ветви

25 Улучшение общей магнитной связи в трансформаторе  осуществляется с помощью…

- первичной обмотки

- изоляции

- магнитопровода

- вторичной обмотки

# 26 Обмотка якоря машины постоянного тока может быть…

- петлевой

- трехфазной

- короткозамкнутой

- фазной

27 Назначение преобразующего устройства в электроприводе состоит в преобразовании …

- напряжения, тока или частоты напряжения

- переменного тока в постоянный

- постоянного напряжения в переменное

- переменного напряжения в постоянное

28 Какое явление называют реакцией якоря?

- Уменьшение магнитного поля машины при увеличении нагрузки

- Искажение магнитного поля машины при увеличении нагрузки

- Уменьшение ЭДС обмотки якоря при увеличении нагрузки

- Воздействие магнитного поля якоря  на основное магнитное поле полюсов

29 При прохождении тока через организм человека величиной _______ мА наступает судорожное сокращение мышц.

- 50

- 2

- 25

- 100

30 Наиболее важным последствием воздействия электрической дуги на человека является…

- ожог

- тугоухость

- паралич

- лучевая болезнь

31 Как называется реле, у которого направление отклонения якоря зависит от направления тока в обмотке?

- электромагнитное

- поляризованное

- электронное

- реле времени

32 Элемент электрической цепи, в котором происходит преобразование любого из видов энергии в электрическую, называется__________ электрической энергии.

- потребителем

- счетчиком

- источником

- приемником

33 Наружное освещение территории строительных площадок преимущественно осуществляется…

- светильником с ртутными лампами,

- светильником с лампами накаливания,

- светильником с люминесцентными лампами,

- прожектором заливающего света

34 Какой из проводом одинакового диаметра и из одного и того же материала, но разной длины, сильнее нагреется при дном и том же токе?

- более короткий

- более длинный

- оба провода нагреются одинаково

- большего сечения

35 Принципиальным отличием автотрансформатора от трансформатора является

- электрическое соединение первичной и вторичной цепи

- возможность изменения коэффициента трансформации

- регулирование коэффициента  трансформации под напряжением

- малый коэффициент трансформации

36 Режим работы, который применяется в электроприводах кранов, подъемников, холодильных установках, называется…

- кратковременной

- перемежающим

- продолжительным

- повторно-кратковременным

37 Преобразование энергии топлива в электрическую энергию осуществляется …

- атомной электростанцией

- трансформаторной подстанцией

- теплоэлектростанцией

- гидроэлектростанцией

38 Единицей измерения освещенности является …

- кд/м2

- лк

- лм

- кд

39 Средство измерения, предназначенное для выработки сигналов измерительной информации, в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, называется…

- измерительным преобразователем

- измерительным прибором

- мерой

- датчиком

    - Укажите основные детали прибора электродинамической системы

- Подвижная катушка, стрелка, пружина, демпфер

- Неподвижная катушка, подвижная катушка, стрелка, пружина

- Подвижная катушка, неподвижная катушка, пружина, демпфер

- неподвижная катушка, стрелка, пружина, демпфер

41 Полное количество света, излучаемого данным источником в видимой области спектра, называется…

- освещенностью

- силой света

- световым потоком

- потоком излучения

42 Аппаратом, в состав которого входит плавкая вставка, является…

- автоматический выключатель

- предохранитель

- тепловое реле

- разъединитель

43 Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током называется защитным…

- отключением,

- занулением,

- заземлением,

- разделением.

44 Механизм с входной и выходной электрическими цепями, обладающий двумя устойчивыми состояниями и способный переходить скачком из одного состояния в другое, называется …

- реле

- счетчиком

- шифратором

- триггером

45 Разность между показанием прибора и истинным значением измеряемой величины называют

- относительной погрешностью измерений

- классом точности

- абсолютной погрешностью измерений

- приведенной погрешностью

46 Имеет ли значение направление обхода цепи для определения разности потенциалов между любыми ее токами?

- не имеет

- имеет

- зависит от схемы

- зависит от способа включения источников

47 Линейные провода в трехфазной системе соединяют между собой …

- фазы приемника

- фазы генератора

- нулевые точки генератора и приемника

- фазы генератора и приемника

48 Какой из приведенных материалов не проявляет магнитных свойств?

- кобальт

- никель

- платина

- железо

49 Как изменится ток в катушке при введении сердечника?

- увеличится

- останется неизменным

- уменьшится

- станет равным нулю

50 От каких свойств сердечника зависят вихревые токи?

- только от электрических

- только от магнитных

- и от электрических, и от магнитных

- ни от одного из перечисленных

51 Чему равен ток в нулевом проводе при симметричной трехфазной системе токов?

- нулю

- значению, меньшему суммы действующих значений фазных токов

- значению, большему суммы действующих значений фазных токов

- зависит от нагрузки

52 Обмотка электромагнита выполняется из…

- ферромагнитного материала,

- медной изолированной проволоки

- медной неизолированной проволоки

- электротехнической стали

53 В сухом помещении опасным для человека считается напряжение прикосновения, равное ____В.

- 50

- 12

- 65

- 36

    - Каждая из трех обмоток трехфазного генератора называется

- нейтралью

- катушкой

- статором

- фазой

55 Рамка с током вращается между полюсами постоянного магнита прибора ______ системы.

- электромагнитной

- магнитоэлектрической

- электростатической

- индукционной

56 Уравнение мгновенных значений синусоидального напряжения включает в себя…

- действующее значение тока

- действующее значение напряжения

- амплитуду напряжения

- амплитуду тока

57 Укажите материал, который не используется для изоляции проводов и кабелей

- хлопчатобумажная пряжа

- вулканизированная резина

- поливинилхлорид

- слюда

58 Лампы накаливания с номинальным напряжением 127В включают в трехфазную сети с линейным напряжением 220В. Определить схему соединения ламп

- звездой

- звездой с нулевым проводом

- треугольником

- лампы нельзя включать в сеть  с линейным напряжением 220В

59 Назначение преобразующего устройства в электропроводе состоит в преобразовании…

- переменного напряжения в постоянное

- напряжения, тока или частоты напряжения

- постоянного напряжения в переменное

- переменного тока в постоянный

60 Часть энергосистемы, используемая для передачи электроэнергии, называется…

- электростанциями

- приемниками электроэнергии

- линиями электропередач

- трансформаторным подстанциями

61 Величина, равная произведению электрического тока в обмотке

электромагнита на число витков в ней, называется…

- напряженностью магнитного поля

- магнитодвижущей силой

- магнитным потоком

- магнитной индукцией

62 Тип люминесцентной лампы, используемый для освещения производственных помещений, имеет обозначение…

- ЛД

- ЛБ

- ДРЛ

- ЛТБ

63 Цилиндр, состоящий из ряда изолированных друг от друга и от корпуса миканитом медных пластин, по которым скользят щетки, называется…

- коллектором

- ротором

- статором

- вал

64 Современный многофункциональный цифровой прибор для измерения постоянных и переменных токов и напряжений, а также электрического сопротивления

- омметр

- амперметр

- вольтметр

- мультиметр

65 Резиновая изоляция, принятая в маркировке проводов, обозначается буквой…

- Н

- Р

- П

- В

66 Эквивалентное сопротивление трех одинаковых резисторов, соединенных последовательно, если сопротивление каждого 1 Ом, равно ____ Ом.

- 3

- 27

- 18

- 1/3

67 Катушка из медной изолированной проволоки, намотанная на стальной сердечник, называется…

- соленоидом

- электромагнитом

- реле

- трансформатором

68 В трехфазной цепи не требуется нулевой провод при условии…

- соединения приемников “звездой”

- симметричной нагрузки

- аварийного режима

- несимметричной нагрузки

69 Тип двигателя, который целесообразно применять на открытом воздухе, называется…

- защищенным

- открытым

- взрывозащищенным

- закрытым.

70 Преобразование энергии топлива в электрическую энергию осуществляется…

- трансформаторной подстанцией

- теплоэлектростанцией

- атомной электростанцией

- гидроэлектростанцией

71 К одному из особо опасных условий поражения электрическим током людей относят наличие…

- токопроводящей пыли

- сырости

- влажности

- токопроводящих оснований

72 Явление, наблюдаемое внутри проводника, помещенного в электрическое поле, называется…

- электромагнитной индукцией

- поляризацией

- электризацией

- намагничиванием

.

- Для определения направления ЭДС индукции применяют правило…

- “буравчика”

- Ленца

- правой руки

- левой руки

74 Преобразование энергии падающей воды в электрическую энергию осуществляется…

- атомной электростанцией

- трансформаторной подстанцией

- гидроэлектростанцией

- теплоэлектростанцией

75Напряжение на зажимах асинхронного двигателя уменьшилось в 2 раза. Как  изменился его вращающий момент?

- Не изменился

- Уменьшился в 2 раза

- Уменьшился в 4 раза

- Увеличился в 4 раза

76 Устройство, которое преобразует электрическую энергию источника постоянного тока в энергию незатухающих электрических колебаний заданной формы, называется

- стабилизатором

- выпрямителем

- генератором

- усилителем

77 Назначением регистра является…

- обработка цифровой информации

- временное хранение операнда

- подача данных

- связь отдельных блоков

78 Тиристор с двумя электродами  называется…

- тринистором

- симистором

- динистором

- транзистором

79 Чем характеризуется точность измерения?

- Условиями эксперимента

- Качеством измерительного прибора

- Относительной погрешностью измерения

- Точностью отсчета

80 Устройство, предназначенное для усиления медленно меняющихся напряжений  и токов в диапазоне частот от нуля до некоторой наибольшей частоты, называется усилителем…

- импульсным

- избирательным

- постоянного тока

- низкой частоты

81 Запоминающее устройство микро ЭВМ, обеспечивающие упорядоченное хранение, чтение и запись информации, называется …

- памятью

- регистром

- интерфейсом

- мультиплексором

82 Электронная лампа, в которой между анодом и катодом расположены две сетки, называется электровакуумным…

- пентодом

- тетродом

- диодом

- триодом

83  Устройство, состоящее из цепи управления и элемента памяти, обладающего устойчивого равновесия, скачкообразно переходящего из одного в другое, называется…

- сумматором

- счетчиком

- распределителем

- триггером

84 Ток, являющийся направленным движением дырок, называется…

- электронным

- дрейфовым

- дырочным

- обратным

85  Электронная лампа, в которой между анодом и катодом расположены три сетки, называется электровакуумным…

- тетродом

- пентодом

- диодом

- триодом.

86 Полупроводник – это вещество,…

- проводящее ток

- не проводящее ток

- проводящее ток в одном направлении

- электропроводность которого зависит от внешних факторов

87 Атом, получивший один или более дополнительных электронов называется

- отрицательным ионом

- положительным ионом

- электроном

- дыркой

88 Устройство, предназначенное для усиления разности двух входных сигналов, называется…

- повторителем тока

- дифференциальным усилителем

- избирательным усилителем

- повторителем напряжения

89  Устройство, поддерживающее с определенной точностью неизменным напряжение на нагрузке, называется…

- усилителем

- генератором

- стабилизатором

- выпрямителем

90 Диоды, предназначенные для работы в устройствах высокой и сверхвысокой частоты, называют…

- импульсными

- высокочастотными

- туннельными

- выпрямительными

91 Ток, направленный навстречу току диффузии и являющийся движением неосновных носителей зарядов под действием напряженности, называется…

- дрейфовым

- электронным

- обратным

- дырочным

92 Устройство, являющееся частью выпрямителя, служащее для преобразования выпрямленного тока в ток, близкий по форме к постоянному, называется…

- сглаживающим фильтром

- вентилем

- транзистором

- силовым трансформатором

93 Выпрямитель, используемый в устройствах большой мощности, называется…

- мостовым,

- двухполупериодным

- трехфазным

- однополупериодным

94  От каких факторов зависит температура нагрева двигателя?

- От мощности на валу двигателя

- От КПД двигателя

- От температуры окружающей среды

- От всех трех факторов

95 Основной частью арифметического устройства, предназначенной для сложения двоичных чисел, является…

- сумматор

- регистр

- шифратор

- конъюнктор

96 Как называется система автоматического регулирования, в которой входной сигнал изменяется с течением времени по заданному закону?

- стабилизирующая

- следящая

- программного регулирования

- индукционная

97 Устройство, служащее для усиления непрерывных периодических сигналов в диапазоне от десятков герц до десятков килогерц, называется усилителем …

- постоянного тока

- низкой частоты

- импульсным

- мощности

98 Назначением блока памяти является…

- временное хранение операнда

- связь отдельных блоков

- хранение программ и обрабатываемых данных

- обработка цифровой информации

99 Устройство, предназначенное для усиления медленно меняющихся напряжений и токов в диапазоне частот от нуля до некоторой наибольшей частоты, называется усилителем…

- постоянного тока

- избирательным

- импульсным

- низкой частоты

100 Какой датчик не относится к генераторным?

- индуктивный

- индукционный

- термоэлектрический

- пьезоэлектрический