1

Размер глиняного обыкновенного кирпича

А)270 х 135 х 90 мм

Б)250 х 135 х 65 мм

В)250 х 120 х 65 мм

Г)250 х 120 х 78 мм

2

На каких образцах определяется марка (класс) цемента?

А)кубик 40 х 40 х 40 мм

Б)пластина 150 х 150 х 10 мм

В)кубик 7,07 х 7,07 х 7,07 мм

Г)балочка 40 х 40 х 160 мм

3

Металлы подразделяются на чугуны и стали в зависимости от

А)наличия легирующих добавок

Б)содержания углерода

В)способа получения

Г)средней плотности

4

При возведении монолитной стены из бетона для ее твердения необходимы следующие условия:

А)влажность не < 60%, t = 20 +- 5 градусов

Б)влажность не < 70%, t = 20 +- 5 градусов

В)влажность от 21 до 28%

Г)влажность не > 50%, t >75 градусов

5

Для решения геодезических задач в строительстве наиболее целесообразной является система координат

А)географическая

Б)астрономическая

В)геодезическая

Г)прямоугольная плоская

6

Какие знаки имеет дирекционный угол линии равный 45 градусов 55 мин

А)x +  y +

Б)x -  y +

В)x +  y -

Г)x -  y -

7

Назовите форму рельефа, изображенного горизонталями (см рисунок)

А)гора

Б)хребет

В)седловина

Г)котловина

8

Определить азимут направления по румбу  СЗ: 60 градусов 00 мин

А)240 градусов 00 мин

Б)60 градусов 00 мин

В)300 градусов 00 мин

Г)120 градусов 00 мин

9

За единицу линейных и высотных измерений в геодезии принят

А)километр

Б)сантиметр

В)миллиметр

Г)метр

10

Назовите элемент теодолита  (см рисунок)

А)кремальера

Б)горизонтальный круг

В)уровень

Г)вертикальный круг

11

Назовите отсчет по нивелирной рейке (см рисунок)

А)1655

Б)1675

В)1685

Г)1625

12

Назовите винт нивелира  (см рисунок)

А)винт сетки

Б)винт закрепительный

В)винт наводящий

Г)винт подъемный

13

Какой элемент не входит в комплект теодолита

А)штатив

Б)нивелирная рейка

В)отвес

Г)буссоль

14

Назвать конструктивную схему (см рисунок)

А)с неполным каркасом с продольным расположением ригеля

Б)бескаркасная совмещенная

В)бескаркасная с поперечными несущими стенами

Г)бескаркасная с продольными несущими стенами

15

Назвать конструктивную схему (см рисунок)

А)каркасная с продольным расположением ригеля

Б)бескаркасная с поперечными несущими стенами

В)каркасная с поперечным расположением ригеля

Г)с неполным каркасом

16

Как защитить фундамент, если уровень грунтовых вод выше пола подвала? Выберите вариант на рисунке:

А)вариант 1

Б)вариант 2

В)вариант 3

Г)вариант 4

17

глубина заложения фундамента?

А)расстояние от уровня чистого пола до спланированной поверхности земли

Б)расстояние до подошвы фундамента от верхнего обреза фундамента

В)расстояние от спланированной поверхности земли до подошвы фундамента

Г)расстояние от отмостки до уровня промерзания грунта

18

Как называется данная эвакуационная лестница (см рисунок)?

А)наружная металлическая

Б)внутренняя подсобная

В)пожарная

Г)незадымленная

19

Назвать элементы узла (см рисунок)

А)1. ж/б карнизная плита  2. мауэрлат  3. чердачное покрытие  4. скрутка

Б)1. карниз каменный  2. анкерная балка  3. плита покрытия  4. анкер

В)1. ж/б козырек  2. анкерная плита  3. перекрытие  4. стяжка

Г)1. ж/б карниз плита  2. анкерная балка  3. перекрытие  4. анкер

20

Какие параметры влияют на определение глубины заложения фундамента?

А)город, грунт, вода

Б)грунт, уровень грунтовых вод, сезонное промерзание

В)сезонное промерзание, сейсмичность, уровень грунтовых вод

Г)грунтовые воды, рельеф местности, сезонное промерзание

21

Назвать элементы по схеме (смотреть рисунок)

А)1. мауэрлат  2. стропильная нога  3. прогон  4. распорка  5. стойка

Б)1. лежень  2. кобылка  3. подкос  4. распорка  5. прогон

В)1. стойка  2. мауэрлат  3. раскос  4. прогон  5. лежень

Г)1. мауэрлат  2. строп. нога  3. подкос  4. распорка  5. стойка

22

За счет чего обеспечивается пространственная жесткость бескаркасных зданий?

А)анкеровка плит перекрытия между собой

Б)анкеровкой плит между собой и заделкой анкера в стену, лестничной клеткой

В)устройством шпонок между плитами, анкеровкой плит между собой

Г)устройством шпонок между плитами, анкеровкой плит между собой, заделкой анкера в стену, лестничной клеткой

23

Назвать элементы по схеме (см рисунок)

А)1. прогон  2. лежень  3. конек  4. мауэрлат  5. ригель

Б)1.  стропильная нога  2. конек  3. лежень  4. мауэрлат  5. ригель

В)1. стропильная нога  2. конек  3. лежень  4. мауэрлат  5. прогон

Г)1. стропильная нога  2. лежень  3. мауэрлат  4. конек  5. прогон

24

Особенность устройства чердачных покрытий

А)пароизоляция и стяжка, плита покрытия

Б)утеплитель и стяжка, плита покрытия

В) плита покрытия, пароизоляция и утеплитель, стяжка

Г) плита покрытия, утеплитель, пароизоляция и стяжка

25Дать название панели перекрытия (см рисунок)

А)ребристая плита

Б)шатровая плита

В)"плита типа ""Т"""

Г)"плита ""2Т"""

26

Выбрать по схемам совмещенную вентилируемую крышу (см рисунок)

А)вариант 1

Б)вариант 2

В)вариант 3

Г)вариант 4

27

Основная разрезка стен на панели

А)однорядная, многорядная

Б)однорядная и двухрядная

В)поясная и многорядная

Г)однорядная и поясная

28

Где располагается слой пароизоляции в перекрытиях над подвалами, проездами и в помещениях с низкой температурой?

А)под слоем утеплителя

Б)над слоем утеплителя

В)под плитой перекрытия

Г)между плитой перекрытия и стяжкой из шлака

29

Вид привязки (см рис)

А)Нулевая в жилых каркасных зданиях

Б)Нулевая в одноэтажных каркасно-панельных зданиях

В)Осевая в одноэтажных каркасно-панельных зданиях

Г)Нулевая в многоэтажных каркасно-панельных зданиях по сер. 1.020-83/1

30

Выбрать по схеме совмещенную невентилируемую крышу (см рис)

А)Вариант 1

Б)Вариант 2

В)Вариант 3

Г)Вариант 4

31

Дать название эвакуационной лестнице (см рис)

А)Пожарная металлическая

Б)Аварийная металлическая

В)Наружная спасательная

Г)Чердачная металлическая

32

Допустимый угол лестничного марша

А)"1:2 ; 1:3"

Б)"1:2 ; 1:1,75 и 1:1,25"

В)1:2 и 1:1,75

Г)"1:2 ; 1:4 ; 1:1,75"

33

Дать название элементу (см рис)

А)Лестница из крупноразмерных элементов

Б)Марш с 2-мя полуплощадками

В)Деревянная лестница

Г)Мелкоразмерные элементы лестницы

34

Дать определение рамной системе в многоэтажных каркасно-панельных зданий

А)Состоит из колонн и жесткого соединенных ригелей перекрытия, располагаемых во взаимном перпендикулярном

Б)Состоит из колонн и соединенных ригелей перекрытия, располагаемых в параллельном направлении и образующих

В)Состоит из колонн и шарнирно соединенных ригелей, во взаимно перпендикулярном направлении и образующих

Г)Состоит из колонн и ригелей, где совместная работа обеспечивается за счет рам и стенок-связей (диафрагм)

35

Какой конструктивный элемент применяется при разном шаге средних и крайних колонн?

А)Подстропильные балки или фермы

Б)Стропильные балки или фермы

В)Крестовые или портальные связи

Г)Подкрановые балки

36

Дать название элементы (см рис)

А)1. Подстропильная балка 2. Колонна

Б)1. Подкрановая балка 2. Колонна

В)1. Рельсы мост. крана 2. Ригель

Г)1. Рельс мост. крана 2. Колонна

37

Что называют рамно-связевой системой каркасно-панельного здания?

А)Жесткое соединение колонн и ригелей перекрытия располагаемых во взаимно перпендикулярном направление

Б)Соединение колонн и ригелей, где совместная работа обеспечивается за счет рам и стенок-связей (диафрагм)

В)Состоит из колонн и соединенных ригелей перекрытия, располагаемых в параллельном направлении и образующих

Г)Состоит из колонн и ригелей, где совместная работа обеспечивается за счет рам и стенок-связей (диафрагм)

38

Кратность длины размеров конструкций покрытий промышленных зданий

А)"16 м ; 10 м"

Б)"10 м ; 6 м"

В)"6 м ; 3 м ; 1.5 м"

Г)"9 м ; 6 м ; 3 м"

3

39

Выбрать план перекрытий по серии 1.020.83

А)Вариант 1

Б)Вариант 2

В)Вариант 3

Г)нет правильного варианта

40

Машины непрерывного транспорта

А)бульдозеры, скреперы, ленточный конвейер

Б)ковшовый элеватор, экскаватор , пластинчатый конвейер

В)ленточный конвейер, винтовой конвейер, ковшовый элеватор, установка пневмотранспорта

Г)автомобили, подъемники, погрузчики

41

Основные параметры кранов

А)грузоподъемность, высота подъема груза, вылет стрелы

Б)масса крана, высота башни, грузовой момент

В)частота вращения башни, количество секций башни, высота подъема груза

Г)длина стрелы, кратность полиспаста, мощность электродвигателя

42

Базовая машина и рабочее оборудование бульдозера

А)гусеничный трактор, пневмоколесный трактор, отвал

Б)пневматический тягач, нож

В)гусеничный трактор, рама с ножом

Г)пневматический трактор, ковш

43

Рабочее оборудование одноковшового экскаватора

А)прямая лопата, обратная лопата, драглайн, гидроклин, буровая установка

Б)ковш, стрела, рукоятка, лебедка

В)прямая лопата, стрела, рукоятка, молот

Г)драглайн, лебедка, ковш, рукоятка

44

Оборудование для штукатурных работ

А)растворно-насосная станция, форсунки, затирочные машины

Б)бетононасос, компрессор, растворопровод

В)растворосмеситель, бункер, форсунка

Г)компрессор, растворосмеситель, бункер

45

Виды башенных кранов

А)с поворотной башней, приставные, с поворотным оголовком

Б)консольные, передвижные, стационарные

В)приставные, самоходные, с поворотной башней

Г)с неподвижной башней, консольные, передвижные

46

Все строительные конструкции и основания рассчитывают по методу

А)Предельных нагрузок

Б)Предельных состояний

В)Разрушающих нагрузок

Г)Допускаемых напряжений

47

Особой нагрузкой является:

А)Ветер

Б)Снег

В)Масса стационарного оборудования

Г)Сейсмические воздействия

48

Расчет изгибаемых элементов сводится к проверке на:

А)Прочность

Б)Устойчивость

В)Жесткость

Г)Прочность и жесткость

49

Характеристикой прочности бетона при расчете по несущей способности является сопротивление

А)Расчетное

Б)Нормативное

В)Предельное

Г)Допускаемое

50

Для продольной рабочей арматуры ж/б колонн используется арматура класса:

А)Вр - I

Б)А - III

В)Ат - IV

Г)В - II

51

В сетках фундаментов в качестве рабочей принимают арматуру классов

А)Вр - I

Б)A - I

В)Aт - IV

Г)A - III

52

В сварных каркасах ж/б колонн шаг поперечной арматуры определяется в зависимости от

А)Размеров поперечного сечения

Б)Величины нагрузки

В)Диаметра продольной рабочей арматуры

Г)Условий технологии сварки

53

Прочность нормального сечения ж/б балки обеспечена, если:

А)М<Мсеч

Б)М=Мсеч

В)М>Мсеч

Г)М<= Мсеч

54

К предельным состояниям первой группы относятся

А)Недопустимые деформации

Б)Появление трещин

В)Раскрытие трещин

Г)Разрушения любого характера, потеря устойчивости формы

55

Несущую способность ж/б колонн проверяют расчетом на:

А)Прочность

Б)Устойчивость

В)Изгиб

Г)Прочность и устойчивость

56

Буквенное обозначение расчетного сопротивления бетона растяжению

А)Rb

Б)Rbtn

В)Rbt

Г)Rbn

57

Методы погружения свай

А)Подмывом, электроосмосом, продавливанием, гидравлический

Б)Ударный, вдавливанием, вибрационный, механический

В)Ударный, вдавливанием, ввинчиванием, вибрационный, подмывом, электроосмосом

Г)Ввинчиванием, вибрационный, пневматический, продавливанием

58

Что называют отказом

А)Свая дальше не погружается

Б)Минимальная величина погружения сваи от одного или нескольких ударов молота

В)Величина погружения сваи от 10-ти ударов молота

Г)Величина погружения сваи за 2 минуты

59

Как называется ряд кирпича укладываемый с лицевой стороны стены:

А)Забутовочный ряд

Б)Внутренняя верста

В)Наружная весрста

Г)Тычковый ряд

60

Средняя толщина горизонтальных швов каменной кладки

А)15 мм

Б)12 мм

В)10 мм

Г)5 мм

61

Зная, что трудоемкость каменной кладки составляет 480 чел/дн. можно сказать, что 12 чел. может выполнить ее за:

А)10 дней

Б)15 дней

В)40 дней

Г)50 дней

62

Кладка впустую выполняется способом

А)Вприсык

Б)Вподрезку

В)Вполуприсык

Г)Вприжим

63

Распалубливание несущих конструкций при фактической нагрузке более 70% от проекта производится при достижении бетоном прочности не менее:

А)70%

Б)80%

В)100%

Г)90%

64

Шаг перестановки глубинных вибраторов должен составлять

А)2R

Б)1,5R

В)1R

Г)2,5R

65

Критическая прочность бетона - это:

А)необходимая прочность для загружения конструкции

Б)Необходимая прочность, которую должен набрать бетон до замораживания

В)Максимальная прочность, которую проявляет бетон

Г)Фактическая прочность, которую набирает бетон до замерзания

66

"Бетонная смесь называется ""малоподвижной"", если подвижность имеет следующие значения:"

А)2 см

Б)2-4 см

В)4-12 см

Г)> 12 см

67

Оборудование для укладки бетонной смеси имеет поворотную стрелу (поворот 360 градусов) подает смесь на расстояние от 3-20 м и высоту до 8 м

А)Конвейер

Б)Бетоноукладчик

В)Автобетононасос

Г)Виброжелоб

68

Монтажным горизонтом называется:

А)Отметка верхних граней стен и перекрытий

Б)Отметка опорных поверхностей стен и перекрытий

В)Самая низкая отметка на исполнительной схеме

Г)Самая высокая отметка на исполнительной схеме

69

Для временных креплений и выверки стеновых панелей панельных зданий применяют

А)Струбцины и распорки

Б)Распорки и расчалки

В)Расчалки и подкосы

Г)Струбцины и подкосы

70

Требуемое допустимое отклонение любого здания от вертикали

А)30 мм

Б)20 мм

В)15 мм

Г)25 мм

71

Высотные отметки опорных поверхностей колонн в стаканах фундаментах определяют с помощью:

А)Нивелира и рейки

Б)Теодолита и вешки

В)Буссоли и плана

Г)Планиметра

72

Допустимое отклонение дна стакана фундаментов под колонной

А)+ 20 мм

Б)+/- 20 мм

В)- 20 мм

Г)+/- 30 мм

73

Расстояние между маячными блоками ленточных фундаментов

А)10 м

Б)15 м

В)20 м

Г)25 м

74

Расстояние между вертикальной осью вращения крана и осью проходящей через центр крюка крана называется

А)Вылет крюка

Б)Длина стрелы

В)Грузовой момент

Г)Габарит крана

75

При одновременном наклеивании трехслойная рулонная кровля начинается с наклеивания первой полосы шириной:

А)1/3 ширины рулона

Б)1 ширины рулона

В)2/4 ширины рулона

Г)2/3 ширины рулона

76

Обрешетка для волнистых асбестоцементных кровель выполняется из брусков 60х60 с таким расчетом, чтобы каждый лист опирался на ...... бруска с учетом нахлестки

А)2

Б)3

В)1

Г)4

77

При очень больших напорах грунтовых вод снаружи выполняют гидроизоляцию:

А)Асфальтовую

Б)Штукатурную

В)Листовую

Г)Обмазочную

78

При выполнении какой штукатурки провешивают поверхности, устраивают марки и маяки

А)Улучшенной

Б)Высококачественной

В)Простой

Г)Специальной

79

Какой инструмент применяют для проверки ровности штукатурки

А)Уровень

Б)Отвес

В)Правило

Г)Угольник

80

Назвать слой, выравнивающий поверхность стены

А)Обрызг

Б)Грунт

В)Накрывка

Г)Затирка

81

Сколько раз выполняют сплошное шпатлевание поверхности под улучшенную масляную окраску

А)1 раз

Б)2 раза

В)3 раза

Г)4 раза

82

Состав, содержание и формы основных документов ПОС и ППР регламентируются СНиП

А)СНиП - IV-2-82т1

Б)СНиП 3.01.01.85

В)СНиП IV-2-82т2

Г)СНиП III-4-80

83

Журнал производственных работ необходим для:

А)Учета климатических условий и фиксированнию исполнителей

Б)Учета несчастных случаев

В)Учета и контроля расходования материальных ресурсов

Г)Запись о погоде, исполнителях, места производства используемых материалов на каждый вид работ

84

Зона крана, которая определяется радиусом, соответствующими максимальному вылету стрелы, называется

А)Грузовая

Б)Зона перемещения груза

В)Опасная зона работы крана

Г)Рабочая зона крана

85

Производственная мощность - это

А)максимально возможный годовой объем СМР

Б)производственная программа

В)объем СМР на будущий год

Г)минимально допустимый объем продукции

86

Заключение договора на разработку проекта является обязанностью

А)субподрядчика

Б)генподрядчика

В)заказчика

Г)подрядчика

87

При неизменном объеме работ показатель выработки возрастает при

А)росте числа рабочих

Б)уменьшении числа рабочих

В)лучшей организации учета

Г)уменьшении числа ИТР

88

Укажите верное соотношение

А)нормативная трудоемкость = плановой трудоемкости

Б)нормативная трудоемкость < плановой трудоемкости

В)нормативная трудоемкость > плановой трудоемкости

Г)нет правильного ответа

89

Сметная стоимость строительства - это

А)сумма прямых затрат накладных расходов

Б)цена строительной продукции

В)стоимость строительно-монтажных работ

Г)сметная себестоимость

90

На какую величину отличается плановая себестоимость от сметной себестоимости?

А)на величину фактической прибыли

Б)на величину плановой прибыли

В)на величину планового задания по снижению себестоимости

Г)на величину компенсации затрат заказчика

91

Себестоимость СМР - это

А)издержки строительно-монтажных организаций на производство работ

Б)сумма прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений

В)цена строительной продукции

Г)стоимость строительно-монтажных работ

92

В каких единицах выражается уровень рентабельности?

А)в %

Б)в рублях

В)безразмерная величина

Г)нет правильного ответа

93

По какой формуле определяется сметная себестоимость?

А)Сбс = Ссмр - ПН - Эс

Б)Сбс = Ссмр - ПН + Эс

В)Сбс = Ссмр - ПН

Г)Сбс = Ссмр + ПН

94

Плановые накопления представляют собой

А)плановую прибыль

Б)сметную прибыль

В)фактическую прибыль

Г)сметную себестоимость

95

К какой статье затрат относятся расходы по охране труда

А)к прямым затратам

Б)к накладным расходам

В)к прочим прямым расходам

Г)к прочим накладным расходам

96

На какую величину отличается сметная стоимость и сметная себестоимость работ

А)на величину фактической прибыли

Б)на величину планового задания по снижению себестоимости

В)на величину плановых накоплений

Г)на величину плановой прибыли

97

Специализированная строительная организация в договорных отношениях выступает как

А)генподрядчик

Б)субподрядчик

В)проектировщик

Г)контролирующий орган

98

К какой статье затрат относятся расходы на внутрипостроечные перевозки

А)к прямым затратам

Б)к расходам по эксплуатации оборудования

В)к накладным расходам

Г)к расходам по стоимости материалов

99

Как вычисляются накладные расходы на общестроительные работы

А)в % от основной з/платы

Б)в % от прямых затрат

В)в % от сметной стоимости работ

Г)в % от себестоимости

100

С ростом производительности труда

А)выработка продукции растет, а рабочее время уменьшается

Б)рабочее время увеличивается, а выработка уменьшается

В)выработка и рабочее время увеличиваются

Г)выработка и рабочее время уменьшаются