Тесты по дисциплине «Строительные материалы и изделия»

Выбрать верный вариант ответа и отметить его.

1.Требования к строительным материалам содержащиеся в ГОСТах содержат:

а) определение, сырье, классификация, деления на сорта и марки, методы испытания, условия хранения и транспортировки, области применения

б) номенклатура, размеры строительных материалов, требования к качеству, указания по выбору и применению

в) требования регламентирующие качество продукции

г) сырье, технология производства

2. Среди перечисленных свойств строительных материалов и изделий отметить свойства, характерные для плотности и пористости:

а) механические

б) физические

в) химические

г) биологические

3. Среди перечисленных свойств строительных материалов и изделий отметить свойства, характерные для прочности и твердости:

а) механические

б) физические

в) химические

г) биологические

4. Плотность влияет на следующие свойства строительных материалов и изделий:

а) на прочность

б) на теплопроводность, прочность, теплоемкость, материалоемкость, водопоглощение

в) на упругость

г) на сопротивление удару

5.  Прочность материала характеризуется следующим критерием:

а) изменением в объеме и массе под воздействием внешних сил

б) маркой

в) деформацией под нагрузкой

г) сопротивлением разрушению под действием ударных нагрузок

6.  Форма образцов для испытания материалов на сжатие называется:

а) балочка

б) куб или цилиндр

в) стержень

г) полосы

7.  Указать свойство материала, учитываемое при расчете толщины стены:

а) огнестойкость

б) морозостойкость

в) теплопроводность

г) хрупкость

8. К функциям коры в строении дерева относится:

а) проводит воду и растворенные в ней минеральные вещества

б) обеспечивает прочность стволу дерева

в) предохраняет от воздействия внешней среды

г) участвует в процессе роста дерева

9.  Допустимая влажность древесины, применяемая в строительстве:

а) свежесрубленная 35%

б) абсолютно – сухая 0%

в) воздушно – сухая 15-20%

г) комнатно – сухая 8-12%

10.Сбежимость – это:

а) резкое утолщение ствола

б) сужение ствола

в) разбухание

г) увеличение диаметра

11.  Что из перечисленного относится к функции антисептиков:

а) защита от насекомых

б) защита от гниения

в) защита от возгорания

г) защита от истирания

12.  Что из перечисленного относится к функции антипиренов:

а) защита от насекомых

б) защита от гниения

в) защита от возгорания

г) защита от истирания

13.  Выбрать из перечисленного часть дерева, расположенную  в центре ствола и проходящую по всей его длине:

а) кора

б) заболонь

в) сердцевина

г) ядро

14.Классификация горных пород по происхождению:

а) магматические

б) все ответы верны

в) осадочные

г) метаморфические

15. По способу образования гранит относится:

а) к магматическим глубинным

б) к магматическим обломочным

в) к осадочным

г) к метаморфическим

16. Песчаник относится:

а) к магматическим глубинным

б) к магматическим обломанным

в) к осадочным

г) к метаморфическим

17. По способу образования гнейсы:

а) магматические глубинные

б) магматические обломанные

в) осадочные

г) метаморфические

18. Материал, применяемый в строительстве в виде кусков горной породы неправильной формы:

а) каменный блок

б) бутовый камень

в) гравий

г) плитка

19. Химический способ защиты природного камня от разрушения и выветривания:

а) антисептирование

б) флюатирование

в) антиперирование

г) все ответы верны

20. Свойства глины, учитываемые при производстве керамических материалов:

а) огнеупорность

б) усадка

в) пластичность

г) все ответы верны

21. Материалы, относящиеся по назначению к стеновым:

а) кирпичи, камни, плитки

б) лицевые кирпичи и камни, кирпичные панели, плитки

в) полнотелые кирпичи, пустотелые кирпичи, кирпичные панели

г) керамзит

22. По назначению керамзит, аглопорит:

а) стеновые

б) пористые заполнители

в) облицовочные

г) дорожные

23.  Шамот – это:

а) стекловидное покрытие

б) добавка при производстве керамзита

в) огнеупорная глина

г) все ответы верны

24. Процесс при производстве керамических изделий предотвращающий растрескивание и деформацию сырца:

а) формование

б) сушка

в) сортировка

г) обжиг

25.  Размеры керамического полнотелого рядового кирпича:

а) 250х120х88 мм

б) 250х120х65 мм

в) 255х120х60 мм

г) 255х125х60 мм

26. Плотность полнотелого керамического кирпича составляет:

а) 800-1200 кг/м

б) 1200-1600 кг/м

в) 1600-1900 кг/м

г) 1800-2500 кг/м

27. Марки полнотелого кирпича по прочности:

а) 4, 7, 10, 15, 25, 50, 75, 100

б) 100, 200, 300, 400, 500, 600

в) 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

г) 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25

28.  К эффективным стеновым материалам (тёплая керамика) относят:

а) керамзит

б) пустотелые кирпичи и камни

в) пустотелые кирпичи и камни, а также кирпичи и камни из смеси глины и диатомитов

г) полнотелые кирпичи и камни, стеновые панели

29. Добавки, применяемые для уменьшения пластичности глины:

а) песок, шлак, шамот, измельченный керамический бой

б) опилки, угольный порошок

в) молотый полевой шпат

г) сульфитно-дрожжевая бражка

30.  Сырье для производства воздушной извести:

а) известняки, глина

б) известняки, содержащие не более 6% глинистых примесей

в) известняки, содержащие 6-20% глинистых примесей

г) гипсовый камень

31.  Вяжущее, применяемое для производства силикатного кирпича:

а) гипсовое вяжущее

б) цемент

в) воздушная известь

г) жидкое стекло

32. Сроки схватывания нормально схватывающегося гипсового вяжущего:

а) 6 мин – 30 мин

б) 2 часа – 10 часов

в) 3 часа – 6 часов

г) 45 мин – 2 часа

33.  К воздушным вяжущим относятся:

а) гипс, воздушная известь, цемент

б) гипс, жидкое стекло, кислотоупорный цемент, воздушная известь, магнезиальное вяжущее

в) глиноземистый цемент

г) все ответы верны

34.  Характерные свойства вяжущих веществ:

а) образуют, пластичное тесто при смешивании с водой затвердевают

б) представляют собой порошкообразные вещества

в) получают термической обработкой минералов или горных пород

г) все ответы верны

35.  Сырье для производства гипсовых вяжущих:

а) природный гипсовый камень

б) природный ангидрит

в) отходы промышленности

г) все ответы верны

36.  Вяжущее, обладающее свойствами быстрого схватывания, неводостойкостью, огнестойкостью:

а) портландцемент

б) гипсовые вяжущие

в) воздушная известь

г) все ответы верны

37. Материал для изготовления архитектурных деталей:

а) из портландцемента

б) из воздушной извести

в) из гипса

г) все ответы верны

38. Раствором солей затворяется:

а) кислотоупорный цемент

б) магнезиальное вяжущее

в) гипсовые вяжущие

г) все ответы верны

39.  Сырье для производства цемента:

а) глина

б) гипсовый камень, известняк

в) глина, известняк

г) известняк

40. Из перечисленного на сроки схватывания цементного камня влияет:

а) тонкость помола, минералогический состав

б) тонкость помола, добавки, минералогический состав

в) добавки

г) все ответы верны

41. Из чистых известняков и белых каолиновых глин получают строительный материал:

а) гидравлическую известь

б) белый цемент

в) гипс

г) все ответы верны

42.  Металл-это:

а) вещества, обладающие высокой электропроводностью и теплопроводностью, высокой прочностью, ковкостью, свариваемостью

б) вещества, не обладающие пластичностью

в) вещества, не обладающие ковкостью

г) вещества, обладающие низкой прочностью

43.  Латунь и бронза - это сплавы на основе:

а) алюминия

б) меди

в) цинка

г) магния

44. Морозостойкость кирпича:

а) F15-F35

б) F25-F100

в) F50-F250

г) F50-F500

45.  Маркировка  для обозначения стальных изделий знаком К:

а) уголки

б) проволочная арматура

в) стержневая арматура

г) канаты

46. В зависимости от вяжущих веществ гидроизоляционные и кровельные материалы подразделяются на:

а) битумные

б) полимерные

в) полимерно-битумные

г) все ответы верны

47. Состав тяжелого бетона:

а) вяжущее, вода, песок, щебень (гравий)

б) вяжущее, вода, песок, керамзит

в) вяжущее, вода, песок, парообразователь

г) вяжущее, вода, песок

48. Плотность легкого бетона:

а) > 2500 кг/м3

б)  1800 кг/м3

в)  500-1800 кг/м3

г)  500-1200 кг/м3

49.  Классы тяжелого бетона по прочности:

а) В1, В2, В3,В4,В5

б) В7,5, В10, В15, В20, В25, В27,5, В30, В35, В40, В45, В55, В60

в) В30, В35, В40, В45, В55, В60

г) М100,М150,М200,М250,М300,М350,М400,М500,М600

50.  Металлические материалы, способные сопротивляться разрушению в агрессивных средах, называются:

а) жаростойкими

б) жаропрочными

в) коррозионно-стойкими

г) износостойкими

51.  Нормальные условия твердения бетона:

а) t 0-10 влажность 60%

б) t 15-20 влажность 90-100%

в) t 60-80 влажность 90-100%

г) t 5-10 влажность 60%

52.  Назначение химических добавок – хлористого кальция и натрия, нитрита натрия, мочевина в бетонах

а) повышение плотности бетона

б) улучшение пластичности

в) повышение прочности

г) уменьшение температуры замерзания

53. Технологический процесс производства железобетона, ускоряющий процесс твердения:

а) уплотнение

б) формование

в) перемешивание

г) тепловлажностная обработка

54. Состав растворов:

а) вяжущее, песок, керамзит, вода

б) вяжущее, песок, вода,опилки

в) вяжущее, песок, гравий, вода

г) вяжущее, песок, добавки, вода

55.  При каком способе производства, ж/б изделия изготавливают в неподвижных формах:

а) при стендовом

б) при агрегатно-поточном

в) при конвейерном

г) непрерывного вибропроката

56.  Перечислите вяжущие для силикатных бетонов:

а) портландцемент

б) гипсовые вяжущие

в) известково-песчаное, известково-зольное вяжущее

г) гидравлическая известь

57.  Сырьё для производства битумных вяжущих является:

а) каменный уголь

б) нефть

в) полимеры

г) горячие сланцы

58.  Состав асфальтного бетона:

а) битум, песок

б) битум, песок, минеральный порошок, щебень или гравий

в) битум, гравий

д) дёготь, песок, гравий

59.   Гидроизоляционные   и кровельные материалы подразделяют:

а) эмульсии

б) пасты

в) мастики

г) все ответы верны

60.  Беспокровный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона мягкими нефтяными битумами-это:

а) пергамин

б) толь

в) рубероид

г) гидроизол

61.  Материал следующего состава: полиэфирная смола, рубленое стекловолокно – это:

а) стеклорубероид

б) стеклопластик

в) стеклотекстолит

г) пеностекло

62.  Марка теплоизоляционных материалов устанавливается:

а) по прочности

б) по плотности

в) по теплопроводности

г) по морозостойкости

63.  Материал, состоящий из древесной шерсти и цементного теста –это:

а) древесно-слоистый пластик

б) древесно-стружечная плита

в) фибролит

г) арболит

64.  По назначению минераловатные плиты, керамзит, вспученный перлит относятся:

а) к отделочным

б) к теплоизоляционным

в) к гидроизоляционным

г) все ответы верны

65. Чем  отличается  масляные красочные составы от эмалевых:

а) видом пигмента

б) видом связующего

в) видом наполнителя

г) все ответы верны

66. Что состоит из композиции из цемента, латекса и воды:

а) масляные краски

б) полимерцементные краски

в) силикатные краски

г) известковые краски

67.  Составы, обеспечивающие сцепление покрытия с окрашиваемой поверхностью:

а) краски

б) грунтовки

в) шпатлёвки

г) замазки

68.  Ламинат – это:

а) отделочная стеновая панель

б) дешевый теплоизоляционный материал

в) многослойная конструкция, состоящая из слоя пластика, древесноволокнистой плиты, слой декора и верхний слой из меланина

г) все ответы верны

69.  Керамогранит – это:

а) керамическая плитка, облицованная гранитом

б) прочный стеновой материал

в) износостойкая водонепроницаемая облицовочная плитка из глиняных масс с добавками из полевых шпатов

г) плитка для пола

70.  Линокром – это:

а) гидроизоляционный материал на основе дегтевого вяжущего вещества

б) кровельный материал на основе бумажного картона пропитанного битумным вяжущим

в) кровельный материал на основе стекловолокнистой или полиэфирной основе битумного вяжущего

г) негорючая теплоизоляция на основе горных пород базальтовой группы

71. Предел прочности на сжатие или растяжение определяется по формуле:

а) Rсж=А/F

б) Rсж=F/А

в) Rсж=А*F/2

г) Rсж=2/А*F

72.Найдите марки водонепроницаемости:

а) F15,F25,F75,F100,F125,F150

б) М100,М150,М200,М250,М300,М350,М400

в) W2,W4,W6,W8,W10,W12,W14,W16,W18,W20

г) М300,М400,М500,М550,М600

73.Свойство материала, имеющая способность сопротивляться действию или внедрению других тел-это:

а) прочность

б) износостойкость

в) твердость

г) морозостойкость

74.Что относится к погонажным изделиям:

а) наличники

б) фанера

в) шпон

г) ДСП

75.Масса единицы объёма вещества в абсолютно плотном состоянии, без пор,пустот и трещин –это:

а) насыпная плотность

б) средняя плотность

в) истинная плотность

г) пустотность

76.Свойство материала, способное  поглощать водяные пары из воздуха и удерживать их на своей поверхности –это:

а) воздухостойкость

б) водостойкость

в) гигроскопичность

г) водопоглащение

77.Классы цемента:

а) 22,5 ;32,5;42,5;52,5

б) 23,5; 33,5;43,5 ;53,5

в) 300,400,500,550,600

г) 100,150,200,250,300

78.Сроки схватывания портландцемента:

а) от 1 часа до 3 часов

б) от45 мин. до 10 часов

в) от 30 мин. до 6 часов

г) от 15 мин. до 8 часов

79.Какой размер образцов  – балочки для определения прочности цемента:

а) 10*10*10 см

б) 15*15*15 см

в) 4*4*10 см

г) 4*4*16 см

80. ПЦ – это сокращенное название цемента:

а) пуццолановый цемент

б) портландцемент

в) простой цемент

г) производственный  цемент

81. Добавка для увеличения сроков схватывания  цемента:

а) песок

б) стекло

в) гипс

г) железо

82. Сырье для портландцемента:

а) известняк, глина

б) песок, известняк

в) глина, песок

г) известняк, песок

83. Количество марок для подразделения строительного гипса по прочности:

а) 11 марок

б) 15 марок

в) 12 марок

г) 13 марок

84. Начало схватывания портландцемента должно наступать не ранее чем:

а) 45 минут

б) 15минут

в) 30 минут

г) 1 час

85. Способ для добычи каменных материалов:

а) открытый

б) взрывной

в) закрытый

г) все ответы верны

86. Какие добавки необходимо добавить в глину  для понижения температуры обжига, повышения плотности керамических изделий:

а) плавни ли флюсы

б) отощающие добавки

в) порошкообразные добавки

г) воздухововлекающие добавки

87. Какое сырье необходимо использовать для изготовления стекла:

а) чистый кварцевый песок, доломит, известняк, кальцинированная сода

б) известняк, песок, стеклобой, глина

в) доломит, мелкий песок, вода, цемент

г) крупный песок,известняк ,вода, глина

88.Приспособление  необходимое  для определения сроков схватывания гипсовых вяжущих веществ:

а) конусом

б) прибором Вика

в) пресс

г) вискозиметром Суттарда

89. Единица измерения влажности:

а) кг

б) %

в) Па

г) м3

90.Усушка и разбухание древесины происходит при изменении:

а) гигроскопической влажности

б) капилярной влажности

в) потери прочности

г) погоды

91. К магматическим горным породам относятся:

а) гранит, сиенит, базальт, вулканический туф

б) глина,песок, щебень,гравий,гипс,мел

в) гнейс, мрамор, кварциты

г) диабаз, габбро, диорит, порфирит

92.Необходимая марка  бетона необходимая для изготовления  ЛЭП (линий электропередач):

а) М100

б) М200

в) М300

г) М400

93.Как называется вид работ для  уменьшения хрупкости закаленной стали ?

а) закалка

б) отпуск

в) отжиг

г) покраска

94. Плотность тяжелого бетона:

а) 2500………….6000 кг/м3

б) 2200………….2500 кг/м3

в) 1800………….2200 кг/м3

г) 500………….1800 кг/м3

95. Разделение бетонной смеси на отдельные слои заполнителей:

а) расслаиваемость

б) водотделение

в) водоудерживающая способность

г) раствороотделение

96. Среди перечисленного выделить факторы, влияющие на прочность бетона:

а) вид и качество применяемых в бетоне  цемента и заполнителей

б) состав бетона

в) технологические факторы (возраст бетона, условия приготовления, уплотнения, твердения)

г) все ответы верны

97. Разновидность вяжущего компонента для  железобетонных изделий:

а) цемент

б) силикат

в) гипс

г) все ответы верны

98. Марки цветного портландцемента:

а) М100,М200,М300

б) М300,М400,М500

в) 32,5   22,5   42,5  52,5

г) все ответы верны

99. Компоненты растворной смеси:

а) цемент, вода

б) цемент, вода, песок

в) цемент, вода, песок, крупный заполнитель

г) вода, песок, крупный заполнитель

100. Компоненты бетонной  смеси:

а) цемент, вода

б) цемент, вода, песок

в) цемент, вода, песок, крупный заполнитель

г) вода, песок, крупный заполнитель