Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна и стали

Первые печи для выплавки железа имели 2 отверстия: вверху и внизу. На дно такой печи насыпали древесный уголь, а затем слой руды и снова уголь. Уголь поджигали и продували через печь воздух, раздувая пламя мехами. Углерод восстанавливал железо из руды.

СЛАЙД № 2. В древности железо получали также в «сыродутных» печах, которые на самом деле представляли собой просто прорытые в толще глины норы. Такие «норы» выходили одним концом на склон оврага, и горение угла в печи поддерживалось ветром.

Пользовались еще «волчьими ямами» - домницами (от славянского слова «дмути» - дуть), которые вырывали в земле.

Сыродутным способом получали «крицу» - лепешку «мягкого» железа, в котором почти не было примеси углерода. Тепло от горения древесного угля не хватало для того, чтобы металл расплавлялся полностью. Поэтому крица захватывала примеси шлака – расплавленной пустой породы. От него избавлялись в кузнице, выбивая молотом.

Металлургия - это раздел науки, техники, который охватывает процесс получения различных металлов из руды или иных материалов, а также все процессы, имеющие связь с трансформацией химического состава, свойств и структуры сплавов.http://fb.ru/article/220705/metallurgiya---eto-otrasli-metallurgii-predpriyatiya-i-ih-razmeschenie

Железная руда – это минеральное образование, основным компонентом которого является железо.

Добыча железной руды – одна из ведущих отраслей производственного комплекса в России. Несмотря на этот факт, наша страна добывает только 5,6% от общей добычи руды в мире.

Самый большой в мире карьер, добывающий руду открытым способом, находится в Белгородской области.

Посмотрите накарту запасов железной руды в России:

Карта запасов железной руды России

Всего же мировые запасы составляют более 160 миллиардов тонн. По предварительным подсчётам, содержание чистого железа может доходить до 80 миллиардов тонн.

Распределение запасов железной руды по странам:

- Российская Федерация – 18%;

- Китайская Народная Республика – 9%;

- Австралия – 14%;

- Бразилия – 18%;

- Украина – 11%

- Канада – 8 %

- США – 7 %

- Остальные страны – 15%.

По данным статистических исследований единственным в Российской Федерации предприятием с полным металлургическим циклом (от добычи железной руды, выплавки чугуна и стали до производства изделий из металла) является «Белорецкий металлургический комбинат».Количество работающих на этом комбинате в 1994г.- 16 тыс.человек, 2004г. – 6тысяч человек. Состав комбината 42 цеха.

В нашем акционерном обществе «Металлург» работает меньшее количество людей –5 тысяч человек. Цехов - 28. Это объясняется отсутствием у нас на комбинате стадии добычи руды. Мы работаем на привозном сырье. О нем лучше расскажут наши снабженцы. А у меня все. Спасибо.

Сырьем для производства чугуна и стали являются железные руды:

- магнитный железняк (магнетит)Fe3O4 (содержит до 72% Fe), Курская магнитная аномалия – самое большое в мире месторождение, содержащее почти 50 % всех мировых запасов, Южный Урал (Магнитогорск);

- красный железняк (гематит)Fe2O3 (содержит до 65% Fe), Урал;

- бурый железняк (лимонит)Fe2O3 · nH2O (содержит до 60% Fe), Крым (Керченское месторождение);

- пирит FeS2 (≈ 47% Fe), Урал;

- шпатовый железняк, основная составная часть которого – карбонат железа (II) FeCO3, Восточный Урал.

Доменная печь имеет форму двух усеченных конусов, соединенных основаниями.Высота доменной печи более 60 м, диаметр – около 10 м.Стены доменной печи выкладывают из огнеупорного кирпича и снаружи скрепляют стальной оболочкой.

Верхняя часть доменной печи называется колошником, средняя – шахтой, а наиболее широкая – распаром. В самом низу находится горн, имеющий цилиндрическую форму. Внизу горна накапливаются жидкий чугун и шлак, в верхней части горна есть отверстие для вдувания воздуха. Наверху домны имеется автоматическое загрузочное устройство. Внутренний объем печи 5000 м3.

Печь работает в режиме противотока. Сверху в печь непрерывно подается раздробленная до определенных размеров руда и кокс. Снизу вверх движется нагретый газ – восстановитель – монооксид углерода СО: он получается в нижней части домны при сгорании кокса в потоке воздуха, обогащенного кислородом. При сгорании углерода вначале образуется углекислый газ СО2, который проходит через расположенный кокс и превращается в СО. Он восстанавливает железо из оксида железа (III) через промежуточные продукты.

1) С+О2  → СО2

2) СО2 + С→2СО

3) 3Fe2О3+СО → 2Fе3О4+СО2

4) Fе3О4+СО → 3FeО+СО2

5) FeО+СО → Fе + СО2

В результате получаем чугун – сплав железа, содержащий 3,0 – 4,5 % углерода(показывает образец из коллекции, отправляет его по ряду для ознакомления).

Распределение температуры в доменной печи следующее: 1850°С в горне; ≈ 1100°С в распаре; 250-200°С в шахте.

Столь высокая температура в горне обеспечивается экзотермической реакцией горения угля.

Производительность доменной печи зависит не только от ее размера, но и от скорости протекания в ней химических процессов.

- Скорость химических реакций увеличивается при повышении концентрации реагирующих веществ. Поэтому железную руду мы рекомендуем обогащать, т.е. отделять ее от пустой породы, а к вдуваемому в печь воздуху добавлять кислород.

- Скорость химических реакций зависит от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. С учетом этого загружаемые в доменную печь руда и кокс должны состоять из кусков определенных размеров. Крупные куски необходимо измельчать,  а слишком мелкие укрупнять спеканием, иначе мелкие куски закроют проход газам.

- Скорость реакции зависит от температуры. Для повышения температуры воздух, вдуваемый в печь, предварительно необходимо нагревать в регенераторах.

Чугун хрупок, при ударе ломается. Изделия из него массивны и тяжелы: станины и маховики машин, решетки, крышки люков, трубы, мясорубки, сковородки (демонстрирует изделия из чугуна).Основная часть чугуна используется для передела его в сталь.

Конвертер – большой металлический сосуд грушевидной формы. Изнутри конвертер выложен огнеупорной кладкой.

Загружают конвертор в горизонтальном положении.

Воздух или чистый кислород подается в конвертор под давлением через фурму.

Суть передела чугуна в сталь в конвертере сводится к удалению из чугуна избыточного углерода, кремния, фосфора и серы путем их оплавления, связывания и удаления в виде шлака:

t

2С+О2 → 2CО

t

Si+О2 → SiО2

t

4Р+5О2 → 2Р2О5

t

S+О2 → SО2

Получается сталь – сплав железа, содержащий менее 2% углерода(демонстрирует образец из коллекции, отправляет его по ряду для ознакомления).

Сталь упруга, поддается ковке и прокатке, прочна. Ее можно ковать и штамповать из нее различные мелкие детали машин, прокатывать в листы. Чем больше в стали углерода, тем она тверже. Наш комбинат производит как твердые, так и мягкие стали. Мягкие стали применяют для изготовления кузовов автомобилей, корпусов холодильников, консервных банок, листов кровельного железа, твердые стали – для изготовления быстрорежущих инструментов.

Основными работниками доменного производства являются мастер-плавильщик и горновой.Труд мастера-плавильщика весьма ответственный. Чтобы получить чугун высокого качества, надо не только понимать, что происходит внутри доменной печи, но и уметь управлять этим процессом. С помощью десятков приборов и по внешним признакам (наблюдение через «глазки»), а также по результатам анализов проб чугуна и шлака мастер-плавильщик контролирует ход технологического процесса в доменной печи, определяет состав и качество получаемого чугуна. Он устанавливает состав шихты, движение воздуха, контролирует температуру внутри печи. Главное в его работе – уметь быстро найти отклонения от нормального течения процесса и принять нужное решение.

Горновые обеспечивают своевременный выпуск чугуна и шлака из печи. Они обязаны также следить за состоянием холодильных устройств.

В производстве стали ведущей является профессия сталевара. О процессах в конвертере сталевар судит по внешним признакам металла: оттенки цвета, яркость, текучесть. Сталевар должен вовремя ввести в печь необходимые дозы добавок-ферросплавов, известняка, углерода.

При обжиге железных руд, например, пирита FeS2, образуются газы, содержащие оксид серы (IV) SO2 и оксид серы (VI) SO3. При попадании этих газов в атмосферу образуются «кислотные» дожди. (Показывает на рисунке).Диоксид серы из труб комбината разносится по окрестностям, порой на большое расстояние. Потом собираются тучи, и идет дождь… Но капли воды поглощают из воздуха оксид серы и превращаются в серную кислоту:    Н2О + SO3 = Н2SO4

Она-то и угнетает растительность, отнимает у почвы плодородие. Чтобы предотвратить это явление, на комбинате реализуется принцип безотходного производства. Доменный газ направляется на регенерацию и после разбавления воздухом вновь используется в доменном процессе. Это значительно снижает загрязнение окружающей среды.