Практическое задание школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2019-2020 учебного года

9 класс

Обработка материалов на лазерно-гравировальной машине

Сконструируйте и изготовьте шкатулку

Технические условия:

- По приведенному примеру изготовьте шкатулку (рисунок 1).

- Материал изготовления – фанера 3-4 мм. Количество – 1 шт.

- Габаритные размеры заготовки: А4 (297*210). Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

- Изготовить изделие на лазерно-гравировальной машине в соответствии с моделью.

- Все внешние углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

- Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТ.

- Эскиз прототипа и сам прототип под вашим номером сдать членам жюри.

Рисунок 1. Шкатулка

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Рекомендуемое кол-во баллов | Оценка жюри |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умение создания трехмерной модели в виде эскиза | 2 |  |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM | 7 |  |
| 2 | Скорость выполнения работы: - не уложились в отведенные 3 часа (0 баллов) - уложились в отведенные 3 часа (2 балла); - затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (3 балла). | 3 |  |
| 3 | Знание базового интерфейса работы с графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): -требуются постоянные пояснения при изготовлении модели (0 баллов); - нуждаются в пояснении последовательности работы, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (2 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (3 балла). | 3 |  |
| 4 | Точность моделирования объекта | 1 |  |
|  | Работа на лазерно-гравировальной машине* | 8 |  |
| 5 | Сложность выполнения работы (конфигурации). | 4 |  |
| 6 | Уровень готовности модели для подачи на лазерно-гравировальную машину - не готова совсем (0 баллов); - готова, но не экспортирована (2 балла); - полностью готова и экспортирована (4 балла). | 4 |  |
|  | Оценка готовой модели | 18 |  |
| 7 | Модель в целом получена (требует серьёзной доработки, требует незначительной корректировки, не требует доработки - законченная модель). | 3 |  |
| 8 | Сложность и объем выполнения работы. | 3 |  |
| 9 | Творческий подход | 2 |  |
| 10 | Оригинальность решения | 2 |  |
| 11 | Внешнее сходство с эскизом. | 2 |  |
| 12 | Соответствие теме задания | 2 |  |
| 13 | Композиционное решение | 2 |  |
| 14 | Рациональность технологии и конструкции изготовления | 2 |  |
| 15 | Выполнение чертежа | 5 |  |
|  | Итого | 40 |  |

Члены жюри: