Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2019/2020 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 10-11 классы

КЛЮЧИ к теоретическому туру

(1-25 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 26 задание – в 10 баллов)

- 1- передняя бабка (может быть написано также «коробка скоростей»), 2- задняя бабка, 3- станина,

4- суппорт, 5- фартук суппорта, 6- поддон,

7- задняя тумба, 8- передняя тумба, 9- пусковая коробка

10- коробка подач.

- ВК12 – вольфрамокобальтовый сплав с содержанием кобальта 12%, карбида вольфрама 88%.

Т14К8 – титановольфрамовый сплав с содержанием карбида титана 14%, кобальта 8%, карбида вольфрама 78%.

- 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В.

- С зазором, так как диаметр отверстия больше диаметра вала.

- .

| Утверждение по обозначениям на чертежах | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. при необходимости выделения на чертеже плоских поверхностей предмета на них проводят диагонали сплошными тонкими линиями, например, так как показано на рисунке | + |  |
| 2. этот знак применяют для обозначения шероховатости поверхности без указания способа обработки | + |  |
| 3.этот знак используется для обозначения шероховатости поверхности, образуемой без удаления слоя материала (литьем, ковкой) |  | + |
| 4. этот знак для обозначения шероховатости поверхности, при образовании которой обязательно удаление слоя материала |  | + |

- n = 1000×Ѵ/π×D = 1000×30/3,14×19 = 503 ≈ 500. Выбирается ближайшая к расчетной частота вращения шпинделя.

!!! ПРАВИЛЬНЫМ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ТАКЖЕ ОТВЕТ, В КОТОРОМ УКАЗАНА ЧАСТОТА 502,849 – 503 !!!

- 17+0,5+0,25=17,75 мм.

| Вид фрезы | Рисунок |
| --- | --- |
| цилиндрическая |  |
| дисковая |  |
| отрезная |  |

| В | О | Р | О | Н | Е | Н | И | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- На чертеже может быть проставлена общая длина 80 мм, но в таком случае одного из размеров 20, 18, 4, 18, 20 не должно быть.

!!! ПРАВИЛЬНЫМ МОЖНО СЧИТАТЬ ТАКЖЕ ЧЕРТЕЖ, В КОТОРОМ поверхность выступов с обеих сторон сечением 10х10, которая имеет плоскую форму, не отмечена диагоналями.

- .1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Нормализация может заменить отжиг низкоуглеродистым сталям,

а закалку - высокоуглеродистым.

- n2= n2×z1/z2.= 300×8/24 = 100 об/мин

- 1-Б, 2-В, 3-А.

| . Ч | Е | К | А | Н |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- в) для резьбы диаметром 8 мм.

- Ламели (или соединение на ламель)

| Э | К | С | Т | Р | У | З | И | Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- .!!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Примерная схема со светодиодами:

Менее предпочтителен, но возможен и, например, такой вариант изображения в качестве ответа:

|  | Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- | --- |
| Рисунок |  |  |
| Сила тока | I = I1 = I2 | I = I1 + I2 |
| Напряжение | U = U1 + U2 | U = U1 = U2 |
| Сопротивление | R = R1 + R2 | 1/R = 1/R1 + 1/R2 |

- б) не изменится.

- г), б).

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Биопластмассы после использования быстро разлагаются и не загрязняют окружающую среду.

- д) 26 А.

- Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе штрих-пунктирной (осевой) линии; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 2 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 4) Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла. | 2 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 10 б. |