Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2019/2020 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 6 класс

КЛЮЧИ к теоретическому туру

(1-14 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 15 задание – в 6 баллов)

- верно.

- верно.

- Г) Ножовка с обушком

- Г) Вязкость

- В) Ст05, Г) Ст10

- А) поперек волокон, В) под некоторым углом к волокнам

- А – галтель, Б – буртик, В – паз, Г – лыска, Д – фаска

- 420 гр.

- Участник может перечислить любые четыре свойства, в т.ч.: ковкость, свариваемость, жидкотекучесть, прокаливаемость, износостойкость, коррозионная стойкость, обрабатываемость резанием.

- Прокатка, волочение

- I – В; II – А; III – Б.

- I – А; II – Б.

- Б, А, В, Д, Г

- В, А, Г, Б, Д

- Оценка творческого задания

| Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа – оценивать по смыслу) | Количество баллов |
| --- | --- |
| Подбор наиболее оптимального для изделия материала изготовления: тонколистовая сталь (листовой металл) | 0,5 б. |
| Выполнение чертежа развертки проектируемого изделия: - выполнение чертежа в масштабе; - выполнение элементов чертежа при помощи чертежных линий (линии контура - сплошной основной толстой; размерные линии - сплошной тонкой; линии сгиба на развертке - штрих-пунктирной тонкой линией с двумя точками и т.д.); - указание на чертеже габаритных размеров, достаточных для изготовления изделия. | 2 б. |
| Технологическая карта с необходимыми разделами (номер операции, наименование технологической операции, эскиз, инструменты и оборудование). Перечень необходимых технологических операций по изготовлению изделия (подбор заготовки, правка, разметка, резание, зачистка, гибка, декоративная отделка). Эскиз изделия, отражающий содержание технологической операции. Инструменты, оборудование и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия (ножницы по металлу, киянка, угольник, линейка, напильник, наждачная шкурка, верстак слесарный, тиски, оправка, правильная плита). | 3 б. |
| Варианты декоративной отделки готового изделия: зачистка, шлифование, полирование, окраска и т.д. | 0,5 б. |
| Итого: | 6 б. |