Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2020/2021 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП – 5-6 классы

теоретический тур

(1-10 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 11 задание – в 5 баллов)

вопросы типа «Верно/Неверно»: участник должен оценить справедливость приведенного высказывания

- Верны ли следующие утверждения?

| Утверждение | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. При соединении деталей гвоздями более тонкую из деталей прибивают к толстой |  |  |
| 2. Длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше прибиваемой детали |  |  |
| 3. Диаметр гвоздя не должен быть более 1/2,5 толщины прибиваемой детали. В противном лучае в детали может появиться трещина |  |  |
| 4. Место забивания гвоздя должно отстоять от торца кромки детали на расстоянии не менее 1/3 ее толщины |  |  |

- Прочитайте высказывание, напишите «верно» или «неверно».

Засорившийся в струге леток очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая ее тонкой щепкой со стороны режущей кромки - ______________.

вопросы с открытым ответом: участник должен привести ответ на вопрос или задачу без объяснения и решения.

- Решите анаграмму, расставив буквы в правильной последовательности. МЕПЕРАТ – это краски, растертые на яичном желтке или животном клее, смешанном с маслом. Используются в росписи по дереву.

- Какой размер показан на ШЦ-I?:

Ответ: ___________________________________________

задания без готового ответа, или задание открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте.

- Рассчитайте, сколько реек сечением 20×30 мм можно нарезать из трех строганных досок сечением 20×150 мм каждая?

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Напишите, сколько измерений нужно произвести, чтобы определить габаритные размеры следующих изделий: кровати, черенка лопаты, кубика?

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Определите стоимость заготовки разделочной доски при ее размерах – 350×250×15 мм и цене древесины за кубометр 6000 руб.

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

задания на установление соответствия: элементы одного множества требуется поставить в соответствие элементам другого множества.

- Заполните таблицу:

| Наименование напильника | Число насечек на 10 мм длины |
| --- | --- |
| 1) | 4 – 14 |
| 2) | 13 – 26 |
| 3) | 27 – 80 |

- Установите соответствие между элементами левого и правого столбцов:

| Сложные соединения деталей из древесины |  |
| --- | --- |
| Понятие | Определение |
| 1. Сращивание (наращивание) | А. Соединение по длине вдоль волокон |
| 2. Сплачивание | Б. Соединение по ширине кромками |
| 3. Вязка | В. Угловое соединение |

Ответ: 1 - ____; 2 - ____; 3 - ____.

- На каком изображении I или II показан разрез, а на каком сечение? Поясните свой ответ.

Ответ: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Творческое задание для 5 классов

- Опишите процесс изготовления подставки под горячее в следующей последовательности:

А. выберите материал;

Б. нарисуйте эскиз подставки под горячее с выбранными вами формой и размерами;

В. опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

Г. предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Творческое задание для 6 классов

- Опишите процесс изготовления подставки для обуви в следующей последовательности:

А. выберите материал;

Б. нарисуйте эскиз подставки для обуви с выбранными вами формой и размерами;

В. опишите в технологической карте этапы изготовления изделия и необходимые во время работы оборудование, инструменты, приспособления;

Г. предложите варианты декоративной отделки готового изделия.

Лист для выполнения творческого задания