Всероссийская олимпиада по технологии

Школьный  этап

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

5-6 классы

Изготовление сувенира «Бычок» из фетра

| Задание | Материалы |
| --- | --- |
| - Изготовить сувенир «Бычок». | - Фетр (три цвета) - Декоративный шнур - Синтепон для набивки. - Нитки для соединения деталей. - Отделочные материалы для декорирования: мелкий и крупный бисер, бубенчик, мелок розовый |

Эскиз бычка

Последовательность выполнения задания

| № п/п | Название операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выкроить детали бычка (без припусков на швы). |  |
| 2 | Наметить щечки мелком, растущевать. |  |
| 3 | На деталях головы и туловища отметить места расположения ушей, рожек, мордочки и пятен |  |
| 4 | Пришить пятня и мордочку на деталь головы швом «вперед иголку». Пришить пятня на деталь туловища швом «вперед иголку». |  |
| 5 | Ноздри на мордочке выполнить из крупного бисера |  |
| 6 | Детали головы и туловища сложить изнаночными сторонами внутрь и соединить швом «вперед иголку». При стачивании детали головы вставить детали ушей и рожек. Расстояние от срезов детали до линии шва 3-5 мм. На расстоянии 3 см от начала строчки иглу с ниткой отложить в сторону, наполнить детали головы и туловища синтепоном и продолжить строчку. |  |
| 7 | Заготовки головы и туловища соединить при пришивании глаз мелким бисером. |  |
| 8 | Хвост из декоративного шнура и фетра пришить к детали туловища |  |
| 9 | Пришить бубенчик |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качество раскроя | 3 |
| 2 | Соблюдение длины стежка (± 1 мм) | 4 |
| 3 | Соблюдение расстояния между стежками (± 1 мм) | 4 |
| 4 | Качество набивки | 3 |
| 5 | Качество декорирования | 3 |
| 6 | Аккуратность работы | 3 |
|  | Итого | 20 |