Приложение №10

Инструкция по оснащению ППЭ металлодетекторами

Оснащение стационарными металлоискателями

- Для организаторов вне аудитории и сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка (сотрудников полиции), обеспечивающих вход участников ЕГЭ в ППЭ, должно быть оборудовано рабочее место с наличием стационарного металлодетектора;

- В каждом муниципальном районе необходимо назначить лицо ответственное за транспортировку, установку и хранение металлодетектора;

- В случае организации крупного ППЭ -  оборудовать несколько входов в с наличием необходимого количества стационарных металлодетекторов.

Транспортировка

Транспортировку необходимо осуществлять на грузовом автотранспорте, с размерами грузового отсека не менее 2330х840х830 для одного металлодетектора в соответствии с правилами перевозки грузов на данный вид транспорта.

В собранном виде металлодетектор, в соответствии со своими конструктивными особенностями,  переносится и устанавливается силами  не менее 3 человек.

Установка

- ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» И «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», А ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕДОМСТВЕННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

- ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ «Правил устройства электроустановок».

- КОРПУС МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО СОЕДИНЕН ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ ПРОВОДНИКОМ С ЗАЗЕМЛИТЕЛЕМ

- Место установки металлодетектора должно быть оборудовано розеткой электропитания напряжением 220В, 50 Гц

- Место установки металлодетектора должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую ее устойчивое положение.

- В помещении на месте установки металлодетектора должен соблюдаться температурный режим.

- Вблизи металлодетектора (менее 1,5 м) не должны находиться крупные металические предметы.

- Рядом с металлодетектором должен располагаться стол для предметов.