ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

7-8 класс

Механическая металлообработка

По чертежу изготовить вал ступенчатый для учебного измерения штангенциркулем

Технические условия:

- Материал изготовления – Ст3 (ГОСТ 380-2005).

- Предельные отклонения размеров не должны превышать: по длине  ± 0,5 мм, по диаметрам ± 0,1 мм (рис. 1).

- Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе

Рис. 1. Чертеж вала ступенчатого

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | К-во баллов | К-во баллов, выстав-ленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы на токарно-винторезном станке | 2 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов, крепление заготовки на станке | 2 |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - торцевание заготовки начисто и центрование отверстия; - обтачивание заготовки в соответствии с чертежом и техническими условиями; - снятие фасок на заготовке в соответствии с чертежом; - отрезание заготовки и обработка торца личным напильником; - точность изготовления детали в соответствии с чертежом и техническими условиями; - качество и чистовая (финишная) обработка изделия | 32 (2) (12) (6) (4) (4) (4) |  |  |
| 6. | Уборка рабочих мест | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

7-8 класс

Ручная металлообработка

По чертежу изготовить шаблон контроля углов

Технические условия:

1.Материал изготовления – Ст 3 толщиной 2 мм.

2. Предельные отклонения размеров готового изделия:  ±0,5 мм.

3. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

Рисунок 1. Шаблон для контроля углов

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макси мальное к-во баллов | К-во баллов, выстав ленных членами жюри | Номер, ФИО участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 балл |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка и сверление технологических отверстий в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия. | 34 балла (4 б.) (12 б.) (8б.) (6 б.) (4 б.) |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 7. | Время изготовления – 120 мин. | 1 балл |  |  |
| Итого: |  | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

7-8 класс

Ручная деревообработка

Сконструировать и изготовить указку школьную

Технические условия:

1. Материал изготовления береза.

2. Разработайте чертеж указки. Предельные габаритные размеры изделия: наибольший диаметр 20 мм, длина изделия 700 мм.

3. В ручке указки предусмотрите отверстие Ø 6 мм.

4. Допустимые отклонения:  ± 3 мм на всю длину детали.

Рисунок 1. Указка школьная

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. Культура труда (порядок на рабочем месте, трудовая дисциплина). | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 3 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 2 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | 12 |  |  |
|  | - разметка и сверление отверстия; | 6 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 4 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | 4 |  |  |
| 5. | Оригинальность и дизайн готового изделия | 4 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

7-8 класс

Механическая деревообработка

По чертежу изготовить ручку для напильника

Технические условия:

1. Материал изготовления – береза.

2. Габаритные размеры готового изделия представлены на рисунке 1.

3 Предельные отклонения готового изделия: на длину ± 2 мм, диаметры  ± 2 мм.

4. Поверхность изделия тщательно шлифуется.

5. Предусмотрите декоративную отделку изделия.

Рисунок 1. Параметры изделия – ручка для напильника

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов | 2 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 4 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 4 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 13 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 4 |  |  |
|  | - качество, декоративная отделка и чистота обработки готового изделия | 4 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

7-8 класс

Электротехника

Карта пооперационного контроля с заданием

| № | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во выставлен- ных баллов | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начертите схему с двумя лампами накаливания, включенными параллельно с отдельными элементами управления и общим элементом защиты | 10 |  |  |
| 2. | Соберите из прилагаемых элементов эту схему и проверьте ее работоспособность | 10 |  |  |
| 3. | Измерьте токи через каждую лампу и общий ток. Как соотносятся токи через каждую лампу и общий ток? | 10 |  |  |
| 4. | Измерьте сопротивление незажженной лампы и определите сопротивление зажженной лампы. Объясните различие сопротивлений | 10 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри: