ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

9 класс

Механическая металлообработка

По чертежу изготовить винт

Технические условия:

1. Материал изготовления пруток круглый стальной марки Ст3, Ø 16 мм и длиной 120 мм (ГОСТ 2590-88).

2. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

3. Габаритные размеры изделия:

D = 14 мм

d = 8 мм

K = 10 мм

b = 30 мм

l = 60 мм

Рисунок 1. Винт

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 2 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке | 4 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 2 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 12 |  |  |
|  | - нарезание резьбы | 5 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 4 |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия | 2 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

9 класс

Ручная металлообработка

Сконструировать и изготовить декоративную накладку для врезного замка

Технические условия:

1. Разработать чертеж изделия в М1:1.

2. Допустимые габаритные размеры накладки 90х70х2 мм.

3. Технологическое отверстие для ключа 25х5 мм. Отверстие сконструировать поперек заготовки.

4. Диаметр крепежных отверстий 4 мм. Отверстия зенкуются. Количество и расположение крепежных отверстий определить самостоятельно.

5. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

Примечание: образец не копировать.

Рисунок 1. Декоративная накладка для врезного замка

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макси мальное к-во баллов | К-во баллов, выстав ленных членами жюри | Номер, ФИО участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 балл |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - изготовление технологического отверстия для ключа; - разметка, сверление и зенкование крепежных отверстий; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; - качество, чистовая обработка и дизайн готового изделия. | 34 балла (4 б.) (14 б.) (4 б.) (4 б.) (4 б.) (4 б.) |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 7. | Время изготовления – 120 мин. | 1 балл |  |  |
| Итого: |  | 40 баллов |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

9 класс

Ручная деревообработка

По чертежу изготовить рукоятку для молотка

Технические условия:

1. Материал изготовления – береза.

2. Предельные отклонения на все размеры ±2 мм.

3. Выполнить декоративную отделку готового изделия.

Рисунок 1. Рукоятка для молотка

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил безопасной работы. | 1 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |  |
| 5. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 6 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовок в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 2 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия; | 16 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с техническими условиями и разработанным чертежом; | 6 |  |  |
|  | - качество и чистовая обработка готового изделия. | 4 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

9 класс

Механическая деревообработка

По чертежу выточите толкушку

Технические условия:

1. Материал изготовления – берёза.

2. Предельные отклонения готового изделия: на длину ± 2 мм, диаметры ± 1 мм.

3. Выполнить декоративную отделку готового изделия (декоративные проточки, чернение, выжигание и т.п.).

Рисунок 1. Параметры изделия - толкушка

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов, выставлен- ных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 2 |  |  |
| 3. | Разработка технологической документации на изготовление изделия в соответствии с техническими условиями и требованиями к рабочим чертежам (ГОСТ-2.107-68) | 4 |  |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов | 1 |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 4 |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: |  |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; | 4 |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; | 14 |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; | 4 |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия | 4 |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 8. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

по технологии

2017/2018 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

9 класс

Электротехника

Электрическая цепь содержит два диода, включенные навстречу друг другу. Параллельно каждому диоду включен выключатель, последовательно с этой группой элементов цепи включен коллекторный двигатель с постоянным магнитным возбуждением. Питание от источника постоянного напряжения.

Карта пооперационного контроля с заданием

| № | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во выставлен- ных баллов | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начертите принципиальную электрическую схему цепи | 10 |  |  |
| 2. | Соберите из прилагаемых элементов эту схему и проверьте ее работоспособность | 10 |  |  |
| 3. | Замкнув один выключатель, измерьте напряжение на зажимах двигателя. Замкнув второй выключатель, также измерьте напряжение на зажимах двигателя. Отличается ли измеренное напряжение в указанных случаях? | 10 |  |  |
| 4. | Изменилось ли поведение ротора двигателя? Объясните результат наблюдений. | 10 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Председатель:

Члены жюри: