Всероссийская олимпиада по технологии

Муниципальный  этап

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическое задание

7 класс

«Моделирование юбки»

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Эскиз модели | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка, расширенная книзу. На переднем полотнище вытачки переведены в фигурные рельефные швы. На заднем полотнище – кокетка; полотнище со средним швом. Переднее и заднее полотнище расширено у боковых срезов и за счет конического расширения по модельным линиям. Заднее полотнище расширено и за счет закрытия вытачек. Застежка – потайная молния, расположенная в среднем шве заднего полотнища. |

Чертеж основы юбки для моделирования

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Карта пооперационного контроля

к практическому заданию по моделированию юбки

| №п/п | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- |
| I. Нанесение модельных линий на чертеж основы |  | 6 |
| 1 | Нанесение линии рельефного шва на переднем полотнище | 0,5 |
| 2 | Нанесение линии кокетки на заднем полотнище | 0,5 |
| 3 | Расширение юбки у боковых срезов | 0,5 |
| 4 | Нанесение линий для конического расширения на переднем полотнище | 1 |
| 5 | Нанесение линий для конического расширения на заднем полотнище | 1 |
| 6 | Работа с вытачкой заднего полотнища | 0,5 |
| 7 | Нанесение условных обозначений и надписей у линий расширения деталей (разрезать, раздвинуть) | 0,5 |
| 8 | Нанесение метки для застежки молнии | 0,5 |
| 9 | Нанесение линии обтачки переднего полотнища | 0,5 |
| 10 | Нанесение линии обтачки заднего полотнища | 0,5 |
| II. Моделирование юбки |  | 4 |
| 11 | Моделирование кокетки | 1 |
| 12 | Выполнение конического расширения переднего полотнища | 1 |
| 13 | Выполнение конического расширения заднего полотнища | 1 |
| 14 | Моделирование обтачки | 1 |
| III. Подготовка выкройки к раскрою |  | 10 |
| 15 | Наличие полного комплекта деталей | 3 |
| 16 | Указание названия деталей | 2 |
| 17 | Указание количества деталей | 2 |
| 18 | Указание направления нити основы | 1 |
| 19 | Указание величины припусков у каждого среза | 2 |
|  | Итого | 20 |