Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

7-8 класс

«Обработка низа рукава настрочной планкой»

| Задание: Обработать низ рукава настрочной планкой | Материалы: Гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань 250 мм×350 мм Набивная хлопчатобумажная ткань в тон гладкокрашеной 100 мм×350 мм Детали кроя: Рукав – 1 деталь Планка рукава – 1 деталь |
| --- | --- |
| Нижний срез рукавов можно обработать различными способами. Один из способов – это обработка с помощью подкройной обтачки. Обтачка может быть выполнена на изнаночную сторону или на лицевую сторону. Обтачка, выполненная на лицевую сторону, может выполнять роль отделки, если она выкроена из отделочной ткани. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| - Вырезать выкройку рукава. Из гладкокрашеной ткани выкроить деталь рукава. Припуски на швы по всем срезам 1 см. |  |
| - Построить выкройку планки. Ширина планки в готовом виде 5 см. Длина планки равна ширине рукава по нижнему срезу. |  |
| - Из набивной ткани выкроить планку. Долевая нить проходит поперек планки. Припуски на швы по всем срезам 1 см. |  |
| - Рукав сложить лицевой стороной внутрь и стачать срезы рукава. Припуски шва разутюжить. |  |
| - Деталь планки сложить лицевой стороной внутрь и стачать по коротким срезам. Припуски шва разутюжить. |  |
| - Планку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону рукава, уравнивая нижние срезы. Обтачать низ рукава, совмещая швы стачивания срезов рукава и планки. |  |
| - Планку отогнуть на лицевую сторону, шов выправить и выметать кант в сторону рукава. Ширина канта 0,1 см. - Приутюжить низ рукава. |  |
| - Низ рукава отстрочить. Ширина шва 0,5 см. |  |
| - Второй срез планки подогнуть на изнаночную сторону на 1 см и настрочить на рукав швом шириной 0,5 см. |  |
| - Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку рукава. |  |

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления долевой нити да/нет | 1 |  |
| 3 | Ширина шва стачивания рукава 1 см ± 1 мм да/нет | 1 |  |
| 4 | Припуски шва стачивания рукава разутюжены да/нет | 1 |  |
| 5 | Ширина шва стачивания планки рукава 1 см ± 1 мм да/нет | 1 |  |
| 6 | Припуски шва стачивания планки рукава разутюжены да/нет | 1 |  |
| 7 | Шов стачивания рукава совмещен со швом стачивания планки да/нет | 2 |  |
| 8 | Ширина канта по низу рукава 1-2 мм да/нет | 2 |  |
| 9 | Ширина шва отстрачивания низа рукава 0,5 см± 1 мм да/нет | 2 |  |
| 10 | Ширина шва настрачивания подогнутого среза планки 0,5 см± 1 мм да/нет | 2 |  |
| 11 | Планка в готовом виде расположена с лицевой стороны рукава да/нет | 1 |  |
| 12 | Ширина планки в готовом виде 5 см ± 1 мм да/нет | 2 |  |
| 13 | Качество окончательной влажно-тепловой обработки да/нет | 1 |  |
| 14 | Аккуратность работы да/нет | 2 |  |
|  | Итого | 20 |  |

Выкройка рукава

Место для построения выкройки планки