КЛЮЧИ

Муниципальный этап

Номинация «Техника и техническое творчество»

8 класс

(Тестовые задания 1-25 оцениваются в 1 балл, задание 26 – в 10 баллов)

- 1- основание; 2- электродвигатель; 3-станина;

4- кожух; 5- пускатель (включатель); 6- передняя бабка;

7- шпиндель; 8- подручник; 9- задняя бабка;

- Для смазки.

| Утверждение | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| 1. Так же как и металлы, сплавы делятся на две группы: черные и цветные | + |  |
| 2. Ртуть становится твердой при температуре ниже минус 39°С | + |  |
| 3. В каждых 100 гр. чугуна содержится до 2 гр. углерода |  | + |
| 4. В конструкционной стали содержание углерода = 0,7-1,3 %; в инструментальной С = до 0,7 % |  | + |

- 1-В, 2-Б, 3-А.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

| Способы сушки | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Естественная атмесферная сушка | простота, дешевизна | большая длительность процесса сушки, отсутствие возможности регулировать этот процесс |
| Камерная сушка | необходимость сооружения сушильных камер, большие затраты на нагрев воздуха для сушки | быстрота процесса, возможность высушвания древестны до необходимой влажности |

- ВЛ = [(РН – РС) : РС] × 100 % = [(10000 – 8200) : 8200] × 100 % = 21,95 % (≈ 22 %).

- Технологический дефект строения древесины

| п | р | о | р | о | с | т | ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Дефекты древесины, возникающие в результате обработки ее режущими инструментами:

- обзол,

- риски,

- задиры.

- !!! ОЦЕНИВАТЬ ОТВЕТ УЧЕНИКА СЛЕДУЕТ ПО ОБЩЕМУ СМЫСЛУ !!!

Главное, чем отличается доска от бруска, а брусок от бруса – это размерами:

Если ширина более двойной толщины, то это доска (толщина до 100 мм).

Если ширина не более двойной толщины, то это брусок (толщина до 100 мм).

Пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более – это брус.

- Длина первого участка l1 = 50 мм – 8 мм = 42 мм, длина третьего участка l3 = 100 мм – 8 мм = 92 мм. Длина второго участка l2 = (RСРЕДНИЙ × 6) : 4 = (6 мм × 6) : 4 = 9 мм. Длина заготовки для всего уголка lОБЩ = l1 + l2 + l3 = 42 мм + 9 мм + 92 мм = 143 мм.

- 39 мм + 0,05 мм × 7 = 39,35 мм.

- 1- А,Б,Г; 2- Е,В,И; 3- Ж,К,М; 4- Д,З,Л.

- а) Правильное закрепление полотна в ножовке на первом рисунке.

| Наименование напильника | Число насечек на 10 мм длины |
| --- | --- |
| Драчевые | 4 – 14 |
| Личные | 13 – 26 |
| Бархатные | 27 – 80 |

| к | р | е | й | ц | м | е | й | с | е | л | ь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- При нарезании наружной резьбы берут обеими руками за рукоятки плашкодержателя и делают один-полтора оборота по часовой стрелке и пол-оборота против часовой стрелки и т.д.

При нарезании внутренней резьбы вороток вращают на один-полтора оборота вперед и пол-оборота назад и т.д.

- а) 20 делений.

- г) 4 деления.

- в) 3.

- а) в 18 веке.

- а – проходной прямой, б – проходной отогнутый, в – проходной упорный, г – подрезной, д - отрезной.

- Вращение заготовки, в процессе которого и совершается процесс резания, называется главным движением, а поступательное перемещение инструмента, обеспечивающее непрерывность этого процесса, - движением подачи.

- Критерии оценивания творческого задания с развёрнутым ответом

| Содержание верного ответа | Кол-во баллов |
| --- | --- |
| - Эскиз изделия выполнен правильно: - выполнение эскиза в масштабе; - указание на эскизе штрих-пунктирной (осевой) линии; - указание на эскизе габаритных размеров. | 2 б. |
| - Материал изготовления выбран и обоснован | 1 б. |
| - Выбрано оборудование, на котором будет изготовлено данное изделие | 1 б. |
| - Перечислены основные технологические операции, которые должны быть применены при изготовлении | 2 б. |
| - Перечислены все инструменты и приспособления, необходимые для изготовления данного изделия, согласно перечню технологических операций, который привел ученик (см. пункт 4) Примечание. Если перечислено около 90% инструментов и приспособлений можно поставить 2 балла. | 2 б. |
| - Грамотно подобран вид отделки | 1 б. |
| - Предложен авторский дизайн готового изделия | 1 б. |
| Примечание. Баллы не дробить |  |
| Итого: | 10 б. |