Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

9 класс. Ручная деревообработка

Сконструировать и изготовить по разработанному чертежу ключницу в виде домика

Технические условия:

1. Материал заготовки – фанера. Минимальные габаритные размеры: 210×305×5 мм;

2. Предельные отклонения всех размеров готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями ±1 мм;

Рис. 1 Образец ключницы в виде домика

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с заданием и требованиями к рабочим чертежам | 5 баллов |  |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и точность выполнения отверстий; - качество и чистота обработки готового изделия. | 30 баллов (3 б.) (17 б.) (3 б.) (4 б.) (3 б.) |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 7. | Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель                            Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

9 класс Механическая деревообработка

Сконструировать и изготовить по разработанному чертежу солонку без крышки

Технические условия:

1. Материал заготовки – березовый брусок Минимальные габаритные размеры: 150×80×80 мм;

Рис. Солонка с крышкой

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Разработка чертежа в соответствии с заданием и требованиями к рабочим чертежам | 5 баллов |  |  |
| 5. | Подготовка станка, инструментов | 1 балл |  |  |
| 6. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке. Черновая проточка | 3 балла |  |  |
| 7. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия; - декоративная отделка готового изделия. | 26 баллов (3 б.) (15 б.) (3 б.) (3 б.) (2 б.) |  |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 9. | Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:                           Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

9 класс Ручная металлобработка

Сконструировать и изготовить по разработанному чертежу подсвечник

Технические условия:

1. Материал изготовления – Ст 3.

2. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

Рисунок 1. Образец подсвечника из тонколистового металла

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Кол-во баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 балл |  |  |
| 5. | Разработка чертежа в соответствии с заданием и требованиями к рабочим чертежам | 5 баллов |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: | 29 баллов (3 б.) (20 б.) (3 б.) (3 б.) |  |  |
|  | - разметка заготовки в соответствие с чертежом; |  |  |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; |  |  |  |
|  | - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом и техническими условиями; |  |  |  |
|  | - качество и чистота обработки готового изделия |  |  |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |  |
| 8. | Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель                            Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

9 класс. Механическая металлообработка

По чертежу изготовить петлю для сейфа

Технические условия:

1. Материал заготовки – стальной пруток марки Ст3 круглого сечения.

2. Отклонения размеров не должны превышать по длине ±0,5 мм, по диаметрам ±0,1 мм.

Рис. 1 Петля для сейфа

Карта контроля

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 балл |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов | 2 балла |  |  |
| 5. | Подготовка заготовки и ее крепление на станке | 2 балла |  |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия; - качество и точность выполнения пропила на конце заготовки. | 27 баллов (18 б.) (3 б.) (3 б.) (3 б.) |  |  |
| 7. | Определение по справочной таблице наибольшего диаметра стержня под резьбу при нарезании плашкой М8. Нарезание резьбы в слесарных тисках | 4 балла |  |  |
| 8. | Уборка станка и рабочего места | 1 балл |  |  |
| 9. | Время изготовления | 1 балл |  |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |  |

Председатель:                         Члены жюри:

Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2020-2021 учебного года

(номинация «Техника, технологии и техническое творчество»)

9 класс. Электротехника

| Задание | Количество баллов | Кол-во баллов от жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нарисуйте схему включения потребителя электрической энергии (лампа накаливания) с помощью электромагнитного реле (РЭС 10) или герконового реле (РЭС 43). Для регулировки тока в управляющей (входной) цепи используйте переменый резистор, а рабочую цепь защитите с помощью предохранителя. Управляющую и рабочую цепи изобразите линиями разного цвета. Дополните схему измерительными приборами | 10 баллов |  |  |
| 2. Соберите цепь по схеме | 10 баллов |  |  |
| 3. Проверьте работоспособность | 5 баллов |  |  |
| все последующие задания выполняйте, основываясь на опыте, полученном с помощью вашей цепи |  |  |  |
| 3. Измерьте силу тока срабатывания (IСР) и силу тока отпускания (IОТП) реле, а также силу тока в рабочей цепи (IРАБ). Результаты занесите в таблицу (- опыт №1) | 5 балла |  |  |
| 4. Смените полярность источника питания управляющей цепи и измерьте силу тока срабатывания ( – IСР) и силу тока отпускания ( – IСР) реле. Проверьте силу тока в рабочей цепи. Результаты занесите в таблицу (- опыт №2). | 5 балл |  |  |
| 5. Используя полученные данные, постройте график зависимости силы тока в рабочей цепи от силы тока в цепи управления | 5 баллов |  |  |
| Итого: | 40 баллов |  |  |

| Показатель | Реле (____) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Опыт №1 | Опыт №2 |
| IСР |  |  |
| IОТП |  |  |
| IРАБ |  |  |

Председатель:                           Члены жюри: