Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2019/2020 учебного года

номинация «Техника, технологии и техническое творчество»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП – 8 класс

КЛЮЧИ к теоретическому туру

(1-25 тестовые задания  оцениваются в 1 балл, 26 задание – в 10 баллов)

| 1 | Главный инженер предприятия |
| --- | --- |
| 2 | Центровочное перовое сверло с изменяемым диаметром (Допустим ответ – сверло перьевое регулируемое) Диаметр устанавливается с помощью режущей пластины. Обеспечивает качественное сверление материала у края распила. Часто применяется для установки мебельных петель |
| 3 | Сходства: оба материала производят склеиванием слоёв шпона. Различия: слои шпона в ЛВЛ-брусе склеивают однонаправленно (не изменяя направления волокон), параллельно друг другу. При производстве фанеры меняют направления волокон, располагают их перпендикулярно друг другу |
| 4 | 91 мм |
| 5 | Блок-хаус деревянный – современный отделочный пиломатериал. Представляет собой боковой срез бревна строго заданной величины. Имеет выпуклую форму и соединяется замком «шип-паз» |
| 6 | Композитные материалы |
| 7 | Хром, никель (Допустимы другие примеры) |
| 8 | Фуганок |
| 9 | Чугун |
| 10 | Так как клей ПВА растворим в воде, он идеально подходит для печати вспомогательных структур в объектах со сложной геометрией в качестве разделительного материала при печати составных моделей, например шарниров, петель. (Вспомогательные элементы затем можно легко удалить в ёмкости с водой.) |
| 11 | Холодная штамповка монет (Допустим вариант – чеканка монет. Дополнительно учащийся может при ответе оперировать терминами «матрица» и «пуансон») |
| 12 | А, В |
| 13 | Надфиль |
| 14 | Передача вращательного движения с одного вала на другой посредством силы трения. Позволяет осуществлять плавное подключение одного вала к другому |
| 15 | Ёмкость аккумуляторной батареи (время до полной разрядки) и применённая технология изготовления (живучесть батареи). Например: литий-ионная технология |
| 16 | Резьбовой резец для наружной резьбы |
| 17 | Выполнена принципиальная электросхема с подключением указанных в задании источников и потребителей электоэнергии. Потребители подключены параллельно. |
| 18 | Эскиз детали выполнен (в соответствии с требованиями ЕСКД) с указанием всех необходимых размеров |
| 19 | Сварное, заклёпочное (Возможны другие варианты ответа) |
| 20 | 2 – ремённая передача. Зубчатое колесо жёстко закреплено на валу III |
| 21 | Зажать заготовку между двумя листами тонкой фанеры |
| 22 | Электромонтажник |
| 23 | Медь надо заново зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, затем отполировать специальной полировочной пастой и покрыть защитным слоем прозрачного лака |
| 24 | А, Г |
| 25 | Конструкторско-технологический |
| 26 | Учащийся – разрабатывает эскиз изделия с простановкой основных размеров; – разрабатывает технологию изготовления изделия; – обосновывает выбор материала, формы и способа отделки. Полный ответ оценивается в 10 баллов. Эскиз – до 3х баллов; Технология (в т.ч. выбор инструментов, разработка техкарты) – до 4х баллов; Обоснование выбора материала – 1 балл. Обоснование выбора формы – 1 балл. Обоснование выбора отделки – 1 балл. |