ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018/2019 учебного года

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»

7  классы

(1-19 тестовые задания оцениваются в 1 балл, 20 задание – в 6 баллов)

1. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Какой породы древесину следует использовать для изготовления рукоятки слесарного молотка?

А. береза;

Б. сосна;

В. липа;

Г. клен.

2. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Определите глубину резания при точении заготовки диаметром 18 мм до диаметра12 мм за три прохода.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Деталью, не принимающей участия в передаче движения, является:

А. вал;

Б. зубчатое колесо;

В. ось;

Г. шкив.

4. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Какие из перечисленных свойств металлов относятся к механическим?

А. ковкость;

Б. твердость;

В. жидкотекучесть;

Г. упругость;

Д. свариваемость;

Е. вязкость.

5. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Для увеличения твердости стали ее подвергают:

А. нормализации;

Б. закалке;

В. отжигу;

Г. отпуску.

6. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Кто в процессе фрезерования совершает главное движение:

А. заготовка;

Б. фреза;

В. стол станка;

Г. электродвигатель.

7. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Какой способ сушки древесины наиболее распространён:

А. атмосферная сушка;

Б. камерная сушка;

В. сушка в электрическом поле токов высокой частоты;

Г. контактная сушка.

8. Отметьте знаком «+»   все правильные ответы.

Из древесных отходов можно сделать:

А. доски;

Б. брусья;

В. древесно-стружечные плиты;

Г. картон

9. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Процесс изготовления  изделий   начинается:

А с выполнения разметки;

Б. с резания заготовки;

В. с выбора базовой стороны;

10. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Определите скорость резания на токарно-винторезном станке, если n - частота вращения заготовки (шпинделя) равна 100 об/мин, а D – диаметр обрабатываемой заготовки равен 10 мм.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Для передачи вращательного движения шпинделю токарно-винторезного станка от электродвигателя используется:

А. зубчатая передача;

Б. клиноременная передача;

В. реечная передача;

Г. фрикционная передача.

12. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Какие размеры проставляют на детали, имеющей формы цилиндра:

А. диаметр, длину;

Б. диаметр;

В. длину, радиус;

Г. длину, ширину.

13. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Первичное более грубое строгание поверхностей выполняют …

А  фуганком;

Б. рубанком;

В. шерхебелем;

Г. цинубелем

14. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

Постоянный электрический ток получают с помощью:

А. резистора;

Б. транзистора;

В. трансформатора;

Г. диода.

Д. конденсатора

15. Отметьте знаком «+»   правильный ответ.

К энергетическим  машинам относятся:

А. автомобили;

Б. токарные станки;

В. генераторы;

Г. самолеты.

16. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Вращение сверла в сверлильном станке осуществляется с помощью:

А. цепной передачи;

Б. винтовой передачи;

В. зубчатой передачи;

Г. ременной передачи;

Д. фрикционной передачи.

17. Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Размер детали по чертежу 25±0,2, годными являются детали с размерами:

А. 24,7;

Б. 24,8;

В. 25,3;

Г. 25,2.

18. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Проволоку получают с помощью:

А. штамповки;

Б. прокатки;

В. волочения;

Г. точения.

19. Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Что лежит в основе любого предпринимательства:

А. деньги или материальные средства;

Б. идея;

В. изготовление нематериальной продукции;

Г. все варианты.

20. Творческое задание:

Для изготовления декоративной дверной ручки:

а. выберите материал и обоснуйте свой выбор;

б. выберите размеры заготовки;

в. нарисуйте эскиз с размерами изделия;

г. опишите процесс изготовления ручки, используемые инструменты и оборудование на технологической карте;

д. предложите украшение или отделку изделия

Лист для выполнения творческого задания