Новые Правила противопожарного режима 2021 года

С 1 января 2021 года в силу вступает новое Постановление Правительства о Правилах противопожарного режима в Российской Федерации. Постановления Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 заменит Постановление от 25.04.2012 N 390 в рамках механизма «регуляторной гильотины». Новые требований в области ППР будут актуальны до 31 декабря 2026 года.

Изменения для руководителей организаций

Руководители организаций также должны ознакомиться с изменениями, которые содержатся в новом Постановлении. Так, согласно новым правилам, они должны обеспечить наличие, исправную работу механизмов для самостоятельного закрывания противопожарных, противодымных, газодымонепроницаемых дверей, дверных ручек, замков, уплотнений, систем «антипаника», предусмотренных производителем. Запрещено монтировать какие-либо приспособления, которые будут создавать помехи для нормального функционирования противопожарных, противодымных дверей.

## Иные важные изменения в ППР

- Теперь не нужно будет разрабатывать отдельные инструкции для каждого складского или производственного пожаро-, пожаровзрывоопасного помещения категорий А, Б, В1. Однако необходимо учитывать специфику таких площадей.

- Из правил пропало упоминание об обучении программам ПТМ, теперь в Документе используется формулировка «программа дополнительного профессионального образования».

Чтобы обучать сотрудников правилам пожарной безопасности, нужно по-прежнему проводить пожарно-технический минимум (ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, Порядок обучения, утв. приказом МЧС от 12.12.2007 № 645). Но специальную программу, по которой раньше детский сад обучал сотрудников, надо заменить. Необходимо подготовить программу дополнительного профессионального обучения, а также продумать по ней аттестацию (п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства № 1479). Если детский сад не обучает сотрудников на рабочем месте, то выбирать надо учебный центр, у которого есть образовательная лицензия (письмо МЧС от 13.02.2020 № 19-16-260).

- Назначение ответственных за пожарную безопасность ранее относилось к категории обязанностей руководителя организации, теперь это действие переведено в статус права руководителя.

- Из положения исключено требование о необходимости наличия табличек с номерами телефонов для вызова пожарного расчёта.

- Также из ППР исключено требование о необходимости разработки отдельных планов по эвакуации, действий персонала в дневное и ночное время.

- Теперь при проведении тренировочной эвакуации участвовать должны не только сотрудники организации, но и посетители.

- Руководитель организации обязан обеспечить не только наличие табличек по взрывопожарной и пожарной опасности складских и производственных помещений и класса зон, но и категорирование.

- Проведение эксплуатационных испытаний требуется теперь не только для пожарных лестниц, но и для наружных эвакуационных лестниц 3-го типа.

- Двери чердаков и подвалов должны быть заперты на замок, однако должно иметься указание о местонахождении ключей.

- Указатели ПГ должны быть обязательно со светоотражающим покрытием или световыми указателями, подключёнными к электросети.

- Складские помещения и производственные площади категории Д площадью менее 500 м² не нужно дополнительно оснащать переносными огнетушителями.

- К январю 2021 г. придется внести изменения в инструкцию о мерах пожарной безопасности.

В инструкцию дополнительно потребуется включить информацию (п.п. 393, 394 новых правил):

- порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.);

- обязанности и действия работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.);

- сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней поверхности, способной превысить 90 градусов.

Новые правила предусматривают ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, которые сейчас требуют составления акта или протокола, придется дополнительно фиксировать в этом журнале.

Инструкцию о мерах пожарной безопасности нужно будет хранить именно на объекте защиты. А вот отдельную инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре разрабатывать больше не нужно.

- В подвалах и на цокольных этажах нельзя будет размещать производственные участки и мастерские, помещения для хранения продукции, оборудования, мебели, а также организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.

- Введен запрет на установку глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами. Исключение — случаи, специально предусмотренные нормативными актами. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы противопожарной защиты, если проводятся мероприятия с массовым пребыванием людей.

Ознакомиться полным перечнем Правил противопожарного режима 2021 можно в официальном Постановлении Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034.