| Общество с ограниченной ответственностью "Центр аттестации и сертификации"; Регистрационный номер - 2641 от 02.11.2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| РОСС RU.0001.519009 | 20.07.2012 | 20.07.2017 |

ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

| № | 1.4.0.11- Х |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 02.11.2016 (14.11.2016)

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д.10а

2.3. Наименование структурного подразделения:  Обслуживающий персонал

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места:  1.4.0.11

3.2. Наименование рабочего места:  Оператор хлораторной установки

3.3. Код по ОК 016-94:  16155

4. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Газоанализатор ГАНК-4 | 1482 | 092812115 | 03.02.2017 |
| Аспиратор сильфонный АМ-5М | 204344 | 0-12610 | 17.02.2017 |
| Трубки индикаторные для измерения концентраций хлора в воздухе ТИ-Сl2-0,2 | 41-1-1 | клеймо о поверке на упаковке | 15.02.2017 |
| Трубки индикаторные для определения хлористого водорода ТИ-НСl | 42-1-6 | клеймо о поверке на упаковке | 07.12.2016 |

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Методика проведения специальной оценки условий труда, утв. Приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г;
- ГОСТ 12.1.014-84 "Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками", утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.12.1984 г. N 4362;
- ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утв. Постановлением Министерства Здравоохранения РФ от 30.04.2003 г. N 76;
- Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 МИ-4215-011-56591409-2010 ФР.1.31.2010.08573.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование вещества (рабочей зоны) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс опасности | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет №10/11 /приготовление растворов/ |  |  |  |  |  |
| Хлор+, мг/м3 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Серная кислота+, мг/м3 | Менее 0.5 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Гидрохлорид, мг/м3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 |

7. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 1478 |  | Начальник измерительной лаборатории |  |  |  | Колесников Д.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |