Практическое задание муниципального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по технологии

2019-2020 учебного года

7-8 классы

Обработка материалов на лазерно-гравировальной машине

Изготовление комплекта подставок под горячее

Технические условия:

1. По указанным данным,сделайте моделикомплекта подставок под горячее (Рис.).

2. Материал изготовления – фанера 3-4 мм.

3. Габаритные размеры заготовки: А4 (297*210). Количество – 1 шт. Предельные отклонения на все размеры готового изделия ±0,5 мм.

4. Изготовить изделия на лазерно-гравировальной машине в соответствии с моделями.

5. Все внешние углы и кромки притупить. Чистовую обработку выполнить шлифовальной шкуркой на тканевой основе мелкой зернистости.

6. Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТами оформления чертежей (в соответствии с выбранных графическим редактором, так как не все виды программного обеспечения отвечают этим требованиям).

7. Эскиз прототипа и готовые изделия под вашим номером сдать членам жюри.

Важно: На этапе проектирования предусмотреть в конструкции комплекта подставок под горячее декоративное украшение в виде сквозной прорезки или/и наружной гравировки

Рисунок Комплект подставок под горячее

Рекомендации:

1. Разработать модель в любом графическом векторном редакторе или системе CAD/CAM, например: CorelDraw, Adobe Illustrator, AutoCad, КОМПАС 3D, ArtCAM, SolidWorksи т.п.

При разработке модели, необходимо учитывать ряд требований к ней:

А. При разработке любой модели в программе следует помнить, что при любом расширении и тонкости пучка лазера, все равно не стоит делать очень тонкие фигуры и совмещать их очень близко, во избежание горения материала при многократной прожиге.

Б. При разработке любой модели в программе следует помнить, что пустотелые рисунки будут удалены из изделия после гравировки.

В. Помнить, что увеличение плоскости наружной гравировки значительно увеличивает время изготовления изделия.

2. Выполнить и оформить чертеж в соответствии с ГОСТами оформления чертежей.

Перечень сдаваемой отчетности:

1. Эскиз «от руки» на бумажном носителе

2. Электронную модель - сохранить файл проекта в формате среды разработки в указанной папке (на сетевом диске) с названием zadanie_номер участника_rosolimp

3. Электронные чертежи в формате pdf

4. Готовое изделие

Карта контроля

| № п/п | Критерии оценивания | Рекомендуемое кол-во баллов | Оценка жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM | 20 |  |  |
| 1 | Скорость выполнения работы: - Изготовление не уложилось в отведенные 3 часа (0 баллов); - Изготовление завершено в 3 часа (2 балла); - Затратили на выполнение задания менее 2,5 часов (4 балла). | 4 |  |  |
| 2 | Знание базового интерфейса, работа в графическом редакторе или/и системе CAD/CAM (степень самостоятельности изготовления модели): - участник постоянно задавал вопросы по работе с программой моделирования при изготовлении модели (0 баллов); - участнику требуются эпизодические подсказки по работе редактора, но после объяснения самостоятельно выполняют работу (2 балла); - самостоятельно выполняют все операции при изготовлении модели (4 балла). | 4 |  |  |
| 3 | Точность моделирования объекта (соответствие разработанному эскизу) | 2 |  |  |
| 4 | Сложность выполнения (конфигурация, технические решения, количество и трудоемкость использованных инструментов, наличие дополнительных элементов) (10-0 баллов) | 10 |  |  |
|  | Подготовка модели к запуску на лазерно-гравировальной машине | 8 |  |  |
| 5 | Уровень готовности модели для подачи на лазерно-гравировальную машину - в целом получена (1 балл); - требует серьёзной доработки (2 балла); - требует незначительной корректировки (4 балла); - не требует доработки - законченная модель (5 баллов). | 5 |  |  |
| 6 | Эффективность применения лазерно-гравировальной машины (оптимальность использования или неиспользования) | 3 |  |  |
|  | Оценка готовой модели | 5 |  |  |
| 7 | Изделие в целом получено - требует серьёзной доработки (1 балл); - требует незначительной корректировки (3 балла); – не требует доработки - законченное изделие (5 баллов). | 5 |  |  |
|  | Графическое оформление проекта | 7 |  |  |
| 8 | Изделие соответствует эскизу на бумажном носителе - эскиз выполнен после завершения проектирования изделия (1 балл); - эскиз выполнен до начала проектирования изделия (4 балла). | 4 |  |  |
| 9 | Рабочий эскиз в электронном виде выполнен | 3 |  |  |
|  | Итого | 40 |  |  |

Члены жюри: