Конспект на 07.04.2020

ТЕМА :Разрезы

Цель занятия: научится выполнять разрез

Проецирование -- это процесс получения проекций предмета на какой-либо поверхности (плоской, цилиндрической, сферической, конической) с помощью проецирующих лучей.

Проецирование может осуществляться различными методами. Рассмотрим параллельное проецирование. Для того чтобы получить любое изображение предмета на плоскости, необходимо расположить его перед плоскостью проекций и из каждой вершины геометрического тела  провести воображаемые проецирующие лучи. Пересечение этих лучей с плоскостью проекций дает множество точек, совокупность которых создает изображение предмета, называемое его проекцией.

При построении проекций используют три основные плоскости проекций : вертикальную, горизонтальную, и профильную (рис.1а)

Рисунок 1 Проекция призмы.

Алгоритм построения аксонометрической проекции (рис. 1 б):

- Начертить не менее двух видов.

- Начертить оси Х,У,Z по углом 1200 .

- В осях Х и У начертить вид сверху пользуясь правилом параллельности.

- Из каждой вершины провести лучи параллельно оси Z.

- Пользуясь главным видом отложить высоту каждой точки.

- Соединить точки.

- Определить границу видимости.

Контроль знаний по теме.

В заданиях с 1 -4 выбрать один правильный ответ

- Числа , которые служат для определения положения точки в пространстве

а) размеры;

б) координаты;

в) линейные размеры;

г) проекция.

- Основные плоскости проекций

а) вертикальная;

б) горизонтальная;

в) профильная;

г) все выше перечисленные.

- Сколько проекций точки необходимо , чтобы определить ее положение в пространстве

а) одна;

б) две;

в) три;

г) не имеет значение.

- Удаление точки от плоскости откладывают:

а) по осям Х, У, Z;

б) только по оси Х;

в) только по оси У;

г) только по оси Z.

Определить последовательность построения аксонометрической проекции

| 1. | а) Построить оси х, у, z под углом 1200 |
| --- | --- |
| 2. | б) Из каждой вершины отложить параллельно оси z лучи |
| 3. | в) Построение не менее двух проекций |
| 4. | г) Пользуясь главным видов на каждом луче отложить высоту каждой вершины |
| 5. | д) Построить вид сверху в осях х и у |
| 6. | е) Соединить вершины |
| 7. | ж) Определить границу видимости |

В заданиях 1 и 2 дополнить предложение

1.Тело, ограниченное многоугольниками называется _____________.

2.  Объёмные тела, возникающие при вращении плоской геометрической фигуры, ограниченной кривой, вокруг оси, лежащей в той же плоскости называются ______________ .

В заданиях 1 и 2 найти соответствие

| 1.Многогранники | а)Цилиндр , конус, тор |
| --- | --- |
| 2.Тела вращения | б)Куб, призма, пирамида |

Ответ дать в виде таблицы

| В заданиях с 1 -4 выбрать один правильный ответ | 1 |
| --- | --- |
|  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
| Определить последовательность построения аксонометрической проекции | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
| В заданиях 1 и 2 дополнить предложение | 1 |
|  | 2 |
| В заданиях 1 и 2 найти соответствие | 1 |
|  | 2 |