15.05.2020

Название объединения: «Молодые рукодельницы»

Направление: техническое

Руководитель объединения: Ганиева Т.И.

Тема: «Окончательная обработка изделия. ВТО.

Цель: ознакомить с окончательной обработкой  поясных изделий; выполнить окончательной обработки юбки.

Задачи:

Обучающая:  закреплять знания учащихся по пошиву юбки, окончательной обработке,
научить  обрабатывать  петли, пришивать фурнитуру и  применять  в процессе пошива швейных изделий лоскутную технику.

Развивающая: развивать мыслительные процессы, мелкую моторику, глазомер, умение работать по инструкции. 
Воспитательная: формировать чувство взаимопомощи в работе,  воспитывать аккуратность и внимательность во время работы. 
Тип урока: занятие изучения нового материала.

Методы обучения:  беседа с практическим показом.

Средства наглядности:  образец готовой юбки, образцы обметанных петель, образцы пришитых пуговиц, инструкционная карта « Окончательная обработка изделия»,  швейные машины,  демонстрационный материал, ножницы, нитки, иголки, линейки, булавки.

ХОД ЗАНЯТИЯ.

I. Организационный момент.

Приветствие. Проверка списочного состава. Сообщение темы и цели урока.

II. Повторение пройденного материала.

Моделирование; проверка фасона (по выбору)

III.Сообщение новых сведений.

Сегодня на уроке  мы познакомимся с окончательной обработкой юбки. Окончательная обработка является заключительным этапом при изготовлении любого изделия. От того, с какой ответственностью вы к нему отнесетесь, зависит товарный вид пошиваемого вами изделия. Окончательная обработка изделия включает 3 этапа.

## Последовательность окончательной отделки юбки

Последовательность обработки петли и пришивание пуговиц

1 Разметить мелом местоположение петли на переднем конце пояса с лицевой стороны (петля размечается по диаметру пуговицы +1-2 мм)

2. Разрезать отверстие для петли по намеченным линиям. 3. Обметать срезы петли петельными стежками с частотой 10-15стежковв 1см. По концам петли выполнить ручные закрепки. 4. Закрыть тесьму молнию. Наложить передний конец пояса на задний, наметить место пришивания пуговицы. 5. Пришить пуговицу (пуговица пришивается нитками в цвет).

IV. Практическая часть

Прежде чем приступить к работе мы должны с вами вспомнить правила техники безопасности при работе с ножницами, иглой , при выполнении ручных работ. (Повторение учащимися правил т.б.)

Во время выполнения самостоятельной работы учитель обходит рабочие места, контролирует соблюдение правил техники безопасности, соблюдение технологических условий и последовательности во время работы. Во время работы учащиеся производят взаимоконтроль.

Проверка качества работы:

1)  обметывание петель и пришивание фурнитуры соответствуют требованиям;

2) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

V. Закрепление материала. Подведение итогов урока. Рефлексия.

Что включает окончательная обработка изделия?

Подведение итогов занятия.   Критерии оценки: выполненные  петли и пуговицы соответствуют требованиям;  влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

Что научились делать? С какими трудностями столкнулись? Что у вас получилось, какая операция вызвала наибольшие затруднения?

VI. Домашнее задание: повторить термины ВТО.