## Тема урока: Соединения шпонкой и штифтом.

Тип урока: Освоение новых знаний.

Форма организации учебной деятельности: Проблемное обучение.

Цель урока: формирование новых знаний по теме блока "Типовые сборочные соединения".

Задачи урока:

1.Получение новых знаний путем создания проблемной ситуации и активизации мышления школьниковдля формулирования и решения проблемных задач.
2.Развитие способностей учащихся к самообразованию; рече-мыслительной деятельности привыдвижении и обсуждении гипотез; интеллектуальных способностей на уровне анализа и синтеза основныхпонятий; развитие любознательности, наблюдательности. сообразительности; образного мышления и технического кругозора, в т.ч. с опорой на жизненный практический опыт школьников.
3.Воспитание культуры общения, речи (в т.ч. с использованием специальной предметной терминологии).

ОБОРУДОВАНИЕ: Учебная таблица "Соединения шпонкой и штифтом". Динамическая модель шпоночного соединения.

### ХОД УРОКА

1.Организационные мероприятия (отметка учащихся)

2.Для создания условий проблемной ситуации используется два основных элемента:

|  | необычность (неожиданность) ситуации - заключается в том, что на классной доске нет темы урока и домашнего задания,как это бывает всегда; нет и наглядных пособий, помогающих учащимся в начале урока настроиться на новую тему; |
| --- | --- |
|  | вместо этого учитель предлагает школьникам вспомнить известные им приборы, машины и механизмы (бытовые,промышленные и т.п.), например: ветряную или водяную мельницу, стиральную машину, пылесос, вентилятор,кофемолку и т.д. |

З. Как правило, список, начатый учителем, дополняют школьники, таким образом проявляя наблюдательность,сообразительность, способности к анализированию. После этого необходимо сконцентрировать внимание учащиеся навопросе, который логически вытекает из предварительного обсуждения:

|  | что же объединяет все названные механизмы с точки зрения общности их конструкции, особенностей соединения деталейв основных узлах? |
| --- | --- |

Если процесс обсуждения смоделирован правильно, то ответ учащихся соответствует ожидаемому: во всехэтих механизмах присутствует соединение колеса и оси (маховика и вала и. т.п.).

Далее целесообразно воспользоваться деталями приготовленной к уроку модели - валом и втулкой,  нобез шпонки, т.е. не соединяя их. Из рассмотрения конструкции возникает вторичный вопрос - о взаимномдвижении данных деталей. Рассуждения по этому поводу приводят к логическому выводу: эти деталидолжны быть соединены между собой и двигаться вместе.

Таким образом, проблемная ситуация практически создана, остается только помочь учащимсясформулировать ее.

Учитель пишет на доске (учащиеся - в рабочие тетради) : " ПРОБЛЕМА: Соединить вал и втулку неподвижноотносительно друг друга".

4.Следующий этап урока - исследование исходных условий /данных/, которые помогут точносформулировать проблемных задач для их последующего решения.

Для этого снова используется динамическая модель: вал вставляется во втулку и обсуждаются движения,которые могут совершать эти детали относительно друг друга в свободном (не соединенном) состоянии.Уже на данном этапе школьники включаются в процесс выдвижения гипотез, учителю необходимообобщить и грамотно сформулировать их. На доске необходимо записать:

“ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 1. Соединяемые детали:

|  | вал - непустотелая цилиндрическая деталь (геом. форма-тело вращения); |
| --- | --- |
|  | втулка - деталь типа тела вращения с цилиндрической полостью внутри; внешняя конструкция зависит от назначения детали и может представлять собой колесо, зубчатое колесо, маховик, шкив и т.д. |

2. Относительные движения деталей:

|  | поступательное - вдоль оси симметрии (вращения); |
| --- | --- |
|  | вращательное - вокруг оси симметрии (вращения).” |

3. Третий этап - формулирование проблемных задач. Необходимо предложить учащимся самим сделать это. Учитель, направляя и контролируя процесс обсуждения, делает общий вывод и записывает его надоске в виде задач:

|  | Задача 1: Соединить вал и втулку таким образом, чтобы ограничить их поступательное движение относительно другдруга. |
| --- | --- |
|  | Задача 2: Соединить вал и втулку таким образом, чтобы ограничить их вращательное движение относительно друг друга. |
|  | Задача 3: Соединить вал и втулку таким образом, чтобы ограничить оба их движения относительно друг друга.” |

Из трех предложенных задач путем логических рассуждений необходимо исключить ту, решение которой смысла не имеет, то есть не решает поставленной конструкторской проблемы.

Это задача 1, т.к. при ограничении поступательного движения  вал и втулка вместе двигаться не будут.

4. Следующий этап урока - самый активный - выдвижение всевозможных гипотез учащимися для решенияпоставленных задач. При этом, роль учителя - дать понять школьникам, что у каждой из поставленных задач может быть и не одно решение, и это связано с тем, что в данном случае мы имеем дело с двумявидами относительных движений (т.е. можно соединением зафиксировать либо одно из них, либо обавместе); что в разных конструкциях могут быть созданы дополнительные исходные данные или условия.Следует предполагать, что учащиеся будут предлагать и необычные решения (их не следует тут жеотвергать - необходимо в каждой версии искать рациональное зерно, которое поможет направитьрассуждения учащихся в нужное русло, если только эти предложения не будут противоречить логике иисходным данным); в ходе рассуждений могут также возникнуть и дополнительные задачи (например, дляслучая штифтового соединения цилиндрическим и коническим стержнями). При выдвижении гипотезучащиеся опираются на свой жизненный опыт, так как знакомы с конструкциями бытовых машин,оборудованием школьных мастерских и другими широко известными устройствами, поэтому они неизбежнов ряду неприемлемых и необычных видов соединений называют и те, поиск которых и был целью данногоэтапа урока. Следует ожидать, что сами версии (решения) не будут иметь строго научной (технической)формулировки, но будут верны по сути. Именно на этом этапе решающая роль принадлежит учителю,обобщающему рассуждения школьников, дающему точное терминологическое и техническое завершениегипотезам.

В

итоге на доске записываются окончательные решения, например:

1.Соединить вал и втулку выступом на валу при наличии паза на втулке с помощью дополнительной детали – шпонки и таким образом ограничить вращательное движении деталей относительно друг друга.

2.Соединить вал и втулку дополнительной деталью – стержнем, проходящим перпендикулярно оси вращения соосных деталей и т.о.зафиксировать (ограничить) оба движения – и вращательное и поступательное; при этом решается поставленная проблема, т.е. соединяемые детали движутся вместе.”

3.На этом этапе урока учитель предлагает школьникам сформулировать тему урока, так теперь она ужеочевидно следует из всего предыдущего.

Сверху, на привычном для учащихся месте классной доски записывается тема урока, которую школьникипереносят в свои рабочие тетради. Можно не записывать тему урока на доске, а вместо этого использоватьучебную таблицу, где тема является ее заголовком. Тогда можно логически перейти к рассмотрению типовстандартных деталей изучаемых соединений : их геом. форма,графическое изображение и обозначение в технической документации, целесообразность применения того или иного соединения в технике.

4.Далее учитель записывает на доске домашнее задание и поясняет, как его выполнить, при этом необходимо обратить внимание учащихся на соответствие размеров отдельных деталей шпоночного соединения (для рисунка 224 учебника; сопрягаемые размеры); разъяснить обозначение – 1:50" наизображении конического штифта (на рисунке 228 учебника). Данное домашнее задание подготавливаетучащихся к следующему уроку - графическом работе на выполнение расчета и графического изображенияшпоночного соединения (по учебнику - граф. работа 18).

Д/3 : 33, ответы на вопросы - устно, рис.224 и 228 - в рабочих тетрадях; размерами деталей можно задатьсяпо учебнику, т.е. используя условные обозначения, приводеные в тексте для шпонок и штифтов.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: Активно и осознанно полученные новые знания по теме.

Общие  примечания.

1.Внешняя дифференциация обучения может быть достигнута за счет применения того или иного уровнясоздания проблемной ситуации- от первого -для учащихся с низкими (слабыми) учебными возможностями,до третьего -для классов продвинутого уровня. Кроме того, учитель может варьировать объемом научнойинформации о видах разъемных безрезьбовых соединений (соединения шлицами, звездочкой,применение запорных колец и др.);о целесообразности применения тех или иных типов стандартныхдеталей для разных конструкций машин и механизмов (область применения, механическая нагруженность, технологичность и др.)

2.Большую роль в успехе данного типа урока играют наглядные пособия.

Если изготовить динамическую модель соединения/например, из дерева - в школьных мастерских (непредставляется возможным, то необходимо приготовить другие вспомогательные пособия) склеенные избумаги цилиндры - полый и сплошной, вырезанные из плотной бумаги плоскостные изображения отдельных деталей, которые могут быть затем “собраны” на доске, например, тем или иным способом; оснащенность урока- широкое поле для творческой работы учителя.

3.Необходимо также тщательно проработать временной график урока и следить за его исполнением,чтобы реализовать все поставленные задачи. Тактичное и своевременное вмешательство учителя врассуждения учащихся помогут решить проблему соблюдения временного графика.