Объединение «Страна Авиации» (1,2 группы)

Занятие №1

Педагог дополнительного образования

Фазуллин Илдар Хамзинович

Дата: 06  апреля 2020г.

Тема «Геометрические данные крыла самолёта Як-52»

Форма проведения: рассылка заданий по  вацапу

1. Як-52 представляет собой двухместный цельнометаллический низкоплан с низкорасположенным свободнонесущим крылом.

## Основные геометрические  данные крыла самолёта Як-52

  - размах крыла — 9,3 м

  - площадь крыла, м² — 15

  - максимальная посадочная масса — 1315

  - Длина средней аэродинамической хорды -1,64 м

  - Угол поперечного «V» крыла по линии ¼ хорд 2 градуса

  - Стреловидность крыла 0 градусов

  - Установочный угол крыла +2 градуса

На крыле установлены элероны:

Тип элерона – щелевой

Площадь элеронов 1,98 кв м

А также на крыле установлен посадочный щиток:

Тип щитка – шранк

Площадь щитков 1,03 кв м

2. Домашнее задание: сколько метров размах крыла самолёта Як 52, ответ отправить педагогу по вацапу.

Объединение «Страна Авиации»

Занятие №2

Педагог дополнительного образования

Фазуллин Илдар Хамзинович

Дата: 09  апреля 2020г.

Тема «Аэродинамические силы»

- Обтекание тел воздушным потоком и возникновение аэродинамических сил.

При этом появляются распределенные по поверхности силы давления, действующие на тело.

Кроме сил давления на тело действуют силы трения, возникающие из-за вязкости воздуха.

Результирующая распределенных по поверхности тела нормальных сил давления и касательных сил трения называется полной аэродинамической силой R.

ело, помещенное в воздушный поток, деформирует струйки тока.

- Крыло и его назначение. Основные геометрические характеристики крыла.

Крыло предназначено для создания подъемной силы и характеризуется следующими геометрическими параметрами (цифры указывают параметры крыла самолета Як-52):

- размах l = 9,5 м;

- площадь S = 15 м2;

- длина САХ ba = 1,64 м; b0 - bk

- =удлинение крыла  l 2/ S = 6,01;

- =сужение крыла  b0 / bк = 1,98.

l

У самолета Як-52 крыло имеет трапециевидную форму. Концы крыла приподняты и составляют поперечное V врыла равное 20. __Крыло набрано из несимметричных плосковыпуклых профилей с относительной толщиной у конца крыла 9% и у корня крыла – 14%.

2. Домашнее задание: на какие группы делятся аэродинамические силы, ответ отправить педагогу  по вацапу.

Объединение «Страна Авиации»

Занятие №3

Педагог дополнительного образования

Фазуллин Илдар Хамзинович

Дата: 13  апреля 2020г.

Тема «Обтекание воздушным потоком»

- Обтекание тел воздушным потоком и возникновение аэродинамических сил.

При этом появляются распределенные по поверхности силы давления, действующие на тело.

Кроме сил давления на тело действуют силы трения, возникающие из-за вязкости воздуха.

Результирующая распределенных по поверхности тела нормальных сил давления и касательных сил трения называется полной аэродинамической силой R.

ело, помещенное в воздушный поток, деформирует струйки тока.

- Крыло и его назначение. Основные геометрические характеристики крыла.

Крыло предназначено для создания подъемной силы и характеризуется следующими геометрическими параметрами (цифры указывают параметры крыла самолета Як-52):

- размах l = 9,5 м;

- площадь S = 15 м2;

- длина САХ ba = 1,64 м; b0 - bk

- =удлинение крыла  l 2/ S = 6,01;

- =сужение крыла  b0 / bк = 1,98.

l

У самолета Як-52 крыло имеет трапециевидную форму. Концы крыла приподняты и составляют поперечное V врыла равное 20. __Крыло набрано из несимметричных плосковыпуклых профилей с относительной толщиной у конца крыла 9% и у корня крыла – 14%.

2. Домашнее задание: на какие группы делятся аэродинамические силы, ответ отправить педагогу  по вацапу.

Объединение «Страна Авиации»

Занятие №4

Педагог дополнительного образования

Фазуллин Илдар Хамзинович

Дата: 16  апреля 2020г.

Тема «Основной закон сопротивления воздуха»

Для вычисления силы сопротивления воздуха с учетом факторов, влияющих на её величину, пользуются формулой основного закона сопротивления воздуха, которую вывел Ньютон. Он предполагал, что воздух состоит из множества частиц, не связанных между собой. Все частицы, набегающие на пластину, поставленную перпендикулярно потоку, тормозятся до скорости, равной нулю .

Пусть воздух со скоростью V набегает на пластину площадью S, поставленную перпендикулярно потоку. Набегающий воздух действует на пластину силой F.  Пластина действует на воздух с силой R = F, где R – сопротивление воздуха.

В действительности воздух перед телом заранее отклоняется, обтекает его, и не все частицы полностью тормозятся телом.

Кроме  того, формула Ньютона не учитывает влияния на лобовое сопротивления формы передней и задней части тела и других факторов. Чтобы учесть всё это, в формулу Ньютона вводится поправочный коэффициент

R=CrSpV2,

где Cr-коэффициент полной аэродинамической силы; S-площадь тела; p –плотность воздуха; V- скорость потока или тела.

2. Домашнее задание: от чего зависит сопротивление воздуха , ответ отправить педагогу  по вацапу.