Объединение «Страна Авиации» (3,4 группы)

Занятие №1

Педагог дополнительного образования

Фазуллин Илдар Хамзинович

Дата: 07  апреля 2020г.

Тема «Аэродинамические силы»

- Рассылка информации по соц. Сети.

Обтекание тел воздушным потоком и возникновение аэродинамических сил.

При этом появляются распределенные по поверхности силы давления, действующие на тело.

Кроме сил давления на тело действуют силы трения, возникающие из-за вязкости воздуха.

Результирующая распределенных по поверхности тела нормальных сил давления и касательных сил трения называется полной аэродинамической силой R.

ело, помещенное в воздушный поток, деформирует струйки тока.

- Крыло и его назначение. Основные геометрические характеристики крыла.

Крыло предназначено для создания подъемной силы и характеризуется следующими геометрическими параметрами (цифры указывают параметры крыла самолета Як-52):

- размах l = 9,5 м;

- площадь S = 15 м2;

- длина САХ ba = 1,64 м; b0 - bk

- =удлинение крыла  l 2/ S = 6,01;

- =сужение крыла  b0 / bк = 1,98.

l

У самолета Як-52 крыло имеет трапециевидную форму. Концы крыла приподняты и составляют поперечное V врыла равное 20. __Крыло набрано из несимметричных плосковыпуклых профилей с относительной толщиной у конца крыла 9% и у корня крыла – 14%.

2. Домашнее задание: на какие группы делятся аэродинамические силы, ответ отправить педагогу  по вацапу.

Объединение «Страна Авиации»

Занятие №2

Педагог дополнительного образования

Фазуллин Илдар Хамзинович

Дата: 10  апреля 2020г.

Тема «Обтекание воздушным потоком»

- Обтекание тел воздушным потоком и возникновение аэродинамических сил.

При этом появляются распределенные по поверхности силы давления, действующие на тело.

Кроме сил давления на тело действуют силы трения, возникающие из-за вязкости воздуха.

Результирующая распределенных по поверхности тела нормальных сил давления и касательных сил трения называется полной аэродинамической силой R.

ело, помещенное в воздушный поток, деформирует струйки тока.

- Крыло и его назначение. Основные геометрические характеристики крыла.

Крыло предназначено для создания подъемной силы и характеризуется следующими геометрическими параметрами (цифры указывают параметры крыла самолета Як-52):

- размах l = 9,5 м;

- площадь S = 15 м2;

- длина САХ ba = 1,64 м; b0 - bk

- =удлинение крыла  l 2/ S = 6,01;

- =сужение крыла  b0 / bк = 1,98.

l

У самолета Як-52 крыло имеет трапециевидную форму. Концы крыла приподняты и составляют поперечное V врыла равное 20. __Крыло набрано из несимметричных плосковыпуклых профилей с относительной толщиной у конца крыла 9% и у корня крыла – 14%.

2. Домашнее задание: на какие группы делятся аэродинамические силы, ответ отправить педагогу  по вацапу.

Объединение «Страна Авиации»

Занятие №3

Педагог дополнительного образования

Фазуллин Илдар Хамзинович

Дата: 14  апреля 2020г.

Тема «Основной закон сопротивления воздуха»

Для вычисления силы сопротивления воздуха с учетом факторов, влияющих на её величину, пользуются формулой основного закона сопротивления воздуха, которую вывел Ньютон. Он предполагал, что воздух состоит из множества частиц, не связанных между собой. Все частицы, набегающие на пластину, поставленную перпендикулярно потоку, тормозятся до скорости, равной нулю .

Пусть воздух со скоростью V набегает на пластину площадью S, поставленную перпендикулярно потоку. Набегающий воздух действует на пластину силой F.  Пластина действует на воздух с силой R = F, где R – сопротивление воздуха.

В действительности воздух перед телом заранее отклоняется, обтекает его, и не все частицы полностью тормозятся телом.

Кроме  того, формула Ньютона не учитывает влияния на лобовое сопротивления формы передней и задней части тела и других факторов. Чтобы учесть всё это, в формулу Ньютона вводится поправочный коэффициент

R=CrSpV2,

где Cr-коэффициент полной аэродинамической силы; S-площадь тела; p –плотность воздуха; V- скорость потока или тела.

2. Домашнее задание: от чего зависит сопротивление воздуха ,ответ отправить педагогу  по вацапу.

Объединение «Страна Авиации»

Занятие №4

Педагог дополнительного образования

Фазуллин Илдар Хамзинович

Дата: 17  апреля 2020г.

Тема «Основные сведения об углах атаки и скольжения»

Основные сведения об углах атаки и скольжения.

– это угол между направлением вектора скорости невозмущенного набегающего потока и хордой крыла. Для самолета – вместо хорды крыла берется продольная ось.Для крыла или профиля угол атаки

– это угол между плоскостью симметрии самолета и направлением вектора скорости невозмущенного набегающего потока.Угол скольжения

α

V∞

V∞

4. Возникновение подъемной силы и силы лобового сопротивления крыла.

П

ри обтекании крыла, имеющего положительный угол атаки, за счет деформаций струек тока, давление на нижней его поверхности оказывается выше, чем на верхней. (Стрелками на рисунке показана разность давлений в точке на поверхности крыла и атмосферного). При этом появляется результирующая аэродинамическая сила R, которая может быть разделена на две составляющие: подъемную силу Y (перпендикулярную вектору скорости) и силу лобового сопротивления Х (параллельную вектору скорости).

Распределение давления по профилю крыла обычно оказывается таким, что на передней четверти крыла создается примерно половина подъемной силы.

2. Домашнее задание: что такое угол скольжения и угол атаки крыла самолета, ответ отправить педагогу  по вацапу.