Объединение «Основы черчения и проектирования»

Дата:   7.04.2020г

Занятие №1

Педагог дополнительного образования :    Галиева Лилия Раефовна

Тема урока:	“Чтение сборочных чертежей. Штриховка”

Работа на платформе  «Zoom»

Сборочным чертежом называется документ, содержащий изображение сборочной единицы, дающий представление о расположении и взаимной связи составных частей, соединенных между собой, и обеспечивающий возможность осуществления сборки и контроля сборочной единицы. Сборочные чертежи  содержат те же изображения, что и чертежи деталей: виды, разрезы, сечения. Виды располагают в проекционной связи. Кроме основных, применяют местные виды.

https://nauka.club/upload/medialibrary/d36/d367b3f1e52322f860d72fb9c3c14b58.jpg

Читать сборочные чертежи нужно в определенной последовательности:

1.  Найти название изделия. Зная его название, которое указывается в основной надписи, легче читать чертеж. Например, названия «авторучка», «тиски слесарные» дают представление не только о назначении, но в некоторой степени и об устройстве этих изделий.

2. Установить, какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже. В результате их сопоставления создается общее представление об изделии.

3. По названию детали можно быстрее выделить ее изображения на чертеже. Например, прочитав «болт», «штифт», «втулка», «гайка», вы уже представляете их форму и как они изображаются на чертеже.

4. Определить, как соединяются между собой детали (с помощью резьбы, шпонки, штифта и т. п.). Выяснить, как перемещаются во время работы подвижные части изделия.

5. Найти другие данные, приведенные на чертеже (размеры, технические требования и т.д.).

Для примера  смотрим  инфо-урок.ри, «Уроки черчения»

Д/з Ответить на вопросы данного чертежа