Компетенция «Швейное дело 11+»

Практическая работа

Задание: «Изготовление цельнокроеного фартука»

Материалы: ткань хлопчатобумажная (1 метр), окантовка (для обработки края изделия, пояса и бретелей), готовая выкройка фартука, материалы для декора (кружева, аппликации, тесьма, фетр и т.д.)

Оборудования:

1)  Швейная машина;

2)  Утюжильная доска, утюг, пульверизатор.

Инструменты и материалы:

3)  Нитки, хлопчатобумажные № 50 – для машинных работ, №60 – для ручных работ, материалы для декора (кружево, ленты, пуговицы и др.);

4)  Ручная игла №3, булавки, ножницы, наперсток;

5)  Сантиметровая лента, линейка, мелок.

Задание:

- Изготовить фартук по эскизу.

- Выполнить декорирование изделия.

Описание изделия:

Фартук с цельнокроеным нагрудником. Все срезы фартука окантованы бейкой. Бретель и завязки - из бейки. Длина бретели – 43см. Длина завязок – 50см. На фартуке не должно быть открытых срезов. Декор – несъемный.

Самоконтроль:

-  Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

-    Учитывайте оригинальное использование декоративных элементов (цветовая гамма ниток, основы и мелких деталей должны сочетаться).

-  Следите за качеством выполнения изделия.

-   Соблюдайте правила безопасной работы.

Эскиз

Критерии оценивания 11+:

| № | Наименование критериев | Максимальное кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных | № Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие рабочей формы | 2 |  |  |
|  | Соблюдение правил ТБ | 2 |  |  |
|  | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 2 |  |  |
|  | Детали выкроены с учетом направления нити основы. | 5 |  |  |
|  | Технологическая последовательность изготовления изделия. | 3 |  |  |
|  | Изделие имеет характеристики, заявленные заданием (погрешность 1см.) | 4 |  |  |
|  | Качество обработки краев изделия. | 5 |  |  |
|  | Отделка изделия (декорирование изделия). | 6 |  |  |
|  | Внешний вид изделия и ВТО. | 7 |  |  |
|  | Уборка рабочего места | 2 |  |  |
| 11. | Регламент 120 мин. | 2 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |