Задание: Изучить теоретический материал и подготовить экспресс-опрос по данной теме.

Сроки выполнения: 1 день

Куда скидывать задание: на электронную почту kely-kely@mail.ru

Отделка древесины заключается в обработке поверхности, при которой улучшаются ее эстетические и (или) защитные свойства.

Декоративная отделка создает на поверхности изделия красивую текстуру, цвет или рисунок, которые улучшают его внешний вид. Декоративный эффект достигается как поверхностными покрытиями, так и обработкой самой поверхности древесины (резьба, инкрустация и др.). Защитные пленки повышают стойкость древесины к внешним воздействиям: механическим, термическим, оптическим и др. Очень часто защитные и декоративные функции совмещаются в одном виде отделки.

Поверхностную отделку древесины можно разделить па следующие виды:

- • непрозрачная (укрывистая);

- • прозрачная;

- • имитационная;

- • декоративно-художественная (резьба, инкрустация, тиснение и др.).

Прозрачную отделку применяют для обработки поверхностей изделий

из древесины ценных пород или покрытых строганым шпоном. Основное назначение прозрачной отделки — создание на обрабатываемой поверхности прочной гладкой прозрачной цветной или бесцветной, блестящей или матовой защитно-декоративной пленки, выявляющей и усиливающей естественную текстуру и цвет древесины.

Непрозрачная (укрывистая) отделка применяется для поверхностей, не обладающих выраженной текстурой (плитные материалы или древесина малоценных пород). Методами непрозрачной отделки на поверхности создают прочную непрозрачную цветную гладкую блестящую или матовую защитно-декоративную пленку.

Имитационную отделку используют для придания поверхности малоценных пород древесины рисунка, цвета и текстуры, имитирующих ценные породы.

Декоративно-художеетвенные методы отделки заключаются в создании на поверхности изделий декоративных изображений с целью повышения их художественной ценности.