Министерство образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ “Арский  агропромышленный  профессиональный колледж”

«Согласовано»	                                                                                         «Утверждаю»

на заседании метод.комиссии                                 Директор

____________   Давлетбаев З.М.

«31» августа 2021 г.                                                  31.08.2021

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

« Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

по профессии среднего профессионального образования 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

Урняк 2021 г.

Организация-разработчик ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчик: Р. И. Низамов

Рекомендована  Педагогическим Советом ГАПОУ  «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического совета №1  от «31»августа 2021 г.

Содержание

1     Общие положения

2  Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной    дисциплине  3     «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

4     Паспорт комплекта оценочных средств

5    Комплект оценочных средств.

Общие положения

- Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины  Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

Контрольно-оценочные материалы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, экзамена.

Контрольно-оценочные материалы разработаны  на основании:

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,

- программы  дисциплины     « Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це- | ЛР 13 |

| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса2 (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной организации. | ЛР 25 |
| Мотивация к самообразованию и развитию | ЛР 26 |
| Способный анализировать производственную ситуацию, быстро | ЛР 27 |

Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной дисциплине  «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

- Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02. «Основы материаловедения и технология общеслесарных работ»

КОС включают контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме: дифференцированного зачета

КОС разработаны на основании: программы учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ для специальности 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства.

- Код личностных результатов реализации программы Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

  - результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения | Код личностных результатов реализации программы |  |
| знания) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Умения: |  |  |  |
| определять материалы и их свойства | лабораторные работы |  |  |
|  |  | ЛР 7, ЛР 26 ,ЛР 27 |  |
| выбирать режимы обработки с учетом | практические занятия, внеаудиторная |  |  |
| характеристик металлов и сплавов | самостоятельная работа | ЛР 7,ЛР 13,ЛР 25,ЛР 26 |  |
| соблюдать технологическую | практические занятия |  |  |
| последовательность при выполнении |  |  |  |
| общеслесарных работ: разметки, рубки, |  | ЛР 7, ЛР 26 ,ЛР 27 |  |
| правки, гибки, резки и опиливании |  |  |  |
| металла, сверлении, зенковании, |  |  |  |
| зенкеровании и развертывании |  |  |  |
| отверстий, нарезании резьбы, клепки, |  |  |  |
| пайки, лужении и склеивании, |  |  |  |
| шабрении смазки деталей и узлов |  |  |  |

| Знания: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о технологической и производственной | практические занятия |  | ЛР 7,ЛР 13 |  |  |
| культуре при выполнении |  |  |  |  |  |
| общеслесарных работ |  |  |  |  |  |
| особенности применения | практические занятия |  |  |  |  |
| общеслесарных работ в различных |  |  | ЛР 7,ЛР 13 |  |  |
| отраслях производства и в быту |  |  |  |  |  |
| особенности строения металлов и | контрольная работа |  | ЛР 7,ЛР 13 |  |  |
| сплавов, технологию их производства |  |  |  |  |  |
| виды износа деталей и узлов | контрольная работа |  | ЛР 7,ЛР 13 |  |  |
| свойства смазочных материалов | контрольная работа |  | ЛР 7,ЛР 13,ЛР 25,ЛР 26 ,ЛР 27 |  |  |
| основные виды слесарных работ | практические занятия |  |  | ЛР 7 |  |
| приемы выполнения общеслесарных | практические занятия |  |  |  |  |
| работ |  |  |  |  | ЛР 7 |

I. Паспорт комплекта оценочных средств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ. Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

1.2. Проверяемые результаты обучения

| Результаты обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (освоенные умения, | Основные показатели оценки результата |  |  |
| усвоенные знания) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |
| У.1.Выполнять | Демонстрация | умений | выполнять |
| производственные работы с | производственные | работы | с учетом |
| учетом характеристик | характеристик металлов и сплавов. |  |  |
| металлов и сплавов |  |  |  |
| У.2. Выполнять | Демонстрация умений выполнять |  |  |
| общеслесарные работы: | общеслесарные работы: разметку, рубку, |  |  |
| разметку, рубку, правку, | правку, гибку, резку, опиливание, шабрение |  |  |
| гибку, резку, опиливание, | металла, сверление, зенкование и |  |  |
| шабрение металла, сверление, | развертывание отверстий, клепку, пайку, |  |  |
| зенкование и развертывание | лужение и склеивание; нарезание резьбы |  |  |
| отверстий, клепку, пайку, |  |  |  |
| лужение и склеивание; |  |  |  |
| нарезание резьбы |  |  |  |
| У. 3. Подбирать материалы и | Демонстрация умений подбирать |  |  |
| выполнять смазку деталей и | материалы и выполнять смазку деталей и |  |  |
| узлов | узлов |  |  |
| З. 1. Основные виды | Знание основных видов конструкционных |  |  |
| конструкционных и сырьевых, | и сырьевых, металлических и |  |  |
| металлических и | неметаллических материалов |  |  |
| неметаллических материалов |  |  |  |
| З. 2. Особенности строения | Демонстрация знаний в области строения |  |  |
| металлов и сплавов | металлов и сплавов |  |  |
| З. 3. Основные сведения о | Демонстрация знаний о назначении и |  |  |
| назначении и свойствах | свойствах металлов и сплавов, о |  |  |
| металлов и сплавов, о | технологии их производства |  |  |
| технологии их производства |  |  |  |
| З. 4 Виды обработки металлов | Демонстрация знаний по выполнению |  |  |
| и сплавов | основных видов работ из металлов и |  |  |
|  | сплавов |  |  |
|  |  |  | 5 |

| З. 5. Виды слесарных работ |  | Демонстрация знаний видов слесарных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | работ: разметку, рубку, правку, гибку, |  |  |  |  |
|  |  | резку, опиливание, шабрение металла, |  |  |  |  |
|  |  | сверление, зенкование и развертывание |  |  |  |  |
|  |  | отверстий, клепку, пайку, лужение и |  |  |  |  |
|  |  | склеивание; нарезание резьбы |  |  |  |  |
| З. 6. Правила выбора и |  | Демонстрация знаний по правилам |  |  |  |  |
| применения инструментов |  | подборки и применения инструмента. |  |  |  |  |
| З. 7. Последовательность |  | Демонстрация знаний последовательного |  |  |  |  |
| слесарных операций |  | выполнения слесарных работ |  |  |  |  |
| З. 8. Приемы выполнения |  | Демонстрация знаний приемов выполнения |  |  |  |  |
| общеслесарных работ |  | общеслесарных работ: | разметки, рубки, |  |  |  |
|  |  | правки, гибки, резки, опиливания, |  |  |  |  |
|  |  | шабрения металла, сверления, зенкования и |  |  |  |  |
|  |  | развертывания отверстий, клепки, пайки, |  |  |  |  |
|  |  | лужения и склеивания; нарезания резьбы |  |  |  |  |
| 3. 9. Требования к качеству |  | Демонстрация знаний по требуемому |  |  |  |  |
| обработки деталей |  | качеству обработки деталей |  |  |  |  |
| 3.10. Виды износа деталей и |  | Демонстрация знаний по видам износа |  |  |  |  |
| узлов |  | деталей и узлов |  |  |  |  |
| 3.11. Свойства смазочных |  | Демонстрация знаний в области свойств и |  |  |  |  |
| материалов |  | области применения топливо-смазочных |  |  |  |  |
|  |  | материалов |  |  |  |  |
| 1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений |  |  |  |  |  |  |
| Результаты | Основные показатели оценки результата |  |  |  | № |  |
| освоения |  |  |  | задания |  |  |
| У. 1-- - У. 3, | Демонстрация | умений | выполнять |  | 1 - 30 |  |
| З. 1 – З. 11 | производственные работы с учетом характеристик |  |  |  |  |  |
|  | металлов и сплавов. |  |  |  |  |  |
|  | Демонстрация умений выполнять общеслесарные |  |  |  |  |  |
|  | работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, |  |  |  |  |  |
|  | опиливание, шабрение металла, сверление, |  |  |  |  |  |
|  | зенкование и развертывание отверстий, клепку, |  |  |  |  |  |
|  | пайку, лужение и склеивание; нарезание резьбы |  |  |  |  |  |
|  | Демонстрация умений подбирать материалы и |  |  |  |  |  |
|  | выполнять смазку деталей и узлов |  |  |  |  |  |
|  | Знание основных видов конструкционных и |  |  |  |  |  |
|  | сырьевых, металлических и неметаллических |  |  |  |  |  |
|  | материалов |  |  |  |  |  |
|  | Демонстрация знаний в области строения металлов |  |  |  |  |  |
|  | и сплавов |  |  |  |  |  |
|  | Демонстрация знаний о назначении и свойствах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |

металлов и сплавов, о технологии их производства

Демонстрация знаний по выполнению основных

видов работ из металлов и сплавов

Демонстрация	знаний	видов слесарных работ:

разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание,

шабрение	металла,	сверление,	зенкование	и

развертывание отверстий, клепку, пайку, лужение

и склеивание; нарезание резьбы

Демонстрация знаний по правилам подборки и

применения инструмента.

Демонстрация	знаний	последовательного

выполнения слесарных работ

Демонстрация	знаний	приемов	выполнения

общеслесарных работ:	разметки, рубки, правки,

гибки,	резки,	опиливания,	шабрения	металла,

сверления, зенкования и развертывания отверстий,

клепки, пайки, лужения и склеивания; нарезания

резьбы

Демонстрация  знаний  по  требуемому  качеству

обработки деталей

Демонстрация  знаний по видам износа деталей и

узлов

Демонстрация знаний в области свойств и области

применения топливо-смазочных материалов

7

- Комплект оценочных средств.

2.1. Задания в форме теста для проведения дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет

по учебной дисциплине	«Основы материаловедения и технология

общеслесарных работ»

Для  профессии_____________________________________________________

Группа	№___

Обучающийся______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Вариант 1

Внимательно прочитайте задание. Выберите и обведите один правильный ответ. Помните: на выполнение одного вопроса отводится не более _1,5_ минут. Всего на выполнение задания отводится _45__ минут.

1.Какие из перечисленных ниже свойств металлов являются механическими?

а) жидкотекучесть;

б) теплопроводность;

в) твердость;

г) электропроводность.

2.Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются технологическими:

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость; б) цвет, температура плавления, теплоемкость; в) прочность, ударная вязкость, выносливость; г) цвет, ударная вязкость, выносливость.

3.Из указанных свойств металлов и сплавов выберите те, которые не являются эксплуатационными:

а) плотность;

б) износостойкость;

в) хладостойкость;

г) жаропрочность.

- Чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше, какого химического элемента присутствует в стали (при определении марки стали по искре)?

а) вольфрам б) углерод в) хром.

г) никель

5.Какая технологическая проба позволяет установить способность материала подвергаться деформации?

а) проба на загиб

б) проба на перегиб в) проба на навивание

г) проба труб на бортование

- Укажите, какие металлы относятся к цветным.

а) цинк, медь, олово, свинец;

б) железо, марганец, хром;

в) марганец, золото, вольфрам;

г) молибден, ванадий, железо.

- Назовите группу сплавов, основу которых составляет железо.

а) черные; б) цветные;

в) антифрикционные; г) антикоррозионные.

- Железоуглеродистый сплав, в котором углерода более 2,14%?

а) сталь; б) чугун;

в) дюралимин; г) бронза.

- В каких агрегатных состояниях могут находиться металлы и сплавы?

а) твердое и жидкое;

б) жидкое и газообразное; в) твердое и газообразное; г) плазма.

- Какой химический элемент, содержащийся в железоуглеродистых сплавах, является вредной примесью?

а) марганец; б) сера; в) углерод; г) кремний;

- Какие стали при маркировке обозначают буквами Ст и цифрой, указывающий порядковый номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 …?

а) инструментальные углеродистые; б) стали обыкновенного качества; в) легированные стали; г) быстрорежущие.

- Укажите, какие чугуны имеют марку ВЧ по ГОСТ7293–54?

а) ковкие;

б) высокопрочные;

в) литейные коксовые; г) серые.

- Серебристо  белый  металл  с  низкой  плотностью,  высокой

прочностью, коррозионной и химической стойкостью, электропроводностью. Благородный цветной металл.

а) чугун; б) серебро; в) ртуть; г) медь.

- Легирующий элемент- цветной металл, при добавлении которого в сталь до 18 %, делает ее устойчивой к химической коррозии (жаропрочной).

а) хром; б) никель; в) ниобий; г) титан.

- Какой из перечисленных сплавов имеет название: латунь оловянная с содержанием меди 90%, олова 1%, цинка 8%.

а) ЛА 85-0,6; б) ЛО 90- 1;

в) БрОТИН 6-5-4;

г) ЛО 95- 1.

- Листовой материал, изготовленный из растительных волокон и целлюлозы. Применяют как электроизоляционный, прокладочный и уплотнительный материал.

а) фибра; б) бумага; в) картон; г) слюда.

- Материал, применяемый для изготовления шайб, прокладок и втулок. Разновидность бумажного материала, пропитанного раствором хлористого цинка. Отличается высокой прочностью. Масло и бензостоек.

а) фибра; б) бумага; в) картон; г) слюда.

18.Пленочный пластик, покрытый слоем перхлорвинилового клея. Его выпускают различных размеров и цветов.

а) слюда;

б) изоляционная прорезиненная лента; в) липкая изоляционная лента.

г) полипропилен.

19.Листовой пористый материал, изготовленный из волокон шерсти. Воздушные поры в нем составляют не менее 75 % объема. Он обладает высокими теплоизоляционными, звукоизолирующими, а также

амортизирующими свойствами. Используют для набивки сальниковых уплотнений им изготовления прокладок.

а) минеральная вата;

б) паронит;

в) войлок;

г) паролон.

- Материал, предназначенный для герметизации неподвижных соединений, деталей и сборочных единиц (работающих в водяных, пароводяных, кислотно-щелочных и масляно-бензиновых средах.

а) уплотняющая жидкая прокладка ГИПК- 244; б) уплотняющая замазка У-20А; в) герметик Эластосил 137-53; г) металопласт.

21.Эксплуатационные качества масла зависят от… а) его качества; б) содержания различных примесей;

в) физико - химических свойств; г) механических свойств.

- Что препятствует перемещению одной детали по поверхности другой?

а) трение;

б) шероховатость; в) коррозия; г) скользкость.

- Какая жидкость применяется в гидроприводах тормозов и сцепления а) пусковые; б) амортизационные; в) электролит; г) тормозная.

- Что может повысить вязкость масел?

а) температура; б) присадки; в) трение;

г) нет правильного ответа.

- От чего зависит величина потерь энергии на трение?

а) от силы трения;

б) от характера трения; в) от вида трения; г) от давления.

  - Для разметки стальной поверхности нанесения линий (рисок) применяют:

а) карандаш; б) чертилку; в) мел:

г) гвоздь.

  - Инструментом для рубки металла является:

а) топор; б) зубило;

в) напильник; г) метчик.

    - По расположению режущей кромки ручные ножницы делятся:

а) длинные, короткие; б) правые, левые; в) прямые, кривые; г) верхние, нижние.

- Ножовочное полотно в прорези устанавливают так, чтобы зудья были направлены:

а) от рукоятки б) к рукоятке в) вправо г) влево

      - Инструментом для развертывания является:

а) сверло;

б) развертка;

в) зенкер;

г) зенковка.

Дифференцированный зачет

по учебной дисциплине  « Основы материаловедения и технология

общеслесарных работ»

Для  профессии_____________________________________________________

Группа	№___

Обучающийся______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Вариант 2

Внимательно прочитайте задание. Выберите и обведите один правильный ответ. Помните: на выполнение одного вопроса отводится не более _1,5_ минут. Всего на выполнение задания отводится _45__ минут.

  - Укажите вид деформации, на который испытывают заклепки, стяжные болты.

а) сжатие;

б) растяжение; в) сдвиг; г) изгиб.

- Пластичность- это…

а) Температура,  при  которой  металл полностью  переходит  из  твердого

состояния в жидкое;

б) Свойство металла или сплава сопротивляться разрушению под действием

внешних сил (нагрузок);

в) Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием

нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет

снята;

г) Способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять

литейную форму.

- Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.

а) ударная вязкость; б) пластичность; в) твердость; г) прочность.

- Выносливость металлов — это…

а) явление разрушения при многократном действии нагрузки; б) свойство, противоположное усталости металлов;

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму

при обработке давлением;

г) свойство, противоположное давлению.

- Какое из перечисленных ниже свойств металлов не является механическим?

а) жидкотекучесть; б) пластичность; в) твердость;

г) ударная вязкость.

- Укажите, какие металлы относятся к черным.

а) цинк, медь, олово;

б) свинец, железо, хром; в) марганец, хром, железо;

г) золото, ванадий, вольфрам.

- Микроскопически однородная система, состоящая из двух и более компонентов, это?

а) компонент; б) элемент; в) сплав; г) металл.

- Базовым называют компонент в сплаве, которого?

а) меньше;

б) больше;

в) равное количество с другими компонентами; г) нет правильного ответа.

- Основной компонент стали, содержащийся в пределах, не превышающих 2,14 %.

а) водород; б) углерод; в) железо; г) марганец.

- Какой материал не является исходным для получения стали?

а) передельный чугун; б) стальной лом; в) ферросплавы; г) железная руда.

- Укажите, какие стали относятся к группе по степени раскисления (по степени удаления кислорода из стали) при классификации?

а) спокойные, кипящие, полуспокойные; б) конструкционные, инструментальные;

в) стали обыкновенного качества, качественные, высококачественные; г) быстрорежущие.

- Какие чугуны белые, предназначены для изготовления стали?

а) ферросплавы; б) литейные; в) передельные; г) ковкие.

13. Тугоплавкий цветной металл, обладающий высокой электропроводностью. В чистом виде имеет красный цвет на изломе. В природе встречается в чистом виде.

а) вольфрам;

б) марганец;

в) медь;

г) золото.

- Какой из перечисленных сплавов имеет название: бронза оловянная а) ЛА 85-0,6; б) ЛО 90- 1;

в) БрОТИН 6-5-4;

г) нет правильного ответа.

- Самый легкий и распространенный цветной металл в природе. При маркировке стали, имеет индекс — Ю.

а) ванадий; б) свинец; в) серебро; г) алюминий.

- Продукт переработки металлургических или топочных шлаков, служит для изоляции поверхностей с низкими и высокими температурами нагрева.

а) дермантин;

б) минеральная вата; в) паронит; г) войлок.

- Материал, предназначенный для создания различных неразъемных соединений требуемой прочности.

а) клей;

б) автобим; в) герметик; г) солидол.

- Название клея, представляющего собой продукт полимеризации винил – цетата. Обладает хорошими пленкообразующими свойствами. Растворим во многих растворителях. Основное применение — склеивание бумаги, ткани, кожи, керамики, дерева.

а) казеиновый; б) ПВА; в) синтетический;

г) канцелярский.

- Листовой материал из асбеста, каучука и наполнителей. Применяют для уплотнения водяных и паровых магистралей, а также для уплотнения трубопроводов и арматуры для нефтепродуктов: бензина, керосина, масла.

а) войлок;

б) дерматин; в) паронит; г) стекловата.

- Материал, представляющий собой тугоплавкий слоистый минерал. Обладает высокими электроизоляционными свойствами и применяется как диэлектрик в конденсаторах, электрогенераторах, стартерах.

а) прессшпан; б) фибра; в) слюда; г) бумага.

- Сложные химические продукты, получаемые в результате сложных химических реакций (специальные вещества). Добавляют в сотых, тысячных долях с целью улучшить определенные свойства горюче —

смазочного материала. Могут терять эффективность, отфильтровываться, выпадать в осадок.

а) масла;

б) присадки; в) примеси;

г) нет правильного ответа.

- Какая из предложенных марок ГСМ расшифровывается как трансмиссионное масло с противозадирными присадками многофункционального действия, 9-ый класс вязкости.

а) АИ-92

б) ДЗп-15/-25 в) М-8-В г) ТМ-5-9.

- Масляная пленка образуется благодаря наличию в масле…

а) присадок;

б) поверхностно – активных полимерных молекул;

в) бензина;

г) сероводорода.

- Укажите, какие из представленных жидкостей не являются эксплуатационными?

а) дизельное топливо;

б) охлаждающая жидкость; в) тормозная жидкость; г) электролит;

- Жидкостями для заполнения гидравлических систем являются…?

а) пусковые;

б) амортизационные;

в) электролит;

г) охлаждающая жидкость;

- Керн это:

а) инструмент для разметки;

б) деталь;

в) углубление от разметочного инструмента; г) брак при разметке.

- Крейцмейсель предназначен для …

а) вырубание смазочных канавок во вкладышах подшипников;

б) вырубание узких канавок или использование перед применением зубила; в) рубка или разрубание металла в холодном состоянии; г) рубка или разрубание металла в горячем состоянии.

28.Шаг ножовочного полотна выбирается от..

а) толщины полотна;

б) длины полотна;

в) обрабатываемого материала;

г) нет правильного ответа.

- Как называется инструмент для получения отверстия в сплошном материале?

а) резец; б) сверло; в) зенкер; г) зенковка.

- Какую резьбу называют крепёжной:

а) цилиндрическую треугольную;

б) трапециидальную;

в) упорную;

г) круглую.

Дифференцированный зачет

по учебной дисциплине   «Основы материаловедения и технология

общеслесарных работ»

Для  профессии_____________________________________________________

Группа	№___

Обучающийся______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Вариант 3

Внимательно прочитайте задание. Выберите и обведите один правильный ответ. Помните: на выполнение одного вопроса отводится не более _1,5_ минут. Всего на выполнение задания отводится _45__ минут.

1.Какие из перечисленных ниже свойств металлов являются механическими?

а) жидкотекучесть;

б) теплопроводность;

в) твердость;

г) электропроводность.

2.Из указанных свойств металлов выберите те, которые являются технологическими:

а) жидкотекучесть, усадка, прокаливаемость; б) цвет, температура плавления, теплоемкость; в) прочность, ударная вязкость, выносливость; г) цвет, ударная вязкость, выносливость.

3.Из указанных свойств металлов и сплавов выберите те, которые не являются эксплуатационными:

а) плотность;

б) износостойкость;

в) хладостойкость;

г) жаропрочность.

- Чем больше светлых звездочек в искрах, тем больше, какого химического элемента присутствует в стали (при определении марки стали по искре)?

а) вольфрам б) углерод в) хром.

г) никель.

- Какая технологическая проба позволяет установить способность материала подвергаться деформации?

а) проба на загиб

б) проба на перегиб в) проба на навивание

г) проба труб на бортование

- Укажите, какие металлы относятся к цветным.

а) цинк, медь, олово, свинец; б) железо, марганец, хром; в) марганец, золото, вольфрам; г) молибден, ванадий, железо.

- Назовите группу сплавов, основу которых составляет железо.

а) черные; б) цветные;

в) антифрикционные; г) антикоррозионные.

- Железоуглеродистый сплав, в котором углерода более 2,14%?

а) сталь; б) чугун;

в) дюралимин; г) бронза.

- В каких агрегатных состояниях могут находиться металлы и сплавы?

а) твердое и жидкое;

б) жидкое и газообразное; в) твердое и газообразное; г) плазма.

- Какой химический элемент, содержащийся в железоуглеродистых сплавах, является вредной примесью?

а) марганец; б) сера; в) углерод; г) кремний;

- Какие стали при маркировке обозначают буквами Ст и цифрой, указывающий порядковый номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 …?

а) инструментальные углеродистые; б) стали обыкновенного качества; в) легированные стали; г) быстрорежущие.

- Укажите, какие чугуны имеют марку ВЧ по ГОСТ7293–54?

а) ковкие;

б) высокопрочные;

в) литейные коксовые; г) серые.

- Серебристо  белый  металл  с  низкой  плотностью,  высокой

прочностью, коррозионной и химической стойкостью, электропроводностью. Благородный цветной металл.

а) чугун; б) серебро; в) ртуть; г) медь.

- Легирующий элемент- цветной металл, при добавлении которого в сталь до 18 %, делает ее устойчивой к химической коррозии (жаропрочной).

а) хром; б) никель; в) ниобий; г) титан.

- Какой из перечисленных сплавов имеет название: латунь оловянная с содержанием меди 90%, олова 1%, цинка 8%.

а) ЛА 85-0,6; б) ЛО 90- 1;

в) БрОТИН 6-5-4;

г) ЛО 95- 1.

  - Продукт переработки металлургических или топочных шлаков, служит для изоляции поверхностей с низкими и высокими температурами нагрева.

а) дермантин;

б) минеральная вата; в) паронит; г) войлок.

- Материал, предназначенный для создания различных неразъемных соединений требуемой прочности.

а) клей;

б) автобим; в) герметик; г) солидол.

- Название клея, представляющего собой продукт полимеризации винил – цетата. Обладает хорошими пленкообразующими свойствами. Растворим во многих растворителях. Основное применение — склеивание бумаги, ткани, кожи, керамики, дерева.

а) казеиновый; б) ПВА; в) синтетический;

г) канцелярский.

- Листовой материал из асбеста, каучука и наполнителей. Применяют для уплотнения водяных и паровых магистралей, а также для уплотнения трубопроводов и арматуры для нефтепродуктов: бензина, керосина, масла.

а) войлок;

б) дерматин; в) паронит; г) стекловата.

- Материал, представляющий собой тугоплавкий слоистый минерал. Обладает высокими электроизоляционными свойствами и применяется как диэлектрик в конденсаторах, электрогенераторах, стартерах.

а) прессшпан; б) фибра; в) слюда; г) бумага.

- Сложные химические продукты, получаемые в результате сложных химических реакций (специальные вещества). Добавляют в сотых, тысячных долях с целью улучшить определенные свойства горюче —

смазочного материала. Могут терять эффективность, отфильтровываться, выпадать в осадок.

а) масла;

б) присадки; в) примеси;

г) нет правильного ответа.

- Какая из предложенных марок ГСМ расшифровывается как трансмиссионное масло с противозадирными присадками многофункционального действия, 9-ый класс вязкости.

а) АИ-92

б) ДЗп-15/-25 в) М-8-В г) ТМ-5-9.

- Масляная пленка образуется благодаря наличию в масле…

а) присадок;

б) поверхностно – активных полимерных молекул;

в) бензина;

г) сероводорода.

- Укажите, какие из представленных жидкостей не являются эксплуатационными?

а) дизельное топливо;

б) охлаждающая жидкость; в) тормозная жидкость; г) электролит;

- Жидкостями для заполнения гидравлических систем являются…?

а) пусковые;

б) амортизационные;

в) электролит;

г) охлаждающая жидкость;

- Керн это:

а) инструмент для разметки;

б) деталь;

в) углубление от разметочного инструмента; г) брак при разметке.

- Крейцмейсель предназначен для …

а) вырубание смазочных канавок во вкладышах подшипников;

б) вырубание узких канавок или использование перед применением зубила; в) рубка или разрубание металла в холодном состоянии; г) рубка или разрубание металла в горячем состоянии.

28.Шаг ножовочного полотна выбирается от..

а) толщины полотна;

б) длины полотна;

в) обрабатываемого материала;

г) нет правильного ответа.

- Как называется инструмент для получения отверстия в сплошном материале?

а) резец; б) сверло; в) зенкер; г) зенковка.

- Какую резьбу называют крепёжной:

а) цилиндрическую треугольную;

б) трапециидальную;

в) упорную;

г) круглую.

Дифференцированный зачет

по учебной дисциплине   «Основы материаловедения и технология

общеслесарных работ»

Для  профессии_____________________________________________________

Группа	№___

Обучающийся______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Вариант 4

Внимательно прочитайте задание. Выберите и обведите один правильный ответ. Помните: на выполнение одного вопроса отводится не более _1,5_ минут. Всего на выполнение задания отводится _45__ минут.

  - Укажите вид деформации, на который испытывают заклепки, стяжные болты.

а) сжатие;

б) растяжение; в) сдвиг; г) изгиб.

- Пластичность- это…

а) Температура,  при  которой  металл полностью  переходит  из  твердого

состояния в жидкое;

б) Свойство металла или сплава сопротивляться разрушению под действием

внешних сил (нагрузок);

в) Способность металла, не разрушаясь, изменять форму под действием

нагрузки и сохранять измененную форму после того, как нагрузка будет

снята;

г) Способность металла или сплава в расплавленном состоянии заполнять

литейную форму.

- Укажите свойство металлов, противоположное хрупкости.

а) ударная вязкость; б) пластичность; в) твердость; г) прочность.

- Выносливость металлов — это…

а) явление разрушения при многократном действии нагрузки; б) свойство, противоположное усталости металлов;

в) способность металлов и сплавов  без разрушения изменять свою форму

при обработке давлением;

г) свойство, противоположное давлению.

- Какое из перечисленных ниже свойств металлов не является механическим?

а) жидкотекучесть; б) пластичность; в) твердост

г) ударная вязкость.

- Укажите, какие металлы относятся к черным.

а) цинк, медь, олово;

б) свинец, железо, хром; в) марганец, хром, железо;

г) золото, ванадий, вольфрам.

- Микроскопически однородная система, состоящая из двух и более компонентов, это?

а) компонент; б) элемент; в) сплав; г) металл.

- Базовым называют компонент в сплаве, которого?

а) меньше;

б) больше;

в) равное количество с другими компонентами; г) нет правильного ответа.

- Основной компонент стали, содержащийся в пределах, не превышающих 2,14 %.

а) водород; б) углерод; в) железо; г) марганец.

- Какой материал не является исходным для получения стали?

а) передельный чугун; б) стальной лом; в) ферросплавы; г) железная руда.

- Укажите, какие стали относятся к группе по степени раскисления (по степени удаления кислорода из стали) при классификации?

а) спокойные, кипящие, полуспокойные; б) конструкционные, инструментальные;

в) стали обыкновенного качества, качественные, высококачественные; г) быстрорежущие.

- Какие чугуны белые, предназначены для изготовления стали?

а) ферросплавы; б) литейные; в) передельные; г) ковкие.

13. Тугоплавкий цветной металл, обладающий высокой электропроводностью. В чистом виде имеет красный цвет на изломе. В природе встречается в чистом виде.

а) вольфрам;

б) марганец;

в) медь;

г) золото.

- Какой из перечисленных сплавов имеет название: бронза оловянная а) ЛА 85-0,6; б) ЛО 90- 1;

в) БрОТИН 6-5-4;

г) нет правильного ответа.

- Самый легкий и распространенный цветной металл в природе. При маркировке стали, имеет индекс — Ю.

а) ванадий; б) свинец; в) серебро; г) алюминий.

- Листовой материал, изготовленный из растительных волокон и целлюлозы. Применяют как электроизоляционный, прокладочный и уплотнительный материал.

а) фибра; б) бумага; в) картон; г) слюда.

- Материал, применяемый для изготовления шайб, прокладок и втулок. Разновидность бумажного материала, пропитанного раствором хлористого цинка. Отличается высокой прочностью. Масло и бензостоек.

а) фибра; б) бумага; в) картон; г) слюда.

18.Пленочный пластик, покрытый слоем перхлорвинилового клея. Его выпускают различных размеров и цветов.

а) слюда;

б) изоляционная прорезиненная лента; в) липкая изоляционная лента.

г) полипропилен.

19.Листовой пористый материал, изготовленный из волокон шерсти. Воздушные поры в нем составляют не менее 75 % объема. Он обладает высокими теплоизоляционными, звукоизолирующими, а также амортизирующими свойствами. Используют для набивки сальниковых уплотнений им изготовления прокладок.

а) минеральная вата; б) паронит; в) войлок; г) паролон.

- Материал, предназначенный для герметизации неподвижных соединений, деталей и сборочных единиц (работающих в водяных, пароводяных, кислотно-щелочных и масляно-бензиновых средах.

а) уплотняющая жидкая прокладка ГИПК- 244; б) уплотняющая замазка У-20А; в) герметик Эластосил 137-53; г) металопласт.

21.Эксплуатационные качества масла зависят от… а) его качества; б) содержания различных примесей;

в) физико - химических свойств; г) механических свойств.

- Что препятствует перемещению одной детали по поверхности другой?

а) трение;

б) шероховатость; в) коррозия; г) скользкость.

- Какая жидкость применяется в гидроприводах тормозов и сцепления а) пусковые; б) амортизационные; в) электролит; г) тормозная.

- Что может повысить вязкость масел?

а) температура; б) присадки; в) трение;

г) нет правильного ответа.

- От чего зависит величина потерь энергии на трение?

а) от силы трения;

б) от характера трения; в) от вида трения; г) от давления.

  - Для разметки стальной поверхности нанесения линий (рисок) применяют:

а) карандаш; б) чертилку; в) мел:

г) гвоздь.

  - Инструментом для рубки металла является:

а) топор;

б)  зубило;

в) напильник;

г) метчик.

  - По расположению режущей кромки ручные ножницы делятся:

а) длинные, короткие; б) правые, левые; в) прямые, кривые; г) верхние, нижние.

- Ножовочное полотно в прорези устанавливают так, чтобы зудья были направлены:

а) от рукоятки б) к рукоятке в) вправо г) влево

- Инструментом для развертывания является:

а) сверло;

б) развертка;

в) зенкер;

г) зенковка.

Эталоны ответов

|  |  |  |  | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | 1 | В | В |  | В | В |  |
|  | 2 | А | В |  | А | В |  |
|  | 3 | А | А |  | А | А |  |
|  | 4 | Б | Б |  | Б | Б |  |
|  | 5 | Г | А |  | Г | А |  |
|  | 6 | А | В |  | А | В |  |
|  | 7 | А | В |  | А | В |  |
|  | 8 | Б | Б |  | Б | Б |  |
|  | 9 | А | Б |  | А | Б |  |
|  | 10 | Б | Г |  | Б | Г |  |
|  | 11 | Б | А |  | Б | А |  |
|  | 12 | Б | В |  | Б | В |  |
| Вопросы | 13 | Б | В |  | Б | В |  |
|  | 14 | А | В |  | А | В |  |
|  | 15 | Б | Г |  | Б | Г |  |
|  | 16 | Б | Б |  | Б | Б |  |
|  | 17 | А | А |  | А | А |  |
|  | 18 | В | Б |  | Б | В |  |
|  | 19 | В | В |  | В | В |  |
|  | 20 | А | В |  | В | А |  |
|  | 21 | В | Б |  | Б | В |  |
|  | 22 | А | Г |  | Г | А |  |
|  | 23 | Г | Б |  | Б | Г |  |
|  | 24 | Б | А |  | А | Б |  |
|  | 25 | Б | Б |  | Б | Б |  |
|  | 26 | Б | А |  | А | Б |  |
|  | 27 | Б | Б |  | Б | Б |  |
|  | 28 | Б | В |  | В | Б |  |
|  | 29 | А | Б |  | Б | А |  |