МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

«Согласовано»                                                                                                                   «Утверждаю»

На заседании  методической комиссии

Протокол №  __  «__» ________ 2018 г.                                                                               Директор ГАПОУ ААПК

председатель  методической  комиссии                                                                             __________  Р.Р. Камалутдинов

__________   Н.Г.Шайдуллин                                                                                            «___»  ____________   2018 г.

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю  ПМ.03.

Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов;

ремонт отдельных деталей и узлов

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по  специальности среднего профессионального  образования

35.02.07.  «Механизация  сельского  хозяйства»

2018 г.

Комплект контрольно оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального  образования

35.02.07.  «Механизация  сельского  хозяйства» и рабочей программы.

Организация-разработчик: ГАПОУ «ААПК»  п .Урняк  Арского района Республики  Татарстан

Разработчики:

Зайдиев Ринат Хидиятович, преподаватель специальных дисциплин

Мингазов  Фарит  Фоатович,  преподаватель специальных дисциплин

Гарифуллин Рамиль Дамирович, мастер производственного обучения

Рекомендована Педагогическим Советом ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического Совета №______ от    «_31_»_августа_ 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ

ПРОВЕРКЕ                                                                                                      стр.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                          стр

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                          стр

4 ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКЕ                                                                                                     стр

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(квалификационного)                                                                                     стр

6.ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

МОДУЛЮ                                                                                                        стр

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности:

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей сельскохозяй-ственных машин и механизмов,  ремонт отдельных деталей и узлов

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид

профессиональной деятельности освоен, / не освоен».

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ

ПРОВЕРКЕ

1.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю

осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК. 3.1. Выполнять техниче-ское обслуживание сельскохо-зяйственных машин, механиз-мов | - планирование потребности машин в проведении сервисных работ; - обоснованный выбор методик проведения сервисных работ; - грамотный выбор и использова-ние средств техобслуживания; - демонстрация навыков проведе-ния технического обслуживания; - демонстрация соблюдения при проведении технического обслу-живания технических требований, технологических норм, техники безопасности; - обеспечение качества выполне-ния сервисных операций | Текущий контроль в форме: - тестирования; - защиты лабораторных работ Рубежный контроль в форме: - выполнения контрольной работы; - защиты учебных проектов Зачет по разделу производственной практики |
| ПК. 3.2. Проводить диагности-рование неисправностей сель-скохозяйственных машин, ме-ханизмов | - планирование потребности проведения диагностических работ; - обоснованный выбор методик проведения диагностических работ; - грамотный выбор и использова-ние средств диагностики; - демонстрация навыков проведе-ния диагностирования объектов; - демонстрация соблюдения при проведении диагностирования тех-нических требований и условий, техники безопасности; - обеспечение качества выполне-ния диагностических операций | Текущий контроль в форме: - тестирования; - защиты лабораторных работ Решение ситуационных задач Зачет по разделу производственной практики |
| ПК. 3.3. Осуществлять техно-логический процесс ремонта отдельных деталей узлов машин и механизмов | - планирование потребности машин в проведении ремонтных работ; - обоснованный выбор методик проведения ремонтных работ; - грамотный выбор и использова-ние ремонтного оборудования; - демонстрация навыков проведе-ния ремонта составных частей машин; - демонстрация соблюдения при выполнении ремонтных работ технических требований и норм, технологических режимов, техники безопасности; - обеспечение качества выполне-ния ремонтно-восстановительных операций | Текущий контроль в форме: - тестирования; - защиты лабораторных работ Итоговая защита курсового проекта Зачет по разделу производственной практики |
| ПК. 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники | - планирование потребности ма-шин в проведении восстановитель-ных ремонтных работ; - обоснованный выбор методик проведения восстановительных ремонтных работ; - грамотный выбор и использова-ние восстановительного ремонт-ного оборудования; - демонстрация навыков проведе-ния восстановительного ремонта составных частей машин; - демонстрация соблюдения при выполнении восстановительных ремонтных работ технических требований и норм, технологиче-ских режимов, техники безопасно-сти; - обеспечение качества выполне-ния ремонтно-восстановительных операций | Текущий контроль в форме: - тестирования; - защиты лабораторных работ Итоговая защита курсового проекта Зачет по разделу производственной практики |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-сии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей специальности и профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-ность и качество. | - выбор и применение рациональных методов и способов решения профес-сиональных задач в области ремонта, обслуживания и хранения сельскохо-зяйственной техники; - оценка эффективности и качества выполненных работ |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-дартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандарт-ных профессиональных задач в обла-сти ремонта, обслуживания и хране-ния сельскохозяйственной техники; - четкое представление всех послед-ствий принятых решений; - понимание своей роли и ответствен-ности за принятые решения |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информа-ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск, анализ и отбор необходимой информации; - использование различных информа-ционных источников, включая элек-тронные ресурсы |  |
| ОК 5. Использовать инфор-мационно-коммуникаци-онные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использова-ния информационно-коммуникатив-ных технологий для решения задач технического сервиса машин и обору-дования |  |
| ОК 6. Работать в коллекти-ве и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-ководством, потребителя-ми. | - толерантное отношение к коллегам и партнерам; - взаимодействие с партнерами (обу-чающимися параллельно, преподава-телями, мастерами, специалистами и др.) в процессе обучения |  |
| ОК 7. Брать на себя ответ-ственность за работу чле-нов команды (подчинен-ных), за результат выпол-нения задания. | - самоанализ собственной и коллек-тивной деятельности; - коррекция результатов работы чле-нов команды |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профе-ссионального и личностно-го развития, заниматься самообразованием, осоз-нанно планировать повы-шение квалификации. | - демонстрация познавательной и творческой активности; - наличие перспективного плана само-развития личности; - наличие портфолио студента |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-нальной деятельности. | - анализ достижений и инноваций в области технического сервиса машин и оборудования; - демонстрация технического интел-лекта и кругозора |  |
| ОК 10. Исполнять воин-скую обязанность, в том числе с применением по-лученных профессиональ-ных знаний. | - соблюдение дисциплины и техники безопасности в работе; - демонстрация выдержки и самообла-дания в сложных производственных условиях и социальных ситуациях |  |

1.2. «Иметь практический опыт - уметь – знать»

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО 1. Проведения технического обслуживания; определение технического

состояния  отдельных узлов и деталей машин;

ПО 2. Выполнения разборочно – сборочных, деффективно - комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин;

ПО 3. Налаживания и эксплуатации ремонтно - технического оборудования.

уметь:

У 1. Проводить операции профилактического обслуживания машин и

оборудования животноводческих ферм;

У 2. Определить техническое состояние и сборочных единиц тракторов,

автомобилей, комбайнов;

У 3. Подбирать ремонтные материалы;

У 4. Выполнять техническое обслуживание машин и сборочных единиц;

У 5. Выполнять разборочно - сборочные и дефектовочно - комплектовочные

обкатку и испытания машин и их сборочных единиц и оборудования;

У 6. Принимать машины и механизмы на техническое обслуживание и ремонт и

оформлять приемо-сдаточную документацию;

У 7. Выполнять ремонт машин, механизмов и другого инженерно – технологиче-ского оборудования.

знать:

З 1. Основные положения технического обслуживания и ремонта машин;

З 2. Операции профилактического обслуживания машин;

З 3. Технологию ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования,

гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих

ферм;

З 4.  Технологию сборки, обкатки и испытания двигателей и машин в сборе;

З 5. Ремонтно- технологическое оборудование, приспособления, приборы и

инструмент.

2.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов | Дифференцированный зачет | Устный ответ обучаю-щихся по экзаменацион-ным билетам. Тестирование. |
| МДК.03.02. Технологические процес-сы ремонтного производ-ства | Дифференцированный зачет | Устный ответ обучаю-щихся по экзаменацион-ным билетам. Тестирование. |
|  | Курсовое проектирование | Защита курсового проекта |
| УП.01. Учебная практика | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ |
| ПП.01. Производственная практика | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ |
| ПМ (в целом) | Экзамен (квалификационный) | Оценка выполнения практических работ при сдаче квалификацион-ного экзамена |

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Форма контроля  и оценивания промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт

3.1. Задания для оценки освоения МДК

3.1.1. Задания для оценки освоения МДК 03.02. «Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов»

Для проведения текущего контроля знаний разработаны тестовые батареи по десяти темам курса.

Для проведения дифференцированного зачета применяется выходное тестирование, состоящее из двух вариантов

Система технического обслуживания и ремонт машин

I вариант

1.	Какие виды технического обслуживания включают операции по подготовке трактора к зимнему
периоду работы:

а) ТО -1;

б) СТО;

в) ЕТО;

г) ТО-2.

2.	Диагностирование – это процесс ...

а) выявления и устранения неисправностей;

б) проведение регулировочных работ;

в) выявления неисправностей;

г) замены деталей.

3.	Периодичность выполнения ТО тракторов наиболее практично и удобно измерять по:

а) наработке тракторов;

б) моточасам;

в) по количеству израсходованного топлива;

г) по пробегу.

4.	Для каких видов ТО периодичность измеряется в тыс км?

а) ЕТО;

б) СТО;

в) ТО-1;

г) ТО-3.

5.	Для каких видов ТО периодичность измеряется только в моточасах?

а) ЕТО;

б) ТО-1;

в) ТО-3;

г) СТО.

6.	Какой  вид  технического  обслуживания  имеет наибольшую трудоемкость?

а) ТО-1;
б) ЕТО;

в) ТО-3;

г) ТО-2.

7.	ЕТО выполняется ...

а) перед работой машины;

б) после 1 часа работы машины;

в) в рабочее время;

г) ответы б или в.

8.	ТО-2 для тракторов рекомендуется проводить через …

а) 125 м/час;

б) 500 м/час;

в) 1000 м/час;

г)	 5 тыс. км.

9.	Капитальный ремонт для машин проводится …

а) когда 80% агрегатов и узлов требуют ремонта;

б) когда все агрегаты, детали и узлы требуют ремонта;

в) после истечения гарантийного срока службы;

г) после 300 тыс. км пробега.

10.	После проведения обкатки трактора проводят ...

а) только замену эксплуатационных жидкостей;

б) необходимые регулировки;
в) ЕТО;

г) замену эксплуатационных жидкостей, смазку и контроль всех агрегатов.

11.	Замена летних вариантов ТСМ на зимние производится при ...

а) ЕТО;

б) СТО;

в) ТО-1;

г) ТО-2.

12.	Машину ставят на длительное хранение, если она не используется ...

а) более 10 дней;

б) от 10 дней до 2-х месяцев;

в) до 10 дней;

г) свыше 2-х месяцев.

13.	При хранении машины приводные ремни должны…

а) оставаться на машине;

б) консервироваться на машине;

в) обрабатываться и храниться в складе;

г) заменяться на новые.

14.	При каком  виде ТО  промывают радиатор  и рубашку охлаждения двигателя от накипи?

а) СТО;

б) ЕТО;

в) ТО-1;

г) только при ремонте.

15.	При каких видах ТО регулируют зазор между электродами свечей зажигания?

а) ЕТО;

б) ТО-2;

в) СТО;

г) ответы бив.

16.	При каком виде ТО проверяют и при необходимости регулируют подшипники ступиц колес?

а) ЕТО;

б) ТО-1;

в) ТО-2;

г) ответы бив.

17.	При каких видах технического обслуживания тормозных систем с пневматическим приводом
автомобиля регулируют зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном?

а) ЕТО;

б) ТО-1;

в) ответы а и б;

г) ТО - 2.

Система технического обслуживания и ремонт машин

II вариант

1.	Какой вид технического обслуживания включает операции по углубленной проверке технического
состояния автомобиля?

а) ТО-1;

б) ТО-3;

в) ЕТО;

г) ТО-2.

2.  Какие виды технического обслуживания включают операции по заправке машин  ГСМ, крепежным

работам

а) ТО-1;

б) ТО-2;

в) ЕТО;

г) все перечисленные.

3.	Периодичность   выполнения   ТО   автомобилей наиболее практично и удобно выполнять по:

а) пробегу автомобиля;

б) наработке;

в) моточасам;

г) по количеству топлива.

4. Для каких видов ТО периодичность измеряется в моточасах?

а) СТО;

б) ТО-3;

в) государственный техосмотр;
г) ЕТО.

5.	Какой  вид  технического  обслуживания  имеет наименьшую трудоемкость?

а) ТО-1;

б) СТО;

в) ТО-2;
г) ЕТО.

6.	При  каких  видах  технического  обслуживания измеряют уровень масла в картере двигателя?

а) ЕТО;

б) ТО-1;

в) ТО-2;

г) при всех ТО.

7.	ТО-1 для тракторов рекомендуется проводить через …

а) 125 м/час;

б) 500 м/час;

в) 1000 м/час;

г)	 5 тыс. км.

8.	ТО-3 для тракторов рекомендуется проводить через …

а) 125 м/час;

б) 500 м/час;

в) 1000 м/час;

г)	5 тыс. км.

9.	Предэксплуатационная обкатка энергонасыщенных тракторов проводится в течении ...

а) 60 ч;

б) 150 ч;

в) одной смены;

г) месяца.

10.	Диагностирование машин проводят ...

а) визуально;

б) на слух;

в) диагностическими приборами;

г) используя все перечисленные методы.

11.	Для   зерноуборочных   комбайнов   проводятся следующие виды ТО:

а) только ЕТО;

б) ЕТО и ТО-2;

в) ЕТО; ТО-1; ТО-2;

г) ЕТО; ТО-1; ТО-2; ТО-3.

12.	Машину ставят на кратковременное хранение, если она не используется...

а) более 10 дней;

б) от 10 дней до 2-х месяцев;

в) до 10 дней;

г) свыше 2-х месяцев.

13.	При каком виде ТО проверяют плотность электролита в обслуживаемых аккумуляторах
автомобиля и доводят до нормы ...

а) ЕТО;

б) ТО-1;

в) ТО-3;

г) ТО-2.

14.	При каком виде ТО заменяют марку масла и при необходимости отключают масляный радиатор ?

а) ТО-1;

б) СТО;

в) ТО-2;

г) ЕТО;

15.	При каком виде ТО проверяют и если нужно регулируют схождение управляемых колес автомобиля?

а) ТО-2;

б) ТО-1;

в) ЕТО;

г) ответы бив.

16.	Техническое обслуживание включает следующие работы:

а) крепежные;

б) смазочные;

в) регулировочные;

г) все перечисленные.

17.	Количество операций, которые должны выполнять при ТО - 1, ТО - 2, определяется...

а) водителем по результатам осмотра машины;

б) механиком в зависимости от условий эксплуатации;

в) характером выявленных неисправностей;

г) заводом изготовителем.

3.1.2. Задания для оценки освоения МДК 03.02. «Технологические процессы ремонтного производства»

I раздел курса

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Сущность производственного процесса.

2. Способы и средство применяемое при дефектовке.

3. Определить допуск вала 25.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Схема технологического процесса ТО и ремонта машин.

2. Проведение дефектовки при восстановлении и разборки.

3. Посадка.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Операции технического и вспомогательного переходов.

2. Технологии разборки агрегатов и машин.

3. Штангениструменты.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Особенности комплектования сборочных единиц и сопряжения.

2. Конструкция моечного оборудования и приспособления.

3. Микрометры.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Сущность ручной электродуговой сварки.

2. Способы удаления различного рода загрязнений и отложений.

3. Нутромеры.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

- Сущность газовой сварки.

2. Особенности сварки деталей изготовленных из чугуна.

3. Определить допуск и поле допуска размера 20.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

- Особенности сварки деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.

- Восстановление резьбовых соединений.

- Посадка.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Сущность процессов сварки и наплавки среди защитных газов.

2. Способы восстановления посадок.

3. Определить характер соединения деталей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1.Сущность процессов сварки и наплавки деталей вибродуговой и контактной сваркой.

2.Основные способы слесарно-механической обработки деталей.

3.Определить посадку.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1.Современные способы сварки и наплавки.

2.Восстановление деталей пластической деформацией.

3.Угломеры и способы измерения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1.Оборудование и материалы механизированных способов сварки и наплавки.

2.Выбор рационального способа восстановления изношенных деталей.

3.Штангенинструменты и их применение.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1.Основные процессы технологии электролитического наращивания.

2.Технологии разборки агрегатов и машин.

3.Взаимозаменяемость.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1.Способы и технология восстановления деталей полимерными материалами.

2.Сущность производственного процесса.

3.Оборудование, приспособления и инструменты при слесарно-механической обработки деталей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1.Восстановление деталей и сборочных единиц способом подгонки, регулировки и введения промежуточных деталей.

2.Сварка изделий из цветных металлов.

3.Определить допуск и показатели номинального размера 50.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1.Устранение трещин в корпусных деталях.

2.Технологии разборки агрегатов и машин.

3.Микрометры и их применение.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1.Сущность газовой сварки.

2.Восстановление резьбовых соединений.

3.Определить характер соединения деталей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1.Сущность производственного процесса.

2.Проведение дефектовки при восстановлении и разборки.

3.Микрометры.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1.Особенности комплектования сборочных единиц и сопряжения.

2.Способы удаления различного рода загрязнений и отложений.

3.Приспособления для разборки агрегатов и машин.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1.Современные способы сварки и наплавки.

2.Выбор рационального способа восстановления изношенных деталей.

3.Взаимозаменяемость.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1.Устранение трещин в корпусных деталях.

2.Восстановление резьбовых соединений.

3.Угломеры и способы измерения.

II раздел курса

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1.Ремонт картофелеуборочных машин.

2.Способы и средство применяемое при дефектовке.

3.Схема технологического процесса ТО и ремонта машин.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1.Сущность производственного процесса.

2.Ремонт зерноуборочных машин и комбайнов.

3.Приспособления для разборки агрегатов и машин.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1.Ремонт рам и типовых деталей шасси машин.

2.Технологии разборки агрегатов и машин.

3.Ремонт посевных и посадочных машин.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1.Особенности комплектования сборочных единиц и сопряжения.

2.Операции технического и вспомогательного переходов.

3.Микрометры. Штангениструменты.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1.Ремонт сцепления,кробки передач.

2.Способы удаления различного рода загрязнений и отложений.

3.Сущность ручной электродуговой сварки.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1.Ремонт агрегатов тормозной системы.

2.Особенности сварки деталей изготовленных из чугуна.

3.Определить допуск и поле допуска размера 20-0,2+0,1

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1.Особенности сварки деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.

2.Ремонт рулевого управления машин.

3.Посадка.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1.Сущность процессов сварки и наплавки среди защитных газов.

2.Способы восстановления посадок.

3.Ремонт ходовой части гусеничных тракторов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1.Сущность процессов сварки и наплавки деталей вибродуговой и контактной сваркой.

2.Основные способы слесарно-механической обработки деталей.

3.Ремонт ходовой части колесных тракторов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1.Ремонт гидравлических систем машин.

2.Восстановление деталей пластической деформацией.

3.Штангенинструменты .Угломеры и способы измерения.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1.Оборудование и материалы механизированных способов сварки и наплавки.

2.Выбор рационального способа восстановления изношенных деталей.

3.Окраска машин и агрегатов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1.Основные процессы технологии электролитического наращивания.

2.Технологии разборки агрегатов и машин.

3.Ремонт блоков и коленчатых валов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1.Способы и технология восстановления деталей полимерными материалами.

2.Ремонт шатунно-поршневого комплекта.

3.Оборудование, приспособления и инструменты при слесарно-механической обработки деталей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1.Восстановление деталей и сборочных единиц способом подгонки, регулировки и введения промежуточных деталей. Микрометры и их применение

2.Ремонт механизма газораспределения.

3.Сварка изделий из цветных металлов.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1.Устранение трещин в корпусных деталях.

2.Технологии разборки агрегатов и машин.

3.Ремонт системы питания карбюраторных двигателей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1.Сущность газовой сварки.

2.Восстановление резьбовых соединений.

3.Ремонт системы питания дизельного двигателя.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1.Сущность производственного процесса.

2.Проведение дефектовки при восстановлении и разборки. Микрометры.

3.Ремонт сборочных комплектов и деталей системы смазки двигателей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1.Ремонт сборочных комплектов и деталей системы охлаждения двигателей.

2.Способы удаления различного рода загрязнений и отложений.

3.Приспособления для разборки агрегатов и машин.Штангенинструменты.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1.Ремонт электрооборудования.

2.Выбор рационального способа восстановления изношенных деталей.

3.Взаимозаменяемость. Допуск.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

1.Устранение трещин в корпусных деталях.Газовая сварка.

2.Сборка, обкатка и испытание двигателей.

3.Угломеры и способы измерения.

Формой контроля и оценки текущего контроля является устный  ответ обучающихся по экзаменационным билетам.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно, уверенно и четко ответил на поставленные вопросы;

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на  поставленные вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно, но неуверенно ответил на поставленные вопросы;

-оценка «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся, если он не ответил правильно на один вопрос;

Время на подготовку – 15 минут.

Курсовой проект является частью учебной дисциплины, МДК 03.02. «Технологические процессы ремонтного производства».

Задание на курсовое проектирование выдается обучающимся независимо от текущих оценок по дисциплине не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи курсовой работы.

Темы курсовых проектов соответствуют рекомендуемой примерной тематике курсовых работ в примерных и рабочих программах учебных дисциплин: «Планирование и организация технического обслуживания и ремонта машин с проектированием участка (наименование участка по варианту) центральной ремонтной мастерской хозяйства»;

Наименование участков:

- Ремонт двигателей;

- Ремонтно-монтажный;

- Обкатка и испытание двигателей;

- Кузнечно-сварочный;

- Слесарно-механический;

- Медницко-жестяный;

- Топливной аппаратуры;

- Аккумуляторный;

- Ремонт электрооборудования;

- Ремонт сельскохозяйственных машин;

- Разборочно-моечный;

- Кузнечный;

- Ремонтно-монтажный;

- Сварочный;

- Вулканизационный;

Содержание курсового проекта

- Введение.

- Определение количества плановых ремонтов и номерных ТО для тракторов.

- Определение количества ремонтов для комбайнов и сельскохозяйственных машин.

- Расчет трудоемкости текущих процессов.

- Определение годовой загрузки службы мастера-наладчика.

- Распределение ремонтов и ТО по месту их проведения.

- Составление годового плана загрузки ЦРМ хозяйства.

- Расчет штата работников ЦРМ.

- Расчет потребного количества производственных рабочих для участка мастерской.

- Подбор оборудования и расчет потребной площади производственного участка.

- Расчет плановой себестоимости и отпускной цены для единицы ремонтно-обслуживающего воздействия.

- Список использованной литературы.

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе.

Оценка «отлично» выставляется если:

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта; суждения и выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; отмечается творческий подход к раскрытию темы курсового проекта;

- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных решений; отсутствует плагиат;

- формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений поставленной проблемы;

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией;

- отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок;

- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность ответов на вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется если:

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта, содержатся самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные;

- структура проекта логична, материал излагается доказательно; в научном аппарате содержатся некоторые логические расхождения.

- степень самостоятельности: отсутствует плагиат.

- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже существующие варианты решений поставленной проблемы.

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной медицинской терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в незначительном количестве.

Оценка «удовлетворительно» выставляется если:

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта, однако суждения и выводы не являются самостоятельными;

- имеются незначительные логические нарушения в структуре проекта, материал излагается ненаучно и часто бездоказательно;

- содержатся существенные логические нарушения;

- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей работы.

- низкая степень самостоятельности. Отсутствует оригинальность выводов и предложений.

- слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:

- не проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсовой работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал излагается бездоказательно;

- актуальность работы не обосновывается;

- степень самостоятельности: наличие плагиата;

- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют содержанию работы;

- большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика:

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У, З) |
| --- | --- |
| Проведение ежедневного, первого и второго тех-нического обслуживания тракторов и автомоби-лей. | ПК 3.1 ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Проведение третьего технического обслуживания тракторов. | ПК 3.1 ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Проведение сезонных технических обслужива-ний тракторов и автомобилей. | ПК 3.1 ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Подготовка сельскохозяйственной техники к хра-нению. | ПК 3.1 ПК 3.5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Установка сельскохозяйственной техники на хра-нение. | ПК 3.1 ПК 3.5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Обслуживание сельскохозяйственной техники во время хранения. | ПК 3.1 ПК 3.5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Снятие сельскохозяйственной техники с хране-ния. | ПК 3.1 ПК 3.5, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Диагностирование и техническое обслуживание систем питания автотракторных двигателей. | ПК 3.1 ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Диагностирование и техническое обслуживание агрегатов шасси тракторов и автомобилей. | ПК 3.1 ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Диагностирование и техническое обслуживание гидросистем тракторов и автомобилей. | ПК 3.1 ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Диагностирование и техническое обслуживание электрооборудования тракторов и автомобилей. | ПК 3.1 ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Диагностирование и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования. | ПК 3.1 ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 1, У 2, У 4, З 1, З 2 |
| Разборка и дефектовка двигателей внутреннего сгорания. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт систем и механизмов автотракторных двигателей. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт автотракторного электрооборудования. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Сборка и обкатка двигателей внутреннего сгора-ния. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт автотракторных трансмиссий и ходовых систем. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт агрегатов гидравлических систем машин. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт почвообрабатывающих и мелиоративных машин. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт посевных и посадочных машин. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт машин для внесения удобрений и ядохи-микатов. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт зерноуборочных машин и комбайнов. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт специальных комбайнов и уборочных ма-шин. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |
| Ремонт оборудования животноводческих ферм. | ПК 3.2 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ПО 2, У 5, У 7, З 3, З 4 |

4.2.2. Производственная практика:

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У, З) |
| --- | --- |
| Ознакомление с хозяйством и прохождение инструктажа по охране труда. | ПК 3.1 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 3, У 6, З 1, З 2,З 3, З 4, З 5. |
| Участие в организации технического обслуживания ма-шин и оборудования. | ПК 3.1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 1, У 4, У 6, З 1, З 2, З 5. |
| Участие в организации диагностирования неисправностей машин и механизмов. | ПК 3.2, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 1, У 1, У 2, З 2,З 5. |
| Участие в организации ремонта автомобильного парка. | ПК 3.3 ПК 3.4, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 2, ПО 3, У 3, У 5, У 7, З 1, З 3, З 4, З 5. |
| Участие в организации ремонта тракторного парка. | ПК 3.3 ПК 3.4, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 2, ПО 3, У 3, У 5, У 7, З 1, З 3, З 4, З 5. |
| Участие в организации ремонта сельскохозяйственных машин и комбайнов. | ПК 3.3 ПК 3.4, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 2, ПО 3, У 3, У 5, У 7, З 1, З 3, З 4, З 5. |
| Участие в организации ремонта оборудования животно-водческих ферм. | ПК 3.3 ПК 3.4, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 2, ПО 3, У 3, У 5, У 7, З 1, З 3, З 4, З 5. |
| Участие в планировании технического обслуживания и ремонта машин. | ПК 3.1 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 1, ПО 3, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6, У 7, З 1, 3 2,З 3, З 4, З 5. |
| Участие в организации труда и рабочих мест ремонтных мастерских. | ПК 3.1 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 1, ПО 3, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6, У 7, З 1, 3 2,З 3, З 4, З 5. |
| Участие в организации материально-технического обеспе-чения ремонтного производства. | ПК 3.1 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 1, ПО 3, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6, У 7, З 1, 3 2,З 3, З 4, З 5. |
| Участие в организации технического контроля на ремонт-ном производстве. | ПК 3.1 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 1, ПО 3, У 2, У 3, У 4, У 5, У 6, У 7, З 1, 3 2,З 3, З 4, З 5. |
| Ведение документации установленного образца. | ПК 3.1 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 3, У 6, З 1, З 2,З 3, З 4, З 5. |
| Оформление документов о прохождении производ-ственной практики. | ПК 3.1 ПК 3.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПО 3, У 6, З 1, З 2,З 3, З 4, З 5. |

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

5.1. Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03. «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов».

по  специальности СПО: 35.02.07.«Механизация  сельского хозяйства»

Экзамен включает:

комплексное практическое задание, ориентированное на проверку освоения профессиональных компетенций;

защиту выполненной практической работы.

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения комплексного практического задания по техническому обслуживанию и диагностированию сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов и обоснованию алгоритма деятельности при представлении выполненного задания. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

Условием допуска к экзамену является положительная аттестация по

МДК.03.01. Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен-ных машин и механизмов.

МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства.

Выполнение и защита курсового проекта по МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства.

Учебной и производственной практикам.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

5.2. Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК:

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенции:

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки при выполнении комплексного практического задания /ПК+ОК | Показатели оценки результата | Форма экзамена |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять техническое обслужи-вание сельскохозяйственных машин, механиз-мов и другого инженерно-технологического оборудования. ПК 3.2. Проводить диагностирование неис-правностей сельскохозяйственных машин и механизмов. ПК 3.3. Осуществлять технологический про-цесс ремонта отдельных узлов и узлов машин и механизмов. ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. ОК 2. Организовывать собственную деятель-ность, определять методы и способы выполне-ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-циях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-нального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуни-кационные технологии для совершенствова-ния профессиональной деятельности. ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-фессионального и личностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно планиро-вать повышение квалификации. ОК 9. Быть готовым к смене технологий в про-фессиональной деятельности. | - организация рабо-че-го места в соответ-ствии с видом техниче-ского обслуживания; - соблюдение после-довательности опера-ций при выполнении работ по техническому обслуживанию в соот-ветствии с технологи-ческой инструкцией; -соблюдение требова-ний охраны труда и экологической безо-пасности при проведе-нии работ и соответ-ствии с установленной нормативно-техниче-ской документацией | Практическое выполнение задания |

Критерии оценки.

- Оценка работы

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Выполнять техническое обслужи-вание сельскохозяйственных машин, механиз-мов и другого инженерно-технологического оборудования. ПК 3.2. Проводить диагностирование неис-правностей сельскохозяйственных машин и механизмов. ПК 3.3. Осуществлять технологический про-цесс ремонта отдельных узлов и узлов машин и механизмов. ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. | Организация рабочего места в соответствии с видом техниче-ского обслуживания; |  |
|  | Соблюдение последователь-ности операций при выполне-нии работ по техническому об-служиванию в соответствии с технологической инструкций; |  |
|  | Соблюдений требований охра-ны труда и экологической безо-пасности при проведении работ в соответствии с установленной нормативно-технической доку-ментацией; |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятель-ность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-нального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуни-кационные технологии для совершенствова-ния профессиональной деятельности. ОК 8. Самостоятельно определять задачи про-фессионального и личностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно планиро-вать повышение квалификации. ОК 9. Быть готовым к смене технологий в про-фессиональной деятельности. | Поэтапная самооценка резуль-тата. |  |
|  | Проявление ответственности за результат |  |
|  | Содержательность (рефлексия деятельности) |  |
|  | Аргументированность (само-оценка) результата работы |  |
|  | Адекватность (самооценка эмо-ционального состояния). |  |
|  | Рациональный подбор оборудо-вания, инструментов и инвен-таря. |  |

5.3.Выполнение заданий

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант №  (1 – 13)

Вариант 1

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 1

1. Диагностировать состояние двигателя и трансмиссии трактора ДТ-75М.

2. Выполнить техническое обслуживание двигателя и трансмиссии трактора ДТ-75М.

Вариант 1

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 2

1. Диагностировать состояние двигателя и трансмиссии трактора МТЗ-80.

2. Выполнить техническое обслуживание двигателя и трансмиссии трактора МТЗ-80.

Вариант 1

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 3

1. Диагностировать состояние двигателя и трансмиссии трактора МТЗ-1221.

2. Выполнить техническое обслуживание двигателя и трансмиссии трактора МТЗ-1221.

Вариант 1

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 4

1. Диагностировать состояние двигателя и трансмиссии автомобиля ГАЗ-3307.

2. Выполнить техническое обслуживание двигателя и трансмиссии автомобиля ГАЗ-3307.

Вариант 2

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 1

1. Диагностировать ходовую часть трактора ДТ-75М.

2. Выполнить техническое обслуживание ходовой части трактора ДТ-75М.

Вариант 2

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 2

1. Диагностировать ходовую часть трактора МТЗ-80.

2. Выполнить техническое обслуживание ходовой части трактора МТЗ-80.

Вариант 2

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 3

1. Диагностировать ходовую часть трактора МТЗ-1221.

2. Выполнить техническое обслуживание ходовой части трактора МТЗ-1221.

Вариант 2

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 4

1. Диагностировать ходовую часть автомобиля ГАЗ-3307.

2. Выполнить техническое обслуживание ходовой части автомобиля ГАЗ-3307.

Вариант 3

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 1

1. Диагностировать механизмы управления трактора ДТ-75 М.

2. Выполнить техническое обслуживание механизмов управления трактора ДТ-75М.

Вариант 3

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 2

1. Диагностировать механизмы управления трактора МТЗ-80.

2. Выполнить техническое обслуживание механизмов управления трактора МТЗ-80.

Вариант 3

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 3

1. Диагностировать механизмы управления трактора МТЗ-1221.

2. Выполнить техническое обслуживание механизмов управления трактора МТЗ-1221.

Вариант 3

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 4

1. Диагностировать механизмы управления автомобиля ГАЗ-3307.

2. Выполнить техническое обслуживание механизмов управления автомобиля ГАЗ-3307.

Вариант 4

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 1

1. Диагностировать рабочее оборудование трактора ДТ-75 М.

2. Выполнить техническое обслуживание рабочего оборудование трактора ДТ-75М.

Вариант 4

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 2

1. Диагностировать рабочее оборудование трактора МТЗ-80.

2. Выполнить техническое обслуживание рабочего оборудование трактора МТЗ-80.

Вариант 4

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 3

1. Диагностировать рабочее оборудование трактора МТЗ-1221.

2. Выполнить техническое обслуживание рабочего оборудование трактора МТЗ-1221.

Вариант 4

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 4

1. Диагностировать аккумуляторную батарею автомобиля ГАЗ-3307.

2. Выполнить техническое обслуживание аккумуляторной батареи автомобиля.

Вариант 5

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 1

1. Диагностировать состояние плуга ПЛН-5-35.

2. Выполнить постановку плуга ПЛН-5-35 на межсменное хранение.

Вариант 5

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 2

1. Диагностировать состояние культиватора КПИР-3,6.

2. Выполнить постановку культиватора КПИР-3,6 на кратковременное хранение.

Вариант 5

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 3

1. Диагностировать состояние сеялки СПУ-6.

2. Выполнить постановку сеялки СПУ-6 на длительное хранение.

Вариант 5

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 4

1. Диагностировать состояние косилки КРН-2,1.

2. Выполнить постановку косилки КРН-2,1 на длительное хранение.

Вариант 6

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 1

1. Диагностировать состояние жатки зерноуборочного комбайна СК-5М.

2. Выполнить постановку жатки зерноуборочного комбайна СК-5М на длительное хранение.

Вариант 6

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 2

1. Диагностировать состояние молотилки зерноуборочного комбайна СК-5М.

2. Выполнить техническое обслуживание молотилки зерноуборочного комбайна СК-5М.

Вариант 6

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 3

1. Диагностировать состояние измельчителя соломотряса зерноуборочного комбайна СК-5М.

2. Выполнить техническое обслуживание измельчителя зерноуборочного комбайна СК-5М.

Вариант 6

Коды проверяемых профессиональных и общих  компетенции:

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.5; ОК 2,ОК 3, ОК 4, ОК5, ОК 8, ОК 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием и инструментами для проведения технического обслуживания тракторов и сельхозмашин; тракторами ДТ-75М; МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-1221; автомобилем ГАЗ-3307; сельскохозяйственными машинами в соответствии с заданием; зерноуборочным комбайном Нива-Эффект; оборудованием для технологических регулировок агрегатов; измерительными инструментами и приспособлениями; технологическими картами; комплектом учебно-методической документации и справочной литературой; руководством по эксплуатации; необходимым смазочным материалом, протирочным материалом.

Время выполнения задания - 5 часов

Задание 4

1. Диагностировать состояние гидравлических систем зерноуборочного комбайна СК-5М.

2. Выполнить техническое обслуживание гидросистем зерноуборочного комбайна СК-5М.

Поэтапный план выполнения задания:

- получение информации;

- ознакомление с заданием и планирование работы;

- организация рабочего места;

- подготовка инструментов и подручного материала;

- обслуживание агрегата;

- выполнение работ по уходу за рабочим местом;

- представление  и защита  выполненного задания.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

Экзамен проводится  одновременно для ½ учебной подгруппы, путем выполнения  задания в автотракторном парке и в лаборатории  «Тракторы, самоходные сельскохозяйственные машины, автомобили», «Техническое обслуживание автомобилей». Задания предусматривают  освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу модуля.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

Количество вариантов задания для экзаменующегося –   1 вариант 1 задание.

Время выполнения задания -   5 академических часов (300 минут) с перерывами.

Оборудование: тракторы, комбайны, сельскохозяйственные машины, слесарный верстак, комплект ключей, принадлежностей, измерительные инструменты, подставки под агрегаты, инструменты по уходу за рабочим местом,

Материально-техническое обеспечение:

-  необходимый смазочный материал, протирочный материал.

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ. 03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов_________________________________

Ф.И.О. ____________________________________________________________________________

обучающийся на IV курсе по специальности СПО  35.02.07. «Механизация сельского хозяйства»_

освоил / не освоил ______________ программу профессионального модуля

ПМ. 03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов_________________________________

в объеме 476 часов  с «_1_»_сентября_201__ г.  по «___»_июня_201__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК 03.01. | Дифференцированный зачет |  |
| МДК 03.02. | Экзамен |  |
|  | Экзамен |  |
|  | Курсовое проектирование |  |
| УП 02. | - |  |
| ПП 02. | - |  |
| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| ПК. 3.1. Организовы-вать и выполнять тех-ническое обслужива-ние сельскохозяй-ственных машин, меха-низмов и другого ин-женерно-технологи-ческого оборудования | - планирование потребности машин в проведении сервисных работ; - обоснованный выбор методик проведения сервисных работ; - грамотный выбор и использование средств техобслуживания; - демонстрация навыков проведения технического обслуживания; - демонстрация соблюдения при проведении технического обслуживания технических требований, технологических норм, техники безопасности; - обеспечение качества выполнения сервисных операций |  |
| ПК. 3.2. Проводить ди-агностирование неис-правностей сельскохо-зяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологи-ческого оборудования | - планирование потребности проведения диагностических работ; - обоснованный выбор методик проведения диагностических работ; - грамотный выбор и использование средств диагностики; - демонстрация навыков проведения диагностирования объектов; - демонстрация соблюдения при проведении диагностирования техниче-ских требований и условий, техники безопасности; - обеспечение качества выполнения диагностических операций |  |
| ПК. 3.3. Организовы-вать и осуществлять технологический про-цесс ремонта сельско-хозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-технологи-ческого оборудования | - планирование потребности машин в проведении ремонтных работ; - обоснованный выбор методик проведения ремонтных работ; - грамотный выбор и использование ремонтного оборудования; - демонстрация навыков проведения ремонта составных частей машин; - демонстрация соблюдения при выполнении ремонтных работ техниче-ских требований и норм, технологических режимов, техники безопасности; - обеспечение качества выполнения ремонтно-восстановительных опера-ций |  |
| ПК. 3.4. Выполнять восстановление дета-лей машин, механиз-мов и другого инже-нерно-технологическо-го оборудования. | - планирование потребности машин в проведении восстановительных ре-монтных работ; - обоснованный выбор методик проведения восстановительных ремонтных работ; - грамотный выбор и использование восстановительного ремонтного обо-рудования; - демонстрация навыков проведения восстановительного ремонта состав-ных частей машин; - демонстрация соблюдения при выполнении восстановительных ремонт-ных работ технических требований и норм, технологических режимов, тех-ники безопасности; - обеспечение качества выполнения ремонтно-восстановительных опера-ций |  |
| ПК. 3.5. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохо-зяйственной техники | - планирование сроков подготовки машин и постановочных мест для хра-нения; - обоснованный выбор методик проведения работ по консервации отдель-ных объектов; - грамотный выбор и использование оборудования для хранения машин и консервации объектов; - демонстрация навыков проведения консервационных работ; - демонстрация соблюдения при проведении консервационных работ тех-нических требований и норм, технологических режимов, техники безопас-ности; - обеспечение качества выполнения операций по консервации объектов |  |
| ОК 1. | - демонстрация интереса к будущей профессии; |  |
| ОК 2. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации сельскохозяйственной техники; - оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в обла-сти эксплуатации сельскохозяйственной техники; |  |
| ОК 4. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; |  |
| ОК 5. | - использование новейших информационно-коммуникационные техноло-гий в профессиональной деятельности; |  |
| ОК 6. | - эффективное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и масте-рами в ходе обучения; |  |
| ОК 7. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы и работы обу-чающихся в группе; |  |
| ОК 8. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; |  |
| ОК 9. | - анализ инноваций в области эксплуатации сельскохозяйственной тех-ники; |  |
| ОК 10. | - готовность к исполнению воинской обязанности; |  |

Дата « ____ »__________ 201__г.

Эксперты:

Председатель комиссии:_____________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:             _____________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

Заключение  о  сформированности  компетенций

| Профессиональные и общие компетенции | Заключении об их сформированности |
| --- | --- |
| ПК. 3.1. Организовывать и выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инженерно-тех-нологического оборудования |  |
| ПК. 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяй-ственных машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования |  |
| ПК. 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс ремонта сельскохозяйственных машин, механизмов и другого инже-нерно-технологического оборудования |  |
| ПК. 3.4. Выполнять восстановление деталей машин, механизмов и другого инженерно-технологического оборудования. |  |
| ПК. 3.5. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяй-ственной техники |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-тивность и качество. |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-тивность и качество |  |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-стандартных ситуациях |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-мой для постановки и решения профессиональных задач, профессио-нального и личностного развития |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями |  |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, орга-низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-ственности за результат выполнения заданий |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-ностного развития, зани-маться самообразованием, осознанно плани-ровать повышение квалификации |  |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-ности |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |  |