МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

«Согласовано»                                                                                                                                    «Утверждаю»

На заседании  методической комиссии

Протокол №  __  «__» ________ 2018 г.                                                                                          Директор ГАПОУ ААПК

председатель  методической  комиссии                                                                                 __________  Р.Р. Камалутдинов

__________   Н.Г.Шайдуллин                                                                                                 «___»   _____________   2018 г.

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств

по ПМ.05. Выполнение работ по профессии водителя автомобиля и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по  специальности среднего профессионального  образования

35.02.07.  «Механизация  сельского  хозяйства»

2018 г.

Комплект контрольно оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.05. Выполнение работ по профессии водителя автомобиля и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального  образования 35.02.07.  «Механизация  сельского  хозяйства» и программы профессионального модуля

Организация-разработчик: ГАОУ СПО «Арский агропромышленный профессиональный колледж»  п .Урняк  Арского района Республики  Татарстан

Организация-разработчик:

ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Разработчики:

Зайдиев Ринат Хидиятович, преподаватель;

Мингазов Фарит Фоатович, преподаватель;

Гарифуллин Рамиль Дамирович, мастер производственного обучения

Рекомендована Педагогическим Советом ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Заключение Педагогического Совета №______ от    «_31_»_августа_ 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ                          стр.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                    стр.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                    стр.

4. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ                                стр.

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(квалификационного)                                                                                                                стр.

6.ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                    стр.

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии водителя автомобиля и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

1.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций.

Таблица 1

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| ПК 5.1. Соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий | - соблюдение правил дорожного движения при движении транспортных средств |
| ПК 5.2. Управлять автомобилями категории «В», «С» | - правильность управления автотранспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях согласно требованиям безопасности дорожного движения; - правильность подачи автотранспортного средства под погрузку и разгрузку; - правильность погрузки, размещения и крепления груза; - соблюдение правил транспортировки груза с учетом безопасности дорожного движения. |
| ПК 5.3. Управлять тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») | - правильность управления гусеничными и колесными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт (спецтехника категории «В»); - правильность управления колесными машинами с двигателем мощностью от 25,7 до 77,2 кВт (спецтехника категории «С»); - правильность управления колесными машинами с двигателем мощностью свыше 77,2 кВт (спецтехника категории «D»); - правильность управления гусеничными машинами с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт (спецтехника категории «E»); - правильность управления самоходными сельскохозяйствен-ными машинами (спецтехника категории «F») |
| ПК 5.4. Оказывать первую медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | - правильность проведения осмотра пострадавшего; - использование содержимого медицинской аптечки при оказании первой помощи в соответствии с инструкцией; - правильность извлечения пострадавшего из транспортного средства; - правильность применения техники искусственного дыхания способом «рот ко рту», «рот к носу»; - правильность применения способов наложения давящей повязки на рану; - правильность накладывания повязки на различные анатомические области человека; - правильность проведения иммобилизации при травме опорно-двигательной системы; - правильность накладывания повязки при травме головы, груди, живота; - правильность оказания первой помощи при ожогах; - правильность оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями. |
| ПК 5.5. Выполнять сельскохозяй-ственные работы на тракторах и сельхозмашинах различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») | - правильность выполнения сельскохозяйственных работ на тракторах и сельхозмашинах различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») - правильность выявления и устранения возникших во время работы мелких эксплуатационных неисправностей, не требующих разборки механизмов; - проведение технического обслуживания транспортных средств различных типов, марок в соответствии с системой ТО и ремонта. |

Таблица 2

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Показатели оценки результатов |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии; |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации сельскохозяйственной техники; - оценка эффективности и качества выполнения; |
| ОК 3. Принимать решения в стан-дартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области эксплуатации сельскохозяйственной техники; |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - использование новейших информационно-коммуникацион-ные технологий в профессиональной деятельности; |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - эффективное взаимодействие с обучающимися, преподава-телями и мастерами в ходе обучения; |
| ОК 7. Брать на себя ответственно-сть за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения задания. | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы и работы обучающихся в группе; |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области эксплуатации сельскохозяй-ственной техники; |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. | - готовность к исполнению воинской обязанности; |

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать»

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ПО 1.Управления автомобилями категорий «В», «С»;

ПО 2. Управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»);

ПО 3. Выполнения сельскохозяйственных работ на тракторах и сельхозмашинах различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»)

уметь:

У 1. Соблюдать Правила дорожного движения;

У 2. Безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях;

У 3. Уверенно действовать в нештатных ситуациях;
У 4. Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;

У 5. Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении поездки;

У 6. Заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических  требований;

У 7. Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;

У 8. Соблюдать режим труда и отдыха;

У 9. Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку пассажиров;

У 10. Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;

У 11. Принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

У 12. Соблюдать требования по транспортировке пострадавших;

У 13. Использовать средства пожаротушения;

знать:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;

З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;

З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;

З 9. Приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами;

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации

З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;

3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 3

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.05.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В», «С». | Экзамен | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Устные ответы обучающихся. |
| МДК.05.02. Теоретическая подготовка тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий «B», «C», «E», «F», «D» | Экзамен | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Устные ответы обучающихся. |
| УП. 05. Учебная практика. | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ в период учебной практики. |
| ПП.05. Производственная практика. | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ в период производственной практики. |
| ПМ (в целом) | Экзамен (квалификационный) | Оценка выполнения практических работ. |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля.

3.1. Задания для оценки освоения МДК.

3.1.1. Задания для оценки освоения МДК.05.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «В», «С».

ВАРИАНТ 1
Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;

3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: В двигателе КамАЗ-740 при любой частоте вращения
коленчатого вала в зоне расположения клапанов прослушивается
металлический стук повышенного тона и частоты. Определите причины его возникновения и способы устранения данной неисправности.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности.

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации

Текст задания: На автомобиле КамАЗ-5320 необходимо перевезти груз 2-го класса на расстояние 450 км. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протаксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в летнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения

Текст задания: Во время движения, на вашем автомобиле из под капота пошел дым. Ваши действия?

ВАРИАНТ 2

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой           помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: Во время проведения ТО-2 произведена установка момента зажигания двигателя ГАЗ 3307. Подберите инструмент и составьте последовательность действий при установке момента зажигания.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: Для перевозки щебня используется автомобиль КамАЗ-6530 на расстояние 25 км, количество ездок за смену n=8 . Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в летнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения на автомобиле, Вы заметили возгорание сухой травы рядом с зерновыми посевами. Ваши действия?

ВАРИАНТ 3
Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания; Во время проведения ТО-2 необходимо произвести замену масла в картере двигателя ГАЗ 3307. Подберите инструмент и составьте алгоритм действий при выполнении данной операции.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: Для перевозки песка используется автомобиль КамАЗ-5511 на расстояние 10 км, количество ездок за смену n=10 . Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в зимнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения на вашем автомобиле из под капота пошел дым. Ваши действия?

ВАРИАНТ 4
Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: Двигатель автомобиля не запускается из-за отсутствия искры на электродах свечи. Укажите технологическую последовательность устранения неисправности.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13.Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: На автомобиле ЗИЛ-5301 «Бычок» необходимо перевезти груз 3-го класса на расстояние 500 км. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в зимнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения, на автомобиле Вы заметили, что из под капота стоящего на обочине машины, вырываются языки пламени. Ваши действия?

ВАРИАНТ 5
Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию.

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: Во время проведения ТО-2 необходимо произвести замену масла в агрегатах трансмиссии ГАЗ-3307.Подберите инструмент и составьте алгоритм действий при выполнении данной операции.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: Для перевозки хлеба используется автомобиль ГАЗ-3703 на расстояние 10 км по кольцевому маршруту, количество ездок за смену n=5. Заполните путевой лист для данной перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в зимнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения на автомобиле, Вы заметили возгорание сухой травы рядом с зерновыми посевами. Ваши действия?

ВАРИАНТ 6

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;

З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного вала. Укажите возможные причины возникновения вибрации и способы ее устранения.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: На автомобиле ЗИЛ-5301 необходимо перевезти груз 2-го
класса на расстояние 200 км. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в зимнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения ,на автомобиле Вы заметили, что из под капота стоящего на обочине машины, вырываются языки пламени. Ваши действия?

ВАРИАНТ 7
Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств.;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;

З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: Во время проведения ТО-2 необходимо произвести замену
масла в агрегатах трансмиссии ГАЗ-3307.Подберите инструмент и составьте
алгоритм действий при выполнении данной операции.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13.Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: Для перевозки промышленных товаров используется автомобиль ГАЗ-3307 на расстояние 20 км по, количество ездок за смену n=4. Заполните путевой лист для данной перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в летнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения, на вашем автомобиле из под капота пошел дым. Ваши действия?

ВАРИАНТ 8
Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: Во время проведения ТО-2 необходимо произвести регулировку подшипников передних колес автомобиля ГАЗ-3307. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических операций.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: Для перевозки глины используется автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 на расстояние 10 км, количество ездок за смену n=8. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в летнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения на автомобиле, Вы заметили возгорание сухой травы рядом с зерновыми посевами. Ваши действия?

Вариант 9
Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: В топливную систему двигателя КамАЗ-740 попал воздух. Укажите технологическую последовательность устранения данной неисправности.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: На автомобиле КамАЗ-5320 необходимо перевезти груз 3-го класса на расстояние 600 км. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в зимнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения, на автомобиле Вы заметили, что из под капота стоящего на обочине машины, вырываются языки пламени. Ваши действия?

Вариант 10

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;

З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: При проведении ТО-1 автомобиля ГАЗ-3307 выявлено, что люфт руля превышает установленные нормы. Перечислите названия узлов, от которых зависит люфт руля. Укажите последовательность операций устранения люфта руля и регламентные работы технического обслуживания деталей рулевого управления.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: На автомобиле ГАЗ-2703 необходимо перевезти груз 3-го класса на расстояние 300 км. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в летнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения

Текст задания: Во время движения, на вашем автомобиле из под капота пошел дым. Ваши действия?

ВАРИАНТ 11

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;

З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;

З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;

З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: Во время проведения ТО-2 необходимо произвести замену масла в агрегатах трансмиссии КамАЗ-5320. Подберите инструмент и составьте алгоритм действий при выполнении данной операции.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: Для перевозки промышленных товаров используется
автомобиль ГАЗ-3703 на расстояние30 км по, количество ездок за смену n=3. Заполните путевой лист для данной перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в зимнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения на автомобиле, Вы заметили возгорание сухой травы рядом с зерновыми посевами. Ваши действия?

ВАРИАНТ 12

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: Во время следования в пути необходимо произвести замену пробитого колеса КамАЗ-5320. Подберите инструмент и составьте алгоритм действий при выполнении данной операции.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: Для перевозки гравия используется автомобиль КамАЗ-6530 на расстояние 20 км, количество ездок за смену n=10. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в зимнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения

Текст задания: Вовремя движения, на автомобиле Вы заметили, что из под капота стоящего на обочине машины, вырываются языки пламени. Ваши действия?

ВАРИАНТ 13

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию.

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: Во время ТО-2 необходимо произвести регулировку клапанов двигателя ВАЗ - 2107. Составьте перечень инструментов, который использовался при регулировке. Укажите последовательность технологических операций.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: Для перевозки асфальта используется автомобиль КамАЗ-5511 на расстояние 20 км, количество ездок за смену n=5. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в летнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения, на вашем автомобиле из под капота пошел дым. Ваши действия?

ВАРИАНТ 14

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;

З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания: При проведении контрольного осмотра в пути автомобиля КамАЗ-5320 выявлено, что ступица переднего колеса имеет повышенную температуру нагрева. Подберите инструмент и составьте алгоритм действий при устранении данной неисправности.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: На автомобиле ГАЗ-2703 «Газель» необходимо перевезти груз 3-го класса на расстояние 500 км. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в зимнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения на автомобиле, Вы заметили возгорание сухой травы рядом с зерновыми посевами. Ваши действия?

ВАРИАНТ 15

Задание 1

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 2

Проверяемые результаты обучения:

З 5. Назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортных средств;

З 6. Правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
З 7. Порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и работ по его техническому обслуживанию;

З 9. Приёмы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию;

З 10. Правила обращения с эксплуатационными материалами.

Текст задания. Во время ТО - 2 необходимо прокачать гидравлическую систему тормозов автомобиля ГАЗ-3307. Подберите инструмент, укажите последовательность технологических операций.

Задание 3

Проверяемые результаты обучения:

З 11. Требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха водителей, правила и нормы охраны труда и техники безопасности;

З 13. Порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

Текст задания: На автомобиле КамАЗ-5320 необходимо перевезти груз 2-го класса на расстояние 500 км. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки и протоксируйте его. Сколько топлива потребуется для перевозки в летнее время года?

Задание 4

Проверяемые результаты обучения:

З 17. Правила применения средств пожаротушения.

Текст задания: Вовремя движения, на автомобиле Вы заметили, что из под капота стоящего на обочине машины, вырываются языки пламени. Ваши действия?

3.1.2. Задания для оценки освоения МДК.05.02. Теоретическая подготовка тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий «B», «C», «E», «F», «D».

Экзаменационный билет № 1

1. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения.

2. Классификация дорожных знаков.

3. Значение сигналов регулировщика для всех участников движения.

Экзаменационный билет № 2

1. Роль квалификации тракториста в обеспечении безопасности дорожного движения.

2.  Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения.

3. Охрана труда и техника безопасности при работе на самоходных машинах.

Экзаменационный билет № 3

1. Обеспечении безопасности и экологичности дорожного движения.

2. Значение и классификация дорожной разметки.

3. Охрана труда при работе на гусеничных самоходных машинах.

Экзаменационный билет № 4

1. Требования по безопасности движения, предъявляемые к трактору.

2. Знаки дополнительной информации (таблички).

3. Охрана труда и техника безопасности при работе на колёсных самоходных машинах.

Экзаменационный билет № 5

1. Психофизиологические  и психические качества тракториста.

2. Горизонтальная разметка.

3. Перевозка грузов на тракторных прицепах.

Экзаменационный билет № 6

1. Этика тракториста в его взаимоотношениях с участниками дорожного движения.

2. Знаки сервиса.

3. Буксировка механических транспортных средств.

Экзаменационный билет № 7

1. Эксплуатационные показатели трактора.

2. Вертикальная разметка.

3. Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами.

Экзаменационный билет № 8

1. Системы регулирования движения трактора.

2. Информационные знаки.

3. Движение транспортных средств в жилых зонах.

Экзаменационный билет № 9

1. Действия тракториста в штатных и нештатных режимах движения.

2. Знаки особых предписаний.

3. Движение транспортных средств на автомагистралях.

Экзаменационный билет № 10

1. Активная, пассивная и экологическая безопасность трактора.

2. Виды и классификация автомобильных дорог.

3. Порядок движения транспортных средств на железнодорожном переезде.

Экзаменационный билет № 11

1. Государственный контроль за безопасностью дорожного движения.

2. Виды дорожных покрытий, их характеристики и дорожных условий на движение.

3. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств.

Экзаменационный билет № 12

1. Экологическая безопасность.

2. Предписывающие знаки.

3. Правила проезда перекрёстков транспортными средствами.

Экзаменационный билет № 13

1. Административные правонарушения на тракторах.

2. Запрещающие знаки.

3. Остановка и стоянка транспортных средств.

Экзаменационный билет № 14

1. Виды транспортных преступлений.

2. Знаки приоритета.

3. Обгон и встречный разъезд транспортных средств.

Экзаменационный билет № 15

1. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора.

2. Пользование дорогами в осенний и весенний периоды.

3. Факторы, влияющие на выбор скорости движения транспортного средства.

Экзаменационный билет № 16

1. Материальная ответственность за причинённый ущерб на тракторе.

2. Предупреждающие знаки.

3. Расположение транспортных средств на проезжей части.

Экзаменационный билет № 17

1. Ответственность за нарушение законодательства об охране природы на тракторе.

2. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог.

3. Начало движения, маневрирование.

Экзаменационный билет № 18

1. Право собственности на трактор.

2. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий.

3. Использование предупредительных сигналов при маневрах трактора.

Экзаменационный билет № 19

1. Документация на трактор.

2. Классификация дорожно-транспортных происшествий.

3. Значения сигналов светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами.

Экзаменационный билет № 20

1. Порядок заключения договора о страховании трактора.

2. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий.

3. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной сигнализации.

Формой контроля и оценки текущего контроля является устный  ответ обучающихся на вопросы экзаменационных билетов.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно, уверенно и четко ответил на поставленные вопросы;

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на  поставленные вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно, но неуверенно ответил на поставленные вопросы;

-оценка «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся, если он не ответил правильно не на один вопрос;

Время на подготовку – 15 минут.

При сдаче квалификационного экзамена на права управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») используются:

по ПДД

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена органами ГосТехНадзора по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами – Москва, 2012, 210 стр.

по безопасной эксплуатации самоходных машин

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В» – Москва, 2013, 96 стр.

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безо-пасной эксплуатации самоходных машин категории «С» – Москва, 2012, 96 стр.

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «D» – Москва, 2012, 96 стр.

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е» – Москва, 2014, 96 стр.

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «F» – Москва, 2013, 96 стр.

по эксплуатации машин и оборудования

- Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «В» – Москва, 2014, 66 стр.

- Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «С» – Москва, 2014, 68 стр.

- Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «D» – Москва, 2014, 68 стр.

10. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «Е» – Москва, 2014, 66 стр.

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Оценка по учебной практике выставляется на основании результатов
промежуточной аттестации, данных индивидуальной книжки по вождению с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их
объема и качества в соответствии с требованиями ГИБДД и экзаменационного листа, а так же требованиям органов ГосТехНадзора.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика:

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| Проверка состояния и техническое обслуживание механизмов двигателя грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание системы охлаждения и смазочной системы двигателя грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание систем питания бензинового и дизельного двигателей грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание трансмиссии грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание ходовой части грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание рулевого управления грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание тормозной системы грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание электрооборудования грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Ежедневное техническое обслуживание грузового автомобиля. Контрольный осмотр грузового автомобиля в пути. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение техническое обслуживание № 1 грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение техническое обслуживание № 2 грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение сезонного технического обслуживания грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание механизмов двигателя грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание системы охлаждения и смазочной системы двигателя грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание систем питания бензинового и дизельного двигателей грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание трансмиссии грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание ходовой части грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание рулевого управления грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание тормозной системы грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание электрооборудования грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Ежедневное техническое обслуживание грузового автомобиля. Контрольный осмотр грузового автомобиля в пути. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение техническое обслуживание № 1 грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение техническое обслуживание № 2 грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение сезонного технического обслуживания грузового автомобиля. | ПК 5.1. - ПК 5.2, ОК 1. - ОК 9, ПО 1, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание механизмов и систем двигателей тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание трансмиссии тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание ходовой части гусеничных тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание ходовой части колесных тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание механизмов управления тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание гидравлического оборудования тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание рабочего оборудования тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проверка состояния и техническое обслуживание электрооборудования тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение ежесменного технического обслуживания тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение техническое обслуживание № 1 тракторов и самоходных машин. Проведение техническое обслуживание № 2 тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение техническое обслуживание № 3 тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |
| Проведение сезонного технического обслуживания тракторов и самоходных машин. | ПК 5.1. - ПК 5.3, ОК 1. - ОК 9, ПО 2, ПО 3, У 5, У 6, У 7, У 8. |

4.2.2. Производственная практика:

| Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Изучение технологических процессов и организация технического обслуживания тракторов и автомобилей в хозяйстве. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Изучение технологических процессов и организация ремонта тракторов и автомобилей в хозяйстве. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт дизельных двигателей. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт карбюраторных двигателей. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт трансмиссии тракторов и автомобилей. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт механизмов управления тракторов и автомобилей. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт рабочего оборудования тракторов и автомобилей. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования на тракторах и автомобилях. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Организация перевозок грузов и пассажиров. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Диспетчерское руководство работой подвижного состава. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |
| Оформление документов о прохождении производственной практики. | ПК 5.1. - ПК 5.5, ОК 1. - ОК 9, ПО 1 - ПО 3, У 5, У 6, У 7. |

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(квалификационного)

- Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки
результатов освоения профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по профессии водителя автомобиля и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства по специальности среднего профессионального  образования 110809 Механизация  сельского  хозяйства

Экзамен включает: практический экзамен.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ решение принимается в пользу студента.

- Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК:

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | Форма экзамена |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1. Соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. ПК 5.2. Управлять автомобилями категорий «В», «С». ПК 5.4. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собствен-ную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - безопасное вождение автомобилей категории «С» согласно инструкции по эксплуатации и требований Правил дорожного движения; - организация рабочего места в соответствии с видом технического обслуживания перед выездом и при выполнении поездки; - соблюдение последовательности операций при выполнении работ по техническому обслуживанию перед выездом и при выполнении поездки в соответствии с технологической инструкцией; - соблюдение требований охраны труда и экологической безопасности при проведении работ и соответствии с установленной нормативно-технической документацией; - прием, размещение, крепление и перевозка грузов, в соответствии с инструкцией и правилами; - устранение мелких неисправностей возникших при эксплуатации транспортных средств в соответствии с технической документацией; - оформление путевой и товарно-транспортной учетной документации в соответствии с требованиями; - ведение учетной документации по техническому обслуживанию; - оказание первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях в соответствии с инструкциями; - применение средств пожаротушения в соответствии с инструкцией; - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; - - наличие положительных отзывов с места производственной практики; - наличие положительных отзывов от наставников и руководителей коллектива при прохождении производственной практики. | Практическое выполнение задания № |
| ПК 5.1. Соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. ПК 5.3. Управлять тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категорий «В», «С», «Е», «F», «D»). ПК 5.4. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. ПК 5.5. Выполнять сельскохозяй-ственные работы на тракторах и сельхозмашинах различных классов (спецтехника категорий «В», «С», «Е», «F», «D»). ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собствен-ную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - безопасное вождение тракторов и сельхозмашин различных классов (спецтехника категорий «В», «С», «Е», «F», «D») согласно инструкции по эксплуатации и требований Правил дорожного движения; - организация рабочего места в соответствии с видом технического обслуживания перед выездом из парка и при выполнении транспортных и сельскохозяйственных работ; - соблюдение последовательности операций при выполнении работ по техническому обслуживанию перед выездом и при выполнении поездки в соответствии с технологической инструкцией; - соблюдение требований охраны труда и экологической безопасности при проведении работ и соответствии с установленной нормативно-технической документацией; - прием, размещение, крепление и перевозка грузов, в соответствии с инструкцией и правилами; - устранение мелких неисправностей возникших при эксплуатации транспортных средств в соответствии с технической документацией; - оформление путевой и товарно-транспортной учетной документации в соответствии с требованиями; - ведение учетной документации по техническому обслуживанию; - оказание первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях в соответствии с инструкциями; - применение средств пожаротушения в соответствии с инструкцией; - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; - - наличие положительных отзывов с места производственной практики; - наличие положительных отзывов от наставников и руководителей коллектива при прохождении производственной практики. | Практическое выполнение задания № |

5.3 Выполнение заданий

ЗАДАНИЕ 1

Для квалификационного экзамена на право управления автомобилями категорий «В», «С».

I. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Задание 1.1.

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации транспортных средств;
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления транспортными средствами;
З 14. Порядок действий водителя в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение стандартных экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами категории «В» и «С» (в новой редакции), утверждённых Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.

Задание 1.2.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО автомобиля; автомобилем, комплектом инструментов; аптечкой первой помощи (автомобильной), средствами иммобилизации; средствами пожаротушения;

Время выполнения задания – 60 минут.

Текст задания: Выполните экзаменационный комплекс упражнений по вождению автомобиля.

Задание 1.3.

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО автомобиля; автомобилем;

измерительными инструментами и приспособлениями; комплектом инструментов;

аптечкой первой помощи (автомобильной), средствами иммобилизации;

средствами пожаротушения;

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания: Осуществите погрузку и перевозку строительных материалов по заданному маршруту. Примите первоочередные меры для ликвидации последствий аварии на маршруте. По завершению выполнения задания заполните соответствующую документацию.

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА Количество вариантов задания для экзаменующегося - 1
Время выполнения задания - 180 минут

Оборудование:

Автомобиль; измерительные инструменты и приспособления; комплект инструментов;

аптечка первой помощи (автомобильная), средства иммобилизации; средства пожаротушения;

ЗАДАНИЕ 2

Для квалификационного экзамена на право управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»)

I. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Задание 2.1.

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации тракторов и сельхозмашин различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»);
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация тракторов и сельхозмашин различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»);
З 14. Порядок действий тракториста в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов органами ГосТехНадзора (в зависимости от трактора и сельхозмашины различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») по:

ПДД

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена органами ГосТехНадзора по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами – Москва, 2012, 210 стр.

Пособие состоит из 50 экзаменационных билетов, подготовленных в соответствии с требованиями «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Каждый экзаменационный билет включает в себя 20 вопросов и несколько вариантов ответов, один из которых правильный.

Оценка «сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время правильно ответил не менее чем на 18 вопросов.

Время выполнения – 20 минут.

безопасной эксплуатации самоходных машин

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В» – Москва, 2013, 96 стр.

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С» – Москва, 2012, 96 стр.

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «D» – Москва, 2012, 96 стр.

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е» – Москва, 2014, 96 стр.

- Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «F» – Москва, 2013, 96 стр.

Каждое пособие состоит из 45 экзаменационных билетов, подготовленных в соответствии с требованиями «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Каждый экзаменационный билет включает в себя 8 вопросов и несколько вариантов ответов, один из которых правильный.

Оценка «сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время правильно ответил не менее чем на 7 вопросов.

Время выполнения – 10 минут на каждый билет.

эксплуатации машин и оборудования

- Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «В» – Москва, 2014, 66 стр.

- Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «С» – Москва, 2014, 68 стр.

- Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «D» – Москва, 2014, 68 стр.

- Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «Е» – Москва, 2014, 66 стр.

Каждое пособие состоит из 30 экзаменационных билетов, подготовленных в соответствии с требованиями «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Каждый экзаменационный билет включает в себя 8 вопросов и несколько вариантов ответов, один из которых правильный.

Оценка «сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время правильно ответил не менее чем на 7 вопросов.

Время выполнения – 10 минут на каждый билет.

Задание 2.2.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО трактора и сельскохозяйственной машины; трактором, сельскохозяйственной машиной различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»); комплектом инструментов; аптечкой первой помощи, средствами иммобилизации; средствами пожаротушения.

Время выполнения задания – 60 минут.

Текст задания: Выполните экзаменационный комплекс упражнений по вождению трактора, сельскохозяйственные машины различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»).

Задание 2.3.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО трактора и сельскохозяйственной машины; трактором, сельскохозяйственной машиной различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»); комплектом инструментов; аптечкой первой помощи, средствами иммобилизации; средствами пожаротушения.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания: Осуществите погрузку и перевозку строительных материалов по заданному маршруту. Примите первоочередные меры для ликвидации последствий аварии на маршруте. По завершению выполнения задания заполните соответствующую документацию.

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 (5 – в зависимости от трактора и сельхозмашины различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»)
Время выполнения задания - 180 минут (для каждой категории)

Оборудование для проведения ЕТО трактора и сельскохозяйственной машины; трактора, сельскохозяйственные машины различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»); комплект инструментов; аптечка первой помощи, средства иммобилизации; средства пожаротушения.

Литература для обучающегося:

Учебники:

Основные источники:

1. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО «ИДТР», 2018 – 64 с

2. Правила регистрации автотранспортных средств в Гостехкомиссии РФ.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя автотранспортных средств категорий «C», «D», «E». - М.: Издательский центр «Академия», 2011,- 256 с.

5. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя автотранспортных средств категории «В». - М.: Издательский центр «Академия», 2011,- 160 с.

6. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «C», «D», «E». - М.: Издательский центр «Академия», 2012,- 192 с.

7. Котиков, В.М., Ерхов, А.В. Тракторы и автомобили / В.М. Котиков, А.В. Ерхов. - М.: Издательский центр «Академия», 2011,-416 с.

8. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения для водителей самоходных машин, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2014 – 212 с.

9. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена органами гостехнадзора по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами – Москва, 2012.

10. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В» – Москва, 2013.

11. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С» – Москва, 2012.

12. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «D» – Москва, 2012.

13. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е» – Москва, 2014.

14. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «F» – Москва, 2013.

15. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «В» – Москва, 2014.

16. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «С» – Москва, 2014.

17. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «D» – Москва, 2014.

18.  Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «Е» – Москва, 2014.

Компьютерные учебные пособия на CD/DVD-дисках:

1. Устройство и техническое обслуживание автомобиля. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию автомобиля. 2011г.

2. Экзаменационные билеты и тематические задачи. Автошкола МААШ. 2011 г.

3. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД. Автошкола МААШ. 2011 г.

4. Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия для экзаменационных подразделений ГИБДД, автошкол и автотранспортных предприятий с изменениями от 21 ноября 2010 года. Автошкола МААШ. 2011 г.

5. Самоучитель вождения по городу на грузовике. 3D-стимулятор вождения по городу. 2011.

6. Библиотека учебных фильмов. Первая медицинская помощь. 18 фильмов. 2011.

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:

1. Электронная библиотека: Сайт – Znanium. Com.

2.http://www.rg.ru/2011/05/13/traktorist-dok.html Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 351 г. Москва "О внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)". [Электронный ресурс]: (дата обращения 12.03.2014)

3. http://avto-russia.ru/pdd/med.html Первая помощь при ДТП. [Электронный ресурс]: (дата обращения 12.03.2014).

4. http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html Правила дорожного движения. [Электронный ресурс]: (дата обращения 12.03.2014).

Методические пособия:

- инструкционно - технологические карты;

- маршрутные листы.

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ.05. Выполнение работ по профессии водителя автомобиля и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства по специальности среднего профессионального  образования 35.02.07. Механизация  сельского  хозяйства

код и наименование профессионального модуля

ФИО _____________________________________________________________

обучающийся на  4  курсе по специальности среднего профессионального  образования 35.02.07. Механизация  сельского  хозяйства

освоил (а) / не освоил (а) _________ программу профессионального модуля

ПМ.05. Выполнение работ по профессии водителя автомобиля и тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства

в объеме ______ часа  с «   »                   20      г.  по «   »                20     г.

Результаты аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК.05.01. Теоретическая подготовка води-телей автомобилей категории «В» «С» | Экзамен |  |
| МДК.05.02. Теоретическая подготовка тракто-риста-машиниста сельскохозяй-ственного производства категорий «B», «C», «E», «F», «D» | Экзамен |  |
| УП. 05. Учебная практика | Дифференцированный зачет |  |
| ПП.05. Производственная практика. | Дифференцированный зачет |  |
| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| ПК 5.1. Соблюдать правила до-рожного движения для обеспече-ния безопасности движения и пре-дотвращения дорожно-транспорт-ных происшествий | - соблюдение правил дорожного движения при движении транспортных средств; |  |
| ПК 5.2. Управлять автомобилями категории «В», «С» | - правильность управления автотранспортными средствами в различных дорожных и метеорологических условиях согласно требованиям безопасности дорожного движения - правильность подачи автотранспортного средства под погрузку и разгрузку; - правильность погрузки, размещения и крепления груза; - соблюдение правил транспортировки груза с учетом безопасности дорожного движения; |  |
| ПК 5.3. Управлять тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») | - правильность управления гусеничными и колесными машинами с двигателем мощностью до 25,7 кВт (спец-техника категории «В»); - правильность управления колесными машинами с двигателем мощностью от 25,7 до 77,2 кВт (спецтехника категории «С»); - правильность управления колесными машинами с двигателем мощностью свыше 77,2 кВт (спецтехника категории «D»); - правильность управления гусеничными машинами с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт (спецтехника категории «E»); - правильность управления самоходными сельскохозяйственными машинами (спецтехника категории «F»); |  |
| ПК 5.4. Оказывать первую меди-цинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | - правильность проведения осмотра пострадавшего; - использование содержимого медицинской аптечки при оказании первой помощи в соответствии с инструкцией; - правильность извлечения пострадавшего из транспортного средства; - правильность применения техники искусственного дыхания способом «рот ко рту», «рот к носу»; - правильность применения способов наложения давящей повязки на рану; - правильность накладывания повязки на различные аннатомиче-ские области человека; - правильность проведения иммобилизации при травме опорно-двигательной системы; - правильность накладывания повязки при травме головы, груди, живота - правильность оказания первой помощи при ожогах; - правильность оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных заболеваниями; |  |
| ПК 5.5. Выполнять сельскохозяй-ственные работы на тракторах и сельхозмашинах различных класс-сов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») | - правильность выполнения сельскохозяйственных работ на тракторах и сельхозмашинах различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D»); - правильность выявления и устранения возникших во время работы мелких эксплуатационных неисправностей, не требующих разборки механизмов; - проведение технического обслуживания транспортных средств различных типов, марок в соответствии с системой ТО и ремонта; |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к своей будущей профессии; - ответственное отношение к обучению; - стремление к повышению уровня профессионального мастерства; |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессио-нальных задач, оценивать их эффективность и качество. | - правильность выбора методов и способов решения профессиональных задач; - оценка эффективности и качества выполнения работ; - рациональное распределение рабочего/учебного времени в строгом соответствии с графиком; - правильность выполнения стандартных операций с использованием средств механизации и автоматизации; - соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей среды; |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области ремонта, обслуживания и хранения сельскохозяйственной техники; - четкое представление всех последствий принятых решений; - понимание своей роли и ответственности за принятые решения; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - результативность поиска необходимой информации в различных источниках; - использование информации для решения задач личностного развития; - правильность применения информации для эффективного выполнения профессиональных задач; |  |
| ОК 5. Использовать информа-ционно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - рациональное использование технологий поиска, отбора, группировки, первичного и итогового анализа информации; - применение ПК, оргтехники и программных продуктов; - соблюдение культуры пользования информационными системами; - применение правил безопасной работы в интернете и защита от интернет-угроз; |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - моделирование производственных ситуаций; - умение распределять роли в команде; - нахождение компромиссов; - урегулирование конфликтов; - принятие решений и их согласование с потребителями, коллегами и руководством; - адекватное восприятие критики; - соблюдение регламента в отношениях; - создание благоприятного психологического микроклимата на рабочем месте; |  |
| ОК 7. Брать на себя ответствен-ность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - умение организовывать деятельность коллектива на решение задач по достижению цели (выполнение управленческих функций); |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - составление плана профессионального и личностного развития; - систематическое повышение квалификации и профессионального мастерства (самоподготовка); - осуществление самоанализа деятельности; - коррекция собственной деятельности; |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - применение современных производственных технологий, форм и методов работы (по отраслям); - способность к профессиональной мобильности в условиях изменяющейся профессиональной среды; |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обя-занность, в том числе с примене-нием полученных профессиональ-ных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности; - ведение здорового образа жизни; - проявление патриотизма и любовь к Родине; |  |

Дата «     »                           20     г.

Эксперты:

Председатель комиссии:  _______         _________________     _________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                         (должность)

Члены комиссии               _______         _________________     _________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                         (должность

_______         _________________     _________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                         (должность

Результаты выполнения задания

| Задание 1.2. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды проверенных компетенций |  | Показатели оценки результата |  | Оценка (да / нет) |
| ПК 5.1. Соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. ПК 5.2. Управлять автомо-билями категорий «В», «С». ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  | - безопасное вождение автомобилей категорий «В», «С» согласно инструкции по эксплуатации и требований Правил дорожного движения; - организация рабочего места в соответствии с видом технического обслуживания перед выездом и при выполнении поездки; - соблюдение последовательности операций при выполнении работ по техническому обслуживанию перед выездом и при выполнении поездки в соответствии с технологической инструкцией; - соблюдение требований охраны труда и экологической безопасности при проведении работ и соответствии с установленной нормативно-технической документацией. |  |  |
| Задание 1.3. |  |  |  |  |
| ПК 5.1. Соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. ПК 5.2. Управлять автомо-билями категорий «В», «С». ПК 5.4. Оказывать первую медицинской помощи по-страдавшим при дорожно-транспортных происше-ствииях. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информа-ции, необходимой для по-становки и решения про-фессиональных задач, про-фессиональнго и личност-ного развития. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-сионального и личностно-го развития, заниматься са-мообразованием, осознан-но планировать повышение квалификации. ОК 9. Быть готовым к сме-не технологий в професси-ональной деятельности. | - безопасное вождение автомобилей категорий «В», «С» согласно инструкции по эксплуатации и требований Правил дорожного движения; - прием, размещение, крепление, перевозка грузов, в соответствии с инструкцией и правилами; - устранение мелких неисправностей возникших при эксплуатации транспортных средств в соответствии с технической документацией; - организация рабочего места в соответствии с видом технического обслуживания перед выездом и при выполнении поездки; - соблюдение последовательности операций при выполнении работ по техническому обслужива- нию перед выездом и при выполнении поездки в соответствии с технологической инструкцией; - соблюдение требований охраны труда и экологи- ческой безопасности при проведении работ и соот- ветствии с установленной нормативно-техниче- ской документацией; - оформление путевой и товарно-транспортной учетной документации в соответствии с требова- ниями; - ведение учетной документации по техниче- скому обслуживанию; - оказание первой помощи пострадавшим при до- рожно-транспортных происшествиях в соответ- ствии с инструкциями; - применение средств пожаротушения в соответ- ствии с инструкцией. |  |  |  |

Заключение о сформированности компетенций

| Профессиональные и общие компетенции | Заключение об их сформированности |
| --- | --- |
| ПК 5.1. Соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий |  |
| ПК 5.2. Управлять автомобилями категории «В», «С» |  |
| ПК 5.3. Управлять тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») |  |
| ПК 5.4. Оказывать первую медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |  |
| ПК 5.5. Выполнять сельскохозяйственные работы на тракторах и сельхоз-машинах различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |  |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-ных ситуациях. |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством и потребителями |  |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |  |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-сти |  |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |  |

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности

Дата	20

Подписи членов экзаменационной комиссии

Председатель комиссии:  _______   _________________  _________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                         (должность)

Члены комиссии:              _______   _________________  _________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                         (должность)

_______   _________________  _________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                         (должность)