МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| «Рассмотрено» на заседании МК технического цикла Протокол _1_«_1» 09 2022г. Председатель комиссии ____________ Н.Г. Шайдуллин | «Утверждаю» Директор ГАПОУ «ААПК» ___________ З.М. Давлетбаев от «__1_» __09_ 2022г. |
| --- | --- |
| «Согласовано» Гл. инженер ООО Агрофирма «Кырлай» _____________ Р.Ш. Сагдуллин « » ___________ 2022 г. | «Рекомендовано» Педагогическим советом ГАПОУ ААПК Протокол № _1_ от «1» _09_ 2022г . |

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ.01. Эксплуатация сельскохозяйственной техники

и оборудования

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по  специальности среднего профессионального  образования

35.02.16.  «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования»

2022 г.

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального  образования 35.02.16.  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и программы модуля ПМ.01. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования.

Организация-разработчик: ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

п .Урняк  Арского района Республики  Татарстан

Разработчик:

Мингазов Фарит Фоатович,  преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Общие положения                                                                                                                                4

2. Показатели оценки результатов освоения профессионального модуля, формы и методы

контроля и оценки                                                                                                                                4

3. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля                                        12

4.Контрольно-оценочные материалы                                                                                                     13

4.1. Текущий контроль                                                                                                                             13

4.2. Промежуточный контроль                                                                                                                21

4.3. Итоговый контроль по профессиональному модулю                                                                    31

5. Материально-техническое обеспечение                                                                                            46

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности: Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по модулю. Итогом экзамена по модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен, / не освоен».

2.ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

  - Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 1

| Профессиональные компетенции, формируемые в рамках модуля | Оцениваемые знания, умения и действия | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы. ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения по повышению эффективности ее использования в организации. | Знает: - основные типы сельскохозяй-ственной техники и области ее применения; - технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; - состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой; - нормативную и техническую документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; - единую систему конструк-торской документации; - Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. | Тестирование Собеседование Экзамен | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Умеет: - использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; - правильно оформлять документы по приемке сельскохозяйственной техники. | Лабораторная работа Ролевая игра Ситуационная задача Практическая работ Экзамен | Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Действия: - проверяет наличие комплекта технической документации; - распаковывает сельскохозяй-ственную технику и ее составные части; - проверяет комплектность сельскохозяйственной техники; - монтирует и собирает сельскохозяйственную техники в соответствии с эксплуатационными документами; - запускает, регулирует, комплексно апробируете и обкатывает сельскохозяйственную технику; - оформляет документы о приемке сельскохозяйственной техники. | Практическая работа Виды работ на практике Зачет Дифференцированный зачет | Экспертное наблюдение |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. | Знает: - технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники и оборудования; - нормативную и техническую документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования; - единую систему конструктор-ской документации; - назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ; - Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности - порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования | Тестирование Собеседование Экзамен | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Умеет: - читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; - подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; - визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов; - осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; - определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники; - -- оформлять соответствующие заявки; - документально оформлять результаты проделанной работы | Лабораторная работа Ролевая игра Ситуационная задача Практическая работа Экзамен | Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Действия - осматривает, очищает, смазывает, закрепляет, проверяет и регулирует детали и узлы сельскохозяйственной техники и оборудования, заменяет и заправляет технические жидкости в соответствии с эксплуатационными документами; - оформляет заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования; - оформляет документы о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования. | Практическая работа Виды работ на практике Зачет Дифференцированный зачет | Экспертное наблюдение |
| ПК 1.6. Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники. ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций, обосновывать режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю. ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин. ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных операций средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в соответствии с технологическими картами. | Знает: - порядок анализа технологических карт на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций; - алгоритм определения условий работы сельскохозяйственной техники; - порядок подбора сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции, в том числе выбора обоснования; расчета состава и комплектования агрегата; - алгоритм настройки и регулировки сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции; - порядок подбора режимов работы, выбора и обоснования способов движения сельскохозяйственной техники; - последовательность расчета эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники; - порядок контроля и оценки качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции; - последовательность оформления документов по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. | Тестирование Собеседование Экзамен | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Умеет: - анализировать технологические карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций; - определять условия работы сельскохозяйственной техники; - подбирать сельскохозяйственную технику для выполнения технологической операции, в том числе выбирать, обосновывать, рассчитывать состав и комплектование агрегата; - настраивать и регулировать сельскохозяйственную технику для выполнения технологической операции; - подбирать режимы работы, выбирать и обосновывать способы движения сельскохозяйственной техники; - рассчитывать эксплуатационные показатели при работе сельскохозяйственной техники; - контролировать и оценивать качество выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции; - оформлять документы по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. | Ролевая игра Ситуационная задача Практическая работа экзамен | Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Действия - анализирует технологические карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций; - определяет условия работы сельскохозяйственной техники; - подбирает сельскохозяйственную технику для выполнения технологической операции, в том числе выбирает, обосновывает, рассчитывает состав и комплектование агрегата; - настраивает и регулирует сельскохозяйственную технику для выполнения технологической операции; - подбирает режимы работы, выбирает и обосновывает способы движения сельскохозяйственной техники; - рассчитывает эксплуатационные показатели при работе сельскохозяйственной техники; - контролирует и оценивает качество выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции; - оформляет документы по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. | Практическая работа Виды работ на практике Зачет Дифференцированный зачет | Экспертное наблюдение |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица 2

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к Приказ Минпросвещения различным контекстам. | Обучающийся: - составляет план учебной работы или эксперимента, исходя из поставленной цели; - понимает и соблюдает последовательность действий по индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи в отведенное время; - делает выводы о рациональности приемов практической деятельности; - сравнивает разные способы выполнения учебной и практической деятельности; - выполняет сравнительную характеристику альтернативных способов решения поставленной задачи; - отслеживает свои ошибки по ходу работы; - предлагает способы устранения ошибок; - может исправить ошибку по ходу проведения лабораторной работы или выполняемой практической работы; - осуществляет контроль выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - принимает на себя ответственность за результаты учебной деятельности; - приводит примеры использования конкретных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности; - анализирует инновации в производственной отрасли; - анализирует рабочую ситуацию, дает оценку достигнутых результатов и вносит коррективы в деятельность на их основе. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образователь-ной программы. Экспертное наблюдение. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Обучающийся: - находит необходимую книгу или статью, пользуясь библиографическими списками, каталогами, открытым доступом к книжным полкам; - работает с основными компонентами текста учебника или учебного пособия: оглавлением, учебным текстом, вопросами и заданиями, иллюстрациями, схемами, таблицами; - осуществляет поиск информации в сети Интернет; - проводит обработку и интерпретацию полученной информации, в том числе с использованием компьютерных программ; - владеет различными видами устного пересказа учебного текста, письменного изложения учебного текста в соответствии с заданием; - составляет план учебного текста, конспект текста; - выделяет значимое в блоке учебной информации; - выделяет существенное содержание в технических инструкциях, технологических регламентах; - составляет вопросы по учебному тексту, блоку учебной или профессиональной информации; - разбивает проблему на совокупность более простых профессиональных проблем; - составляет на основании письменного текста таблицы, схемы, графики. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Обучающийся: - осознает и озвучивает значимость будущей профессии и ее место в структуре отрасли; - проявляет осознание важности обучения профессии; - формулирует преимущества выбранной профессии; - участвует в обсуждении вопросов будущей профессиональной деятельности; - проявляет интерес к деятельности профильных предприятий и учреждений; - перечисляет предприятия, имеющих в штате будущую профессию; типы и организационные формы предприятий отрасли; - называет условия работы по будущей профессии; - самостоятельно знакомится с возможностями трудоустройства; - планирует траекторию профессионального образования; - планирует развитие будущей профессиональной деятельности; - осознает значимость знаний, умений, навыков учебной деятельности; - проявляет устойчивое желание овладеть профессиональными знаниями и умениями; - устойчиво проявляет самостоятельность при решении учебных задач; - критически высказывается о результатах собственной учебной деятельности; - оценивает влияние педагогов, сокурсников на формирование собственного суждения; - целенаправленно анализирует различные точки зрения с тем, чтобы вынести собственное суждение; - самостоятельно оценивает свою учебную деятельность, сравнивая ее с деятельностью других обучающихся, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами; - осознает свои способности, понимает свои возможности и ограничения в учебной деятельности; - определяет проблемы собственной учебной деятельности и устанавливает из причины; - строит жизненные планы в соответствии с собственными интересами и убеждениями; - ставит общие и частные цели самообразовательной деятельности; - формирует устойчивое и последовательное жизненное кредо; - владеет навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умеет различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной и производственной деятельности и реальной жизни; - умеет применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); - умеет разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; - проявляет способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; - знает особенности современного рынка труда, владеет этикой трудовых отношений; - умеет принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивает и принимает ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Обучающийся: - перечисляет основные правила и нормы делового общения; - подчиняется внутриколледжному распорядку и правилам поведения; - умеет регулировать свое эмоциональное состояние; - умеет работать с любым партнером; - осознает особенности своего темпа работы и темпа работы других обучающихся; - проявляет стремление к сотрудничеству в групповой деятельности; - организует деятельность других обучающихся при выполнении практического задания; - проявляет готовность помочь другим обучающимся в решении учебных и производственных задач; - делает доклад, взаимодействует в различных организационных формах диалога и поли лога; - умеет отстаивать свою точку зрения на проблему; - проявляет готовность к пересмотру своих суждений и изменению образа действий в свете убедительных аргументов; - проявляет восприимчивость к потребностям других людей, проблемам общественной жизни; - добровольно вызывается выполнить общественное поручение. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Обучающийся: - демонстрирует сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применяет знания о них в речевой практике; - владеет навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; - владеет умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; - владеет умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Обучающийся: - проявляет российскую гражданскую идентичность, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); - проявляет готовность к служению Отечеству, его защите; - осознает свои конституционные права и обязанности, - уважает закон и правопорядок, - осознанно принимает традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; - демонстрирует нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; - проявляет ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; - демонстрирует толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Обучающийся: - демонстрирует сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; - демонстрирует сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; - осознает гражданские права и обязанности в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; - владеет умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, производственной деятельности; - разрабатывает и реализует проекты экологически ориентированной социальной и производственной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; - владеет основными мерами защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правилами поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; - умеет предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; - умеет применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и производственной деятельности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Обучающийся: - проявляет принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - проявляет бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; - демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; - умеет использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); - владеет современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеет основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; - владеет физическими упражнениями разной функциональной направленности, использует их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности - соблюдает правила охраны труда и техники безопасности при выполнении практических и производственных работ; - умеет оказывать первую помощь. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Обучающийся: - оформляет тетради и письменные работы (рефераты, письменные экзаменационные работы и др.) в соответствии с предъявляемыми требованиями; - самостоятельно оформляет отчет, включающий описание процесса экспериментальной или практической работы, ее результаты и выводы в соответствии с поставленными целями; - работает с основными компонентами текста технических инструкций и регламентов: оглавлением, текстом, иллюстрациями, схемами, таблицами; - проводит обработку и интерпретацию информации технических инструкций и регламентов, в том числе на иностранном языке и с использованием компьютерных программ; - принимает и сдает смену на рабочем месте с оформлением соответствующих документов (журналов, актов, и т.д.); - оформляет документы первичной отчетности на рабочем месте (режимный лист, журналы учета и т.д.); - самостоятельно составляет документы по ведению служебной переписки (заявление, докладная записка, объяснительная и т.д.) |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, а так же личностного развития

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». | - демонстрирует интерес к будущей профессии; - оценивает собственные продвижения, личностное развития; - показывает положительную динамику в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; - демонстрирует ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; - проявляет высокопрофессиональную трудовую активность; - участвует в исследовательской и проектной работе; - участвует в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях | Оценка по результатам освоения учебных циклов образовательной программы СПО и накопительной системы оценки результатов воспитания (мониторинг, портфолио). |
| ## ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. |  |  |
| ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. |  |  |

3.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Таблица 3

| Элемент модуля | Формы и методы оценивания по видам контроля |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| МДК.01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин | Решение тестовых батарей, устные и письменные ответы обучающихся на занятиях, подготовка и защита рефератов по заданным темам курсов. | Экзамен. Устный ответ обучающихся на вопросы экзаменационных билетов. |
| МДК.01.02. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ. | Решение тестовых батарей, устные и письменные ответы обучающихся на занятиях, подготовка и защита рефератов по заданным темам курсов. защита курсового проекта | Защита курсового проекта Дифференцированный зачет. |
| УП.01. Учебная практика. | Оценка выполнения практических работ в период учебной практики. | Дифференцированный зачет. Оценка выполнения практических работ. |
| ПП.01. Производственная практика. | Оценка выполнения практических работ в период производственной практики. | Дифференцированный зачет. Защита отчета по поиз-водственной практике. |
| ПМ. 01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование сборочных единиц | Решение тестовых батарей, устные и письменные ответы обучающихся на занятиях, подготовка и защита рефератов по заданным темам курсов. Оценка выполнения практических работ в период учебной практики. Оценка выполнения практических работ в период производственной практики. | Экзамен по модулю - оценка выполнения практических работ на итоговом экзамене по модулю. |

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Текущий контроль

4.1.1. Банк тестовых заданий II уровня по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

| №№ п/п | Вопросы | «Р» |
| --- | --- | --- |
| 1. | Колесная формула автомобиля ГАЗ-3307. | 1 |
| 2. | Колесная формула трактора МТЗ-82. | 1 |
| 3. | Виды тракторов по типу остова. | 3 |
| 4. | Виды автомобилей по назначению. | 3 |
| 5. | Виды автомобилей по типу шасси. | 2 |
| 6. | Виды автомобилей по типу двигателя. | 3 |
| 7. | Виды тракторов по конструкции ходовой части. | 2 |
| 8. | Виды тракторов по назначению. | 3 |
| 9. | Виды автомобилей по грузоподъемности. | 5 |
| 10. | Признаки основной квалификации грузовых автомобилей. | 4 |
| 11. | Основные части трактора. | 6 |
| 12. | Основные части автомобиля. | 6 |
| 13. | Виды двигателей внутреннего сгорания по способу смесеобразования. | 2 |
| 14. | Классификация двигателей внутреннего сгорания по способу воспламенения горючей смеси. | 2 |
| 15. | Классификация двигателей внутреннего сгорания по числу тактов рабочего цикла. | 2 |
| 16. | Классификация двигателей внутреннего сгорания по способу охлаждения. | 2 |
| 17. | Классификация двигателей внутреннего сгорания по виду применяемого топлива. | 3 |
| 18. | Классификация двигателей внутреннего сгорания по способу расположению цилиндров. | 4 |
| 19. | Классификация двигателей внутреннего сгорания по числу цилиндров. | 2 |
| 20. | Показатели, характеризующие работу двигателя внутреннего сгорания. | 4 |
| 21. | Название крайних положений поршня в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. | 2 |
| 22. | Последовательность протекания тактов в цилиндре четырехтактного двигателя вну-треннего сгорания. | 4 |
| 23. | Наименование механизмов двигателей внутреннего сгорания. | 2 |
| 24. | Наименование систем дизельных двигателей внутреннего сгорания. | 4 |
| 25. | Наименование систем бензиновых двигателей внутреннего сгорания. | 5 |
| 26. | Основные части остова двигателя. | 5 |
| 27. | Две группы деталей кривошипно-шатунного механизма двигателей. | 2 |
| 28. | Наименование шеек коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. | 2 |
| 29. | Составные части шатуна двигателя внутреннего сгорания. | 6 |
| 30. | Назначение шатуна. | 2 |
| 31. | Группы ремонтных размеров гильз и поршней двигателей внутреннего сгорания. | 3 |
| 32. | Виды поршневых колец по назначению. | 2 |
| 33. | Назначение компрессионных колец. | 2 |
| 34. | Назначение маслосъемных колец. | 2 |
| 35. | Назначение маховика двигателя внутреннего сгорания. | 2 |
| 36. | Назначение меток на маховике двигателя СМД-62. | 2 |
| 37. | Необходимость зазора между поршнем и цилиндром в двигателе. | 2 |
| 38. | Правила установки замков колец на поршнях двигателей. | 2 |
| 39. | Признаки снижения мощности двигателя. | 3 |
| 40. | Причины внезапной остановки работающего двигателя. | 2 |
| 41. | Назначение газораспределительного механизма двигателя. | 3 |
| 42. | Отличие распределительных валов разных двигателей. | 5 |
| 43. | Материалы, из которых изготовлены распределительные шестерни. | 3 |
| 44. | Назначение направляющей втулки клапана. | 2 |
| 45. | Назначение пружин клапанов. | 2 |
| 46. | Виды толкателей штанг по конструкции. | 3 |
| 47. | Назначение системы охлаждения двигателя. | 2 |
| 48. | Основные части радиатора охлаждения. | 3 |
| 49. | Приборы для контроля температуры охлаждающей жидкости в системе. | 2 |
| 50. | Назначение термостата в системе охлаждения двигателя. | 1 |
| 51. | Назначение паровоздушного клапана. | 1 |
| 52. | Способы регулирования теплового режима в системе охлаждения двигателя тракторов. | 2 |
| 53. | Назначение смазочной системы. | 3 |
| 54. | Важные свойства моторных масел. | 4 |
| 55. | Детали двигателя, смазывающиеся под давлением. | 4 |
| 56. | Способы смазывания деталей двигателя при комбинированной смазочной системе. | 3 |
| 57. | Причины пониженного давления масла в смазочной системе. | 5 |
| 58. | Периодичность замены масла в двигателе. | 1 |
| 59. | Назначение системы питания бензинового двигателя. | 4 |
| 60. | Назначение системы питания дизельного двигателя. | 4 |
| 61. | Ступени очистки комбинированного воздухоочистителя. | 3 |
| 62. | Составные части шасси тракторов и автомобилей. | 3 |
| 63. | Составные части трансмиссии гусеничного трактора. | 7 |
| 64. | Составные части трансмиссии колесного трактора. | 7 |
| 65. | Составные части трансмиссии грузового автомобиля. | 6 |
| 66. | Назначение сцепления на тракторах и автомобилях. | 3 |
| 67. | Классификация сцеплений по числу трущихся элементов. | 3 |
| 68. | Классификация сцеплений в зависимости от условий работы. | 2 |
| 69. | Классификация сцеплений в зависимости от числа передаваемых потоков. | 2 |
| 70. | Классификация сцеплений в зависимости от привода выключения. | 4 |
| 71. | Основные элементы ведущей части сцепления. | 4 |
| 72. | Основные элементы ведомой части сцепления. | 2 |
| 73. | Составные части механического привода выключения сцепления. | 5 |
| 74. | Назначение демпфера. | 1 |
| 75. | Работоспособность сцепления определяется. | 2 |
| 76. | Изнашивание ведомых дисков определяют. | 1 |
| 77. | Характеристика сцепления автомобиля ГАЗ-3307. | 4 |
| 78. | Характеристика сцепления автомобиля ЗиЛ-130. | 4 |
| 79. | Характеристика сцепления трактора МТЗ-80. | 4 |
| 80. | Характеристика сцепления трактора ДТ-75МВ. | 4 |
| 81. | Характеристика сцепления трактора Т-150К. | 4 |
| 82. | Назначение тормозка в сцеплении тракторов ДТ-75МВ и Т-150К. | 1 |
| 83. | Причины неполного выключения сцепления. | 3 |
| 84. | Причины неполного включения сцепления. | 4 |
| 85. | Причины сильного нагрева сцепления при выключении. | 2 |
| 86. | Назначение коробки передач тракторов и автомобилей. | 4 |
| 87. | Классификация шестеренных (ступенчатых) коробок передач по числу валов. | 3 |
| 88. | Классификация шестеренных (ступенчатых) коробок передач по расположению валов. | 2 |
| 89. | Классификация шестеренных (ступенчатых) коробок передач по способу зацепления шестерен. | 2 |
| 90. | Классификация шестеренных (ступенчатых) коробок передач по способу переключения передач. | 2 |
| 91. | Классификация шестеренных (ступенчатых) коробок передач по типу механизма пере-ключения передач. | 5 |
| 92. | Классификация шестеренных (ступенчатых) коробок передач по числу передач или ступеней переднего хода. | 3 |
| 93. | Классификация шестеренных (ступенчатых) коробок передач по числу подвижных ше-стерен (кареток). | 3 |
| 94. | Классификация шестеренных (ступенчатых) коробок передач по конструктивномуис-полнению. | 2 |
| 95. | Условное разделение передач сельскохозяйственных тракторов на группы. | 3 |
| 96. | Составные части простейшей коробки передач. | 6 |
| 97. | Назначение замкового устройства (замка) механизма переключения передач. | 1 |
| 98. | Назначение фиксирующего устройства (фиксатора) механизма переключения передач. | 2 |
| 99. | Назначение синхронизатора инерционного типа в коробках передач. | 3 |
| 100. | Преимущества механических коробок передач с переключением без разрыва потока мощности. | 6 |
| 101. | Характеристика коробки переключения передач автомобиля ГАЗ-3307. | 6 |
| 102. | Характеристика коробки переключения передач автомобиля ЗиЛ-130. | 6 |
| 103. | Назначение раздаточной коробки автомобилей. | 3 |
| 104. | Неисправности коробок переключения передач и раздаточных коробок. | 7 |
| 105. | Причины самопроизвольного выключения передач. | 3 |
| 106. | Причины затрудненного включения передач. | 7 |
| 107. | Причины одновременного включения двух передач. | 1 |
| 108. | Причины повышенного шума в коробке передач при движении. | 5 |
| 109. | Виды промежуточных соединений по конструкции. | 2 |
| 110. | Назначение промежуточных соединений. | 1 |
| 111. | Назначение карданной передачи. | 3 |
| 112. | Виды карданных передач по числу шарниров на валу. | 2 |
| 113. | Назначение промежуточной опоры. | 1 |
| 114. | Причины подтекания масла из коробки передач. | 2 |
| 115. | Причина чрезмерного нагрева коробки передач при движении. | 2 |
| 116. | Составные части ведущего моста колесного трактора. | 5 |
| 117. | Составные части ведущего моста грузового автомобиля. | 4 |
| 118. | Составные части ведущего моста гусеничного трактора. | 5 |
| 119. | Назначение главной передачи в трансмиссии. | 2 |
| 120. | Виды главных передач. | 2 |
| 121. | Виды одинарных главных передач. | 2 |
| 122. | Назначение дифференциала. | 2 |
| 123. | Составные части дифференциала. | 4 |
| 124. | Составные части конечной передачи трактора ДТ-74МВ. | 1 |
| 125. | Составные части планетарного механизма поворота гусеничного трактора ДТ-75МВ. | 4 |
| 126. | Назначение колесных редукторов на тракторе Т-150К. | 2 |
| 127. | Составные части конечной передачи трактора Т-150К. | 4 |
| 128. | Причины увода гусеничного трактора ДТ-75МВ в сторону на ровном участке. | 3 |
| 129. | Причины плохого поворота гусеничного трактора ДТ-75МВ. | 3 |
| 130. | Составные элементы ходовой части тракторов и автомобилей. | 3 |
| 131. | Назначение остова тракторов и автомобилей. | 1 |
| 132. | Виды остовов у колесных тракторов. | 3 |
| 133. | Назначение подвески на тракторах и автомобилях. | 2 |
| 134. | Назначение движителя. | 1 |
| 135. | Основные элементы ходовой части трактора МТЗ-80/82. | 4 |
| 136. | Основные элементы ходовой части трактора ДТ-75МВ. | 3 |
| 137. | Необходимость схождения колес. | 1 |
| 138. | Назначение амортизаторов. | 1 |
| 139. | Группы колес по назначению. | 3 |
| 140. | Основные части пневматической шины грузового автомобиля. | 3 |
| 141. | Основные части покрышки. | 4 |
| 142. | Преимущества гусеничного трактора перед колесным трактором. | 3 |
| 143. | Основные части движителя гусеничного трактора. | 7 |
| 144. | Прогиб гусеничной цепи трактора ДТ-75МВ | 1 |
| 145. | Назначение рулевого управления тракторов и автомобилей. | 1 |
| 146. | Основные части рулевого управления. | 2 |
| 147. | Типы рулевых механизмов. | 4 |
| 148. | Масло в корпус рулевого механизма грузового автомобиля ГАЗ-3307. | 1 |
| 150. | Назначение гидроусилителя руля. | 1 |
| 151. | Неисправности в рулевом управлении, запрещающие дальнейшую эксплуатацию трактора или автомобиля. | 5 |
| 152. | Назначение тормозной системы тракторов и автомобилей. | 3 |
| 153. | Виды тормозных систем, применяемые на современных тракторах и автомобилях. | 3 |
| 154. | Составные части тормозной системы. | 2 |
| 155. | Тормоза по месту их установки. | 2 |
| 156. | Назначение тормозного привода. | 1 |
| 157. | Типы тормозных приводов по принципу действия. | 4 |
| 158. | Типы тормозных механизмов. | 3 |
| 159. | Марки тормозных жидкостей. | 5 |
| 160. | Назначение стояночного тормоза. | 2 |
| 161. | Основные причины неполного торможения колес. | 5 |
| 162. | Основные причины неодновременного действия колесных тормозов. | 2 |
| 163. | Рабочее оборудование на тракторах. | 5 |
| 164. | Назначение рабочего оборудования тракторов. | 1 |
| 165. | Назначение гидравлической навесной системы. | 1 |
| 166. | Группы оборудования тракторов и автомобилей. | 2 |
| 167. | Составные части гидравлической системы тракторов. | 5 |
| 168. | Назначение запорных устройств соединительных муфт с самозапирающимися клапа-нами. | 1 |
| 169. | Виды маслопроводов, применяемых в гидросистеме тракторов. | 2 |
| 170. | Назначение масляного бака гидросистемы тракторов. | 2 |
| 171. | Составные части масляного бака гидросистемы тракторов. | 5 |
| 172. | Метки на масломерной линейке масляного бака гидросистемы трактора МТЗ-80/82. | 3 |
| 173. | Марки рабочих жидкостей для РАГС. | 4 |
| 174. | Тип масляных насосов, применяемых в гидросистемах, изучаемых тракторов. | 1 |
| 175. | Масляный насос НШ-32Л. | 3 |
| 176. | Составные части гидронасоса типа НШ. | 5 |
| 177. | Назначение гидроцилиндров в гидросистеме тракторов. | 3 |
| 178. | Основные детали силового гидроцилиндра. | 8 |
| 179. | Назначение гидрораспределителя. | 2 |
| 180. | Положения золотника гидрораспределителя. | 4 |
| 181. | Клапаны гидрораспределителя тракторов. | 3 |
| 182. | Составные части перепускного клапана гидрораспределителя тракторов. | 6 |
| 183. | Составные части предохранительного клапана гидрораспределителя тракторов. | 6 |
| 184. | Назначение механизма навески тракторов. | 3 |
| 185. | Составные части механизма навески. | 7 |
| 186. | Положения механизма навески тракторов. | 2 |
| 187. | Неисправности гидросистемы тракторов. | 6 |
| 188. | Навесное оборудование не поднимается или поднимается медленно. Причины. | 6 |
| 189. | Навесное орудие не удерживается в поднятом положении. Причины. | 4 |
| 190. | Причины резкого опускания навесного орудия. | 1 |
| 191. | Причины вспенивания масла в баке гидросистемы трактора при работе. | 2 |
| 192. | Причины повышенного нагрева масла в гидросистеме трактора при работе. | 4 |
| 193. | Причины отсутствия автоматического возврата золотника из положения «Подъем» после окончания подъема. | 4 |
| 194. | Назначение вала отбора мощности (ВОМ). | 1 |
| 195. | Типы ВОМ по месту их установки на тракторах. | 3 |
| 196. | Способы привода ВОМ трактора МТЗ-80/82 | 2 |
| 197. | Способы управления ВОМ тракторов. | 2 |
| 198. | Частота вращения независимого привода ВОМ трактора МТЗ-80/82 | 2 |
| 199. | Назначение вспомогательного оборудования. | 1 |
| 200. | Назначение лебедки. | 3 |
| 201. | Составные части лебедки. | 5 |
| 202. | Составные части кузова грузового автомобиля. | 2 |
| 203. | Составные части подъемного механизма автомобиля-самосвала. | 6 |
| 204. | Электрический ток. | 1 |
| 205. | Сила тока. | 1 |
| 206. | Единица измерения силы тока. | 1 |
| 207. | Электродвижущая сила (ЭДС). | 1 |
| 208. | Напряжение тока. | 1 |
| 209. | Единица измерения напряжения. | 1 |
| 201. | Группы веществ по способности проводить электрические заряды. | 2 |
| 211. | Проводники. | 4 |
| 212. | Непроводники. | 4 |
| 213. | Электрическое сопротивление. | 1 |
| 214. | Показатели, от которых зависит сопротивление. | 3 |
| 215. | Единица измерения электрического сопротивления. | 1 |
| 216. | Переменный ток. | 1 |
| 217. | Постоянный ток. | 1 |
| 218. | Соединение потребителей и источников тока. | 2 |
| 219. | Назначение электрической энергии на тракторах и автомобилях. | 7 |
| 220. | Источники электрической энергии на тракторах и автомобилях. | 2 |
| 221. | Назначение аккумуляторной батареи. | 2 |
| 222. | Аккумуляторные батареи, устанавливаемые на изучаемых тракторах и автомобилях. | 1 |
| 223. | 6СТ-50ЭМС. | 6 |
| 224. | Компоненты электролита. | 2 |
| 225. | Уровень электролита в аккумуляторной батарее. | 1 |
| 226. | Плотность электролита аккумуляторной батареи в нашей зоне. | 2 |
| 227. | Причины быстрого разряда аккумуляторной батареи. | 3 |
| 228. | Причины выплескивания электролита из вентиляционных отверстий аккумуляторов. | 3 |
| 229. | Причины быстрого понижения уровня электролита в аккумуляторной батарее. | 2 |
| 230. | Причины ускоренного саморазряда аккумуляторной батареи. | 3 |
| 231. | Генераторы, устанавливаемые на изучаемых тракторах и автомобилях. | 1 |
| 232. | Натяжение приводного ремня генератора на тракторах и автомобилях проверяют | 1 |
| 233. | Причины по которым генератор не дает тока или дает малый зарядный ток. | 4 |
| 234. | Причины изменения зарядного тока при постоянной частоте вращения коленчатого ва-ла двигателя и шум генератора. | 3 |
| 235. | Потребители электрической энергии на тракторах и автомобилях. | 5 |
| 236. | Получение тока высокого напряжения для создания искрового разряда на карбюратор-ных двигателях. | 2 |
| 237. | Назначение магнето высокого напряжения. | 2 |
| 238. | Нормальный зазор между полностью разомкнутыми контактами прерывателя магнето. | 1 |
| 239. | Типы систем батарейного зажигания на бензиновых двигателях автомобилей. | 3 |
| 240. | Составные части системы зажигания на бензиновых двигателях. | 6 |
| 241. | Назначение прерывателя-распределителя. | 2 |
| 242. | Автоматические регуляторы прерывателя-распределителя. | 2 |
| 243. | Нормальный зазор между полностью разомкнутыми контактами прерывателя-распре-делителя автомобиля. | 1 |
| 244. | Назначение катушки зажигания. | 1 |
| 245. | Назначение искровой свечи зажигания. | 1 |
| 246. | Нормальный зазор между центральным и боковыми электродами свечи зажигания на грузовых автомобилях. | 1 |
| 247. | Неисправности двигателя из-за нарушения работы системы зажигания. | 3 |
| 248. | Причины снижения мощности и экономичности двигателя. | 3 |
| 249. | Частота вращения коленчатого вала двигателя, обеспечивающая надежный пуск бензинового двигателя. | 1 |
| 250. | Виды стартеров по назначению. | 2 |
| 251. | Назначение муфты свободного хода стартера. | 1 |
| 252. | Приборы освещения. | 5 |
| 253. | Назначение фар на тракторах. | 3 |
| 254. | Составные части фары. | 7 |
| 255. | Виды ламп, применяемые в фарах машин. | 2 |
| 256. | Газы, применяемые в виде наполнителей. | 2 |
| 257. | Назначение габаритных фонарей. | 1 |
| 258. | Назначение указателей поворота. | 1 |
| 259. | Тип звукового сигнала, устанавливаемый на тракторах и автомобилях. | 1 |
| 260. | Назначение контрольно-измерительных приборов на тракторах и автомобилях. | 6 |

4.1.2. Перечень лабораторно-практических работ по МДК 01.01. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

| Практические занятия по МДК 01.01. |  |
| --- | --- |
| № | Наименование заданий |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. | Изучение устройства кривошипно-шатунного механизма двигателей тракторов и автомобилей. Изучение устройства газораспределительного механизма двигателей тракторов и автомобилей. Изучение устройства системы охлаждения двигателей тракторов и автомобилей. Изучение устройства смазочной системы двигателей тракторов и автомобилей. Изучение устройства системы питания двигателей тракторов и автомобилей. Изучение устройства сцепления тракторов и автомобилей. Изучение устройства коробок передач тракторов и автомобилей. Изучение устройства ведущих мостов автомобилей и колесных тракторов. Изучение устройства ведущих мостов гусеничных тракторов. Изучение устройства ходовой части автомобилей и колесных тракторов. Изучение устройства ходовой части гусеничных тракторов. Изучение устройства рулевого управления колесных тракторов и автомобилей. Изучение устройства тормозных систем колесных тракторов и автомобилей. Изучение устройства гидравлической навесной системы тракторов. Изучение устройства рабочего оборудования тракторов и автомобилей. Изучение устройства вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. Изучение устройства источников электрической энергии на тракторах и автомобилях. Изучение устройства потребителей электрической энергии на тракторах и автомобилях. Изучение устройства комплекса машин для основной обработки почвы. Изучение устройства комплекса машин для предпосевной обработки почвы Изучение устройства комплекса машин для посева сельскохозяйственных культур. Изучение устройства комплекса машин для посадки сельскохозяйственных культур. Изучение комплекса машин для внесения минеральных удобрений. Изучение устройства комплекса машин для внесения органических удобрений. Изучение устройства комплекса машин и оборудования для химической защиты растений. Изучение устройства комплекса машин для заготовки кормов. Изучение устройства жаток и подборщиков зерноуборочных комбайнов. Изучение устройства молотилки и сепараторов очистки зернового вороха зерноуборочных комбайнов. Изучение устройства сепараторов очистки соломистого вороха зерноуборочных комбайнов. Изучение устройства гидравлической системы зерноуборочных комбайнов. Изучение устройства очистителей вороха зерна и семяочистительных машин. Изучение устройства зерноочистительно-сушильных комплексов и пунктов. Изучение устройства комплекса машин для возделывания кукурузы. Изучение устройства комплекса машин и оборудования для возделывания картофеля. Изучение устройства комплекса машин и оборудования для возделывания свеклы. Изучение устройства комплекса машин и оборудования для мелиоративных работ орошения. Изучение устройства комплекса машин и оборудования для механизации животноводческих ферм. Изучение устройства комплекса погрузочно-разгрузочных машин и оборудования. Изучение устройства транспортных средств. |
| Практические занятия по МДК 01.02. |  |
| № | Наименование заданий |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Расчёт мощностных и тяговых показателей тракторов. Построение тяговой характеристики трактора. Построение регулировочной характеристики трактора. Определение технологических и эксплуатационных показателей машинно-тракторных агрегатов. Расчет тягового агрегата. Расчет агрегатов с известным числом машин в агрегате. Расчёт тягово-приводного агрегата. Расчет пахотных агрегатов. Расчет разбрасывателей удобрений, опыливателей и опрыскивателей. Расчет посевных и посадочных агрегатов. Расчет уборочного агрегата. Расчет кинематических характеристик агрегата и рабочего участка. Определение производительности машинно-тракторного агрегата. Определение прямых эксплуатационных и приведенных затрат. Определение объёма механизированных работ. Распределение работ по календарным срокам и определение продолжительности отдельных операций. Составление сводного плана механизированных работ. Составление плана годовой загрузки тракторов. |

4.1.3. Перечень производственных работ по учебной практике и практике по профилю специальности

| №№ п/п | Виды работ по УП 01. |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | Выполнение монтажа и сборки механизмов и систем двигателей внутреннего сгорания тракторов и автомобилей. Выполнение монтажа и сборки трансмиссий и ходовой части тракторов и автомобилей. Выполнение монтажа и сборки механизмов управления тракторов и автомобилей. Выполнение монтажа и сборки рабочего оборудования тракторов. Выполнение монтажа и сборки системы электрического оборудования тракторов. Выполнение монтажа и сборки машин и орудий для основной и предпосевной обработки почвы. Выполнение монтажа и сборки посевных и посадочных машин. Выполнение монтажа и сборки машин для внесения удобрений и химической защиты растений. Выполнение монтажа и сборки машин для заготовки кормов. Выполнение монтажа и сборки зерноуборочных комбайнов и машин для послеуборочной обработки зерна. Выполнение монтажа и сборки машин для уборки корнеклубнеплодов. Выполнение монтажа и сборки машин для мелиоративных работ и орошения. Выполнение монтажа и сборки машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм. Выполнение монтажа и сборки машин и оборудования для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для основной и предпосевной обработки почвы. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для посева и посадки сельскохозяйственных культур. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для внесения минеральных и органических удобрений. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для химической защиты растений и обработки семян. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для заготовки кормов. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых и зернобобовых культур и послеуборочной обработки зерна. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки корнеплодов и клубнеплодов. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для мелиоративных работ и орошения. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для обслуживания животноводческих ферм. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Дифференцированный зачет |

| # № | # Виды работ по ПП 01. |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. | Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. Составление соответствующей документации. Работа на машинном дворе: монтаж и сборка новых и отремонтированных тракторов и автомобилей; разборка списанных машин; подготовка машин к работе; участие в постановке машин на хранение; работа в качестве слесаря по ремонту тракторов и автомобилей. Составление соответствующей документации. Работа на машинном дворе: комплектование, монтаж и сборка новых сельскохозяйственных машин; разборка списанных машин; подготовка машин к работе; участие в постановке машин на хранение; работа в качестве слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники. Составление соответствующей документации. Работа по обслуживанию животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик: монтаж и сборка новых машин, проверка технического состояния оборудования для водоснабжения, кормления животных и птицы, уборки навоза, доения коров, разборка списанных машин. Составление соответствующей документации Комплектование машинно-тракторных агрегатов для основной обработки почвы. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для предпосевной обработки почвы. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для посева сельскохозяйственных культур. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для посадки сельскохозяйственных культур. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для внесения минеральных удобрений. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для внесения органических удобрений. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для химической защиты растений и обработки семян. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для заготовки грубых кормов. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для заготовки сочных кормов. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки зерновых и зернобобовых культур. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для послеуборочной обработки зерна. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки клубнеплодов. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для уборки корнеплодов. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для мелиоративных работ и орошения. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для обслуживания животноводческих ферм. Комплектование машинно-тракторных агрегатов для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. Оформление документов о прохождении производственной практики. Дифференцированный зачет |

4. 2. Промежуточная аттестация

4.2.1. Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке МДК 01.01. «Назначение  и общее устройство  тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин».

Форма контроля  и оценивания промежуточной аттестации по МДК 01.01. «Назначение  и общее устройство  тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин» – устный экзамен по вопросам экзаменационных билетов.

Перечень экзаменационных вопросов для оценки освоения МДК 01.01. «Назначение  и общее устройство  тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин»:

1. Назначение и общее устройство кривошипно-шатунного механизма двигателя.

2. Назначение и общее устройство муфты сцепления трактора МТЗ-80.

3. Назначение и общее устройство газораспределительного механизма двигателя.

4. Назначение и общее устройство муфты сцепления автомобиля ГАЗ-3307.

5. Назначение и общее устройство смазочной системы двигателя ЗМЗ-53.

6. Назначение и общее устройство коробки передач трактора МТЗ-80.

7. Назначение и общее устройство системы питания двигателя Д-240.

8. Назначение и общее устройство коробки передач тракторов Т-150К.

9. Назначение и общее устройство воздухоочистителя системы питания двигателя Д-240.

10. Назначение и общее устройство ходовой части трактора МТЗ-80.

11. Назначение и общее устройство форсунки ФД-22.

12. Назначение и общее устройство рулевого управления трактора МТЗ-82.

13. Назначение и общее устройство системы охлаждения двигателя Д-240Л.

14. Назначение и общее устройство ведущего моста трактора МТЗ-80.

15. Назначение и общее устройство топливного насоса высокого давления двигателя Д-240.

16. Назначение и общее устройство ходовой части трактора ДТ-75М.

17. Назначение и общее устройство системы питания двигателя ЗМЗ-53.

18. Назначение и общее устройство ходовой части автомобиля ГАЗ-3307.

19. Назначение и общее устройство воздухоочистителя системы питания двигателя ЗМЗ-53.

20. Назначение и общее устройство рулевого управления автомобиля ГАЗ-3307.

21. Назначение и общее устройство воздухоочистителя сухого типа двигателя Д-260.

22. Назначение и общее устройство тормозов трактора МТЗ-80.

23. Назначение и общее устройство подкачивающей помпы двигателя Д-240.

24. Назначение и общее устройство тормозной системы трактора Т-150К.

25. Назначение и общее устройство газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-53.

26. Назначение и общее устройство комбинированного тормозного крана.

27. Назначение и общее устройство карбюратора К-06.

28. Назначение и общее устройство колесного тормозного механизма трактора Т-150К.

29. Назначение и общее устройство механизмов и систем двигателя внутреннего сгорания.

30. Назначение и общее устройство трансмиссий тракторов и автомобилей.

31. Рабочий цикл четырехтактного двигателя внутреннего сгорания.

32. Назначение и общее устройство балансирной каретки ходовой части трактора ДТ-75М.

33. Рабочий цикл двухтактного двигателя внутреннего сгорания.

34. Назначение и общее устройство механизма поворота трактора ДТ-75М.

35. Назначение и общее устройство двигателя ПД-10У.

36. Назначение и общее устройство заднего моста трактора ДТ-75М.

37. Назначение, общее устройство клапанов смазочной системы двигателя ЗМЗ-53.

38. Назначение и общее устройство муфты сцепления трактора Т-150К.

39. Назначение и общее устройство фильтра тонкой очистки топлива двигателя А-41М.

40. Классификация коробок передач тракторов и автомобилей.

41. Назначение и общее устройство системы смазки двигателя Д-240.

42. Классификация муфт сцеплений тракторов и автомобилей.

43. Классификация двигателей внутреннего сгорания.

44. Назначение и общее устройство коробки передач трактора ДТ-75М.

45. Назначение и общее устройство топливного насоса системы питания двигателя ЗМЗ-53.

46. Назначение и общее устройство тормозной системы автомобиля ГАЗ-3307.

47. Назначение и общее устройство турбокомпрессора двигателя СМД-62.

48. Назначение и общее устройство раздаточной коробки трактора МТЗ-82.

49. Назначение и общее устройство силовой передачи двигателя ПД-10У.

50. Назначение и общее устройство ведущего моста автомобиля ГАЗ-3307.

51. Назначение и классификация сельскохозяйственных машин и орудий.

52. Назначение, характеристика и общее устройство двухосных тракторных прицепов.

53. Назначение и классификация машин и орудий для основной обработки почвы.

54. Назначение, общее устройство и рабочий процесс погрузчика-копновоза КУН-10.

55. Назначение и классификация машин и орудий для предпосевной обработки почвы.

56. Назначение, общее устройство и рабочий процесс охладителей молока.

57. Назначение и классификация посевных машин.

58. Назначение, устройство и рабочий процесс доильных аппаратов и установок.

59. Назначение и классификация посадочных машин.

60. Назначение, общее устройство и рабочий процесс кормораздатчика.

61. Назначение и классификация машин для внесения удобрений.

62. Назначение, устройство и рабочий процесс измельчителя кормов.

63. Назначение и классификация машин для химической защиты растений.

64. Назначение, общее устройство, рабочий процесс кормодробилки.

65. Назначение и классификация машин для заготовки кормов.

66. Назначение, общее устройство и рабочий процесс дождевальных машин.

67. Назначение и классификация зерноуборочных комбайнов.

68. Назначение, устройство и рабочий процесс картофелекопателей КСТ-1,4 и КТН-2В.

69. Назначение и классификация машин для послеуборочной обработки зерна.

70. Назначение, устройство и рабочий процесс силосоуборочного комбайна КСК-100А.

71. Назначение и классификация зерноочистительных машин.

72. Назначение, устройство и рабочий процесс зерноочистительной машины ОВС-25.

72. Назначение, классификация  и общее устройство машин для сушки зерна.

73. Назначение, устройство и рабочий процесс зерноуборочного комбайна СК-5М.

74. Назначение, классификация  и общее устройство машин для уборки картофеля.

75. Назначение, общее устройство и рабочий процесс пресс-подборщика ПР-200.

76. Назначение, классификация и устройство машин для уборки кукурузы на силос.

77. Назначение, общее устройство и рабочий процесс граблей ГВК-6А.

78. Классификация машин и оборудования для механизации животноводческих ферм.

79. Назначение, общее устройство и рабочий процесс косилок КС-2,1 и КРН-2,1.

80. Назначение и классификация машин для прессования сена.

81. Назначение, общее устройство и рабочий процесс опрыскивателя ОПШ-15.

82. Назначение и классификация машин для заготовки рассыпного сена.

83. Назначение, общее устройство и рабочий процесс протравителя ПС-10.

84. Назначение и классификация машин и установок для орошения полей.

85. Назначение, общее устройство и рабочий процесс картофелесажалки СН-4Б.

86. Назначение, классификация установок для водоснабжения животноводческих ферм.

87. Назначение, общее устройство и рабочий процесс зерновой сеялки СЗ-3,6А.

88. Назначение и классификация машин для приготовления и раздачи кормов.

89. Назначение, общее устройство и рабочий процесс разбрасывателя РОУ-5.

90. Назначение и классификация доильных аппаратов и установок.

91. Назначение, общее устройство и рабочий процесс разбрасывателя НРУ-0,5.

92. Назначение и классификация оборудования первичной обработки молока.

93. Назначение, общее устройство и рабочий процесс культиватора КОН-2,8.

94. Назначение и классификация оборудования для удаления навоза.

95. Назначение, общее устройство и рабочий процесс культиватора КПС-4.

96. Назначение и классификация погрузочно-разгрузочных машин.

97. Назначение, общее устройство и рабочий процесс борон БЗСС-1,0;  БДТ-3.

98. Назначение и классификация транспортных средств.

99. Назначение, общее устройство и рабочий процесс плуга ПЛН-5-35.

100. Назначение, общее устройство и рабочий процесс культиватора КПИР-3,6.

4.2.2. Перечень вопросов для оценки освоения МДК 01.02. «Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ»:

Контрольные вопросы по разделу «Основы комплектования машинно-тракторных агрегатов»

1. Производственные процессы и условия применения МТА в сельском хозяйстве.

2. Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-80+ПЛН-3-35; ДТ-75М+ПЛН-4-35; Т-150К+ПЛН-5-35. Сделать выводы.

3. Производительность машинно-тракторных агрегатов.

4. Определить часовую и сменную производительность посевного агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и трех сеялок СЗ-3,6А; рабочая передача 3-я; длина гона 1500 м; время смены 7 часов.

5. Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов.

6.  Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-1221+ПЛН-4-35; МТЗ-1221+ПЛН-5-35. Сделать выводы.

7. Мощностные и тяговые показатели тракторов.

8. Определить ориентировочное число машин в посевном агрегате: трактор ДТ-75М и сеялка СЗ-3,6А; уклон местности 3%; передача 6-я.

9. Сопротивление сельскохозяйственных машин.

10. Определить фронт сцепки и ее тяговое сопротивление для посевного агрегата: трактор ДТ-75М и 3 сеялки СЗ-3,6А; уклон местности 3%.

11. Виды эксплуатационных затрат при работе машинно-тракторных агрегатов.

12. Определить сумму затрат на топливо и смазочные материалы при обработке трактором МТЗ-80 культиватором КРН-5,6 междурядья кормовой свеклы на площади 50 га.

13. Способы движения машинно-тракторных агрегатов в загоне и факторы его выбора.

14. Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-80+ПЛН-3-35; ДТ-75М+ПЛН-4-35; Т-150К+ПЛН-5-35. Сделать выводы.

15. Рабочее время смены и эффективность ее использования.

16. Определить часовую и сменную производительность посевного агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и трех сеялок СЗ-3,6А; рабочая передача 4-я; длина гона 1500 м; время смены 7 часов.

17. Подбор типов машин для возделывания сельскохозяйственной культуры.

18.  Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: Т-150К+ПЛН-4-35; Т-150К+ПЛН-5-35. Сделать выводы.

19. Сила, движущая машинно-тракторный агрегат.

20. Определить ориентировочное число машин в посевном агрегате: трактор МТЗ-80 и сеялка СЗ-3,6А; уклон местности 3%; передача 4-я.

21. Классификация поворотов машинно-тракторных агрегатов.

22. Определить фронт сцепки и ее тяговое сопротивление для посевного агрегата: трактор Т-150К и 4 сеялки СЗ-3,6А; уклон местности 3%.

23. Основные пути снижения эксплуатационных затрат при работе МТА.

24. Определить сумму затрат на топливо и смазочные материалы при обработке трактором МТЗ-80 культиватором КОН-2,8ПМ междурядья картофеля на площади 100 га.

25. Мероприятия по снижению себестоимости механизированных работ.

26. Режимы работы агрегатов.

27. Способы расчета машинно-тракторных агрегатов.

28. Алгоритм последовательности комплектования МТА.

29. Алгоритм последовательности подготовки поля для работы МТА.

30. Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов.

Контрольные вопросы по разделу «Транспорт в сельском хозяйстве»

1. Виды транспортных агрегатов и условия их применения в сельском хозяйстве.

2. Определить затраты времени автомобилем на один рейс с поля до сенажной траншеи, если он на погрузку тратит 30 минут, а разгрузку – 7 минут; скорость движения с грузом 25 км/ч, а без груза – 30 км/ч; расстояние составляет 12 км.

3. Согласованность работы погрузочно-разгрузочных и транспортных средств.

4. Определить количество рейсов, которое сделает автомобиль с поля до сенажной траншеи, если на один рейс он тратит 90 минут; коэффициент использования времени смены равен 0,8.

5. Комплектование тракторных агрегатов для выполнения транспортных работ.

6. Определить затраты времени трактором на один рейс с поля до сенажной траншеи, если он на погрузку тратит 20 минут, а разгрузку – 5 минут; скорость движения с грузом 15 км/ч, а без груза – 20 км/ч; расстояние составляет 5 км.

7. Выбор и обоснование марочного состава машинно-тракторного парка хозяйства для выполнения транспортных работ.

8. Определить количество рейсов, которое сделает трактор с поля до сенажной траншеи, если на один рейс он тратит 80 минут; коэффициент использования времени смены равен 0,8.

Контрольные вопросы по разделу «Планирование использования машинно-тракторного парка»

1. Роль машинно-тракторного парка в эффективной работе предприятия.

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 15 штук, а тракторов ДТ-75М – 10 штук.

3. Методы анализа эффективности использования машинно-тракторного парка.

4. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: МТЗ-80 -10 шт., МТЗ-82 – 5 шт., Т-150К – 2 шт., ДТ-75М – 5 шт. Общая площадь пашни составляет 6500 га. Сделайте вывод эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.

5. Выбор и обоснование марочного состава машинно-тракторного парка хозяйства.

6. Составление плана годовой загрузки тракторов хозяйства.

7. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 11 штук, а тракторов ДТ-75М – 6 штук.

8. Мероприятия по снижению себестоимости механизированных работ.

9. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: МТЗ-80 - 8 шт., МТЗ-82 – 2 шт., Т-150К – 1 шт., ДТ-75М – 4 шт. Общая площадь пашни составляет 6000 га. Сделайте вывод эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.

10. Режимы работы агрегатов.

11. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 9 штук, а тракторов ДТ-75М – 7 штук.

12. Способы расчета машинно-тракторных агрегатов.

13. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: МТЗ-80 - 6 шт., МТЗ-82 – 3 шт., Т-150К – 1 шт., ДТ-75М – 1 шт. Общая площадь пашни составляет 4000 га. Сделайте вывод эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.

14. Алгоритм последовательности комплектования МТА.

15. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 8 штук, а тракторов ДТ-75М – 5 штук.

16. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: МТЗ-80 - 9 шт., МТЗ-82 – 4 шт., Т-150К – 2 шт., ДТ-75М – 2 шт. Общая площадь пашни составляет 3000 га. Сделайте вывод эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.

Перечень вопросов дифференцированного зачета для оценки освоения МДК 01.02. «Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ»:

Форма контроля  и оценивания промежуточной аттестации – дифференцированный зачет по экзаменационным билетам.

Экзаменационный билет № 1

1. Производственные процессы и условия применения МТА в сельском хозяйстве.

2. Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-80+ПЛН-3-35; ДТ-75М+ПЛН-4-35; Т-150К+ПЛН-5-35. Сделать выводы.

Экзаменационный билет № 2

1. Производительность машинно-тракторных агрегатов.

2. Определить часовую и сменную производительность посевного агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и трех сеялок СЗ-3,6А; рабочая передача 3-я; длина гона 1500 м; время смены 7 часов.

Экзаменационный билет № 3

1. Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов.

2.  Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-1221+ПЛН-4-35; МТЗ-1221+ПЛН-5-35. Сделать выводы.

Экзаменационный билет № 4

1. Мощностные и тяговые показатели тракторов.

2. Определить ориентировочное число машин в посевном агрегате: трактор ДТ-75М и сеялка СЗ-3,6А; уклон местности 3%; передача 6-я.

Экзаменационный билет № 5

1. Сопротивление сельскохозяйственных машин.

2. Определить фронт сцепки и ее тяговое сопротивление для посевного агрегата: трактор ДТ-75М и 3 сеялки СЗ-3,6А; уклон местности 3%.

Экзаменационный билет № 6

1. Виды эксплуатационных затрат при работе машинно-тракторных агрегатов.

2. Определить сумму затрат на топливо и смазочные материалы при обработке трактором МТЗ-80 культиватором КРН-5,6 междурядья кормовой свеклы на площади 50 га.

Экзаменационный билет № 7

1. Виды транспортных агрегатов и условия их применения в сельском хозяйстве.

2. Определить затраты времени автомобилем на один рейс с поля до сенажной траншеи, если он на погрузку тратит 30 минут, а разгрузку – 7 минут; скорость движения с грузом 25 км/ч, а без груза – 30 км/ч; расстояние составляет 12 км.

Экзаменационный билет № 8

1. Согласованность работы погрузочно-разгрузочных и транспортных средств.

2. Определить количество рейсов, которое сделает автомобиль с поля до сенажной траншеи, если на один рейс он тратит 90 минут; коэффициент использования времени смены равен 0,8.

Экзаменационный билет № 9

1. Роль машинно-тракторного парка в эффективной работе предприятия.

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 15 штук, а тракторов ДТ-75М – 10 штук.

Экзаменационный билет № 10

1. Методы анализа эффективности использования машинно-тракторного парка.

2. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: МТЗ-80 -10 шт., МТЗ-82 – 5 шт., Т-150К – 2 шт., ДТ-75М – 5 шт. Общая площадь пашни составляет 6500 га. Сделайте вывод эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.

Экзаменационный билет № 11

1. Способы движения машинно-тракторных агрегатов в загоне и факторы его выбора.

2. Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: МТЗ-80+ПЛН-3-35; ДТ-75М+ПЛН-4-35; Т-150К+ПЛН-5-35. Сделать выводы.

Экзаменационный билет № 12

1. Рабочее время смены и эффективность ее использования.

2. Определить часовую и сменную производительность посевного агрегата, состоящего из трактора ДТ-75М и трех сеялок СЗ-3,6А; рабочая передача 4-я; длина гона 1500 м; время смены 7 часов.

Экзаменационный билет № 13

1. Подбор типов машин для возделывания сельскохозяйственной культуры.

2.  Оценить материалоемкость и уплотняющее воздействие на почву пахотных агрегатов: Т-150К+ПЛН-4-35; Т-150К+ПЛН-5-35. Сделать выводы.

Экзаменационный билет № 14

1. Сила, движущая машинно-тракторный агрегат.

2. Определить ориентировочное число машин в посевном агрегате: трактор МТЗ-80 и сеялка СЗ-3,6А; уклон местности 3%; передача 4-я.

Экзаменационный билет № 15

1. Классификация поворотов машинно-тракторных агрегатов.

2. Определить фронт сцепки и ее тяговое сопротивление для посевного агрегата: трактор Т-150К и 4 сеялки СЗ-3,6А; уклон местности 3%.

Экзаменационный билет № 16

1. Основные пути снижения эксплуатационных затрат при работе МТА.

2. Определить сумму затрат на топливо и смазочные материалы при обработке трактором МТЗ-80 культиватором КОН-2,8ПМ междурядья картофеля на площади 100 га.

Экзаменационный билет № 17

1. Комплектование тракторных агрегатов для выполнения транспортных работ.

2. Определить затраты времени трактором на один рейс с поля до сенажной траншеи, если он на погрузку тратит 20 минут, а разгрузку – 5 минут; скорость движения с грузом 15 км/ч, а без груза – 20 км/ч; расстояние составляет 5 км.

Экзаменационный билет № 18

1. Выбор и обоснование марочного состава машинно-тракторного парка хозяйства.

2. Определить количество рейсов, которое сделает трактор с поля до сенажной траншеи, если на один рейс он тратит 80 минут; коэффициент использования времени смены равен 0,8.

Экзаменационный билет № 19

1. Составление плана годовой загрузки тракторов хозяйства.

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 11 штук, а тракторов ДТ-75М – 6 штук.

Экзаменационный билет № 20

1. Мероприятия по снижению себестоимости механизированных работ.

2. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: МТЗ-80 - 8 шт., МТЗ-82 – 2 шт., Т-150К – 1 шт., ДТ-75М – 4 шт. Общая площадь пашни составляет 6000 га. Сделайте вывод эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.

Экзаменационный билет № 21

1. Режимы работы агрегатов.

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 9 штук, а тракторов ДТ-75М – 7 штук.

Экзаменационный билет № 22

1. Способы расчета машинно-тракторных агрегатов.

2. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: МТЗ-80 - 6 шт., МТЗ-82 – 3 шт., Т-150К – 1 шт., ДТ-75М – 1 шт. Общая площадь пашни составляет 4000 га. Сделайте вывод эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.

Экзаменационный билет № 23

1. Алгоритм последовательности комплектования МТА.

2. Определить инвентарный и условный парк тракторов хозяйства, если максимально в день используется тракторов МТЗ-80 – 8 штук, а тракторов ДТ-75М – 5 штук.

Экзаменационный билет № 24

1. Алгоритм последовательности подготовки поля для работы МТА.

2. Определить площадь пашни, приходящийся на 1 условный эталонный трактор если парк тракторов хозяйства состоит из: МТЗ-80 - 9 шт., МТЗ-82 – 4 шт., Т-150К – 2 шт., ДТ-75М – 2 шт. Общая площадь пашни составляет 3000 га. Сделайте вывод эффективности работы машинно-тракторного парка хозяйства.

Экзаменационный билет № 25

1. Мероприятия по снижению себестоимости механизированных работ.

2. Определить сумму затрат на топливо и смазочные материалы при обработке трактором МТЗ-80 культиватором КОН-2,8ПМ междурядья картофеля на площади 50 га.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно, уверенно и четко ответил на поставленные вопросы;

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на  поставленные вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно, но неуверенно ответил на поставленные вопросы;

-оценка «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся, если он не ответил правильно на один вопрос;

Время на подготовку – 15 минут.

Курсовой проект является частью учебной дисциплины, МДК 01.02. «Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ».

Задание на курсовое проектирование выдается обучающимся независимо от текущих оценок по дисциплине не позднее, чем за полтора месяца до срока сдачи курсовой работы.

Темы курсовых проектов соответствуют рекомендуемой примерной тематике курсовых работ в примерных и рабочих программах учебных дисциплин: «Планирование производственных процессов и определение состава МТП с разработкой операционной технологии (наименование процесса)»;

Наименование процессов (60 вариантов):

- Посев озимой ржи на площади 200 га.

- Боронование в два следа на площади 250 га.

- Междурядная обработка кормовой свеклы на площади 20 га.

- Уборка кукурузы на силос на площади 300 га.

- Зяблевая вспашка на площади 200 га.

- Лущение стерни на площади 220 га.

- Посев кукурузы на площади 170 га.

- Уборка картофеля на площади 300 га.

- Посев рапса на площади 200 га.

- Посев кормовой свеклы на площади 20 га.

- Посев ячменя на площади 140 га.

- Междурядная обработка картофеля на площади 200 га.

- Прикатывание посевов ячменя на площади 500 га.

- Сплошная культивация на площади 350 га.

- Посев гороха на площади 250 га.

- Шлейфование почвы на площади 110 га.

- Внесение минеральных удобрений на площади 300 га.

- Посев пшеницы на площади 170 га.

- Боронование в один след на площади 400 га.

- Уборка картофеля на площади 170 га.

- Рыхление междурядий кормовой свеклы на площади 50 га.

- Внесение органических удобрений на площади 70 га.

- Внесение минеральных удобрений на площади 250 га.

- Противоэрозионная обработка на площади 160 га.

- Боронование всходов на площади 250 га.

- Образование валков на площади 180 га.

- Прессование сена на площади 400 га.

- Опрыскивание посевов на площади 120 га.

- Скашивание трав на площади 180 га.

- Подборка валков рапса на площади 50 га.

- Скашивание в валки пшеницу на площади 200 га.

- Посадка картофеля на площади 200 га.

- Вспашка зяби на площади 210 га.

- Уборка картофеля на площади 170 га.

- Посев гороха на площади 190 га.

- Снегозадержание на площади 130 га.

- Сплошная культивация на площади 170 га.

- Лущение стерни на площади 170 га.

- Скашивание трав на сено на площади 300 га.

- Шлейфование почвы на площади 140 га.

- Уборка ржи на площади 200 га.

- Прикатывание посевов пшеницы на площади 170 га.

- Посев ячменя на площади 160 га.

- Междурядная обработка картофеля на площади 120 га.

- Посев свеклы на площади 70 га.

- Боронование зяби на площади 300 га.

- Внесение минеральных удобрений на площади 280 га.

- Внесение органических удобрений на площади 200 га.

- Подбор валков пшеницы на площади 100 га.

- Лущение стерни на площади 200 га.

- Опыливание посевов на площади 150 га.

- Прессование сена на площади 300 га.

- Зяблевая вспашка на площади 250 га.

- Посев кукурузы на площади 120 га.

- Уборка ячменя на площади 200 га.

- Образование валков на площади 170 га.

- Снегозадержание на площади 200 га.

- Посадка картофеля на площади 100 га.

- Боронование всходов ржи на площади 150 га.

- Сплошная культивация на площади 190 га.

Содержание курсового проекта

- Введение.

- Расчетно-организационная часть.

- Технологическая часть.

- Экономическая часть.

- Графическая часть.

- Заключение.

- Список использованной литературы.

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе.

Оценка «отлично» выставляется если:

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта; суждения и выводы носят самостоятельный характер; структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; отмечается творческий подход к раскрытию темы курсового проекта;

- степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных решений; отсутствует плагиат;

- формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений поставленной проблемы;

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией;

- отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок;

- качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность ответов на вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется если:

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта, содержатся самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные;

- структура проекта логична, материал излагается доказательно; в научном аппарате содержатся некоторые логические расхождения.

- степень самостоятельности: отсутствует плагиат.

- формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже существующие варианты решений поставленной проблемы.

- уровень грамотности: владение общенаучной и специальной медицинской терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки присутствуют в незначительном количестве.

Оценка «удовлетворительно» выставляется если:

- проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсового проекта, однако суждения и выводы не являются самостоятельными;

- имеются незначительные логические нарушения в структуре проекта, материал излагается ненаучно и часто бездоказательно;

- содержатся существенные логические нарушения;

- актуальность слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе всей работы.

- низкая степень самостоятельности. Отсутствует оригинальность выводов и предложений.

- слабое владение специальной терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если:

- не проанализирована основная и дополнительная литература по проблематике курсовой работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал излагается бездоказательно;

- актуальность работы не обосновывается;

- степень самостоятельности: наличие плагиата;

- оригинальность выводов и предложений: выводы не соответствуют содержанию работы;

- большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.

4.2.3. Оценка по учебной и (или) производственной практике

Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций

Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке учебной практики УП 01.:

Дифференцированный зачет по учебной практике УП 01. проводится по итоговой оценке выполнения практических работ учебной практики в период учебной практики УП 01.

Контрольно-оценочные материалы по итоговой оценке производственной практики ПП 01.:

Дифференцированный зачет по производственной практике ПП 01. проводится в форме защиты отчета по производственной практике ПП 01.

4.3. Итоговый контроль.

Контрольно-оценочные материалы экзамена по модулю.

4.3.1. Программа и процедура экзамена по модулю.

Экзамен по модулю предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.01. «Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования» по специальности СПО:35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования.

Экзамен по модулю: комплексное практическое задание, ориентированное на проверку освоения профессиональных компетенций;  защиту выполненной практической работы.

Экзамен по модулю проводится в виде выполнения комплексного практического задания по подготовке тракторов и сельскохозяйственных машин к работе и обоснованию алгоритма деятельности при представлении выполненного задания. Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене по модулю является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт деятельности.

Условием допуска к экзамену по модулю является положительная аттестация по МДК.01.01.; МДК. 01.02. (промежуточная аттестация), учебной практике УП 01. (текущая и промежуточная аттестация), производственной практике ПП 01. (промежуточная аттестация).

Итогом экзамена по модулю является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

4.3.2. Оценочные задания

Задание 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты).

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить грабли ГВК-6А в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место.

Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3.   При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты).

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить  опрыскиватель  ОПШ-15 в агрегате с трактором МТЗ-82 к  работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место.

Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты).

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить картофелесажалку  СН-4Б  в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место.

Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты).

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить  зерновую сеялку  СЗ-3,6А в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место.

Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 5

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить  разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5 в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить культиватор для междурядной обработки КОН-2,8ПМ в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 7

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить паровой культиватор  КПС-4  в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 8

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить  тяжелую дисковую борону БДТ-3 в агрегате с трактором МТЗ-1221 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 9

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить плуг ПЛН-5-35 в агрегате с трактором МТЗ-1221 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 10

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить  зерноуборочный  комбайн  СК-5М  к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 11

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить зерноочистительную  машину ОВС-25 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 12

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить погрузчик – копновоз универсальный  КУН-10 в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 13

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить  картофелекопатель КТН-2В в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3 . При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 14

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить  кормоуборочный комбайн КСК-100А к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 15

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов,  пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить двухосный тракторный прицеп 2-ПТС-4 в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 16

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить рулонный пресс-подборщик ПР-145М в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 17

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить роторную косилку КРН-2,1 в агрегате с трактором МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 18

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить двигатель Д-240 трактора МТЗ-80 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 19

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить трансмиссию трактора МТЗ-80 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 20

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов ,наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить ходовую часть трактора МТЗ-80 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 21

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить ходовую часть трактора ДТ-75М к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 22

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить механизмы управления гусеничного трактора ДТ-75М к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 23

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить механизмы управления трактора МТЗ-80 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 24

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить рабочее оборудование трактора МТЗ-80 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 25

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить тормозную систему трактора Т-150К к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 26

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить трактор МТЗ-1221 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 27

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить трактор МТЗ-82 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 28

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить трактор ДТ-75М к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 29

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить трактор Т-150К к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Задание № 30

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: технологической картой, комплектом инструментов, наглядными пособиями (плакаты)

Время выполнения задания: 3 академических часа (135 мин)

1. Подготовить трактор МТЗ-892 к работе.

2. Подобрать инструменты, приспособления, оборудование. Организовать рабочее место. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

3. При выполнении задания обратить внимание на условия работы и требования к подготовке. Показать уровень профессиональных компетенций, качество выполнения задания и рациональное использование рабочего времени.

Поэтапный план выполнения задания:

- получение информации;

- ознакомление с заданием и планирование работы;

- организация рабочего места;

- подготовка инструментов и подручного материала;

- обслуживание агрегата;

- выполнение работ по уходу за рабочим местом;

- представление  и защита  выполненного задания.

4.3.3. Критерии оценки.

Проверяемые результаты обучения:

1. Знание назначения, технической характеристики, общего устройства и принципа работы.

2. Знание последовательности подготовки к работе.

3. Знание правил техники безопасности, охраны труда, санитарии и гигиены при выполнении задания.

4. Подбор инструментов, приспособлений, оборудования, необходимого смазочного и протирочного материала.

5. Правильная организация рабочего места.

6. Рациональное использование рабочего времени.

7. Соблюдение правила техники безопасности, санитарии и гигиены при выполнении задания.

8. Защита выполненного задания. При ответе обратить внимание на условия работы и требования к подготовке.

9. Наведение порядка на рабочем месте.

10. Последовательность выполнения задания с применением  инструментов, приспособлений, оборудования, необходимого смазочного и протирочного материала.

4.3.4. Оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ. 01. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования.

Ф.И.О. _______________________________________________________________ обучающийся по специальности СПО 35.02.07. Механизация сельского хозяйства освоил / не освоил _____________ программу профессионального модуля _ПМ. 01. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования. В объеме 702 часа  с «____»_сентября_20___ г.  по «____»_июня_20___ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля.

| Элементы модуля | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК 01.01. | Экзамен |  |
| МДК 01.02. | Дифференцированный зачет |  |
| УП 01. | Дифференцированный зачет |  |
| ПП 01. | Дифференцированный зачет |  |
| ПМ 01. | Экзамен по модулю |  |
| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| ПК 1.1. ПК 1.10. | - проверяет наличие комплекта технической документации; - распаковывает сельскохозяйственную технику и ее составные части; - проверяет комплектность сельскохозяйственной техники; - монтирует и собирает сельскохозяйственную техники в соответствии с эксплуатационными документами; - запускает, регулирует, комплексно апробируете и обкатывает сельскохозяйственную технику; - оформляет документы о приемке сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК 1.5. | - осматривает, очищает, смазывает, закрепляет, проверяет и регулирует детали и узлы сельскохозяйственной техники и оборудования, заменяет и заправляет технические жидкости в соответствии с эксплуатационными документами; - оформляет заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования; - оформляет документы о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования. |  |
| ПК 1.6. ПК 1.7. ПК 1.8. ПК 1.9. | - анализирует технологические карты на выполнение сельскохозяйственной техникой технологических операций; - определяет условия работы сельскохозяйственной техники; - подбирает сельскохозяйственную технику для выполнения технологической операции, в том числе выбирает, обосновывает, рассчитывает состав и комплектование агрегата; - настраивает и регулирует сельскохозяйственную технику для выполнения технологической операции; - подбирает режимы работы, выбирает и обосновывает способы движения сельскохозяйственной техники; - рассчитывает эксплуатационные показатели при работе сельскохозяйственной техники; - контролирует и оценивает качество выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической операции; - оформляет документы по подготовке сельскохозяйственной техники к работе. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к Приказ Минпросвещения различным контекстам. | - составляет план учебной работы или эксперимента, исходя из поставленной цели; - понимает и соблюдает последовательность действий по индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи в отведенное время; - делает выводы о рациональности приемов практической деятельности; - сравнивает разные способы выполнения учебной и практической деятельности; - выполняет сравнительную характеристику альтернативных способов решения поставленной задачи; - отслеживает свои ошибки по ходу работы; - предлагает способы устранения ошибок; - может исправить ошибку по ходу проведения лабораторной работы или выполняемой практической работы; - осуществляет контроль выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - принимает на себя ответственность за результаты учебной деятельности; - приводит примеры использования конкретных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности; - анализирует инновации в производственной отрасли; - анализирует рабочую ситуацию, дает оценку достигнутых результатов и вносит коррективы в деятельность на их основе. |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - находит необходимую книгу или статью, пользуясь библиографическими списками, каталогами, открытым доступом к книжным полкам; - работает с основными компонентами текста учебника или учебного пособия: оглавлением, учебным текстом, вопросами и заданиями, иллюстрациями, схемами, таблицами; - осуществляет поиск информации в сети Интернет; - проводит обработку и интерпретацию полученной информации, в том числе с использованием компьютерных программ; - владеет различными видами устного пересказа учебного текста, письменного изложения учебного текста в соответствии с заданием; - составляет план учебного текста, конспект текста; - выделяет значимое в блоке учебной информации; - выделяет существенное содержание в технических инструкциях, технологических регламентах; - составляет вопросы по учебному тексту, блоку учебной или профессиональной информации; - разбивает проблему на совокупность более простых профессиональных проблем; - составляет на основании письменного текста таблицы, схемы, графики. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - осознает и озвучивает значимость будущей профессии и ее место в структуре отрасли; - проявляет осознание важности обучения профессии; - формулирует преимущества выбранной профессии; - участвует в обсуждении вопросов будущей профессиональной деятельности; - проявляет интерес к деятельности профильных предприятий и учреждений; - перечисляет предприятия, имеющих в штате будущую профессию; типы и организационные формы предприятий отрасли; - называет условия работы по будущей профессии; - самостоятельно знакомится с возможностями трудоустройства; - планирует траекторию профессионального образования; - планирует развитие будущей профессиональной деятельности; - осознает значимость знаний, умений, навыков учебной деятельности; - проявляет устойчивое желание овладеть профессиональными знаниями и умениями; - устойчиво проявляет самостоятельность при решении учебных задач; - критически высказывается о результатах собственной учебной деятельности; - оценивает влияние педагогов, сокурсников на формирование собственного суждения; - целенаправленно анализирует различные точки зрения с тем, чтобы вынести собственное суждение; - самостоятельно оценивает свою учебную деятельность, сравнивая ее с деятельностью других обучающихся, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами; - осознает свои способности, понимает свои возможности и ограничения в учебной деятельности; - определяет проблемы собственной учебной деятельности и устанавливает из причины; - строит жизненные планы в соответствии с собственными интересами и убеждениями; - ставит общие и частные цели самообразовательной деятельности; - формирует устойчивое и последовательное жизненное кредо; - владеет навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умеет различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной и производственной деятельности и реальной жизни; - умеет применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); - умеет разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; - проявляет способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; - знает особенности современного рынка труда, владеет этикой трудовых отношений; - умеет принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивает и принимает ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - перечисляет основные правила и нормы делового общения; - подчиняется внутриколледжному распорядку и правилам поведения; - умеет регулировать свое эмоциональное состояние; - умеет работать с любым партнером; - осознает особенности своего темпа работы и темпа работы других обучающихся; - проявляет стремление к сотрудничеству в групповой деятельности; - организует деятельность других обучающихся при выполнении практического задания; - проявляет готовность помочь другим обучающимся в решении учебных и производственных задач; - делает доклад, взаимодействует в различных организационных формах диалога и поли лога; - умеет отстаивать свою точку зрения на проблему; - проявляет готовность к пересмотру своих суждений и изменению образа действий в свете убедительных аргументов; - проявляет восприимчивость к потребностям других людей, проблемам общественной жизни; - добровольно вызывается выполнить общественное поручение. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - демонстрирует сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применяет знания о них в речевой практике; - владеет навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; - владеет умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; - владеет умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - проявляет российскую гражданскую идентичность, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); - проявляет готовность к служению Отечеству, его защите; - осознает свои конституционные права и обязанности, - уважает закон и правопорядок, - осознанно принимает традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; - демонстрирует нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; - проявляет ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; - демонстрирует толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - демонстрирует сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; - демонстрирует сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; - осознает гражданские права и обязанности в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; - владеет умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, производственной деятельности; - разрабатывает и реализует проекты экологически ориентированной социальной и производственной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; - владеет основными мерами защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правилами поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; - умеет предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; - умеет применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и производственной деятельности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - проявляет принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - проявляет бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; - демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; - умеет использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); - владеет современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеет основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; - владеет физическими упражнениями разной функциональной направленности, использует их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности - соблюдает правила охраны труда и техники безопасности при выполнении практических и производственных работ; - умеет оказывать первую помощь. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - оформляет тетради и письменные работы (рефераты, письменные экзаменационные работы и др.) в соответствии с предъявляемыми требованиями; - самостоятельно оформляет отчет, включающий описание процесса экспериментальной или практической работы, ее результаты и выводы в соответствии с поставленными целями; - работает с основными компонентами текста технических инструкций и регламентов: оглавлением, текстом, иллюстрациями, схемами, таблицами; - проводит обработку и интерпретацию информации технических инструкций и регламентов, в том числе на иностранном языке и с использованием компьютерных программ; - принимает и сдает смену на рабочем месте с оформлением соответствующих документов (журналов, актов, и т.д.); - оформляет документы первичной отчетности на рабочем месте (режимный лист, журналы учета и т.д.); - самостоятельно составляет документы по ведению служебной переписки (заявление, докладная записка, объяснительная и т.д.) |  |

Дата                июня  20     г.

Подписи  членов  экзаменационной  комиссии:

____________________________________________________________________________________

(место работы)                        (занимаемая  должность)                                                                                     (подпись)                    инициалы, фамилия)

____________________________________________________________________________________

(место работы)                        (занимаемая  должность)                                                                                     (подпись)                    инициалы, фамилия)

Эксперты  от  работодателя:

____________________________________________________________________________________

(место работы)                        (занимаемая  должность)                                                                                     (подпись)                    инициалы, фамилия)

____________________________________________________________________________________

(место работы)                        (занимаемая  должность)                                                                                     (подпись)                    инициалы, фамилия)

4.3.5. Заключение  о  сформированности  компетенций

| Профессиональные и общие компетенции | Заключении об их сформированности |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы. | сформирована |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. | сформирована |
| ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. | сформирована |
| ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. | сформирована |
| ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. | сформирована |
| ПК 1.6. Выполнять оперативное планирование работ по подготовке и эксплуатации сельскохозяйственной техники. | сформирована |
| ПК 1.7. Осуществлять подбор сельскохозяйственной техники и оборудования для выполнения технологических операций, обосновывать режимы работы, способы движения сельскохозяйственных машин по полю. | сформирована |
| ПК 1.8. Осуществлять выдачу заданий по агрегатированию трактора и сельскохозяйственных машин, настройке агрегатов и самоходных машин. | сформирована |
| ПК 1.9. Осуществлять контроль выполнения ежесменного технического обслуживания сельскохозяйственной техники, правильности агрегатирования и настройки машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин, оборудования на заданные параметры работы, а также оперативный контроль качества выполнения механизированных операций. | сформирована |
| ПК 1.10. Осуществлять оформление первичной документации по подготовке к эксплуатации и эксплуатации сельскохозяйственной техники и оборудования, готовить предложения по повышению эффективности ее использования в организации. | сформирована |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к Приказ Минпросвещения различным контекстам. | сформирована |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | сформирована |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | сформирована |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | сформирована |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | сформирована |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | сформирована |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | сформирована |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | сформирована |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | сформирована |
| ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | сформировано |
| ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | сформировано |

5. Материально-техническое и информационное обеспечение

5.1. Оборудование: трактора, комбайны, сельскохозяйственные машины, слесарный верстак, комплект ключей, принадлежностей, измерительные инструменты, подставки под агрегаты, инструменты по уходу за рабочим местом.

Оборудование учебного кабинета Тракторов, автомобилей и самоходных сельскохозяйственных машин:

- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- макеты, модели узлов и агрегатов тракторов, автомобилей и самоходных сельскохозяйственных машин;

- технические средства обучения;

- узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и самоходных сельскохозяйственных машин.

Технические средства обучения:

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением;

- электронные плакаты по устройству тракторов, автомобилей и самоходных сельскохо-зяйственных машин.

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории Эксплуатация сельскохозяйственных и мелиоративных машин:

- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц;

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- макеты, модели сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов;

- технические средства обучения;

- узлы и агрегаты сельскохозяйственных машин.

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц;

- верстаки слесарные с индивидуальным освещением и защитными экранами;

- параллельные поворотные тиски;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент на мастерскую;

- сверлильные станки;

- стационарные роликовые гибочные станки;

- заточные станки;

- электроточила;

- рычажные и стуловые ножницы;

- оборудование для электро-и газосварочных работ;

- станки (токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные);

- наборы инструментов;

- приспособления; заготовки для выполнения слесарных работ;

- вытяжная и приточная вентиляция.

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории Тракторов, самоходных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, автомобилей:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации по подготовке машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектованию сборочных единиц;

- монтажные автомобили ЗиЛ-131; Урал-4320; ГАЗ-3307; ВАЗ-2107; ВАЗ-2109.

- монтажные двигатели: А-41; Д-240; СМД-62; ЗМЗ-53;

- монтажные тракторы: Т-150К; ДТ-75М; МТЗ-80;

- разрезы двигателей: А-41М; Д-240; СМД-62; ЗМЗ-53;

- разрезы ведущих мостов тракторов: ДТ-75М; Т-150К; МТЗ-82;

- трансмиссия автомобиля ГАЗ-66;

- трансмиссия тракторов: ДТ-75М; МТЗ-82; Т-150К;

Оборудование учебного автотракторного парка:

- плуги: ПЛН-4-35; ПЛН-5-35;

- сцепки СП-10; СП-16;

- бороны зубовые: БЗТС-1,0; БЗСС-1,0;

- борона дисковая БДТ-3,0;

- культиваторы КПС-4; КРН-4,2; КПИР-3,6;

- разбрасыватель минеральных удобрений НРУ-0,5;

- сеялки СУПН-8; СЗ-3,6; СПУ-6; СЗС-2,1;

- посевной комплекс «Виктория»;

- опрыскиватель штанговый ОПШ-15;

- картофелесажалки КСМ-4; СН-4Б;

- картофелекопатель КТН-2,8;

- косилка КРН-2,1;

- грабли ГВК-6;

- пресс-подборщик рулонный ПР-200;

- копновоз универсальный КУН-10;

- силосоуборочный комбайн КСК-100А;

- прицепной комбайн ПН-400;

- зерноуборочные комбайны СК-5М;

- семяочистительные и сортировальные машины СМ-4; ОВС-25; ПСМ-10;

- зернопогрузчики

- разрезы, макеты, детали, узлы и агрегаты тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин.

- тракторы МТЗ-80; МТЗ-82; МТЗ-892; МТЗ-1221; ДТ-75М; Т-150К.

- грузовые автомобили ГАЗ-САЗ-3505; КамАЗ-5320; КамАЗ-55111; ЗиЛ-131; Урал-4320.

Материально-техническое обеспечение:

- необходимый смазочный материал, протирочный материал.

5.2. Информационное обеспечение:

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Электронная библиотека: сайт Znanium.com.

- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов. Выпуск 2.Часть 1 (2-е изд., испр.), 2018 год.

- Нерсесян В.И. Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин и механизмов. Выпуск 2.Часть 2 (2-е изд., испр.), 2018 год.

- Нерсесян В.И. Подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин и механизмов к работе. (1-е изд.), 2018 год.

- Котиков В.М., Ерхов А.В. Тракторы и автомобили.- М.: Академия, 2017.- 416с. (Учебник для ССУЗов).

- Вахламов В.К., Шатров М.Г.,Юрчевский А.А. Автомобили.- М.:Академия, 2008.- 812с. (Учебник для ССУЗов).

- Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство и техническое обслуживание. Академия, 2011.- 639с.(Учебник для ССУЗов).

8. Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины.-М.:КолосС,2008.-408с.(Учебник для ССУЗов)

9. Тараторкин В.М. Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения сельскохозяйственных работ. (1-е издание), 2018 год.

10. Левшин А.Г. Зангиев А.А. Шпилько А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебник для средних профессиональных учебных заведений Колос 2016 г.

11. Скороходов А.Н. Зангиев А.А. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка: Учебное пособие для вузов Колос 2006г.

12. А. А. Зангиев, А. В. Шпилько, А. Г. Левшин Эксплуатация машинно-тракторного парка Учебник для средних профессиональных учебных заведений - ("Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных учебных заведений") (ГРИФ).

Дополнительные источники:

1. В.А. Родичев.  Тракторы. – М.: ПрофОбрИздат, 2001.- 256с.

2. А.Н. Устинов. Сельскохозяйственные машины. – М.: Академия, 2010.- 406с.

3. А.Н. Устинов. Зерноуборочные машины. – М. Академия, 2003.- 523с.

4. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Уч. под ред.

профессора В.В. Курчаткина. – М.: Академия, 2003.- 406с.

5. Чижков Ю.П., Электрооборудование автомобилей и тракторов. – М.: Машиностроение, 2007.656с.

6. Кутьков Г.М. Тракторы и автомобили.- М.:КолосС,2008.- 264с. (Учеб.пособие)

7. Изаксон Х.И. Зерноуборочные комбайны «Нива» и «Колос».- М.: Колос, 2001.- 278с.

8. Комаристов В.Е., Дунай П.Ф. Сельскохозяйственные машины.- М.: Колос,2000.-364с.

9. КарпенкоА.Н., ЗеленевА.А.Сельскохозяйственные машины. М.: Колос , 2001.- 212с.

10. Песков Ю.А., Мещеряков И.К. Зерноуборочные комбайны Дон. М.: Агропромиздат, 2002.- 196с.

11. Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны. М.:Агропромиздат, 2003.- 180с.

12. Механизация и электрификация сельского хозяйства: научно-практический журнал, утвержденный МСХ РФ

13. Техника в сельском хозяйстве: научно-практический журнал, утвержденный МСХ РФ

14. Изобретатель и рационализатор: научно-практический журнал, утвержденный МСХ РФ.

15. Пахунова Р.Н. Определение оптимального состава машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий с учетом экологических факторов //Тр. ЧИМЭСХ/. Интенсификация сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах. - Челябинск, 1990.

16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности в АПК. 494 с., изд-во «Экоперспектива», 1999 г.

17. Стражев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности. 398 с., изд-во «Высшая школа», 1998 г.

18. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. 432 с., изд-во «ДИС», 1999 г.

19. Хазанова Л.Э. Математическое моделирование в экономике. 141 с., изд. «БеК», 1998 г.

20. «Экономика и жизнь», журнал. №№22,23,24, 1998 г.

21. Электронный ресурс: Технология механизированных работ в растениеводстве. Технология механизированных работ в растениеводстве. Министерство сельского хозяйства РФ. ФГОУ СПО...

Найти слова | referats.8day.com.ua/index.php?newsid=2550

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве...

Организация и технология механизированных работ в растениеводстве, "Организация и технология механизированных работ в растениеводстве"...

Найти слова | st-books.ru/item/11932

Реферат: Технология механизированных работ в растениеводстве

22. Н. И. Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов, С. Н. Киселев, В. П. Косырев, В. В. Зубков, М. И. Горшков, Организация и технология механизированных работ в растениеводстве, Москва «Академия» 2000. ...

Найти слова | www.neuch.ru/referat/26648.html 35 Кб

23. Отечественный журнал «Сельский механизатор».

15. Интернет- ресурс.Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма доступа: ru.wikipedia.org

16. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма доступа: http://metalhandling.ru

17. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма доступа: file://localhost/E:/интернет/Учебное%20оборудование,%20учебная%20техника%20и%20наглядные%20пособия.htm

18. Интернет- ресурс. Тракторы и автомобили, сельскохозяйственные машины. Форма доступа: http://www.greenzvet.ru/pages/; http://www.Greenzvet.Ru/; http://www.ortech.ru/; agrosoyuz.ua;