МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| «Рассмотрено» на заседании МК технического цикла Протокол _1_«_1» 09 2022г. Председатель комиссии ____________ Н.Г. Шайдуллин |  | «Утверждаю» Директор ГАПОУ «ААПК» ___________ З.М. Давлетбаев от «__1_» __09_ 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Согласовано» Гл. инженер ООО Агрофирма «Кырлай» _____________ Р.Ш. Сагдуллин « » ___________ 2022 г. |  | «Рекомендовано» Педагогическим советом ГАПОУ ААПК Протокол № _1_ от «1» _09_ 2022г . |  |

КОМПЛЕКТ

контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю

ПМ. 03.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих:

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по  специальности среднего профессионального  образования

35.02.16.  «Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и оборудования»

2022 г.

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального  образования 35.02.16.  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и рабочей программы профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Организация-разработчик: ГАПОУ «ААПК»  п .Урняк  Арского района Республики  Татарстан

Разработчик:

Мингазов  Фарит  Фоатович,  преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4. ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(квалификационного)

6. ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

1.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций

Таблица 1

| Профессиональные компетенции, формируемые в рамках модуля | Оцениваемые знания, умения и действия | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы. | Знает: - основные типы сельскохозяй-ственной техники и области ее применения; - технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; - состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой; - нормативную и техническую документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; - единую систему конструктор-ской документации; - Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. | Тестирование Собеседование Экзамен | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Умеет: - использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; - правильно оформлять документы по приемке сельскохозяйственной техники. | Лабораторная работа Ролевая игра Ситуационная задача Практическая работ Экзамен | Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Действия: - проверяет наличие комплекта технической документации; - распаковывает сельскохозяй-ственную технику и ее составные части; - проверяет комплектность сельскохозяйственной техники; - монтирует и собирает сельскохозяйственную техники в соответствии с эксплуатационными документами; - запускает, регулирует, комплексно апробируете и обкатывает сельскохозяйственную технику; - оформляет документы о приемке сельскохозяйственной техники. | Практическая работа Виды работ на практике Зачет дифференцированный зачет | Экспертное наблюдение |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта. ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. | Знает: - технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы сельскохозяйственной техники и оборудования; - нормативную и техническую документацию по эксплуатации и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования; - единую систему конструктор-ской документации; - назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ; - Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности - порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования | Тестирование Собеседование Экзамен | 75% правильных ответов Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Умеет: - читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; - подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; - визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов; - осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; - определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники; - оформлять соответствующие заявки; - документально оформлять результаты проделанной работы | Лабораторная работа Ролевая игра Ситуационная задача Практическая работа Экзамен | Экспертное наблюдение Оценка процесса Оценка результатов |
|  | Действия - осматривает, очищает, смазывает, закрепляет, проверяет и регулирует детали и узлы сельскохозяйственной техники и оборудования, заменяет и заправляет технические жидкости в соответствии с эксплуатационными документами; - оформляет заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования; - оформляет документы о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования. | Практическая работа Виды работ на практике Зачет дифференцированный зачет | Экспертное наблюдение |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к Приказ Минпросвещения различным контекстам. | Обучающийся: - составляет план учебной работы или эксперимента, исходя из поставленной цели; - понимает и соблюдает последовательность действий по индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи в отведенное время; - делает выводы о рациональности приемов практической деятельности; - сравнивает разные способы выполнения учебной и практической деятельности; - выполняет сравнительную характеристику альтернативных способов решения поставленной задачи; - отслеживает свои ошибки по ходу работы; - предлагает способы устранения ошибок; - может исправить ошибку по ходу проведения лабораторной работы или выполняемой практической работы; - осуществляет контроль выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - принимает на себя ответственность за результаты учебной деятельности; - приводит примеры использования конкретных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности; - анализирует инновации в производственной отрасли; - анализирует рабочую ситуацию, дает оценку достигнутых результатов и вносит коррективы в деятельность на их основе. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Экспертное наблюдение. |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Обучающийся: - находит необходимую книгу или статью, пользуясь библиографическими списками, каталогами, открытым доступом к книжным полкам; - работает с основными компонентами текста учебника или учебного пособия: оглавлением, учебным текстом, вопросами и заданиями, иллюстрациями, схемами, таблицами; - осуществляет поиск информации в сети Интернет; - проводит обработку и интерпретацию полученной информации, в том числе с использованием компьютерных программ; - владеет различными видами устного пересказа учебного текста, письменного изложения учебного текста в соответствии с заданием; - составляет план учебного текста, конспект текста; - выделяет значимое в блоке учебной информации; - выделяет существенное содержание в технических инструкциях, технологических регламентах; - составляет вопросы по учебному тексту, блоку учебной или профессиональной информации; - разбивает проблему на совокупность более простых профессиональных проблем; - составляет на основании письменного текста таблицы, схемы, графики. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Обучающийся: - осознает и озвучивает значимость будущей профессии и ее место в структуре отрасли; - проявляет осознание важности обучения профессии; - формулирует преимущества выбранной профессии; - участвует в обсуждении вопросов будущей профессиональной деятельности; - проявляет интерес к деятельности профильных предприятий и учреждений; - перечисляет предприятия, имеющих в штате будущую профессию; типы и организационные формы предприятий отрасли; - называет условия работы по будущей профессии; - самостоятельно знакомится с возможностями трудоустройства; - планирует траекторию профессионального образования; - планирует развитие будущей профессиональной деятельности; - осознает значимость знаний, умений, навыков учебной деятельности; - проявляет устойчивое желание овладеть профессиональными знаниями и умениями; - устойчиво проявляет самостоятельность при решении учебных задач; - критически высказывается о результатах собственной учебной деятельности; - оценивает влияние педагогов, сокурсников на формирование собственного суждения; - целенаправленно анализирует различные точки зрения с тем, чтобы вынести собственное суждение; - самостоятельно оценивает свою учебную деятельность, сравнивая ее с деятельностью других обучающихся, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами; - осознает свои способности, понимает свои возможности и ограничения в учебной деятельности; - определяет проблемы собственной учебной деятельности и устанавливает из причины; - строит жизненные планы в соответствии с собственными интересами и убеждениями; - ставит общие и частные цели самообразовательной деятельности; - формирует устойчивое и последовательное жизненное кредо; - владеет навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умеет различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной и производственной деятельности и реальной жизни; - умеет применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); - умеет разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; - проявляет способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; - знает особенности современного рынка труда, владеет этикой трудовых отношений; - умеет принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивает и принимает ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Обучающийся: - перечисляет основные правила и нормы делового общения; - подчиняется внутриколледжному распорядку и правилам поведения; - умеет регулировать свое эмоциональное состояние; - умеет работать с любым партнером; - осознает особенности своего темпа работы и темпа работы других обучающихся; - проявляет стремление к сотрудничеству в групповой деятельности; - организует деятельность других обучающихся при выполнении практического задания; - проявляет готовность помочь другим обучающимся в решении учебных и производственных задач; - делает доклад, взаимодействует в различных организационных формах диалога и поли лога; - умеет отстаивать свою точку зрения на проблему; - проявляет готовность к пересмотру своих суждений и изменению образа действий в свете убедительных аргументов; - проявляет восприимчивость к потребностям других людей, проблемам общественной жизни; - добровольно вызывается выполнить общественное поручение. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Обучающийся: - демонстрирует сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применяет знания о них в речевой практике; - владеет навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; - владеет умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; - владеет умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Обучающийся: - проявляет российскую гражданскую идентичность, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); - проявляет готовность к служению Отечеству, его защите; - осознает свои конституционные права и обязанности, - уважает закон и правопорядок, - осознанно принимает традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; - демонстрирует нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; - проявляет ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; - демонстрирует толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Обучающийся: - демонстрирует сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; - демонстрирует сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; - осознает гражданские права и обязанности в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; - владеет умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, производственной деятельности; - разрабатывает и реализует проекты экологически ориентированной социальной и производственной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; - владеет основными мерами защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правилами поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; - умеет предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; - умеет применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и производственной деятельности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Обучающийся: - проявляет принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - проявляет бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; - демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; - умеет использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); - владеет современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеет основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; - владеет физическими упражнениями разной функциональной направленности, использует их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности - соблюдает правила охраны труда и техники безопасности при выполнении практических и производственных работ; - умеет оказывать первую помощь. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Обучающийся: - оформляет тетради и письменные работы (рефераты, письменные экзаменационные работы и др.) в соответствии с предъявляемыми требованиями; - самостоятельно оформляет отчет, включающий описание процесса экспериментальной или практической работы, ее результаты и выводы в соответствии с поставленными целями; - работает с основными компонентами текста технических инструкций и регламентов: оглавлением, текстом, иллюстрациями, схемами, таблицами; - проводит обработку и интерпретацию информации технических инструкций и регламентов, в том числе на иностранном языке и с использованием компьютерных программ; - принимает и сдает смену на рабочем месте с оформлением соответствующих документов (журналов, актов, и т.д.); - оформляет документы первичной отчетности на рабочем месте (режимный лист, журналы учета и т.д.); - самостоятельно составляет документы по ведению служебной переписки (заявление, докладная записка, объяснительная и т.д.) |  |

# Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений, но и личностных результатов

| Результаты (личностные результаты) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». ## ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. ## ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. | - демонстрация интереса к будущей профессии; - оценка собственного продвижения, личностного развития; - положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; - ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; - проявление высокопрофессиональной трудовой активности; - участие в исследовательской и проектной работе; - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях. | Оценка по результатам освоения учебных циклов образовательной программы СПО и накопительной системы оценки результатов воспитания (мониторинг, портфолио). |

Дескрипторы сформированности компетенций

по разделам профессионального модуля.

Спецификация ПК / разделов профессионального модуля

| Формируемые компетенции |  | Название раздела |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Действия (дескрипторы) |  | Умения | Знания |  |
| Выполнение работ по профессии 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы. ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта. ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. |  | - проверяет наличие комплекта технической документации; - распаковывает сельскохозяйственную технику и ее составные части; - проверяет комплектность сельскохозяйственной техники; - монтирует и собирает сельскохозяйственную техники в соответствии с эксплуатационными документами; - запускает, регулирует, комплексно апробирует и обкатывает сельскохозяйственную технику; - оформляет документы о приемке сельскохозяйственной техники; - осматривает, очищает, смазывает, закрепляет, проверяет и регулирует детали и узлы сельскохозяйственной техники и оборудования, заменяет и заправляет технические жидкости в соответствии с эксплуатационными документами; - оформляет заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования; - оформляет документы о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования. | - использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; - правильно оформлять документы по приемке сельскохозяйственной техники; - читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; - подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; - визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов; - осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; - определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники; - оформлять соответствующие заявки; - документально оформлять результаты проделанной работы |  | - основные типы сельскохозяй-ственной техники и области ее применения; - технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; - состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой; - нормативную и техническую документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; - единую систему конструкторской документации; - Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. |  |
| ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к Приказ Минпросвещения различным контекстам. | Практический опыт: Распознавание сложных проблемные ситуации в различных контекстах. Проведение анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной деятельности. Определение этапов решения задачи. Определение потребности в информации. Осуществление эффективного поиска. Выделение всех возможных источников нужных ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка детального плана действий. Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана. |  |  |  |  |
|  | Умения: распознавать задачу в профессиональном контексте; анализировать задачу и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). |  |  |  |  |
|  | Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
| ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | Практический опыт: Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач. Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска. Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
|  | Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. |  |  |  |  |
|  | Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации. |  |  |  |  |
| ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | Практический опыт: Использование актуальной нормативно-правовой документацию по профессии (специальности). Применение современной научной профессиональной терминологии. Определение траектории профессионального развития и самообразования. Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности. Составлять бизнес план. Презентовать бизнес-идею. Определение источников финансирования. Применение грамотных кредитных продуктов для открытия дела. |  |  |  |  |
|  | Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. |  |  |  |  |
|  | Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. |  |  |  |  |
| ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | Практический опыт: Участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач. Планирование профессиональной деятельность. |  |  |  |  |
|  | Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
|  | Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности. |  |  |  |  |
| ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | Практический опыт: Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке. Проявление толерантность в рабочем коллективе. |  |  |  |  |
|  | Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. |  |  |  |  |
|  | Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. |  |  |  |  |
| ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | Практический опыт: Понимать значимость своей профессии (специальности). Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей. |  |  |  |  |
|  | Умения: описывать значимость своей профессии (специальности). |  |  |  |  |
|  | Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности). |  |  |  |  |
| ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Практический опыт: Соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте. |  |  |  |  |
|  | Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности). |  |  |  |  |
|  | Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. |  |  |  |  |
| ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | Практический опыт: Сохранение и укрепление здоровья посредством использования средств физической культуры. Поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности. |  |  |  |  |
|  | Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |  |  |  |  |
|  | Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. |  |  |  |  |
| ОК.09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | Практический опыт: Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке. Ведение общения на профессиональные темы. |  |  |  |  |
|  | Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. |  |  |  |  |
|  | Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности |  |  |  |  |

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ.03.

Таблица 3

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.03.01. Теоретическая подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства B, C, D, E, F | Экзамен | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Устные ответы обучающихся. |
| МДК.03.02. Слесарные работы и технические измерения | Дифференцированный зачет | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Устные ответы обучающихся. |
| УП. 03. Учебная практика | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ в период учебной практики. |
| ПП.03. Производственная практика | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения практических работ в период производственной практики. |
| ПМ 03. | Экзамен (квалификационный) | Оценка выполнения практических работ. |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля.

3.1. Задания для оценки освоения МДК.

3.1.1. Задания для оценки освоения МДК.03.01. Теоретическая подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства B, C, D, E, F

Билет № 1

1. Факторы, влияющие на безопасность дорожного движения.

2. Классификация дорожных знаков.

3. Значение сигналов регулировщика для всех участников движения.

Билет № 2

1. Роль квалификации тракториста в обеспечении безопасности дорожного движения.

2.  Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения.

3. Охрана труда и техника безопасности при работе на самоходных машинах.

Билет № 3

1. Обеспечении безопасности и экологичности дорожного движения.

2. Значение и классификация дорожной разметки.

3. Охрана труда при работе на гусеничных самоходных машинах.

Билет № 4

1. Требования по безопасности движения, предъявляемые к трактору.

2. Знаки дополнительной информации (таблички).

3. Охрана труда и техника безопасности при работе на колёсных самоходных машинах.

Билет № 5

1. Психофизиологические  и психические качества тракториста.

2. Горизонтальная разметка.

3. Перевозка грузов на тракторных прицепах.

Билет № 6

1. Этика тракториста в его взаимоотношениях с участниками дорожного движения.

2. Знаки сервиса.

3. Буксировка механических транспортных средств.

Билет № 7

1. Эксплуатационные показатели трактора.

2. Вертикальная разметка.

3. Правила пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами.

Билет № 8

1. Системы регулирования движения трактора.

2. Информационные знаки.

3. Движение транспортных средств в жилых зонах.

Билет № 9

1. Действия тракториста в штатных и нештатных режимах движения.

2. Знаки особых предписаний.

3. Движение транспортных средств на автомагистралях.

Билет № 10

1. Активная, пассивная и экологическая безопасность трактора.

2. Виды и классификация автомобильных дорог.

3. Порядок движения транспортных средств на железнодорожном переезде.

Билет № 11

1. Государственный контроль за безопасностью дорожного движения.

2. Виды дорожных покрытий, их характеристики и дорожных условий на движение.

3. Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств.

Билет № 12

1. Экологическая безопасность.

2. Предписывающие знаки.

3. Правила проезда перекрёстков транспортными средствами.

Билет № 13

1. Административные правонарушения на тракторах.

2. Запрещающие знаки.

3. Остановка и стоянка транспортных средств.

Билет № 14

1. Виды транспортных преступлений.

2. Знаки приоритета.

3. Обгон и встречный разъезд транспортных средств.

Билет № 15

1. Уголовная ответственность за преступления при эксплуатации трактора.

2. Пользование дорогами в осенний и весенний периоды.

3. Факторы, влияющие на выбор скорости движения транспортного средства.

Билет № 16

1. Материальная ответственность за причинённый ущерб на тракторе.

2. Предупреждающие знаки.

3. Расположение транспортных средств на проезжей части.

Билет № 17

1. Ответственность за нарушение законодательства об охране природы на тракторе.

2. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог.

3. Начало движения, маневрирование.

Билет № 18

1. Право собственности на трактор.

2. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий.

3. Использование предупредительных сигналов при маневрах трактора.

Билет № 19

1. Документация на трактор.

2. Классификация дорожно-транспортных происшествий.

3. Значения сигналов светофора и действия водителей в соответствии с этими сигналами.

Билет № 20

1. Порядок заключения договора о страховании трактора.

2. Условия возникновения дорожно-транспортных происшествий.

3. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной сигнализации.

Формой контроля и оценки текущего контроля является устный  ответ обучающихся на вопросы билетов.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он правильно, уверенно и четко ответил на поставленные вопросы;

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на  поставленные вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он правильно, но неуверенно ответил на поставленные вопросы;

-оценка «неудовлетворительно» выставляется  обучающемуся, если он не ответил правильно не на один вопрос;

Время на подготовку – 15 минут.

При сдаче квалификационного экзамена на права управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «Е», «F», «D») используются:

по ПДД

1. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена органами ГосТехНадзора по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами – Москва, 2012, 210 стр.

по безопасной эксплуатации самоходных машин

1. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В» – Москва, 2013, 96 стр.

2. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С» – Москва, 2012, 96 стр.

3. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «D» – Москва, 2012, 96 стр.

4. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е» – Москва, 2014, 96 стр.

5. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «F» – Москва, 2013, 96 стр.

по эксплуатации машин и оборудования

1. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «В» – Москва, 2014, 66 стр.

2. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «С» – Москва, 2014, 68 стр.

3. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «D» – Москва, 2014, 68 стр.

4. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «Е» – Москва, 2014, 66 стр.

3.1.2. Задания для оценки освоения МДК.03.02. Слесарные работы и технические измерения

Контрольные вопросы по дисциплине

1. Поясните назначение плоскостной разметки, перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент.

2. Изложите технологию выполнения плоскостной разметки.

3. Поясните назначение и сущность операции «рубка металла», укажите виды рубки, охарактеризуйте особенности выбора инструмента для выполнения рубки.

4. Поясните назначение и сущность операции «опиливания металла». Перечислите используемый инструмент.

5. Перечислите виды напильников, кратко охарактеризуйте каждый тип напильников, поясните их назначение.

6. Поясните назначение и сущность операций «притирка» и «доводка». Перечислите используемый инструмент.

7. Изложите технологию выполнения притирки поверхностей.

8. Перечислите и охарактеризуйте приемы рубки металла. Перечислите используемый инструмент.

9. Поясните назначение и сущность операции «резка металла». Перечислите используемый инструмент.

10. Ручная слесарная ножовка. Назначение, виды, устройство.

11. Ручные слесарные ножницы. Назначение, виды, устройство.

12. Поясните назначение и сущность операции «правка метала», укажите используемый инструмент.

13. Виды молотков и их назначение.

14. Поясните назначение и сущность операции «шабрение»; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент и приспособления.

15. Поясните назначение и сущность операции «сверление»; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, приспособления, оборудование.

16. Перечислите и охарактеризуйте углы заточки сверл в зависимости от твердости материала, укажите инструмент для контроля заточки сверл.

17. Поясните назначение и сущность операции «клепка металла», перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, укажите виды заклепочных швов.

18. Поясните назначение и сущность операций «распиливание» и «припасовка»; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент.

19. Поясните назначение и сущность операций «притирка» и «доводка».

20. Перечислите и охарактеризуйте притирочные материалы, применяемые при выполнении притирки и доводки деталей, охарактеризуйте используемые притиры.

21. Поясните назначение и сущность операции «развертывание» отверстий; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, поясните его конструкцию.

22. Поясните назначение и сущность операции «зенкерование» отверстий; перечислите и охарактеризуйте используемый инструмент, поясните его конструкцию.

23. Классифицируйте резьбы, применяемые в машиностроении, по различным признакам. Укажите элементы метрической резьбы.

24. Поясните назначение и сущность операции «пайка», перечислите и охарактеризуйте инструмент, используемый для выполнения пайки.

25. Укажите виды заклепочных соединений, охарактеризуйте их особенности, назовите материалы, из которых изготавливают заклепки.

26. Виды тисков и их назначение.

27. Требования, предъявляемые к ручному инструменту

28. Дать определение техническому измерению и перечислить используемые инструменты.

29. Измерительная линейка: дать характеристику.

30. Штангенинструмент: виды и порядок замера.

31. Микрометрический инструмент: виды и порядок замера.

32. Индикаторный инструмент: виды и порядок замера.

Тестовый контроль по темам МДК.03.02. Слесарные работы и технические измерения

Задание 1.

1. Назвать виды разметки:

а) существует два вида: прямая и угловая;

б) существует два вида: плоскостная и пространственная;

в) существует один вид: базовая;

г) существует три вида: круговая, квадратная и параллельная.

2. Назвать инструмент, применяемый при разметке:

а) напильник, надфиль, рашпиль;

б) сверло, зенкер, зенковка, цековка;

в) труборез, слесарная ножовка, ножницы;

г) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.

3. Назвать мерительные инструменты применяемый для разметки:

а) масштабная линейка, штангенциркуль, угольник, штангенрейсмус;

б) микрометр, индикатор, резьбовой шаблон, щуп;

в) чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль;

г) киянка, гладилка, кувалда, молоток с круглым бойком.

4. На основании чего производят разметку детали:

а) производят на основании личного опыта;

б) производят на основании чертежа;

в) производят на основании совета коллеги;

г) производят на основании бракованной детали.

5. Что такое накернивание:

а) это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали;

б) это операция по удалению заусенцев с поверхности детали;

в) это операция по распиливанию квадратного отверстия;

г) это операция по выпрямлению покоробленного.

Эталоны ответов

1. б – 1 балл;

2. г – 1 балл;

3. а – 1 балл;

4. б – 1 балл;

5. а – 1 балл.

Критерии оценки:

5 баллов – «5», 4 балла – «4», 3 балла – «3», 2 и менее баллов – «2».

Задание 2

Карточка-задание «Разметка» содержит следующие вопросы:

1. Инструмент для накернивания рисок и центров отверстий.

2. Углубления от кернера, которые получаются в металле.

3. Металл для разметки будущей детали.

4. Инструмент, которым наносят удары по кернеру.

5. Инструмент, которым измеряют и откладывают размеры.

6. Инструмент для проведения риски.

7. Инструмент для контроля прямого угла.

8. Название линии, проведенной чертилкой.

Эталоны ответов: 1. Кернер. 2. Метка. 3. Заготовка. 4. Молоток. 5. Линейка. 6. Чертилка. 7. Угольник. 8. Риска.

Критерии оценки:  8 баллов – «5», 7 баллов – «4», 6 баллов – «3», 5 и менее баллов – «2»

Задание 3

Карточка-задание «Рубка» содержит следующие вопросы:

1. Инструмент с узким лезвием для рубки металла.

2. Инструмент для рубки металла.

3. Приспособление для закрепления металла при рубке.

4. Приспособление, на которое кладут металл при рубке.

5. Слесарная операция, при которой заготовка разрубается на части.

Эталоны ответов: 1. Крейцмейсель. 2. Зубило. 3. Тиски. 4. Плита. 5. Рубка.

Критерии оценки: 5 баллов – «5», 4 балла – «4», 3 балла – «3», 2 и менее баллов – «2».

ТЕСТ

для проведения зачёта по МДК.03.02. Слесарные работы и технические измерения

1.Что такое разметка:
а) Операция по нанесению линий и точек на заготовку, предназначенную для обработки;
б) Операция по снятию с заготовки слоя металла;
в) Операция по нанесению на деталь защитного слоя; 
г) Операция по удалению с детали заусенцев.
2. Назвать виды разметки:
а) Существует два вида: прямая и угловая;
б) Существует два вида: плоскостная и пространственная;
в) Существует один вид: базовая;
г) Существует три вида: круговая, квадратная и параллельная.
3. Назвать инструмент, применяемый при разметке:
а) Напильник, надфиль, рашпиль;
б) Сверло, зенкер, зенковка, цековка;
в) Труборез, слесарная ножовка, ножницы;
г) Чертилка, молоток, прямоугольник, кернер, разметочный циркуль.
4. Выбрать правильный ответ. Что такое накернивание:
а) Это операция по нанесению точек-углублений на поверхности детали;
б) Это операция по удалению заусенцев с поверхности детали;
в) Это операция по распиливанию квадратного отверстия;
г) Это операция по выпрямлению покоробленного металла.
5. Инструмент, применяемый при рубке металла:
а) Применяется: метчик, плашка, клупп;
б) Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка; 
в) Применяется: слесарная ножовка, труборез, ножницы по металлу;
г) Применяется: слесарное зубило, крейцмейсель, канавочник, молоток.
6. Что такое правка металла:
а) Операция по выправлению изогнутого или покоробленного металла, подвергаются только пластичные материалы;
б) Операция по образованию цилиндрического отверстия в сплошном материале;
в) Операция по образованию резьбовой поверхности на стержне;
г) Операция по удалению слоя металла с заготовки с целью придания нужной формы и размеров. 
7. Выбрать правильный ответ. Назовите инструменты и приспособления, применяемые при правке металла:
а) Применяется: параллельные тиски, стуловые тиски, струбцины;
б) Применяется: натяжка, обжимка, поддержка, чекан;
в) Применяется: правильная плита, рихтовальная бабка, киянка, молоток, гладилка;
г) Применяется: кернер, шабер, зенкер, киянка, гладилка.
8. Что такое резка металла:
а) Это операция, связанная с разделением материалов на части с помощью режущего инструмента;  
б) Это операция, нанесению разметочных линий на поверхность заготовки;
в) Это операция, по образованию резьбовой поверхности внутри отверстия;
г) Это операция, по образованию резьбы на поверхности металлического стержня.
9. Назовите ручной инструмент для резке металла:
а) Зубило, крейцмейсель, канавочник;
б) Слесарная ножовка, ручные ножницы, труборез;
в) Гладилка, киянка, кувалда;
г) Развертка, цековка, зенковка.
10. Что такое опиливание:
а) Операция по удалению сломанной пилы из места разреза на поверхности заготовки;
б) Операция по распиливанию заготовки или детали на части;
в) Операция по удалению с поверхности заготовки слоя металла при помощи режущего инструмента – напильника; 
г) Операция по удалению металлических опилок с поверхности заготовки или детали.
11. Выбрать правильный ответ. Какие инструменты применяются при опиливании:
а) Применяются: плоскогубцы, круглогубцы, кусачки;
б) Применяются: молоток с круглым бойком, молоток с квадратным бойком;
в) Применяются: шабер плоский, зубило, киянка;
г) Применяются: напильники, надфили, рашпили. 
12. Что такое сверление:
а) Это операция по образованию сквозных или глухих квадратных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
б) Это операция по образованию сквозных или глухих овальных отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
в) Это операция по образованию сквозных или глухих треугольных  отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла; 
г) Это операция по образованию сквозных или глухих цилиндрических отверстий в сплошном материале, при помощи режущего инструмента – сверла. 
13. Назовите виды свёрел:
а) Треугольные, квадратные, прямые, угловые;
б) Ножовочные, ручные, машинные, машинно-ручные;
в) Спиральные, перовые, центровочные, кольцевые, ружейные;
г) Самозатачивающиеся, базовые, трапецеидальные, упорные.
14. Назовите ручной сверлильный инструмент:
а) Сверло, развёртка, зенковка, цековка;
б) Настольный сверлильный станок, вертикальный сверлильный станок, радиальный сверлильный станок;
в) Ручная дрель, коловорот, трещотка, электрические и пневматические дрели;
г) Притир, шабер, рамка, державка;
15. Что такое зенкерование:
а) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной квадратной формы, более высокой точности и более низкой шероховатости;
б) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной треугольной формы, более высокой точности и более высокой шероховатости;
в) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной овальной формы, более низкой точности и более низкой шероховатости;
г) Это операция, связанная с обработкой раннее просверленного, штампованного, литого и другого отверстия с целью придания ему более правильной геометрической формы, более высокой точности и более низкой шероховатости.
16. Назовите виды зенкеров:
а) Остроносые и тупоносые;
б) Машинные и ручные;
в) По камню и по бетону;
г) Цельные и насадные.
17. Что такое развёртывание:
а) Это операция по обработке резьбового отверстия;
б) Это операция по обработке раннее просверленного отверстия с высокой  степенью точности; 
в) Это операция по обработке квадратного отверстия с высокой  степенью точности; 
г) Это операция по обработке конического отверстия с высокой  степенью точности. 
18. Назовите профили резьбы:
а) Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная, упорная, круглая; 
б) Овальная, параболическая, трёхмерная, в нахлестку, зубчатая;
в) Полукруглая, врезная, сверхпрочная, антифрикционная;
г) Модульная, сегментная, трубчатая, потайная.
19. Назовите системы резьб:
а) Сантиметровая, футовая, батарейная;
б) Газовая, дециметровая, калиброванная;
в) Метрическая, дюймовая, трубная; 
г) Миллиметровая, водопроводная, газовая.
20. Назовите элементы резьбы:
а) Профиль зуба, наружный угол, средний угол, внутренний угол;
б) Угол профиля, шаг резьбы, наружный диаметр, диаметр, внутренний диаметр;
в) Зуб, модуль, наружный радиус, средний радиус, внутренний радиус;
г) Шаг зуба, угол модуля, наружный профиль, средний профиль, внутренний профиль.
21. Назовите виды плашек:
а) Круглая, квадратная (раздвижная), резьбонакатная;
б) Шестигранная, сферическая, торцевая;

в) Упорная, легированная, закаленная;
г) Модульная, сегментная, профильная. 
22. Что такое распиливание:
а) Разновидность опиливания;
б) Разновидность притирки;
в) Разновидность шабрения;
г) Разновидность припасовки.
23. Что такое припасовка:
а) Это слесарная операция по взаимной пригонке способам рубки двух сопряжённых деталей;
б) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами шабрения двух сопряжённых деталей;
в) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами притирки двух сопряжённых деталей;
г) Это слесарная операция по взаимной пригонке способами опиливания двух сопряжённых деталей.
24. Что такое шабрение:
а) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – притира;  
б) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – шабера;  
в) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – надфиля; 
г) Это окончательная слесарная операция, заключающаяся в соскабливании очень тонких слоёв металла с поверхности заготовки с помощью режущего инструмента – рашпиля.
25. Назовите виды шаберов по конструкции:
а) Клёпанные и сварные;
б) Штифтовые и клиновые;
в) Цельные и составные;
г) Шпоночные и шплинтованные.

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ

| № вопроса | Правильный ответ | № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | а | 14. | в |
| 2. | б | 15. | г |
| 3. | г | 16. | а |
| 4. | а | 17. | б |
| 5. | г | 18. | а |
| 6. | а | 19. | в |
| 7. | в | 20. | а |
| 8. | а | 21. | г |
| 9. | б | 22. | а |
| 10. | в | 23. | в |
| 11. | г | 24. | б |
| 12. | г | 25. | в |
| 13. | в |  |  |

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ.

К=А/Р,

где К - коэффициент усвоения, А – число правильных ответов, Р - общее число вопросов.

| Коэффициент усвоения | Оценка |
| --- | --- |
| 0,9-1 | «5» |
| 0,8-0,89 | «4» |
| 0,7-0,79 | «3» |
| менее 0,7 | «2» |

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Оценка по учебной практике выставляется на основании результатов
промежуточной аттестации, данных индивидуальной книжки по вождению с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их
объема и качества в соответствии с требованиями ГИБДД и экзаменационного листа, а так же требованиям органов ГосТехНадзора.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика:

| №№ п/п | Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ЛР) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Подготовка рабочего места слесаря и измерительных инструментов. Разметка деталей, рубка металла. Гибка металла, правка металла. Резка металла. Опиливание металла Сверление отверстий. Развертывание отверстий. Зенкование отверстий. Нарезание резьбы наружной и внутренней. Клепка плоских деталей. Пайка и склеивание деталей. Притирка и доводка деталей. Выполнение разборочных работ с применением слесарных инструментов и приспособлений. Выполнение сборочных работ с применением слесарных инструментов и приспособлений. | ПК 1.1. – ПК 1.10, ОК.1. – ОК.9. ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10 |

4.2.2. Производственная практика:

| №№ п/п | Виды работ | Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ЛР) |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Выполнение слесарных операций по техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных машин. 2.1. Техническое обслуживание двигателей и трансмиссий тракторов и самоходных машин. 2.2. Техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления тракторов и самоходных машин. 2.3. Техническое обслуживание рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и самоходных машин. 2.4. Техническое обслуживание электрооборудования тракторов и самоходных машин. 2.5. Проведение ЕТО, ТО №1, ТО №2, ТО №3 и СТО тракторов и самоходных машин. - Выполнение механизированных работ в сельскохозяйственном производстве. - 3.1. Выполнение механизированных и транспортных работ на машинно-тракторном агрегате в растениеводстве. 3.2. Выполнение механизированных и транспортных работ на машинно-тракторном агрегате в животноводстве. Оформление документов о прохождении производственной практики. | ПК 1.1. – ПК 1.10, ОК.1. – ОК.9. ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10 |

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(квалификационного)

- Общие положения

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки
результатов освоения профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства по специальности  среднего профессионального образования 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Экзамен включает: практический экзамен.

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ решение принимается в пользу студента.

- Таблица сочетаний проверяемых ПК и ОК:

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата | Форма экзамена |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта. ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. | - безопасное вождение тракторов и сельхозмашин различных классов (спецтехника категорий В, С, D, Е, F) согласно инструкции по эксплуатации и требований Правил дорожного движения; - организация рабочего места в соответствии с видом технического обслуживания перед выездом из парка и при выполнении транспортных и сельскохозяйственных работ; - соблюдение последовательности операций при выполнении работ по техническому обслуживанию перед выездом и при выполнении поездки в соответствии с технологической инструкцией; - соблюдение требований охраны труда и экологической безопасности при проведении работ и соответствии с установленной нормативно-технической документацией; - прием, размещение, крепление и перевозка грузов, в соответствии с инструкцией и правилами; - устранение мелких неисправностей возникших при эксплуатации транспортных средств в соответствии с технической документацией; - оформление путевой и товарно-транспортной учетной документации в соответствии с требованиями; - ведение учетной документации по техническому обслуживанию; - оказание первой помощи пострадавшим при дорожно- транспортных происшествиях в соответствии с инструкциями; - применение средств пожаротушения в соответствии с инструкцией; - наличие положительных отзывов от мастера производственного обучения; - - наличие положительных отзывов с места производственной практики; - наличие положительных отзывов от наставников и руководителей коллектива при прохождении производственной практики. | Практическое выполнение задания № |

5.3 Выполнение заданий

ЗАДАНИЕ 1

I. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ

Задание 1.

Проверяемые результаты обучения:

З 1. Основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила
дорожного движения;

З 2. Правила эксплуатации тракторов и сельхозмашин различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F»);
З 3. Правила перевозки грузов и пассажиров;

З 4. Виды ответственности за нарушения Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации;
З 8. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация тракторов и сельхозмашин различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F») или их дальнейшее движение;
З 12. Основы безопасного управления тракторами и сельхозмашинами различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F»);
З 14. Порядок действий тракториста в нештатных ситуациях;
3 15. Комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав средств;

З 16. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Текст задания: Решение экзаменационных билетов для приёма теоретических экзаменов органами ГосТехНадзора (в зависимости от трактора и сельхозмашины различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F») по:

ПДД

1. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена органами ГосТехНадзора по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами – Москва, 2012, 210 стр.

Пособие состоит из 50 экзаменационных билетов, подготовленных в соответствии с требованиями «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Каждый экзаменационный билет включает в себя 20 вопросов и несколько вариантов ответов, один из которых правильный.

Оценка «сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время правильно ответил не менее чем на 18 вопросов.

Время выполнения – 20 минут.

безопасной эксплуатации самоходных машин

2. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В» – Москва, 2013, 96 стр.

3. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С» – Москва, 2012, 96 стр.

4. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «D» – Москва, 2012, 96 стр.

5. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е» – Москва, 2014, 96 стр.

6. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «F» – Москва, 2013, 96 стр.

Каждое пособие состоит из 45 экзаменационных билетов, подготовленных в соответствии с требованиями «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Каждый экзаменационный билет включает в себя 8 вопросов и несколько вариантов ответов, один из которых правильный.

Оценка «сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время правильно ответил не менее чем на 7 вопросов.

Время выполнения – 10 минут.

эксплуатации машин и оборудования

1. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «В» – Москва, 2014, 66 стр.

2. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «С» – Москва, 2014, 68 стр.

3. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «D» – Москва, 2014, 68 стр.

4. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «Е» – Москва, 2014, 66 стр.

Каждое пособие состоит из 30 экзаменационных билетов, подготовленных в соответствии с требованиями «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Каждый экзаменационный билет включает в себя 8 вопросов и несколько вариантов ответов, один из которых правильный.

Оценка «сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время правильно ответил не менее чем на 7 вопросов.

Время выполнения – 10 минут.

Задание 2.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО трактора и сельскохозяйственной машины; трактором, сельскохозяйственной машиной различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F»); комплектом инструментов; аптечкой первой помощи, средствами иммобилизации; средствами пожаротушения.

Время выполнения задания – 60 минут.

Текст задания: Выполните экзаменационный комплекс упражнений по вождению трактора, самоходные сельскохозяйственные машины различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F»).

Задание 3.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться: оборудованием для проведения ЕТО трактора и сельскохозяйственной машины; трактором, сельскохозяйственной машиной различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F»); комплектом инструментов; аптечкой первой помощи, средствами иммобилизации; средствами пожаротушения.

Время выполнения задания - 60 минут.

Текст задания: Осуществите погрузку и перевозку строительных материалов по заданному маршруту. Примите первоочередные меры для ликвидации последствий аварии на маршруте. По завершению выполнения задания заполните соответствующую документацию.

II. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1 (5 – в зависимости от трактора и самоходной сельскохозяйственной машины различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F»)
Время выполнения задания - 180 минут (для каждой категории)

Оборудование для проведения ЕТО трактора и самоходной сельскохозяйственной машины различных классов (спецтехника категории «В», «С», «D», «Е», «F»); комплект инструментов; аптечка первой помощи, средства иммобилизации; средства пожаротушения.

Литература для обучающегося:

Учебники:

Основные источники:

1. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО «ИДТР», 2022 – 64 с

2. Правила регистрации автотранспортных средств в Гостехкомиссии РФ.

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Майборода О.В. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя автотранспортных средств категорий «C», «D», «E». - М.: Издательский центр «Академия», 2019,- 256 с.

5. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя автотранспортных средств категории «В». - М.: Издательский центр «Академия», 2018,- 160 с.

6. Николенко В.Н., Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя автотранспортных средств категорий «А», «В», «C», «D», «E». - М.: Издательский центр «Академия», 2018,- 192 с.

7. Котиков, В.М., Ерхов, А.В. Тракторы и автомобили / В.М. Котиков, А.В. Ерхов. - М.: Издательский центр «Академия», 2013,-416 с.

8. Мирошин Д.Г. Слесарное дело. - М.: ООО Издательство центр «Юрайт», 2019,- 334 с.

9. Мирошин Д.Г. Слесарное дело. Практикум. - М.: ООО Издательство центр «Юрайт», 2019,- 232 с.

10. Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело. - М.: Издательский центр «Академия», 2003,- 320 с.

11. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения для водителей самоходных машин, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2014 – 212 с.

12. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена органами гостехнадзора по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами – Москва, 2012.

13. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «В» – Москва, 2013.

14. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «С» – Москва, 2012.

15. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «D» – Москва, 2012.

16. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «Е» – Москва, 2014.

17. Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин категории «F» – Москва, 2013.

18. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «В» – Москва, 2014.

19. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «С» – Москва, 2014.

20. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «D» – Москва, 2014.

21. Экзаменационные билеты для проверки знаний по эксплуатации машин и оборудования, отнесенных к квалификации тракториста-машиниста категории «Е» – Москва, 2014.

Компьютерные учебные пособия на CD / DVD-дисках:

1. Аппаратно-программный комплекс «Спектр ПДД» для автоматизации процессов обучения, тестирования и сдачи теоретических экзаменов на право управления транспортным средством.

2. Экзаменационные билеты и тематические задачи. Автошкола МААШ. 2018 г.

3. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД. Автошкола МААШ. 2018 г.

4. Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия для экзаменационных подразделений ГИБДД, автошкол и автотранспортных предприятий с изменениями от 21 ноября 2010 года. Автошкола МААШ. 2018 г.

5. Библиотека учебных фильмов. Первая помощь. 18 фильмов. 2018.

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:

1. сайт Znanium.com - доступ в электронную библиотеку.

2. http://www.rg.ru/2011/05/13/traktorist-dok.html Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 351 г. Москва "О внесении изменений в Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)". [Электронный ресурс]: (дата обращения 12.03.2014)

3. http://avto-russia.ru/pdd/med.html Первая помощь при ДТП. [Электронный ресурс]: (дата обращения 12.03.2014).

4. http://avto-russia.ru/pdd/pdd_rf.html Правила дорожного движения. [Электронный ресурс]: (дата обращения 12.03.2014).

Методические пособия:

- инструкционно - технологические карты;

- маршрутные листы.

Оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства по специальности среднего профессионального образования 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

код и наименование профессионального модуля

ФИО _____________________________________________________________

обучающийся на  4  курсе по специальности среднего профессионального  образования 35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

освоил (а) / не освоил (а) _________ программу профессионального модуля ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

в объеме _519_ часов         с «       »                         20      г.  по «       »                         20      г.

Результаты аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК.03.01. Теоретическая подготовка трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства B, C, D, E, F | Экзамен |  |
| МДК.03.02. Слесарные работы и технические измерения | Дифференцированный зачет |  |
| УП. 03. Учебная практика | Дифференцированный зачет |  |
| ПП.03. Производственная практика. | Дифференцированный зачет |  |
| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы. | Знает: - основные типы сельскохозяйственной техники и области ее применения; - технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации сельскохозяйственной техники; - состав технической документации, поставляемой с сельскохозяйственной техникой; - нормативную и техническую документация по эксплуатации сельскохозяйственной техники; - единую систему конструкторской документации; - Правила и нормы охраны труда, требования пожарной и экологической безопасности. Умеет: - использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; - правильно оформлять документы по приемке сельскохозяйственной техники. Действия: - проверяет наличие комплекта технической документации; - распаковывает сельскохозяйственную технику и ее составные части; - проверяет комплектность сельскохозяйственной техники; - монтирует и собирает сельскохозяйственную техники в соответствии с эксплуатационными документами; - запускает, регулирует, комплексно апробирует и обкатывает сельскохозяйственную технику; - оформляет документы о приемке сельскохозяйственной техники. |  |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта. ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. | Знает: - нормативную и техническую документацию по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования; - назначение и порядок использования расходных, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей, инструмента, оборудования, средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работ; - порядок оформления документов по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования. Умеет: - читать чертежи узлов и деталей сельскохозяйственной техники и оборудования; - подбирать и использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения работ; - визуально определять техническое состояние сельскохозяйственной техники и оборудования, устанавливать наличие внешних повреждений, диагностировать неисправности и износ деталей и узлов; - осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования, сельскохозяйственной техники; - определять потребность в материально-техническом обеспечении технического обслуживания сельскохозяйственной техники; - оформлять соответствующие заявки; - документально оформлять результаты проделанной работы. Действия - осматривает, очищает, смазывает, закрепляет, проверяет и регулирует детали и узлы сельскохозяйственной техники и оборудования, заменяет и заправляет технические жидкости в соответствии с эксплуатационными документами; - оформляет заявки на материально-техническое обеспечение технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования; - оформляет документы о проведении технического обслуживания сельскохозяйственной техники и оборудования. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к Приказ Минпросвещения различным контекстам. | - составляет план учебной работы или эксперимента, исходя из поставленной цели; - понимает и соблюдает последовательность действий по индивидуальному и коллективному выполнению учебной задачи в отведенное время; - делает выводы о рациональности приемов практической деятельности; - сравнивает разные способы выполнения учебной и практической деятельности; - выполняет сравнительную характеристику альтернативных способов решения поставленной задачи; - отслеживает свои ошибки по ходу работы; - предлагает способы устранения ошибок; - может исправить ошибку по ходу проведения лабораторной работы или выполняемой практической работы; - осуществляет контроль выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных руководителем; - принимает на себя ответственность за результаты учебной деятельности; - приводит примеры использования конкретных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности; - анализирует инновации в производственной отрасли; - анализирует рабочую ситуацию, дает оценку достигнутых результатов и вносит коррективы в деятельность на их основе. |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. | - находит необходимую книгу или статью, пользуясь библиографическими списками, каталогами, открытым доступом к книжным полкам; - работает с основными компонентами текста учебника или учебного пособия: оглавлением, учебным текстом, вопросами и заданиями, иллюстрациями, схемами, таблицами; - осуществляет поиск информации в сети Интернет; - проводит обработку и интерпретацию полученной информации, в том числе с использованием компьютерных программ; - владеет различными видами устного пересказа учебного текста, письменного изложения учебного текста в соответствии с заданием; - составляет план учебного текста, конспект текста; - выделяет значимое в блоке учебной информации; - выделяет существенное содержание в технических инструкциях, технологических регламентах; - составляет вопросы по учебному тексту, блоку учебной или профессиональной информации; - разбивает проблему на совокупность более простых профессиональных проблем; - составляет на основании письменного текста таблицы, схемы, графики. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. | - осознает и озвучивает значимость будущей профессии и ее место в структуре отрасли; - проявляет осознание важности обучения профессии; - формулирует преимущества выбранной профессии; - участвует в обсуждении вопросов будущей профессиональной деятельности; - проявляет интерес к деятельности профильных предприятий и учреждений; - перечисляет предприятия, имеющих в штате будущую профессию; типы и организационные формы предприятий отрасли; - называет условия работы по будущей профессии; - самостоятельно знакомится с возможностями трудоустройства; - планирует траекторию профессионального образования; - планирует развитие будущей профессиональной деятельности; - осознает значимость знаний, умений, навыков учебной деятельности; - проявляет устойчивое желание овладеть профессиональными знаниями и умениями; - устойчиво проявляет самостоятельность при решении учебных задач; - критически высказывается о результатах собственной учебной деятельности; - оценивает влияние педагогов, сокурсников на формирование собственного суждения; - целенаправленно анализирует различные точки зрения с тем, чтобы вынести собственное суждение; - самостоятельно оценивает свою учебную деятельность, сравнивая ее с деятельностью других обучающихся, с собственной деятельностью в прошлом, с установленными нормами; - осознает свои способности, понимает свои возможности и ограничения в учебной деятельности; - определяет проблемы собственной учебной деятельности и устанавливает из причины; - строит жизненные планы в соответствии с собственными интересами и убеждениями; - ставит общие и частные цели самообразовательной деятельности; - формирует устойчивое и последовательное жизненное кредо; - владеет навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умеет различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной и производственной деятельности и реальной жизни; - умеет применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); - умеет разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; - проявляет способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; - знает особенности современного рынка труда, владеет этикой трудовых отношений; - умеет принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивает и принимает ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. | - перечисляет основные правила и нормы делового общения; - подчиняется внутриколледжному распорядку и правилам поведения; - умеет регулировать свое эмоциональное состояние; - умеет работать с любым партнером; - осознает особенности своего темпа работы и темпа работы других обучающихся; - проявляет стремление к сотрудничеству в групповой деятельности; - организует деятельность других обучающихся при выполнении практического задания; - проявляет готовность помочь другим обучающимся в решении учебных и производственных задач; - делает доклад, взаимодействует в различных организационных формах диалога и поли лога; - умеет отстаивать свою точку зрения на проблему; - проявляет готовность к пересмотру своих суждений и изменению образа действий в свете убедительных аргументов; - проявляет восприимчивость к потребностям других людей, проблемам общественной жизни; - добровольно вызывается выполнить общественное поручение. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. | - демонстрирует сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применяет знания о них в речевой практике; - владеет навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; - владеет умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; - владеет умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. | - проявляет российскую гражданскую идентичность, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); - проявляет готовность к служению Отечеству, его защите; - осознает свои конституционные права и обязанности, - уважает закон и правопорядок, - осознанно принимает традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; - демонстрирует нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; - проявляет ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; - демонстрирует толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | - демонстрирует сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; - демонстрирует сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; - осознает гражданские права и обязанности в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; - владеет умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, производственной деятельности; - разрабатывает и реализует проекты экологически ориентированной социальной и производственной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; - владеет основными мерами защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правилами поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; - умеет предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; - умеет применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и производственной деятельности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | - проявляет принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; - проявляет бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; - демонстрирует неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; - умеет использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); - владеет современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; - владеет основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; - владеет физическими упражнениями разной функциональной направленности, использует их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности - соблюдает правила охраны труда и техники безопасности при выполнении практических и производственных работ; - умеет оказывать первую помощь. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | - оформляет тетради и письменные работы (рефераты, письменные экзаменационные работы и др.) в соответствии с предъявляемыми требованиями; - самостоятельно оформляет отчет, включающий описание процесса экспериментальной или практической работы, ее результаты и выводы в соответствии с поставленными целями; - работает с основными компонентами текста технических инструкций и регламентов: оглавлением, текстом, иллюстрациями, схемами, таблицами; - проводит обработку и интерпретацию информации технических инструкций и регламентов, в том числе на иностранном языке и с использованием компьютерных программ; - принимает и сдает смену на рабочем месте с оформлением соответствующих документов (журналов, актов, и т.д.); - оформляет документы первичной отчетности на рабочем месте (режимный лист, журналы учета и т.д.); - самостоятельно составляет документы по ведению служебной переписки (заявление, докладная записка, объяснительная и т.д.) |  |

Дата «     »                           20     г.

Эксперты:

Председатель комиссии:          _______    _________________  ______________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                                         (должность)

Члены комиссии:                     _______    _________________  ______________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                                         (должность)

_______     _________________  ______________________

(подпись)                             (Ф.И.О.)                                                   (должность)

Заключение о сформированности компетенций

| Профессиональные и общие компетенции | Заключение об их сформированности |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять приемку, монтаж, сборку и обкатку новой сельскохозяйственной техники, оформлять соответствующие документы. |  |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание сельскохозяйственной техники при эксплуатации, хранении и в особых условиях эксплуатации, в том числе сезонное техническое обслуживание. |  |
| ПК 1.3. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными культурами. |  |
| ПК 1.4. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. |  |
| ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования тракторов и автомобилей. |  |
| ПК 2.1. Выполнять обнаружение и локализацию неисправностей сельскохозяйственной техники, а также постановку сельскохозяйственной техники на ремонт. |  |
| ПК 2.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственной техники и оборудования. |  |
| ПК 2.3. Определять способы ремонта (способы устранения неисправности) сельскохозяйственной техники в соответствии с ее техническим состоянием и ресурсы, необходимые для проведения ремонта. |  |
| ПК 2.4. Выполнять восстановление работоспособности или замену детали (узла) сельскохозяйственной техники. |  |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к Приказ Минпросвещения различным контекстам. |  |
| ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. |  |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |  |
| ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. |  |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения. |  |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |  |

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности

Дата	20

Подписи членов экзаменационной комиссии

Председатель комиссии:          _______    _________________  ______________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                                         (должность)

Члены комиссии:                     _______    _________________  ______________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                                         (должность)

_______     _________________  ______________________

(подпись)                                 (Ф.И.О.)                                                         (должность)