Рассмотрено                                                                    «Утверждаю»
на заседании педагогического совета                  директор ГАПОУ  
                                                                                             «Арский  агропромышленный 
от_________________                                                        профессиональный колледж» 
____________________                                                     ___________ З.М. Давлетбаев

____________________________

Комплект

контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.07. ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ТЕПЛОТЕХНИКИ

по специальности СПО:

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Урняк, 2022

Рассмотрено на заседании МК преподавателей специальных дисциплин Протокол № 1 от « » 2022 г. Председатель ЦМК ____________________ /______________/

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.07. Основы гидравлики и теплотехники. КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. КОС разработаны на основании положений: ППССЗ 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования программы учебной дисциплины «Основы гидравлики и теплотехники».

2. Результаты освоения учебной дисциплины

| Освоенные умения, усвоенные знания | Показатели оценки результата | № заданий для проверки |
| --- | --- | --- |
| уметь |  |  |
| -использовать гидравлические устройства и тепловые установки в производстве. | Правильное выполнение практических заданий (расчетов) | №4,№8 |
| знать |  |  |
| основные законы гидростатики, кинематики и динамики движущихся потоков; | Правильные ответы на вопросы и тесты | №1,№2 |
| особенности движения жидкостей и газов по трубам (трубопроводам); | Правильные ответы на вопросы и решение задач | №2,№3 |
| основные положения теории подобия гидродинамических и теплообменных процессов; | Правильные ответы на тестовые вопросы | №1,№5 |
| основные законы термодинамики; | Правильные ответы на тестовые вопросы | №5 |
| характеристики термодинамических процессов и тепломассообмена; | Правильные ответы тестовые вопросы и решение задач | №5,№6,№7 |
| принципы работы гидравлических машин и систем, их применение; | Правильное выполнение практических заданий (расчетов) | №4 |
| виды и характеристики насосов и вентиляторов; | Правильное выполнение практических заданий (расчетов) и решение задач | №3,№4 |
| принципы работы теплообменных аппаратов, их применение. | Правильное выполнение практических заданий (расчетов) и решение задач | №7,№8 |

3. Оценка освоения умений и знаний (типовые задания)

(Комплект материалов для оценки сформированности знаний и умений по учебной дисциплине)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский агропромышленный профессиональный колледж»

Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной

техники и оборудования»

ОП.05 Основы гидравлики и теплотехники

Рабочая тетрадь

обучающегося _______ группы

Ф.И.О.____________________________________________

Урняк, 2022

1.  История гидравлики

Как мы уже сказали, гидравлическая система осуществляет преобразование одного вида энергии в другую. При этом средством является _______________. Наука, которая занимается передачей энергии посредством жидкости называется ____________________. Это слово произошло от греческого «hydros» - «________».

Гидравлика является молодой наукой, всего около несколько ____ лет. Начало положил __________, открыв принцип гидравлики. Этот принцип дошёл до наших времён как ___________ Паскаля. Несмотря на открытие Паскаля, практическому применению гидравлики положил Джозеф Брама, который изобрёл гидравлический пресс в _______ году. Средство, которое использовалось в этом прессе, была _________.

Гидродинамика и гидростатика

Наука гидравлика получила широкое развитие с момента открытия Паскаля. Фактически к настоящему времени произошло разделение гидравлики на _____ науки.

Гидродинамика – наука о подвижной ________________________.

Гидростатика – наука о __________________ под давлением.

Водяной круг – это хороший пример применения гидродинамики. При этом используется энергия _________. В гидростатических устройствах используются различные виды _________________.

Средством для производства этой энергии является _______________. Для производства движения используется жидкость, но эта жидкость не является источником движения. Передача энергии происходит потому, что сжатая жидкость подаётся под давлением.

Сегодня большинство гидравлических машин управляются по гидростатическому

принципу.

Гидродинамика                                                      Гидростатика

Давление и поток

Назначение давления и потока.

При изучении основ гидравлики были использованы следующие термины: ______, ________________________________, _____________ и ________________. Эти термины используются при описании взаимоотношения давления и потока. ______________ и ___________ - два основных параметра каждой гидравлической системы. Давление и поток взаимосвязаны, но выполняют разную _____________.

Давление сжимает или прикладывает усилие. Поток двигает предметы

Водяной пистолет является хорошим примером давления и потока в применении. Нажатие на спусковой крючок создаёт давление внутри водяного пистолета. Вода под давлением вылетает из водяного пистолета и таким образом сбивает деревянного солдатика.

Что такое давление?

Давайте подумаем, как и почему создаётся _______________. Текучая среда (____ и ________________) стремится к расширению или происходит сопротивление при их сжатии. Это и есть _________________.

Когда вы накачиваете шину, вы создаёте в шине давление. Вы закачиваете в шину воздух больше и больше. Когда шина полностью наполнена воздухом, происходит нажатие на стенки шины. Такое нажатие является ___________ давления. Воздух является видом газа и может быть сжат.

Сжатый воздух давит на стенки шины с одинаковой силой в каждой ___________. Жидкость находится под давлением. Основное отличие состоит в том, что газы могут ___________________ в большей степени, чем жидкости.

Одинаковая сила в каждой точке

Давление в сжатой жидкости

Если вы нажмёте на сжатую жидкость, возникнет ________________. Так же как и в случае с шиной, давление одинаково в каждой точке бочки, содержащей жидкость. Если давление слишком велико, бочка может сломаться. Бочка сломается в __________________________, а не там, где больше давление, потому что давление одинаково в каждой точке.

Сжатая ________________ удобна при передаче силы по ___________, на ______, __________, _______, потому что жидкости почти несжимаемы и передача энергии происходит ____________________.

Многие гидравлические системы используют масло. Это потому, что масло почти не сжимается. В тоже время, масло может использовать в качестве смазки.

Газ

Жидкость

Закон Паскаля: Давление, производимое внешними силами на поверхность

жидкости или газа, передаётся по всем направлениям без изменения.

2.	Отношение давление и силы

По закону ____________, отношение между давлением и силой выражается формулами: P = F/A

F = P × S, где P – _______________, F – ________, S – ________________.

Гидравлический рычаг

На модели поршня, показанной на рисунке ниже, можно увидеть пример

уравновешивания различного веса через __________________________________. Паскаль открыл, как видно на этом примере, что __________ вес малого поршня уравновешивает ________________ вес большого поршня, доказывая, что _____________ поршня пропорционально ________. Это открытие применительно к сжимаемой жидкости. Причина, почему это возможно, это то, что жидкость _____ действует с равной силой на равную площадь.

На рисунке изображён груз ___ кг и груз _____ кг. Площадь одного груза, весом 2 кг – __см², давление составляет __ кг/см². Площадь другого груза, весом 100 кг – ____ см², давление составляет ___ кг/см². Два веса _____________________ друг друга.

Механический рычаг

Та же ситуация может быть проиллюстрирована на примере механического рычага на рисунке ниже.

Кот весом 1 кг сидит на расстоянии __ метров от центра тяжести рычага и уравновешивает кота весом 5 кг на расстоянии ___ метра от центра тяжести, подобно грузу на примере гидравлического рычага.

Преобразование энергии гидравлического рычага

Важно помнить, что жидкость действует равной силой на равную площадь. При работе это очень сильно помогает.

Имеется два цилиндра одинакового размера. Когда мы нажимаем на один поршень с усилием 10 кг, другой поршень выдавливается с усилием 10 кг, потому что площадь каждого цилиндра одинаковая. Если площади разные, силы тоже разные.

Например, допустим, что большой поршень имеет площадь ___ см², а маленький поршень имеет площадь __ см², при усилии в 10 кг на маленький поршень происходит воздействие 10 кг/см² на каждую часть большого клапана согласно закона Паскаля, поэтому большой поршень получает общую силу ____ кг. Мы используем давление для передачи энергии и выполнения работы.

Имеется важный пункт при преобразовании энергии, а именно, отношение между силой и расстоянием. Вспомни, на механическом рычаге, __________ вес требует ____________ рычаг для достижения равновесия. Для того, чтобы поднять кота весом 5 кг на 10 см, кот весом 1 кг должен опустить рычаг на 50 см вниз.

Давайте посмотрим на рисунок гидравлического рычага снова и подумаем о ходе малого поршня. Ход малого поршня 50 см необходим для передачи достаточного количества жидкости для передвижения поршня большого цилиндра на 1 см.

3.                                                 Поток создаёт движение

Что такое поток?

При разнице давления в двух точках гидравлической системы, жидкость стремится к точке с наименьшим давлением. Такое движение жидкости называется потоком. Здесь приведены несколько примеров потока. Вода в городском водопроводе создаёт давление. Когда мы поворачиваем кран, то за счёт разности давления из крана течёт вода.

В гидравлической системе поток создаёт насос. Насос создаёт непрерывный поток.

Скорость и величина потока

Скорость и величина потока используются для измерения потока.

Скорость показывает расстояние, пройденное за определённый промежуток времени.

Величина потока показывает, сколько жидкости протекает через определённую точку за данный момент времени.

Величина потока и скорость

В гидравлическом цилиндре легко рассмотреть отношение между величиной потока и скоростью.

Во первых, мы должны подумать об объёме цилиндра, который мы должны заполнить и затем подумать о ходе поршня.

На рисунке показан цилиндр А длинной 2 метра и объёмом 10 литров и цилиндр В

длинной 1 метр и объёмом 10 литров. Если закачать 10 литров жидкости в минуту в каждый цилиндр, полный ход обоих поршней длится 1 минуту. Поршень цилиндра А двигается в два раза быстрее, чем цилиндра В. Это происходит потому, что поршень должен пройти расстояние в два раза больше за один и тот же промежуток времени.

Это значит, что цилиндр с меньшим диаметром двигается быстрее, чем цилиндр с

большим диаметром при одинаковой скорости потока для обоих цилиндров. Если мы увеличим скорость потока до 20 л/мин, обе камеры цилиндра наполнятся в два раза быстрее. Скорость поршня должна увеличиться в два раза.

Таким образом, мы имеем два пути увеличения скорости цилиндра. Один путём

уменьшения размера цилиндра и другой за счёт увеличения скорости потока.

Скорость цилиндра, таким образом, пропорциональна скорости потока и обратно

пропорционально площади поршня.

Давление и сила

Создание давления

Если вы надавите на пробку в бочке,

заполненную жидкостью, пробка будет

остановлена жидкостью. При нажатии,

жидкость под давлением давит на стенки

бочки. При чрезмерном нажатии

возможен разрыв бочки.

Путь наименьшего сопротивления

Если имеется бочка с водой и отверстием.

При нажатии на крышку сверху, вода

вытекает из отверстия. Вода, проходя

через отверстие, не встречает

сопротивления.

Когда сила прикладывается к сжатой

жидкости, жидкость ищет путь

наименьшего сопротивления.

Неисправности оборудования,

использующие давление масла.

Вышеописанные характеристики

гидравлических жидкостей являются

полезными для гидравлического

оборудования, но также являются

источником многих неисправностей.

Например, если произошла течь в

системе, гидравлическая жидкость будет

вытекать, так как ищет путь

наименьшего сопротивления. Типичными

примерами является течь ослабленных

соединений и уплотнений.

Естественное давление

Мы разговаривали про давление и поток,

но часто давление существует без потока.

Сила тяжести является хорошим

примером. Если мы имеем три

взаимосвязанных резервуара разного

уровня, как показано на рисунке, сила

тяжести сохраняет жидкости во всех

резервуарах на одном уровне. Это другой

принцип, который мы можем

использовать в гидравлической системе.

Значение силы тяжести

Под действием силы тяжести масло

попадает из бака к насосу. Масло не

всасывается насосом, как думают многие

люди. Насос служит для подачи масла.

Что обычно понимают под всасыванием

насоса, обозначает подачу масла к насосу

под действием силы тяжести

Масло к насосу поступает под действием

силы тяжести.

Масса жидкости

Масса жидкости также создаёт давление.

Дайвер, который ныряет в море, скажет,

что он не может нырять слишком глубоко.

Если дайвер опустится слишком глубоко,

давление раздавит его. Это давление

создаётся массой воды. Таким образом,

мы имеем вид давления, которое

появляется самостоятельно от веса воды.

Давление возрастает пропорционально

глубине и мы можем точно измерить

давление на глубине. На рисунке

изображена квадратная колонна с водой

высотой 10 метров. Известно, что один

кубический метр воды весит 1000 кг. При

увеличении высоты колонны до 10

метров, вес колонны увеличится до 10000

кг. На дне образуется один квадратный

метр. Таким образом вес распределяется

на 10000 квадратных сантиметров. Если

мы разделим 10000 кг на 10000

квадратных сантиметров, то получится,

что давление на этой глубине составляет

1 кг на 1 квадратный сантиметр.

4.                                       Что вызывает давление?

Когда давление смешивается с потоком,

мы имеем гидравлическую силу. Откуда

поступает давление в гидравлическую

систему. Часть – это результат силы

тяжести, но откуда берётся остальное

давление.

Нагрузка создаёт давление

Большая часть давления появляется от

воздействия нагрузки. На рисунке ниже,

насос подаёт масло непрерывно. Масло

из насоса находит путь наименьшего

сопротивления и направляется через

шланг к рабочему цилиндру. Вес

нагрузки создаёт давление, величина

которого зависит от веса.

Давление в параллельном соединении

Имеется три различных груза,

соединённых параллельно в одной

гидравлической системе, как показано на

рисунке ниже. Масло, как обычно, ищет

путь наименьшего сопротивления. Это

значит, что самый лёгкий груз

поднимется первым, потому что

цилиндру В понадобится наименьшее

давление. Когда самый лёгкий груз

поднимется, давление возрастёт, чтобы

поднять следующий по весу груз из

оставшихся. Когда цилиндр А достигнет

окончания хода, давление возрастёт,

чтобы поднять самый тяжёлый груз.

Цилиндр С поднимется последним.

4 А.                    Гидравлическая сила рабочего

цилиндра

(1) Закон инертности говорит о том,

что свойство тела сохранять своё

состояние покоя или

прямолинейного равномерного

движения, пока какая-либо

внешняя сила не выведет его из

этого состояния. Это одна причина,

почему поршень рабочего

цилиндра не двигается.

Другая причина, почему поршень

не двигается это нахождение на

нём груза.

Когда насос начинает давить на

цилиндр, рабочий поршень и груз

оказывают сопротивление потоку

масла. Таким образом, давление

возрастает. Когда это давление

преодолевает сопротивление

поршня, поршень начинает

движение.

Когда поршень двигается вверх,

он поднимает груз. Давление и

поток используются вместе для

выполнения работы. Это

гидравлическая сила в действии.

Поток

Ранее мы говорили, что поток совершает

работу и двигает предметы. Имеется

другой ключевой момент – Каким

образом скорость потока относится к

работе гидравлической системы?

Ответом является то, что скорость потока

постоянная

Возрастающая скорость потока создаёт

высокую скорость

Многие люди думают, что возрастающее

давление повышает скорость, но это не

правда. Вы не можете заставить

двигаться поршень быстрее, повысив

давление. Если вы хотите заставить

двигаться поршень быстрее, вы должны

повысить скорость потока.

При закрытие предохранительного

клапана, скорость не возрастает

Здесь приведена одна распространённая

ошибка при поиске неисправности в

гидравлической системе. Когда скорость

цилиндра падает, некоторые механики

сразу направляются к

предохранительному клапану, потому что

они думают, что повышение давления

увеличит рабочую скорость. Они

стараются уменьшить настройки

предохранительного клапана, что

предполагается повысит максимальное

давление в системе. Такие изменения не

приводят к увеличению скорости

действия. Предохранительный клапан

служит для защиты гидравлической

системы от чрезмерного давления.

Параметры давления никогда не должны

быть выше величины установленного

давления. Вместо повышения установок

давления, механики должны искать

другие причины неисправности системы.

Общие понятия и определения

Теплотехника - ____________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________. Существует два направления использования теплоты:

_________________________________________________________________

Энергетическое использование теплоты изучает научная дисциплина _____

______________________________________. В основе такого использования лежит ____________________________________________________________

__________________________________________________________________

Технологическое использование теплоты изучает научная дисциплина ____

__________________________________________________________________

Такое использование направлено на изменение _________________________

__________________________________________________________________

К устройствам, в которых подвод теплоты применяется для технологических целей, относятся ___________________________________________________

__________________________________________________________________

Энергией называют ________________________________________________

__________________________________________________________________

Превращение тепловой энергии в механическую в тепловых двигателях осуществляется при помощи так называемого __________________________,

В качестве которого используются ____________________________________

__________________________________________________________________

При изучении термодинамических процессов ___________________________

__________________________________________________________________

В технической термодинамике изучают только __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В термодинамике принято подразделять газы на ________________________

_____________________. Реальные газы - _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Идеальный газ - ___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

К основным параметрам состояния газов относятся р-___________________,

Т-_____________________, w-_______________________________________.

Давление газа - _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________. В термодинамике пользуются р абс - _____________________

_____________ . В технике различают абсолютное и р изб - ________________

_____________, которое может быть больше или меньше _________________

Давление газа в сосуде можно измерить с помощью U-образной трубки с жидкостью, открытый конец которой сообщается с атмосферой. Если давление в сосуде выше атмосферного, то оно будет уравновешено столбом жидкости высотой h. Следовательно,  р абс = р б + g p h

где  р абс - _____________________________________________________

р б - _______________________________________________________

g - ________________________________________________________

p - ________________________________________________________

h - ________________________________________________________

Произведение g p h представляет собой избыточное давление, т.е.

р абс = р б + р изб

или

р изб = р абс - р б

Если давление газа в сосуде меньше атмосферного, то будет иметь место разрежение (вакуум), т.е. р изб  примет отрицательное значение:

р абс = р б - g p h

или

р изб = - g p h

Понятие о газовой смеси

Газовой смесью ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Парциальное давление _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Газовая смесь подчиняется закону Дальтона: __________________________

________________________________________________________________

Р=Р1+Р2+Р3+…Рn=    Рi

где Р1,Р2,Р3…Рn – парциальные давления

Удельной теплоемкостью __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Различают следующие удельные теплоемкости:

_________________- с=С/m, (Дж/кг)

____________________ - см =С/v, (Дж/моль)

_________________ - с=С/V=c*р, (Дж/м )

Истинная теплоемкость рабочего тела определяется _____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

С=dQ/dT, (Дж/К)

Наиболее важное значение представляет собой процессы, протекающие при постоянном обьёме (_______________________________) и при постоянном давлении (_______________________________) газа. При изохорном нагревании обьём газа остается __________________, т.е. газ не совершает никакой работы против внешних сил. При изобарном нагревании газ, расширяясь, _____________________________________________, например

________________________________________________________________

Равновесным состоянием ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________.

Термодинамическим процессом ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Термодинамические процесы бывают ________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________.

При любом термодинамическом процессе изменение параметра состояния не зависит от вида процесса, а определяется начальным и конечным состоянием, то параметры состояния называютя __________________________________.

Такими парметрами являются _______________________________________

_________________. Интенсивные параметры - _______________________

__________________________________________________________________

Аддитивные (экстенсивные) парметры - _____________________________

Термодинамическая система

Техническая термодинамика рассматривает закономерности взаимного превращения теплоты в ____________. Она устанавливает взаимосвязь между _______________, ____________________ и _____________________

процессами, которые совершаются в тепловых и холодильных машинах, изучает процессы, происходящие в _____________________, а также свойства этих тел при различных физических условиях.

Термодинамика базируется на двух основных законах (началах) термодинамики:

I закон термодинамики - _____________________________________________

II закон термодинамики - ____________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Техническая т/д, применяя основные законы к процессам превращения _____________ в ________________________________ и обратно, дает возможность разрабатывать теории тепловых двигателей, исследовать процессы, протекающие в них и т.п.

Объектом исследования является термодинамическая система, которой могут быть группа тел, тело или часть тела. То что находится вне системы называется _____________________________. Т/д система это совокупность макроскопических тел, обменивающиеся энергией друг с другом и окружающей средой. Например: т/д система-газ, находящейся в ______________________________, а окружающая среда - ________________

__________________________________.

Изолированная система – т/д система не _______________________________

___________________. Адиабатная (теплоизолированная) система- система имеет адиабатную оболочку, который исключает ________________________

_____________________. Однородная система – система, имеющая во всех своих частях ______________________________________________________.

Гомогенная система – однородная система по _________________________

______________, внутри которой нет поверхностей раздела (лед, вода, газы).

Гетерогенная система – система, состоящая из _________________________

__________________________________________, отделенных одна от другой

видимыми поверхностями раздела (лед и вода, вода и пар).

В тепловых машинах (двигателях) механическая работа совершается с помощью __________________________.

Первый закон термодинамики.

Уравнение первого закона термодинамики имеет следующий вид:

Понятие о водяном паре

Одним из распространенным рабочим телом в паровых турбинах, паровых машинах, в атомных установках, теплоносителем в различных теплообменниках является ______________________.

Пар -______________________________________________________________

Парообразование - ________________________________________________

________________________. Испарение - _____________________________

_________________________________________________________________

Кипение - _________________________________________________________

________________________________________________________________

Обратный процесс парообразования называется ________________________

Процесс перехода твердого вещества непосредственно в пар называется ____

_________________. Обратный процесс парообразования называется _______

________________. При испарении жидкости в ограниченном пространстве (в паровых котлах) одновременно происходит обратное явление – конденсация пара. Если скорость конденсации станет равной скорости испарения, то наступает динамическое равновесие. Пар в этом случае имеет максимальную плотность и называется ________________________________

Если температура пара выше температуры насыщенного пара того же давления, то такой пар называется __________________. Разность между температурой перегретого пара и температурой насыщенного пара того же давления называется ____________________________. Так как удельный объем перегретого пара больше удельного объема насыщенного пара, то плотность перегретого пара меньше плотности насыщенного пара. Поэтому перегретый пар является __________________________________.

В момент испарения последней капли жидкости в ограниченном пространстве без изменения температуры и давления образуется сухой насыщенный пар. Состояние такого пара определяется одним параметром – давлением. Механическая смесь сухого и мельчайших капелек жидкости называется влажным паром. Массовая доля сухого пара во влажном паре называется степенью сухости.

Характеристика влажного воздуха

Атмосферный воздух, в основном состоящий из ________________, _______,

________________________, содержит всегда некоторое количество водяного пара. Смесь сухого воздуха и водяного пара называется __________________

______________. Влажный воздух при данном давлении и температуре может содержать разное количество водяного пара. Если смесь состоит из сухого воздуха и насыщенного водяного пара, то его называют ____________

___________________________. В этом случае во влажном воздухе находится максимально возможное для данной температуры количество водяного пара. При охлаждении этого воздуха, будет происходить конденсация водяного пара. Парциальное давление водяного пара в этой смеси равно давлению насыщения при данной температуре.

Если влажный воздух содержит при данной температуре водяной пар в перегретом состоянии, то он будет называться ________________________.

Потери напора на местных гидравлических сопротивлениях

По характеру действия силы можно разделить на две категории:

- массовые силы пропорциональны массе тела и действуют на каждую жидкую частицу этой жидкости;

- поверхностные силы равномерно распределены по поверхности и пропорциональны площади этой поверхности.

Потери напора принято подразделять на две категории:

-потери напора, распределенные вдоль всего канала, по которому перемещается жидкость (трубопровод, канал, русло реки и т.д.);

- потери напора на локальной длине потока (достаточно малой по сравнению с протяженностью всего потока).

Развитию гидравлики как самостоятельной науки в значительной степени способствовали труды учёных Даниила Бернулли (1700-1782), Леонарда Эйлера (1707-1783), М.В. Ломоносова (1711-1765).

Внезапное расширение русла - ________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Плавное расширение русла (диффузор) - _______________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Внезапное сужение канала - _________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Плавное сужение канала - __________________________________________

__________________________________________________________________

Нормальный вход в трубу - __________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Выход из трубы в покоящуюся жидкость - _____________________________

________________________________________________________________

Внезапный поворот канала - _________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Плавный поворот канала - ___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Задвижки - _______________________________________________________

_________________________________________________________________

Краны - __________________________________________________________

_________________________________________________________________

Обратные клапаны и фильтры - ______________________________________

_________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ № 1

количество вариантов 4

Вариант 1

1.  Что такое жидкость?

2. Какая из этих жидкостей не является газообразной?

3. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?

4.  Какие силы называются поверхностными?

5.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

6.  Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

7.  Какое давление обычно показывает манометр?

8.  Давление определяется

9.  Вес жидкости в единице объема называют

10.  Сжимаемость жидкости характеризуется

Вариант 2

1. Что такое динамический коэффициент вязкости?

2. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?

3. Как называется уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке рассматриваемого объема?

4. Какова суть Закона Паскаля?

5. Какой вид имеет Уравнение Бернулли для идеальной жидкости?

6. Как называется, составляющая Уравнения Бернулли, обозначаемая буквой z?

7.  Как называется, составляющая Бернулли, обозначаемая выражением  ?

8. Турбулентный режим движения жидкости?

9. Каково критическое значение числа Рейнольдса?

10. Какой режим движения жидкости при Re

Вариант 3

1. Чему равна скорость истечения жидкости через отверстие?

2. Что в формуле для определения скорости истечения жидкости через отверстие   обозначают буквой H?

3. По какой формуле определяется повышение давления при гидравлическом ударе?

4. Как называется мощность, которая передается от приводного двигателя к валу насоса?

5.  Что такое жидкость?

6. Какая из жидкостей не является газообразной?

7. На какие виды разделяют действующие на жидкость внешние силы?

8.  Какие силы называются поверхностными?

9.  В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

10.  Если давление отсчитывают от относительного нуля, как его называют?

Вариант 4

1.  Какая из жидкостей не является капельной?

2.  Что такое идеальная жидкость?

3.  Какие силы называются массовыми?

4.  Жидкость находится под давлением. Что это означает?

5.  Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, как его называют?

6.  Если давление ниже относительного нуля, как его называют?

7.  Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

8.  Как называют массу жидкости заключенную в единице объема?

9.  Что такое сжимаемость жидкости?

10. Что такое кинематический коэффициент вязкости?

3.2 Письменный опрос

Письменный опрос № 1

Количество вариантов 3

Условия выполнения задания.

Технический диктант: написать и обосновать формулы основных законов гидростатики и гидродинамики:

Вариант 1.

- Основное уравнение гидростатитки;

-Уравнение Бернулли;

- Мощность насоса

Вариант 2.

- Потери напора на трение по длине;

- Местные потери напора на трение;

- КПД насоса.

Вариант 3.

- Давление насоса;

- Число Рейнольдса.

- Формула расхода жидкости или газа.

Письменный опрос № 2

Вариант 1

- Уравнение Менделеева-Клапейрона;

- Закон Гей-Люссака;

- Первый закон термодинамики.

Вариант 2

- Закон Шарля;

- Закон Бойля-Мариотта;

- КПД котельного агрегата.

Вариант 3

- Уравнение Ньютона;

- Закон Фурье;

- Уравнение теплопередачи.

3.3 Тестирование

Количество вариантов 4

Условия выполнения задания: выбрать один правильный ответ из предложенных.

Вариант 1

1. В сосуде объемом 0.75 м3 находится 2.5 кг углекислого газа. Найти плотность газа.

а) 3.33 кг/м3;

б) 1.875 кг·м3 ;

в) 0.3 м3/кг;

г) 0.3 кг/м3.

2. Укажите уравнение состояния для 1 кг идеального газа.

а) pv = const;

б) pV = mRT;

в) pv = RT;

г) pv = R0T

3. Укажите уравнение состояния идеального газа.

а) pv = const;

б) pV = mRT;

в) pv = RT;

г) .

4. Укажите уравнение первого закона термодинамики.

а) S =Q/T;

б) Q=U +L;

в) H=U+pV;

г) H=U-pV.

5. К газу подводится извне 200 кДж теплоты, изменение внутренней энергии ΔU составляет 20 кДж. Определить удельную работу, кДж/кг.

а) ℓ = 20 кДж/кг;

б) ℓ = 300 кДж/кг;

в) ℓ = 100 кДж/кг;

г) ℓ = 180 кДж/кг.

6. Термический коэффициент полезного действия равен:

а) Отношению теплоты, подведенной к рабочему телу, к работе цикла;

б) отношению теплоты, отнятой у рабочего тела, к работе цикла;

в) отношению работы цикла к теплоте, подведенной в цикле к рабочему телу;

г) отношению работы цикла к теплоте, отведенной в цикле от рабочего тела.

7. К газу в круговом процессе подведено 250 кДж/кг теплоты. Термический КПД равен 0,5. Найти работу, полученную в цикле.

а) 125 кДж/кг;

б) 500 кДж/кг;

в) 250 кДж/кг;

г) 225 кДж/кг.

8. Кипение – это:

а) Процесс парообразования с поверхности жидкости;

б) процесс парообразования во всем объеме жидкости;

в) переход вещества из твердого состояния в газообразное;

г) процесс парообразования с поверхности жидкости и во всем объеме жидкости.

9. Конденсация - это:

а) Переход вещества из жидкого состояния в газообразное;

б) переход вещества из газообразного состояния в жидкое;

в) переход вещества из твердого состояния в газообразное;

г) переход вещества из жидкого состояния в твердое.

10. Влагосодержание влажного воздуха - это:

а) Количество водяного пара в 1 кг влажного воздуха;

б) количество водяного пара в 1 м3 влажного воздуха;

в) количество водяного пара, приходящееся на 1 кг сухого воздуха;

г) количество насыщенной жидкости в 1 кг влажного воздуха.

Вариант 2

1. В системе находится воздух с избыточным давлением pИЗБ = 0.4 МПа. Атмосферное давление p0 = 0.1 МПа. Определить абсолютное давление.

а) 0.5 МПа;

б) 0.3 МПа ;

в) 0.25 МПа;

г) 0.4 МПа.

2. Величина R0 носит название:

а) Газовой постоянной;

б) универсальной газовой постоянной;

в) постоянной Больцмана;

г) постоянной Кирхгофа.

3. Энтальпия (H) термодинамической системы равна:

а) H = U + pV;

б) H = сv + R;

в) H = U + Ts;

г) H = сp + R.

4. Укажите уравнение первого закона термодинамики.

а) S =Q/T;

б) Q=U +L;

в) H=U+pV;

г) H=U-pV.

5.К газу подводится извне 100 кДж теплоты. Произведенная работа при этом составляет 120 кДж. Определить изменение внутренней энергии газа Δu, кДж/кг.

а) -20 кДж/кг;

б) 220 кДж/кг;

в) 20 кДж/кг ;

г) - 100 кДж/кг.

6. Теплоемкость какого процесса равна нулю.

а) Изотермического;

б) изохорного;

в) адиабатного;

г) изобарного.

7. Для насыщенного воздуха относительная влажность φ равна:

а) φ = 0%.;

б) φ = 100%.;

в) φ = 120%.;

г) φ = 50%..

8. КПД двигателя внутреннего сгорания с увеличением степени сжатия:

а) Увеличивается;

б) уменьшается;

в) не изменяется;

г) изменяется периодически.

9. Сублимация – это:

а) Переход вещества из жидкого состояния в газообразное;

б) переход вещества из газообразного состояния в жидкое;

в) переход вещества из твердого состояния в газообразное;

г) переход вещества из жидкого состояния в твердое.

10. Если степень сухости влажного пара равна 0,9, это значит:

а) В 1 кг пара содержится 0,9 кг насыщенной жидкости и 0,1 кг сухого насыщенного пара;

б) в 1 кг пара содержится 0,1 кг насыщенной жидкости и 0,9 кг сухого насыщенного пара;

в) в 1 кг пара содержится 0,1 кг влажного пара и 0,9 кг сухого насыщенного пара;

г) В 1 кг пара содержится 0,9 кг насыщенной жидкости и 0,1 кг сухого влажного пара.

Вариант 3

1. Для насыщенного воздуха относительная влажность φ равна:

а) φ = 0%.;

б) φ = 100%.;

в) φ = 120%.;

г) φ = 50%..

2.Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К) характеризует:

а) Способность вещества передавать теплоту;

б) интенсивность теплообмена между поверхностью тела и средой;

в) интенсивность собственного излучения тела;

г) способность вещества проводить теплоту.

3. Укажите формулу для определения коэффициента теплопередачи.

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

4. Укажите формулу для определения термического сопротивления теплопередачи плоской стенки.

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

5. Теплоотдачей называется перенос теплоты:

а) От жидкости к жидкости через разделяющую их стенку;

б) между потоком жидкости (или газа) и стенкой;

в) молекулярный перенос теплоты в телах;

г) от газа к газу через разделяющую их стенку.

6. Регенераторы – это:

а) Теплообменные аппараты, в которых передача теплоты между двумя жидкостями осуществляется через разделяющую стенку;

б) теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячей и холодной жидкостей;

в) теплообменные аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева омывается то горячей, то холодной жидкостью;

г) теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячего и холодного воздуха.

7. Термодинамическую систему, которая не обменивается с окружающей средой теплотой:

а) называют изолированной;

б) называют закрытой;

в) называют адиабатной;

г) называют изоляционной.

8. Работу расширения можно выразить в виде уравнения:

а) L=рV;

б) L=р/V;

в) L=р∆V;

г) L=рdV.

9. Работа расширения в изохорном процессе:

а) не равна 0, т. к. dv=0;

б) равна 0, т. к. dv=0;

в) равна 0, т. к. dv≠0;

г) не равна 0, т. к. dv≠0.

10. Процесс с подводом теплоты при постоянном объеме называется:

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный

Вариант 4

1. Перенос теплоты при соприкосновении частиц, имеющих различную температуру, называется:

а) Теплопроводностью;

б) конвекцией;

в) излучением;

г) теплопередачей.

2. Укажите выражение для определения термического сопротивления цилиндрической стенки (для теплопроводности).

а) ;

б) ;

в) ;

г)

3.Укажите уравнение теплопередачи:

а) Q = k(t1-t2) F;

б) Q = α (t1-t2) F;

в) Q = G1 (h′1- h″1)F;

г) .

4. Коэффициент теплоотдачи α, Вт/(м2·К) характеризует:

а) Способность вещества проводить теплоту;

б) интенсивность собственного излучения тела;

в) интенсивность теплообмена между поверхностью тела и средой;

г) способность вещества передавать теплоту .

5. Укажите уравнение теплопередачи в рекуперативном теплообменнике.

а) Q = k·F·Δtср ;

б) Q = α·F(tж – tст);

в) Q = G (h′1- h″1);

г) Q = G1 (h′1- h″1)F.

6.Рекуперативные теплообменники – это:

а) Теплообменные аппараты, в которых передача теплоты между двумя жидкостями осуществляется через разделяющую стенку;

б) теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячей и холодной жидкостей;

в) теплообменные аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева омывается то горячей, то холодной жидкостью;

г) теплообменные аппараты, в которых обмен теплотой осуществляется при смешивании горячего и холодного воздуха.

7. В двигателе внутреннего сгорания рабочим телом:

а) являются отработавшие газы;

б) является топливо;

в) является смесь воздуха с парами топлива;

г) является смесь кислорода с парами топлива.

8. Цикл Карно:

а) состоит из двух равновесных изобарных и двух равновесных адиабатных процессов;

б) состоит из двух равновесных изохорных и двух равновесных адиабатных процессов;

в) состоит из двух равновесных политропных и двух равновесных адиабатных процессов;

г) состоит из двух равновесных изотермических и двух равновесных адиабатных процессов.

9. Степенью сжатия называется:

а) отношение объема камеры сгорания к объему цилиндра;

б) отношение длины камеры сгорания к длине цилиндра;

в) отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания;

г) отношение объема, занимаемого поршнем к объему камеры сгорания.

10. Процесс с подводом теплоты при постоянном давлении называется:

а) изохорный;

б) изобарный;

в) изотермический;

г) адиабатный

4. Контрольно-оценочные материалы по дисциплине «Основы гидравлики и теплотехники».

4. 1 Комплект материалов для оценки сформированности компетенций по учебной дисциплине

для текущего контроля

Контрольная работа

Вариант 1

Инструкция: Решите задачи. Запишите развернутый ответ.

Задача № 1.

Водолазы при подъеме затонувшего судна работали в море на глубине h = 50 м. Определите давление воды на этой глубине и силу давления на скафандр водолаза, если площадь поверхности S скафандра равна 2,5 м2. Атмосферное давление считать равным p0 = 1,013×105 Па, плотность воды ρ = 1000 кг/м3.

Задача №2.

Определить скорость движения жидкости в подводящей линии и скорость поршня, если известны:

- диаметр трубопровода d= 0,012 м;

- диаметр поршня D = 0,07 м;

- подача насоса Q = 1,7х10-3 м3/с.

Потери напора в местных сопротивлениях не учитывать

Вариант 2

Инструкция: Решите задачи. Запишите развернутый ответ.

Задача № 1.

Определить избыточное давление в забое скважины глубиной h = 85 м, которая заполнена глинистым раствором плотностью ρ = 1250 кг/м3.

Задача №2.

Определить скорость перемещения поршня в гидроцилиндре, если диаметр поршня равен

d= 0,2 м, а объемная подача жидкости из напорной магистрали Q = 0,01 м3/с.

Какое усилие можно получить на штоке поршня, если давление p в системе равно

- МПа? Потери на трение и объемные потери не учитывать.

Вариант 3

Инструкция: Решите задачи. Запишите развернутый ответ.

Задача № 1.

Медный шар диаметром d = 100 мм весит в воздухе G1 = 45,7 Н, а при погружении в жидкость его вес стал равен G2 = 40,6 Н. Определить плотность жидкости.

Задача №2.

После сжатия воды в цилиндре под поршнем давление в ней увеличилось на 3 кПа. Необходимо определить конечный объем V2 воды в цилиндре, если ее первоначальный объем составлял V1 = 2,55 л. Коэффициент объемного сжатия воды βV = 4,75 · 10-10 Па-1.

Вариант 4

Задача №1 Инструкция: Решите задачи. Запишите развернутый ответ.

Баркас изготовлен в форме параллелепипеда шириной b = 1 м, длиной l = 3 м, высота бортов h = 0,3 м.

Определить, сколько человек могут разместиться в баркасе, не потопив его.

Средняя масса человека mч = 70 кг, плотность воды ρ = 1000 кг/м3.

Задача №2.

Определить расход жидкости, вытесняемой из штоковой области и скорость движения жидкости в отводящей линии, если известны:

- скорость поршня vП= 0,44 м/с.

- диаметр трубопровода d= 0,012 м;

- диаметр поршня D = 0,07 м;

Потери напора в местных сопротивлениях не учитывать.

4.2 Комплект материалов для оценки сформированности компетенций по учебной дисциплине для итогового контроля

Тестирование

Вариант 1

Инструкция: Выберите один правильный ответ

1. Что такое гидромеханика?

а) наука о движении жидкости;
б) наука о равновесии жидкостей;
в) наука о взаимодействии жидкостей;
г) наука о равновесии и движении жидкостей.

2. Идеальной жидкостью называется

а) жидкость, в которой отсутствует внутреннее трение;
б) жидкость, подходящая для применения;
в) жидкость, способная сжиматься;
г) жидкость, существующая только в определенных условиях.

3. Если давление отсчитывают от относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

4. Давление определяется

а) отношением силы, действующей на жидкость к площади воздействия;
б) произведением силы, действующей на жидкость на площадь воздействия;
в) отношением площади воздействия к значению силы, действующей на жидкость;
г) отношением разности действующих усилий к площади воздействия.

5. Сжимаемость это свойство жидкости

а) изменять свою форму под действием давления;
б) изменять свой объем под действием давления;
в) сопротивляться воздействию давления, не изменяя свою форму;
г) изменять свой объем без воздействия давления.

6. Как называются разделы, на которые делится гидравлика?

а) гидростатика и гидромеханика;
б) гидромеханика и гидродинамика;
в) гидростатика и гидродинамика;
г) гидрология и гидромеханика.

7. Третье свойство гидростатического давления гласит

а) гидростатическое давление в любой точке не зависит от ее координат в пространстве;
б) гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в пространстве;
в) гидростатическое давление зависит от плотности жидкости;
г) гидростатическое давление всегда превышает давление, действующее на свободную поверхность жидкости.

8. Площадь поперечного сечения потока, перпендикулярная направлению движения называется

а) открытым сечением;
б) живым сечением;
в) полным сечением;
г) площадь расхода.

9.Отношение живого сечения к смоченному периметру называется

а) гидравлическая скорость потока;
б) гидродинамический расход потока;
в) расход потока;
г) гидравлический радиус потока.

10.Элементарная струйка - это

а) трубка потока, окруженная линиями тока;
б) часть потока, заключенная внутри трубки тока;
в) объем потока, движущийся вдоль линии тока;
г) неразрывный поток с произвольной траекторией.

11. Ламинарный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;
б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;
в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.

12. Режим движения жидкости в трубопроводе это процесс

а) обратимый;
б) необратимый;
в) обратим при постоянном давлении;
г) необратим при изменяющейся скорости.

13.При истечении жидкости из отверстий основным вопросом является

а) определение скорости истечения и расхода жидкости;
б) определение необходимого диаметра отверстий;
в) определение объема резервуара;
г) определение гидравлического сопротивления отверстия.

14. При истечении жидкости через отверстие произведение коэффициента сжатия на коэффициент скорости называется

а) коэффициентом истечения;
б) коэффициентом сопротивления;
в) коэффициентом расхода;
г) коэффициентом инверсии струи.

15. На какие разделы делится гидромеханика?

а) гидротехника и гидрогеология; 
б) техническая механика и теоретическая механика; 
в) гидравлика и гидрология;
г) механика жидких тел и механика газообразных тел.

16.Какие силы называются поверхностными?

а) вызванные воздействием объемов, лежащих на поверхности жидкости;
б) вызванные воздействием соседних объемов жидкости и воздействием других тел;
в) вызванные воздействием давления боковых стенок сосуда;
г) вызванные воздействием атмосферного давления.

17.Если давление ниже относительного нуля, то его называют:

а) абсолютным;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) давление вакуума.

18.Массу жидкости заключенную в единице объема называют

а) весом;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) плотностью.

19.Вязкость жидкости это

а) способность сопротивляться скольжению или сдвигу слоев жидкости;
б) способность преодолевать внутреннее трение жидкости;
в) способность преодолевать силу трения жидкости между твердыми стенками;
г) способность перетекать по поверхности за минимальное время.

20. Гидростатическое давление - это давление присутствующее

а) в движущейся жидкости;
б) в покоящейся жидкости;
в) в жидкости, находящейся под избыточным давлением;
г) в жидкости, помещенной в резервуар.

21.Уравнение, позволяющее найти гидростатическое давление в любой точке

рассматриваемого объема называется

а) основным уравнением гидростатики;
б) основным уравнением гидродинамики;
в) основным уравнением гидромеханики;
г) основным уравнением гидродинамической теории.

22. Часть периметра живого сечения, ограниченная твердыми стенками называется

а) мокрый периметр;
б) периметр контакта;
в) смоченный периметр;
г) гидравлический периметр.

23. Если при движении жидкости в данной точке русла давление и скорость не изменяются, то такое движение называется

а) установившемся;
б) неустановившемся;
в) турбулентным установившимся;
г) ламинарным неустановившемся.

24. Течение жидкости со свободной поверхностью называется

а) установившееся;
б) напорное;
в) безнапорное;
г) свободное.

25.Турбулентный режим движения жидкости это

а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);
б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;
в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.

26.От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса?

а) от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости движения жидкости;
б) от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода;
в) от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения жидкости;
г) от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок трубопровода, от вязкости жидкости.

27.Чем обусловлено сжатие струи жидкости, вытекающей из резервуара через отверстие

а) вязкостью жидкости;
б) движением жидкости к отверстию от различных направлений;
в) давлением соседних с отверстием слоев жидкости;
г) силой тяжести и силой инерции.

28.Инверсия струй, истекающих из резервуаров, вызвана

а) действием сил поверхностного натяжения;
б) действием сил тяжести;
в) действием различно направленного движения жидкости к отверстиям;
г) действием масс газа.

29. На участке трубопровода между двумя его сечениями, для которых записано уравнение Бернулли можно установить следующие гидроэлементы?
а) фильтр, диффузор, горловина, колено;

б) фильтр, кран, колено перемычка;

в) фильтр, кран, диффузор, колено.

30. Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется?
а) скоростным;

б) установившимся;

в) неустановившимся.

Вариант 2

Инструкция: Выберите один правильный ответ

1.Что такое жидкость?

а) физическое вещество, способное заполнять пустоты;
б) физическое вещество, способное изменять форму под действием сил;
в) физическое вещество, способное изменять свой объем; 
г) физическое вещество, способное течь.

2.В каких единицах измеряется давление в системе измерения СИ?

а) в паскалях; 
б) в джоулях;
в) в барах;
г) в стоксах.

3. Какое давление обычно показывает манометр?

а) абсолютное;
б) избыточное;
в) атмосферное;
г) давление вакуума.

4. Вес жидкости в единице объема называют

а) плотностью;
б) удельным весом;
в) удельной плотностью;
г) весом.

5.Текучестью жидкости называется

а) величина прямо пропорциональная динамическому коэффициенту вязкости;
б) величина обратная динамическому коэффициенту вязкости;
в) величина обратно пропорциональная кинематическому коэффициенту вязкости;
г) величина пропорциональная градусам Энглера.

6.Первое свойство гидростатического давления гласит

а) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует от рассматриваемого объема;
б) в любой точке жидкости гидростатическое давление перпендикулярно площадке касательной к выделенному объему и действует внутрь рассматриваемого объема;
в) в каждой точке жидкости гидростатическое давление действует параллельно площадке касательной к выделенному объему и направлено произвольно;
г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях и всегда перпендикулярно в точке его приложения к выделенному объему.

7. Основное уравнение гидростатики позволяет

а) определять давление, действующее на свободную поверхность;
б) определять давление на дне резервуара;
в) определять давление в любой точке рассматриваемого объема;
г) определять давление, действующее на погруженное в жидкость тело.

8.Объем жидкости, протекающий за единицу времени через живое сечение называется

а) расход потока;
б) объемный поток;
в) скорость потока;
г) скорость расхода.

9.Движение, при котором скорость и давление изменяются не только от координат пространства, но и от времени называется

а) ламинарным;
б) стационарным;
в) неустановившимся;
г) турбулентным.

10.Гидравлическое сопротивление это

а) сопротивление жидкости к изменению формы своего русла;
б) сопротивление, препятствующее свободному проходу жидкости;
в) сопротивление трубопровода, которое сопровождается потерями энергии жидкости;
г) сопротивление, при котором падает скорость движения жидкости по трубопроводу.

11.При ламинарном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления

а) пульсация скоростей и давлений;
б) отсутствие пульсации скоростей и давлений;
в) пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений;
г) пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей.

12.Критическое значение числа Рейнольдса равно

а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

13. Что такое совершенное сжатие струи?

а) наибольшее сжатие струи при отсутствии влияния боковых стенок резервуара и свободной поверхности;
б) наибольшее сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара и свободной поверхности;
в) сжатие струи, при котором она не изменяет форму поперечного сечения;
г) наименьшее возможное сжатие струи в непосредственной близости от отверстия.

14. Что такое несовершенное сжатие струи?

а) сжатие струи, при котором она изменяет свою форму;
б) сжатие струи при влиянии боковых стенок резервуара;
в) неполное сжатие струи;
г) сжатие с возникновением инверсии.

15. Реальной жидкостью называется жидкость

а) не существующая в природе;
б) находящаяся при реальных условиях;
в) в которой присутствует внутреннее трение;
г) способная быстро испаряться.

16.Если давление отсчитывают от абсолютного нуля, то его называют:

а) давление вакуума;
б) атмосферным;
в) избыточным;
г) абсолютным.

17. Чему равно атмосферное давление при нормальных условиях?

а) 100 МПа; 
б) 100 кПа; 
в) 10 ГПа; 
г) 1000 Па.

18.При увеличении температуры удельный вес жидкости

а) уменьшается;
б) увеличивается;
г) сначала увеличивается, а затем уменьшается;
в) не изменяется.

19.Выделение воздуха из рабочей жидкости называется

а) парообразованием;
б) газообразованием;
в) пенообразованием;
г) газовыделение.

20. Второе свойство гидростатического давления гласит

а) гидростатическое давление постоянно и всегда перпендикулярно к стенкам резервуара;
б) гидростатическое давление изменяется при изменении местоположения точки;
в) гидростатическое давление неизменно в горизонтальной плоскости;
г) гидростатическое давление неизменно во всех направлениях.

21.Основное уравнение гидростатики определяется

а) произведением давления газа над свободной поверхностью к площади свободной поверхности;
б) разностью давления на внешней поверхности и на дне сосуда;
в) суммой давления на внешней поверхности жидкости и давления, обусловленного весом вышележащих слоев;
22.Отношение расхода жидкости к площади живого сечения называется

а) средний расход потока жидкости;
б) средняя скорость потока;
в) максимальная скорость потока;
г) минимальный расход потока.

23.Трубчатая поверхность, образуемая линиями тока с бесконечно малым поперечным сечением называется

а) трубка тока;
б) трубка потока;
в) линия тока;
г) элементарная струйка.

24. Что является источником потерь энергии движущейся жидкости?

а) плотность;
б) вязкость;
в) расход жидкости;
г) изменение направления движения.

25.При турбулентном движении жидкости в трубопроводе наблюдаются следующие явления

а) пульсация скоростей и давлений;
б) отсутствие пульсации скоростей и давлений;
в) пульсация скоростей и отсутствие пульсации давлений;
г) пульсация давлений и отсутствие пульсации скоростей.

26. Кавитация это

а) воздействие давления жидкости на стенки трубопровода;
б) движение жидкости в открытых руслах, связанное с интенсивным перемшиванием;
в) местное изменение гидравлического сопротивления;
г) изменение агрегатного состояния жидкости при движении в закрытых руслах, связанное с местным падением давления.

27. Коэффициент сжатия струи характеризует

а) степень изменение кривизны истекающей струи;
б) влияние диаметра отверстия, через которое происходит истечение, на сжатие струи;
в) степень сжатия струи;
г) изменение площади поперечного сечения струи по мере удаления от резервуара.

28.Внешним цилиндрическим насадком при истечении жидкости из резервуара называется

а) короткая трубка длиной, равной нескольким диаметрам без закругления входной кромки;
б) короткая трубка с закруглением входной кромки;
в) короткая трубка с длиной, меньшей, чем диаметр с закруглением входной кромки;
г) короткая трубка с длиной, равной диаметру без закругления входной кромки.

29. Уравнение Бернулли для двух различных сечений потока дает взаимосвязь между?
а) давлением, расстоянием, и геометрической высотой;

б) давлением; временем и геометрической высотой;

в) давлением, скоростью и геометрической высотой.

30. В поршневом насосе простого действия одному обороту двигателя соответствует?
а) один ход поршня;

б) один ход поршня и оборот коленчатого вала;

в) два хода поршня