Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Арский агропромышленный профессиональный колледж

| РАССМОТРЕНО цикловой (методической) комиссией специальностей и профессий технического профиля «__»_________20__ г. Протокол №___ Председатель ЦК_________ /____________ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ____________/______________ «___»_________20__ г |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

по учебной дисциплине

ОП.14. ТОПЛИВО И СМАЗОЧНЫЕ материалы

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

базовой подготовки

для проведения промежуточной аттестации

в форме дифференцированного экзамена

Урняк, 2022

| Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовой подготовки) и рабочей программы учебной дисциплины ОП.14. Топливо и смазочные материалы |  |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: |  |
| государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Арский агропромышленный профессиональный колледж» |  |
| Разработчик: |  |
| Шайдуллин Н.Г. (ФИО) | преподаватель (занимаемая должность) |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств………………............................ | 4 |
| - Область применения ……………………………………………………………… | 4 |
| 1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке……………. | 4 |
| 2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний | 7 |
| 2.1. Задания итогового контроля (экзамен)…….………...……………………………... | 7 |
| 2.1.1. Задания для студентов……………………………………………………………... | 7 |
| 2.1.2. Пакет экзаменатора………………………………………………………………… | 29 |
| 2.1.3. Критерии оценки…………………………………………………….. ……………. | 56 |

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины ОП.14. Топливо и смазочные материалы.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является дифф.зачет

  - Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

| Код ОК, ПК Результаты воспитания | Умения | Знания | Средства проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 07, ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.5 ПК 2.8, ПК 2.10 ЛР.10 | -владеть методикой оценки качества автомобильных и тракторных топлив и смазочных материалов; - применять эксплуатационные свойства дизельного, бензинового и газообразного топлива; - определять факторы, влияющие на их экономное расходование; - подбирать материалы для смазки деталей и узлов; - определять качество бензина; - определять качество дизельного топлива; - определять качество охлаждающей жидкости; - определять качество моторного масла | - способы получения автомобильных и тракторных топлив; - эксплуатационные свойства дизельного, бензинового и газообразного топлива; - эксплуатационные свойства смазочных материалов для сельскохозяйственной техники; - классификацию и марки масел; - основные виды автомобильных и тракторных эксплуатационных материалов; - марки автомобильных эксплуатационных материалов; - назначение и эффективность применения в различных условиях; - назначение и классификация смазочных материалов | Текущий контроль: практические работы: «Комплексная оценка свойств топлив для двигателей», «Определение качества бензина», «Определение качества дизельного топлива», «Определение плотности дизельного топлива», «Определение качества моторного масла», «Определение вязкости смазочного материала», «Определение качества пластичной смазки, оценка пластичной смазки по внешним признакам», « Испытание смазки на растворимость в воде и бензине, определение температуры каплепадения смазки; определение марки смазки и решение вопроса ее применения», «Определение качества антифриза», « Определение необходимо количества топлива на пробег легкового автомобиля и автобуса в соответствии с заданными условиями», «Определение необходимого количества топлива на пробег, на транспортную работу в соответствии с заданными условиями». «Определение качества лакокрасочных материалов», «Определение типа и марки пластика». Итоговый контроль: Дифф. зачёт, тестовые задания № 1-40, (2 варианта), кабинет «Устройство автомобилей». |

2. Комплект материалов для контроля и оценки освоения умений и усвоения знаний

2.1. Задания итогового контроля (дифференцированный зачёт)

2.1.1. Задания для студентов

Инструкция для студента

Задание №1. Выполнить тестовое задание

Условия выполнения задания

Максимальное время выполнения задания: 80 мин.

Предложено два варианта тестовых заданий. Каждый вариант содержит 40 тестовых заданий различных уровней сложности:

- задания на установление соответствия – 4 (3 уровень сложности);

- задания на выбор нескольких правильных ответов – 5 (2 уровень сложности);

- задания на выбор одного правильного ответа – 17 (1 уровень сложности);

- задания, требующие свободного ответа – 5 (2 уровень сложности);

- альтернативный выбор –5 (1 уровень сложности).

Задание №2. Выполнить практическое задание

Условия выполнения задания

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Вы можете воспользоваться законодательной, нормативной базой, имеющейся на рабочем столе.

Оборудование: микрокалькулятор.

Разрешение доступа к информации

- ГОСТ 2084-77;

- ГОСТ 305-82;

- ГОСТ 10541-78;

- ГОСТ 8581-78;

- ГОСТ 23652-79;

- ГОСТ 21150-87;

- ГОСТ 1033-79;

- Справочная литература по нормам расхода топлива.

Задание №1

# Вариант- 1

| № п/п | Задание (вопрос) |
| --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения задания Вы получите последовательность букв. Например, № задания - 1, вариант ответа: 1-Б,2-А,3-В |  |
| 1. | Установите соответствие между наименованием масла и маркировкой Наименование масла: Маркировка: 1. Моторное масло А) ТМ-2-18 2. Трансмиссионное масло Б) МГ-32-А 3. Гидравлическое масло В) М-6з/10-В |
| 2. | Установите соответствие между терминами и единицами измерения Термины: Единицы измерения: 1. Динамическая вязкость А) КПа 2. Давление насыщенных паров Б) КГ/М 3. Плотность В) Па * с |
| 3. | Установите соответствие между названием и обозначением ЛКМ Наименование: Обозначение: - Эмаль атмосферостойкая А) 5 - Эмаль специальная Б) 8 - Эмаль термостойкая В) 1 |
| 4. | Установите соответствие между наименованием и обозначением химических веществ в отработавших газах Наименование: Обозначение: - Оксид азота А) СхНу - Окись углерода Б) NO2 - Углеводород В) СО |
| Инструкция по выполнению заданий № 5-9: Выберите несколько правильных ответов |  |
| 5) | Видами альтернативных топлив являются: А) бензин Б) жидкий водород В) метанол Г) дизельное топливо Д) пропан |
| 6) | Важнейшими эксплуатационными свойствами дизельных топлив являются: А) прокачиваемость Б) прозрачность В) испаряемость Г) вязкость Д) воспламеняемость |
| 7) | Основными видами термореактивных пластмасс являются: А) гетинакс Б) полиэтилен В) полипропилен Г) текстолит Д) фенопласты |
| 8) | Для противокоррозионной защиты наружных поверхностей НЕ применяются А) пластичные смазки Б) технические жидкости В) консервационные масла Г) трансмиссионные масла Д) защитные водовытесняющие составы Е) мастики |
| 9) | Токсичными и ядовитыми являются: А) повышенный шум Б) этилированный бензин В) акустические системы Г) кислоты Д) щелочи |
| Инструкция по выполнению заданий № 10 - 26: Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |
| 10 | Свойствами и показателями бензина, влияющими на смесеобразование, являются: А) детонационное сгорание, поверхностное натяжение, плотность Б) механические примеси, поверхностное натяжение, вязкость В) плотность, вязкость, поверхностное натяжение, испаряемость, фракционный состав, давление насыщенных паров Г) прозрачность, чистота |
| 11. | Детонационное сгорание А) воспламенение рабочей смеси от перегретых деталей и нагара в камере сгорания Б) самовоспламенение отдельной части топлива В) воспламенение топлива от свечи зажигания |
| 12. | Калильное сгорание – это… А) воспламенение рабочей смеси от перегретых деталей и нагара в камере сгорания Б) самовоспламенение отдельной части топлива В) воспламенение топлива от свечи зажигания |
| 13. | Свойствами и показателями дизельного топлива, влияющими на топливоподачу, являются: А) теплопроводность, самовоспламеняемость Б) химическая стабильность, цетановое число В) вязкость, низкотемпературные свойства, физическая и химическая стабильность Г) испаряемость, плотность, поверхностное натяжение |
| 14. | К альтернативным топливам относятся: А) сжиженные нефтяные газы, сжатые сопутствующие газы. Б) сжатый природный газ, газоконденсатное топливо, спирты, водород. В) газоконденсатное топливо, водород, сжатый сопутствующий газ. |
| 15. | Способ очистки, при котором подогретое масло смешивают с растворителем А) кислотно-щелочной Б) селективной В) контактный |
| 16. | Присадки, понижающие температуру застывания масел А) противокоррозионные Б) депрессорные В) противоизносные и противозадирные Г) вязкостные |

| 17. | Свойства, определяющие способность моторного масла препятствовать слипанию углеродистых частиц, - А) противокоррозионные Б) моющие В) антиокислительные Г) диспергирующие |
| --- | --- |
| 18. | Попадание нефтяных продуктов в антифризы приводит к А) увеличению коэффициента объемного расширения Б) повышенной коррозионной активности В) испарению воды Г) распаду присадок. |
| 19. | Параметр, по которому можно определить температуру застывания антифриза А) температура каплепадения Б) вязкость В) плотность и показатель преломления |
| 20. | Видами нормирования расхода топлива являются: А) линейные и удельные. Б) основные и вспомогательные. В) транспортные и индивидуальные. |
| 21. | В зависимости от эксплуатационных свойств трансмиссионные масла делят на А) 6 групп; Б) 8 групп; В) 3 группы; Г) 5 групп. |
| 22. | Адгезия клеевого соединения зависит от А) наполнителей. Б) химических и межмолекулярных сил притяжения между частицами клея и склеиваемого материала. В) растворителей. |
| 23. | Пары бензина, которые выбрасываются в атмосферу при заполнении резервуаров АЗС А) среднее дыхание Б) малое дыхание В) большое дыхание. |
| 24. | Температурой самовоспламенения называется … А) концентрация газа и пара в воздухе. Б) минимальная концентрация газа и пара в воздухе, при которой возможен взрыв В) наименьшая температура, при которой начинается горение вещества при соприкосновении его с воздухом при отсутствии источника зажигания. |
| 25. | Вещества, поражающие центральную нервную систему и кроветворные органы человека А) оксиды серы, углеводороды Б) соединения свинца В) окись углерода, оксиды азота |
| 26. | Смазочные свойства масел влияют на … А) процессы трения и изнашивания деталей. Б) усталостное изнашивание. В) коррозионно-механическое изнашивание. |

| Инструкция по выполнению заданий № 27-35: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |
| --- | --- |
| 27. | Химмотология изучает свойства, ___________ и рациональное использование горюче - смазочных материалов (ГСМ) в технике, устанавливает___________ к ГСМ. |
| 28. | Механические примеси – это твердые вещества, образующие ___________ или находящиеся во ___________состоянии. |
| 29. | Смазочные свойства масел – это совокупность свойств, которые влияют на процессы ___________ и ___________ деталей. |
| 30. | Нефтеперерабатывающая промышленность России выпускает следующие автомобильные тормозные жидкости: БСК, ГТЖ-22М; ___________, «Томь» и ___________. |
| 31. | Температурой вспышки называют ___________ температуру, при которой пары масла, смешиваясь с ___________, образуют смесь, воспламеняющуюся от ___________ огня. |
| 32. | Противокоррозионные присадки создают на металле защитный ___________ слой, препятствующий ___________на металл кислых и других активных агентов. |
| 33. | В случае заглатывания тормозной жидкости в пищевой тракт человека, например при попытке откачать часть ее из ___________ главного тормозного ___________, нужно немедленно промыть ___________. |
| 34. | Прочность клеевого соединения зависит от величины ___________ - силы прилипания клея к склеиваемой поверхности и ___________ - прочности самой клеевой пленки. |
| 35. | Наибольшую опасность острого отравления парами бензина представляют собой работы, проводимые в ___________ ремонтных помещениях, а также при ___________ резервуаров и тары от остатков бензина. |
| Инструкция по выполнению заданий №36-40: Верно ли следующее утверждение? |  |
| 36 | Вязкость топлив увеличивается с утяжелением фракционного состава и понижением температуры топлива. |
| 37 | Низкотемпературные свойства дизельного топлива характеризуются температурами кипения, помутнения, застывания, предельной фильтруемости. |
| 38 | Высокая испаряемость бензина иногда вызывает обледенение карбюратора, так как испарение бензина снижает температуру деталей. |
| 39 | Большинство синтетических масел относятся к энергосберегающим, поскольку снижают потери на преодоление трения в двигателе и обеспечивают экономию топлива до 5%. |
| 40 | Температура застывания гидравлического масла не должна быть ниже температуры окружающего воздуха, при которой начинает работать гидравлическая система. |

# Вариант- 2

| № п/п |  | Задание (вопрос) | Эталон ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция по выполнению заданий № 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения задания Вы получите последовательность букв. Например, № задания – 1,вариант 1-В,2-А,3-Б. |  |  |  |
| 1. | Установите соответствие между наименованием масла и маркировкой Наименование: Маркировка: 1 Термостойкая смазка. А) ДТ Л-0,11-58 2. Тормозная жидкость. Б) ЦИАТИМ-221 3 Дизельное топливо. В) ГТЖ-22М |  |  |
| 2. | Установите соответствие между терминами и единицами измерения Термины: Единицы измерения: 1. Динамическая вязкость. А) Н/М 2. Поверхностное натяжение. Б) КГ/М3 3. Плотность. В) Па * с |  |  |
| 3. | Установите соответствие между нормами содержания СОв отработавших газах автомобилей Наименование: Обозначение: 1. Евро - 0 А) 2,0 2. Евро - 2 Б) 11,2 3. Евро - 3 В) 4,0 |  |  |
| 4. | Установите соответствие между наименованием и обозначением синтетических клеев Наименование: Обозначение: 1. Цианокриловые клеи А) АН-106 2. Акриловые клеи Б) ЭД-20 3. Эпоксидная смола В) ТК-300Э |  |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5-9: Выберите несколько правильных ответов. |  |  |  |
| 5) | Видами альтернативных топлив являются: А) диметиловый эфир Б) аммиак В) дизельное топливо Г) этанол Д) бензин |  |  |
| 6) | Важнейшими показателями качества бензинов являются: А) водостойкость Б) прокачиваемость В) стабильность Г )испаряемость Д) воспламеняемость |  |  |
| 7) | Основными видами термореактивных пластмасс являются: А) фенопласты Б) полиамиды В) гетинакс Г) текстолит Д) полистирол |  |  |
| 8) | Для противокоррозионной защиты наружных поверхностей не применяются … А) защитные водовытесняющие составы Б) пластичные смазки В) специальные масла Г) консервационные масла Д) мастики Е) гидравлические масла |  |  |
| 9) | Токсичными и ядовитыми не являются: А) минеральные масла Б) повышенный шум В) органические растворители Г) акустические загрязнения Д) этилированные бензины |  |  |
| Инструкция по выполнению заданий № 5 - 21: Выберите букву, соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. |  |  |  |
| 10. | Свойства и показатели бензина, влияющие на образование отложений: А) физическая и химическая стабильность Б) механические примеси, поверхностное натяжение, вязкость В) нормальное сгорание Г) теплопроводность, воспламеняемость Д) прозрачность, цвет |  |  |
| 11. | Цвет этилированного бензина марки АИ-93 А) оранжево-красный Б) синий В) желтый Г) розовый |  |  |
| 12. | К высококалорийным топливам относится(относятся): А) доменный газ Б) природный газ, нефтяной сопутствующий сжиженный и крекинговый В) коксовый и светильный газ |  |  |
| 13. | Основным и самым ценным компонентом в составе сжатых газов является А) этан Б) водород В) метан Г) окись углерода |  |  |
| 14. | Расход топлива на единицу транспортной работы может быть сокращен при увеличении А) коэффициента использования пробега Б) применения различных присадок В) повышения октанового числа |  |  |
| 15. | К топливам нефтяного происхождения относятся А) спирты, водород, сжатый природный газ, газоконденсатное топливо Б) сжатые попутные газы, сжиженные нефтяные газы В) сжиженные нефтяные газы, спирты |  |  |
| 16. | Показателем прочности резины является А) эластичность Б) предел прочности при растяжении (сжатии) В) твердость Г) износостойкость |  |  |

| 17. | Верхним пределом взрываемости называется А) концентрация газа и пара в воздухе, выше которой взрыва не происходит Б) минимальная концентрация газа и пара в воздухе, при которой возможен взрыв В) значение граничных концентраций области воспламенения |
| --- | --- |
| 18. | Пенетрацией называется А) способность сопротивляться расслаиванию Б) минимальное удельное напряжение В) условный показатель механических свойств смазок, численно равный глубине погружения в них конуса стандартного прибора за 5с |
| 19. | Трансмиссионные масла работают в условиях А) граничного трения Б) трения покоя В) жидкостного трения |
| 20. | Присадками, предотвращающими вспенивание масел, являются А) антипенные Б) вязкостные В) противоизносные Г) депрессорные |
| 21. | К эксплуатационным факторам, определяющим уровень выбросов вредных веществ автомобилями в окружающую среду, НЕ относится качество А) технического обслуживания и ремонта автомобилей Б) организации перевозок В) подготовки обслуживающего персонала для АТП Г) дорожного покрытия |
| 22. | Коллоидной стабильностью пластичной смазки называется способность А) уменьшать трение Б) противостоять размыву водой В) сопротивляться расслаиванию |
| 23. | По кинематической вязкости гидравлические масла делят на А) восемь классов. Б) десять классов. В) три класса. |
| 24. | Функция, выполняемая лакокрасочными покрытиями А) декоративная. Б) защитная. В) консервационная. |
| 25. | Основные компоненты сжиженных газов А) метан, этан. Б) этан, пропан. В) пропан, бутан. Г) бутан, метан |
| 26. | Индекс вязкости, с которым масло будет иметь худшие вязкостно-температурные свойства А) 90 Б) 95 В) 80 Г) 85 |

| Инструкция по выполнению заданий № 22-30: В соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. |  |
| --- | --- |
| 27. | Вязкость – свойство жидкости оказывать _____________. перемещению одной части _____________ другой. |
| 28. | Давление насыщенных паров бензина характеризуется испаряемостью ____________ и _____________ фракций бензина. |
| 29. | Ядовитость _____________. газов общеизвестна, но наиболее опасна из всех их составляющих _____________ СО, предельно допустимая концентрация которой в воздухе составляет 0,02 мг/л. |
| 30. | Коллоидная стабильность – это способность смазки сопротивляться _____________, она зависит от _____________каркаса смазки. |
| 31. | В России действует система государственных стандартов на _____________ и _____________ отработавших _____________ автомобилей. |
| 32. | Щелочное число определяется количеством _____________ калия (в мг), эквивалентным количеству _____________ кислоты, израсходованной на нейтрализацию сильных оснований, содержащих в 1 грамме масла. |
| 33. | Групповая норма – это _____________ количество топлива, которое допускается расходовать при выполнении _____________ транспортной работы |
| 34. | В состав синтетических клеев входят смолы, пластификаторы, _____________., ускорители, разбавители и _____________. |
| 35. | Особое внимание следует обращать на _____________ безопасности при работе с _____________ бензинами. |
| Инструкция по выполнению заданий №36-40: Верно ли следующее утверждение? |  |
| 36 | С увеличением вязкости тормозной жидкости пропорционально увеличивается время срабатывания тормозов. |
| 37 | Систему охлаждения заполняют этиленгликолевыми жидкостями на 96-98% объема, так каконимеют высокий коэффициент объемного расширения и значительно увеличиваются в объеме при нагревании |
| 38 | Оптимальная вязкость дизельного топлива находится в пределах 1,5 … 8 мм2/с при 200С. |
| 39 | Силиконовые герметики обладают стойкостью к бензину и применяются для ремонта карбюраторов, бензопроводов, других узлов и деталей топливной системы. |
| 40 | Предельно допустимая концентрация в воздухе масляного тумана – 10 мг/м3. |

# Задание №2

1 вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 4 |  |
| Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,8 |  |
| Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 800 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что пробег легкового автомобиля такси ГАЗ-3102, при работе в горной местности на высоте 300 - 800 м, составил 244 км. Какова норма расхода бензина легкового автомобиля ГАЗ-3102 при работе в горной местности?

2 вариант

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 50 |  |
| Температура застывания, 0С | -33 |  |
| Общее содержание серы, % | 0,6 |  |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus 280.33M работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода дизельного топлива городского автобуса Ikarus 280.33M при работе в городе в зимнее время?

3 вариант

- Моторное масло марки М-63/12Г1,  полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 10541-78 |
| Кинематическая вязкость при 1000С, мм2/с | 9,0 |  |
| Зольность сульфатная,% | 1,4 |  |
| Температура вспышки 0С | 210 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 10541-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль ЗИЛ-431410 при пробеге 217 км выполнил транспортную работу в объеме 820 т-км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода бензина одиночного бортового автомобиля ЗИЛ-431410?

4 вариант

- Дизельное топливо марки Л-0,2-40 полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 40 |  |
| Температура застывания, 0С | - 11 |  |
| Кинематическая вязкость при 20 0С, мм3 /с (сСт) | 2,5 |  |

Расшифруйте дизельного топлива, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ 305-82  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 выполнил 6413 т-км транспортной работы в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 475 км. Какова норма расхода дизельного топлива бортового автомобиля КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 при работе по горным дорогам в зимнее время?

5 вариант

- Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 14 |  |
| Температура застывания ОС | -15 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,5 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А передвигаясь по загородной дороге с усовершенствованным покрытием в условиях зимнего времени выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км. Какова норма расхода топлива седельного автомобиля-тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А?

6 вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 |  |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 |  |
| Температура застывания ОС | -29 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере. Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал МАЗ-5551 при работе в зимнее время в карьере?

7 вариант

- Пластичная смазка марки Литол-24, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 21150-87 |
| Температура каплепадения, ОС | 183 |  |
| Придел прочности при 20ОС, Па | 550 |  |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 10 |  |

Укажите состав этой пластичной смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 21150-87 на работу смазываемых механизмов.

2) С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527 в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений, перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км. Определите норму расхода топлива автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527?Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей.

8 вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 78 |  |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 150 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,7 |  |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона ГЗСА-37021?

9 вариант

- Автомобильный бензин марки А-92 (этилированный), полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 2084-77 |
| Концентрация фактических смол, мг 100 см3на месте производства | 6,0 |  |
| Давление насыщенных паров, кПа | 65 |  |
| Массовая доля серы, % | 0,12 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобильный кран КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению грузов составило 6,8 ч. Какова норма расхода топлива автомобильного крана КС-4571?

10 Вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 |  |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 |  |
| Температура застывания ОС | -29 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере. Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал МАЗ-5551 при работе в зимнее время в карьере?

11 Вариант

- Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 14 |  |
| Температура застывания ОС | -15 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,5 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А передвигаясь по загородной дороге с усовершенствованным покрытием в условиях зимнего времени выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км. Какова норма расхода топлива седельного автомобиля-тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А?

12 Вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 78 |  |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 150 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,7 |  |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона ГЗСА-37021?

13 вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 2,9 |  |
| Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,6 |  |
| Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 850 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора?

- вариант

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 53 |  |
| Температура застывания, 0С | -30 |  |
| Общее содержание серы, % | 0,8 |  |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 - 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиляВАЗ-111840 Калина?

- вариант

1). Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 10541-78 |
| Кинематическая вязкость при 100ОС, мм2/с | 10,0 |  |
| Зольность сульфатная,% | 1,5 |  |
| Температура вспышки ОС | 211 |  |

Расшифруйте марку моторного масла . Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя от требований ГОСТ 10541-78 на работу двигателя.

2).  С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км.Какова норма расхода топлива легкового автомобиляВолга Сайбер?

- вариант

- Дизельное топливо марки Л-0,2-40 полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 43 |  |
| Температура застывания, 0С | - 10 |  |
| Кинематическая вязкость при 20 0С, мм3 /с (сСт) | 2,4 |  |

Расшифруйте дизельного топлива, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ 305-82  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

2) С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль DaewooNexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.Какова норма расхода топлива легкового автомобиляDaewooNexia?

- вариант

1). Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 10,05 |  |
| Температура застывания ОС | -15 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,3 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа.Какова норма расхода топлива легкового автомобиляMercedes-Benz S500?

- вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 12 |  |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,020 |  |
| Температура застывания ОС | -27 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода топлива городского автобуса НефАЗ-5299-10-15?

- вариант

1). Пластичная смазка марки Литол-24, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 21150-87 |
| Температура каплепадения, ОС | 185 |  |
| Придел прочности при 20ОС, Па | 600 |  |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 11 |  |

Укажите состав этой пластичной смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 21150-87 на работу смазываемых механизмов.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЗ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. . Какова норма расхода топлива одиночного бортового автомобиля КамАЗ-43253-15?

- вариант

1). Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 75 |  |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 175 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,5 |  |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т·км в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 470 км.Какова норма расхода топлива  бортовогоавтомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом?

- вариант

1). Автомобильный бензин марки АИ-93, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 2084-77 |
| Концентрация фактических смол, мг 100 см3на месте производства | 8,0 |  |
| Давление насыщенных паров, кПа | 63 |  |
| Массовая доля серы, % | 0,14 |  |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений.Какова норма расхода топлива седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом?

- вариант

1). Трансмиссионное масло марки ТЭП-15 , полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 |  |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 |  |
| Температура застывания ОС | -23 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из

капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m = 20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере.Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал КамАЗ-65115?

- вариант

1). Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 12 |  |
| Температура застывания ОС | -25 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным

прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км. Какова норма расхода топлива автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом?

24 вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 75 |  |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 178 |  |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,5 |  |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургонаFiat Ducato 2.3TDI?

- вариант

1). Моторное масло марки М-53/10Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 11 |  |
| Температура застывания ОС | -21 |  |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,2 |  |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 18100 т·км при пробеге 750 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода топлива седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом?

32.1.2. Пакет экзаменатора

Условия проведения экзамена:

все студенты одновременно находятся в кабинете устройства автомобилей, сначала группа проходит тестирование, затем группа выполняет практическое задание.

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 1 задание – 2 варианта. Студент получает 1 вариант. 2 задание – 20 вариантов. Студент получает 1 из вариантов, выбранный случайным образом.

Время выполнения задания: 120 мин. (100 мин. – задание №1, 20 мин. - задание №2).

Оборудование: микрокалькулятор, бланк для выполнения задания, авторучка, нормативно – правовая база, справочная литература.

Эталоны ответов

# Задание 1.

# Вариант №  1

| № задания |  | Вариант ответа |  | № задания | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 14. | Б |
| 2. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 15. | Б |
| 3. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 16. | Б |
| 4. |  | 1-Б, 2-В, 3-А |  | 17. | Г |
| 5 |  | 1-Б, 2-В, 3-Д |  | 18. | Г |
| 6 |  | 1-А, 2-В, 3-Д |  | 19. | В |
| 7 |  | 1-А 2-Г, 3-Д |  | 20. | А |
| 8 |  | 1-Б, 2-В, 3-А |  | 21 | Г |
| 9. |  | БГ |  | 22 | Б |
| 10. |  | В |  | 23 | В |
| 11. |  | Б |  | 24. | Г |
| 12. |  | А |  | 25. | Б |
| 13. |  | В |  | 26. | А |
| 27 | качество, требования |  |  |  |  |
| 28 | осадок, взвешенном |  |  |  |  |
| 29 | трения, изнашивания |  |  |  |  |
| 30 | «Нева», «Роса» |  |  |  |  |
| 31 | минимальную, воздухом, открытого |  |  |  |  |
| 32 | мономолекулярный, воздействию |  |  |  |  |
| 33 | бачка, цилиндра, желудок |  |  |  |  |
| 34 | адгезии, когезии |  |  |  |  |
| 35 | закрытых, очистке |  |  |  |  |
| 36 | ДА |  |  |  |  |
| 37 | НЕТ |  |  |  |  |
| 38 | ДА |  |  |  |  |
| 39 | ДА |  |  |  |  |
| 40 | НЕТ |  |  |  |  |

# Вариант №  2

| № задания |  | Вариант ответа |  | № задания | Вариант ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1-Б, 2-В, 3-А |  | 14. | А |
| 2. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 15. | Б |
| 3. |  | 1-Б, 2-В, 3-А |  | 16. | Б |
| 4. |  | 1-В, 2-А, 3-Б |  | 17. | Б |
| 5. |  | АБГ |  | 18. | В |
| 6. |  | БВГ |  | 19. | А |
| 7. |  | АВГ |  | 20. | А |
| 8. |  | ВЕ |  | 21. | Г |
| 9. |  | БГ |  | 22. | В |
| 10. |  | А |  | 23. | Б |
| 11. |  | А |  | 24 | Б |
| 12. |  | Б |  | 25 | В |
| 13. |  | В |  | 26 | В |
| 25 | сопротивление, относительно |  |  |  |  |
| 26 | бензина, легко-испаряющихся |  |  |  |  |
| 27 | выхлопных, окись углерода |  |  |  |  |
| 28 | расслаиванию, структурного |  |  |  |  |
| 29 | токсичность, дымность, газов |  |  |  |  |
| 30 | едкого, соляной |  |  |  |  |
| 31 | максимальное, единицы |  |  |  |  |
| 32 | отвердители, наполнители |  |  |  |  |
| 33 | меры, этилированными |  |  |  |  |
| 34 | отвердители, наполнители |  |  |  |  |
| 35 | меры, этилированными |  |  |  |  |
| 36 | ДА |  |  |  |  |
| 37 | НЕТ |  |  |  |  |
| 38 | ДА |  |  |  |  |
| 39 | НЕТ |  |  |  |  |
| 40 | НЕТ |  |  |  |  |

Каждый правильный ответ блока А и В оценивается 1 баллом, неправильный – 0 баллов (всего 40 баллов). Максимальное количество составляет 40 баллов.

Задание 2.

1 вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 4 | Не более 3 |
| Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,8 | Не более 5 |
| Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 800 | 900 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое по исследовательскому методу.

- Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кислотность превышает значения ГОСТ на 1 мг КОН на 100 см3 , что способствует коррозии трубопроводов и топливной аппаратуры и сокращает срок хранения топлива;

- содержание фактических смол на месте производства меньше значения ГОСТ на 0,2 мг на 100 см3 , на эксплуатационных свойствах бензина это не отразится. Эксплуатация двигателя при повышенном содержании смол приводит к увеличению отложения нагара на деталях двигателя;

- индукционный период меньше значения ГОСТ на 100 минут. Индукционный период бензинов длительностью 900 мин.

- - очень хороший показатель и гарантирует их стабильность в течение длительного времени.

- Определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что пробег легкового автомобиля такси ГАЗ-3102, при работе в горной местности на высоте 300 - 800 м, составил 244 км. Какова норма расхода бензина легкового автомобиля ГАЗ-3102 при работе в горной местности?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива для легкового автомобиля ГАЗ-24-10 составляет Hs= 12,5 л/100 км;

- надбавка за работу в горной местности на высоте над уровнем моря от 300 до 800 м составляет D = 5%.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 ×Hs×S× (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x 12,5 x 244 x (1 + 0,01 x 5) = 32 л.

Вариант 2

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 50 | 45 |
| Температура застывания, 0С | -33 | -35 |
| Общее содержание серы, % | 0,6 | 0,5 |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; З- зимнее; П –содержание присадок (депрессорная, противодымная); 0,5 – процентное содержание серы (неактивной), минус 35 – температура застывания.

- Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число превышает значения ГОСТ 2084-77 на 5 едини. На таком дизельном топливе будет чрезмерно малый период задержки самовоспламенения, и топливо будет сгорать вблизи форсунок, вызывая их подгорание, при этом мощность и экономичность работы двигателя снижаются;

- температура застывания меньше значения ГОСТ, на эксплуатационных свойствах дизельного топлива это не отразится.

- общее содержание серы превышает значения ГОСТ 2084-77 на 0,1 единицу, использование такого топлива вызывает коррозию, способствует процессам
образования отложений и износу в 1,5-2,0 раза.

- Определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус Ikarus 280.33M работал в городе в зимнее время с использованием штатных отопителей салона Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 (отопитель прицепа), совершил пробег 164 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода дизельного топлива городского автобуса Ikarus 280.33M при работе в городе в зимнее время?

Исходные данные:

- транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса Ikarus-280.33 составляет Hs = 42,4 л/100 км;

- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%;

- норма расхода топлива на работу отопителя Sirokko-268 совместно с Sirokko-262 составляет Hот = 3,5 л/ч.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 ×Hs×S× (1 + 0,01 ×D) + Hот×T = 0,01 x 42,4 x 164 x (1 + 0,01 x 8) + 3,5 x 8 = 103,1 л.

3 вариант

- Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 10541-78 |
| Кинематическая вязкость при 100ОС, мм2/с | 9,0 | не менее 12 |
| Зольность сульфатная,% | 1,4 | не более 1,3 |
| Температура вспышки ОС | 210 | не ниже 210 |

Решение:

- Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное;цифры 63/12 – характеризуют класс кинематической вязкости;а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, Г – до 14 % композиций присадок, предназначено  для высокофорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

- Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 10541-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость занижена от показателя ГОСТ 10541-78 (12±0,5), показатель масла выпущенного с завода 9, следовательно срок службы масла будет меньше чем обычно;

- зольность сульфатнаязавышена, в масле образуются продукты, вызывающие старение масла;

- температура вспышки по ГОСТ 10541-78  показатель должен быть не менее 210. Соответственно отклонений в работе двигателя быть не должно, так как показатели равны.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль ЗИЛ-431410 при пробеге 217 км выполнил транспортную работу в объеме 820 т-км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода бензина одиночного бортового автомобиля ЗИЛ-431410?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля ЗИЛ-431410 составляет Hs = 31,0 л/100 км;

- норма расхода бензина на перевозку полезного груза составляет Hw = 2,0 л/100 т-км.

Нормативный расход топлива составляет:

Qн = 0,01 × (Hs×S + Hw×W) = 0,01 x (31 x 217 + 2 x 820) = 83,7 л.

4 вариант

- Дизельное топливо марки Л-0,2-40 полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 40 | 45 |
| Температура застывания, 0С | - 11 | -10 |
| Кинематическая вязкость при 20 0С, мм3 /с (сСт) | 2,5 | 3,0-6,0 |

Расшифруйте дизельного топлива, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ 305-82  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; Л – летнее; 0,2 – процентное содержание серы (неактивной), 40 – температура вспышки, определяемая в закрытом тигле.

- Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 305-82. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число находится в приделах нормы;

- температура застывания занижена, на эксплуатационных свойствах топлива это не отразится;

- кинематическая вязкость занижена, капли при распылении получаются очень мелкими, дальность  их полета уменьшается и они концентрируются и сгорают в основном в непосредственной близости от форсунок, что приводит к перегреву и деформации форсунок.

2) С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 выполнил 6413 т-км транспортной работы в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 475 км. Какова норма расхода дизельного топлива бортового автомобиля КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 при работе по горным дорогам в зимнее время?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-5320 составляет Hs = 25,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км; норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа или полуприцепа составляет Hg = 1,3 л/100 т-км;

- надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%, за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;

- масса снаряженного прицепа ГКБ-8350 Gпр = 3,5 т;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ-8350 составляет:

Hsan = Hs + Hg×Gпр = 25 + 1,3 x 3,5 = 29,55 л/100 км.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 × (Hsan×S + Hw×W) × (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x (29,55 x 475 + 1,3 x 6413) x (1 + 0,01 x 18) = 264,0 л.

5 вариант

- Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 14 | 11,0±0,5 |
| Температура застывания ОС | -15 | -15 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,5 | 1,0 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

- Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное;цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости;а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, В – до 8 % композиций присадок, предназначено  для среднефорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

- Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость завышена, затрудняется пуск двигателя особенно в зимнее время.

- температура застывания  соответствует ГОСТу.

- моющие свойства по ПЗВзавышены в результате образуются продукты, вызывающие старение масла.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А передвигаясь по загородной дороге с усовершенствованным покрытием в условиях зимнего времени выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км. Какова норма расхода топлива седельного автомобиля-тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429 составляет Hs = 23,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км;

- масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпр = 5,7 т;

- надбавка за работу в зимнее время D = 6%, снижение в связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покрытием D = 15%;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А без груза составляет:

Hsan = Hs + Hg×Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 л/100 км.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 × (Hsan×S + Hw×W) × (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 л.

6 вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 | 15,0±1 |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 | не более 0,01 |
| Температура застывания ОС | -29 | не выше -25 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

Решение:

- Приведенная марка трансмиссионного масла расшифровывается следующим образом: Т – трансмиссионное, С -  в маркировке означает, что продукт сезонный и получен из сернистой нефти, П - обозначает наличие в масле присадок, 15 – это показатель вязкости, к – значит, что масло предназначено для эксплуатации в КАМАЗах.

- Впишем в таблицу показатели качества трансмиссионного масла, которые определены ГОСТ 23652-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов трансмиссии следующие:

- кинематическая вязкость ниже определенного предела, масло выдавливается из зоны трения, что приводит к непосредственному контакту между трущимися поверхностями и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию;

- массовая доля механических примесей соответствует ГОСТу;

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах трансмиссионного масла это не отразится.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере. Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал МАЗ-5551 при работе в зимнее время в карьере?

Исходные данные:

- транспортная (с коэффициентом загрузки 0,5) норма расхода топлива для автомобиля-самосвала МАЗ-5551 составляет Hs = 28 л/100 км;

- норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку с грузом составляет Hz = 0,25 л;

- надбавки за работу в зимнее время D = 6%, на работу в карьере - D = 12%.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 ×Hs×S×(1 + 0,01 ×D) + Hz×m = 0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 л.

7 вариант

- Пластичная смазка марки Литол-24, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 21150-87 |
| Температура каплепадения, ОС | 183 | 185 |
| Придел прочности при 20ОС, Па | 550 | 500-1000 |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 10 | 12 |

Укажите состав этой пластичной смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 21150-87 на работу смазываемых механизмов.

Решение:

- Состав: нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты, содержит антиокислительную и вязкостную присадки.  Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, для судового и железнодорожного транспорта. Рекомендуется также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач.

- Впишем в таблицу показатели качества пластичной смазки, которые определены ГОСТ 21150-87. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения занижена, смазка тугоплавкая;

- придел прочностисоответствует ГОСТу;

- коллоидная стабильность занижена, ухудшаетсяспособность смазки сопротивляться отделению дисперсионной среды (масла) при хранении и в процессе применения.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527 в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений, перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км. Какова норма расхода топлива автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом ГКБ-8527? Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей.

Таким образом, в этом случае норма расхода топлива для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,7 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс порожнего бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет Hs = 27,7 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км;

- работа проводилась в условиях, не требующих применения надбавок и снижений;

- масса снаряженного самосвального прицепа ГКБ-8527 Gпр = 4,5 т;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом ГКБ-8527 составляет:

Hsan = Hs + Hw× Gпр = 27,7 + 1,3 x 4,5 = 33,6 л/100 км.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 × [Hsan×S + Hw (S' ×G' + S" ×G")] = 0,01 x [33,6 x 240 + 1,3 x (115 x 13 + 80 x 16)] = 116,7 л.

8 вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 78 | 78 |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 150 | 196 (2,0) |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,7 | 2,5 |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

Решение:

- Солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов. Область применения солидола: ручные инструменты, цепные передачи, грубые узлы трения в различных механизмах, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д. В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.

- Впишем в таблицу показатели качества солидола, которые определены 1033-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения соответствует ГОСТу;

- предел прочности занижен. Прочность смазки должна быть достаточной, чтобы смазка не сбрасывалась с движущихся деталей, не вытекала из узлов трения;

- массовая доля воды завышена. Повышение содержания воды в солидолах не разрешено стандартом, но не влияет на их эксплуатационные характеристики.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона ГЗСА-37021?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона ГЗСА-37021 составляет Hs = 34,0 л/100 км;

- надбавка за работу без учета перевозимого груза D = 10%, надбавка за работу с частыми технологическими остановками D = 8%.

Нормативный расход топлива:

Qн =0,01 ×Hs×S× (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 л.

9 вариант

- Автомобильный бензин марки А-76 (этилированный), полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 2084-77 |
| Концентрация фактических смол, мг 100 см3на месте производства | 6,0 | 5,0 |
| Давление насыщенных паров, кПа | 65 | 66,7 |
| Массовая доля серы, % | 0,12 | 0,10 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

- Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое помоторному методу.

- Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- концентрация фактических смол завышена, образуется нагар, что приводит к износу деталей;

- давление насыщенных паров соответствует ГОСТу;

- массовая доля серы завышена, повышается коррозийность топлива.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобильный кран КС-4571 на базе автомобиля КрАЗ-257, вышедший из капитального ремонта, совершил пробег 127 км. Время работы спецоборудования по перемещению грузов составило 6,8 ч. Какова норма расхода топлива автомобильного крана КС-4571?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобильного крана КС-4571 составляет Hsc = 52,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на работу специального оборудования, установленного на автомобиле, составляет Нт = 8,4 л/ч;

- надбавка при пробеге автомобилем первой тысячи километров после капитального ремонта D = 5%.

Нормативный расход топлива:

Qн = (0,01 ×Hsc×S + HтxT) ×(1 + 0,01 ×D) = (0,01 x 52 x 127 + 8,4 x 6,8) x (1 + 0,01 x 5) = 129,3 л.

- вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 | 15,0±1 |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 | не более 0,01 |
| Температура застывания ОС | -29 | не выше -25 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

Решение:

Приведенная марка трансмиссионного масла расшифровывается следующим образом: Т – трансмиссионное, С -  в маркировке означает, что продукт сезонный и получен из сернистой нефти, П - обозначает наличие в масле присадок, 15 – это показатель вязкости, к – значит, что масло предназначено для эксплуатации в КАМАЗах.

Впишем в таблицу показатели качества трансмиссионного масла, которые определены ГОСТ 23652-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов трансмиссии следующие:

- кинематическая вязкость ниже определенного предела, масло выдавливается из зоны трения, что приводит к непосредственному контакту между трущимися поверхностями и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию;

- массовая доля механических примесей соответствует ГОСТу;

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах трансмиссионного масла это не отразится.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал МАЗ-5551 совершил пробег 165 км, выполнив при этом m = 10 ездок с грузом. Работа осуществлялась в зимнее время в карьере. Какова норма расхода топлива автомобиль-самосвал МАЗ-5551 при работе в зимнее время в карьере?

Исходные данные:

- транспортная (с коэффициентом загрузки 0,5) норма расхода топлива для автомобиля-самосвала МАЗ-5551 составляет Hs = 28 л/100 км;

- норма расхода топлива для самосвалов на каждую ездку с грузом составляет Hz = 0,25 л;

- надбавки за работу в зимнее время D = 6%, на работу в карьере - D = 12%.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 ×Hs×S× (1 + 0,01 ×D) + Hz×m = 0,01 x 28 x 165 x (1 + 0,01 x 18) + 0,25 x 10 = 57 л.

11 вариант

1). Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 14 | 11,0±0,5 |
| Температура застывания ОС | -15 | -15 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,5 | 1,0 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное;цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости;а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, В – до 8 % композиций присадок, предназначено  для среднефорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость завышена, затрудняется пуск двигателя особенно в зимнее время.

- температура застывания  соответствует ГОСТу.

- моющие свойства по ПЗВ завышены в результате образуются продукты, вызывающие старение масла.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный автомобиль-тягач МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А передвигаясь по загородной дороге с усовершенствованным покрытием в условиях зимнего времени выполнил 9520 т-км транспортной работы при пробеге 595 км. Какова норма расхода топлива седельного автомобиля-тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег для тягача МАЗ-5429 составляет Hs = 23,0 л/100 км;

- норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет Hw = 1,3 л/100 т-км;

- масса снаряженного полуприцепа МАЗ-5205А Gпр = 5,7 т;

- надбавка за работу в зимнее время D = 6%, снижение в связи с передвижением автопоезда по загородной дороге с усовершенствованным покрытием D = 15%;

- норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5429 с полуприцепом МАЗ-5205А без груза составляет:

Hsan = Hs + Hg×Gпр = 23 + 1,3 x 5,7 = 30,41 л/100 км.

Нормативный расход топлива:

Qн = 0,01 ×(Hsan×S + Hw×W) × (1 + 0,01 ×D) = 0,01 x (30,41 x 595 + 1,3 x 9520) x (1 - 0,01 x 9) = 277,3 л.

12 вариант

- Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 78 | 78 |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 150 | 196 (2,0) |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,7 | 2,5 |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

Решение:

Солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов. Область применения солидола: ручные инструменты, цепные передачи, грубые узлы трения в различных механизмах, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д. В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.

Впишем в таблицу показатели качества солидола, которые определены 1033-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения соответствует ГОСТу;

- придел прочности занижен. Прочность смазки должна быть достаточной, чтобы смазка не сбрасывалась с движущихся деталей, не вытекала из узлов трения;

- массовая доля воды завышена. Повышение содержания воды в солидолах не разрешено стандартом, но не влияет на их эксплуатационные характеристики.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА-37021 (на сжиженном нефтяном газе), работая в черте города с частыми остановками, совершил пробег 152 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона ГЗСА-37021?

Исходные данные:

- базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона ГЗСА-37021 составляет Hs = 34,0 л/100 км;

- надбавка за работу без учета перевозимого груза D = 10%, надбавка за работу с частыми технологическими остановками D = 8%.

Нормативный расход топлива:

Qн =0,01 ×Hs×S×(1 + 0,01 ×D) = 0,01 x 34 x 152 x (1 + 0,01 x 18) = 61 л.

- вариант

- Автомобильный бензин марки АИ-95 неэтилированный, зимний, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ2084-77 |
| Кислотность, мг КОН на 100 см3 | 2,9 | Не более 3 |
| Содержание фактических смол на месте производства, мг на 100 см3 | 4,6 | Не более 5 |
| Индукционный период бензина на месте производства, мин. | 850 | 900 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое по исследовательскому методу.

Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кислотность не превышает значения ГОСТ на 1 мг КОН на 100 см3 , что не вызывает коррозии трубопроводов и топливной аппаратуры и не сокращает срок хранения топлива;

- содержание фактических смол на месте производства меньше значения ГОСТ на 0,4 мг на 100 см3 , на эксплуатационных свойствах бензина это не отразится. Эксплуатация двигателя при повышенном содержании смол приводит к увеличению отложения нагара на деталях двигателя;

- индукционный период меньше значения ГОСТ на 100 минут. Индукционный период бензинов длительностью 900 мин.

-    хороший показатель и гарантирует их стабильность в течение длительного времени.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-217030 Приора, работавший в городе с населением 500 тыс. человек, совершил пробег 180 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-217030 Приора составляет Hs= 8,2 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 500 тыс. человек составляет D = 15%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×8,2×180×(1+0,01×15)=17,0л

- вариант

- Дизельное топливо марки ДЗп-0,5 минус 35, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 53 | 45 |
| Температура застывания, 0С | -30 | -35 |
| Общее содержание серы, % | 0,8 | 0,5 |

Расшифруйте марку дизельного топлива. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 305-82 на работу двигателя.

Решение:

Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; З- зимнее; П –содержание присадок (депрессорная, противодымная); 0,5 – процентное содержание серы (неактивной), минус 35 – температура застывания.

Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число превышает значения ГОСТ 2084-77 на 8 едини. На таком дизельном топливе будет чрезмерно малый период задержки самовоспламенения, и топливо будет сгорать вблизи форсунок, вызывая их подгорание, при этом мощность и экономичность работы двигателя снижаются;

- температура застывания меньше значения ГОСТ, на эксплуатационных свойствах дизельного топлива это не отразится.

- общее содержание серы превышает значения ГОСТ 2084-77 на 0,3 единицы, использование такого топлива вызывает коррозию, способствует процессам
образования отложений и износу в 1,7-2,2раза.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль ВАЗ-111840 Калина, работавший в горной местности на высоте 850 - 1500 м над уровнем моря, совершил пробег 220 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиляВАЗ-111840 Калина?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля ВАЗ-111840 Калина составляет НS= 8,0 л/100 км;

надбавка за работу в горной местности на высоте от 801 до 2000 м над уровнем моря составляет D= 10% (среднегорье).

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×8,0×220×(1+0,01×10)=19,4л

- вариант

1). Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 10541-78 |
| Кинематическая вязкость при 100ОС, мм2/с | 10,0 | не менее 12 |
| Зольность сульфатная, % | 1,5 | не более 1,3 |
| Температура вспышки ОС | 211 | не ниже 210 |

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное; цифры 63/12 – характеризуют класс кинематической вязкости; а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, Г – до 14 % композиций присадок, предназначено  для высокофорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 10541-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость занижена от показателя ГОСТ 10541-78 (12±0,5), показатель масла выпущенного с завода 9, следовательно срок службы масла будет меньше чем обычно;

- зольность сульфатная завышена, в масле образуются продукты, вызывающие старение масла;

- температура вспышки по ГОСТ 10541-78  показатель должен быть не менее 210.  Соответственно отклонений в работе двигателя быть не должно, так как показатели имеют несущественную разницу.

2).  С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Волга Сайбер, работавший в городе с населением 1,5 млн. человек в зимнее время, совершил пробег 85 км. Какова норма расхода топлива легкового автомобиля Волга Сайбер?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Волга Сайбер составляет НS = 11,0 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 1,5 млн. человек составляет D = 25%, за работу в

зимнее время D = 15%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×11,0×85×(1+0,01×40)=13,1л

- вариант

- Дизельное топливо марки Л-0,2-40 полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 305-82 |
| Цетановое число | 43 | 45 |
| Температура застывания, 0С | - 10 | -10 |
| Кинематическая вязкость при 20 0С, мм3 /с (сСт) | 2,4 | 3,0-6,0 |

Расшифруйте дизельного топлива, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя топлива от требований ГОСТ 305-82  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: Д – дизельное; Л – летнее; 0,2 – процентное содержание серы (неактивной), 40 – температура вспышки, определяемая в закрытом тигле.

Впишем в таблицу показатели качества дизельного топлива, которые определены ГОСТ 305-82. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- цетановое число находится в приделах нормы;

- температура застывания соответствует ГОСТ.

- кинематическая вязкость занижена, капли при распылении получаются очень мелкими, дальность  их полета уменьшается, и они концентрируются и сгорают в основном в непосредственной близости от форсунок, что приводит к перегреву и деформации форсунок.

2) С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Daewoo Nexia, оборудованный кондиционером и работавший в городе с населением 150 тыс. человек, совершил пробег 115 км.Какова норма расхода топлива легкового автомобиля Daewoo Nexia?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля DaewooNexia составляет НS = 8,2 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%, при

использовании кондиционера при движении автомобиля составляет D = 7%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×11,0×8,2×(1+0,01×17)=11л

- вариант

1). Моторное масло марки М-10В2, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| Кинематическая вязкость | 10,05 | 11,0±0,5 |
| Температура застывания ОС | -15 | -15 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,3 | 1,0 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное; цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости; а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, В – до 8 % композиций присадок, предназначено  для среднефорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость в пределах нормы.

- температура застывания  соответствует ГОСТу.

- моющие свойства по ПЗВ завышены в результате образуются продукты, вызывающие старение масла.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что легковой автомобиль Mercedes-Benz S500, оборудованный установкой климат-контроль, в зимнее время за рабочую смену в городе с населением 4 млн. человек совершил пробег 75 км, при этом вынужденный простой автомобиля с работающим двигателем составил 2 часа. Какова норма расхода топлива легкового автомобиля Mercedes-Benz S500?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для легкового автомобиля Mercedes-BenzS500

составляет     НS = 14,8 л/100 км;

время вынужденного простоя с работающим двигателем T = 2,0 часа;

надбавка за работу в городе с населением 4 млн. человек составляет D = 25%;

за работу в зимнее время D = 10%;

при использовании установки климат-контроль при движении автомобиля D = 10%;

при вынужденном простое автомобиля с работающим двигателем за один час простоя - 10% от значения базовой нормы, то же на стоянке при использовании установки климат-контроль - 10% от значения базовой нормы.

Дополнительный расход топлива на простой автомобиля с работающим двигателем составит:  Qдоп=    0,01×НS × D×Т= 0,01×14,0×8×2×2=5,92л

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)+ Qдоп =0,01×14,8×75×(1+0,01×45)+5,92=22л

- вариант

- Трансмиссионное масло марки ТСП-15к (ТМ-3-18), полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 12 | 15,0±1 |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,020 | не более 0,01 |
| Температура застывания ОС | -27 | не выше -25 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

Решение:

Приведенная марка трансмиссионного масла расшифровывается следующим образом: Т – трансмиссионное, С -  в маркировке означает, что продукт сезонный и получен из сернистой нефти, П - обозначает наличие в масле присадок, 15 – это показатель вязкости, к – значит, что масло предназначено для эксплуатации в КамАЗах.

Впишем в таблицу показатели качества трансмиссионного масла, которые определены ГОСТ 23652-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов трансмиссии следующие:

- кинематическая вязкость ниже определенного предела, масло выдавливается из зоны трения, что приводит к непосредственному контакту между трущимися поверхностями и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию;

- массовая доля механических примесей завышена, несоответствует ГОСТу, механические примеси оказывают воздействие на поверхности, что способствует ускоренному изнашиванию.

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах трансмиссионного масла это не отразится.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что городской автобус НефАЗ-5299-10-15 работал в городе с населением 2 млн. человек в зимнее время с использованием штатных отопителей салона, совершил пробег 145 км при времени работы на линии 8 ч. Какова норма расхода топлива городского автобуса НефАЗ-5299-10-15?

Исходные данные:

транспортная норма расхода топлива на пробег для городского автобуса НефАЗ-5299-10-15 составляет    НS  = 39,0 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 2 млн. человек составляет D = 20%; за работу в зимнее  время составляет D = 8%;

норма расхода топлива на работу отопителя составляет Нот = 2,5 л/ч.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)+ Нот×Т =0,01×39,0×145×(1+0,01×28)+2,5×8=92,4л

- вариант

1). Пластичная смазка марки Литол-24, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 21150-87 |
| Температура каплепадения, ОС | 185 | 185 |
| Придел прочности при 20ОС, Па | 600 | 500-1000 |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 11 | 12 |

Укажите состав этой пластичной смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 21150-87 на работу смазываемых механизмов.

Решение:

Состав: нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты, содержит антиокислительную и вязкостную присадки.  Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, для судового и железнодорожного транспорта. Рекомендуется также для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач.

Впишем в таблицу показатели качества пластичной смазки, которые определены ГОСТ 21150-87. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения соответствует ГОСТу;

- придел прочности соответствует ГОСТу;

- коллоидная стабильность занижена, ухудшается способность смазки сопротивляться отделению дисперсионной среды (масла) при хранении и в процессе применения.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные

Из путевого листа установлено, что одиночный бортовой автомобиль КамАЗ-43253-15 при пробеге 320 км выполнил транспортную работу в объеме 1750 т·км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. . Какова норма расхода топлива одиночного бортового автомобиля КамАЗ-43253-15?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-43253-15 составляет НS = 24,2 л/100 км;

норма расхода дизельного топлива на перевозку полезного груза составляет НW= 1,3 л/100 т·км.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×(HS×S+ НW×W) =0,01×(24,2×320+1,3×1750)=100,2л

- вариант

1). Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| Температура каплепадения, ОС | 75 | 78 |
| Придел прочности при 50ОС, Па | 175 | 196 (2,0) |
| Массовая доля воды, %, не более | 2,5 | 2,5 |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

Решение:

Солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов. Область применения солидола: ручные инструменты, цепные передачи, грубые узлы трения в различных механизмах, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д. В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.

Впишем в таблицу показатели качества солидола, которые определены 1033-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения занижена, смазка тугоплавкая;

- придел прочности занижен. Прочность смазки должна быть достаточной, чтобы смазка не сбрасывалась с движущихся деталей, не вытекала из узлов трения;

- массовая доля воды соответствует стандарту.

- С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что бортовой автомобиль КамАЗ-65117-62 с прицепом выполнил транспортную работу в объеме 8400 т·км в условиях зимнего времени по горным дорогам на высоте 800 - 2000 м и совершил общий пробег 470 км. Какова норма расхода топлива  бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для бортового автомобиля КамАЗ-65117-62 составляет НS = 26,0 л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет НW = 1,3 л/100 т·км;

норма расхода топлива на дополнительную массу прицепа составляет Нq = 1,3 л/100 т·км;

надбавка за работу в зимнее время составляет D = 8%; за работу в горных условиях на высоте от 800 до 2000 м над уровнем моря D = 10%;

масса снаряженного прицепаGпр=4,2 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-65117-62 с прицепом составляет:

Нsan= НS + Нq×Gпр =26,0+1,3×4,2=31,5л/100 км.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×(Hsan×S+ НW×W)×(1+0,01×D)=0,1×(31,5×470+1,3×8400)×(1+0,01×18)=303,6л

- вариант

1). Автомобильный бензин марки АИ-93, полученный с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнут в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качества:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 2084-77 |
| Концентрация фактических смол, мг 100 см3на месте производства | 8,0 | 5,0 |
| Давление насыщенных паров, кПа | 63 | 66,7 |
| Массовая доля серы, % | 0,14 | 0,10 |

Расшифруйте марку бензина. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя бензина от требований ГОСТ 2084-77 на работу двигателя.

Решение:

Приведенная марка топлива расшифровывается следующим образом: цифры указывают октановое число, определяемое по моторному методу.

Впишем в таблицу показатели качества бензина, которые определены ГОСТ 2084-77. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов, следующие:

- концентрация фактических смол завышена, образуется нагар, что приводит к износу деталей;

- давление насыщенных паров соответствует ГОСТу;

- массовая доля серы завышена, повышается коррозийность топлива.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода топлива седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет

НS =18,7 л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет НW = 1,3 л/100 т·км;

норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа Нq = 1,3 л/100 т·км;

масса снаряженного полуприцепа Gпр = 8,0 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с

полуприцепом без груза составляет:

Нsan= НS + Нq×Gпр =8,7+1,3×8,0=29,1 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×(Hsan×S+ НW×W)=0,01×(29,1×600+1,3×16200)=385,2л

- вариант

1). Трансмиссионное масло марки ТЭП-15 , полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 23652-79 |
| Кинематическая вязкость мм2/с, при 100ОС | 13 | 15,0±1 |
| Массовая доля механических примесей, %: | 0,010 | не более 0,03 |
| Температура застывания ОС | -23 | не выше -18 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 23652-79 на работу трансмиссии.

Решение:

Приведенная марка трансмиссионного масла расшифровывается следующим образом: Т – трансмиссионное,  П - обозначает наличие в масле присадок, 15 – это показатель вязкости всесезонного трансмиссионного масла для тракторов и других сельскохозяйственных машин в районах с умеренным климатом. Рабочий температурный диапазон масла -20...+100 °С.

Впишем в таблицу показатели качества трансмиссионного масла, которые определены ГОСТ 23652-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов трансмиссии следующие:

- кинематическая вязкость ниже определенного предела, масло выдавливается из зоны трения, что приводит к непосредственному контакту между трущимися поверхностями и, как следствие, к их ускоренному изнашиванию;

- массовая доля механических примесей соответствует ГОСТу;

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах трансмиссионного масла это не отразится.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-65115, вышедший из

капитального ремонта, совершил пробег 185 км, выполнив при этом m = 20 ездок с грузом. Работа осуществлялась в карьере. Какова норма расхода топлива  автомобиль-самосвал КамАЗ-65115?

Исходные данные:

транспортная норма расхода топлива на пробег для автомобиля-самосвала  КамАЗ-65115 (с коэффициентом загрузки 0,5) составляет НS = 36,8 л/100 км;

норма расхода топлива на каждую ездку с грузом составляет HZ= 0,25 л;

надбавки при обкатке автомобилей, вышедших из капитального ремонта, D = 10%; на работу в карьере D = 25%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×Hs×S×( 1+0,01×D)+HZ ×m=0,01×36,8×185×(1+0,01×35)+0,25×20=96,9л

- вариант

1). Моторное масло марки М-63/12Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| - Кинематическая вязкость | 12 | 12 |
| - Температура застывания ОС | -25 | --30 |
| - Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1 | 0,5 |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное; цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости; а прописная буква показывает количественное содержание в масле присадок, В – до 8 % композиций присадок, предназначено  для среднефорсированных дизелей и карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость соответствует ГОСТу

- температура застывания  занижена, на эксплуатационных свойствах масла это не отразится;

- моющие свойства по ПЗВ завышены в результате образуются продукты, вызывающие старение масла.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что автомобиль-самосвал КамАЗ-5511 с самосвальным

прицепом перевез на расстояние 115 км 13 т кирпича, а в обратную сторону перевез на расстояние 80 км 16 т щебня. Общий пробег составил 240 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок и снижений.

Учитывая, что автомобиль-самосвал работал с коэффициентом полезной работы более чем 0,5, нормативный расход топлива определяется так же, как для бортового автомобиля КамАЗ-5320 (базового для самосвала КамАЗ-5511) с учетом разницы собственной массы этих автомобилей. Таким образом, в этом случае норма расхода топлива на пробег для автомобиля КамАЗ-5511 включает 25,0 л/100 км (норма расхода топлива для порожнего автомобиля КамАЗ-5320) плюс 2,08 л/100 км (учитывающих разницу собственных масс базового бортового автомобиля и самосвала в размере 2,08 т), что составляет 27,7 л/100 км.Какова норма расхода топлива автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 с самосвальным прицепом?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-самосвала КамАЗ-5511 в снаряженном состоянии составляет Hs = 27,7 л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет НW = 1,3 л/100 т · км;

масса снаряженного самосвального прицепа Gпр = 4,5 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе автомобиля КамАЗ-5511 с прицепом составляет:

Нsan= НS + Нq×Gпр =27,7+1,3×4,5=33,6 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

QH=0,01×[Hsan×S+НW(G`×S`+G``×S``)]=0,01×[33,6×240+1,3(13×115+16×80)]=+0,01[33,6×

×240+1,3×(13×115+16×80)]=116,7л

- вариант

1.Эластичная смазка Солидол, полученная с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнута в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 1033-79 |
| - Температура каплепадения, ОС | 75 | 78 |
| - Придел прочности при 50ОС, Па | 178 | 196 (2,0) |
| - Массовая доля воды, %, не более | 2,5 | 2,5 |

Укажите состав этой смазки, укажите область применения.  Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя смазки от требований ГОСТ 1033-79  на работу смазываемых механизмов.

Решение:

Солидол – это водостойкая, гидратированная кальциевая смазка, которая предназначена для смазки узлов трения качения и для скольжения машин и механизмов. Область применения солидола: ручные инструменты, цепные передачи, грубые узлы трения в различных механизмах, сельскохозяйственная техника, транспортные средства и т.д. В состав солидола входит смесь нефтяных масел, которая загущенная кальциевым мылом жирных кислот, которые входят в состав природных жиров.

Впишем в таблицу показатели качества солидола, которые определены 1033-79. Влияние отклонений показателей на работу механизмов следующие:

- температура каплепадения занижена; смазка тугоплавкая.

- придел прочности занижен. Прочность смазки должна быть достаточной, чтобы смазка не сбрасывалась с движущихся деталей, не вытекала из узлов трения;

- массовая доля воды соответствует ГОСТу. Повышение содержания воды в солидолах не разрешено стандартом, но не влияет на их эксплуатационные характеристики.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон Fiat Ducato 2.3TDI, работая в черте города с населением 150 тыс. человек с частыми остановками, совершил пробег 120 км. Какова норма расхода топлива грузового автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля-фургона Fiat Ducato 2.3TDI составляетHS = 10,8 л/100 км;

надбавка за работу в городе с населением 150 тыс. человек составляет D = 10%; надбавка за работу с частыми технологическими остановками - D = 10%; надбавка за работу без учета веса перевозимого груза - D = 10%.

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×HS×S×(1+0,01×D)=0,01×10,8×120×(1+0,01×30)=16,9л

25 вариант

1). Моторное масло марки М-53/10Г1, полученное с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), подвергнуто в нефтебазе лабораторному анализу. Получены следующие значения показателей качеств:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | фактические | по ГОСТ 8581-78 |
| - Кинематическая вязкость | 11 | 9,3…11,5 |
| - Температура застывания ОС | -21 | -38 |
| - Моющие свойства по ПЗВ, баллы | 1,2 | - |

Расшифруйте марку масла, укажите область применения. Произведите сравнительный анализ данных из паспорта и ГОСТ. Поясните влияние отклонений каждого показателя масла от требований ГОСТ 8581-78  на работу смазываемых узлов и деталей двигателя.

Решение:

Приведенная марка масла расшифровывается следующим образом: М – моторное; цифра 10 – характеризует класс кинематической вязкости;«з» - буква показывает содержание в масле загущающих вязкостных присадок, 10 мм2вязкость при 1000С, группа Г1- предназначено  для среднефорсированных карбюраторных двигателей.

Впишем в таблицу показатели качества моторного масла, которые определены ГОСТ 8581-78. Влияние отклонений показателей на работу двигателя и долговечность его систем и механизмов следующие:

- кинематическая вязкость в пределах нормы.

- температура застывания  соответствует ГОСТу.

- моющие свойства по ПЗВ не нормируются для данной марки.

2). С помощью методических указаний определите нормативный расход топлива при эксплуатации автотранспортных средств, используя указанные далее исходные данные.

Из путевого листа установлено, что седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом выполнил транспортную работу в объеме 16200 т·км при пробеге 600 км в условиях эксплуатации, не требующих применения надбавок или снижений. Какова норма расхода топлива седельный тягач МАЗ-5440-А8 с полуприцепом?

Исходные данные:

базовая норма расхода топлива на пробег для тягача одиночного МАЗ-5440-А8 составляет

НS =18,7 л/100 км;

норма расхода топлива на перевозку полезного груза составляет НW = 1,3 л/100 т·км;

норма расхода топлива на дополнительную массу полуприцепа Нq = 1,3 л/100 т·км;

масса снаряженного полуприцепа Gпр = 8,0 т;

норма расхода топлива на пробег автопоезда в составе седельного тягача МАЗ-5440-А8 с

полуприцепом без груза составляет:

Нsan= НS + Нq×Gпр =8,7+1,3×8,0=29,1 л/100 км

Нормативный расход топлива составляет:

QH= 0,01×(Hsan×S+ НW×W)=0,01×(29,1×600+1,3×16200)=385,2л

2.1.3. Критерии оценки

Задание № 1

| Процент результативности (правильных ответов) | Количество правильных ответов | Количественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 - 100 | 38 - 40 | 5 | отлично |
| 80 - 89 | 32 - 37 | 4 | хорошо |
| 70 - 79 | 28 - 31 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | менее 28 | 2 | неудовлетворительно |

Задание № 2

«отлично» - составлен правильный алгоритм решения задач, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональным способом.

«хорошо» - составлен правильный алгоритм решения задач, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ.

«удовлетворительно» - задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в расчетах; задачи решены не полностью или в общем виде.

«неудовлетворительно» - задачи решены неправильно.

Приложение 1

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте п  для расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ, планирования потребности предприятий в обеспечении нефтепродуктами, для расчетов по налогообложению предприятий, осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, проведения расчетов с пользователями транспортными средствами, водителями и т.д.

При нормировании расхода топлив различают базовое значение расхода топлив, которое определяется для каждой модели, марки или модификации автомобиля в качестве общепринятой нормы, и расчетное нормативное значение расхода топлив, учитывающее выполняемую транспортную работу и условия эксплуатации автомобиля.

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм:

базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;

транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:

- автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;

-  самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);

транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа - до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, - или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.

Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах "Правил дорожного движения".

Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.

Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.

Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:

- для бензиновых и дизельных автомобилей - в литрах бензина или дизтоплива;

- для автомобилей, работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ), - в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует "1,32 л СНГ, не более" (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);

- для автомобилей, работающих на сжатом (компримированном) природном газе (СПГ) - в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1 +/- 0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);

- для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).

Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются приказом или распоряжением руководства предприятия, эксплуатирующего АТС, или местной администрации).

Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.

Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны - от 5% до 20% (включительно - и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 4.

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:

- от 300 до 800 м - до 5% (нижнегорье);

- от 801 до 2000 м - до 10% (среднегорье);

- от 2001 до 3000 м - до 15% (высокогорье);

- свыше 3000 м - до 20% (высокогорье).

Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути - около 500) - до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий - до 30%.

Работа автотранспорта в городах с населением:

- свыше 3 млн. человек - до 25%;

-  1 до 3 млн. человек - до 20%;

- от 250 тыс. до 1 млн. человек - до 15%;

- от 100 до 250 тыс. человек - до 10%;

- до 100 тыс. человек в городах, поселках городского типа и других крупных населенных пунктах (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) - до 5%.

Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) - до 10%.

Перевозка нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и т.д., движение в колоннах и при сопровождении, и других подобных случаях - с пониженной средней скоростью движения автомобилей 20 - 40 км/ч - до 15%, с пониженной средней скоростью ниже 20 км/ч - до 35%.

При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники) - до 10%.

При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной - до 10%; при перегоне-буксировке автомобилей в спаренном состоянии - до 15%; при перегоне-буксировке в строенном состоянии - до 20%.

Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 5 лет с общим пробегом более 100 тыс. км, - до 5%; более 8 лет с общим пробегом более 150 тыс. км - до 10%.

При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета массы перевозимого груза, а также при работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия - до 10%.

При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. - до 20%.

При работе в карьерах, при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза - до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля - до 40%.

При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий - до 35%, для дорог IV и V категорий - до 50%.

При учебной езде на дорогах общего пользования - до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом - до 40%.

При использовании кондиционера или установки "климат-контроль" при движении автомобиля - до 7% от базовой нормы.

При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки "климат-контроль" (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем - до 10% от базовой нормы за один час простоя.

В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей) устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем - до 10% от базовой нормы.

Допускается на основании приказа руководителя предприятия или распоряжения руководства местной администрации:

- на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);

-  марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;

- для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:

- на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км - с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе;

-  при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.

Норма расхода топлив может снижаться.

При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) - до 15%.

В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:

- для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий - до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;

- для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля - до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N4;

- на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, - до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.

Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.

Принимая во внимание возможные изменения и многообразие условий эксплуатации автомобильной техники, изменения техногенного, природного и климатического характера, состояние дорог, особенности перевозок грузов и пассажиров и т.п., в случае производственной необходимости возможно уточнение или введение отдельных поправочных коэффициентов (надбавок) к нормам расхода топлив по распоряжению руководства местных администраций регионов и других ведомств - при соответствующем обосновании и по согласованию с Минтрансом России.

На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), руководители местных администраций регионов и предприятий могут вводить в действие своим приказом нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.

Легковые автомобили

Для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D),                        (1)

где 	Qн– нормативный расход топлив, л;

Hs – базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля, л/100 км;

S – пробег автомобиля, км;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к

норме, %.

Автобусы

Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hs x S x (1 + 0,01 x D) + Hот x T,         (2)

где 	Qн – нормативный расход топлив, л;

Hs – транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S – пробег автобуса, км;

Hот– норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;

T – время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Грузовые бортовые автомобили

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x (Hsan x S + Hw x W) x (1 + 0,01 x D),         (3)

где 	Qн – нормативный расход топлива, л;

S – пробег автомобиля или автопоезда, км;

Hsan – норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;

Hsan = Hs + Hg x Gпр, л/100 км,              (4)

где 	Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);

Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т.км ;

Gпр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;

W - объем транспортной работы, т.км:

W = Gгр x Sгр ,                   (5)

где 	Gгр - масса груза, т;

Sгр - пробег с грузом, км;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив

увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного нефтяного газа (снг) - до 2,64 л; сжатого природного газа (спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.

При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м -природного газа и до 0,25 л - дизельного топлива.

Самосвалы

Для автомобилей-самосвалов и самосвальных автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Qн = 0,01 x Hsanc x S x (1 + 0,01 x D) + Hz x Z,            (6)

где 	Qн - нормативный расход топлив, л;

S - пробег автомобиля-самосвала или автопоезда, км;

Hsanc- норма расхода топлив автомобиля-самосвала или самосвального автопоезда:

Hsanc = Hs + Hw x (Gпр + 0,5q), л/100 км,         (7)

где 	Hs - транспортная норма с учетом транспортной работы (с коэффициентом загрузки 0,5), л/100 км;

Hw - норма расхода топлив на транспортную работу автомобиля-самосвала (если при расчете Hs не учтен коэффициент 0,5) и на дополнительную массу самосвального прицепа или полуприцепа, л/100 т x км;

Gпр - собственная масса самосвального прицепа, полуприцепа, т;

q - грузоподъемность прицепа, полуприцепа (0,5q - с коэффициентом загрузки 0,5), т;

Hz - дополнительная норма расхода топлив на каждую ездку с грузом автомобиля-самосвала, автопоезда, л;

Z - количество ездок с грузом за смену;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.

При работе автомобилей-самосвалов с самосвальными прицепами, полуприцепами (если для автомобиля рассчитывается базовая норма, как для седельного тягача) норма расхода топлив увеличивается на каждую тонну собственной массы прицепа, полуприцепа и половину его номинальной грузоподъемности (коэффициент загрузки - 0,5):

- бензина - до 2 л;

- дизельного топлива - до 1,3 л;

- сжиженного газа - до 2,64 л;

- природного газа - до 2 куб. м.

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлив (Hz) на каждую ездку с грузом при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

- до 0,25 л жидкого топлива (до 0,33 л сжиженного нефтяного газа, до 0,25 куб. м природного газа) на единицу самосвального подвижного состава;

- до 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива ориентировочно при газодизельном питании двигателя.

Для большегрузных автомобилей-самосвалов типа "БелАЗ" дополнительная норма расхода дизельного топлива на каждую ездку с грузом устанавливается в размере до 1 л.

В случаях работы автомобилей-самосвалов с коэффициентом полезной загрузки выше 0,5 допускается нормировать расход топлив так же, как и для бортовых автомобилей по формуле (3).

Фургоны

Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3).

Для фургонов, работающих без учета массы перевозимого груза, нормируемое значение расхода топлив определяется с учетом повышающего поправочного коэффициента - до 10% к базовой норме.

Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей

Специальные и специализированные автомобили с установленным на них оборудованием подразделяются на две группы:

- автомобили, выполняющие работы в период стоянки (пожарные автокраны, автоцистерны, компрессорные, бурильные установки и т.п.);

- автомобили, выполняющие ремонтные, строительные и другие работы в процессе передвижения (автовышки, кабелеукладчики, бетоносмесители и т.п.).

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в период стоянки, определяется следующим образом:

Qн = (0,01 x Hsc x S + Ht x T) x (1 + 0,01 x D), л,           (8)

где 	Hsc- норма расхода топлив на пробег, л/100 км (в случаях, когда спецавтомобиль предназначен также и для перевозки груза, индивидуальная норма рассчитывается с учетом выполнения транспортной работы:

Hsc' = Hsc + Hw x W,       (9)

где 	Hw- норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т.км ;

W - объем транспортной работы, т.км );

S - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hт - норма расхода топлив на работу специального оборудования (л/ч) или литры на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.);

T - время работы оборудования (ч) или количество выполненных операций;

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, в процентах (при работе оборудования применяются только надбавки на работу в зимнее время и в горной местности).

Нормативный расход топлив (л) для спецавтомобилей, выполняющих основную работу в процессе передвижения, определяется следующим образом:

Qн = 0,01 x (Hsc x S' + Hs" x S") x (1 + 0,01 x D),           (10)

где 	Hsc - индивидуальная норма расхода топлив на пробег спецавтомобиля, л/100 км;

S' - пробег спецавтомобиля к месту работы и обратно, км;

Hs" - норма расхода топлив на пробег при выполнении специальной работы во время передвижения, л/100 км;

S" - пробег автомобиля при выполнении специальной работы при передвижении, км;

D - суммарная относительная надбавка или снижение к норме, % (при работе оборудования применяют только надбавки за работу в зимнее время и в горной местности).

Для автомобилей, на которых установлено специальное оборудование, нормы расхода топлив на пробег (на передвижение) устанавливаются исходя из норм расхода топлив, разработанных для базовых моделей автомобилей с учетом изменения массы спецавтомобиля.

Нормы расхода топлив для спецавтомобилей, выполняющих работы жилищно-коммунального хозяйства, определяются по нормам Управления жилищно-коммунальной сферы Госстроя России (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова).

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

Легковые автомобили

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВАЗ-11113 "Ока" (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4M) | 5,6 | Б |
|  | ВАЗ-11183 "Калина" (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5M) | 8,0 | Б |
|  | ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4M) | 9,0 | Б |
|  | ВАЗ-212300 "Шевроле-Нива" (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5M) | 10,5 | Б |
|  | ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4M) | 12,5 | Б |
|  | ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11,5 | Б |
|  | Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5M) | 9,6 | Б |
|  | УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5M) | 13,2 | Д |
|  | УАЗ-3163-10 "Патриот" (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5M) | 13,5 | Б |

Таблица 2

Автобусы

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L- 2,445-100-4M) | 17,5 | Б |
|  | ГолАЗ-4242 (вед. 32 места) (ЯМЗ-236А-6V-5,29-195- 9M) | 31,0 | Д |
|  | ЛАЗ-52523 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236M-6V-11,15-180- 5M) | 37,2 | Д |
|  | ЛиАЗ-5256 (гор. 114 мест) (КамАЗ-740.8-8V-10,85- 195-5M) | 35,6 | Д |
|  | ЛиАЗ-677М (пригор. 88 места) (ЗИЛ-375Я7-8V-7,0-180- 5M) | 58,0 | Д |
|  | ЛиАЗ-677Г | 67,0 | СНГ |
|  | ПАЗ-3205 (пригор. 37 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4M) | 32,0 | Б |
|  | Ikarus 280.33M (гор. сочл. 115 мест) (6L-10,35-258-6M) | 42,4 | Д |
|  | КАВЗ-324400 (приг. 27 мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M) | 18,0 | Д |

Таблица 3

Грузовые бортовые автомобили

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля <1> | Базовая норма, л/100 км | Топлива <2> |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5M) | 16,0 | Б |
|  | ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516, -431917 | 31,0 | Б |
|  | ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5M) | 19,5 | Д |
|  | КамАЗ-5320 | 25,0 | Д |
|  | КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5M) | 26,4 | Д |
|  | КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38,0 | Д |
|  | МАЗ-5429, -5430 | 23,0 | Д |
|  | МАЗ-5551 | 28,0 | Д |
|  | КАВЗ-324400 (приг. 27 мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5M) | 18,0 | Д |

----------------------------------------------------------------

<1> В скобках обозначаются (по всему документу) основные параметры двигателя и коробки передач (по данным производителей техники или по каталогам), например: ВАЗ-21043 - марка двигателя; 4L - число и расположение цилиндров (L - рядное, V-образное, O - оппозитное); 1,45 - рабочий объем двигателя, л; 71 - мощность двигателя, л.с; 5M - количество передач (M - механическая; A - автоматическая коробка передач, CVT - бесступенчатая автоматическая).

<2> Условные обозначения: Б - бензин; Д - дизтопливо; СНГ - сжиженный нефтяной газ; СПГ - сжатый природный газ.

Таблица 4

Самосвалы

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КамАЗ-55102 | 32,0 | Д |
|  | МАЗ-5551 | 28,0 | Д |
|  | Урал-55571 (ЯМЗ-236-6V-11,15-180-5M) | 34,5 | Д |

Таблица 5

Фургоны

| N п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-2705АЗ (13 мест; ЗМЗ-40630A-4L-2,3-98-5M) | 16,5 | Б |
|  | ГЗСА-37021, -37041 | 34,0 | СНГ |
|  | ДИСА-29521 (брон., ш. ГАЗ-2752) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5M) | 11,4 | Д |

Таблица 6

Краны автомобильные

| N п/п | Модель специального или специализированного автомобиля | Базовая модель | Норма на пробег автомобиля, л/100 км | Норма на работу оборудования, л/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГКМ-5 | ЗИЛ-164 | 39,0 | 6,0 |
|  | КС-4571 | КрАЗ-257 | 52,0 | 8,4 |
|  | МКА-16 | КрАЗ-257 | 57,0 | 8,8 |

Приложение 2

ЗНАЧЕНИЕ ЗИМНИХ НАДБАВОК

К НОРМАМ РАСХОДА ТОПЛИВ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

| N п/п | Регионы России (по федеральным округам) | Количество месяцев и срок действия зимних надбавок | Предельная величина зимних надбавок не более, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Центральный Москва | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
|  | Белгородская обл. | 4.0 15.XI...15.III | 7 |
|  | Вологодская обл. | 5.0 01.XI...31.III | 10 |
|  | г. Воркута с прилегающим административным районом | 6.5 15.X...30.IV | 15 |
|  | Краснодарский край | 3.0 01.XII...1.III | 5 |
|  | Калининградская обл. | 4.0 15.XI...15.III | 7 |
|  | Республика Башкортостан | 5.5 01.XI...15.IV | 12 |
|  | Иркутская обл. | 6.0 01.XI...30.IV | 18 |

Приложение 3

НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВ

НА ОБОГРЕВ САЛОНОВ АВТОБУСОВ И КАБИН АВТОМОБИЛЕЙ

НЕЗАВИСИМЫМИ ОТОПИТЕЛЯМИ

| Марка, модель автомобиля или автобуса | Марка отопителя | Расход топлив, на 1 ч работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ikarus-255, 255.70, 260.01, 260.18, 260.27, 260.37, 260.50, 260.52 | Sirokko-262 | 1,2 |  |
| Ikarus-260, 260.01 | Sirokko-265 | 1,4 |  |
| Ikarus-250.12 | Sirokko-262 (два отопителя) | 2,4 |  |
| Ikarus-250, 250.58, 250.58S, 250.59, 250.93, 256.95, 256, 256.54, 256.59, 256.74, 256.75, 260.51 | Sirokko-268 | 2,3 |  |
| Ikarus-180 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,7 | С учетом обогрева прицепа |
| Ikarus-280, 280.01, 280.33, 280.63, 280.64 | Sirokko-268 плюс Sirokko-262 | 3,5 | С учетом обогрева прицепа |
| ЛАЗ 966А, 699Р, | ОВ-95 | 1,4 |  |
| ЛАЗ 4202, 42021 | П-148106 | 2,5 |  |
| ЛиАЗ-5256 | ДВ-2020 | 2,5 |  |
| IFA-Robur LD-2002, LD-3000 | Sirokko-251 | 0,9 |  |
| Tatra-815 C1, C3 | X7A, KP-D2- | 0,8 |  |