15.04.20 (5-6 урок)   Тех.оснащение 

Задание: написать данную тему. 

«Оборудование для разделки теста»
Для деления теста на куски одинаковой массы применяют тестоделительные машины. Они подразделяются на 3 группы:

1. оборудование для деления теста на куски равной массы – тестоделители

2. оборудование, совмещающее выполнение операций деления и формирования тестовых заготовок – делительно-формующие машины

3. оборудование, совмещающее выполнение операций деления и укладки тестовых заготовок – делительно-укладочные машины.
Основной показатель для тестоделительных машин – точность массы кусков теста. Отклонение должно быть не более ± 2,5 %
Тестоделитель «Кузбасс»
Он предназначен для деления теста из ржаной и пшеничной муки при выработке штучного хлеба весом от 0,8 до 1,5 кг.

[image: image1.jpg]W&
\/
\





1 — корпус; 2— приемная воронка; 3 — шнек; 4— делительный барабан; 5 — плавающий поршень; 6 — механизм периодического сцепления барабана; 7 — транспортер для хлебных форм; 8 — электродвигатель; 9 — ременная передача; 10 — цепная передача; 11—промежуточный вал; 12 — пара цилиндрических шестерен; 13 — вал делительного барабана; 14—цепная передача привода транспортера.
Тестоделитель приводится в движение от электродвигателя 8 и через ременную передачу 9 приводит во вращение шнек 3.  От шнека приводится  в движение через цепную передачу 10  вал 13, а на валу находится делительная головка 4,  От вала делительной головки приходит в движение транспортер.
Принцип действия:  из бункера тестоспуска, тесто поступает в приемную воронку 2, захватывается движущимся шнеком и непрерывно нагнетается в мерный карман делительной головки 4. Под давлением теста поршень 5 перемещается вниз до упора, затем вал поворачивается на 180 ° и поршень  переходит в верхнее положение. Шнек непрерывно нагнетает тесто и поршень под давлением теста выталкивает имеющееся тесто из мерного кармана . Далее цикл повторяется.Вес куска теста регулируется путем вращения виета, соединяющего обе половины поршня, которые могут сближаться  или расходиться, п.э. и измкняется объем и вес куска теста.

