Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта  по профессии  среднего профессионального образования, рабочей программы ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Спасский техникум отраслевых технологий»

Разработчик:   Нургалеев Т.М., преподаватель

Содержание

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

3. Контрольно-оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

3.2. Промежуточная аттестация.

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ.

Форма аттестации по учебной дисциплине ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ  является зачет.

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии СПО 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- Выполнять производственные работы с учетом  характеристик металлов и сплавов;

- Выполнять  общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, шабрение металла, сверление, зенкование и развертывание отверстий,  клепку, пайку, лужение и склеивание, нарезание резьбы;

- Подбирать материалы и выполнять смазку деталей и узлов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- Основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов и сплавов;

- Основные сведения о назначении и свойствах  металлов и сплавов;

- Виды слесарных работ;

- Правила выбора и применения инструментов;

- Последовательность слесарных операций;

- Приемы выполнения общеслесарных работ;

- Требования к качеству обработки деталей;

- Виды износа деталей и узлов;

- Свойства смазочных материалов

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

ПК 2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов.

ПК 2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их.

ПК 2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование.

ПК 2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования.

Транспортировка грузов.

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

# Планируемые личностные результаты

в ходе реализации рабочей программы

ОП.02 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР.7 |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР 14 |

2. Показатели оценки результатов освоения дисциплины, формы и методы контроля и оценки

Таблица 1. Показатели сформированности общих компетенций

| Результаты (освоенные общие компетенции) | показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -демонстрация интереса к будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области в области организации собственной деятельности; -оценка эффективности и качества выполнения |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | -эффективный поиска необходимой информации, использование различных источников, включая электронные. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | -демонстрация владения программными и программно-аппаратными и техническими средствами и устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем транслирования информации, информационного обмена |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | -скорость адаптации при взаимодействии обучающихся с преподавателями в ходе обучения |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | -демонстрация навыков организации работы подчиненных и контроля выполнения заданий |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -правильность и четкость организации самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | -точность анализа инноваций в автопроме, владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности |

3. Контрольно-оценочные материалы.

3.1. Текущий контроль.

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля:

Контрольная работа, зачет.

3.1.1. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины

Раздел программы «Строение металлов»

Вариант №1.

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ:

1. Вещество, в состав которого входят два или несколько компонентов, называется:

1.Металлом

2.Сплавом

3.Кристаллической решеткой

2. Вес одного кубического сантиметра металла в граммах, называется:

1.Удельным весом

2.Теплоемкостью

3.Тепловое (термическое) расширение

3. Способность металлов увеличивать свои размеры при нагревании, называется:

1.Теплоемкостью

2.Плавлением

3 Тепловое (термическое) расширение

4. Какого металла удельный вес больше?

1.Свинца

2.Железа

3.Олова

5. Явление разрушения металлов под действием окружающей среды, называется:

1.Жаростойкостью

2.Жаропрочностью

3.Коррозией

6. Способность металлов не разрушаться под действием нагрузок, называется:

1.Упругостью

2.Прочностью

3.Пластичностью

7.  Способность металлов, не разрушаясь, изменять под действием внешних сил свою форму и сохранять измененную форму после прекращения действия сил, называется:

1.Упругостью

2.Пределом прочности

3.Пластичностью

8. Способность металлов сопротивляться вдавливанию в них какого либо тела, называется:

1.Твердостью

2.Пластичностью

3.Упругостью

## 9. Как называется явление упрочнения материала под действием пластической деформации?

## 1. текстура

## 2. улучшение

## 3.  деформационное упрочнение

## 4.  полигонизация

## 10. Какое деформирование металла называют холодным?

## 1.  деформирование, при котором не возникает деформированное упрочнение

## 2.  деформирование при температуре ниже температуры рекристаллизации

## 3.  деформирование при комнатной температуре

## 4.  деформирование при отрицательных температурах

Вариант 2

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

## 1. К какой группе металлов принадлежат железо и его сплавы.

## 1.  к тугоплавким

## 2.  к черным

## 3.  к диамагнетикам

## 4.  к металлам с высокой удельной прочностью

## 2. Какой из приведённых ниже металлов (сплавов) относится к черным?

## 1.  латунь

## 2.  коррозионно – стойкая сталь

## 3.  баббит

## 4.  дуралюмины

## 3. Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа?

## 1.  тугоплавкими

## 2.  благородными

## 3.  черными

## 4.  редкоземельными

## 4. Какой из признаков принадлежит исключительно металлам?

## 1.  металлический блеск

## 2.  наличие кристаллической структуры

## 3.  высокая электропроводимость

## 4.  прямая зависимость электросопротивления от температуры

5. Какое свойство материала характеризует его сопротивление упругому и пластическому деформированию при вдавливании в него другого, более твёрдого тела?

## 1.  выносливость

## 2.  прочность

## 3.  упругость

## 4.  твердость

## 6. Как называется механическое свойство, определяющее способность металла сопротивляться деформации и разрушению при статическом нагружении?

## 1.  прочность

## 2.  вязкость разрушения

## 3.  ударная вязкость

## 4.  живучесть

## 7. Что называют конструктивной прочностью материала?

## 1.  способность противостоять усталости.

## 2.  способность работать в поврежденном состоянии после образования трещины

## 3.  комплекс механических свойств, обеспечивающих надежную и длительную работу в условиях эксплуатации.

## 8. Какое свойство материала называют надежностью?

## 1.  способность противостоять усталости.

## 2. способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.

## 3. способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени.

## 4.  способность противостоять хрупкому разрушению

## 9. Какое свойство материала называют долговечностью?

## 1.  способность оказывать в определенных условиях трения сопротивление изнашиванию.

## 2.  способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течение заданного времени.

## 3.  способность противостоять хрупкому разрушению.

## 4  способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.

## 10. Что такое выносливость?

## 1.  способность сопротивляться развитию постепенного разрушения, обеспечивая работоспособность деталей в течении заданного времени.

## 2.  работоспособность материала в условиях многократно повторяющихся циклов напряжений

## 3.  способность работать в поврежденном состоянии после образования трещин.

## 4.  способность противостоять хрупкому разрушению

Эталонные ответы к разделу программы строение металлов и их свойства.

Ответы к тестам

| Вариант № 1 | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | 1 | 8 | 3 |
| 9 | 3 | 9 | 2 |
| 10 | 3 | 10 | 2 |

Критерии оценки:

| № | Правильные ответы | оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-4 | 2 |
| 2 | 5-6 | 3 |
| 3 | 7-8 | 4 |
| 4 | 9-10 | 5 |

Раздел программы «Черные металлы, термическая и химико-термическая обработка стали»

Вариант 1.

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

1. В сером чугуне углерод находится в

2.В виде графита

3.В виде цементита

2. Сталь более высокого качества получается:

1.В электропечах

2.В доменных печах

3.В конверторах

3. Вредные» примеси в сталях, это:

1.Сера и фосфор

2.Марганец и кремний

3.Железо и углерод

4. Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют:

1.Сталь 85

2.Ст.7

3.У8А

5. Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4?

1.Количество углерода 0,4%

2.Номер стали

6. Какая из этих сталей легированная?

1.У7А

2.Сталь 45сп

3.38ГН2Ю2

7. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%?

1.42Мц2СЮ

2.42МцС2Ю3

3.42С2Ю3

8. Какая из этих сталей полуспокойная?

1.Сталь 85пс

2.Сталь 45сп

3.Сталь 55кп

9. Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют:

1.У7А

2.Сталь 45 пс

3.Ст.1

10. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

1.9ХС

2.Р18

3. 42С2Ю3

мартеновских печах

11 . Сплав железа с углеродом, при содержании углерода менее 2%, называется:

1.Чугун

2.Сталь

3.Латунь

12. Вредные» примеси в сталях, это:

1.Сера и фосфор

2.Марганец и кремний

3.Железо и углерод

13. Конструкционные стали обыкновенного качества маркируют:

1.Сталь 85

2.Ст.7

3.У8А

14. Что обозначает цифра в этой марке стали Ст.4?

1.Количество углерода 0,4%

2.Номер стали

15. Какая из этих сталей легированная?

1.У7А

2.Сталь 45сп

3.38ГН2Ю2

16. Какая из этих сталей имеет 0,42% углерода, марганца менее 2%, кремния 2%, алюминия 3%?

1.42Мц2СЮ

2.42МцС2Ю3

3.42С2Ю3

17. Какая из этих сталей полуспокойная?

1.Сталь 85пс

2.Сталь 45сп

3.Сталь 55кп

18. Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют:

1.У7А

2.Сталь 45 пс

3.Ст.1

19. Какая из этих сталей относится к быстрорежущим?

1.9ХС

2.Р18

3. 42С2Ю3

## 20. Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C?

## 1.  феррит

## 2.  аустенит

## 3.  ледебурит

## 4.  цементит

Вариант 2

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

## 1. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в α- железе?

## 1.  перлит

## 2.  цементит

## 3.  феррит

## 4.  аустенит

## 2. Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в γ- железе?

## 1.  феррит

## 2.  цементит

## 3.  аустенит

## 4.  ледебурит

## 3. Как называется структура представляющая собой карбид железа Fe3C?

## 1.  феррит

## 2.  аустенит

## 3.  ледебурит

## 4.  цементит

## 4. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита?

## 1.  перлит

## 2.  феррит

## 3.  аустенит

## 4.  ледебурит

## 5. Как называется структура, представляющая собой механическую смесь аустенита и цементита?

## 1.  перлит

## 2.  феррит

## 3.  ледебурит

## 4.  феррит

## 6. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает при комнатной температуре наибольшей пластичностью?

## 1.  аустенит

## 2  феррит

## 3.  цементит

## 4.  перлит

## 7. Какая из структурных составляющих железоуглеродистых сплавов обладает наибольшей твердостью?

## 1.  аустенит

## 2.  перлит

## 3.  феррит

## 4.  цементит

## 8. Сколько процентов углерода (С) содержится в углеродистой заэвтиктоидной стали?

## 1.  0,02 < С < 0,8

## 2.  4,3 < C < 6,67

## 3.  2,14 < C < 4,3

## 4.  0,8 < C < 2,14

## 9. Какие железоуглеродистые сплавы называют чугунами?

## 1.  содержащие углерода более 0,8%

## 2.  содержащие углерода более 4,3%

## 3.  содержащие углерода более 0,02%

## 4.  содержащие углерода более 2,14%

10. Нагрев изделия до определенной температуры, выдержка при этой температуры и медленное охлаждение, это

1.Закалка

2.Нормализация

3.Отжиг

11. Закалка и последующий отпуск, это

1.Термическая обработка

2.Прокаливаемость

3.Термическое улучшение

12. Нагревание стального изделия в среде легко отдающей углерод (древесный уголь), это

1.Азотирование

2.Цементация

3.Алитирование

13  Одновременное насыщение поверхности стального изделия углеродом и азотом, это

1.Цианирование

2.Цементация

3.Азотирование

## 14.  Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?

## 1.  Цементация

## 2.  Нормализация

## 3.  Улучшение

## 4.  Цианирование

## 15. Какую сталь называют кипящей (сталь 3кп)?

## 1.  Сталь, обладающую повышенной прочностью

## 2.  Сталь, доведенную до температуры кипения.

## 3.  Сталь, раскисленную марганцем, кремнием и алюминием

## 4.  Сталь, раскисленную только марганцем

## 16. К какой категории по качеству принадлежит Сталь 6сп?

## 1.  К высококачественным сталям

## 2.  К особовысококачественным сталям

## 3.  К качественным сталям

## 4.  К сталям обыкновенного качества

## 17. К какой категории по качеству принадлежит сталь 0,8 кп?

## 1.  К сталям обыкновенного качества

## 2.  К качественным сталям

## 3.  К высококачественным сталям

## 4.  К особовысококачественным сталям

## 18 . Какие металлы называют жаропрочными?

## 1.  Металлы, способные сохранять структуру мартенсита при высоких температурах.

## 2.  Металлы, способные сопротивляться коррозионному воздействию газа при высоких температурах.

## 3.   стали и сплавы, способные работать под напряжением при высоких температурах

## 4.   Металлы, способные сопротивляться часто чередующимся нагреву и охлаждению.

## 19.  Как называется структура, представляющая собой твердый раствор углерода в α- железе?

## 1. перлит

## 2.  цементит

## 3.  феррит

## 4.  аустенит

20.  Углеродистые инструментальные высококачественные стали маркируют:

1.У7А

2.Сталь 45 пс

3.Ст.1

Эталонные ответы к разделу программы Черные металлы, термическая и химико-термическая обработка стали.

Ответы к тестам

| Вариант № 1 | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа |
| 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | 3 | 6 | 2 |
| 7 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 1 | 9 | 4 |
| 10 | 2 | 10 | 3 |
| 11 | 2 | 11 | 3 |
| 12 | 1 | 12 | 2 |
| 13 | 1 | 13 | 1 |
| 14 | 2 | 14 | 1 |
| 15 | 3 | 15 | 3 |
| 16 | 2 | 16 | 4 |
| 17 | 1 | 17 | 1 |
| 18 | 1 | 18 | 3 |
| 19 | 2 | 19 | 2 |
| 20 | 4 | 20 | 1 |

Раздел программы  «Цветные металлы и сплавы, твердые и металлокерамические сплавы»

Вариант 1

Назовите понятия или термины, которые имеют следующие характеристики:

- Металлы или сплавы, используемые при пайке в качестве промежуточного материала (связки) между  соединяемыми деталями. Имеют более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы.

1…………………………

- Общее название  группы оловянно-свинцовых, оловянных, малосурьмянистых припоев, имеющих  температуру плавления 145-450 С.

1……………….

- Общее название группы многокомпонентных припоев на основе железа, имеющих температуру  плавления 1100-1480 С.

1……………………….

- Общее название антифрикционных материалов на основе олова и свинца, в состав которых  входят легирующие элементы, придающие им специфические свойства.

1………………

- Металл матового голубовато – серого цвета. Температура плавления 327 С. Обладает высокой пластичностью. Входит в состав медных сплавов (латуней, бронз), антифрикционных сплавов  (баббиты) и припоев.

1……………………….

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

- Силумины – это

1 .  Сплавы меди

2.Сплавы алюминия

3.Сплавы магния

2. Бронзы - это

1.Сплавы алюминия

2.Сплавы меди

3.Сплавы магния

3. Латуни - это

1.Сплавы магния с алюминием

2.Сплавы алюминия с кремнием

3.Сплавы меди с цинком

4. Какая из бронз содержит 5% олова, 6% цинка, 5% свинца и 84% меди?

1.БрОЦС5-6-5

2.БрОЦС5-5-6

2.БрОЦФ5-6-5

5. Какая из латуней содержит 58% меди, 2% марганца, 2% свинца и 38% цинка?

1.ЛМцС58-2

2.ЛМцС58-2-2

3.ЛМцС38-2-2

6. Слоистая пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы и листов бумаги это:

1.Целлулоид

2.Текстолит

3.Гетинакс

- Полипропилен, полистирол относят к:

1. Термореактивным пластмассам

2.Термопластичным пластмассам

8. По способу получения связующего вещества пластмассы классифицируют:

1.Термопластичные и термореактивные

2.Полимеризационные и поликонденсационные

3.Электроизоляционные и теплоизоляционные

9. Какой из перечисленных химических элементов обязательно присутствует

в латунях:

1. Fe

2. C

3. Zn

4. Al

5. Sn

10. Какой из перечисленных сплавов успешно используется в качестве

подшипникового (антифрикционного) материала:

1.У8

2. Л90

3. БрС30

4. Д16

5. ШХ15

Вариант 2

Назовите понятия или термины, которые имеют следующие характеристики:

- Светло — серый металл с высокими антикоррозионными свойствами. Температура плавления 419 С. Входит в состав медных сплавов (латуней) и твердых припоев.

1……………….

- Матово – белый металл. Температура  плавления 231 С. Обладает высокой пластичностью. Применяется в составе припоев, медных сплавов (бронза) и антифрикционных сплавов (баббит).

1………………………..

- Общее название группы  медно- цинковых припоев (латуней) имеющих температуру  плавления 450-1100 С.

1…………………..

- Общее название группы материалов, на основе олова, свинца, цинка. Применяют  для изготовления  деталей, эксплуатируемых в узлах трения.

1…………………

- Общее название сплавов, применяемых для заливки вкладышей подшипников скольжения, работающих при больших окружных скоростях и при переменных и ударных нагрузках.

1…………………….

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

1.Серебристо белый металл с низкой плотностью, высокой прочностью, коррозионной  и  химической стойкостью, электропроводностью. Благородный цветной металл.

1.  чугун;

2. серебро;

3.  ртуть.

2.Тугоплавкий цветной металл, обладающий  высокой электропроводностью. В чистом виде имеет красный цвет на изломе. В природе встречается в чистом виде.

1. вольфрам;

2. марганец;

3.  медь;

4. золото.

3. Какой из перечисленных сплавов имеет название: латунь оловянная с содержанием меди 90%, олова 1%, цинка 9%.

1. ЛА 85-0,6

2. ЛО 90- 1

3. БрОТиН 6-5-4.

4. Какое из предложенных утверждений не верно.

1.  сера и фосфор являются основными легирующими компонентами при  производстве сплавов черных металлов;

2. бронзы обладают хорошими литейными и антифрикционными свойствами, высокой прочностью и твердостью, коррозионной стойкостью и хорошо обрабатываются резанием;

3.  сплавы на основе алюминия и меди (АЛ7;  АЛ12) обладают высокими литейными свойствами, применяют для отливки головок цилиндров маломощных двигателей воздушного охлаждения.

5. Название легирующего химического компонента, индекс при маркировке сплавов цветных металлов – Т?

1. тантал;

2. титан:

3.  галлий;

4. висмут.

6.  Самый легкий и распространенныйцветной металл  в природе. При маркировке стали, имеет индекс — Ю.

1. ванадий;

2. свинец;

3.  серебро;

4. алюминий.

7. Укажите буквенное обозначение железа, при  маркировке сплавов цветных металлов.

1. Внм;

2. Су;

3. Мш;
4. Ж.

8. Материал, применяемый для изготовления шайб, прокладок и втулок. Разновидность бумажного  материала, пропитанного раствором хлористого цинка. Отличается высокой прочностью. Масло и бензостоек.

1. фибра

2. бумага;

3.  картон;

4. слюда.

9. Материал, предназначенный для герметизации неподвижных соединений, деталей и сборочных единиц (работающих в водяных, пароводяных, кислотно-щелочных и масляно-бензиновых  средах.

1.  уплотняющая жидкая прокладка ГИПК- 244;

2. уплотняющая замазка У-20А;

3.  герметик Эластосил 137-53.

10. Пленочный пластик, покрытый слоем  перхлорвинилового клея. Его выпускают различных  размеров и цветов.

1.  слюда;

2.  изоляционная прорезиненная лента;

3.  липкая изоляционная лента.

Эталонные ответы к разделу программы Цветные металлы и сплавы, твердые и металлокерамические сплавы

| Вариант 1 |  | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа |
| Основные термины и понятия |  |  |  |
| 1 | Припои. | 1 | Цинк. |
| 2 | Легкоплавкие | 2 | Олово. |
| 3 | Высокоплавкие | 3 | Среднеплавкие. |
| 4 | Баббиты. | 4 | Антифрикционные. |
| 5 | Олово. | 5 | Баббиты. |
| тесты |  |  |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 2 | 7 | 4 |
| 8 | 2 | 8 | 1 |
| 9 | 3 | 9 | 1 |
| 10 | 3 | 10 | 3 |

Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости.

Вариант 1.

Определите верны или неверны следующие утверждения.

( написать: верно или неверно)

- От карбюраторных качеств бензина (фракционный состав, давление насыщенных паров, детонационная стойкость) зависит безотказность работы двигателя.

1……………

- Чем ниже октановое число, тем выше детонационная стойкость бензина.

1…………….

- Автомобильный карбюраторный двигатель может развивать необходимую мощность, иметь нормальный износ деталей и быть экономичным при работе только на бензине соответствующего качества.

1………………..

- С учетом климатических условий эксплуатации бензины выпускают двух сортов. Летние (с 1 апреля по 1 октября во всех районах России кроме северных и северо-восточных) и зимние (с 1 октября по 1 апреля).

1……………..

- Капля  дизельного топлива не оставляет пятна (испаряется бесследно).

1……………..

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

6.Эксплуатационные качества масла зависят от…

а) его качества;

б) содержания различных примесей;

в) физико – химических свойств.

7. Что препятствует перемещению одной детали по поверхности другой?

а) трение;

б) шероховатость;

в) коррозия.

8. Масляная пленка образуется благодаря наличию в масле…

а) присадок;

б) поверхностно – активных полимерных молекул;

в) бензина.

9. Что может повысить вязкость масел?

а) температура;

б) присадки;

в) трение.

10. От чего зависит величина потерь энергии на трение?

а) от силы трения;

б) от характера трения;

в) от вида трения.

11. Какой ГСМ, после бензина, относится к самым массовым продуктам?

а) дизельное топливо;

б) масла;

в) топливо для автомобилей с газобаллонными установками.

12. Какое число характеризует самовоспламеняемость дизельного топлива?

а) октановое;

б) цетановое;

в) кислотное.

13. На сколько % расход топлива у дизельных двигателей ниже, чем у карбюраторных?

а) 5%;

б) 15%;

в) 30%;

г) 50%.

14.Укажите величину цетанового числа у дизельных топлив, согласно техническим условиям?

а) 50;

б) 10;

в) 45;

г) 35.

15. Какая механическая примесь наиболее опасна для дизельного топлива?

а) песок;

б) глинозем;

в) механические частицы.

Вариант 2

Определите верны или неверны следующие утверждения.

( написать: верно или неверно)

- Минимальная температура воздуха должна быть на 10-15 градусов выше температуры  застывания эксплуатируемого дизельного топлива.

1………………….

- Дизельное топливо достаточно трудно отличить от бензина.

1……………..

- Качество смазочных масел снижается из-за попадания в них воды, бензиновых фракций, механических примесей, продуктов износа.

1……………

- По вязкости масла подразделяют на три класса: летние, зимние, всесезонные.

1………………

- При определении возможности дальнейшей эксплуатации масла служат критерии: цвет, вязкость, содержание механических примесей и воды.

1………………

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

6. Укажите растворимые примеси бензина, приводящие к интенсивному износу деталей двигателя. Могут находиться в бензине в результате некачественной очистки.

а) водорастворимые минеральные кислоты и щелочи;

б) неактивные сернистые соединения;

в) вода.

7. Какие примеси в бензине приводит к засорению топливных фильтров, жиклеров, топливопроводов. Нарушают работу двигателя, увеличивает износ цилиндров и поршневых колец.

а) смолы в бензине;

б) присадки;

в) механические примеси в бензине.

8. Примеси в бензине, опасные  для цветных металлов. Приводят к ускоренному износу шатунных подшипников коленчатого вала из цветных металлов (кроме алюминия).

а) активная сера;

б) органические (нерастворимые) кислоты;

в) смолистые осадки.

9. Присутствие какой примеси, при температуре, ниже О С  опасно в бензине. Образуются кристаллы, которые могут преградить доступ топлива  в цилиндры двигателя. Способствует осмолению бензина, вызывает коррозию топливных баков и резервуаров.

а) вода;

б) неактивные сернистые соединения;

в) активная сера.

10.Сложные химические продукты, получаемые в результате сложных химических реакций (специальные вещества). Добавляют в сотых, тысячных долях  с целью улучшить определенные свойства горюче — смазочного материала. Могут терять эффективность, отфильтровываться, выпадать в осадок.

а) масла;

б) присадки;

в) примеси.

11. Образуют нерастворимые, липкие, вязкие осадки темного цвета, которые отлагаются на стенках топливных баков, топливопроводов, камере сгорания. На стержнях и тарелках впускных клапанов.

а) смолисто – асфальтовые вещества;

б) сернистые соединения;

в) глинозем.

12. Какая из предложенных марок ГСМ расшифровывается как трансмиссионное масло с противозадирными присадками многофункционального действия, 9-ый класс вязкости.

а) АИ-92

б) ДЗп-15/-25

в) М-8-В

г) ТМ-5-9.

13. Какая из предложенных марок ГСМ является автомобильным  бензином, октановое число которого определено по исследовательскому методу не менее 92.

а) ДЗп-15/-25

б) ТМ-5-9

в) М-8-В

г) АИ-92.

14. Укажите, какие из представленных жидкостей не являются эксплуатационными?

а) дизельное топливо;

б) охлаждающая жидкость;

в) тормозная жидкость;

г) вода.

15. Жидкостями для заполнения гидравлических систем являются…?

а) пусковые;

б) амортизационные;

в) электролит;

г) тормозные.

| Вариант 1 | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа |
| 1 | Да | 1 | Да |
| 2 | нет | 2 | нет |
| 3 | Да | 3 | Да |
| 4 | Да | 4 | Да |
| 5 | нет | 5 | Да |
| 6 | В | 6 | А |
| 7 | А | 7 | В |
| 8 | А | 8 | Б |
| 9 | Б | 9 | А |
| 10 | А | 10 | Б |
| 11 | А | 11 | А |
| 12 | Б | 12 | Г |
| 13 | В | 13 | Г |
| 14 | В | 14 | А |
| 15 | А | 15 | Г |

3.2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОП.03. «Материаловедение».

3.2.1. Задания для проведения промежуточной аттестации для оценки освоения учебной дисциплине ОП.03. «материаловедение».

Задание 1  контрольная работа

Вариант №1.

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

1.Какая группа из приведенных ниже металлов относится к благородным?

1.Au, Pt, Ag, Os

2.Mg, Be, Al, Pb

3.Ti, Zr, Cr, Nb

2.К каким свойствам относится  коррозионная стойкость металлов?

1.К химическим

2.К Физическим

3.К  эксплуатационным

4.К механическим

3.. Как называется структура изображенная на рисунке?

1.Дендрит

2.Сложная кристаллическая решетка

3.Блок мозаичной структуры

4.Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями?

1.Содержание углерода более 0,8 %

2.Содержание углерода более 4,8%

3.Содержание углерода не более 2,14%

4.Содержание углерода более 0,002%

5.Укажите вид термический обработки.

1.Закалка

2.Отжиг

3.Отпуск

4.Нормализация

6.Что такое баббиты?

1.Латунь

2.Литейный алюминиевый сплав

3.Антифрикционный сплав

4.Бронза, упрочненная железом и марганцем

7. Укажите марку рессорно-пружинной стали.

1.У8А

2.Сталь70

3.Сталь 08пс

8. Влияние фосфора на литейные свойства чугуна.

1.Ухудшает

2.Улучшает

3.Не меняет

9. Какие полимерные материалы называют термопластичными?

1.Материалы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия  химических реакций

2.Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул

3.Материалы, формуемые при повышенных температурах

4.Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций.

10.К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы?

1.К благородным металлом

2.К цветным

3.К легким

4.К редкоземельным

11.Механические свойства материалов это –

1.Свойства, которые характеризуют поведение материалов под действием  внешних механических сил

2.Свойства, определяемые с помощью механических испытаний специально подготовленных образцов

3.Свойства, зависящие от структуры материала

4.Свойства, определяемые при статических и динамических испытаний

12. Что такое модифицирование?

1.Использование специально вводимых в жидкий металл веществ с целью получения мелкозернистой структуры

2.Изменение кристаллического строения и связанных свойств

3.Процесс зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения

13.  Какие железоуглеродистые сплавы называются чугунами?

1.Содержащие  углерода  более 0,8%

2.Содержащие  углерода более 0,02%

3.Содержащие  углерода от 2,14 до 4,13%

4.Содержащие  углерода более 4,13%

14.Укажите вид термический обработки.

1.Закалка

2.Отжиг

3.Отпуск

4.Нормализация

15. Как называется структура представляющая собой пересыщенный твердый раствор  углерода в α - железе?

1.Мартенсит

2.Цементит

3.Феррит

4.Аустенит

16.Что такое латунь?

1.Сплав меди с цинком

2.Сплав железа с никелем

3.Сплав меди с оловом

4.Сплав алюминия с кремния

17. Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания серы в стали.

1.Красноломкость

2.Хладноломкость

3.Образуются  флокены

4.Вызывает хрупкость стали

18.  Укажите марку стали, используемую  для изготовления  напильника.

1.Р18

2.У12

3.9ХС

19.  Укажите марку быстрорежущей  стали.

- У 12

- Р 18

- 9 ХС

20.  Укажите марку инструментальной высококачественной стали.

1.Сталь 10

2.У10А

3.Р18

Вариант №2

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

1.  Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления тормозных накладок?

1.Текстолит

2.Винилпласт

3.Асботекстолит

4.Стекловолокнит

2.  Агрегат для выплавки чугуна:

1.Мартеновская печь

2.Доменная печь

3.Кислородный конверте

3.  К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

1.К тугоплавким

2.К черным

3.К диамагнетикам

4.К металлам с высокой удельной плотностью

4. Что такое текстолит?

- Ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров.

- Пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон.

- Пластмасса на основе термореактивного полимера  с наполнителем из хлопчатобумажной ткани

- Термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани

5.Какой из признаков принадлежит только металлам?

1.Металлический блеск

2.Наличие кристаллической решетки

3.Высокая электропроводность

4.Прямая зависимость электросопротивления от температуры

6.Что называется «аустенитом»?

1.Твердый раствор углерода в  α- железе.

2.Твердый раствор углерода в  γ- железе

3.Механическая смесь феррита с цементитом

4.химическое соединение железа с углеродом

7.  Какой чугун называется  белым?

      - Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита

      - Чугун, в котором весь углерод  находится в химически связанном состоянии

      - Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита

      - Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит

8. Укажите вид термический обработки.

1.Закалка

2.Отжиг

3.Отпуск

4.Нормализация

9.  Укажите марку инструментальной высококачественной стали.

1.Сталь 10

2.У10А

3.Р18

10. Пластичность стали с увеличением содержания углерода и легирующих      элементов

1.Уменьшается

2.Увеличивается

3.Не изменяется

11.Какой  материал называется композиционным?

1.Материал, составленный различными компонентами, разделенными в нем ярко выраженными границами.

2.Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами.

3.Материал, состоящий из различных полимеров

4.Материал, в основным молекулярных цепях которого содержатся неорганические элементы, сочетающиеся с органическим радикалам

12 .  Как называют металлы с температурой плавления ниже температуры плавления железа?

1.Легкоплавкие

2.Редкоземельные

3.Благородными

4.Легкими

13. Какое понятие относится к технологическим свойствам?

1.Относительное удлинение при разрыве

2.Условный предел текучести

3.Свариваемость

4.Термическое расширение

14. Что называется «ферритом»?

1.Твердый раствор углерода в α- железе

2.Твердый раствор углерода в γ-железе

3.Химическое соединение железа с углеродом

4.Механическая смесь аустенита с цементитом

15. Укажите, какова форма графита в сером чугуне?

1.Хлопьевидная

2.Шаровидная

3.Пластинчатая

4.В сером чугуне графита нет

16. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали азотом и углеродом в газовой среде?

1.Цианирование

2.Улучшение

3.Модифицирование

4.Нитроцементация

17. Укажите вид термический обработки.

- Закалка

2.Отжиг

3.Отпуск

4.Нормализация

18.   Укажите  марку  особовысококачественной   стали.

- 12Х18Н9Т

- 30ХГСА-Ш

- 50С2

19.  Что называется «Цементитом»?

1.Механическая смесь феррита с цементитом

2.Химическое соединение железа с углеродом

3.Механическая смесь аустенита с цементитом

4.Твердый раствор углерода в   α- железе

20.  Укажите, какова форма графита в ковком чугуне?

- Хлопьевидная

- Шаровидная

- Пластинчатая

- В ковком чугуне графита нет

Вариант №3

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

- Что такое дуралюмины?

- Al+ Mg +Cu

- Al+ Mg

- Al+ Si

- Al+ Mg +Si

2.  Укажите марку качественной конструкционной стали.

- У7

- Сталь30

- Ст3 кп

3.  Какие пластмассы называют  термореактивными?

- Пластмассы, в состав которых включены наполнители.

2.Пластмассы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций

3.Пластмассы на основе полимеров с линейной и ли разветвленной структурой макромолекул

4.Пластмассы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций

4.  Какой из приведенных ниже металлов (сплавов) относится к черным?

1.Латунь

2.Коррозионно-стойкая сталь

3.Баббиты

4.Дуралюмины

5.   Какое из перечисленных понятий относится к физическим свойствам?

- Теплопроводность

- Твердость

- Усадка

- Коррозионная стойкость

6.  С увеличением степени переохлаждения при кристаллизации металлов структура становится:

1.Крупнокристаллической

2.Не изменяется

3.В зависимости от природы материала может быть как крупно кристаллической, так и мелкокристаллической

4.мелкокристаллической

7. Что называется «Цементитом»?

1.Механическая смесь феррита с цементитом

2.Химическое соединение железа с углеродом

3.Механическая смесь аустенита с цементитом

4.Твердый раствор углерода в   α- железе

8. Укажите, какова форма графита в ковком чугуне?

1.Хлопьевидная

2.Шаровидная

3.Пластинчатая

4.В ковком чугуне графита нет

9.  Как называется химико-термическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали алюминием?

- Цементация

2.Нормализация

3.Улучшение

4.Алитирование

10. Укажите  марку  особовысококачественной   стали.

1.12Х18Н9Т

2.30ХГСА-Ш

3.50С2

11.  Какой из перечисленных неметаллических материалов предпочтителен для изготовления подшипников скольжения?

- Фторопласт-4

- Ударопрочный полистирол

- Фенопласт

- Асбоволокнит

12.  Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа?

- Тугоплавкие

- Благородные

- Редкоземельные

- Черные

13.  Что называется «перлитом»?

- Механическая смесь феррита с цементитом

- Химическое соединение железа с углеродом

- Механическая смесь аустенита с цементитом

14.  Укажите, какова форма графита в высокопрочном чугуне?

- Хлопьевидная

- Шаровидная

- Пластинчатая

- В высокопрочном чугуне графита нет

15.  Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска?

- Нормализация

- Улучшение

- Сфероидизация

- Полная закалка

16.   Как называется химико-темическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?

- Цементация

- Нормализация

- Улучшение

- Цианирование

17. Укажите марку быстрорежущей  стали.

1.У 12

2.Р 18

3 9ХС

18.Укажите марку стали, используемую  для изготовления  напильника.

1.Р18

2.У12

3.9ХС

19.  Какое понятие относится к технологическим свойствам?

1.Относительное удлинение при разрыве

2.Условный предел текучести

3.Свариваемость

4.Термическое расширение

20.  Что называется «ферритом»?

1.Твердый раствор углерода в α- железе

2.Твердый раствор углерода в γ-железе

3.Химическое соединение железа с углеродом

4.Механическая смесь аустенита с цементитом

Эталонные ответы

Ответы к тесам

| Вариант № 1 | Вариант № 1 | Вариант № 2 | Вариант № 2 | Вариант № 3 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа |
|  | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 2 |
| 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 |
| 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 |
| 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1 |
| 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 |
| 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 |
| 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 17 | 2 | 17 | 4 | 17 | 2 |
| 18 | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 |
| 19 | 2 | 19 | 2 | 19 | 3 |
| 20 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 |

Критерии оценки:

| № | Правильные ответы | оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-11 | 2 |
| 2 | 11-15 | 3 |
| 3 | 16-17 | 4 |
| 4 | 18-20 | 5 |

3.2.2. Задания для проведения дифференцированного зачёта

Вариант 1.

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

1. Автомобильные эмали представляют собой:

а) раствор твердого пленкообразователя с пигментом;

б) раствор твердого пленкообразователя с красителем;

в) химически и термически переработанные растительные масла с добавлением пигмента

2. Что происходит при попадании в охлаждающую жидкость нефтепродуктов:

а) повышается толщина пленки отложений на стенках системы охлаждения, повышается температура ЦПГ;

б) повышается вспенивание охлаждающей жидкости

в) оба ответа правильные.

3. При использовании летних сортов бензина в зимнее время:

а) затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие снижения объемной доли легких фракций;

б) затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие увеличения вязкости бензина, влияющей на смесеобразование в цилиндре;

в) затруднен запуск двигателя вследствие кристализации топлива.

4. Использование бензина с пониженным октановым числом приводит:

а) механическим повреждениям поршня, растрескиванию вкладышей шатунных подшипников;

б) прогар поршней и клапанов, разрушение изоляции свечей;

в) оба ответа правильные.

5. Какой слой топлива, находящегося в емкости, рекомендуется для заправки автомобиля:

а) поверхностный (заправка с по   мощью плавающего заборника);

б) со дна;

в) средний.

6. Минимальная температура окружающей среды, при которой допускается эксплуатация дизтоплива, задается:

а) температурой помутнения;

б) вязкостно-температурной характеристикой;

в) температурой застывания.

7. Как отражается на работе двигателя повышенное содержание серы в топливе:

а) до 1 % не оказывает отрицательного воздействия;

б) ускоряет износ деталей, контактирующих с топливом, снижаются надежность и долговечность двигателя;

в) ускоряет износ деталей, контактирующих с топливом и продуктами его сгорания, снижаются надежность и долговечность двигателя.

8. К каким последствиям приводит применение летнего топлива при отрицательных температурах:

а) двигатель не развивает достаточной мощности, дымит, ускоренно изнашиваются прецезионные пары в топливной аппаратуре;

б) нарушается подача топлива, двигатель глохнет;

в) из-за повышения вязкости топлива двигатель снижает мощность, повышается его дымление.

9. Из-за чего повышается содержание воды в топливе:

а) нарушаются требования хранения топлива и его заправки, не соблюдаются правила эксплуатации автомобилей;

б) в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости применяется вода и в системе возникают утечки;

в) оба ответа правильные.

10. Что приводит к повышению содержания в топливе смолистых соединений:

а) нарушение требований хранения топлива;

б) работа двигателя на повышенном температурном режиме.

в) оба ответа правильные.

11. Какие присадки вводят в моторные масла.

а) моющие - диспергирующие, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозийные, антипенные.

б) вязкостные и депрессорные

в) все перечисленные в (А) и (Б) ответах

12. Для чего предназначены моюще-диспергирующие присадки к маслу:

а) для снижения нагаро- и лакообразования на деталях цилиндро-поршневой группы;

б) для вымывания и диспергирования продуктов износа с поверхностей трущихся деталей;

в) оба ответа правильные.

13. Что дает применение вязкостных присадок к маслу:

а) улучшается вязкостно-температурная характеристика масла за счет снижения вязкости при низких температурах;

б) улучшается вязкостно-температурная характеристика масла за счет увеличения вязкости при высоких температурах

в)увеличивается крутизна вязкостно-температурной характеристики масла за счет увеличения вязкости при высоких температурах.

14. Для чего предназначены антикоррозийные присадки к маслу:

а) для снижения скорости коррозии металлических деталей;

б) для повышения сопротивляемости коррозии  неметаллов;

в) для удаления продуктов коррозии системы смазывания.

15. Из каких основных компонентов состоит пластичная смазка:

а) минеральные масла и загустители;

б) минеральные масла, загустители и присадки;

в) минеральные масла, мыла, загустители и присадки.

16. Что доливают в бачок системы охлаждения при снижении уровня антифриза вследствие выпаривания:

а) антифриз той же марки, что используется в системе;

б) концентрированный антифриз

в) дистиллированную воду.

17. Чем отличается Тосол- А40 и А65:

а) в А65 использованы высококачественные присадки, обеспечивающие более высокие эксплуатационные свойства;

б) А65 имеет более низкую температуру застывания и более высокую плотность;

в) А65 имеет более низкую температуру застывания и плотность.

18. Первый слой лакокрасочного покрытия - грунтовка, предназначен:

а) обеспечить высокую адгезию между металлом и последующими слоями;

б) пассипривание поверхности;

в) оба ответа правильные.

19.Какое действие на работу двигателя оказывает применение масла повышенной вязкости:

а) ухудшается пуск, снижается мощность и экономичность, повышается расход масла;

б) повышается давление в системе смазывания, улучшается фильтрация;

в) оба ответа правильные.

20. Старение топлива обусловлено:

а)окислением неуглеводородных соединений. Входящих в состав топлива с образованием органических кислот;

б) окислением углеводородных соединений топлива с последующей полимеризацией и конденсацией;

в) оба ответа правильные.

Вариант 2.

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

1. Октановое число бензина за счет введения антидетонаторов может достигать значение:

а)< 100 ед.;

б) = 100 ед.;

в)> 100 ед.

2. Эксплуатация зимнего дизтоплива в летнее время:

а) снижает экономичность и увеличивает дымность отработавших газов;

б) затруднен запуск двигателя, а после прогрева работа становится жесткой;

в) оба ответа правильные.

3. При использовании зимних сортов бензина в летнее время:

а) возникают перебои в работе двигателя вследствие образования в системе питания паровых пробок;

б) двигатель перегревается, падает мощность вследствие повышенного содержания легкокипящих  фракций;

в) оба ответа правильные.

4. Максимальный срок хранения бензина может быть:

а) 6 лет

б) 12 мес.;

в) 18 мес.

5.  Какое действие на работу двигателя оказывает применение масла пониженной вязкости:

а) улучшается пуск, снижаются расход масла на угар и износ трущихся поверхностей

б) возрастает износ, снижается давление в системе смазывания, возможны задиры поршней и проворот вкладышей.

в) улучшается фильтрация масла, повышается экономичность двигателя, повышается давление в системе смазывания.

6. Допускается ли смешивание антифризов марки Тосол А, А40, А65:

а) да, в любых пропорциях;

б) да, в исключительных случаях;

в) нет.

7. Октановое число характеризует:

а) детонационную стойкость бензина;

б) возможность самовоспламенения бензина;

в) фракционный состав бензина.

8. Для продления срока хранения бензинов в них вводят:

а) ингибиторы;

б) деактиваторы;

в) оба ответа правильные

9. Какое содержание серы в топливе ускоряет старение моторного масла:

а) пониженное;

б) повышенное

в) не оказывает влияния.

10. Цетановое число дизтоплива характеризует:

а) детонационную стойкость

б) возможность самовоспламенения топлива

в) антиокислительные свойства топлива.

11. Какова минимальная температура применения летнего дизельного топлива:

а) 5°С;

б) 0

в) -5°С.

12. К каким последствиям приводит увеличение в топливе количества смолистых примесей:

а) ускоряется засорение фильтров;

б) ускоряется нагарообразование и закоксовывание распылителей;

в) оба ответа правильные.

13. Почему не рекомендуется смешивать масла различных марок:

а) масла могут вступать в химическую реакцию и полученное при смешивании масло будет иметь низкое качество;

б) присадки масел могут химически реагировать и полученное при смешивании масло будет значительно хуже исходных

в) оба ответа правильные.

14. Что обеспечивают антиокислительные присадки к маслу:

а) снижают скорость окисления металлических деталей;

б) снижают скорость окисления металлических и неметаллических деталей системы смазывания;

в) задерживают накопление продуктов окисления в масле, прерывая окислительные реакции.

15. Что может ухудшить работоспособность пластичной смазки:

а) длительное хранение перед применением, остатки в узлах трения;

б) попадание в узел трения воды, мыла, грязи

в) оба ответа правильные.

16. Оптимальное сгорание бензина в прогретом двигателе происходит при значении коэффициента избытка воздуха

а) 1,05;

б) 1;

в) 0,95.

17. Чем отличается внесезонное масло от зимнего:

а) более низкой вязкостью

б) низкой вязкостью при низких температурах;

в) более высокой вязкостью при высоких температурах и большим индексом вязкости.

18. Чем отличается летнее масло от внесезонного:

а) более низкой вязкостью при высоких температурах;

б) более низкой вязкостью при низких температурах и меньшим индексом вязкости

в) более высокой вязкостью при низких температурах.

19. Что необходимо сделать при обновлении пластичной смазки в узлах трения:

а) полностью или частично удалить старую смазку;

б) удалить старую смазку, промыть узел бензином;

в) перемешать новую порцию смазки со старой.

20. Что доливают в систему охлаждения при утечке антифриза:

а) антифриз той же марки, что используется в системе;

б) концентрированный антифриз

в) дистиллированную воду.

Ответы к вариантам  1 и 2

| № вопроса | Ответ |  | № вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 вариант |  |  | 2 вариант |  |
| 1 | А |  | 1 | В |
| 2 | Б |  | 2 | А |
| 3 | А |  | 3 | А |
| 4 | В |  | 4 | А |
| 5 | А |  | 5 | Б |
| 6 | А |  | 6 | В |
| 7 | В |  | 7 | А |
| 8 | Б |  | 8 | Б |
| 9 | В |  | 9 | Б |
| 10 | А |  | 10 | Б |
| 11 | В |  | 11 | В |
| 12 | А |  | 12 | В |
| 13 | А |  | 13 | Б |
| 14 | А |  | 14 | В |
| 15 | Б |  | 15 | В |
| 16 | В |  | 16 | А |
| 17 | Б |  | 17 | В |
| 18 | А |  | 18 | В |
| 19 | В |  | 19 | Б |
| 20 | В |  | 20 | А |

Критерии оценки:

| № | Правильные ответы | оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-11 | 2 |
| 2 | 11-15 | 3 |
| 3 | 16-17 | 4 |
| 4 | 18-20 | 5 |

3.2.3. Задания для проведения экзамена для оценки освоения учебной дисциплины ОП.02. Основы материаловедения и технология общеслесарных работ.

Вариант №1.

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

1.Какая группа из приведенных ниже металлов относится к благородным?

1.Au, Pt, Ag, Os

2.Mg, Be, Al, Pb

3.Ti, Zr, Cr, Nb

2.К каким свойствам относится  коррозионная стойкость металлов?

1.К химическим

2.К Физическим

3.К  эксплуатационным

4.К механическим

3.. Как называется структура изображенная на рисунке?

1.Дендрит

2.Сложная кристаллическая решетка

3.Блок мозаичной структуры

4.Какие железоуглеродистые сплавы называются сталями?

1.Содержание углерода более 0,8 %

2.Содержание углерода более 4,8%

3.Содержание углерода не более 2,14%

4.Содержание углерода более 0,002%

5.Укажите вид термический обработки.

1.Закалка

2.Отжиг

3.Отпуск

4.Нормализация

6.Что такое баббиты?

1.Латунь

2.Литейный алюминиевый сплав

3.Антифрикционный сплав

4.Бронза, упрочненная железом и марганцем

7. Укажите марку рессорно-пружинной стали.

1.У8А

2.Сталь70

3.Сталь 08пс

8. Влияние фосфора на литейные свойства чугуна.

1.Ухудшает

2.Улучшает

3.Не меняет

9. Какие полимерные материалы называют термопластичными?

1.Материалы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия  химических реакций

2.Материалы с редкосетчатой структурой макромолекул

3.Материалы, формуемые при повышенных температурах

4.Материалы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций.

10.К какой группе металлов принадлежит медь и ее сплавы?

1.К благородным металлом

2.К цветным

3.К легким

4.К редкоземельным

11.Механические свойства материалов это –

1.Свойства, которые характеризуют поведение материалов под действием  внешних механических сил

2.Свойства, определяемые с помощью механических испытаний специально подготовленных образцов

3.Свойства, зависящие от структуры материала

4.Свойства, определяемые при статических и динамических испытаний

12. Что такое модифицирование?

1.Использование специально вводимых в жидкий металл веществ с целью получения мелкозернистой структуры

2.Изменение кристаллического строения и связанных свойств

3.Процесс зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения

13.  Какие железоуглеродистые сплавы называются чугунами?

1.Содержащие  углерода  более 0,8%

2.Содержащие  углерода более 0,02%

3.Содержащие  углерода от 2,14 до 4,13%

4.Содержащие  углерода более 4,13%

14.Укажите вид термический обработки.

1.Закалка

2.Отжиг

3.Отпуск

4.Нормализация

15. Как называется структура представляющая собой пересыщенный твердый раствор  углерода в α - железе?

1.Мартенсит

2.Цементит

3.Феррит

4.Аустенит

16.Что такое латунь?

1.Сплав меди с цинком

2.Сплав железа с никелем

3.Сплав меди с оловом

4.Сплав алюминия с кремния

17. Вредное влияние, развивающееся из-за повышенного содержания серы в стали.

1.Красноломкость

2.Хладноломкость

3.Образуются  флокены

4.Вызывает хрупкость стали

18.  Укажите марку стали, используемую  для изготовления  напильника.

1.Р18

2.У12

3.9ХС

19.  Укажите марку быстрорежущей  стали.

1 У 12

2  18

3 9 ХС

20.  Укажите марку инструментальной высококачественной стали.

1.Сталь 10

2.У10А

3.Р18

21.  Какой из перечисленных в ответах материалов предпочтителен для изготовления тормозных накладок?

1.Текстолит

2.Винилпласт

3.Асботекстолит

4.Стекловолокнит

22.  Агрегат для выплавки чугуна:

1.Мартеновская печь

2.Доменная печь

3.Кислородный конверте

23.  К какой группе металлов принадлежит железо и его сплавы?

1.К тугоплавким

2.К черным

3.К диамагнетикам

4.К металлам с высокой удельной плотностью

24. Что такое текстолит?

1 Ненаполненная пластмасса на основе термопластичных полимеров.

2 Пластмасса с наполнителем из направленных органических волокон.

3 Пластмасса на основе термореактивного полимера  с наполнителем из

4    хлопчатобумажной ткани

5 Термореактивная пластмасса с наполнителем из стеклоткани

25.Какой из признаков принадлежит только металлам?

1.Металлический блеск

2.Наличие кристаллической решетки

3.Высокая электропроводность

4.Прямая зависимость электросопротивления от температуры

26.Что называется «аустенитом»?

1.Твердый раствор углерода в  α- железе.

2.Твердый раствор углерода в  γ- железе

3.Механическая смесь феррита с цементитом

4.химическое соединение железа с углеродом

27.  Какой чугун называется  белым?

1Чугун, в котором весь углерод или часть его содержится в виде графита

2 Чугун, в котором весь углерод  находится в химически связанном состоянии

3 Чугун, в котором металлическая основа состоит из феррита

4 Чугун, в котором наряду с графитом содержится ледебурит

28. Укажите вид термический обработки.

1.Закалка

2.Отжиг

3.Отпуск

4.Нормализация

29.  Укажите марку инструментальной высококачественной стали.

1.Сталь 10

2.У10А

3.Р18

30. Пластичность стали с увеличением содержания углерода и легирующих      элементов

1.Уменьшается

2.Увеличивается

3.Не изменяется

31. Автомобильные эмали представляют собой:

а) раствор твердого пленкообразователя с пигментом;

б) раствор твердого пленкообразователя с красителем;

в) химически и термически переработанные растительные масла с добавлением пигмента

32. Что происходит при попадании в охлаждающую жидкость нефтепродуктов:

а) повышается толщина пленки отложений на стенках системы охлаждения, повышается температура ЦПГ;

б) повышается вспенивание охлаждающей жидкости

в) оба ответа правильные.

33. При использовании летних сортов бензина в зимнее время:

а) затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие снижения объемной доли легких фракций;

б) затруднен запуск и быстрый прогрев двигателя вследствие увеличения вязкости бензина, влияющей на смесеобразование в цилиндре;

в) затруднен запуск двигателя вследствие кристализации топлива.

34. Использование бензина с пониженным октановым числом приводит:

а) механическим повреждениям поршня, растрескиванию вкладышей шатунных подшипников;

б) прогар поршней и клапанов, разрушение изоляции свечей;

в) оба ответа правильные.

35. Какой слой топлива, находящегося в емкости, рекомендуется для заправки автомобиля:

а) поверхностный (заправка с по   мощью плавающего заборника);

б) со дна;

в) средний.

36. Минимальная температура окружающей среды, при которой допускается эксплуатация дизтоплива, задается:

а) температурой помутнения;

б) вязкостно-температурной характеристикой;

в) температурой застывания.

37. Как отражается на работе двигателя повышенное содержание серы в топливе:

а) до 1 % не оказывает отрицательного воздействия;

б) ускоряет износ деталей, контактирующих с топливом, снижаются надежность и долговечность двигателя;

в) ускоряет износ деталей, контактирующих с топливом и продуктами его сгорания, снижаются надежность и долговечность двигателя.

38. К каким последствиям приводит применение летнего топлива при отрицательных температурах:

а) двигатель не развивает достаточной мощности, дымит, ускоренно изнашиваются прецезионные пары в топливной аппаратуре;

б) нарушается подача топлива, двигатель глохнет;

в) из-за повышения вязкости топлива двигатель снижает мощность, повышается его дымление.

39. Из-за чего повышается содержание воды в топливе:

а) нарушаются требования хранения топлива и его заправки, не соблюдаются правила эксплуатации автомобилей;

б) в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости применяется вода и в системе возникают утечки;

в) оба ответа правильные.

40. Что приводит к повышению содержания в топливе смолистых соединений:

а) нарушение требований хранения топлива;

б) работа двигателя на повышенном температурном режиме.

в) оба ответа правильные.

41. Какие присадки вводят в моторные масла.

а) моющие - диспергирующие, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозийные, антипенные.

б) вязкостные и депрессорные

в) все перечисленные в (А) и (Б) ответах

42. Для чего предназначены моюще-диспергирующие присадки к маслу:

а) для снижения нагаро- и лакообразования на деталях цилиндро-поршневой группы;

б) для вымывания и диспергирования продуктов износа с поверхностей трущихся деталей;

в) оба ответа правильные.

43. Что дает применение вязкостных присадок к маслу:

а) улучшается вязкостно-температурная характеристика масла за счет снижения вязкости при низких температурах;

б) улучшается вязкостно-температурная характеристика масла за счет увеличения вязкости при высоких температурах

в)увеличивается крутизна вязкостно-температурной характеристики масла за счет увеличения вязкости при высоких температурах.

44. Для чего предназначены антикоррозийные присадки к маслу:

а) для снижения скорости коррозии металлических деталей;

б) для повышения сопротивляемости коррозии  неметаллов;

в) для удаления продуктов коррозии системы смазывания.

45. Из каких основных компонентов состоит пластичная смазка:

а) минеральные масла и загустители;

б) минеральные масла, загустители и присадки;

в) минеральные масла, мыла, загустители и присадки.

46. Что доливают в бачок системы охлаждения при снижении уровня антифриза вследствие выпаривания:

а) антифриз той же марки, что используется в системе;

б) концентрированный антифриз

в) дистиллированную воду.

47. Чем отличается Тосол- А40 и А65:

а) в А65 использованы высококачественные присадки, обеспечивающие более высокие эксплуатационные свойства;

б) А65 имеет более низкую температуру застывания и более высокую плотность;

в) А65 имеет более низкую температуру застывания и плотность.

48. Первый слой лакокрасочного покрытия - грунтовка, предназначен:

а) обеспечить высокую адгезию между металлом и последующими слоями;

б) пассипривание поверхности;

в) оба ответа правильные.

49.Какое действие на работу двигателя оказывает применение масла повышенной вязкости:

а) ухудшается пуск, снижается мощность и экономичность, повышается расход масла;

б) повышается давление в системе смазывания, улучшается фильтрация;

в) оба ответа правильные.

50. Старение топлива обусловлено:

а)окислением неуглеводородных соединений. Входящих в состав топлива с образованием органических кислот;

б) окислением углеводородных соединений топлива с последующей полимеризацией и конденсацией;

в) оба ответа правильные.

Вариант №2

При выполнении теста необходимо найти единственно  правильный ответ

1. Что такое дуралюмины?

1 Al+ Mg +Cu

2 Al+ Mg

3 Al+ Si

4 Al+ Mg +Si

2.  Укажите марку качественной конструкционной стали.

1 У7

2 Сталь30

3 Ст3 кп

3.  Какие пластмассы называют  термореактивными?

1 Пластмассы, в состав которых включены наполнители.

2.Пластмассы, обратимо затвердевающие в результате охлаждения без участия химических реакций

3.Пластмассы на основе полимеров с линейной и ли разветвленной структурой макромолекул

4.Пластмассы, необратимо затвердевающие в результате химических реакций

4.  Какой из приведенных ниже металлов (сплавов) относится к черным?

1.Латунь

2.Коррозионно-стойкая сталь

3.Баббиты

4.Дуралюмины

5.   Какое из перечисленных понятий относится к физическим свойствам?

- Теплопроводность

- Твердость

- Усадка

- Коррозионная стойкость

6.  С увеличением степени переохлаждения при кристаллизации металлов структура становится:

1.Крупнокристаллической

2.Не изменяется

3.В зависимости от природы материала может быть как крупно кристаллической, так и мелкокристаллической

4.мелкокристаллической

7. Что называется «Цементитом»?

1.Механическая смесь феррита с цементитом

2.Химическое соединение железа с углеродом

3.Механическая смесь аустенита с цементитом

4.Твердый раствор углерода в   α- железе

8. Укажите, какова форма графита в ковком чугуне?

1.Хлопьевидная

2.Шаровидная

3.Пластинчатая

4.В ковком чугуне графита нет

9.  Как называется химико-термическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали алюминием?

1 Цементация

2.Нормализация

3.Улучшение

4.Алитирование

10. Укажите  марку  особовысококачественной   стали.

1.12Х18Н9Т

2.30ХГСА-Ш

3.50С2

11.  Какой из перечисленных неметаллических материалов предпочтителен для изготовления подшипников скольжения?

1 Фторопласт-4

2 Ударопрочный полистирол

3 Фенопласт

4 Асбоволокнит

12.  Как называют металлы с температурой плавления выше температуры плавления железа?

1 Тугоплавкие

2 Благородные

3 Редкоземельные

4 Черные

13.  Что называется «перлитом»?

1 Механическая смесь феррита с цементитом

2 Химическое соединение железа с углеродом

3 Механическая смесь аустенита с цементитом

14.  Укажите, какова форма графита в высокопрочном чугуне?

1 Хлопьевидная

2 Шаровидная

3 Пластинчатая

4.В высокопрочном чугуне графита нет

15.  Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска?

1 Нормализация

2 Улучшение

3 Сфероидизация

4 Полная закалка

16.   Как называется химико-темическая обработка,  состоящая в насыщении поверхности стали углеродом?

1 Цементация

2 Нормализация

3 Улучшение

4 Цианирование

17. Укажите марку быстрорежущей  стали.

1.У 12

2.Р 18

3 9хс

18.Укажите марку стали, используемую  для изготовления  напильника.

1.Р18

2.У12

3.9ХС

19.  Какое понятие относится к технологическим свойствам?

1.Относительное удлинение при разрыве

2.Условный предел текучести

3.Свариваемость

4.Термическое расширение

20.  Что называется «ферритом»?

1.Твердый раствор углерода в α- железе

2.Твердый раствор углерода в γ-железе

3.Химическое соединение железа с углеродом

4.Механическая смесь аустенита с цементитом

21.Какой  материал называется композиционным?

1.Материал, составленный различными компонентами, разделенными в нем ярко выраженными границами.

2.Материал, структура которого представлена матрицей и упрочняющими фазами.

3.Материал, состоящий из различных полимеров

4.Материал, в основным молекулярных цепях которого содержатся неорганические элементы, сочетающиеся с органическим радикалам

22 .  Как называют металлы с температурой плавления ниже температуры плавления железа?

1.Легкоплавкие

2.Редкоземельные

3.Благородными

4.Легкими

23. Какое понятие относится к технологическим свойствам?

1.Относительное удлинение при разрыве

2.Условный предел текучести

3.Свариваемость

4.Термическое расширение

24. Что называется «ферритом»?

1.Твердый раствор углерода в α- железе

2.Твердый раствор углерода в γ-железе

3.Химическое соединение железа с углеродом

4.Механическая смесь аустенита с цементитом

25. Укажите, какова форма графита в сером чугуне?

1.Хлопьевидная

2.Шаровидная

3.Пластинчатая

4.В сером чугуне графита нет

26. Как называется обработка, состоящая в насыщении поверхности стали азотом и углеродом в газовой среде?

1.Цианирование

2.Улучшение

3.Модифицирование

4.Нитроцементация

27. Укажите вид термический обработки.

- Закалка

2.Отжиг

3.Отпуск

4.Нормализация

28.   Укажите  марку  особовысококачественной   стали.

- 12Х18Н9Т

- 30ХГСА-Ш

- 50С2

29.  Что называется «Цементитом»?

1.Механическая смесь феррита с цементитом

2.Химическое соединение железа с углеродом

3.Механическая смесь аустенита с цементитом

4.Твердый раствор углерода в   α- железе

30.  Укажите, какова форма графита в ковком чугуне?

1 Хлопьевидная

2 Шаровидная

3 Пластинчатая

4 В ковком чугуне графита нет

31. Октановое число бензина за счет введения антидетонаторов может достигать значение:

а)< 100 ед.;

б) = 100 ед.;

в)> 100 ед.

32. Эксплуатация зимнего дизтоплива в летнее время:

а) снижает экономичность и увеличивает дымность отработавших газов;

б) затруднен запуск двигателя, а после прогрева работа становится жесткой;

в) оба ответа правильные.

33. При использовании зимних сортов бензина в летнее время:

а) возникают перебои в работе двигателя вследствие образования в системе питания паровых пробок;

б) двигатель перегревается, падает мощность вследствие повышенного содержания легкокипящих  фракций;

в) оба ответа правильные.

34. Максимальный срок хранения бензина может быть:

а) 6 лет

б) 12 мес.;

в) 18 мес.

35.  Какое действие на работу двигателя оказывает применение масла пониженной вязкости:

а) улучшается пуск, снижаются расход масла на угар и износ трущихся поверхностей

б) возрастает износ, снижается давление в системе смазывания, возможны задиры поршней и проворот вкладышей.

в) улучшается фильтрация масла, повышается экономичность двигателя, повышается давление в системе смазывания.

36. Допускается ли смешивание антифризов марки Тосол А, А40, А65:

а) да, в любых пропорциях;

б) да, в исключительных случаях;

в) нет.

37. Октановое число характеризует:

а) детонационную стойкость бензина;

б) возможность самовоспламенения бензина;

в) фракционный состав бензина.

38. Для продления срока хранения бензинов в них вводят:

а) ингибиторы;

б) деактиваторы;

в) оба ответа правильные

39. Какое содержание серы в топливе ускоряет старение моторного масла:

а) пониженное;

б) повышенное

в) не оказывает влияния.

40. Цетановое число дизтоплива характеризует:

а) детонационную стойкость

б) возможность самовоспламенения топлива

в) антиокислительные свойства топлива.

41. Какова минимальная температура применения летнего дизельного топлива:

а) 5°С;

б) 0

в) -5°С.

42. К каким последствиям приводит увеличение в топливе количества смолистых примесей:

а) ускоряется засорение фильтров;

б) ускоряется нагарообразование и закоксовывание распылителей;

в) оба ответа правильные.

43. Почему не рекомендуется смешивать масла различных марок:

а) масла могут вступать в химическую реакцию и полученное при смешивании масло будет иметь низкое качество;

б) присадки масел могут химически реагировать и полученное при смешивании масло будет значительно хуже исходных

в) оба ответа правильные.

44. Что обеспечивают антиокислительные присадки к маслу:

а) снижают скорость окисления металлических деталей;

б) снижают скорость окисления металлических и неметаллических деталей системы смазывания;

в) задерживают накопление продуктов окисления в масле, прерывая окислительные реакции.

45. Что может ухудшить работоспособность пластичной смазки:

а) длительное хранение перед применением, остатки в узлах трения;

б) попадание в узел трения воды, мыла, грязи

в) оба ответа правильные.

46. Оптимальное сгорание бензина в прогретом двигателе происходит при значении коэффициента избытка воздуха

а) 1,05;

б) 1;

в) 0,95.

47. Чем отличается внесезонное масло от зимнего:

а) более низкой вязкостью

б) низкой вязкостью при низких температурах;

в) более высокой вязкостью при высоких температурах и большим индексом вязкости.

48. Чем отличается летнее масло от внесезонного:

а) более низкой вязкостью при высоких температурах;

б) более низкой вязкостью при низких температурах и меньшим индексом вязкости

в) более высокой вязкостью при низких температурах.

49. Что необходимо сделать при обновлении пластичной смазки в узлах трения:

а) полностью или частично удалить старую смазку;

б) удалить старую смазку, промыть узел бензином;

в) перемешать новую порцию смазки со старой.

50. Что доливают в систему охлаждения при утечке антифриза:

а) антифриз той же марки, что используется в системе;

б) концентрированный антифриз

в) дистиллированную воду.

Ответы к вариантам  1 и 2

| Вариант № 1 | Вариант № 1 | Вариант № 3 | Вариант № 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| № вопроса | № ответа | № вопроса | № ответа |
|  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | 3 | 6 | 4 |
| 7 | 2 | 7 | 2 |
| 8 | 2 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 9 | 4 |
| 10 | 2 | 10 | 2 |
| 11 | 1 | 11 | 1 |
| 12 | 1 | 12 | 1 |
| 13 | 3 | 13 | 1 |
| 14 | 2 | 14 | 2 |
| 15 | 3 | 15 | 2 |
| 16 | 1 | 16 | 1 |
| 17 | 2 | 17 | 2 |
| 18 | 1 | 18 | 2 |
| 19 | 2 | 19 | 3 |
| 20 | 2 | 20 | 1 |
| 21 | 3 | 21 | 1 |
| 22 | 2 | 22 | 1 |
| 23 | 2 | 23 | 3 |
| 24 | 3 | 24 | 1 |
| 25 | 1 | 25 | 3 |
| 26 | 2 | 26 | 1 |
| 27 | 4 | 27 | 4 |
| 28 | 3 | 28 | 2 |
| 29 | 2 | 29 | 2 |
| 30 | 1 | 30 | 1 |
| 31 | А | 31 | В |
| 32 | Б | 32 | А |
| 33 | А | 33 | А |
| 34 | В | 34 | А |
| 35 | А | 35 | Б |
| 36 | А | 36 | В |
| 37 | В | 37 | А |
| 38 | Б | 38 | Б |
| 39 | В | 39 | Б |
| 40 | А | 40 | Б |
| 41 | В | 41 | В |
| 42 | А | 42 | В |
| 43 | А | 43 | Б |
| 44 | А | 44 | В |
| 45 | Б | 45 | В |
| 46 | В | 46 | А |
| 47 | Б | 47 | В |
| 48 | А | 48 | В |
| 49 | В | 49 | Б |
| 50 | В | 50 | А |

Критерии оценки:

| № | Правильные ответы | оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-29 | 2 |
| 2 | 30-39 | 3 |
| 3 | 40-44 | 4 |
| 4 | 45-50 | 5 |

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы материаловедения» и слесарной мастерской.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

- объемные модели металлической кристаллической решетки;

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);

- образцы неметаллических материалов.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской:

по количеству обучающихся:

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;

- параллельные поворотные тиски;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный и разметочный инструмент;

на мастерскую:

- сверлильные станки;

- стационарные роликовые гибочные станки;

- заточные станки;

- электроточила;

- рычажные и стуловые ножницы;

- вытяжная и приточная вентиляция.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Адаскин А.М. Материаловедение ( металлообработка): учеб.пособие для нач. проф.образования/ А.М. Адаскин,В.М.Зуев.- 7-е изд. стер.-М.: Издательский центр « Академия». 2019. -288 с.

2.Черепахин А.А. Материаловедение: учебник для студентов учреждений сред.проф. Оразования/ А.А.Черепахин.-5-е изд., перераб.-М.: Изд.центр « Академия».2018.-272 с.

3. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ О.С.Моряков.-2-е изд.стер.- М.: Издательский центр « Академия»,2019-240 с.

Электронная библиотечная система.

1.Материаловедение и технология материалов: Учебник / Г.П. Фетисов, Ф.А. Гарифуллин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 397 с

2.Электронная библиотечная система.  Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: Учебное пособие / Карташевич А.Н., Товстыка В.С., Гордеенко А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2020. - 420 с

Дополнительные источники:

1. Макиенко Н.И.Слесарное дело с основами материаловедения : Учебник для подготовки рабочих на производстве. Изд. М., «Высшая школа» 1976.

2.Моряков ОС « Материаловедение» . М: «Академия», 2012.

3.Горюче-смазочные материалы,  применяемые на автотранспорте. Вольск: Электронное издание. 2011, - 61 с.

4.Козлов Ю.С. Основы ремонтного дела. М: Высшая школа, 1975, - 256 с.

Электронные ресурсы:

- http://metalhandling.ru

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | ОК, ПК |  | ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |
| Умения: |  |  |  |  |
| определять материалы и их свойства | ОК.01 ОК.02 ОК 03 ОК.04 ОК.05 ОК. 06 ОК.07 ОК.08 |  | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 | лабораторные работы |
| выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и сплавов |  |  |  | практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |
| соблюдать технологическую последовательность при выполнении общеслесарных работ: разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании металла, сверлении, зенковании, зенкеровании и развертывании отверстий, нарезании резьбы, клепки, пайки, лужении и склеивании, шабрении |  |  |  | практические занятия |
| подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов |  |  |  | лабораторная работа |
| Знания: |  |  |  |  |
| основные виды металлических и неметаллических материалов | ОК.01 ОК.02 ОК 03 ОК.04 |  | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 | контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная работа |
| основные сведения о назначении и свойствах металлов и их сплавов |  |  |  | контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная работа |
| о технологической и производственной культуре при выполнении общеслесарных работ |  |  |  | практические занятия |
| особенности применения общеслесарных работ в различных отраслях производства и в быту | ОК.01 ОК.02 ОК 03 ОК.04 ОК.05 ОК. 06 ОК.07 ОК.08 |  |  | практические занятия |
| особенности строения металлов и сплавов, технологию их производства |  |  |  | контрольная работа |
| виды обработки металлов и сплавов |  |  |  | контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная работа |
| виды износа деталей и узлов |  |  |  | контрольная работа |
| свойства смазочных материалов |  |  |  | контрольная работа |
| основные виды слесарных работ |  |  |  | практические занятия |
| правила техники безопасности при слесарных работах |  |  |  | практические занятия, выполнение индивидуальных проектных заданий |
| правила выбора и применения инструментов |  |  |  | практические занятия, выполнение индивидуальных проектных заданий |
| последовательность слесарных операций |  |  |  | практические занятия, выполнение индивидуальных проектных заданий |
| приемы выполнения общеслесарных работ |  |  |  | практические занятия |
| требования к качеству обработки деталей |  |  |  | практические занятия, выполнение индивидуальных проектных заданий |