Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений.

КОС включают контрольные материалы для проведения итоговой аттестации в форме: дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании: программы учебной дисциплины ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений для специальности 35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение « Спасский техникум отраслевых технологий»

Разработчики:

Т.М.Нургалеев, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

  - Паспорт комплекта оценочных средств	4

    - Область применения комплекта оценочных средств.	4

    - Проверяемые результаты обучения	4

    - Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений	6

  - Комплект оценочных средств	8

    - Задания для проведения дифференцированного зачёта	8

    - Пакет экзаменатора	29

    - Оценочный лист	30

      - Паспорт комплекта оценочных средств

  - Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.

требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- Читать кинематические схемы;

- Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- Производить расчет прочности несложных деталей и узлов;

- Подсчитывать передаточное число;

- Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики;

- Типы кинематических пар;

- Характер соединения деталей и сборочных единиц;

- Принцип взаимозаменяемости;

- Основные сборочные единицы и детали;

- Типы соединений деталей и машин;

- Виды движений и преобразующие движения механизмы;

- Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- Передаточное отношение и число;

- Требования к допускам и посадкам;

- Принципы технических измерений;

- Общие сведения о средствах измерения и их классификацию.

Требования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

5.2.2. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.

ПК 2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта.

ПК 2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей.

5.2.3. Транспортировка грузов.

ПК 3.1. Управлять автомобилями категории "С".

ПК 3.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 3.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных средств.

ПК 3.5. Работать с документацией установленной формы.

ПК 3.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия.

# Планируемые личностные результаты

в ходе реализации рабочей программы

ОП.03  Техническая механика с основами технических измерений

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР.7 |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР 13 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |

2.Проверка результатов освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате промежуточной аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

| Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
| Уметь: |  |
| читать кинематические схемы; | - контроль за ходом выполнения заданий практических занятий Оценка практических занятий |
| - проводить сборочно-разборочные работы в с оответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; |  |
| - производить расчет прочности несложных еталей и узлов; |  |
| - подсчитывать передаточное число; |  |
| - пользоваться контрольно-измерительными риборами и инструментом. |  |
| Знать: |  |
| - виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические | -индивидуальные и фронтальные |
| характеристики; | опросы; -зачеты по практическим работам; - тестирование |
| - типы кинематических пар; |  |
| - характер соединения деталей и сборочных единиц; |  |
| - принцип взаимозаменяемости; - основные сборочные единицы и детали; |  |
| - типы соединений деталей и машин; | -индивидуальные и фронтальные опросы; -зачеты по практическим работам; - тестирование |
| - виды движений и преобразующие движения механизмы; |  |
| - виды передач, их устройство, назначение, преимущество и недостатки, условные обозначения на схемах; |  |
| - передаточное отношение и число; |  |
| - требования к допускам и посадкам; |  |
| - принципы технических измерений; |  |
| - общие сведения о средствах измерения и их классификацию |  |
| общие компетенции: |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Оценка выполнения практических работ |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |  |

| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Оценка выполнения практических работ |
| --- | --- |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. |  |
| ОК 8. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |  |
|  | Справка о прохождении сборов от руководителя. |

2.1.Проверяемые результаты обучения

| Код | Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| У. 1 | Читать кинематические схемы | Чтение кинематических схем различных механизмов |
| У. 2 | Проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц | Выполнение сборочно – разборочных операций механизмов и сборочных единиц с различным соединением деталей |
| У. 3 | Производить расчет прочности несложных деталей и узлов | Способность выполнить расчёт на прочность простых деталей. |
| У. 4 | Подсчитывать передаточное исло | Умение подсчитать передаточное число механических передач |
| У. 5 | Пользоваться контрольно – измерительными приборами и инструментом | Умение определить цену деления измерительных приборов. Способность производить замеры различным измерительным инструментом |
| З. 1 | Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики | Определение назначения и классификации машин. Требования к машинам и их деталям. Основные критерии работоспособности машин |
| З. 2 | Типы кинематических пар | Формулирование определения «кинематическая пара». Классифицирование деталей на простые и сложные, детали образующие кинематические пары и цепи. |
| З. 3 | Характер соединения деталей и сборочных единиц | Понимание понятия «соединение деталей». Способность определить |

|  |  | характер соединения деталей и сборочных единиц. |
| --- | --- | --- |
| З. 4 | Основные сборочные единицы и детали | Способность перечислить основные сборочные единицы и детали входящие в состав механизмов и машин. |
| З. 5 | Типы соединений деталей машин | Классификация соединений деталей машин по типам |
| З. 6 | Виды движений и преобразующие движения механизмы | Понятие видов движений. назначение и классификация механизмов преобразования движения |
| З. 7 | Виды передач, их устройство, назначение, преимущество и Недостатки, условные обозначения на схемах | Формулирование определения «передача». Знание назначения и устройства различных видов передач, их преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах |
| З. 8 | Передаточное отношение и число | Иметь представление о передаточном отношении и числе механических передач. Знать формулы для их определения |
| З. 9 | Требования к допускам и посадкам | Знание основных понятий и определений в системе допусков и посадок. Допуски и предельные отклонения.Типы посадок. Классы точности. Квалитеты |
| З. 10 | Принципы технических измерений | Формулирование основных понятий и определений метрологии |
| З. 11 | Общие сведения о средствах измерения и их классификацию | Знание классификация средств и методов измерений. Метрологические показатели измерительных приборов. Погрешность измерений |

2.2.Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений

| Результаты освоения | Основные показатели оценки результата | № задания |
| --- | --- | --- |
| У,1 – У.5; З.1 – З.11 | Чтение кинематических схем различных механизмов. Выполнение сборочно – разборочных операций механизмов и сборочных единиц с различным соединением деталей. Способность выполнить расчёт на прочность простых деталей. Умение подсчитать передаточное число механических передач. Умение определить цену деления измерительных приборов. Способность производить замеры различным измерительным инструментом. Определение назначения и классификации машин. Требования к машинам и их деталям. Основные критерии работоспособности машин. Формулирование определения «кинематическая пара». Классифицирование деталей на простые и сложные, детали образующие кинематические пары и цепи. Понимание понятия «соединение деталей». Способность определить характер соединения деталей и сборочных единиц. Способность перечислить основные сборочные единицы и детали входящие в состав механизмов и машин. Классификация соединений деталей машин по типам. Понятие видов движений. назначение и классификация механизмов преобразования движения. Формулирование определения «передача». Знание назначения и устройства различных видов передач, их преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах. Иметь представление о передаточном отношении и числе механических передач. Знать формулы для их определения. | 1 - 30 |

|  | Знание основных понятий и определений в системе допусков и посадок. Допуски и предельные отклонения.Типы посадок. Классы точности. Квалитеты. Формулирование основных понятий и определений метрологии. Знание классификация средств и методов измерений. Метрологические показатели измерительных приборов. Погрешность измерений. |  |
| --- | --- | --- |

3. Контрольно-оценочные материалы

3.1. Текущий контроль

- Контрольно-оценочные материалы для текущей проверки по дисциплине.

Вариант 1.

Отметьте верные ответы знаком «+», неверные знаком «-»

- Детали машин – это

- составные части машин и механизмов, каждая из которых изготовлена с применением сборки;

- составные части машин и механизмов, каждая из которых изготовлена без применением сборки;

- внутреннее устройство машин, приводящее ее в действие.

- К деталям вращательного движения относятся:

- ось;

- пружина;

- рессора;

- вал;

- резьба.

- К основным критериям работоспособности машин относят:

- паропроницаемость;

- пористость;

- прочность;

- влагоотдача;

- износостойкость.

- Разъемные соединения – это

- соединения не допускающие относительного перемещения деталей машин;

- соединения, которые можно неоднократно собирать и разбирать;

- соединения, основанные на использовании сил молекулярного сцепления и получаемые путем местного нагрева изделий.

- К неразъемным соединениям относят:

- резьбовое;

- паяное;

- клиновое;

- сварное;

- шпоночное.

- Подшипники качения – это

- опоры вращающихся деталей, работающие в условиях относительного скольжения поверхности цапфы по поверхности подшипника, разделенных слоем смазки;

- опоры скольжения вертикально расположенных валов;

- опоры вращающихся деталей, использующие элементы качения и работающие на основе трения качения.

- Муфты бывают:

- нерасцепляемые;

- долговечные;

- автоматические;

- радиальные;

- упорные.

- Стыковое соединение свариваемых деталей показано на рисунке:
(a) (b) (c)  (d)  (e)

- Передача, осуществляемая посредством шкивов, закрепленных на валах и надетых эти шкивы одного либо нескольких клиновых ремней называется:

- цепная;

- фрикционная;

- червячная;

- ременная;

- зубчатая.

- Опора скольжения вертикально расположенных валов называется:

- цапфа;

- подпятник;

- подшипник.

- КШМ – это

- кривошипно-штурмовой механизм;

- кривошипно-шатунный материал;

- кулисно-шиповой материал;

- кривошипно-шиповой механизм;

- кривошипно-шатунный механизм.

- Укажите, какие измерительные средства называются универсальными:

- средства, которыми проводится контроль любых размеров;

- средства, которыми проводится контроль только определенных размеров.

Задание 2

Ответьте на вопросы

- Чем отличается червячное колесо от цилиндрического прямозубого?

- Перечислите виды сварных соединений.

- Что называется средствами измерения?

Вариант 2

Отметьте верные ответы знаком «+», неверные знаком «-»

- Механизм – это

- тело, образующее кинематическую пару;

- внутреннее устройство машин, приводящее ее в действие;

- внешнее устройство машин, приводящее ее в действие.

- К корпусным относятся:

- станина;

- вал;

- клин;

- рама;

- ось.

- К основным критериям работоспособности машин относят:

- работоспособность;

- виброустойчивость;

- мягкость;

- влажность;

- огнестойкость.

- Неразъемные соединения – это

- соединения не допускающие относительного перемещения деталей машин;

- многоразмерные соединения, деталей предназначенные для передачи вращательного движения

- соединения, основанные на использовании сил молекулярного сцепления и получаемые путем местного нагрева изделий.

- К разъемным соединениям относят:

- заклепочное;

- резьбовое;

- сварное;

- клеевое;

- шлицевое.

- Подшипники скольжения – это

- опоры вращающихся деталей, работающие в условиях относительного скольжения поверхности цапфы по поверхности подшипника, разделенных слоем смазки;

- опоры скольжения вертикально расположенных валов;

- опоры вращающихся деталей, использующие элементы качения и работающие на основе трения качения.

- Муфты бывают:

- машиностроительные;

- сцепляемые;

- самодействующие;

- зубчатые;

- безотказные.

- Соединение свариваемых деталей внахлестку показано на рисунке:
(a)(б) (с)  (d)  (e)

- Передача, в которой движение от ведущего тела к ведомому передается силами трения называется:

- цепная;

- ременная;

- фрикционная;

- зубчатая;

- червячная.

- Опорная часть оси или вала называется:

- цапфа;

- подпятник;

- подшипник.

- ККМ – это

- корпусно-кривошипная машина;

- клепочно-конструктивный материал;

- кривошипно-кулисная машина;

- кривошипно-кулисный механизм;

- корпусно-кривошипный механизм.

- Укажите, как называется часть микрометра, позволяющая плавно подводить микровинт к детали при измерении:

- трещотка;

- барабан.

Задание 2

Ответьте на вопросы

- Чем отличается пружина от рессоры?

- Перечислите виды штангенинструментов.

- Что называется модулем зубчатого колеса?

Количество вариантов -2

Вариант -1

Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9,В10, В11, В12;

Задание: В 13, В14, В15 – Ответить на вопросы

Вариант -2

Тестовые задания: В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9,В10, В11, В12;

Задание: В 13, В14, В15 – Ответить на вопросы

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей).

Тестовые задания: В1-В12.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

| Вариант 1 |  |  |  |  | Вариант 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | b | 7 | а с | 1 |  | b | 7 | b с |
| 2 | a d | 8 | с,е | 2 |  | a d | 8 | а |
| 3 | с е | 9 | d | 3 |  | а b | 9 | с |
| 4 | b | 10 | b | 4 |  | а | 10 | а |
| 5 | b d | 11 | е | 5 |  | b е | 11 | d |
| 6 | с | 12 | а | 6 |  | а | 12 | а |

Задание 2: В13-В15

Вариант 1

- У червячного колеса начальный контакт происходит не в точке, а по линии.

- Стыковое, нахлесточное, угловое, тавровое.

- Техническое средство, предназначенное, для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным в течении известного интервала времени.

Вариант 2

- Пружина не воспринимает поперечный изгиб.

- Штангенциркуль, штангенглубиномер, штангенрейсмас.

- Величина, пропорциональная шагу р по делительному цилиндру.

Оценка индивидуальных образовательных достижений производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 75 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 52 ÷ 74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 52 | 2 | не удовлетворительно |

4.1.Задания в форме теста для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет

по	учебной	дисциплине	ОП.03.	Техническая	механика	с	основами технических		измерений.

Для

профессии		 Группа	№

Обучающийся

Фамилия, имя, отчество

Вариант     I.

Внимательно прочитайте задание. Выберите и обведите один правильный ответ. Помните: на выполнение одного вопроса отводится не более 1,5 минут. Всего на выполнение задания отводится 45 минут.

- Любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии называется:

А) изделием.

Б) деталью.

В) сборочной единицей. Г) узлом.

- Соединения, которые нельзя разобрать без повреждения соединяемых деталей

А) заклепочные соединения. Б) соединения с зазором.

В) шлицевые соединения. Г) шпоночные соединения.

- Если точка, образующая винтовую линию, вращается по часовой стрелке, удаляясь вдоль оси от наблюдателя, то ее называют:

А) правой винтовой линией. Б) левой винтовой линией. В) гиперболой.

Г) синусоидой.

- Резьба, которая выполняется на цилиндрической или конической поверхности стержня и является охватываемой поверхностью называется:

А) наружной. Б) внутренней.

В) многозаходной. Г) трапецеидальная.

- Расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной точки по винтовой линии на угол 360° называется:

А) профилем резьбы. Б) ходом резьбы Ph.

В) углом профиля резьбы d . Г) не доводом резьбы .

- Разъемное соединение, выполняемое с помощью резьбовых крепежных деталей (винтов, болтов, шпилек, гаек или резьбы, нанесенной непосредственно на соединяемые детали называется: А) резьбовым.

Б) шпоночным . В) болтовым.

Г) шпилечным.

- Деталь с резьбовым отверстием навинчиваемая на винт и имеющая форму, приспособленную для захватаключем или рукой называется: А) шпонкой.

Б) гайкой. В) болтом. Г) шурупом.

- Деталь, устанавливаемая в пазах двух соединяемых деталей для передачи крутящего момента - это:

А) шпонка.

Б) шпилька.

В) гайка.

Г) шайба.

- В каких соединениях, способных передавать крутящий момент и осевую нагрузку, применяются клиновые шпонки:

А) напряженных . Б) ненапряженных . В) неподвижных.

Г) плотнопрочных.

- Соединения, используемые для передачи крутящего момента, а также для перемещения деталей вдоль оси вала:

А) шлицевые соединения. Б) шпоночные соединения. В) болтовые соединения.

Г) с натягом.

- Стандартные шлицевые соединения могут иметь следующие профили шлица:

А) прямобочный. Б) круглобокий. В) профильный.

Г) синусоидальный.

- В конструкциях, работающих под действием значительных ударных и вибрационных нагрузок, в случаях, когда недопустима сварка из-за опасности отпуска термообработанных деталей и при использовании не свариваемых материалов применяют:

А) заклепочные соединения Б) шпоночное соединение. В) трубное соединение.

Г) прчные соединения.

- По назначению различают следующие заклепочные швы:

А) Низкопрочные.

Б) плотные.

В) высокопрочные.

Г) вибропрочные.

- Процесс получения неразъемного соединения материалов при нагреве ниже температуры их плавления посредством заполнения зазора между ними расплавленным металом называется:

А) пайкой. Б) сваркой.

В) склеиванием.

Г) наплавкой.

- Припои в зависимости от температуры плавления делятся на:

А) среднеплавкие.

Б) тугоплавкие.

В) встык.

Г) внахлестку.

- Движение оси одного элемента механизма к другому осуществляется с помощью различных деталей, совокупность которых называется:

А) передачей. Б) подачей.

В) кинематической парой. Г) агрегатом.

- Зубчатые передачи центры колес, которых находятся с разных сторон от зоны контакта, называются:

А) передачи с внешним зацеплением. Б) передачи с внутренним зацеплением. В) передачи Новикова.

Г) шевронные.

- По наклону зубьев различают зубчатые передачи:

А) шевронные . Б) винтовые .

В) эвольвентные.

Г) прямобочные.

- Зубчатая передача, которая применяется для передачи вращения от одного вала к другому, когда их оси параллельны называется:

А) цилиндрическая . Б) коническая.

В) реечная.

Г) палочная.

- Передачу между валами, оси которых пересекаются, осуществляют при помощи:

А) конических зубчатых колес

Б) цилиндрических зубчатых колес. В) червячных передач.

Г) передачи Новикова.

- Передачи, предназначенные для передачи вращения от ведущего вала к ведомому валу, когда их оси скрещиваются, называются:

А) цилиндрическими. Б) червячными.

В) реечными.

Г) косозубыми.

- Передачи в которых движение от ведущего вала к ведомому передаётся благодаря силам трения являются:

А) зубчатыми.

Б) фрикционными.

В) червячными.

Г) цепными.

- По виду передач редукторы подразделяются на:

А) зубчатые.

Б) силовые.

В) упругие.

Г) пластинчатые.

- По виду деформации и условиям работы различают пружины:

А) сжатия. Б) скоса.

В) среза.

Г) сдвига.

- По форме пружины бывают:

А) вибрационные.

Б) цилиндрические.

В) объёмные. Г) шарообразные.

- Рессоры изготавливают из:

А) хромоникелевых сталей.

Б) хромомарганцовистых сталей. В) кремнеоловянистых сталей.

Г) оловосвинцовистых сталей.

- Готовые детали, которые можно использовать без дополнительной обработки при сборке узла или машины называются:

А) незаменимыми.

Б) подлежащими восстановлению. В) взаимозаменяемыми.

Г) негодными.

- Размер полученный в результате непосредственного измерения с допустимой погрешностью называется:

А) номинальным размером. Б) допустимым размером.

В) действительным размером.

Г) верхним предельным отклонением.

- Характер соединения деталей определяемый величиной получающихся в нём зазоров или натягов называется:

А) допуском.

Б) натягом.

В) предельным отклонением. Г) посадкой.

- Штангенинструменты являются измерительными инструментами:

А) оптическими.

Б) электрическими. В) механическими.

Г) оптико-механическими.

Дифференцированный зачет

по	учебной	дисциплине	ОП.03.	Техническая	механика	с	основами технических		измерений

Группа	№	 Для

профессии	 Обучающийся

Фамилия ,	имя,	отчество

Вариант II.

Внимательно прочитайте задание. Выберите и обведите один правильный ответ. Помните: на выполнение одного вопроса отводится не более 1,5 минут. Всего на выполнение задания отводится 45 минут.

- Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций, называется:

А) деталью.

Б) комплектом. В) комплексом. Г) механизмом.

- Соединения, которые можно многократно собирать и разбирать без повреждения соединяемых деталей:

А) разъемные соединения Б) соединения с натягом В) клеевые соединения

Г) соединения пайкой

- Деталь предназначенная только для поддерживания вращающихся деталей называется:

А) шпонкой Б) осью

В) штифтом Г) валом

- Две подвижно соединённые детали образуют:

А) рабочую пару

Б) кинематическую пару В) подвижную пару

Г) неразрывную пару

- Резьба, которая выполняется на цилиндрической или конической поверхности отверстия и является охватывающей поверхностью называется:

А) однозаходной Б) наружной

В) внутренней Г) крепежной

- Расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между средними точками ближайших одноименных боковых сторон ее профиля, лежащими в одной осевой плоскости, называется:

А) шагом резьбы p Б) ходом резьбы ph

В) высотой профиля H3 Г) недорезом

- Муфты соединяющие друг с другом валы и передающие при этом крутящий момент являются:

А) отводными Б) угловыми

В) приводными

Г) параллельными

- Шпонки различают по форме:

А) призматические Б) треугольные

В) пирамидальные Г) шарообразные

- В каких соединениях, передающих только крутящий момент, применяются призматические и сегментные шпонки:

А) напряженных Б) ненапряженных В) подвижных

Г) неподвижных

- Призматические шпонки разделяются на:

А) обыкновенные Б) направляющие В) сегментные

Г) тангенциальные

- Шлицевое соединение какого профиля имеет более высокую прочность?

А) треугольного Б) эвольвентного В) прямобочного

Г) трапециидального

- По каким параметрам осуществляется центрирование шлицевых соединений?

А) по боковым сторонам шлицев

Б) по наружному или внутреннему диаметру В) по оси вала

Г) по оси отверстия

- Стержень цилиндрической формы с закладной головкой на одном конце называется:

А) заклепкой

Б) шпонкой В) клином Г) штифтом

- По характеру взаимного расположения соединяемых деталей различают следующие заклепочные швы:

А) в нахлестку Б) однорядные В) многорядные Г) параллельные

- Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми деталями и имеющий более низкую температуру плавления по сравнению с материалом соединяемых деталей, называется:

А) приваром Б) припоем В) расплавом Г) проваром

- Передачи, которые служат для передачи вращательного движения от одного вала к другому или для преобразования вращательного движения в поступательное называется:

А) шарикоподшипниковыми Б) зубчатыми

В) пружинными Г) рессорными

- Зубчатые передачи, когда центры колес расположены по одну сторону от зоны контакта называются:

А) передачи с внешним зацеплением Б) передачи с внутренним зацеплением В) коническая передача

Г) передача трением

- Укажите у каких передач оси валов скрещиваются:

А) у цилиндрических Б) у конических

В) у червячных Г) у планитарных

- По форме профиля зубьев зубчатые передачи различают:

А) эвольвентные Б) треугольные В) тихоходные

Г) среднескоростные

- Для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот применяется:

А) червячная передача Б) реечная передача В) передача Новикова

Г) коническая передача

- Ременная передача является передачей:

А) зацеплением Б) скольжением В) трением

Г) качением

- Отношение угловой скорости ведомого звена к ведущему называется:

А) передаточным числом Б) передаточным звеном

В) передаточным отношением

Г) коэффициентом полезного действия

- Детали (упругие элементы), которые под воздействием нагрузки изменяют свою форму, а после ее снятия, возвращаются в исходное состояние, называются;

А) пружинами Б) резьбами В) шпонками Г) штифтами

- В транспортных машинах пружины являются:

А) элементами виброизоляции Б) гасящим элементом

В) тормозным элементом Г) скоростным элементом

- Пружины изготавливают из:

А) марганцовокислых сталей Б) хромованадиевых сталей

В) кремниевоникелевых сталей Г) чугунов

- По виду деформации и условиям работы различают пружины: А) среза .

Б) сдвига.

В) растяжения.

Г) скоса.

- Степень соответствия формы и размеров деталей при которой не нарушается правильная сборка механизма называется:

А) достаточной точностью. Б) необходимой точностью. В) действительным размером. Г) номинальным размером.

- Основной размер определённый исходя из функционального назначения детали и служащий началом отсчета отклонений называется:

А) предельным размером.

Б) действительным размером. В) номинальным размером

Г) предельным отклонением.

- Положительная разность между размерами отверстия и вала создающая свободу относительного перемещения сопрягаемых деталей это:

А) натяг.

Б) посадка.

В) зазор.

Г) присадка.

- Размер шеек коленчатого вала ДВС определяют:

А) штангенциркулем. Б) нутромером.

В) микрометром.

Г) линейкой.

Дифференцированный зачет

по	учебной	дисциплине	ОП.03.	Техническая	механика	с	основами технических измерений

Группа	№	 Для

профессии		 Обучающийся

Фамилия,   имя,	отчество

Вариант	III.

Внимательно прочитайте задание. Выберите и обведите один правильный ответ. Помните: на выполнение одного вопроса отводится не более 1,5 минут. Всего на выполнение задания отводится 45 минут.

- Любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии называется:

А) узлом.

Б) деталью.

В) сборочной единицей. Г) изделием.

- Соединения, которые можно многократно собирать и разбирать без повреждения соединяемых деталей:

А) сварочные соединения. Б) клеевые соединения.

В) разъёмные соединения. Г) соединения пайкой.

- Если точка, образующая винтовую линию, вращается против часовой стрелки, удаляясь вдоль оси от наблюдателя, то ее называют:

А) правой винтовой линией. Б) левой винтовой линией. В) прямой линией.

Г) параболой.

- Резьба, которая выполняется на цилиндрической или конической поверхности отверстия и является охватывающей поверхностью называется:

А) однозаходной Б) наружной

В) внутренней Г) крепежная

- Расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной точки по винтовой линии на угол 360° называется:

А) профилем резьбы

Б) ходом резьбы Ph

В) углом профиля резьбы d Г) не доводом резьбы

- Детали которые не только поддерживают вращающиеся детали но и передают крутящий момент называются:

А) оси.

Б) штифты. В) валы.

Г) муфты.

- Винт в сборе с гайкой называется:

А) шпилькой. Б) болтом.

В) штифтом.

Г) гровером.

- Шпонки различают по форме:

А) шарообразные.

Б) сегментные

В) треугольные Г) пирамедальные

- В соединениях, способных передавать крутящий момент и осевую нагрузку, применяются:

А) круглые шпонки. Б) клиновые шпонки.

В) сегментные шпонки.

Г) простые призматические шпонки.

- Призматические шпонки разделяются на:

А) напряжённые.

Б) направляющие.

В) сегментные.

Г) монтажные.

- Опоры для вращающихся деталей работающих в условиях относительного трения поверхности цапфы по поверхности вкладыша называют:

А) подшипниками качения. Б) подшипниками трения.

В) подшипниками скольжения. Г) муфтами.

- По каким параметрам осуществляется центрирование шлицевых соединений?

А) по боковым сторонам шлицев. Б) по оси вала.

В) по внутреннему диаметру. Г) по оси отверстия.

- По назначению различают следующие заклепочные швы:

А) стыковые.

Б) многорядные. В) прочноплотные Г) параллельные.

- По характеру взаимного расположения соединяемых деталей различают следующие заклепочные швы:

А) нахлесточные Б) плотные.

В) высокопрочные.

Г) крупнозернистые.

- Припои в зависимости от температуры плавления делятся на:

А) с косым срезом.

Б) тугоплавкие

В) среднеплавкие.

Г) внахлестку

- Передачи, которые служат для передачи вращательного движения от одного вала к другому или для преобразования вращательного движения в поступательное называется:

А) шарикоподшипниковыми Б) пружинными.

В) зубчатыми.

Г) мультипликаторами.

- Зубчатые передачи центры колес, которые находятся с разных сторон от зоны контакта, называются:

А) передачи с внешним зацеплением

Б) Передачи с внутренним зацеплением В) цепными передачами.

Г) ременными передачами.

- Укажите у каких передач оси валов пересекаются:

А) у червячных. Б) у гипоидных. В) у конических.

Г) у цилиндрических.

- Зубчатая передача, которая применяется для передачи вращения от одного вала к другому когда их оси параллельны называется:

А) цилиндрическая. Б) коническая.

В) реечная.

Г) гипоидная.

- Для преобразования вращательного движения в поступательное и наоборот применяется:

А) червячная передача. Б) передача винт-гайка. В) косозубая передача.

Г) передача Новикова.

- Передачи, предназначенные для передачи вращения от ведущего вала к ведомому валу, когда их оси скрещиваются называются:

А) цилиндрическими. Б) червячными.

В) реечными.

Г) эвольвентными.

- Детали (упругие элементы), которые под воздействием нагрузки изменяют свою форму, а после ее снятия, возвращаются в исходное состояние, называются;

А) пружинами Б) резьбами В) шпонками Г) шпильками.

- По виду деформации и условиям работы различают пружины:

А) среза. Б) сжатия.

В) кручения.

Г) изгиба.

- Пружины изготавливают из:

А) марганцовокислых сталей Б) чугунов.

В) кремниевоникелевых сталей Г) хромованадиевых сплавов.

- По форме пружины бывают:

А) вибрационные.

Б) цилиндрические.

В) объёмные.

Г) шарообразные.

- Степень соответствия формы и размеров деталей при которой не нарушается правильная сборка механизма называется:

А) достаточной точностью. Б) необходимой точностью. В) действительным размером. Г) номинальным размером.

- Готовые детали, которые можно использовать без дополнительной обработки при сборке узла или машины называются:

А) незаменимыми.

Б) подлежащими восстановлению. В) взаимозаменяемыми.

Г) негодными.

- Основной размер определённый исходя из функционального назначения детали и служащий началом отсчета отклонений называется:

А) предельным размером.

Б) действительным размером. В) номинальным размером

Г) предельным отклонением

- Размер полученный в результате непосредственного измерения с допустимой погрешностью называется:

А) номинальным размером. Б) допустимым размером.

В) действительным размером.

Г) верхним предельным отклонением

- Штангенинструменты являются измерительными инструментами:

А) оптическими. Б) механическими.

В) электрическими.

Г) оптико-механическими.

Дифференцированный зачет

по учебной дисциплине ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений

Группа	№	 Для

профессии	 Обучающийся

Фамилия,	имя, отчество

Вариант IV.

Внимательно прочитайте задание. Выберите и обведите один правильный ответ. Помните: на выполнение одного вопроса отводится не более 1,5 минут. Всего на выполнение задания отводится 45 минут.

- Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций, называется:

А) комплексом. Б) комплектом. В) деталью.

Г) сборочной еденицей.

- Соединения, которые можно разобрать без повреждения соединяемых деталей

А) заклепочные соединения Б) неразъемные соединения В) соединения с натягом

Г) шлицевые соединения

- Пространственная кривая линия, которую можно представить как траекторию точки, одновременно участвующей в двух движениях: А) винтовая линия.

Б) гипербола.

В) парабола.

Г) прямая линия.

- Выступы которые образуются при наре зании резьбы называются:

А) катком.

Б) завитком.

В) витком.

Г) закруткой.

- Расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между средними точками ближайших одноименных боковых сторон ее профиля, лежащими в одной осевой плоскости, называется:

А) шагом резьбы p Б) ходом резьбы ph

В) высотой профиля H3 Г) недорезом резьбы

- Разъемное соединение, выполняемое с помощью резьбовых крепежных деталей (винтов, болтов, шпилек, гаек или резьбы, нанесенной непосредственно на соединяемые детали называется: А) резьбовым

Б) шпоночным В) штифтовым. Г) шлицевым.

- Деталь с резьбовым отверстием навинчиваемая на винт и имеющая форму, приспособленную для захватаключем или рукой называется: А) шпонкой.

Б) гайкой. В) болтом. Г) шурупом.

- Деталь, устанавливаемая в пазах двух соединяемых деталей для передачи крутящего момента - это:

А) шпонка.

Б) шпилька.

В) гайка.

Г) винт.

- В соединениях, передающих крутящий момент и осевую нагрузку применяют шпонки:

А) круглые.

Б) сегментные.

В) клиновые.

Г) призматические.

- Соединения, используемые для передачи крутящего момента, а также для перемещения деталей вдоль оси вала:

А) шлицевые соединения. Б) шпоночные соединения. В) болтовые соединения.

Г) резьбовые соединения.

- Число зубьев шлицевого соединения определяется:

А) нагрузкой.

Б) условиями работы. В) профилем.

Г) смазкой.

- В конструкция, работающих под действием значительных ударных и вибрационных нагрузок, в случаях, когда недопустима сварка из-за опасности отпуска термообработанных деталей и при использовании не свариваемых материалов применяют:

А) заклепочные соединения. Б) шпоночное соединение.

В) трубное соединение.

Г) клеевые соединения.

- Стержень цилиндрической формы с закладной головкой на одном конце называется:

А) заклепкой. Б) шпонкой. В) клином.

Г) винтом

- Процесс получения неразъемного соединения материалов при нагреве ниже температуры их плавления посредством заполнения зазора между ними расплавленным металлом называется:

А) пайкой. Б) сваркой.

В) склеиванием.

Г) скруткой

- Металл или сплав, вводимый в зазор между соединяемыми деталями и имеющий более низкую температуру плавления по сравнению с материалом соединяемых деталей, называется:

А) припоем.

Б) приваром.

В) раствором.

Г) проваром.

- Движение оси одного элемента механизма к другому осуществляется с помощью различных деталей, совокупность которых называется:

А) передачей Б) подачей.

В) отдачей. Г) раздачей.

- Зубчатые передачи, когда центры колес расположены по одну сторону от зоны контакта называются:

А) передачи с внешним зацеплением. Б) передачи с внутренним зацеплением. В) передачей Новикова.

Г) косозубой передачей.

- по наклону зубьев различают зубчатые передачи:

А) прямозубые Б) прямобочные. В) кособочные. Г) эвольвентные.

- По форме профиля зубьев зубчатые передачи различают:

А) эвольвентные Б) быстроходные

В) среднескоростные. Г) тихоходные

- Передачу между валами, оси которых пересекаются, осуществляют при помощи:

А) конических зубчатых колес.

Б) цилиндрических зубчатых колес. В) косозубых зубчатых колес.

Г) прямозубых зубчатых колёс.

21 . Передачи, предназначенные для передачи вращения от ведущего вала к ведомому валу, когда их оси скрещиваются, называются:

А) цилиндрическими. Б) червячными.

В) реечными.

Г) косозубыми.

- . Передачи в которых движение от ведущего вала к ведомому передаётся благодаря силам трения являются:

А) зубчатыми.

Б) фрикционными.

В) червячными.

Г) цепными.

- По виду деформации и условиям работы различают пружины:

А) среза. Б) сжатия.

В) кручения.

Г) изгиба.

- По виду деформации и условиям работы различают пружины:

А) сжатия. Б) скоса.

В) среза.

Г) сдвига.

- По форме пружины бывают:

А) вибрационные.

Б) цилиндрические.

В) объёмные.

Г) шарообразные.

- Рессоры изготавливают из:

А) хромоникелевых сталей.

Б) хромомарганцовистых сталей. В) кремнеоловянистых сталей.

Г) оловосвинцовистых сталей.

- Готовые детали, которые можно использовать без дополнительной обработки при сборке узла или машины называются:

А) незаменимыми.

Б) подлежащими восстановлению. В) взаимозаменяемыми.

Г) негодными.

- Основной размер определённый исходя из функционального назначения детали и служащий началом отсчета отклонений называется:

А) предельным размером.

Б) действительным размером. В) номинальным размером

Г) предельным отклонением.

- Положительная разность между размерами отверстия и вала создающая свободу относительного перемещения сопрягаемых деталей это:

А) натяг.

Б) посадка.

В) зазор.

Г) присадка.

- Размер шеек распределительного вала определяют:

А) штангенциркулем. Б) нутромером.

В) индикатором Г) микрометром.

Эталоны ответов

|  |  | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вопросы | 1 | А | А | Г | В |
|  | 2 | А | А | В | Г |
|  | 3 | А | Б | Б | А |
|  | 4 | А | Б | В | В |
|  | 5 | Б | В | Б | А |
|  | 6 | А | А | В | А |
|  | 7 | Б | В | Б | Б |
|  | 8 | А | А | Б | А |
|  | 9 | Б | Б | Б | В |
|  | 10 | А | Б | Б | А |
|  | 11 | А | Б | В | А |
|  | 12 | А | Б | В | А |
|  | 13 | Б | А | В | А |
|  | 14 | А | А | А | А |
|  | 15 | Б | Б | Б | А |
|  | 16 | Б | Б | В | Б |
|  | 17 | А | Б | А | Б |
|  | 18 | А | В | В | А |
|  | 19 | А | А | А | А |
|  | 20 | А | Б | Б | А |
|  | 21 | Б | А | Б | Б |
|  | 22 | Б | В | А | Б |
|  | 23 | А | А | Б | Б |
|  | 24 | А | А | Г | А |
|  | 25 | Б | Б | Б | Б |
|  | 26 | Б | В | Б | Б |
|  | 27 | В | Б | В | В |
|  | 28 | В | В | В | В |
|  | 29 | Г | В | В | В |
|  | 30 | В | В | Б | Г |

  - Пакет экзаменатора

| ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестирование |  |  |  |
| Резуль таты освоения | Основные показатели оценки результата | Критерии оценки результата | Оценк а |
| У1 – У5; З1 – З11 | Чтение кинематических схем различных механизмов. Выполнение сборочно – разборочных операций механизмов и сборочных единиц с различным соединением деталей. Способность выполнить расчёт на прочность простых деталей. Умение подсчитать передаточное число механических передач. Умение определить цену деления измерительных приборов. Способность производить замеры различным измерительным инструментом. Определение назначения и классификации машин. Требования к машинам и их деталям. Основные критерии работоспособности машин. Формулирование определения «кинематическая пара». Классифицирование деталей на простые и сложные, детали образующие кинематические пары и цепи. Понимание понятия «соединение деталей». Способность определить характер соединения деталей и сборочных единиц. Способность перечислить основные сборочные единицы и детали входящие в состав механизмов и машин. Классификация соединений деталей машин по типам. Понятие видов движений. назначение | Оценка«5» - выставляется за 93-100% правильных ответов по результатам тестирования. Оценка «4» - выставляется за 80-92% правильных ответов по результатам тестирования. Оценка «3» - выставляется за 60-79% правильных ответов по результатам тестирования. Оценка «2» - выставляется за менее 60% правильных ответов по результатам тестирования. |  |

|  | и классификация механизмов преобразования движения. Формулирование определения «передача». Знание назначения и устройства различных видов передач, их преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах. Иметь представление о передаточном отношении и числе механических передач. Знать формулы для их определения. Знание основных понятий и определений в системе допусков и посадок. Допуски и предельные отклонения. Типы посадок. Классы точности. Квалитеты. Формулирование основных понятий и определений метрологии. Знание классификация средств и методов измерений. Метрологические показатели измерительных приборов. Погрешность измерений. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

  - Оценочный лист

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений

ФИО

Обучающийся студент на I курсе по профессии 35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства

Тестирование

| Код | Результаты освоения (объекты оценивания) | Основные показатели оценки результата | Оценк а |
| --- | --- | --- | --- |
| У. 1 | Читать кинематические схемы | Чтение кинематических схем различных механизмов. |  |
| У. 2 | Проводить сборочно- разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц | Выполнение сборочно – разборочных операций механизмов и сборочных единиц с различным соединением |  |
| У. 3 | Производить расчет рочности | Способность выполнить расчёт на прочность простых |  |

|  | несложных деталей и узлов; | деталей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| У. 4 | подсчитывать передаточное исло | Умение подсчитать передаточное число механических передач |  |
| У. 5 | Пользоваться контрольно – измерительными приборами и инструментом | Умение определить цену деления измерительных приборов. Способность производить замеры различным измерительным инструментом |  |
| З. 1 | Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики | Определение назначения и классификации машин. Требования к машинам и их деталям. Основные критерии работоспособности машин |  |
| З. 2 | Типы кинематических пар | Формулирование определения «кинематическая пара». Классифицирование деталей на простые и сложные, детали образующие кинематические пары и цепи |  |
| З. 3 | Характер соединения деталей и сборочных единиц | Понимание понятия «соединение деталей». Способность определить характер соединения деталей и сборочных единиц |  |
| З. 4 | Основные сборочные единицы и детали | Способность перечислить основные сборочные единицы и детали входящие в состав механизмов и машин |  |
| З. 5 | Типы соединений деталей машин | Классификация соединений деталей машин по типам |  |
| З. 6 | Виды движений и преобразующие движения механизмы | Понятие видов движений. назначение и классификация механизмов преобразования движения |  |
| З. 7 | Виды передач, их устройство, назначение, преимущество и недостатки, условные обозначения на схемах | Формулирование определения «передача». Знание назначения и |  |

|  |  | устройства различных видов передач, их преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах |  |
| --- | --- | --- | --- |
| З. 8 | Передаточное отношение и число | Иметь представление о передаточном отношении и числе механических передач. Знать формулы для их определения |  |
| З. 9 | Требования к допускам и посадкам | Знание основных понятий и определений в системе допусков и посадок. Допуски и предельные отклонения.Типы посадок. Классы точности. Квалитеты |  |
| З. 10 | Принципы технических измерений | Формулирование основных понятий и определений метрологии |  |
| З. 11 | Общие сведения о средствах измерения и их классификацию | Знание классификация средств и методов измерений Метрологические показатели измерительных приборов. Погрешность измерений |  |
| Итоговая оценка |  |  |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Технической механики»

Оборудование учебного кабинета:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

-комплект учебно-наглядных пособий;

Технические средства обучения:

-компьютер.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Вереина Л.И. Техническая механика. Учебное пособие. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 220 с.;

- С.А.Зайцев, А.Д.Куранов, А.Н. Толстов.  «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении». Учебник. М.: Академия, 2018.

3. В.В. Кононенко и др. Электротехника и электроника: уч. пособие для ВУЗов. изд.6-е. Ростов н/Д: Феникс, 2019.-784с.

4. Н.В. Коровкин. Теоретические основы электротехники. Сборник задач. изд.-Питер, 2018.- 512с.

- В.И. Лачин. Электроника: уч. пособие. изд.7-е,- Ростов н/Д: Феникс, 2019.-703с.

Электронно-системная библиотека

- Н.Н. Мазалева. Общая электротехника и электроника тесты и контрольные вопросы по дисциплине. Владивосток: изд.ДВГТУ, 2008. -73с. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45110

- Н.Р. Некрасов, С.А.Панфилов. Теоретические основы электротехники Эл. учебник.

Саранск, 2007.-140м.б. 64 усл.п.л. http://toe.stf.mrsu.ru

- Н.Р. Некрасов, С.А.Панфилов. Общая электротехника и электроника Эл. учебное пособие.

Саранск, 2007.-17м.б. 8 усл.п.л. http://toe.stf.mrsu.ru

Дополнительные источники:

- А.С. Касаткин . Электротехника : учебник для ВУЗов. М.: изд. центр «Академия», 2003.-

554с.

- Б.И. Петленко. Электротехника и электроника. М.: изд. центр «Академия», 2003.-320с.

3.В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов. Электронная техника.- М.: изд. центр «Академия,

2006.-368с.

4.М.В. Гальперин. Электротехника и электроника.- Москва: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007.-

480с.

5.М.В. Гальперин. Электронная техника.- Москва: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008.-325с.

6.Ю.Г. Сиднев. Электротехника и основы электроники : уч. пособие. изд. 12-е.- Ростов н/Д:

Феникс, 2010.-407с.

7.И.А. Данилов, П.М. Иванов. Общая электротехника с основами электроники. - М.: Высшая школа, 2000.-240с.

8.Е.А. Лоторейчук. Теоретические основы электротехники.- Москва, ФОРУМ-ИНФРА-М,

2003.-316с.

9.В.И. Полещук. Задачник по электротехнике и электронике. -М.: изд. центр «Академия»,

2004.-224с.

10.Воробьев Ю.В. Детали машин : лабораторные работы / Ю.В. Воробьев, А.Д. Ковергин, П.А. Галкин, Н.Ф. Майникова, В.М. Червяков, Ю.В. Родионов, Г.С. Баронин. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 40 с.: ил.

- И.И. Гольдин «Основные сведения по технической механике»: Учеб. для сред. проф.-техн. образ. уч. заведений – 2-е изд., перераб. и  доп. – М.: Высшая школа, 1980. – 80 с.;

12.Куклин Н.Г., Куклина Г.С., Житков В.К. Детали машин. Учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений. – 7-е из. испр. – М.: Высш. Шк., 2008. – 406 с.: ил.

13.Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учеб. пособие. — М.; ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. — 208 с.

14.Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика и сопротивление материалов. 8-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 320 с.

15.Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 288 с.

Интернет ресурсы:

- http://k-a-t.ru/tex_mex/1-vvedenie/

- https://studfiles.net/preview/5965194/

- https://infourok.ru/kurs-lekciy-tehnicheskaya-mehanika-864732.html

- http://www.detalmach.ru

- https://studfiles.net/preview/5648238/

- https://studfiles.net/preview/5300003/

- http://pereosnastka.ru/articles/osnovy-tekhnicheskikh-izmerenii

- https://lektsii.org/1-54079.html

- http://mirznanii.com/a/193722/standartizatsiya-osnovnye-ponyatiya

- https://studfiles.net/preview/6704540/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | ОК, ПК | ЛР | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- | --- |
| Умения: Читать кинематические схемы; Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; Производить расчет прочности несложных деталей и узлов; Подсчитывать передаточное число; Пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ПК. 1.3 ПК.2.2 ПК.2.2 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК.3.3 ПК.3.4 ПК.3.5 ПК.3.6 | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР15 | Практические занятия Практические занятия Практические занятия Практические занятия Практические занятия Текущий контроль в форме: -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование |
| Знать: Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; Типы кинематических пар; Характер соединения деталей и сборочных единиц; Принцип взаимозаменяемости; Основные сборочные единицы и детали; Типы соединений деталей и машин; Виды движений и преобразующие движения механизмы; Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; Передаточное отношение и число; Требования к допускам и посадкам; Принципы технических измерений; Общие сведения о средствах измерения и их классификацию | ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК . 08 ПК. 1.3 ПК.2.2 ПК.2.2 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК.3.3 ПК.3.4 ПК.3.5 ПК.3.6. | ЛР 4 ЛР 7 ЛР 13 ЛР15 | -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование -контрольных проверок по темам -тестирование |