Контрольно-оценочные средства профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому   обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования, разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Организация – разработчик: ГБПОУ «Спасский техникум отраслевых технологий»

Разработчик: Ибрагимов Е.А., преподаватель

Иванов Д.А., мастер производственного обучения

Содержание.

1. Общие положения.

2. Показатели оценки результатов освоения МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому  обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.

3. Формы контроля и оценивания МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому  обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.

4. Контрольно-оценочные материалы.

4.1. Контрольно-оценочные материалы промежуточного контроля  МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому   обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.

# 5. Условия реализации программы профессионального модуля.

# 6.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности).

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению профессиональной деятельности:

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).

# 2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 02.01 ТЕХНОЛОГИЯ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ   ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ,  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ

Итогом освоения МДК 02.01 Технология слесарных работ по ремонту и техническому   обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования  является готовность к выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, определенных в  ФГОС СПО. В результате контроля и оценки по МДК.02.01. осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций, практического опыта, знаний и умений.

2.1.Профессиональные  компетенции для проверки. Показатели оценки результата.

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

Организация рабочего места.

Соблюдение требований безопасности труда.

Подбор инструмента и оборудования.

2.2. Общие компетенции для проверки.  Показатели оценки результата.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

2.3. Входе освоения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;

выполнения ремонта деталей автомобиля;

снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;

использования диагностических приборов и технического оборудования;

выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей

уметь:

выполнять метрологическую поверку средств измерений;

выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;

снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;

определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;

определять способы и средства ремонта;

применять диагностические приборы и оборудование;

использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;

оформлять учетную документации

дополнительные умения (МДК.02.01)

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;

- определять способы и средства ремонта;

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;

- оформлять учетную документацию;

знать:

. средства метрологии, стандартизации и сертификации;

основные методы обработки автомобильных деталей;

устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;

назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;

технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов

виды и методы ремонта; способы восстановления деталей;

дополнительные знания (МДК.02.01)

характерные неисправности автомобилей;

методы диагностирования автомобильного транспорта

4. контрольно - оценочные материалы

4.1. Контрольно-оценочные материалы  текущего контроля

Задания для оценки освоения МДК.02.01. Технология слесарных работ по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования.

I. Ремонт сельскохозяйственных машин

1. Глубину хода лемехов в КСТ-1,4 регулируют:

1. Верхней тягой навески трактора

2. Винтовым механизмом опорного колеса.

3. Регулировочной тягой.

4. Изменением длины растяжки.

2. Натяжение теребильного ремня у ТЛН-1,5 регулируют:

1. Натяжными болтами.

2. Перемещением шкива.

3. Перемещением болтов.

4. Натяжными роликами.

3. Высоту среза ботвы у машины БМ-6А регулируют:

1. Регулировочной тягой.

2. Навеской трактора.

3. Винтовым колесом.

4. Гайкой шарнира.

4. Высоту среза травы у КРН-2,1 регулируют:

1. Башмаками.

2. Навеской трактора.

3. Полозками.

4. Опорным колесом.

5. Глубина лущения зависит:

1. От угла атаки.

2. Балласта.

3. От опорных колес.

4. От ходовых колес.

6. Рабочим органом ГВР-6 является:

1. Грабельный аппарат.

2. Пальцевые колеса.

3. Роторы с граблями.

4. Аппарат с зубодержателями.

7. Глубина обработки почвы КПС-4 регулируется:

1. Навесной системой.

2. Опорными колесами.

3. Нажимными штангами.

4. Винтовым механизмом.

8. Установить причину неравномерного поступления зерна:

1. Неодинаковая длина катушки.

2. Большой зазор между клапаном.

3. Малый зазор между ребром.

4. Высокая скорость движения.

9. Чем осуществляется привод ветвей:

1. Устройства цепной передачи.

2. От опорного колеса.

3. Ременной передачи.

4. От валов редуктора.

10. Высевающий аппарат СУПН-8 приводится в действие:

1. От ВОМ трактора.

2. От колес трактора.

3. От гидромотора.

4. От колес сеялки.

11. Какие операции выполняет РВК-3,6 :

1. Вспахивают, боронуют.

2. Лущение стерни.

3. Рыхлит, прикатывает.

4. Вспашка, посадка.

12. Как регулируется норма внесения пестецидов:

1. Скорость движения.

2. Вращением вентилятора.

3. Вращением шнека.

4. Перемещением заслонки.

13. На какую глубину устанавливается дисковый нож:

1. На глубину предплужника.

2. Глубже на 2-3 см.

3. Глубже на 5-6 см.

4. Мельче предплужника на 2-3 см.

14. Формирование рулона ПР-Ф-750 осуществляется:

1. Прессующими ремнями.

2. Поршнем.

3. Транспортером цепочно.

4. Дном камерами.

15. Чем изменяется зазор между шнеком СК-5М:

1. Гидросистемой.

2. Перемещением плит.

3. Кронштейнами.

4. Рычагом.

16. Как регулируют угол наклона решета:

1. Для улучшения просеивания зерна.

2. Для продувания воздушным потоком.

3. Для предотвращения попадания примесей.

17. На каких сеялках устанавливается сошники:

1. СЗ-3,6

2. СЗУ-3,6

3 СЗЛ-3,6

4. СЗА-3,6

18. Как регулируется норма посадки клубней:

1. Сменными звездочками.

2. Скоростью трактора.

3. Заслонками бункера.

4 Заслонками бункера и скоростью трактора.

19. Как регулируется степень измельчения трав:

1. Количеством ножей.

2. Частотой вращения.

3. Скоростью движения.

4. Частотой вращения вальцов.

20. Какая скорость является допустимой при транспортировке:

1. 10 км/ч.

2. 20 км/ч.

3. 30 км/ч.

4. 40 км/ч.

II. Ремонт зерноуборочных комбайнов.

1. Чем регулируется высота подборщика:

1. Гидросистемой комбайна.

2. Башмаками жатки.

3. Перемещением подборщика.

2. Каков угол наклона граблин:

1. угол наклона 15 вперед.

2. угол 30 назад.

3. установлены вертикально.

3. От чего зависит установка мотовила:

1. от скорости движения комбайна.

2. от числа оборотов мотовила.

3. от высоты хлебостоя.

4. от диаметра мотовила.

4. Чем регулируется высота среза массы у жатки:

1. положением башмаков.

2. винтами на колесе жатки.

3. наклоном платформы.

5. Какие регулировки имеет ЖВН-6:

1. по высоте, вынос и обороты.

2. угол наклона

3. длина лучей.

6. Какая ширина при рядовом посеве:

1. 15 мм.

2. 18 мм.

3. 70 мм.

4. 40-60 мм.

7. При каком способе посева питательные вещества почвы полные:

1. рядовом.

2. гнездовом.

3. ленточном.

4. узкорядном.

8. Какое максимальное отклонение от нормы высева семян:

1. 10

2. 3

3. 1

4. 12

9. Чем регулируют норму высева удобрений:

1. скоростью сеялки.

2. изменением редуктора.

3. изменением размера высевной щели.

10. Назовите основные части платформы-подборщика:

1. платформа, подставка, подборщик.

2. .платформа, подставка, подборщик, механизм привода.

3. платформа, стеблеподъемники, механизм привода.

11. Для чего предназначен механизм жатки:

1. для выравнивания корпуса.

2. для создания определенных условий копирования.

3. для уравновешивания

12. Как регулируют открытие жалюзи:

1. при помощи рычага.

2. при помощи маховика

3. рычагом регулирования.

13. Как изменяется частота вращения барабана:

1. не изменяется.

2. увеличивается.

3. уменьшается.

14. В каком ответе более полно определенно применение КСК-100:

1. уборка силосных культур:

2. в зонах повышенного увлажнения.

3. для скашивания и подбора валков травы.

15. Как можно изменить частоту вращения мотовила:

1. за счет изменения звездочек.

2. при помощи клиноременного вариатора.

3. при помощи гидроуправления.

16. Назовите регулируемый зазор между шнеком:

1. 30….40

2. 40….50

3. 60….65

17. Для какой цели служит нормализатор:

1. для поднятия валка.

2. для сжатия хлебной массы.

3. для подачи снятых стеблей.

18. Как приводится во вращение молотильный барабан:

1. от отбойного битера.

2. от приводного вала транспортера.

3. от двигателя комбайна.

19. Какие марки машин применяются для внесения удобрений:

1. РУМ-5,РУМ-1.

2. ПС-ЮА, ПСШ-5

3. КТС-6,0, КРН-3,0

20. Каким образом мотовило перемещают по горизонтали:

1. двумя гидроцилиндрами.

2. гидроцилиндром с площадки управления.

3. переставляя мотовило.

III. Ремонт тракторов и автомобилей.

1. Периодичность выполнения отдельных видов технического обслуживания зависит от:

А) квалификации водителя;

Б) категории условий эксплуатации;

В) объема выполненной транспортной работы;

Г) характера перевозимого груза.

2. Периодичность какого из указанных ниже видов технического

обслуживания не зависит от пробега автомобилей?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО.

3. Для каких из указанных ниже видов технического обслуживания

периодичность измеряется в километрах?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

4. Какой из видов технического обслуживания имеет наименьшую

трудоемкость?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

5. Несвоевременное или некачественное выполнение операций обслуживания в полном объеме ведет к:

А) немедленному возникновению отказов в работе;

Б) преждевременному износу и уменьшению сроков службы;

В) увеличению эксплуатационных затрат;

Г) увеличению вероятности появления неисправностей.

6. Какие виды технического обслуживания включают операции по

поддержанию надлежащего вида автомобиля?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

7. Какие виды технического обслуживания включают операции по подготовке автомобиля к зимнему и к летнему периоду эксплуатации?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

8. Какие виды технического обслуживания включают операции по

углубленной проверке технического состояния автомобиля?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

9. Какие виды технического обслуживания включают операции по заправке

автомобиля эксплуатационными материалами?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

10. Какие виды технического обслуживания включают операции по проверке и подтяжке мест креплений узлов и агрегатов?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

11. Ремонт подвижного состава проводят :

А) по потребности в зависимости от его технического состояния;

Б) в плановом порядке через определенный пробег независимо от

технического состояния;

В) только по окончании установленного межремонтного пробега

независимо от технического состояния.

12. При каких видах технического обслуживания проверяют свободный ход

рулевого колеса?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

13. При каких видах технического обслуживания измеряют уровень масла в

картере двигателя?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

14. При каких видах технического обслуживания при необходимости доливают охлаждающую жидкость?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

15. При каких видах технического обслуживания проверяют и при

необходимости закрепляют вентилятор, радиатор, жалюзи?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

16. При каких видах технического обслуживания проверяют уровень топлива в поплавковой камере?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

17. При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного двигателя проверяют герметичность соединений топливопроводов?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

18. При каких видах технического обслуживания системы питания дизельного двигателя регулируют частоту вращения коленчатого вала при работедвигателя на холостом ходу?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

19. При каких видах технического обслуживания проверяют действие

звукового сигнала?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

20. При каких видах технического обслуживания проверяют состояние

изоляции проводов и изолируют поврежденные места в электрической сети электрооборудования автомобиля?

А) ТО-1; Б) ТО-2;

В) СО; Г) ЕО.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании ведомости выполнения проверочных работ.

Аттестационный лист

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический
адрес

3. Время проведения практики

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

№п/п.            Виды работ.   Затраченное время.     Примечание

1.

Разборка на сборочные единицы, детали, их дефектовка, ремонт. Сборка и проведение регулировочных работ двигателей внутреннего сгорания, применяемых на автомобилях, тракторах, комбайнах

2.

Работа с машинно-тракторными агрегатами для предпосевной обработки почвы ДТ-75М+ЛДГ-10

3.

Работа с машинно-тракторными агрегатами для внесения минеральных удобрений Т-150К+СЗП-3,6

4.

Работа с машинно-тракторными агрегатами для внесения минеральных удобрений МТЗ-80+РУМ-5

5.

Работа с машинно-тракторными агрегатами для посева зерновых Т-150К+СЗП-3,6

6.

Работа с машинно-тракторными агрегатами для посева кукурузы МТЗ-80+СУПН-8

7.

Проведение ремонтных работ

8.

Ознакомление с новым оборудованием и материалами, применяемыми для отделочных работ

9.

Настройка оборудования, механизированных инструментов

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

Дата Подписи руководителя практики,

МП ответственного лица организации

4.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

(квалификационного)

ЗАДАНИЕ 1

НАЗНАЧЕНИЕ: КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования»

по профессии СПО 35.01.13 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, выходом в

интернет.

Время выполнения задания – 2 часа.

Задание

Проверка и регулировка рулевого управления трактора МТЗ-80.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания - 2 часа

Оборудование:

верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном;

слесарный инструмент;

контрольно-измерительный инструмент;

средства индивидуальной защиты;

средства коллективной защиты;

пожарный щит;

- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия тракториста,
справочная литература и методические рекомендации.

Критерии оценки

№п.п. Критерии. Нормативные документы. Оценка

1.

Организация рабочего места при выполнении проверки и регулировки рулевого управления трактора МТЗ-80

ГОСТ14651-78 ГОСТ6731-77Е ГОСТ12.4.035-78 ГОСТ12.4.080-79 ГОСТ12.4.010-75 ГОСТ12.4.003-74 ГОСТ2310-77 ГОСТ10597-70 ГОСТ1465-69

2.

Составление схемы технологического процесса проверки и регулировки рулевого управления трактора МТЗ-80

Технологическая карта

3.

Соблюдение техники безопасности при выполнении регулировки рулевого управления

ГОСТ12.3.003-75

4.

Техника выполнения регулировки рулевого управления

Инструкционная карта. Освоенные ПК. Показатель оценки результата. Оценка

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

Организация рабочего места

Соблюдение требований безопасности труда

Подбор инструмента и оборудования

ЗАДАНИЕ 2

НАЗНАЧЕНИЕ. КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования» по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства»

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, выходом в

интернет.

Время выполнения задания – 2 часа.

Задание

Проверка и регулировка механизмов трансмиссии и ходовой части

МТЗ-80, ДТ-75М.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания - 2 часа

Оборудование: верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном; слесарный инструмент; контрольно-измерительный инструмент; средства индивидуальной защиты; средства коллективной защиты; пожарный щит;  инструкционные карты, технологические инструкции, пособия тракториста, справочная литература и методические рекомендации.

Критерии оценки

№п.п. Критерии. Нормативные документы. Оценка

1.

Организация рабочего места при выполнении проверки и регулировки рулевого управления трактора МТЗ-80

ГОСТ14651-78 ГОСТ6731-77Е ГОСТ12.4.035-78 ГОСТ12.4.080-79 ГОСТ12.4.010-75 ГОСТ12.4.003-74 ГОСТ2310-77 ГОСТ10597-70 ГОСТ1465-69

2.

Составление схемы технологического процесса проверки и регулировки рулевого управления трактора МТЗ-80

Технологическая карта

3.

Соблюдение техники безопасности при выполнении регулировки рулевого управления

ГОСТ12.3.003-75

4.

Техника выполнения регулировки рулевого управления

Инструкционная карта. Освоенные ПК. Показатель оценки результата. Оценка

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

Организация рабочего места

Соблюдение требований безопасности труда

Подбор инструмента и оборудования

ЗАДАНИЕ 3

НАЗНАЧЕНИЕ. КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения

профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования»

по профессии СПО 35.01.13 «Тракторист машинист сельскохозяйственного производства»

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться учебно-методической и справочной литературой,

имеющейся на специальном столе, персональным компьютером, выходом в

интернет.

Время выполнения задания – 2 часа.

Задание

Проверка и промывка воздушных и топливных фильтров, замена масла трактора МТЗ-80, ДТ-75М.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Количество вариантов задания для экзаменующихся – 1

Время выполнения задания - 2 часа

Оборудование:

верстак с тисками, правильной плитой и защитным экраном;

слесарный инструмент;

контрольно-измерительный инструмент;

средства индивидуальной защиты;

средства коллективной защиты;

пожарный щит;

- инструкционные карты, технологические инструкции, пособия тракториста,
справочная литература и методические рекомендации.

Критерии оценки

№п.п.   Критерии.  Нормативные документы.  Оценка

1.

Организация рабочего места при выполнении проверки и регулировки рулевого управления трактора МТЗ-80

ГОСТ14651-78 ГОСТ6731-77Е ГОСТ12.4.035-78 ГОСТ12.4.080-79 ГОСТ12.4.010-75 ГОСТ12.4.003-74 ГОСТ2310-77 ГОСТ10597-70 ГОСТ1465-69

2.

Составление схемы технологического процесса проверки и регулировки рулевого управления трактора МТЗ-80

Технологическая карта

3.

Соблюдение техники безопасности при выполнении регулировки рулевого управления

ГОСТ12.3.003-75

4.

Техника выполнения регулировки рулевого управления

Инструкционная карта. Освоенные ПК. Показатель оценки результата. Оценка

ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов в организациях сельского хозяйства.

ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в растениеводстве.

ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания.

- 4. условия реализации  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

- 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

- Реализация программы  профессионального модуля предполагает наличие мастерских: пункта технического обслуживания; лабораторий; тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин; оборудования животноводческих комплексов и механизированных ферм.

- Оборудование мастерской пункта технического обслуживания и рабочих мест мастерской: металлические столы для разборки узлов, ванна для мойки узлов, сверлильный станок, стенд для проверки деталей системы охлаждения, стенд для проверки деталей системы смазки, подставка ростовая, стол монтажный, компрессорная установка, тележка передвижная инструментальная, станок точильный двухсторонний, инструмент и приспособления, измерительный инструмент.

- Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин:

- Технологическое оборудование и оснастки:

- Трактор ДТ-75, МТЗ-80, двигатель Д-240, трансмиссия трактора МТЗ-80, разрез коробки передач трактора МТЗ, остов двигателя и трансмиссии ДТ-75М, детали КШМ, ГРМ (коленчатый вал А-41, Д-240, поршневая группа данных двигателей, клапанный механизм А-41, Д-240), детали систем двигателей, зерноуборочный комбайн «Енисей-1200» в разрезе, жатка комбайна в сборе и отдельные узлы жатки, наклонная камера, коробка передач и сцепление комбайна «Енисей-1200», бортовые редукторы и дифференциал «Енисей-1200».

- Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано в хозяйствах АПК, фермерских хозяйствах.

- 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. Уч. под ред. профессора В.В. Курчаткина. – М.: «Академия», 2018;- 464стр.

2.Беднарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- М.: Феникс, 2019г.- 456 стр.

3.Вишневецкий Ю.Т. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей.- М.: «Дашков и К», 2019г.- 380 стр.

Дополнительные источники:

1. Чижов Ю.П. Электрооборудование автомобилей – М.: Машиностроение, 2017.

2. Шатров М.Г. Двигатели внутреннего сгорания – М.: Высшая школа,2016

3.  Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы – М.: Наука-пресс, 2016.

4. Румянцев С.И. Ремонт автомобилей – М.: Транспорт, 2006.

5.  Пехальский АП « Устройство автомобилей» . - М.:. -  Академия, 2018;

6. Вахламов В.К. Автомобили. - М.:. -  Академия,  2019;

7. Кузнецов АС « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» Ч 1 - М.:. -  Академия, 2018;

8. Кузнецов АС « Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» Ч 2 - М.:. -  Академия, 2018;

9. Покровский Б.С. Слесарное дело – М. Академия, 2017.

Дополнительные источники. Справочники:

1 Пехальский АП Устройство автомобилей

2 Приходько В.М. Автомобильный справочник – М.: Машиностроение, 2018.

3 Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт, 2018.

4  Покровский Б.С. Справочник слесаря – М. Академия, 2019.

Электронная библиотечная система

- Стуканов В.А. Устройство автомобилей : учеб. пособие / В.А. Стуканов, К.Н. Леонтьев. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 496 с.

- Устройство автомобилей. Сборник тестовых заданий: Учебное пособие / В.А. Стуканов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 192 с

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Введение в специальность: Учеб. пособие/Туревский И. С. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018

- Техническое обслуживание автомобилей зарубежного производства: Учебное пособие / Туревский И.С. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с.

- Технический сервис транспортных машин и оборудования: Учебное пособие / С.Ф. Головин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 282 с

- Организация сервисного обслуживания легковых автомобилей: Учебное пособие / Савич Е.Л., Болбас М.М., Сай А.С; Под ред. Е.Л. Савича- М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2019. - 160 с

- Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей: Учебное пособие/Н.А.Коваленко - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2019. - 229 с

- Охрана труда на автомобильном транспорте : Учебное пособие / И.С. Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 240 с

- Преселекторная коробка передач / А.В. Острецов, В.В. Бернацкий, В.М. Шарипов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 23 с.

- Роботизированные коробки передач и вариаторы. Конструкция / А.В. Острецов, В.В. Бернацкий, А.Е. Есаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 95 с

- Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / В.Р. Карпицкий. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004755-3, 400 экз

- Общий курс слесарного дела: Учебное пособие / Карпицкий В.Р., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-004755-3

Интернет-ресурсы:

«Техническое обслуживание» Форма доступа:

http://www.mtz1.ru/documents/art/book01/b01_4_1.htm

«Охрана труда» Форма доступа:http://www.otd-lab.ru/documents/poty/pot-ro-97300-11-97-pravila-po-okhrane-truda-pri-remonte-i-tekhnicheskom-obsluzhivanii

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

- Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

- Устанавливаются следующие формы учебных занятий: практическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар. Допускается проведение и других видов занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

- Организация образовательного процесса должна предусматривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

- Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные.

- При изучении профессионального модуля обязательно прохождение учебной и производственной практик. Условием допуска к производственной практике (по профилю профессии) в рамках профессионального модуля ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

- является освоение учебной практики УП.02.

- Изучение программы профессионального модуля завершается квалификационным экзаменом.

- 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

- Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля ПМ 02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | ОК | ЛР | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.2.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ремонта. | -проведение технического обслуживания и текущего ремонта с/х техники с применением современных контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств технического оснащения. -осуществление самоконтроля по выполнению техобслуживания машин. | ОК.01ОК.04 | ЛР.4 | оценка результатов при прохождении производственной практики. оценка результатов при прохождении учебной практики. |
| ПК.2.2. Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. | -проведение ремонта, наладки и регулировки узлов и деталей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудование животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. | ОК.05 ОК.08 | ЛР.7 | оценка результатов при прохождении учебной практики. |
| ПК.2.3. Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. | -проведение профилактических осмотров тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов. | ОК.02 ОК.07 | ЛР.10 | оценка результатов при прохождении учебной практики. |
| ПК.2.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и устранять их. | -выявление и устранение причин несложных неисправностей с/х техники. -осуществление самоконтроля по выполнению ремонта машин. | ОК.03 ОК.06 | ЛР.16 | оценка результатов при прохождении учебной практики. Оценка результатов практических работ. |
| ПК.2.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйственные машины и оборудование. | -проверка отремонтированного оборудования и сельскохозяйственных машин. | ОК.01ОК.02 | ЛР.7 | оценка результатов при прохождении учебной практики. Оценка результатов практических работ. |
| ПК.2.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и оборудования. | -проведение консервации и сезонного хранения с/х техники. -выполнение работ с соблюдением требований безопасности. | ОК.03 ОК.06 | ЛР.4 | оценка результатов при прохождении учебной практики. Оценка результатов практических работ. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | ПК | ЛР | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -проявление интереса к своей будущей профессии через участие в конкурсах проф. мастерства. -трудоустройство по полученной профессии. | ПК.2.1 | ЛР.7 | наблюдение и оценка деятельности обучающегося. |
| ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач. -оценка эффективности и качества выполнения. | ПК.2.2 | ЛР.10 | наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | -анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля. -несение ответственности за результаты своей работы. | ПК.2.3 | ЛР.4 | оценка деятельности обучающегося на практических, лабораторных занятиях и учебной практики. |
| ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | -эффективный поиск необходимой информации. -использование различных источников, включая электронные. | ПК.2.4 | ЛР.16 | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения программы, используя формы наблюдения, анкетирования. |
| ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -решение профессиональных задач на основе самостоятельно найденной информации с использованием ИКТ -оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ | ПК.2.5 | ЛР.4 | наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; | ПК.2.6 | ЛР.7 | Наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК.7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | -выполнение работ с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | ПК.2.2 | ЛР.10 | Наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК.8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | -применение знаний и навыков начальной военной подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ. | ПК.2.5 | ЛР.16 | наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения программы военной подготовки. |