Лекция 26

Классификация композиционных материалов.

Создание новой современной техники и совершенствование
предыдущих технологических разработок вызывает необходимость поиска и
создания новых материалов, имеющих конструкционное и функциональное
назначение. Новым видом таких материалов, обладающих широким набором
эксплуатационных свойств, которые не могут быть достигнуты при
использовании традиционных материалов, являются композиционные
материалы.
1. Композиционные материалы (КМ) – многосоставные материалы,
обычно состоящие из пластичной матричной основы, с распределенными в ней
армирующими волокнами или дисперсными частицами; при этом выгодно
используют индивидуальные свойства компонентов состава. Сочетание
разнообразных веществ приводит к созданию нового материала, чьи свойства
заметно отличаются от свойств каждого из его компонентов. Широкий спектр
материалов с требуемым набором свойств получают, варьируя состав,
количественный состав наполнителей и матрицы, ориентацию наполнителя. Композиционные материалы состоят из двух и более компонентов, объединенных различными способами в монолит при сохранении их индивидуальных особенностей. Признаки материала: – создан человеком и не встречается в природе; – неоднороден в микромасштабе и однороден в макромасштабе; – форма, распределение компонентов и состав определены заранее; – имеет свойства отличимые от свойств компонентов, рассматриваемых в отдельности; – состоят из двух компонентов, разделенных границей, с различным химическим составом. Компонент, имеющий непрерывность по всему объему называют матрицей. Наполнитель – армирующий, прерывный компонент. В качестве матриц для композиционных материалов используют алюминиевые, керамические материалы, полимеры органические и неорганические, В композиционных материалах в качестве матриц используются керамические материалы, металлы и их сплавы, органические и неорганические полимеры. От прочности связи и физико-химических свойств компонентов зависят свойства композиционного материала. Для композиционного материала выбирают компоненты с отличающимися свойствами друг от друга. Такие материалы – удельной прочности и высокой удельной жесткости.

2. Классификация композиционных материалов.

В настоящее время отрасли науки и производства, связанные с разработкой новых композиционных материалов, развиваются наиболее динамично. Специалистами разработано и исследовано огромное количество композиционных материалов. Анализ перспектив развития производства композитов показывает, что в ближайшее время номенклатура этих материалов будет стремительно расширяться. Для того чтобы систематизировать КМ по различным признакам, грамотно реализовать процедуру выбора КМ для изготовления различных деталей, упорядочить терминологию в области материаловедения композитов, необходима обоснованная классификация этих материалов. Единой общепринятой классификации композиционных материалов нет. Это объясняется рядом причин. Одна из них заключается в том, что КМ представляют самый широкий класс материалов, объединяющий металлы, полимеры и керамики. Современные технологии позволяют реализовать различные, считавшиеся ранее экзотическими, сочетания исходных материалов. Разнообразие исходных материалов, сложность реальных структур в ряде случаев затрудняют классификацию получаемых композиционных материалов. В настоящее время разработано несколько подходов к классификации композиционных материалов. Деление композитов может осуществляться по ряду признаков. Определенное влияние на классификацию материалов, естественно, оказывает и субъективный фактор. Наиболее часто используется классификация композиционных материалов, в основу которой положено их деление по материаловедческому признаку. На рисунке 1.1 приведен один из наиболее простых вариантов разделения композитов по типу матричного материала. В соответствии с этой классификацией композиционные материалы делятся на полимерные (ПКМ), металлические (МКМ), керамические (ККМ), углерод-углеродные (УУКМ) и гибридные (ГКМ). Гибридные композиты представляют собой материалы с матрицей смешанного типа.

Рисунок 1.1. Классификация композиционных материалов по типу матрицы. В основу классификации КМ, предложенной К.И. Портным и др. положены три признака: 1) геометрия компонентов композиционных материалов; 2) пространственное расположение компонентов (схема армирования); 3) природа компонентов композиционных материалов.

3. Классификация КМ по геометрии компонентов.

По геометрии компонентов КМ подразделяются на три основные группы; 1) материалы с нульмерными компонентами; 2) материалы с одномерными компонентами; 3) материалы с двумерными компонентами. Классификация КМ по данному признаку основана на понятии элементарного образца КМ, т.е. такого минимального объема материала, который характеризуется всем комплексом основных признаков КМ. В самом общем случае элементарный образец КМ должен иметь все три размера, существенно превосходящие минимальный размер компонентов. В КМ с нульмерными компонентами все три размера компонента являются величинами одного и того же порядка. Нульмерные компоненты не имеют ни одного размера, соизмеримого с характерным размером элементарного образца КМ.

4. Классификация КМ по методам получения (технологический
принцип)
В соответствии с этой классификацией КМ делятся на материалы,
полученные жидкофазными и твердофазными методами, а также методами
осаждения - напыления, комбинированными методами. К жидкофазным
методам относятся пропитка (пропитка арматуры полимерами или
расплавленными металлами) и направленная кристаллизация сплавов. К
твердофазным методам получения КМ относятся прокатка, экструзия, ковка,
штамповка, уплотнение взрывом, диффузионная сварка, волочение и др.
Композиционные материалы, получаемые твердофазными методами, используются в виде порошка или тонких листов. Композиционные материалы,
заготовка которых представляет набор чередующихся слоев матрицы в виде
тонких листов (фольг) и армирующих элементов, уложенных в заданной
последовательности, иногда называют композициями типа сэндвича.
При получении КМ методами осаждения - напыления матрица
наносится на волокна из растворов солей или других соединений, из
парогазовой фазы, из плазмы и т.п. Комбинированные методы заключаются в
последовательном или параллельном применении нескольких методов.
Например, в качестве предварительной операции может использоваться
плазменное напыление, а в качестве окончательной операции - прокатка или
диффузионная сварка.
5. Классификация КМ по назначению (эксплуатационный принцип)
Следует отметить, что классификация КМ по назначению достаточно
условна, поскольку часто композиты являются многофункциональными
материалами. Тем не менее среди множества КМ выделяют материалы
общеконструкционного назначения (несущие конструкции судов, самолетов,
автомобилей и др.), жаропрочные материалы (лопатки турбин самолетов,
камеры сгорания), термостойкие материалы (изделия, работающие в условиях
частых теплосмен), фрикционные материалы (тормозные колодки), антифрикционные материалы (подшипники скольжения), ударопрочные материалы
(броня самолетов, танков), теплозащитные материалы, материалы со
специальными свойствами (магнитными, электрическими и т.п.).