Урок №29

1

Технология заготовки сена.

Заготовка рассыпчатого сена

Заготовка прессованного сена

Активное вентилирование

Безопасность и охрана окружающей среды.

Основные растительные корма, используемые в животноводстве, -сено, сенаж, силос, солома полова. Технико – экономические  производства и качество кормов зависят от правильности выбора технологии и средств механизации уборки.

Операции уборки трав можно объединить в два блока:

1-растения скашивают, плющат, ворошат и сгребают в валки, оборачивают и совмещают валки;

2-подбирают подсушенную траву из валков, формируют растительную массу в копны, тюки, рулоны, а затем транспортируют и укладывают на хранение.

Скашивание трав выполняют косилками. Злаковые травы скашивают и укладывают в прокосы при колошении, бобовые в период бутонизации и в начале цветения.

Высота среза составляет 4…6см для трав естественных сенокосов, 6..8см для сеяных трав.

Плющение и ворошение в прокосах убыстряют сушку травы и уменьшают потерю листьев, повышают содержание питательных веществ в корме. Плющение проводят одновременно со скашиванием или непосредственно после него. Ворошат траву граблями ворошилками 1..3 раза: первый через 2..3часа после скашивания, последующие через 4 часа.

Основная задача заготовки сена и других видов кормов из трав заключается в сохранении наибольшего количества питательных веществ в заданных условия.

Различают сено рассыпчатое, прессованное и измельченное.

2

Высококачественное сено любого вида можно получить только при скашивании трав в оптимальные сроки ( бобовые травы-при бутонизации, начале цветения, злаковые- при выметании метелки, начало цветения).

Рассыпное сено заготавливают, подбирая подвяленную травы влажностью 20..22%(без последующего подсушивания активным вентилированием) или 24..30% (при подсушивании).

Заготовка рассыпного сена предусматривает операции: подбор массы из валков в копны, где влажность сена снижается на 2..4% ( это не требует в дальнейшем досушивания), транспортировку копен к месту складирования, укладка массы на хранение.

Для подбора и копнения используют подборщики копнители, подборщики-уплотнители, тележки подборщики, тракторные стогообразователи.

Уборка рассыпного сена по копненной технологии требует большого числа промежуточных операций, что приводит к значительным затратам ручного труда как при скирдовании, так и при заборе корма из стогов. Качество сена снижается из-за потери наиболее ценных частей растений (листьев, соцветий). При сволакивании копен сена корм загрязняется , мелкая его часть , наиболее ценная в кормовом отношении , теряется. Поэтому такую технологию применяют крайне редко.

Для скашивания трав, плющения и сгребания в валки используют теже агрегаты, что и при приготовлении сенажа.

Технологическая операция заготовки прессованного сена включает скашивание, плющение бобовых и бобово-злаковых трав, ворошение, подбор валков с прессованием в тюки при влажности 22..24% в северных районах и 28…30%-в южных районах. Прессподборщики формирую тюки массой 20…75кг или рулоны массой до 500кг. С увеличением влажности плотность прессования уменьшается.

Тюки повышенной влажности укладывают на хранение с досушиванием активным вентилированием.

При работе пресс-подборщика тюки массой до 35кг подаются в кузов транспортного средства или сбрасываются на поле. С поля тюки и рулоны подбираются погрузчиками и загружают в транспортные средства. Спрессованную массу хранят в штабелях высотой до 4,5м.

Допустимые потери массы при подборе и прессовании не должны превышать 2% (агротехтребование).

Кормовая ценность спрессованного в тюки и рулоны корма на 28..30% выше, чем рассыпного. Наряду с этим примерно в 2 раза повышается производительность труда по сравнению с копнением. Спрессованное сено удобнее транспортировать и раздавать скоту.

Расширяется заготовка сена в крупногабаритных тюках и рулонах массой до 750 кг.

Крупногабаритные прямоугольные тюки можно прессовать при влажности до 35% с последующим подсушиванием активным вентилированием.

Следует учитывать , что при уборке корма прессованием энергозатраты в 1,1..1,2 раза больше , чем при заготовке рассыпного сена.

Также формирование крупногабаритных тюков и рулонов снижает энергозатраты до 1,3 раза по сравнению с тюками массой 25..35кг.

Вентилирование применяют при досушивании рассыпного ( исходная влажность 30%) , измельченного  при влажности до 35%, и прессованного при влажности 30% сена. При вентилировании сокращается продолжительность сушки растений в поле, что уменьшает потери протеина и каротина.

Питательная ценность корма повышается при складировании и хранении с использованием биологических добавок и химических консервантов.

Заготовка измельченного сена отличается от заготовки рассыпного сена тем , что подбор валков осуществляется при влажности 35…40% одновременно с измельчением по аналогии с заготовкой сенажа теми же агрегатами, включая КСК-100А.

Измельченную массы перевозят к месту хранения кормораздатчиками, оборудованными оградительной сеткой. Хранят измельченное сено в хранилищах башенного типа.

В неукрытых скирдах и штабелях потери достигают 30%, поэтому предпочтительней хранилища, в которых сено защищено от атмосферных осадков и солнечной радиации.

Подготовка полей и агрегатов к работе выполняются в соответствии с общими положениями технологических карт.

Направление  движения агрегата при кошении естественных трав выбирают вдоль длинной стороны поля, а для сеянных трав оно совпадает с направлением пахоты. Движение косилочных агрегатов – вкруговую или челночным способом. Провяленную травы сгребают поперечными граблями при движении их челночным способом перпедикулярно направлению движения косилок, а боковыми граблями – по направлению движения косилок.

При прессовании сена пресс-подборщиком агрегат движется челночным способом вдоль валков.

# Технология заготовки и хранения сена

В процессе заготовки впрок кормов из зеленой массы проводят комплекс мероприятий, исключающих длительное развитие в закладываемой на хранение массе микроорганизмов, представленных грибами и бактериями. Чем менее интенсивно развиваются микроорганизмы, и чем короче период их жизнедеятельности, тем меньше потери содержащихся в кормовой массе питательных веществ, которые микроорганизмы используют в качестве источника энергии.

Кормовая масса, в которой полностью прекратилась или значительно подавлена деятельность микроорганизмов, считается законсервированной. Дальнейшее ее хранение не сопровождается существенной потерей питательных веществ. В задачу любой технологии заготовки кормов из зеленой массы растений входит, таким образом, консервирование этой массы и исключение условий для возобновления деятельности микроорганизмов.

Наиболее распространенные методы консервирования зеленой массы — ее высушивание или хранение во влажном состоянии в анаэробной и кислой среде. Первым методом заготавливают сено и травяные искусственно высушенные корма, вторым — силос. На основе сочетания этих двух методов заготавливают сенаж и влажное сено.

Технология заготовки и хранения сена. Требования к качеству сена регламентируются отраслевым стандартом ОСТ 10243-2000. Содержание влаги должно быть не более 17%, цвет сена — от зеленого до желто-зеленого и запах, свойственный свежему сену. В сене естественных угодий наличие вредных и ядовитых растений
ограничено: для растений 1-го класса — не более 0,5%, 2...3-го классов — не более 1%. В сене из сеяных травостоев содержание вредных и ядовитых
растений не допускается.

В соответствии с ПДК и временным максимально допустимым уровнем (МДУ), установленным ветеринарной службой МСХ России, сено не должно содержать нитратов более 1000 мг на 1 кг корма.

ГОСТом также нормируются:

– массовая доля сырого протеина в сухом веществе (%, не менее): для бобового сена 1-го класса — 15, 2-го — 13, 3-го — не менее 10%; злакового — соответственно 13%, 10% и 8%; сеяного бобово-злакового
— 14%, 11% и 9%; сена естественных сенокосов — 11% ,9% и 7%;
– массовая доля в сухом веществе сырой клетчатки (%, не более): для сена сеяного бобового 1-го класса 28, 2-го — 30, 3-го — 31; сеяного злакового соответственно — 30%, 32% и 33%; сеяного бобово-злакового — 29%, 31% и 32%; сена естественных сенокосов 30%, 32% и 33%;
– массовая доля сырой золы в сухом веществе (%, не более): для сена 1-го класса — 10, 2-го — 11 и 3-го — 12.

При заготовке сена потери питательных веществ могут достигать 40% и до 70...90% каротина.

Потери происходят в результате:
– нарушения сроков скашивания травостоя;
– нарушения технологии скашивания;
– биохимических процессов, протекающих после скашивания трав в процессе сушки, механических потерь во время уборки сена;
– нарушения технологии заготовки сена;
– неправильного хранения;
– плохой организации скармливания.

Для гарантированного получения сена высокого качества сырьевой конвейер должен быть представлен несколькими видами многолетних трав, которые достигают укосной спелости в различные сроки. По темпам развития (скороспелости) многолетние травы располагаются в следующем порядке — козлятник восточный, житняк, кострец безостый, овсяница луговая, эспарцет песчаный и люцерна посевная.

За счет многолетних трав, с учетом отавы, нужно заготавливать 50...60%, за счет викоовсяной смеси — 20...25% и суданской травы, могара, пайзы и их смесей с бобовыми — 20...25% сена.

На сено травы должны быть скошены: бобовые — в фазе бутонизации, но не позднее цветения, злаковые — в фазе колошения, но не позднее начала цветения. При слишком ранней уборке, особенно бобовых трав, получается нестабильное сено, которое подвергается при хранении самопроизвольному увлажнению и последующей порче.

При поздней уборке уменьшается наиболее ценная часть растений — листья, бутоны, цветы. В листьях белковых и минеральных веществ содержится в 2 раза больше, а каротина в 10...15 раз, чем в стеблях, переваримость питательных веществ в них выше на 40% (табл. 1).

При переносе скашивания бобовых трав с фазы бутонизации на фазу полного цветения в сухом веществе сена содержание сырого протеина снижается с 19 до 14%, каротина — с 250 до 120 мг/кг, обменной энергии — с 10,1 до 8,5 МДж/кг, а содержание клетчатки повышается с 22 до 30%.

При уборке бобовых трав в фазе полного цветения в первом укосе сбор сухого вещества в 1,3 раза, каротина и сырого протеина в 1,7, незаменимых аминокислот в 2,6 раза (в том числе метионина, валина, аргинина, фенилаланина, лизина) меньше, чем в фазе бутонизации. На орошаемых сенокосах при уборке люцерны в фазе цветения получают только три укоса, а в фазе бутонизации — четыре. В первом случае величина симбиотической азотофиксации значительно меньше. В этих условиях запаздывание с уборкой приводит к снижению общего выхода сухого вещества в 2 раза, сырого протеина и каротина — в 2,5...2,8, незаменимых аминокислот — в 3,1 раза.

При переносе скашивания злаков с фазы выхода в трубку на фазу цветения в сухом веществе сена содержание сырого протеина снижается с 13 до 9%, каротина — со 160 до 85 мг/кг, обменной энергии — с 9,66 до 8,24 МДж/кг, кормовых единиц — с 0,76 до 0,55, а содержание клетчатки увеличивается с 25 до 32%. Однолетние злаково-бобовые смеси скашиваются в начале колошения или выметывания метелок и массовом цветении бобовых культур. Для получения высококачественного сена скашивать травы следует в ночные и ранние утренние часы (примерно с 4-5 до 9-10 час.), когда в растениях содержится наибольшее количество протеина и каротина и через открытые устьица удаляется вода.

По наличию или отсутствию определенных технологических операций в технологиях производства сена различают сено — рассыпное неизмельченное, рассыпное измельченное и прессованное.

Ниже приводится схема технологии заготовки различных видов сена.

Практически все применяемые в настоящее время технологии заготовки сена имеют одинаковые производственные операции (скашивание травостоя, ворошение, переворачивание и сгребание в крупный валок провяливаемой или высушенной травы). От качества и своевременности выполнения этих операций в значительной степени зависит полнота сбора выращенного урожая трав и, самое главное, их питательность.

В то же время качество сена во многом зависит от технологии его приготовления. Более распространенной технологией приготовления сена является полевая сушка в рассыпном виде. Однако это самая нерациональная технология.

Схема 1. Последовательность выполнения основных производственных операций технологии заготовки и хранения рассыпного сена.

При ее применении допускаются очень большие потери питательных веществ, в результате чего резко снижается качество корма. Общие потери сена, от всей скошенной травяной массы, могут достигать 40...50%. Особенно заметны изменения в сене, пролежавшем сутки под дождем, или убранном на четвертые сутки после скашивания. Такое сено утрачивает до 25% протеина, содержание в нем каротина уменьшается в 4 раза, а количество клетчатки возрастает на 15...20%. Снизить потери питательных веществ можно, если приготавливать сено досушиванием провяленных трав до влажности 35...45% методом активного вентилирования или прессованием в рулонах, потери можно сократить в 2,0...2,5 раза. При заготовке прессованного сена отпадает необходимость в копнении сена и сволакивании копен. Снижаются потери и при хранении и раздаче таких кормов. В общем объеме заготовки долю прессованного сена следует довести не менее 50%. Существующий парк пресс-подборщиков достаточен для приготовления прессованного сена в указанном объеме. Сено с досушкой активным вентилированием преимущественно должно готовиться для высокопродуктивных коров и молодняка крупного рогатого скота.

При заготовке прессованного сена до подбора провяленной травы проводятся аналогичные технологические операции как при заготовке рассыпного сена (схема 2).

Продолжительная сушка трав в поле даже при благоприятных погодных условиях вызывает потерю большого количества питательных веществ под воздействием тепла, влаги, воздуха и света. При дождливой погоде потери питательных веществ значительно увеличиваются. Большая продолжительность сушки обусловлена главным образом неравномерностью обезвоживания листьев и стебля. Листья сохнут в 2...3 раза быстрее стеблей, что особенно сказывается отрицательно при заготовке сена из бобовых трав.

При влажности стеблей в пределах 40...45% листья имеют влажность около 16%. В процессе дальнейшего обезвоживания стеблей листья начинают пересыхать и скручиваться, затем крошиться и осыпаются.

Чтобы ускорить сушку стеблей, надо нарушить как можно больше их целостность путем изминания, плющения, съема воскового налета и т.д. Плющение бобовых и бобово-злаковых травостоев позволяет сократить время сушки травы в благоприятную погоду до 2,5 раз и примерно до 2 раз общие полевые потери питательных веществ (с 33...38 до 12...15%), а скорость влагоотдачи в результате плющения стеблей выравнивает. Вторым важным приемом является равномерное распределение скошенных растений по ширине и толщине прокоса. Существующие отечественные сенокосилки (КПС-5, СК-5, Полесье-2 и др.) не обеспечивают равномерного распределения массы по ширине прокосов. Они укладывают ее в полувалки.

Схема 2. Последовательность выполнения основных производственных операций технологии заготовки и хранения прессованного в тюки или в рулоны сена.

Рассыпное измельченное сено готовят методом активного вентилирования. Провяленную до влажности 35...40% массу подбирают из валков, одновременно измельчают ее на отрезке 8...15 см. Досушивают измельченную массу в сенохранилищах, сенных башнях, скирдах. Известны нестандартные технологии рассыпного измельченного сена. По одной из них травяную массу измельчают в момент скашивания, а затем в агрегатах высокотемпературной сушки кормов подсушивают до влажности приметно 25%. От них она поступает на установки активного вентилирования.

По другой технологии подобранную из валков при влажности 35...40% массу в измельченном виде консервируют в траншеях путем добавления к ней 1...2% химических консервантов (пропионовая, муравьиная, уксусная кислоты, КНМК). При закладке массу тщательно трамбуют, а по завершении укладки герметично укрывают.

По третьей технологии масса влажностью 20...30% может быть заложена на хранение в утрамбованном виде без добавления консервантов (сено по методу учхоза ТСХА «Михайловское»). При этом массу укладывают в траншеи и бурты и сильно утрамбовывают. Сверху на провяленную массу рекомендуется укладывать слой свежей массы. Укрывают сено синтетической пленкой, сверху которой буртоукрывателем БН-10А насыпают слой земли 5...8 см. Траншеи шириной в основании около 7 м, а поверху — 14...15 м можно выкапывать бульдозером непосредственно в грунте. Выгружают массу из траншей и буртов обычно грейферными погрузчиками.
Рассматриваемый метод позволяет использовать при заготовке кормов из трав один и тот же комплекс машин, уменьшает пожароопасность при хранении сена.

Рассыпное сено влажностью 22...23% и ниже можно закладывать и хранить без досушивания, добавляя в него поваренную соль из расчета 4...5 кг/т. Сено влажностью 27...28% также можно хранить без досушивания, добавляя консерванты — бензойную кислоту — 2,5 кг/т и NaCl — 6 кг/т, а влажностью 33...35% количество добавляемых консервантов составляет соответственно 4 и 6 кг/т. Благодаря такой технологии выход сухого вещества увеличивается в 1,3 раза, сырого белка — в 1,6, обменной энергии — в 1,4, каротина — в 1,8 раза.

При активном вентилировании можно закладывать на досушку массу влажностью 35...40%, добавляя NaCl (5 кг/т). Наилучшие результаты получены при внесении консервантов в следующем соотношении: 5 кг NaCl + 2...2,5 бензойной кислоты на 1 т. Такая технология позволяет хранить высокобелковое сено длительное время без дополнительной вентиляции в период хранения. По сравнению с обычной технологией после 7 мес. хранения по предложенному способу выход обменной энергии увеличивается в 1,4...1,9 раза, сырого протеина — в 1,3...1,5, а каротина — в 1,2...1,6 раза.

Для механизации раздачи сена его измельчают до длины 15 см. При этом досушку активным вентилированием ведут до влажности 20...25%. Если влажность массы до досушки составляет 30...35%, добавляют поваренную соль (8...9 кг/т) или бензойную кислоту (1...1,5 кг/т) + NaCl (6...7,5 кг/т). При влажности 40% в массу вносят только смесь бензойной кислоты (1,5...2 кг/т) и поваренной соли (4,5...6 кг/т).

При заготовке больших объемов сена лучше применять следующую технологию: сено влажностью 25...35% измельчают и укладывают в траншеи с одновременной трамбовкой. Качество такого сена улучшается, а потери питательных веществ снижаются при использовании консервантов (бензойная кислота, муравьиная кислота и их смеси с солями). Наилучшими консервантом оказалась смесь, состоящая из бензойной кислоты (1,5...2 кг/т), NaCl (3...3,5 кг/т) и (NH4)2SO4 (1,5 кг/т). При заготовке измельченного сена с исходной влажностью 34%, с трамбовкой и хранением (9 мес.) в траншее с применением консерванта выход сухого вещества увеличивается по сравнению с закладкой массы влажностью 26% в 1,2 раза, обменной энергии — в 1,3, сырого протеина — в 1,4, каротина — в 1,8 раза.

Прессованное сено. Прессование сена дает возможность уменьшить в 2...3 раза потребность в хранилищах, способствует повышению качества корма в результате снижения потерь листьев примерно в 2,5 раза по сравнению с рассыпным измельченным сеном. Способствует оно и уменьшению затрат ручного труда при уборке и использовании сена. Прессуют сено в прямоугольные тюки (кипы) или цилиндрические рулоны, в последнем случае потери сухого вещества меньше.

Для прессования требуется равномерно высушенная масса, не содержащая крупностебельных растений. Прессуют сено пресс-подборщики, обеспечивающие плотность прессования до 200 кг/м3. Этот показатель можно регулировать, меньше он должен быть при прессовании сена повышенной влажности.

Пресс-подборщики ПС-1,6 и ППЛ-Ф-1,6 формируют при максимальной плотности прессования тюки массой до 27...36 кг. Стандартная длина тюка 80...100 см, ширина — 50, высота — 35...36 см. Длину тюка регулируют изменением частоты срабатывания вязального аппарата. Оптимальная плотность валка для работы названных пресс-подборщиков 1,4...1,6 кг на 1 м валка.

Тюки увязывают в зависимости от типа вязального аппарата специальной проволокой (ПС-1,6А) или синтетическим шпагатом (ПС-1,65). Расход проволоки на 1 т сена — до 7 кг, шпагата — 900 г. Пресс-подборщики могут оставлять тюки на земле, а при комплектовании со специальными приспособлениями (для ППЛ-Ф-1,6 — навесной лоток, для ПС-1,6 — приспособление для боковой подачи тюков ППБ-Ф-3 и лоток-склиз ЛПУ-2) подавать их в транспортное средство или в прицепляемую к подборщику тележку с высотой погрузки до 3,6 м. Пресс-подборщик ПКТ-Ф-2,0 формирует с обвязкой шпагатом тюки размером 220 х 240 х 120 см и массой до 500 кг.

Рулонный пресс-подборщик ПРП-1,6 формирует рулоны длиной 140 см, диаметром до 150 см, массой 200-500 кг. На 1 т сена расходуется в среднем 350 г пенькового шпагата. Формируемые пресс-подборщиком ПР-Ф-750 рулоны имеют диаметр до 180 см, массу — до 750 кг. Подлежащую прессованию массу из валков подбирают при влажности 20...22% при плотности прессования не более 130 и 190 кг/м3. Плотность прессования определяют исходя из средней массы тюка (рулона) и его объема. Хорошо просушенную массу можно прессовать с плотностью до — 150-200 кг/м3, обычно же она не превышает 140 кг/м3. Массу влажностью ниже 15% целесообразно прессовать утром или вечером.

В хорошую погоду тюки и рулоны можно оставлять в поле для досушивания, установив их на ребро (при этом учитывают риск увлажнения массы дождем и росой). Обычно сформированные тюки в тот же день отвозят к местам хранения.

С земли тюки подбирают вручную, а также с помощью подборщикаукладчика тюков ГУТ-2,5, представляющего собой тележку, на которой оператор укладывает штабель из 72 тюков. Штабель оставляют в поле или транспортируют на небольшое расстояние к месту укладки сена на хранение. Оставленные на поле штабеля транспортируют навесным транспортировщиком штабелей ТШН-2,5. Устанавливая штабеля рядами, формируют скирду (штабель) сена на месте его постоянного хранения.

С земли тюки могут быть погружены в кузов прицепа к трактору навешиваемым на него навесным подборщиком-погрузчиком тюков ПТН-4,0. Для погрузки и разгрузки крупногабаритных тюков и рулонов используют приспособление ПТ-Ф-500 грузоподъемностью 750 кг, навешиваемое на раму погрузчиков КУН-10, ПФ-0,5, ПКУ-0,8. С его помощью на поле формируют из тюков штабеля, которые можно перевозить транспортировщиками тюков ТШН-2,5, ТШН-Ф-4. Для погрузки и укладки рулонов и крупногабаритных тюков используют также приспособление ППУ-0,5, навешиваемое на рамы копновоза КУН-10, погрузчика ПФ-0,5, навесные системы тракторов. Грузоподъемность приспособления до 500 кг. Высота подъема при навеске на КУН-10 до 4 м, на ПФ-0,5 — до 7 м. Для транспортировки рулонов и крупногабаритных тюков с поля используют различные транспортные средства, при необходимости после соответствующего переоборудования, а также подборщики-транспортировщики ПТР-5.

Рулоны укладывают в сараях, под навесами, на подготовленных площадках в штабеля в форме пирамиды. При использовании КУН-10 их укладывают в 3 ряда (в основании 3 рулона, в каждом вышерасположенном ряду — на 1 рулон меньше), при использовании ПФ-0,5 — в 4 ряда (в основании 4 рулона). Получаются соответственно штабеля шириной 4,5 и 6 м, высотой — 4 и 5,5 м. При хранении на открытом месте верх штабелей укрывают соломой, пленкой.

Для подачи на укладываемый штабель обычных тюков используют ленточный транспортер ТТ-4, фронтальные погрузчики ПФ-0,5, КУН-10. Укладывают штабеля длиной до 20 м, шириной 4...9 м, высотой до 5...7 м с числом слоев тюков не более 18...20. Применяют разные способы укладки тюков, в том числе предусматривающие образование в штабеле горизонтальных и вертикальных вентиляционных ходов (в сырую погоду их закрывают снопами соломы). Сено влажностью 20...25% может досохнуть в штабеле при небольшом повышении температуры без потери зеленого цвета, однако начавшее плесневеть сено спасти бывает трудно. Штабель укрывают малоценным сеном или соломой при толщине их слоя сверху около 75, у карниза — не менее 25 см. Целесообразно дополнительно укрывать эти материалы сверху пленкой. Вокруг штабеля устраивают водоотводящую канаву шириной 20 см, глубиной 30 см.

Для заготовки сена повышенной влажности в рулонах на сегодняшний день существуют несколько способов: с использованием химических консервантов, досушка активным вентилированием или герметизация рулонов полиэтиленовой пленкой. Обмотка рулонов пленкой обеспечивает герметичную защиту корма от соприкосновения с воздухом и гарантирует длительное его хранение в анаэробных условиях.

Для использования на рулонных пресс-подборщиках ПРП-1,6 предназначено оборудование для внесения жидких консервантов ОВК-Ф-1. Дозы внесения консерванта КНМК на 1 т прессуемой массы при влажности 22...27% — 10...12 кг, 25...30% — 15...18, 30...35% — 22...25 кг. Пропионовую кислоту при влажности сена до 25% вносят в дозе 13 л/т, до 30% - 15, до 35% — 18 л/т. Применяют также смеси КНМК с поваренной солью, смеси пропионовой и муравьиной кислот. Аммиак вводят внутрь рулонов и крупногабаритных тюков специальными приспособлениями.

Сравнительная оценка разных технологий заготовки сена показывает, что потери сухого вещества бывают наименьшими при досушке провяленной массы активным вентилированием. При заготовке рассыпного сена полевой сушки они составляют 35...50%, при искусственном вентилировании массы холодным воздухом — 20...30, подогретым воздухом — 15...20, при заготовке прессованного сена полевой сушки — 30...35%. Чем меньше потери сухого вещества, тем качественнее сено. Однако в каждой конкретной производственной ситуации нужно находить компромисс между желанием повысить качество корма и стремлении снизить энергетические затраты на его производство.

ТРАВЯНАЯ МУКА И РЕЗКА

При искусственной сушке зеленой массы получают травяную муку и резку. Искусственная сушка травы благодаря быстрому обезвоживанию массы под действием высоких температур позволяет значительно сократить потери питательных веществ по сравнению с другими способами консервирования.

По химическому составу свежеприготовленная травяная мука мало отличается от исходного сырья.

При искусственной сушке зеленой массы с единицы площади можно получать в 1,5—2 раза больше переваримого протеина, в 3—3,5 раза растворимых углеводов и в 7-9 раз каротина, чем в сене, заготовленном при естественной сушке травы в полевых условиях.

Для производства травяной муки зеленую массу измельчают до частиц длиной не более 3 см, а для производства резки — до 10 см.

В нашей стране для приготовления травяной муки и резки широко используют высокотемпературные пневмобарабанные сушильные агрегаты отечественного производства типа АВМ-0,65Р, АВМ-1.5А и АВМ-3,0, производительность которых составляет соответственно 0,65; 1,5 и 3 т высушенного корма в 1 ч при влажности исходного сырья 72—75%.

Технология приготовления травяной муки и резки включает   следующие   производственные   операции:

скашивание с одновременным измельчением и погрузкой в транспортное средство зеленой массы;

перевозку к пункту переработки и подачу измельченного сырья в сушильный агрегат;

высушивание измельченной массы до кондиционной влажности (влажность травяной муки 9—12 %» резки— 10—15 %);

гранулирование и брикетирование полученного корма (в ряде случаев эту операцию можно не проводить);

охлаждение травяной муки или резки до температуры окружающего воздуха;

закладка на хранение.

По мере снижения содержания влаги в зеленой массе производительность сушильных агрегатов значительно повышается, а расход топлива, а следовательно, и себестоимость продукции снижаются.

В ряде случаев при производстве искусственно обезвоженных кормов траву с целью снижения влажности предварительно провяливают в полевых условиях. Провяливают в хорошую солнечную погоду не более 2—4 ч, так как в этот период распадается в основном каротин, потери которого составляют 2—-3 % за 1 ч.

При снижении влажности травы с 80 до 70 % повышается производительность сушильного агрегата в 1,5—1,8 раза.

При выборе технологии производства обезвоженных кормов учитывают в каждом конкретном случае производственные и зональные условия хозяйства, а также содержание каротина и протеина в зеленой массе. При уборке трав в ранние фазы вегетации с высоким содержанием каротина (свыше 250-300 мг/кг сухого вещества) можно проводить кратковременное провяливание зеленой массы в полевым: условиях и получать высококачественные обезвоженные корма.

Факторы, влияющие на качество травяной муки.

Травяная мука — высокобелковый и витаминный корм. Питательная и биологическая ценность травяной муки зависит от качества исходного сырья. При соблюдении технологии приготовления травяной муки потери   питательных   веществ   составляют   б—8 %.

Важное условие получения травяной муки с высоким содержанием — протеина и каротина — ранняя уборка трап. Например, в 1 кг сухого вещества злаковых и бобовых трав, убранных соответственно в период   начала колошения   и   бутонизации,   содержится 0,85—0,90 корм, ед., а в период после цветения — 0,60—0,67 корм. ед.

Молодые растения имеют больше листьев и соцветий, концентрация протеина и каротина в которых выше, чем в стеблях.

Сохранение питательных веществ при производстве искусственно высушенных кормов зависит от температурного режима работы сушильного агрегата. Пересушивание зеленой массы ведет к повышенному распаду каротина и протеина, к снижению производительности сушильного агрегата.

Для сохранения питательных веществ, содержащихся в траве, подвезенную скопненную массу к агрегату высушивают в течение 1,5—2 ч. Более продолжительное хранение ведет к ее разогреванию и снижению биологической ценности получаемого корма, а в ряде случаев — и к образованию нитритов.

Для беспрерывного обеспечения сушильных агрегатов зеленой массой в течение всего вегетационного периода в каждом хозяйстве планируют возделывание кормовых культур, уборку которых можно проводить в разные сроки. Культуры сырьевого конвейера должны отвечать следующим требованиям: иметь высокое содержание протеина и каротина, за вегетационный период давать несколько укосов, быстро отрастать после скашивания, иметь невысокое содержание клетчатки. Этими свойствами характеризуются многолетние травы, по они не всегда могут полностью обеспечить бесперебойную работу сушильного агрегата. Поэтому сырьем для приготовления травяной муки и резки могут служить многолетние и однолетние злаково-бобовые травосмеси и злаковые травы, а также зеленая масса естественных угодий и других культур.

Набор культур для производства обезвоженных кормов  зависит  от зоны  расположения  хозяйства.

При использовании злаковых трав для приготовления травяной муки и резки увеличить сбор сухого вещества и повысить биологическую ценность травы можно внесением азотных удобрений.

В южных районах страны хороший источник сырья для производства травяной муки и резки — посевы люцерны 13 чистом виде и в смеси со злаками. В условиях орошения эти культуры дают по 5—6 укосов и более.

С увеличением числа укосов в сухом веществе зеленой массы увеличивается концентрация каротина и повышается его сбор с 1 га.

В период уборки корнеплодов источником сырья для производства травяной муки может служить ботва. В сухом веществе травяной муки из ботвы корнеплодов в среднем содержится 14—19 % протеина, 12—14 %   клетчатки  и 70—160 мг/кг каротина.

Искусственно обезвоженные корма при хранении требуют значительных по объему хранилищ. Например, масса 1 м3 травяной муки составляет 250-300 кг, а травяной резки — 70—80 кг. Кроме того, при транспортировке и хранении таких кормов наблюдаются механические потери, которые могут достигать 3—5 %. Для устранения этих недостатков травяную муку гранулируют, а травяную резку брикетируют. Масса 1 м3 гранулированной травяной муки составляет 600—700 кг, а брикетированной резки — 420—500 кг.

Гранулирование и брикетирование искусственно обезвоженных кормов уменьшает потребность в хранилищах, повышает транспортабельность и способствует лучшему сохранению питательных веществ в результате вытеснения воздуха из массы, что замедляет окислительные процессы.

Для гранулирования травяной муки используют грануляторы отечественного производства типа ОГМ-0,8 и ОГМ-1,5, а для резки — брикетные прессы типа ОКС-2 и ОПК-2.

Травяную муку и резку скармливают животным в течение продолжительного времени. При длительном хранении этих кормов разрушается каротин.  Хранят травяную муку в гранулированном и негранулированном виде в складских помещениях, герметических башнях и бетонированных траншеях. Гранулирование травяной муки повышает сохранность каротина на 10—15 %.

В складских помещениях травяная мука может храниться в закромах насыпью и в штабелях, предварительно затаренная в льняные, полиэтиленовые или бумажные мешки. Каротин лучше сохраняется в бумажных мешках.

Температура окружающего воздуха оказывает влияние на сохранность каротина в травяной муке. При хранении травяной муки в течение 6 мес при температуре 25 °С сохраняется около 28 % каротина, при 20 °С — 40 %, при 4 °С — около 54 %, а при температуре —23 °С — 90 %.

Повышенная влажность в складских помещениях увеличивает в травяной муке содержание влаги, что приводит к ее порче — развитию плесеней, слеживанию и самонагреванию.