Технология улучшения водного режима почв.

Улучшение водного режима почвы преследует цель – удалить излишнюю влагу, усилить доступ воздуха в почву, а также предохранить ее от пересыхания. Эта группа мероприятий включает отвод застойных поверхностных вод, проведение кротового дренажа, щелевание почвы, снегозадержание

Орошение.
Отвод застойных поверхностных вод необходим на сенокосах и пастбищах, расположенных на пониженных участках, где скапливаются и задерживаются на продолжительное время талые, полые воды, а также осадки. В растительном покрове на таких участках появляется щучка, осоки, влаголюбивые плохо или непоедаемое разнотравье. Кормовая ценность луга снижается.
Для отвода застойных вод плугом или бороздоделателем нарезают борозды глубиной 20-25 см, отводящие воду в ближайший водоприемник. При стоке воды с возвышенных мест устраивают водоотводящие каналы специальными канавокопателями глубиной до 2 метров или канавы глубиной до 0,5 м, которые затем оправляют вручную. На участках, расположенных в нижней части склона, устраивают поперечный канал, перехватывающий поверхностные воды с нагорной стороны. Работы по отводу поверхностных вод проводят ранней весной или осенью, когда переувлажненные места хорошо заметны и легко определить направление и глубину канав.
Кротовый дренаж.

Один из приемов, повышающих аэрацию почв и одновременно регулирующих количество влаги в верхних горизонтах. Он эффективен на минеральных почвах связного гранулометрического состава, а также на торфяниках.
Кротовый дренаж выполняется дренажно-кротовыми машинами, кротователями и дренажно-кротовыми плугами. Его устраивают на глубине 35-50 см с расстоянием между дренами 1,0-1,5 м на глинистых и 1,5-2,0 м на суглинистых почвах с выходом или без выхода в водоотводную канаву. Срок действия дрен составляет не более 2 лет. Проводят в период высыхания почвы после уборки первого укоса трав или двух циклов использования пастбища.
Щелевание почвы луга осуществляют с целью снизить уровень застойных вод и повысить аэрацию почвы. Оно проводится путем нарезки щелей щелерезами, например ЩН-2-140. Ширина щелей составляет 4-5 см, глубина при проходе первого ножа-щелереза составляет до 60 см, второго – 27-33 см. Расстояние между щелями от 78 до 240 см. И.В. Ларин приводит данные разных исследователей, что урожайность сена от этого приема повышается в 2,0-2,6 раза.

Орошение.

Наиболее распространенным способом орошения является дождевание. Этот прием используется на участках с водопроницаемыми почвами при уклонах от 0 до 0,05о и на участках с близким залеганием грунтовых вод (менее 3 м от поверхности), а также на участках со сложным рельефом и просадочными грунтами, т.е. в тех случаях, когда целесообразны небольшие нормы (200-500 м3/га). Дождевание позволяет полностью механизировать полив и одновременно вносить в почву удобрения.

Агромелиоративные приемы обработки почвы предназначены для регулирования водно-воздушного режима осушаемых почв и повышения их продуктивности. В качестве предлагаемых агромелиоративных приемов выступают глубокое эксплуатационное рыхление осушаемых почв и гребневание в процессе зяблевой обработки почвы под ранние яровые культуры.

Эксплуатационное рыхление на глубину 45-60 см следует проводить на осушаемых материальным дренажем глееватых и глеевых почвах при плотности почвы на глубине 20-50 см - связнопесчаной более 1,5 г/мс3, суглинистой - более 1,45, глинистой 1,40 г/мс3. Глубокое рыхление проводят при влажности почвы в зоне рыхления 55-75% ПВ. При уклоне поверхности менее 0,005 рыхление проводят перпендикулярно дренам, при большем уклоне - под углом к ним. Сплошное глубокое рыхление (с шагом 1,4 м) проводят при уклонах поверхности не более 0,003, при большем уклоне выполняют полосовое рыхление с расстоянием между полосами 2-2,5 м на глинистых, 3-4 м на тяжелосуглинистых и 4-5м на среднесуглинистых почвах. Глубокое рыхление в плодосменном севообороте проводят под однолетние травы, зерновые и пропашные культуры. Рыхление взамен зяблевой вспашки проводят после однолетних трав и зерновых перед возделыванием пропашных и зерновых культур. На почвах с высокой степенью окультуренности его повторяют через 2-4 года, на слабоокультуренных - через 1-3 года. Рыхление на глубину 50-60 см выполняют специальными рыхлителями типа РУ-65-2,5; РС-0,8; РН-61 и др., а на глубину до 45 см - чизельными плугами типа ПЧ-4,5 или ПЧ-3,5.

Глубокое мелиоративное рыхление нельзя проводить на осушаемых землях: при наличии грунтового и грунтово-напорного питания; при наличии в зоне рыхления камней размером более 30 см, карбонатных горизонтов или рудяковых включений.

Эффективным приемом регулирования водно-воздушного режима в системе зяблевой обработки почвы под яровые культуры раннего сева является гребневание поверхности почвы. Гребни нарезаются переоборудованными плугами высотой 21,0-25,0 см с расстоянием по центру 70-75 см.

Под воздействием глубокого рыхления коэффициент фильтрации с поверхности почвы увеличивается в 2,9-3,4 раза, в подпахатном слое - в 3,1-3,2 раза, прибавка урожая зерновых культур составляет 0,3-0,9 т/га; клубней картофеля - 5,7-9,0 т/га; клевера (зеленной массы) - 2,5-4,4 т/га. Прибавка урожая яровых зерновых культур от гребневания поверхности почвы составляет 0,55-0,6 т/га зерна.

Водным режимом называют всю совокупность явлений поступления влаги в почву, её передвижения, удержания в почвенных горизонтах и расхода из почвы. Количественно его выражают через водный баланс. Водный баланс характеризует приход влаги в почву и расход из неё.

Регулирование водного режима почвы - обязательное мероприятие в условиях интенсивного земледелия. При этом осуществляют комплекс приёмов, направленных на устранение неблагоприятных условий водоснабжения растений. Искусственно изменяя приходные и особенно расходные статьи водного баланса, можно существенно валять на общие и полезные запасы воды в почвах и этим способствовать получению высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур.

Регулирование водного режима основывается на учете климатических и почвенных условий, а также потребностей выращиваемых культур в воде.

Для создания оптимальных условий роста и развития культурных растений необходимо стремиться к уравниванию количества влаги, поступающей в почву, с ее расходом на транспирацию и физическое испарение, то есть созданию коэффициента увлажнения, близкого к единице.

В конкретных почвенно-климатических условиях способы регулирования водного режима почв имеют свои особенности.

Улучшению водного режима слабодренированных территорий зоны достаточного и избыточного увлажнения способствуют планировка поверхности почвы и нивелировка микро- и мезопонижений, в которых весной и после летних дождей наблюдается длительный застой воды.

На почвах с временным избыточным увлажнением для удаления избытка влаги целесообразно с осени делать гребни. Высокие гребни способствуют увеличению физического испарения, а по бороздам происходит поверхностный сток воды за пределы поля.

Почвы болотного типа, а также минеральные заболоченные нуждаются в осушительных мелиорациях - устройстве закрытого дренажа или использовании открытых дрен для избыточной влаги.

Регулирование водного режима почв во влажной зоне с большим количеством годовых осадков не ограничивается осушительной направленностью. В ряде случаев, например на дерново-подзолистых почвах, летом проявляется недостаток влаги и потребность в дополнительном количестве воды. Эффективное средство улучшения влагообеспеченности растений в Нечерноземье - двустороннее регулирование влаги, когда избыток влаги отводится с полей по дренажным трубам в специальные источники и при необходимости подает на поля по тем же трубам или дождеванием.

Все приемы окультирования почвы (создание глубокого пахотного слоя, улучшение структурного состояния, увеличение общей пористости, рыхление подпахотного горизонта и др.) повышают ее влагоёмкость и способствуют накоплению и сохранению продуктивных запасов влаги в корнеобитаемом слое.

В зоне неустойчивого увлажнения и засушливых районах регулирование водного режима направлено на максимальное накопление влаги в почве и на рациональное ее использование. Один из наиболее распространённых способов влагонакопления - задержание снега и талых вод. Для этого используют стерню, кулисные растения, валы из снега и др. для уменьшения поверхностного стока воды применяют зяблевую вспышку поперёк склонов, обвалование, прерывистое бороздование, щелевание, полосное размещение культур, ячеистую обработку почвы и другие приёмы.

Исключительная роль в накоплении почвенной влаги принадлежит полезащитным лесным полосам. Предохраняя снег от сдувания в зимнее время, они способствуют увеличению запасов

Влаги в метровом слое почвы к началу вегетационного периода на 50-80 мм и до 120 мм в отдельные годы. Под влиянием лесных полос сокращается непродуктивное испарение влаги с поверхности почвы, что также улучшает водообеспеченность полей. Наиболее эффективны ажурные и продувные лесные полосы.

Большое значение в улучшении водного режима почв имеют введение чистых и особенно черных паров. Наибольший эффект чистого пара как агротехнического приема накопления влаги, проявляется в степной зоне и южной лесостепи. Весьма эффективным средством повышения запасов продуктивной влаги являются кулисные пары.

Накоплению и сохранению влаги в почве способствуют многие агротехнические приёмы. Поверхностное рыхление почвы весной или закрытие влаги боронованием позволяет избежать ненужных потерь ее в результате физического испарения. Послепосевное прикатывание почвы изменяет плотность поверхностного слоя пахотного горизонта по сравнению остальной его массой. Создавшаяся разность плоскостей почвы вызывает капиллярный подток влаги из нижележащего слоя и способствует конденсации водяных паров воздуха. В сочетании с увеличением контакта семян с почвенными частицами все явления, связанные с прикатыванием, усиливают прорастание семян и обеспечивают потребность растений в воде ранней весной.

Применение минеральных и органических удобрений способствует более экономному использованию влаги. В овощеводстве для сохранения влаги широко применяют мульчирование почвы различными материалами.