Приложение №1

Конкурсное задание «Подвеска»

Материалы

- Припой серебряный  ПСр 70М22,4Ц  – 1g .

- 3,0 мм круглая трубка (толщина стенки 0,4мм): 60мм

- 0,9мм круглая проволока: 50мм

- 1,0мм пластина: 40x75мм

Введение

Этот тестовый проект состоит из трех модулей, сдаваемых для оценки в дни С1, С2, С3

Первые два модуля будут использованы для завершения модуля 3, который предполагает завершенное ювелирное изделие в виде восьмиконечной  подвески.

Описание проекта и задачи

- Модуль 1 состоит из изготовления двух ювелирных компонентов с использованием 1,0мм листа:

- диффованых двух четырехлистников с пропиловкой, к одному из которых припаиваются 4 дигеля.

- Модуль 2 состоит из изготовления трех ювелирных компонентов:

- Два круглых диска из 1,0мм  пластины с восьмью раззенковаными отверстиями под закрепку

- ободковые  (царговые) касты диаметром  3,0мм, с пропиловкой на 4 крапана

- Модуль 3 состоит из:

- Сборки  ювелирного изделия с использованием компонентов модулей 1 и 2, а также изготовления двух круглых ушек из проволоки 0,9мм,  для соединения основы с подвеской.