Конкурсное задание                                                                                                                                                               
          ДИСТАНЦИОННОГО УЧАСТИЯ

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

R27 Огранка ювелирных вставок»

Задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 18 ч.

1. ФОРМА УЧАСТИЯ

Индивидуальная, дистанционная

Таблица 1. Модули и время выполнения работ

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  | Время выполнения, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |  |
| 1 | Подготовка расчетов по заданной схеме-чертежу. Пришлифовка ювелирной вставки. |  | 20 | 20 | 3 |
| 1.1. | Подготовка к работе, расчёт |  | 8 | 8 |  |
| 1.2. | Наклейка полуфабрика |  | 5 | 5 |  |
| 1.3. | Черновая подшлифовка (обдирка) ювелирной вставки |  | 7 | 7 |  |
| 2 | Огранка и полировка павильона и рундиста ювелирной вставки |  | 38 | 38 | 7 |
| 2.1 | Пропорции и симметрия павильона |  | 14 | 14 |  |
| 2.2. | Размер ювелирной вставки |  | 6 | 6 |  |
| 2.3 | Качество полировки павильона |  | 18 | 18 |  |
| 3. | Огранка и полировка короны ювелирной вставки |  | 42 | 42 | 8 |
| 3.1 | Пропорции и симметрия короны |  | 13 | 13 |  |
| 3.2. | Размер ювелирной вставки |  | 9 | 9 |  |
| 3.3. | Качество полировки короны |  | 12 | 12 |  |
| 3.4. | Рундист |  | 8 | 8 |  |
| Итого = |  |  | 100 | 100 | 18 |

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Максимальный балл | Время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка расчетов по заданной схеме-чертежу. Пришлифовка ювелирной вставки. | 20 | 3 |
| 2 | Огранка и полировка павильона и рундиста ювелирной вставки | 38 | 7 |
| 3 | Огранка и полировка короны ювелирной вставки | 42 | 8 |

Модули с описанием работ

Выполнение модулей проходит с он-лайн трансляцией с записью звука и записью копии для возможного дополнительного просмотра.

В день С1 линейный эксперт площадки выдает участнику задание с 30% изменениями (схема-чертеж) и заготовку ювелирной ставки, распиленную по размерам, полученным от главного эксперта.

Далее участнику даётся 30 минут чистого времени для ознакомления со схемой-чертежом задания по огранке ювелирной вставки и просмотром заготовки ювелирной вставки.

Участник перед записывающей камерой производит замеры заготовки выданной ювелирной вставки (длина, ширина, высота), фиксируют размеры перед видео камерой, проговаривая их в голосовом режиме и записывает в бланк для расчетов.

По завершении выполнения Модуля А  участник производит замеры готовой ювелирной вставки (параметр W) перед видео камерой, проговаривая размеры в голосовом режиме. В приближенном режиме камеры демонстрирует наличие формообразующих граней, таким образом, чтобы эксперты смогли чётко увидеть фактический рисунок огранки.  Замеренные параметры участник записывает в бланке для расчетов. Бланк с расчетами и записанными параметрами по выполненному модулю сразу по завершению выполнения модуля в режиме трансляции он-лайн видео высылается главному эксперту  по электронной почте линейным экспертом площадки.

По окончанию Модуля В  участник производит замеры готовой ювелирной вставки (параметр W) перед видео камерой, проговаривая размеры в голосовом режиме.  Замеренные параметры участник записывает в бланке для расчетов. Бланк с расчетами и записанными параметрами по выполненному модулю сразу по завершению выполнения модуля в режиме трансляции он-лайн видео высылается главному эксперту по электронной почте линейным экспертом площадки.

По окончанию Модуля С  участник производит замеры готовой ювелирной вставки (W, L, вес на каратных весах) перед видео камерой, проговаривая размеры в голосовом режиме.  Замеренные параметры участник записывает в бланке для расчетов. Бланк с расчетами и записанными параметрами по выполненному модулю сразу по завершению выполнения модуля в режиме трансляции он-лайн видео высылается главному эксперту по электронной почте линейным экспертом площадки. Готовая вставка укладывается в коробочку, по усмотрению участника, для её дальнейшей транспортировки к месту оценки. Участник несёт личную ответственность за качество упаковки готовой вставки с целью её безопасной доставки к месту оценки. Все возможные повреждения в процессе доставки будут учитываться экспертами, как дефекты огранки.

По окончанию Модуля А, В  линейный эксперт опечатывает заготовку номерными самоклеящимися пломбами. Опечатывание происходит через камень на оправку с двух сторон. Номер пломбы сообщается в он-лайн режиме главному эксперту.  Вскрытие опечатанной заготовки происходит перед началом выполнения следующего модуля в он-лайн режиме перед видео камерой с он-лайн присутствием главного эксперта и демонстрацией не поврежденной самоклеящейся пломбы.

Все участники за три дня проходят 3 модуля A B C.

Совокупный период времени чемпионата составляет 18 часов.

Модуль А:

А.  Подготовка расчетов по заданной схеме-чертежу. Пришлифовка ювелирной вставки.

A.1.   Подготовка к работе. Расчёт.

А.2	Наклейка полуфабриката

А.3	Черновая подшлифовка (обдирка) ювелирной вставки.

Модуль В:

В.  Огранка и полировка павильона и рундиста ювелирной вставки

В.1	Пропорции и симметрия павильона

B.2	Размер ювелирной вставки

В.3	Качество полировки павильона

Модуль С:

С. Огранка и полировка короны ювелирной вставки

С.1 Пропорции и симметрия короны

С.2. Размер ювелирной вставки

С.3. Качество полировки короны

3. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модулей по всем критериям оценки составляет 100.

Оценка выполненной работы (ограненной ювелирной вставки) происходит независимой комиссией под руководством главного эксперта. В состав комиссии входит не менее трех независимых экспертов. Начало работы экспертной комиссии начинается по получению готовых работ всех заявленных участников чемпионата. Комиссия проводит оценку в он-лайн режиме с записью видео для дальнейшего просмотра. Вскрытие  посылок с ограненными ювелирными вставками проводится главным экспертом в он-лайн режиме с комментариями в голосовом режиме с записью видео для возможного дополнительного просмотра. Работа комиссии проводится в он-лайн режиме и записью видео для дальнейшего просмотра. Результаты оценки заносятся членами комиссии в протоколы для ручной записи. Дефекты камня заносятся в карты дефектов конкретной ювелирной вставки с использованием специальных обозначений.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| 1 | Подготовка расчетов по заданной схеме-чертежу. Пришлифовка ювелирной вставки. |  | 20 | 20 |
| 1.1. | Подготовка к работе |  | 8 | 8 |
| 1.1.1 | Подготовка рабочего места |  | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Расчет размера площадки. U и T. (U - ширина площадки, Т- длинна площадки) |  | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Расчет высоты павильона |  | 1 | 1 |
| 1.1.4. | Расчет высоты короны |  | 1 | 1 |
| 1.1.5. | Расчёт общей высоты ювелирной вставки |  | 1 | 1 |
| 1.1.6. | Расчёт массы ювелирной вставки |  | 1 | 1 |
| 1.1.7. | Расчёт размеров L ( L - удлиннение) |  | 1 | 1 |
| 1.1.8 | Расчёт размера h. ( h - размер фацета указанного на чертеже) |  | 1 | 1 |
| 1.2. | Наклейка полуфабриката |  | 5 | 5 |
| 1.2.1. | Подбор кича |  | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Контроль полуфабриката по линейным размерам |  | 1 | 1 |
| 1.2.3. | Центровка полуфабриката |  | 2 | 2 |
| 1.2.4. | Разметка и подшлифовка площадки |  | 1 | 1 |
| 1.3. | Черновая подшлифовка (обдирка)ювелирной вставки |  | 7 | 7 |
| 1.3.1. | Наличие формообразующих и основных (которые нельзя поставить на полировке) граней |  | 2 | 2 |
| 1.3.2. | Соответствие размера L и h расчетному ( +/-0,2мм) |  | 2 | 2 |
| 1.3.3. | Соответствие формы заданным размерам W+\-0.2мм |  | 2 | 2 |
| 1.3.4 | Высота пояска (размер не менее размера высоты для короны+рундист) |  | 1 | 1 |
| 2 | Огранка и полировка павильона и рундиста ювелирной вставки |  |  | 38 |
| 2.1 | Пропорции и симметрия павильона |  | 14 | 14 |
| 2.1.1 | Техника безопасности перед началом выполнения модуля |  | 2 | 2 |
| 2.1.2 | Отсутствие дополнительных фасетов (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 2.1.3 | Отсутствие смещение шипа относительно оси симметрии вставки |  | 2 | 2 |
| 2.1.4 | Отсутствие скола шипа или коллеты |  | 2 | 2 |
| 2.1.5 | Основные точки сходжения (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 2.1.6 | Точка схождения граней павильона в шип |  | 2 | 2 |
| 2.1.7 | Точки схождения по рундисту (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 2.2. | Размер ювелирной вставки |  | 6 | 6 |
| 2.2.1. | Соответствие формы заданому размеру W (+/-0,2мм) |  | 2 | 2 |
| 2.2.2. | Соответствие формы заданному контуру рундиста (отклонение по сторонам не превышает 0,1 мм) |  | 2 | 2 |
| 2.2.3 | Соответствие размера L и h фактическому размеру W (+/-0,1мм) |  | 2 | 2 |
| 2.3 | Качество полировки павильона (Все параметры рассчитываются по формуле исходя из общего количества граней павильона и граней не имеющих оцениваемых дефектов.) |  | 18 | 18 |
| 2.3.1. | Отсутствие рисок, различимых не вооруженным взглядом (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.2. | Отсутствие сколов, видимых не вооруженным взглядом (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.3. | Отсутствие найфов (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.4. | Отсутствие разгранок, видимых не вооруженным взглядом (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.5. | Наличие "точек" от недополированных рисок и "шелка" видимого не вооруженным взглядом (дефект полировки) (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.6. | Отсутствие сколов, различимых в лупу 10Х (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.7 | Отсутствие разгранок, различимых в лупу 10Х (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.8. | Симметрия граней павильона (расчет по формуле) (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.9 | Отсутствие остатков грязи или пасты на гранях павильона |  | 2 | 2 |
| 3. | Огранка и полировка короны ювелирной вставки |  |  | 42 |
| 3.1 | Пропорции и симметрия короны |  | 13 | 13 |
| 3.1.1 | Отсутствие смещение площадки относительно оси симметрии вставки |  | 1 | 1 |
| 3.1.2 | Симметричность граней (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 3.1.3 | Отсутствие дополнительных фацетов (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 3.1.4 | Точка схождения граней по рундисту (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 3.1.5 | Точки сходжения граней у площадки (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 3.1.6 | Основные точки сходжения граней (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 3.1.7 | Наличие рисок и разгранок на площадке различимых в лупу 10Х |  | 2 | 2 |
| 3.2. | Размер ювелирной вставки |  | 9 | 9 |
| 3.2.1 | Размер площадки (отклонение не более 0,1 мм-2 балла, не более 0,2- 1 балл, более 0,2 — 0 баллов) |  | 2 | 2 |
| 3.2.2 | Соответствие формы заданным размером W (+/- 0,2мм) |  | 2 | 2 |
| 3.2.3 | Отклонение общей высоты ювелирной вставки от расчетной (не более 0,2 мм) по фактическому размеру W и рундисту r |  | 2 | 2 |
| 3.2.4 | Соответствие формы заданному контуру рундиста (отклонение 0,1 мм) |  | 2 | 2 |
| 3.2.5 | Отсутствие найфов (расчет по формуле) |  | 1 | 1 |
| 3.3. | Качество полировки короны (Все параметры рассчитываются по формуле исходя из общего количества граней павильона и граней не имеющих оцениваемых дефектов.) |  | 12 | 12 |
| 3.3.1 | Отсутствие рисок на гранях кроме рундиста различимых в лупу 10Х (формула) |  | 2 | 2 |
| 3.3.1 | Отсутствие сколов на гранях кроме рундиста различимых в лупу 10Х (формула) |  | 2 | 2 |
| 3.3.3 | Отсутствие разгранок на гранях кроме рундиста различимых в лупу 10Х (формула) |  | 2 | 2 |
| 3.3.4 | Отсутствие остатков мастики, пасты на гранях ювелирной вставки |  | 2 | 2 |
| 3.3.5 | Отсутствие точек от недопалерованных рисок и "шелка" |  | 2 | 2 |
| 3.3.6 | Отсутствие оптических дефектов(тёмные зоны, проваленный шип) из-за не правильно выдержанных углов низа или верха. |  | 2 | 2 |
| 3.4. | Рундист |  | 8 | 8 |
|  | Толщина рундиста (от 0,2мм до 0,3мм - 2 балла; больше 0,3мм менее 0,2мм - 0,4- 1 балл; менее 0,2мм и более 0,4 мм - 0 баллов) |  | 2 | 2 |
|  | Равномерность рундиста( отклонение от параллельности не более 0,05 м) |  | 2 | 2 |
|  | Отсутствие дополнительных фасетов и разгранок на рундисте различимых в 10х лупу (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
|  | Отсутствие рисок и сколов на рундисте, различимых в 10х лупу (расчёт по формуле) |  | 2 | 2 |
| Итого = |  |  | 100 | 100 |

Все параметры рассчитываются по формуле исходя из общего количества граней павильона и граней не имеющих оцениваемых дефектов.

А. При шлифовке формообразующих граней и задании формы ювелирной вставки используется размер зерна шлифовального круга не менее 28/20.

Соответствие размера L и h расчетному ( +/-0,2мм).

Соответствие формы заданным размерам W+\-0.2мм -2 балла; более 0,3мм -1 балл, менее 0,2мм — 0 баллов.

Высота пояска (размер не менее размера высоты для короны+рундист).

В.  Соответствие формы заданному размеру W (+/-0,2мм).

Соответствие формы заданному контуру рундиста (отклонение по сторонам не превышает 0,1 мм)

Соответствие размера L и h расчетным  с допуском +/- 0,2мм по фактическому размеру W.

Дефектом полировки считается в том числе наличие "точек" от недополированных рисок и "шелка" видимого в лупу 10х (рассчитывается по формуле).

С. Высокое качество полировки — это отсутствие рисок, сколов, выколов, разгранок, остатков пасты, остатков мастики, «шёлка», оптических дефектов из-за неправильно выставленных углов.

Размер площадки T (отклонение не более +/ - 0,2 мм - 2 балла, не более +/- 0,3мм - 1 балл; более 0,3мм (менее 0,3 мм) — 0 баллов).

Соответствие формы заданным размером W (+/- 0,2мм).

Отклонение общей высоты ювелирной вставки от расчетной (не более +/- 0,2 мм) по фактическому размеру W и рундисту r .

Соответствие формы заданному контуру рундиста (отклонение 0,1 мм).

Толщина рундиста (от  0,2мм до 0,3мм - 2 балла; больше 0,3мм менее - 0,4мм - 1 балл; менее 0,2мм и более 0,4 мм - 0 баллов).

Равномерность рундиста (отклонение от параллельности не более 0,05мм) -  Менее 0,05мм-2 балла, от 0,05мм до 0,1мм — 1 балл, более 0,1мм- 0 баллов.

Если при выполнении одного из модулей произошло отклеивание полуфабриката ювелирной вставки, то с участника снимется 2 балла от общего количества баллов модуля в процессе выполнения которого произошло отклеивание полуфабриката ювелирной вставки и оформляется протоколом линейным экспертом площадки выполнения задания. Главный эксперт фиксирует отклеивание ювелирной вставки визуально по средством  он-лайн трансляции.