Конкурсное задание

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

R27 Огранка ювелирных вставок»

Задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 19 ч.

1. ФОРМА УЧАСТИЯ

Индивидуальная, очная

Таблица 1. Модули и время выполнения работ

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  | Время выполнения, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |  |
| 1 | Подготовка расчетов по заданной схеме-чертежу. Пришлифовка ювелирной вставки. |  | 20 | 20 | 4 |
| 1.1. | Подготовка к работе, расчёт |  | 8 | 8 |  |
| 1.2. | Наклейка полуфабрика |  | 5 | 5 |  |
| 1.3. | Черновая подшлифовка (обдирка) ювелирной вставки |  | 7 | 7 |  |
| 2 | Огранка и полировка павильона и рундиста ювелирной вставки |  | 38 | 38 | 7 |
| 2.1 | Пропорции и симметрия павильона |  | 13 | 13 |  |
| 2.2. | Размер ювелирной вставки |  | 7 | 7 |  |
| 2.3 | Качество полировки павильона |  | 18 | 18 |  |
| 3. | Огранка и полировка короны ювелирной вставки |  | 42 | 42 | 8 |
| 3.1 | Пропорции и симметрия короны |  | 13 | 13 |  |
| 3.2. | Размер ювелирной вставки |  | 8 | 8 |  |
| 3.3. | Качество полировки короны |  | 16 | 16 |  |
| 3.4. | Рундист |  | 5 | 5 |  |
| Итого = |  |  | 100 | 100 | 19 |

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Максимальный балл | Время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка расчетов по заданной схеме-чертежу. Пришлифовка ювелирной вставки. | 20 | 4 |
| 2 | Огранка и полировка павильона и рундиста ювелирной вставки | 38 | 7 |
| 3 | Огранка и полировка короны ювелирной вставки | 42 | 8 |

Модули с описанием работ

Выполнение модулей проходит с оф-лайн режиме.

Жеребьевку заготовок ювелирных вставок проводит главный эксперт за 1 день (С-1) до начала чемпионата.

В день С1 главный эксперт чемпионата выдает участникам задание с 30% изменениями (схема-чертеж) и заготовку ювелирной ставки, распиленную по размерам, полученным от главного эксперта.

Далее участнику даётся 30 минут чистого времени для ознакомления со схемой-чертежом задания по огранке ювелирной вставки и просмотром заготовки ювелирной вставки.

Все участники чемпионата за три дня проходят 3 модуля A B C.

Совокупный период времени выполнения задания составляет 19 часов.

Модуль А:

А.  Подготовка расчетов по заданной схеме-чертежу. Пришлифовка ювелирной вставки.

A.1.   Подготовка к работе. Расчёт.

А.2	Наклейка полуфабриката

А.3	Черновая подшлифовка (обдирка) ювелирной вставки.

Модуль В:

В.  Огранка и полировка павильона и рундиста ювелирной вставки

В.1	Пропорции и симметрия павильона

B.2	Размер ювелирной вставки

В.3	Качество полировки павильона

Модуль С:

С. Огранка и полировка короны ювелирной вставки

С.1 Пропорции и симметрия короны

С.2. Размер ювелирной вставки

С.3. Качество полировки короны

3. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.

Общее количество баллов задания/модулей по всем критериям оценки составляет 100.

Оценка полуфабриката ювелирной вставки проводится комиссией под руководством главного эксперта. В состав комиссии входят линейные эксперты участников. Оценка производится после выполнения каждого из модулей.  Член комиссии – линейный эксперт не оценивает участника своего региона. Результаты оценки заносятся членами комиссии в протоколы для ручной записи. Дефекты камня заносятся в карты дефектов конкретной ювелирной вставки с использованием специальных обозначений. Главный эксперт заносит результаты оценки экспертной комиссии в систему CIS.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| 1 | Подготовка расчетов по заданной схеме-чертежу. Пришлифовка ювелирной вставки. |  | 20 | 20 |
| 1.1. | Подготовка к работе |  | 8 | 8 |
| 1.1.1 | Подготовка рабочего места |  | 1 | 1 |
| 1.1.2 | Расчет размера площадки. U и T. (U - ширина площадки, Т- длинна площадки) |  | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Расчет высоты павильона |  | 1 | 1 |
| 1.1.4. | Расчет высоты короны |  | 1 | 1 |
| 1.1.5. | Расчёт общей высоты ювелирной вставки |  | 1 | 1 |
| 1.1.6. | Расчёт массы ювелирной вставки |  | 1 | 1 |
| 1.1.7. | Расчёт размеров L ( L - удлинение) |  | 1 | 1 |
| 1.1.8 | Расчёт размера h. (h - размер фацета указанного на чертеже) |  | 1 | 1 |
| 1.2. | Наклейка полуфабриката |  | 5 | 5 |
| 1.2.1. | Подбор кича |  | 1 | 1 |
| 1.2.2. | Контроль заготовки по линейным размерам |  | 1 | 1 |
| 1.2.3. | Выбор метода наклейки, подбор температурного режима |  | 2 | 2 |
| 1.2.4. | Разметка и подшлифовка площадки |  | 1 | 1 |
| 1.3. | Черновая подшлифовка (обдирка)ювелирной вставки |  | 7 | 7 |
| 1.3.1. | Наличие формообразующих и основных (которые нельзя поставить на полировке) граней |  | 2 | 2 |
| 1.3.2. | Соответствие заданному размеру W ( -0,2мм/+0,3мм) +\-0.2мм -2 балла; более 0,3мм -1 балл, менее 0,2мм — 0 баллов |  | 2 | 2 |
| 1.3.3. | Соответствие формы заданным размерам L (+/- 0,1 мм) |  | 2 | 2 |
| 1.3.4 | Высота пояска (размер не менее размера высоты для короны+рундист) |  | 1 | 1 |
| 2 | Огранка и полировка павильона и рундиста ювелирной вставки |  |  | 38 |
| 2.1 | Пропорции и симметрия павильона |  | 13 | 13 |
| 2.1.1 | Техника безопасности перед началом выполнения модуля |  | 1 | 1 |
| 2.1.2 | Отсутствие найфов |  | 2 | 2 |
| 2.1.3 | Отсутствие дополнительных фасетов |  | 2 | 2 |
| 2.1.4 | Отсутствие граней повреждённых дополнительным фацетом (расчёт по формуле) |  | 1 | 1 |
| 2.1.5 | Отсутствие явного несхождения граней павильона в шип явно различимого в10х лупу, а также отсутствие скола шипа или коллеты |  | 2 | 2 |
| 2.1.6 | Точка схождения граней павильона в шип (расчёт по формуле) |  | 2 | 2 |
| 2.1.7 | Отсутствие явного несхождения точек встречи (кроме шипа) без труда различимого в 10х лупу |  | 1 | 1 |
| 2.1.8 | Точки схождения граней павильона, кроме шипа (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 2.2. | Размер ювелирной вставки |  | 7 | 7 |
| 2.2.1. | Соответствие формы заданному размеру W (+/-0,2мм) |  | 2 | 2 |
| 2.2.2. | Соответствие формы заданному контуру рундиста по L (отклонение по сторонам не превышает 0,1 мм) |  | 2 | 2 |
| 2.2.3 | Соответствие размера L и h расчетным с допуском +/- 0,1мм по фактическому размеру W. |  | 2 | 2 |
| 2.2.4 | Соответствие пропорций рисунка огранки заданной схеме |  | 1 | 1 |
| 2.3 | Качество полировки павильона (Все параметры рассчитываются по формуле исходя из общего количества граней павильона и граней не имеющих оцениваемых дефектов.) |  | 18 | 18 |
| 2.3.1. | Отсутствие "больших" рисок и сколов, а так же явных точек и рисок от недополировки на гранях, явно различимых в 10х лупу |  | 2 | 2 |
| 2.3.2. | Отсутствие граней повреждённых "большими" рисками и сколами а также "явными" точками и рисками от недополировки явно различимыми в 10х лупу (формула) |  | 1 | 1 |
| 2.3.3. | Отсутствие сколов и замотовки на рёбрах , явно различимых в 10х лупу |  | 2 | 2 |
| 2.3.4. | Отсутствие рёбер повреждённых сколами и замотовкой явно различимых в 10х лупу(формула) |  | 1 | 1 |
| 2.3.5. | Отсутствие разгранок, явно различимых в 10х лупу |  | 2 | 2 |
| 2.3.6. | Отсутствие граней повреждённых разгранками явно различимых в лупу 10Х (формула) |  | 1 | 1 |
| 2.3.7 | Отсутствие разгранок на гранях, кроме рундиста, трудно различимых (теньевых) в лупу 10Х |  | 1 | 1 |
| 2.3.8. | Отсутствие граней, кроме рундиста, повреждённых разгранками трудно различимыми (теньевые) в лупу 10Х (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.9 | Отсутствие мелких, единичных "точек" от недополированных рисок и "шелка" явно различимых в 10х лупу (формула) |  | 2 | 2 |
| 2.3.10 | Отсутствие сколов и заматовки на рёбрах трудно различимых в лупу 10Х (формула) |  | 1 | 1 |
| 2.3.11 | Отсутствие мелких рисок и щёлка трудно различимых в 10 х лупу (формула) |  | 1 | 1 |
| 2.3.12 | Симметрия граней павильона (формула) |  | 2 | 2 |
| 3. | Огранка и полировка короны ювелирной вставки |  |  | 42 |
| 3.1 | Пропорции и симметрия короны |  | 13 | 13 |
| 3.1.1 | Техника безопасности во время выполнения модуля |  | 1 | 1 |
| 3.1.2 | Отсутствие смещения, перекоса площадки относительно оси симметрии вставки |  | 1 | 1 |
| 3.1.3 | Симметричность граней (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 3.1.4 | Отсутствие дополнительных фацетов |  | 2 | 2 |
| 3.1.5 | Отсутствие граней повреждённых дополнительным фацетом ( расчёт по формуле) |  | 1 | 1 |
| 3.1.6 | Отсутствие явного несхождения точек встречи без напряжения различимого в 10х лупу |  | 1 | 1 |
| 3.1.7 | Точка схождения граней (расчет по формуле) |  | 2 | 2 |
| 3.1.8 | Наличие рисок и разгранок на площадке явно различимых в лупу 10Х |  | 2 | 2 |
| 3.1.9 | Наличие рисок и разгранок на площадке с трудом различимых в лупу 10Х |  | 1 | 1 |
| 3.2. | Размер ювелирной вставки |  | 8 | 8 |
| 3.2.1 | Размер площадки T (отклонение не более +/ - 0,1 мм - 2 балла, не более +/- 0,2мм - 1 балл; более 0,2мм (менее 0,2 мм) — 0 баллов). |  | 2 | 2 |
| 3.2.2 | Соответствие формы заданным размером W (+/- 0,2мм) |  | 2 | 2 |
| 3.2.3 | Отклонение общей высоты ювелирной вставки от расчетной (не более +/- 0,2 мм) по фактическому размеру W и рундисту r |  | 1 | 1 |
| 3.2.4 | Соответствие пропорций рисунка огранки заданной схеме |  | 1 | 1 |
| 3.2.5 | Отсутствие найфов |  | 2 | 2 |
| 3.3. | Качество полировки короны (Все параметры рассчитываются по формуле исходя из общего количества граней павильона и граней не имеющих оцениваемых дефектов.) |  | 16 | 16 |
| 3.3.1 | Отсутствие явных рисок и сколов, а так же явных точек от недополировки на гранях, кроме площадки, явно различимых в 10х лупу |  | 2 | 2 |
| 3.3.2 | Отсутствие граней повреждённых явными рисками и сколами а также явными точками от недополировки, кроме площадки, явно различимыми в 10х лупу (формула) |  | 1 | 1 |
| 3.3.3 | Отсутствие разгранок на гранях, кроме площадки, явно различимых в лупу 10Х |  | 2 | 2 |
| 3.3.4 | Отсутствие граней, кроме площадки, повреждённых разгранками явно различимыми в лупу 10Х (формула) |  | 1 | 1 |
| 3.3.5 | Отсутствие разгранок на гранях, кроме площадки, трудно различимых (теньевых) в лупу 10Х |  | 1 | 1 |
| 3.3.6 | Отсутствие граней, кроме площадки , повреждённых разгранками трудно различимыми (теньевые) в лупу 10Х (формула) |  | 1 | 1 |
| 3.3.7 | Отсутствие мелких, единичных "точек" от недополированных рисок и "шелка" на гранях кроме площадки, явно различимых в 10х лупу (формула) |  | 2 | 2 |
| 3.3.8 | Отсутствие сколов и замотовки на рёбрах , явно различимых в 10х лупу |  | 2 | 2 |
| 3.3.9 | Отсутствие рёбер повреждённых сколами и замотовкой явно различимых в 10х лупу(формула) |  | 1 | 1 |
| 3.3.10 | Отсутствие сколов и заматовки на рёбрах трудно различимых в лупу 10Х (формула) |  | 2 | 2 |
| 3.3.11 | Отсутствие мелких рисок и щёлка на гранях кроме площадки, трудно различимых в 10 х лупу (формула) |  | 1 | 1 |
| 3.4. | Рундист |  | 5 | 5 |
| 3.4.1 | Толщина рундиста (от 0,2мм до 0,3мм - 2 балла; больше 0,3мм менее - 0,4мм - 1 балл; менее 0,2мм и более 0,4 мм - 0 баллов). |  | 2 | 2 |
| 3.4.2 | Равномерность рундиста (отклонение от параллельности не более 0,1мм) |  | 2 | 2 |
| 3.4.3 | Отсутствие остатков мастики, пасты на любых гранях (фацетах) ювелирной вставки |  | 1 | 1 |
| Итого = |  |  | 100 | 100 |

Все параметры рассчитываются по формуле исходя из общего количества граней павильона и граней не имеющих оцениваемых дефектов.

А. При шлифовке формообразующих граней и задании формы ювелирной вставки используется размер зерна шлифовального круга не менее 28/20.

Соответствие заданному размеру W ( -0,2мм/+0,3мм) +\-0.2мм -2 балла; более 0,3мм -1 балл, менее 0,2мм — 0 баллов.

Соответствие формы заданным размерам L (+/- 0,1 мм).

Высота пояска (размер не менее размера высоты для короны+рундист)

В.  Соответствие формы заданному размеру W (+/-0,2мм)

Соответствие формы заданному контуру рундиста по L (отклонение по сторонам не превышает 0,1 мм).

Соответствие размера L и h расчетным с допуском +/- 0,1мм по фактическому размеру W.

С. Высокое качество полировки — это отсутствие рисок, сколов, выколов, разгранок, остатков пасты, остатков мастики, «шёлка», оптических дефектов из-за неправильно выставленных углов.

Размер площадки T  (отклонение не более +/ - 0,1 мм - 2 балла, не более +/- 0,2мм - 1 балл; более 0,2мм (менее 0,2 мм) — 0 баллов).

Соответствие формы заданным размером W (+/- 0,2мм)

Отклонение общей высоты ювелирной вставки от расчетной (не более +/- 0,2 мм) по фактическому размеру W и рундисту r.

Толщина рундиста (от 0,2мм до 0,3мм - 2 балла; больше 0,3мм менее - 0,4мм - 1 балл; менее 0,2мм и более 0,4 мм - 0 баллов).

Равномерность рундиста (отклонение от параллельности не более 0,1мм)

Если при выполнении одного из модулей произошло отклеивание полуфабриката ювелирной вставки, то с участника снимется 2 балла от общего количества баллов модуля в процессе выполнения которого произошло отклеивание полуфабриката ювелирной вставки и оформляется протоколом.

Если по вине эксперта при оценке полуфабриката ювелирной вставки произошло отклеивание полуфабриката ювелирной вставки и/или произошло повреждение полуфабриката ювелирной вставки (сколы, царапины и т.д.) у любого из участников соревнований, то в этом случае снимается 10 баллов от итогового количества баллов с участника той организации, чей эксперт нанес ущерб ювелирной вставке и оформляется протоколом.

Для участника, которому был причинен ущерб (отклеивание, скол, царапина и т.д.) по вине эксперта и /или третьих лиц добавляется время на исправление ущерба в плоть до полной переогранки полуфабриката ювелирной вставки или не засчитывается как дефект при оценке модуля. Решение о выборе дальнейших мероприятий по исправлению ущерба принимается коллегиально (участник, эксперт участника, главный эксперт) и оформляется протоколом.

Приложение 1.