ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Т24 Ремесленная керамика

Автономная некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения этим профессиональным навыком для участия в соревнованиях по компетенции.

- Техническое описание включает в себя следующие разделы:

1. ВВЕДЕНИЕ	3

1.1. Название и описание профессиональной компетенции	3

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	3

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ	4

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)	5

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)	5

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ	16

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	16

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНки	17

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	17

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	18

4.3. СУБКРИТЕРИИ	19

4.4. АСПЕКТЫ	19

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)	21

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА	21

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК	21

4.7.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ	22

4.7.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ ЛИНЕЙКИ	22

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	22

4.8.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ	22

4.8.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ ЛИНЕЙКИ	23

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ	25

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	25

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	25

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	26

5.2.1. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ	26

5.2.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ ЛИНЕЙКИ	26

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	27

5.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ	27

5.3.2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ ЛИНЕЙКИ	30

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	32

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ……………………….32

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ………………………………..33

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ…………………………….34

5.5. УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ	34

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	35

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ	35

6.1. ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ	35

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА	36

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ	36

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ	36

7. ТРЕБОВАНИЯ охраны труда и ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	36

7.1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ	36

7.2. СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ	37

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ	37

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ	37

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)	38

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ	38

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ	38

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ	38

- Copyright ©  «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ»

Все права защищены

Любое воспроизведение, переработка, копирование, распространение текстовой информации или графических изображений в любом другом документе, в том числе электронном, на сайте или их размещение для последующего воспроизведения или распространения запрещено правообладателем и может быть осуществлено только с его письменного согласия.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1.	Название профессиональной компетенции: «Ремесленная керамика».

1.1.2.	Описание профессиональной компетенции.

В современном мире керамика, обогащенная новыми технологиями, является одним из самых прикладных и актуальных видов ремесленного направления.

Профессиональный керамист должен обладать обширным спектром знаний и умений, так как в область его профессиональной деятельности входят: технологические процессы изготовления керамических изделий, широкий спектр материалов для формования и декорирования изделий, специализированное оборудование и инструменты (гончарный круг, печь для обжига, экструдер для массозаготовки и т.д.), общение с заказчиком и составление технического задания, эстетическая, творческая и эргономическая разработка изделий, эскизирование и техническая документация, изготовление, декорирование и тиражирование изделий различного функционала.

Керамист может работать как индивидуально, создавая авторские изделия на продажу или под заказ, так и быть штатным сотрудником в мастерской, которая занимается мелкосерийным производством керамических изделий.

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов и процедур оценки.

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- WSR, Регламент проведения чемпионата;

- WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе;

- WSR, политика и нормативные положения;

- Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции.

2. СТАНДАРТ СПЕЦИФИКАЦИи навыков WORLDSKILLS (WSSS)

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НАВЫКОВ WORLDSKILLS (WSSS)

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100.

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по компетенции.

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.

| № | Раздел |
| --- | --- |
|  | Организация рабочего процесса и безопасность труда |
|  | Специалист должен знать и понимать: - правила эргономики; - правила безопасного обращения с оборудованием, инструментами и материалами; - основы техники электробезопасности; - основы техники пожарной безопасности; - основы техники оказания первой помощи; - значение символов опасных факторов; - пути определения минимизации затрат и рационализации расходов на изготовление изделия. |
|  | Специалист должен уметь: - определять задачи профессионального развития; - планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность; - определять оптимальные методы и способы выполнения профессиональных задач и проектов; - эргономично организовать рабочее место; - обеспечивать порядок на рабочем месте; - осуществлять квалифицированный уход за рабочим местом, оборудованием, инструментами; - понимать техническое задание; - составлять техническое задание; - планировать итоговый результат; - осуществлять сбор информационного и визуального материала для реализации творческой задумки; - планировать и рассчитывать время на выполнение заказа с учетом специфики профессии; - выдерживать график реализации проекта; - выбирать и использовать средства индивидуальной защиты; - обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и культуры труда в профессиональной деятельности; - безопасно использовать оборудование, инструменты и материалы в соответствии с инструкциями; - обеспечивать хранение материалов в соответствии с требованиями техники безопасности и поддержания оптимальных условий хранения. |
|  | Коммуникация |
|  | Специалист должен знать и понимать: - профессиональную терминологию; - значение построения и поддержания продуктивных рабочих отношений; - различные целевые рынки и профессиональные сообщества; - принципы работы с заказчиком и учета его потребностей при согласовании технического задания на заказ; - средства убеждения заказчика и структуру построения презентации; - принципы деловой переписки и структуру письма. |
|  | Специалист должен уметь: - соблюдать культуру речи; - осуществлять общение в устной и письменной формах, в том числе посредством электронной почты, мессенджеров и социальных сетей; - излагать свои мысли в однозначной и понятной форме; - адекватно реагировать на раздражающие факторы; - вести аккаунты в социальных сетях; - использовать информационно-коммуникационные технологии и сеть Internet в профессиональной деятельности; - презентовать проект, используя устную или письменную речь, эскизы и чертежи, а также применяя мультимедийные средства; - грамотно презентовать техническое задание на заказ; - согласовывать техническое задание на заказ; - выдерживать тайминг выступления; - эффективно работать с заказчиком и учитывать его потребности при согласовании технического задания на заказ; - применять настойчивость и такт при общении с заказчиком; - адаптироваться к изменениям в проекте; - обеспечивать конфиденциальность при общении с заказчиком. |
|  | Эскизирование |
|  | Специалист должен знать и понимать: - основы построения эскиза от форэскиза до эскиза с размерами и описанием; - основы рисунка, живописи и композиции; - основы конструирования керамики; - основы стилизации природных форм. |
|  | Специалист должен уметь: - стилизовать природные формы; - выполнять эскиз изделия с усадкой в трех плоскостях с соблюдением размеров; - выполнять эскиз с образца изделия; - выполнять эскиз формы; - выполнять эскиз с размерами и описанием; - делать точные и подробные эскизы, однозначно отображающие информацию; - трансформировать идею и предложить оптимальный вариант улучшения свойств изделия. |
|  | Чертеж |
|  | Специалист должен знать и понимать: - эргономику керамических изделий; - порядок расчета усадки изделия; - требования основных чертежных ГОСТов. |
|  | Специалист должен уметь: - строить чертеж по ГОСТу; - выполнять чертеж аккуратно и читабельно; - использовать чертежные форматы; - использовать чертежные инструменты; - объемно-пространственно мыслить; - выбирать главную плоскость; - обозначать и подписывать размеры; - создавать технический чертеж изделия; - эффективно использовать точные измерения и допуски; - выполнять расчет усадки изделия; - создавать чертеж усадки плоского и объемного изделия; - обозначать и подписывать точки усадки; - переносить чертеж на рабочую поверхность с помощью инструментов. |
|  | Материалы |
|  | Специалист должен знать и понимать: - виды и типы керамических масс; - виды и типы материалов для декорирования: ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи и т.д.; - назначение и способ применения керамических масс; - назначение и способ применения материалов для декорирования изделий: ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи и т.д.; - особенности, свойства и характеристики керамических масс; - особенности, свойства и характеристики материалов для декорирования изделий: ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи и т.д.; - принципы совместимости материалов для формования (керамические массы) и декорирования (ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи и т.д.); - санитарно-гигиенические требования к керамическим изделиям, в том числе утилитарного назначения; - современные тренды в применении материалов для формования (керамические массы) и декорирования (ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи и т.д.); - технологии приготовления материалов; - виды и типы дефектов при подготовке материалов; - причины дефектов, возникающих в результате несоблюдения технологии при приготовлении материалов к работе, - техники избавления от дефектов; - способы исправления дефектов. |
|  | Специалист должен уметь: - подбирать керамическую массу согласно поставленной задаче; - подбирать материалы для декорирования (ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи и т,д.) согласно поставленной задаче; - применять и приготавливать керамическую массу к работе; - применять и приготавливать материалы для декорирования (ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи и тд.) к работе; - использовать точные измерения при приготовлении материалов для декорирования (ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи) к работе; - равномерно наносить клей на элементы панно; - корректно подписывать материалы для декорирования; - рационально и экономно использовать керамическую массу и материалы для декорирования (ангобы, глазури, пигменты, надглазурные и подглазурные краски, деколи); - правильно хранить подготовленную керамическую массу в рабочем состоянии; - обеспечивать хранение материалов для декорирования, учитывая их особенности. |
|  | Технологии формования изделия с помощью материалов, инструментов и оборудования |
|  | Специалист должен знать и понимать: - технологию изготовления керамики, последовательность создания изделий; - виды, типы и технические характеристики оборудования для формования керамических изделий: экструдер-миксер, отстойник, гончарный круг, настенный экструдер, раскаточный стол, промышленный фен, отминочный стол; - виды, типы и технические характеристики инструментов и приспособлений для создания керамических изделий: измерительные (линейка, кронциркуль, штангенциркуль и т.д.), чертежные (линейка-рейсшина, циркуль, лекало, карандаши и т.д.), для формования (струны, ножи, направляющие, скалки, формовщики, петли, стеки, цикли, шило, штампы, гипсовые формы, турнетка и т.д.); - основные техники формования изделий: ком, жгут, пласт, отминка и литье в гипсовых формах, формование с помощью настенного экструдера, формование на гончарном круге, формование с помощью 3D принтера; - способы воплощения эскиза в материале; - технологию сборки сложных изделий; - современные тренды формообразования в керамике; - разновидности керамики и технологии изготовления; - современные и традиционные направления в керамике; - влияние особенностей технологии на внешний вид изделия; - технологические процессы массозаготовки; - технологические процессы формования; - применимость оборудования и приспособлений для определенного вида керамической массы; - виды и типы дефектов при формовании; - причины дефектов, возникающих в результате несоблюдения технологии при формовании; - техники избавления от дефектов. |
|  | Специалист должен уметь: - переминать массу с помощью отминочного столика; - работать с экструдером-миксером; - закладывать керамическую массу в экструдер-миксер; - настроить вакуум в экструдере-миксере; - следить за показаниями приборов и регулировать процесс массозаготовки в экструдере-миксере; - подбирать оптимальное сочетание технологических процессов массозаготовки для достижения рабочего состояния керамической массы; - определять степень готовности керамической массы под способ формования; - поддерживать одинаковую влажность массы в процессе формования, используя инструмент; - подготовить керамическую массу, оборудование: экструдер-миксер, отстойник, гончарный круг, настенный экструдер, раскаточный стол, промышленный фен, отминочный стол и инструменты: измерительные (линейка, кронциркуль, штангенциркуль и т.д.), чертежные (линейка-рейсшина, циркуль, лекало, карандаши и т.д.), для формования (струны, ножи, направляющие, скалки, формовщики, петли, стеки, цикли, шило, штампы, гипсовые формы, турнетка и т.д.) к работе; - применять керамические массы, оборудование: экструдер-миксер, отстойник, гончарный круг, настенный экструдер, раскаточный стол, промышленный фен, отминочный стол и инструменты: измерительные (линейка, кронциркуль, штангенциркуль и т.д.), чертежные (линейка-рейсшина, циркуль, лекало, карандаши и т.д.), для формования (струны, ножи, направляющие, скалки, формовщики, петли, стеки, цикли, шило, штампы, гипсовые формы, турнетка и т.д.) к работе; - применять измерительные приборы; - использовать измерительные инструменты; - работать с ручным инструментом; - подбирать инструмент и оснастку под работу; - производить вариативный поиск и выбор техники формования: ком, жгут, пласт, отминка в гипсовых формах, литье в гипсовых формах; формование посредством настенного экструдера, формование на гончарном круге; - владеть инструментами для формования: турнетка, стек, струна и т.д.; - формовать изделие по техническому заданию; - формовать изделие по творческой задумке; - формовать изделия на гончарном круге; - регулировать скорость вращения гончарного круга в зависимости от выполняемой задачи; - вытягивать изделие на максимальную ширину, используя гончарный круг; - вытягивать стенку изделия на максимальную высоту, используя гончарный круг; - протачивать изделия на гончарном круге; - формовать изделие из куска (кома) с использованием стеков, турнетки и т.д.; - формовать изделие из жгута с помощью стеков, турнетки и т.д.; - формовать изделие из пласта с помощью скалки и направляющих; - формовать изделие из пласта с помощью раскаточного стола; - изготавливать формы для отминки и литья; - формовать изделие посредством отминки в гипсовой форме; - формовать изделие методом шликерного литья в гипсовых формах; - работать с промышленным феном; - формовать изделие посредством настенного экструдера; - работать с пульфоном и покрасочной камерой; - формовать изделие с помощью 3D принтера; - изготавливать пробники; - изготавливать изделия в соответствии с требованиями к конструкции, размерами и указанными материалами. - соблюдать пропорциональности соотношений; - поддерживать одинаковую толщину изделия, используя измерительные инструменты; - изготавливать детали и собирать цельную форму, используя стеки, петли, турнетку и тд.; - устранять нежелательные текстуры на изделии; - создавать изделия тиражом (одинаковые по высоте, ширине, толщине и объему); - соблюдать аккуратность и технологичность при формовании изделий; - вырезать боковые грани панно перпендикулярно горизонтальной поверхности; - последовательно маркировать изделия; - монтировать панно при помощи клея; - монтировать панно, соблюдая горизонталь поверхности панно; - замешивать затирку для швов; - использовать распорки для швов; - использовать затирку для швов; - контролировать возможность возникновения дефектов на всех этапах изготовления изделия; - принимать меры по их предотвращению, а в случае возникновения – исправлению; - обеспечивать соблюдение технологии на всех этапах формования. |
|  | Дизайн и декорирование |
|  | Специалист должен знать и понимать: - виды, типы и технические характеристики оборудования для декорирования керамических изделий: пульверизатор и покрасочная камера; - виды, типы и технические характеристики инструментов и приспособлений для декорирования керамических изделий (сито, калячницы, щипцы, спонжи, кисти и т.д.); - назначение, устройство, применение и принципы работы оборудования для декорирования керамических изделий: пульверизатор и покрасочная камера; - назначение, устройство, применение и принципы работы инструментов и приспособлений для декорирования керамических изделий (сито, калячницы, щипцы, спонжи, кисти и т.д.); - совместимость материалов для формования и декорирования; - основные техники и способы декорирования изделий; - технологические процессы декорирования; - виды и типы дефектов при декорировании; - причины дефектов, возникающих в результате несоблюдения технологии при декорировании; - техники избавления от дефектов; - способы исправления дефектов. |
|  | Специалист должен уметь: - определять функциональные и декоративные характеристики объекта; - переносить рисунок на изделие; - выполнять декорирование изделия по техническому заданию; - декорировать изделие по творческой задумке; - выполнять поиск текстурного решения; - осуществлять подбор инструментов для декорирования; - осуществлять вариативный поиск и выбор техники декорирования; - применять основные техники и способы декорирования изделий; - разрабатывать колористическое решение изделия; - сочетать цвета и получать оттенки; - работать с ангобами и глазурями: замерять плотность ареометром; регулировать плотность, используя необходимые присадки; знать плотность ангобов и глазурей для разных способов декорирования; - проводить тестирование новых материалов для декорирования посредством изготовления образцов; - наносить ангобы и глазури на изделие окунанием, поливом, пульверизацией и кистью; - обеспечивать соблюдение технологии на всех этапах декорирования; - контролировать и предотвращать появление брака при декорировании; - обеспечивать соблюдение аккуратности при декорировании изделий. |
|  | Технологии обжига и сушки изделия с помощью инструментов и оборудования |
|  | Специалист должен знать и понимать: - виды, типы и технические характеристики оборудования для сушки и обжига керамических изделий: сушильный шкаф и печь для обжига; - виды, типы и технические характеристики инструментов и приспособлений для сушки и обжига керамических изделий: пресс для сушки, металлическая сетка, петли, ножи, губка, огневой припас (лещадки, стойки, косточки) и т.д.; - назначение, устройство, применение и принципы работы оборудования для сушки и обжига керамических изделий: сушильный шкаф и печь для обжига; - назначение, устройство, применение и принципы работы инструментов и приспособлений для сушки и обжига керамических изделий: пресс для сушки, металлическая сетка, петли, ножи, губка, огневой припас (лещадки, стойки, косточки) и т.д.; - виды, типы и технические характеристики контроллеров сушильных шкафов и печей для обжига; - устройство, применение и принципы работы контроллеров сушильных шкафов и печей для обжига; - технологические процессы сушки; - технологические процессы обжига; - физические процессы удаления влаги из черепка; - этапы удаления влаги; - законы усадки при сушке; - способы сушки изделий в зависимости от материала, формы и толщины стенки; - способы определения степени высыхания изделия (перехода черепка в кожетвердое состояние); - виды и типы обжига; - этапы обжига; - физические и химические процессы, происходящие во время обжига на каждом этапе и их значение для конечного результата; - законы усадки при обжиге; - схемы обжига; - графики обжига; - основные принципы садки печи и выемки изделий после обжига; - виды и типы дефектов при сушке и обжиге; - причины дефектов, возникающих в результате несоблюдения технологии при сушке и обжиге; - техники избавления от дефектов; - способы исправления дефектов. |
|  | Специалист должен уметь: - подготовить сушильный шкаф, печь, приспособления и инструменты к работе; - применять сушильный шкаф, печь, приспособления и инструменты в работе; - обеспечивать соблюдение технологии на всех этапах сушки и обжига; - подготавливать изделие к сушке; - подготовить и применять приспособления для сушки (пресс для сушки); - сушить изделия с использованием необходимой оснастки; - составлять график сушки; - программировать контроллер сушильного шкафа; - контролировать и предотвращать появление брака при сушке; - осуществлять сушку изделий до оптимального состояния; - обеспечивать необходимые условия сушки; - осуществлять садку сушильного шкафа и выемку изделий после сушки; - производить отбор изделий перед обжигом; - осуществлять предварительную обработку изделий и подготовку к утильному или политому обжигу; - подбирать огневой припас; - составлять график обжига; - программировать контроллер печи согласно графику обжига; - снимать и анализировать показания контроллера о параметрах и ошибках обжига; - осуществлять садку печи и своевременную выемку изделий после обжига. |

Спецификация стандарта Worldskills (WSSS) для региональной линейки

| Раздел |  | Важность (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего процесса и безопасность труда | 5 |
| 2 | Коммуникация | 5 |
| 3 | Эскизирование | 5 |
| 4 | Чертеж | 10 |
| 5 | Материалы | 10 |
| 6 | Технологии формования изделия с помощью материалов, инструментов и оборудования | 30 |
| 7 | Дизайн и декорирование | 20 |
| 8 | Технологии обжига и сушки изделия с помощью инструментов и оборудования | 15 |
| Всего |  | 100 |

Спецификация стандарта Worldskills (WSSS) для юниорской линейки

| Раздел |  | Важность (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего процесса и безопасность труда | 5 |
| 2 | Коммуникация | 5 |
| 3 | Эскизирование | 5 |
| 4 | Чертеж | 8 |
| 5 | Материалы | 6 |
| 6 | Технологии формования изделия с помощью материалов, инструментов и оборудования | 26 |
| 7 | Дизайн и декорирование | 20 |
| 8 | Технологии обжига и сушки изделия с помощью инструментов и оборудования | 15 |
| Всего |  | 90 |

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и начисление баллов WSR.

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревнований.

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие WSSS.

4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНки

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки.

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS.

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS, Схема выставления оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.

В разделе 2.1. указан максимально допустимый процент отклонения Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, наиболее подходящие для оценки выполнения Конкурсного задания.

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.

4.3. СУБКРИТЕРИИ

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.

4.4. АСПЕКТЫ

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS в следующем формате:

для региональной линейки:

|  |  | Критерий |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел WSSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) |  |  |  | A | B | C | D | E | F | G |  |
|  |  |  | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 5 |
|  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 5 | 1,5 | 0,5 |  |  | 7 | 1 |  | 10 |
|  |  |  | 6 | 7,5 | 0,5 |  | 5 |  | 17 |  | 30 |
|  |  |  | 7 | 3,5 |  |  |  | 16 |  | 0,5 | 20 |
|  |  |  | 8 | 2 | 1 |  | 7 | 5 |  |  | 15 |
| Итого баллов за критерий |  |  |  | 15,4 | 6,9 | 15,3 | 12,5 | 28,6 | 19,2 | 2,1 | 100 |

для юниорской линейки:

|  | Критерий |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел WSSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Спецификации стандарта WS (WSSS) |  |  | A | B | C | D | E | F |  |
|  |  | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 5 |
|  |  | 2 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
|  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |
|  |  | 5 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 6 |
|  |  | 6 | 6,5 | 5 |  |  | 13,5 | 1 | 26 |
|  |  | 7 | 1,5 |  |  | 18 |  | 0,5 | 20 |
|  |  | 8 | 3 | 1 |  | 11 |  |  | 15 |
| Итого баллов за критерий |  |  | 13,9 | 7,9 | 13,5 | 35,9 | 16.7 | 2.1 | 90 |

Различия в весе критериев оценки для региональной и юниорской линеек:

- Критерий А: раздел 5: в региональной линейке участник использует отличную керамическую массу от юниорской линейки; раздел 6: в региональной линейке участник формует большее кол-во изделий, чем в юниорской линейке; раздел 7: в региональной линейке участник использует дополнительные инструменты декора, в юниорской используется только штамп; раздел 8: в региональной линейке участник отправляет на сушку большее кол-во изделий, чем в юниорской.

- Критерий В: раздел 2: в региональной линейке участник работает с ТЗ в критерии В, в юниорской линейке в критерии С; раздел 5: в региональной линейке участник использует отличную керамическую массу от юниорской линейки; раздел 6: в региональной линейке участник изготавливает панно из большего кол-ва элементов, чем в юниорской линейке;

- Критерий С: раздел 1: в региональной линейке участник чертит один чертеж формата А3, в юниорской 2 чертежа формата А4; раздел 2: в региональной линейке участник работает с ТЗ в критерии В, в юниорской линейке в критерии С; раздел 3: в региональной линейке участник демонстрирует навыки эскизирования в модуле С, в юниорской в модуле D; раздел 4: в региональной линейке участник демонстрирует более

сложный и уточненный чертеж, чем в юниорской линейке.

- Критерий D: в региональной и юниорской линейке полностью отличается ввиду того, что в региональной линейке используются разные материалы для формования и декорирования, а также в региональной линейке участники используют два обжига для изделий, в юниорской – один обжиг. Далее: критерий Е региональной линейки соответствует критерию D юниорской линейки; критерий F региональной линейки соответствует критерию E юниорской линейки; критерий G основной линейки соответствует критерию F юниорской линейки.

- Критерий E региональной линейки и критерий D юниорской линейки: раздел 1: в региональной линейке участник декорирует 3 изделия, в юниорской 2; раздел 3: в региональной линейке участник демонстрирует навыки эскизирования в модуле С, в юниорской в модуле D; раздел 5: в региональной линейке для декорирования участник самостоятельно наводит и использует цветные глазури, в юниорской участник использует готовые материалы; раздел 7: в региональной линейке участник декорирует 3 изделия, в юниорской линейке 2 изделия; раздел 8: в региональной линейке участник обжигает изделия 2 раза, в юниорской 1 раз.

- Критерий F региональной линейки и критерий E юниорской линейки: раздел 5: в региональной линейке участник работает с большим количеством керамической массы; раздел 6: в региональной линейке участник изготавливает большее кол-во изделий, чем в юниорской.

- Критерий G региональной линейки и критерий F юниорской линейки: раздел 2: в региональной линейке участник работает с ТЗ; раздел 6: в юниорской линейке участник работает с меньшим количеством элементов панно.

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:

- эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту;

- шкалы 0–3, где:

- 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;

- 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;

- 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;

- 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное.

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.

4.7.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| A | Формование тарелок на гипсовой линзе. Сушка изделий. | 0,5 | 14,9 | 15,4 |
| B | Формование панно. Сушка изделия. | 0,5 | 6,4 | 6,9 |
| C | Проектирование. | 0 | 15,3 | 15,3 |
| D | Оправка изделия. Утильный обжиг. | 0 | 12,5 | 12,5 |
| E | Декорирование. Политой обжиг. | 0,4 | 28,2 | 28,6 |
| F | Гончарное формование. | 1,7 | 17,5 | 19,2 |
| G | Монтаж панно. | 0,5 | 1,6 | 2,1 |
| Всего |  | 3,6 | 96,4 | 100 |

4.7.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ ЛИНЕЙКИ

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Измеримая | Всего |
| A | Формование тарелки на гипсовой линзе. Сушка изделия. | 0,5 | 13,4 | 13,9 |
| B | Формование панно. Сушка изделия. | 0,5 | 7,4 | 7,9 |
| C | Проектирование. | 0 | 13,5 | 13,5 |
| D | Декорирование. Обжиг. | 0 | 35,9 | 35,9 |
| E | Гончарное формование | 1,2 | 15,5 | 16,7 |
| F | Монтаж панно. | 0,5 | 1,6 | 2,1 |
| Всего |  | 2,7 | 87,3 | 90 |

4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

4.8.1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ

| № | Наименование модуля | Общее описание |
| --- | --- | --- |
| A | Формование тарелок на гипсовой линзе. Сушка изделий. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по изготовлению 2-х тарелок, в технике формования из пласта, и подготовку 2-х тарелок к сушке. Программирование сушильного шкафа согласно заданному графику и загрузка тарелок на сушку. |
| B | Формование панно. Сушка изделия. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по изготовлению основы для панно из нескольких плиток, в технике формования из пласта, и подготовку панно к сушке, загрузку панно на сушку. |
| C | Проектирование. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по построению чертежей выданного образца: в двух проекциях, чертеж разреза и чертеж усадки в соответствии с технологическими особенностями указанного материала в масштабе 1:1. |
| D | Оправка изделия. Утильный обжиг. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по оправке 2-х тарелок и панно после сушки. Подготовка 2-х тарелок и панно к обжигу. Программирование печи согласно заданному графику и загрузка панно и тарелок на обжиг. |
| E | Декорирование. Политой обжиг. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по наведению материалов и декорированию 1 панно по заданному эскизу декора и декорированию 2-х тарелок согласно творческой задумке конкурсанта. Подготовка 2-х тарелок и панно к обжигу, загрузку панно и тарелок на обжиг. |
| F | Гончарное формование. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по изготовлению 8 цилиндров на гончарном круге, используя заданные размеры и предоставляемый материал. Поднятию цилиндра с дном на гончарном круге на максимальную высоту. |
| G | Монтаж панно. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по монтажу панно из нескольких плиток, на отдельное основание с разметкой. |

4.8.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ ЛИНЕЙКИ

| № | Наименование модуля | Общее описание |
| --- | --- | --- |
| A | Формование тарелки на гипсовой линзе. Сушка изделия. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по изготовлению тарелки, в технике формования из пласта, и подготовку тарелки к сушке. Программирование сушильного шкафа согласно заданному графику и загрузка тарелки на сушку. |
| B | Формование панно. Сушка изделия. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по изготовлению основы для панно из 4-х плиток, в технике формования из пласта и подготовке панно к сушке и загрузку панно на сушку. |
| C | Проектирование. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по построению чертежей выданного образца: чертеж усадки в соответствии с технологическими особенностями указанного материала в масштабе 1:1. Чертеж плоского изделия с учетом усадки. |
| D | Декорирование. Обжиг. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по декорированию 1 панно из 4-х плиток по заданному эскизу декора и декорированию 1 тарелки согласно творческой задумке конкурсанта. Подготовка панно и тарелки к обжигу. Программирование печи согласно заданному графику и загрузка панно и тарелки на обжиг. |
| E | Гончарное формование | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по изготовлению 4-х изделий на гончарном круге, используя заданные размеры и предоставляемый материал и поднятию цилиндра с дном на гончарном круге на максимальную высоту. |
| F | Монтаж панно. | Критерий оценивает выполнение профессиональных задач по монтажу панно из 4-х плиток на отдельное основание с разметкой. |

Оценка профессиональных компетенций по модулям складывается из оценок составляющих его элементов. Общая сумма баллов выводится по итогам выполнения заданий, определяемых экспертами.

При оценке эксперт руководствуется следующими понятиями:

Корректность выполнения ˗ соблюдение технологии при выполнении задания.

Навык ˗ корректное практическое применение теоретических знаний при выполнении задания.

Правильность ˗ выполнение задания в полном соответствии с предъявляемыми требованиями.

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации.

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по содержанию КЗ.

Продолжительность Конкурсного задания:

- для региональной линейки составляет от 15 до 22 часов (не более 7,5 - 8 часов в день);

- для юниорской линейки составляет не более 12 часов (в пределах 4 часов в день).

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания:

- для региональной линейки: от 16 до 22 лет;

- для юниорской линейки: от 14 до 16 лет.

Вне зависимости от количества модулей, Конкурсное задание должно включать оценку по каждому из разделов Спецификации стандартов.

Конкурсное задание не должно выходить за пределы Спецификации стандартов.

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое выполнение Конкурсного задания.

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR.

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

5.2.1. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ

Конкурсное задание состоит из следующих модулей:

Модуль А.

Формование тарелок на гипсовой линзе. Сушка изделий.

Время на выполнение задания: 1 ч. 30 мин., включая уборку рабочего места.

Задание 1: изготовить 2-ве тарелки с ножкой, каждую в технике формования из пласта, используя гипсовую линзу и гончарный круг.

Задание 2: перенести изготовленные тарелки на гипсовой линзе в сушильный шкаф, каждую тарелку расположить на отдельной полке. Запрограммировать сушильный шкаф согласно графику сушки изделий,

Привести рабочее место в порядок.

Модуль В. Формование панно. Сушка изделия.

Время на выполнение задания: 1 ч., включая уборку рабочего места.

Задание 1. Изготовить основу для панно из плиток в технике формования из пласта

Задание 2. Подготовить панно к сушке. Оставить его на гипсокартонной подставке лицевой сторон вверх, внутри сушильного шкафа. Накрыть панно сверху гипсокартонной подставкой и кирпичами для пресса.

Привести рабочее место в порядок.

Модуль С. Проектирование.

Время на выполнение задания: 2 ч.

Задание 1. Построить чертежи выданного образца: во фронтальной проекции, виде сверху, чертеж разреза и отдельно чертеж усадки в соответствии с технологическими особенностями указанного материала в масштабе 1:1.

Привести рабочее место в порядок.

Модуль D. Оправка изделия. Утильный обжиг.

Время на выполнение задания 1 ч., включая уборку рабочего места.

Задание 1: достать из сушильного шкафа 2-ве тарелки и панно. Подготовить все элементы панно и 2-ве тарелки к обжигу. Все поверхности должны быть ровные, гладкие, без искажений формы. Зачистить и замыть изделия при необходимости.

Задание 2: запрограммировать печь P №1 – утильный обжиг и Р №2 – политой обжиг согласно графику обжига и инструкции.

Осуществить садку в печь 2-х тарелок и панно.

Привести рабочее место в порядок.

Модуль E. Декорирование. Политой обжиг.

Время на выполнение модуля: 6 ч. 00 мин, включая уборку рабочего места.

Задание 1. Достать из печи панно и 2-ве тарелки, оставить на столе панно в собранном виде лицевой стороной вниз. Тарелки оставить на ножках.

Предусмотрена точка стоп.

Задание 2. Задекорировать панно по эскизу декора. Подобрать и приготовить под кисть глазури согласно представленной на эскизе декора цветовой схеме, графику обжига, используя необходимые присадки.

Элементы должны быть закрашены равномерно и плотно. Цвет керамической массы не должен проступать на итоговом изделии. На декоративных элементах не должно быть разводов.

Все внешние грани панно должны быть покрыты глазурью в соответствии с цветом элемента. Внутренние грани панно в области швов должны быть покрыты глазурью в соответствии с цветом элемента, так чтобы после монтажа не была видна керамическая масса

Задание 3: задекорировать тарелки глазурью под кисть согласно творческой задумке.

Цветовое покрытие разрабатывается участником согласно данным инфраструктурного листа. Не допускается отсутствие глазурного покрытия на тарелках.

Подобрать и приготовить под кисть глазури согласно творческой задумке, графику обжига, используя необходимые присадки. ВНИМАНИЕ! Не допускается покрытие тарелок теми же глазурями, что предназначены для покрытия панно.

Тарелки должны быть закрашены равномерно и плотно. Цвет керамической массы не должен проступать на итоговом изделии, не должно быть разводов.

Участник не ограничен заданным от экспертов цветовым декором и демонстрирует свой творческий потенциал и уровень мастерства

Задание 3: осуществить садку в печь 2-х тарелок и панно.

Привести рабочее место в порядок.

Модуль F. Гончарное формование. Тиражирование.

Задание 1. Используя заданные размеры и материал, имеющий следующие параметры: усадка керамической массы при сушке 5,5%, усадка при обжиге 0,6%, изготовить 8 цилиндров на гончарном круге. Изделия не обжигаются.

Время на выполнение задания: 1 ч. 45 мин.

Размеры цилиндров после сушки и обжига:

- высота: 105 мм;

- диаметр по внешней стенке: 95 мм;

Толщина стенки в сыром виде: 5 мм.

Толщина дна в сыром виде: 5-7 мм.

Изделия не обжигаются.

Выбрать 5 лучших изделий во время выполнения модуля для оценки, поставить их в один ряд на поддон и отметить скотчем на поддоне рядом с изделиями.

Предусмотрена точка стоп.

Задание 2. Поднять цилиндр с дном на гончарном круге на максимальную высоту.

Участнику дается 2 попытки, то есть за время выполнения задания можно получить 2 кома керамической массы, но время при этом не увеличивается.

Время на выполнение задания: 20 мин.

Масса кома керамической массы для одной попытки: 1 кг ± 1 г.

Размеры цилиндра

Минимальная высота: 200 мм.

Диаметр по внешней стенке: 100 мм.

Минимальная толщина дна: 5 мм.

Цилиндр поднимается из заданного количества керамической массы. Он должен быть вертикальным и иметь дно.

Изделие не снимается с поверхности гончарного круга.

Изделие не обжигается.

Предусмотрена точка стоп.

Привести в порядок рабочее место – 15 мин.

Модуль G. Монтаж панно.

Время на выполнение задания: 1 ч.

Достать из печи панно и 2-ве тарелки.

Смонтировать панно из плиток на основание с разметкой.

Размер панно с элементами и швами должен совпасть с разметкой.

Монтаж производится с помощью специального клея.

Равномерно нанести клей на заготовку.

Вдавить плитку в клей легким нажатием, соблюдая горизонталь поверхности панно. Для соблюдения одинаковой ширины швов использовать распорки.

Проверить выравнивание плитки по горизонтали и вертикали.

Приготовить затирку. Произвести затирку швов.

Привести рабочее место в порядок.

5.2.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ ЛИНЕЙКИ

Конкурсное задание состоит из следующих модулей:

Модуль А.

Формование тарелки на гипсовой линзе. Сушка изделия.

Задание 1: изготовить тарелку с ножкой, в технике формования из пласта, используя гипсовую линзу и гончарный круг.

Время на выполнение задания: 1 ч. 30 мин., включая уборку рабочего места.

Задание 2: перенести изготовленную тарелку на гипсовой линзе в сушильный шкаф, расположить на отдельной полке. Запрограммировать сушильный шкаф согласно графику сушки изделий.

Привести рабочее место в порядок.

Модуль В. Формование панно. Сушка изделия.

Задание 1. Изготовить основу для панно из 4-Х плиток в технике формования из пласта.

Время на выполнение задания: 1 ч., включая уборку рабочего места.

Задание 2. Подготовить панно к сушке. Оставить его на гипсокартонной подставке лицевой сторон вверх, внутри сушильного шкафа. Накрыть панно сверху гипсокартонной подставкой и кирпичами для пресса.

Привести рабочее место в порядок.

Модуль С. Проектирование

Время на выполнение модуля: 1 ч. 30 мин., включая уборку рабочего места. Участник самостоятельно распределяет отведенное время на выполнение заданий модуля.

Задание 1. Построить чертеж усадки по оригинальному образцу фронтальной проекции в масштабе 1:1

Задание 2.

Создать рабочий чертеж (эскиз) в масштабе 1:1 по выданному образцу (плитка) в сыром виде. Вид сверху. Размеры сырого изделия должны учитывать последующую усадку

Привести рабочее место в порядок.

Модуль D. Декорирование. Обжиг.

Время на выполнение модуля: 4 ч., включая уборку рабочего места. Участник самостоятельно распределяет отведенное время на выполнение заданий модуля.

Задание 1. Достать из сушильного шкафа панно из 4-х плиток и тарелку, при необходимости замыть. Оставить на столе: панно на подставке лицевой стороной вниз, тарелку оставить на ножке.

Предусмотрена точка стоп.

Задание 2. Задекорировать 1-но панно из 4-х плиток по эскизу декора Standart.

Подготовить все элементы панно к декорированию и обжигу. Все поверхности должны быть ровные и гладкие, без искажений формы.

Нанести разметку.

Подобрать ангобы   согласно представленной на эскизе декора цветовой схеме.

Нанести рисунок на изделие. Границы элементов должны быть ровные и четкие без затекания одного цвета в другой. Элементы должны быть закрашены равномерно и плотно. Цвет керамической массы не должен проступать на итоговом изделии. На декоративных элементах не должно быть разводов.

Цвет элемента должен заходить на боковые внешние грани панно и на внутренние грани в области швов, так чтобы после монтажа не была видна керамическая масса.

Покрыть все части панно глазурью кроме дна. Внешние грани панно должны быть так же заглазурованы.

Freestyle: задекорировать 1-ну тарелку согласно творческой задумке участника.

Время на разработку эскиза тарелки Freestyle в Модуле D НЕ предусмотрено! Эскиз придумывается участником самостоятельно, до конкурса. Эскиз представляет собой круглую композицию. Эскиз предоставляется участником в день С-2. На эскизе отображены цвета элементов в соответствии с предоставленными цветами ангобом по инфраструктурному листу, обозначения цветов – первая буква названия цвета.

Подготовить тарелку к декорированию и обжигу.

Подобрать ангобы. Задекорировать тарелку ангобами под кисть согласно своему эскизу. Участник не ограничен заданным от экспертов эскизом декора и демонстрирует свой творческий потенциал и уровень мастерства.

Покрыть всю тарелку прозрачной глазурью кроме ножки.

Задание 3: запрограммировать печь согласно графику обжига и инструкции и сохранить под номером 1 в программаторе. Осуществить садку в печь панно и тарелки.

Привести в порядок рабочее место.

Модуль E. Гончарное формование. Тиражирование.

Задание 1. Используя заданные размеры и материал, имеющий следующие параметры: керамическая масса PF усадка при сушке 5,5%, усадка при обжиге 0,6%, изготовить 4 стакана трапециевидной формы на гончарном круге. Изделия не обжигаются.

Время на выполнение задания: 1 ч. 45 мин.

Размеры стаканов после сушки и обжига:

- высота: 8,5 см;

- нижний диаметр по внешней стенке: 7 см;

- верхний диаметр по внешней стенке 10 см;

Толщина стенки в сыром виде: 5 мм;

Толщина дна в сыром виде: 5 мм.

Изделия не обжигаются.

Отметить скотчем на поддоне, рядом с изделием, 2 лучших стакана для оценки.

Предусмотрена точка стоп.

Задание 2. Поднять цилиндр с дном на гончарном круге на максимальную высоту.

Участнику дается 2 попытки, то есть за время выполнения задания можно получить 2 кома керамической массы, но время при этом не увеличивается.

Если у вас возникли трудности с первым комом, и вы приняли решение использовать вторую попытку – поднимите руку, чтобы получить второй ком. При этом диск гончарного круга должен быть очищен от керамической массы.

Время на выполнение задания: 30 мин.

Масса кома керамической массы для одной попытки: 700 г.

Размеры цилиндра

Минимальная высота: 15 см.

Диаметр по внешней стенке: 10 см.

Минимальная толщина дна: 0,5 см.

Цилиндр поднимается из заданного количества керамической массы. Он должен быть вертикальным и иметь дно.

Изделие не обжигается.

Изделие не снимается с планшайбы гончарного круга.

Предусмотрена точка стоп.

Привести в порядок рабочее место – 15 мин.

Модуль F. Монтаж панно.

Смонтировать панно из 4-х плиток на отдельное основание с разметкой.

Время на выполнение задания: 1 ч., включая уборку рабочего места.

Плитка монтируется на специальное основание с разметкой.

Размер панно с элементами и швами должен совпасть с разметкой.

Монтаж производится с помощью специального клея.

Равномерно нанести клей на заготовку.

Проверить выравнивание плитки по горизонтали и вертикали.

Приготовить затирку. Произвести затирку швов.

Привести рабочее место в порядок.

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Общие требования:

Конкурсное задание должно быть разработано в соответствии со стандартами WSR.

Текстовые и графические документы должны быть оформлены в формате Word, чтобы обеспечить читаемость документа на большинстве персональных компьютеров.

Проект конкурсного задания разрабатывается за 2 месяца до начала чемпионата Экспертами WSR по соответствующей компетенции. Затем размещается в закрытую группу на Дискуссионном форуме в разделе компетенции для проверки качества задания и внесения конструктивных предложений по его улучшению.

Конкурсное задание должно быть разработано экспертами и представлено техническому директору не позднее, чем за 1,5 месяца до начала чемпионата.

Конкурсное задание утверждается Техническим директором WSR за 1 месяц до начала чемпионата.

В течение периода подготовки к конкурсу и самого конкурса необходимо присутствие технологического персонала (если это необходимо, то присутствие либо обмен электронной почтой с разработчиком конкурсного задания).

Конкурсное задание для региональной линейки состоит из 7-ми модулей, для юниорской линейки состоит из 6-ти модулей. Задания модулей необходимо выполнить за три соревновательных дня в региональной и юниорской линейках.

5.3.1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ

Конкурсное задание содержит 7 модулей:

- Модуль A. Формование тарелок на гипсовой линзе. Сушка изделий.

- Модуль B. Формование панно. Сушка изделия.

- Модуль C. Проектирование.

- Модуль D. Оправка изделия. Утильный обжиг.

- Модуль Е. Декорирование. Политой обжиг.

- Модуль F. Гончарное формование.

- Модуль G. Монтаж панно

Модуль A является первым этапом в изготовлении изделий. Второй этап – Модуль D. Оправка изделия. Утильный обжиг. Третий этап - Модуль Е. Декорирование. Политой обжиг.

Модуль В является первым этапом в изготовлении составного изделия. Второй этап – Модуль D. Оправка изделия. Утильный обжиг. Третий этап - Модуль E. Декорирование. Политой обжиг. Четвертый этап – Модуль G. Монтаж панно.

Модуль С. Проектирование – независимый модуль.

Модуль F. Гончарное формование – независимый модуль.

Требования к конкурсной площадке:

Площадка (зона) проведения чемпионата представляет собой ряд смежных или близко расположенных помещений:

- Рабочая площадка

- Брифинг-зона

- Комната экспертов с выделенной зоной ГЭ

- Комната конкурсантов

Требования к инфраструктуре конкурсной площадки отражены в инфраструктурном листе и типовой схеме застройки, которые являются неотъемлемой частью комплекта документов по компетенции.

В ночь между соревновательными днями С1 - С2 и С2 - С3 на рабочей площадке должно работать электричество, так как в ночное время происходит обжиг изделий.

Компоновка рабочего места участника:

Рабочее место участника для выполнения предусмотренных заданием работ состоит из: рабочего стола, стула со спинкой, гончарного круга, табурета гончара, стеллажа, сушильного шкафа, печи, помпы с водой, отминочного стола и подкатного столика. Схема компоновки рабочего места приводится в плане застройки.

5.3.2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЮНИОРСКОЙ ЛИНЕЙКИ

Конкурсное задание содержит 6 модулей:

- Модуль A. Формование тарелки на гипсовой линзе. Сушка изделия.

- Модуль B. Формование панно. Сушка изделия.

- Модуль C. Проектирование.

- Модуль D. Декорирование. Обжиг.

- Модуль E. Гончарное формование.

- Модуль F. Монтаж панно.

Модуль A является первым этапом в изготовлении изделий. Второй этап – Модуль D. Декорирование. Обжиг.

Модуль В является первым этапом в изготовлении составного изделия. Второй этап - Модуль D. Декорирование. Обжиг. Третий этап – Модуль F. Монтаж панно.

Модуль C. Проектирование – независимый модуль.

Модуль F. Гончарное формование – независимый модуль.

Требования к конкурсной площадке:

Площадка (зона) проведения чемпионата представляет собой ряд смежных или близко расположенных помещений:

- Рабочая площадка;

- Брифинг-зона;

- Комната экспертов с выделенной зоной ГЭ;

- Комната конкурсантов;

Требования к инфраструктуре конкурсной площадки отражены в инфраструктурном листе и типовой схеме застройки, которые являются неотъемлемой частью комплекта документов по компетенции.

В ночь между соревновательными днями С2 и С3 на рабочей площадке должно работать электричество, так как в ночное время происходит обжиг панно.

Компоновка рабочего места участника:

Рабочее место участника для выполнения предусмотренных заданием работ состоит из: рабочего стола, стула со спинкой, гончарного круга, табурета гончара, стеллажа, сушильного шкафа, печи, помпы с водой, отминочного стола и подкатного столика. Схема компоновки рабочего места приводится в плане застройки.

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forums.worldskills.ru). Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в год.

5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться:

- Сертифицированные эксперты WSR;

- Сторонние разработчики;

- Иные заинтересованные лица.

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30% изменений к Конкурсному заданию участвуют:

- Главный эксперт;

- Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревновании);

- Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения главным экспертом).

Внесенные 30% изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с Менеджером компетенции.

Вышеобозначенные люди при внесении 30% изменений к Конкурсному заданию должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований Инфраструктурного листа.

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на форуме экспертов и/или на другом ресурсе, согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итогового согласованного конкурсного задания, в рамках коммуникации на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом, так и по модулям.

Основным инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов и/или другой ресурс, согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов.

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида чемпионатов.

| Временные рамки | Локальный чемпионат | Отборочный чемпионат | Национальный чемпионат |
| --- | --- | --- | --- |
| Шаблон Конкурсного задания | Берётся в исходном виде с форума экспертов задание предыдущего Национального чемпионата | Берётся в исходном виде с форума экспертов задание предыдущего Национального чемпионата | Разрабатывается на основе предыдущего чемпионата с учётом всего опыта проведения соревнований по компетенции и отраслевых стандартов за 6 месяцев до чемпионата |
| Утверждение Главного эксперта чемпионата, ответственного за разработку КЗ | За 2 месяца до чемпионата | За 3 месяца до чемпионата | За 4 месяца до чемпионата |
| Публикация КЗ (если применимо) | За 1 месяц до чемпионата | За 1 месяц до чемпионата | За 1 месяц до чемпионата |
| Внесение и согласование с Менеджером компетенции 30% изменений в КЗ | В день С-2 | В день С-2 | В день С-2 |
| Внесение предложений на Форум экспертов о модернизации КЗ, КО, ИЛ, ТО, ПЗ, ОТ | В день С+1 | В день С+1 | В день С+1 |

5.5. УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы.

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера компетенции форме.

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на месте.

Материалы для модулей, которые предстоит использовать участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать к типу материалов, который имеется у ряда производителей, а также имеется в свободной продаже в регионе проведения чемпионата.

6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ

6.1. ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме (http://forums.worldskills.ru) и/или на другом ресурсе, согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов. Решения по развитию компетенции должны приниматься только после предварительного обсуждения на форуме и/ или на другом ресурсе, согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов. Также на форуме и/ или на другом ресурсе, согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом компетенции для коммуникации, должно происходить информирование обо всех важных событиях в рамках работы по компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими).

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать:

- Техническое описание;

- Конкурсные задания;

- Обобщённая ведомость оценки;

- Инфраструктурный лист;

- Инструкция по охране труда и технике безопасности;

- Дополнительная информация.

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ

Конкурсные задания доступны по адресу http://forums.worldskills.ru

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

Общее управление компетенцией осуществляется Международным экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением экспертного сообщества.

Общие требования по технике безопасности указываются в документации по технике безопасности и охране труда в соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а так же санкции за их нарушение описываются в данном разделе.

Общие требования по технике безопасности указываются в документации по технике безопасности и охране труда в соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а так же санкции за их нарушение описываются в данном разделе.

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с регламентом чемпионата.

7. ТРЕБОВАНИЯ охраны труда и ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ

См. документацию по технике безопасности и охране труда, предоставленные оргкомитетом чемпионата.

7.2. СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

Участники должны соблюдать требования техники безопасности и правила поведения, в том числе при работе:

- с колющими и режущими инструментами;

- за гончарным кругом;

- с электрооборудованием;

- с сухими порошками.

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером компетенции, и/ или на другом ресурсе, согласованном Менеджером компетенции и используемом экспертным сообществом компетенции для коммуникации, с обязательным дублированием итоговых решений, принятых на стороннем ресурсе, в раздел компетенции на форуме экспертов. Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции об изменениях в Инфраструктурном листе.

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)

Тулбокс нулевой (не требуется).

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить Экспертам. Главный эксперт имеет право запретить использование любых предметов, которые не соответствуют правилам конкурса, дают несправедливое преимущество участнику или нарушают требования техники безопасности, вплоть до дисквалификации участника.

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).

9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ

Время на выполнение задания не должно превышать 4-х часов в день.

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать антропометрические, психофизиологические и психологические особенности данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики компетенции.