[image: image135.jpg]



Методические рекомендации разработаны на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка);
- основной профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), 2019 г.

-рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Техническая графика, 2019 г.
Организация - разработчик: ГАПОУ  «Казанский политехнический колледж»

Разработчик:

Герасимова Ольга Борисовна преподаватель.
1. Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по   дисциплине ОУД.04 Математика разработаны с целью формирования у обучающихся навыков самообразовательной деятельности, приобретения опыта творческой, исследовательской работы, развития самостоятельности, ответственности, организованности в решении учебных и профессиональных задач.
Для допуска к экзамену необходимо выполнение 70% занятий.

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

- пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;
- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определять годность заданных действительных размеров; 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 - основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

 - правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; - способы выполнения рабочих чертежей и эскизов.

   Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с использованием пульта управления

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.
ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей.

   Обеспечение профессиональной направленности и практико-ориентированности общеобразовательных дисциплин.
2. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы

	Наименование раздела, темы
	Название внеаудиторной самостоятельной работы
	Количество часов
	Форма представления результата

	Тема 1.1

Введение в курс черчения. Общие сведения.
	Основные правила выполнения чертежей.
	2
	Ответить на контрольные вопросы по теме 1.1



	Тема 1.2. Масштабы.

Чертежный шрифт и выполнение надписей на чертежах
	Шрифт чертежный.
	3
	Графическая работа по теме 1.2

	Тема 1.3. 

Основные правила нанесения размеров.
	Вычертить по заданным размерам контуры опоры и стойки. Линии построения уклона и конусности сохранить, проставить размеры.
	3
	Графическая работа по теме 1.3

	Тема 1.4.

Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических деталей.
	Вычерчивание контура детали с построением сопряжений, делением окружности на равные части.
	4
	Графическая работа по теме 1.4

	Тема 2.2. Аксонометрические проекции. Изометрия и диаметрия
	Построение аксонометрических проекций геометрических тел.
	2
	Графическая работа по теме 2.2

	Тема 3.1.Изображения – виды, разрезы, сечения.
	По двум данным видам построить необходимые простые разрезы и нанести размеры.
	4
	Графическая работа по теме 3.1

	Всего часов
	18
	


3. Общие рекомендации обучающемуся 
по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ

1. Внимательно прочитайте название темы, цели и задачи самостоятельной работы. 

2. Внимательно прочитайте рекомендации преподавателя по выполнению самостоятельной работы.

3. Внимательно изучите письменные методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

4. Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме самостоятельной работы.

5. Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим источникам, относящийся к теме самостоятельной работы, ответьте на контрольные вопросы по изученному материалу. 

6. Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально подготовьте рабочее место.

7. Продумайте ход выполнения работы.

8. Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания.

9. Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ организации и промежуточные результаты самостоятельной работы микрогруппы.

10. При выполнении самостоятельного практического задания соблюдайте правила техники безопасности и охраны труда.

11. В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правильность выполнения задания.

12. По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые  вы получили от преподавателя или в методических указаниях. 

13. Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок.

14. Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию. 

15. Участвуйте в обсуждении полученных результатов самостоятельной работы.

Перечень видов самостоятельной работы

	Кол-во часов
	Вид самостоятельной работы
	Форма контроля

	2
	Конспектирование
	Самоотчет

	4
	Подготовка и написание докладов
	Защита доклада

	2
	Самостоятельное решение ситуационных задач
	Выступление на семинаре

	2
	Сравнительный анализ основных параметров операционных систем.
	Оформление таблицы

	10
	Подготовка и написание сообщения
	Защита сообщения

	6
	Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем
	Представление мультимедийной презентации

	16
	Подготовка и написание рефератов
	Защита реферата


Методические рекомендации по работе с литературой
 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.

Существует несколько методов работы с литературой.

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными.

 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.

 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие последовательность изложения материала.

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме.

Преимущество плана состоит в следующем.

Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных моментов произведения.

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить прочитанное.

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, факты, цитаты и т.д.

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы , а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному.

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования.

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация.

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему.

Методические   рекомендации  по составлению конспекта:
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;

2. Выделите главное, составьте план;

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение определённой темы.

Этапы подготовки доклада:

1. Определение цели доклада.

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логической последовательности.

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6. Композиционное оформление доклада.

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

8. Выступление с докладом.

9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать:

· название доклада;

· сообщение основной идеи;

· современную оценку предмета изложения;

· краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

· интересную для слушателей форму изложения;

· акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.

Методические рекомендации по подготовке сообщения

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно.

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов поставленной цели.

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией).

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, «Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», «Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).

Требования к основному тезису выступления:

· фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;

· суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти;

· мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к презентатору и будущей теме.

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес.

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров.

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации впервые.
Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность основных положений, заключения).

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони).

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса:

- «Это Вам позволит…»

- «Благодаря этому вы получите…»

- «Это позволит избежать…»

- «Это повышает Ваши…»

- «Это дает Вам дополнительно…»

- «Это делает вас…»

- «За счет этого вы можете…»

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя вопросами:

· Вызывает ли мое выступление интерес?

· Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных?

· Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?

· Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной внушающей силой.

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд (!). 

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также  можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Методические рекомендации по выполнению реферата

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.

Содержание реферата

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист;

2. содержание;

3. введение;

4. основная часть;

5. заключение;

6. список использованных источников;

7. приложения (при необходимости).

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в таблице.

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата

	Наименование частей реферата
	Количество страниц

	Титульный лист
	1

	Содержание (с указанием страниц)
	1

	Введение
	2

	Основная часть
	15-20


	Заключение
	1-2

	Список использованных источников
	1-2

	Приложения
	Без ограничений


В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: 

· обосновывается актуальность выбранной темы; 

· определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её достижения; 

· описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования;

· кратко характеризуется структура реферата по главам.

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и аналитический характер.

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.).

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.
Список использованных источников является составной частью работы и отражает степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате.

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

Оформление реферата

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо соблюдать следующие требования:

· на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

· размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный

· междустрочный интервал - одинарный

· поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, нижнего-2см.

· отформатировано по ширине листа 

· на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы.

·  в конце работы необходимо указать источники использованной  литературы

· нумерация страниц текста -

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы;

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.);

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и учреждений.

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия.

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах.

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

Критерии оценки реферата
Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.

Методические рекомендации по подготовке презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

· объем текста на слайде – не больше 7 строк;

· маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;

· отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;

· значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

· выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;

· использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:

· удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);

· к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?

· не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

4. Критерии оценивания выполненных заданий 

 4.1. Критерии оценивания выполненных таблиц

	Критерии оценки
	Работа выполнена


	Работа выполнена 
не полностью
	Работа 
не выполнена

	
	Оценка «5»
	Оценка «3-4»
	Оценка «2»

	Соответствие представленной информации заданной теме
	Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, 
тема раскрыта полностью
	· Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью.
	· Обучающийся работу не выполнил вовсе.

· Содержание ячеек таблицы  не соответствует заданной теме.

· Имеются незаполненные ячейки или серьезные множественные ошибки.

· Отчет выполнен и оформлен небрежно, 
без соблюдения установленных требований.

	Лаконичность и четкость изложения материала в таблице
	Материал  в таблице излагается четко и лаконично, без лишнего текста и пояснений.


	Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст
	· 

	Правильность оформления
	Оформление таблицы полностью соответствует требованиям.
	В оформлении таблицы имеются незначительные недочеты  и небольшая небрежность.
	


Реферат оценивается по системе:

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами. 

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер. 

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине учебного плана или представивший реферат, который был оценен на «неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.

4.2. Критерии оценивания подготовки сообщений
	Критерии оценки
	Работа выполнена


	Работа выполнена 
не полностью
	Работа 
не выполнена

	
	Оценка «5»
	Оценка «3-4»
	Оценка «2»

	Соответствие представленной информации заданной теме
	Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, 
тема раскрыта полностью
	· Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью.

· Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения.
	· Обучающийся работу не выполнил вовсе.

· Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта.

· Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Объем текста сообщения значительно превышает регламент. 

	Характер и стиль изложения материала сообщения 
	· Материал  в сообщении излагается логично, по плану;

· В содержании используются термины по изучаемой теме;

· Произношение и объяснение терминов сообщения не вызывает у обучающегося затруднений 
	· Материал  в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по плану).

· В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы.

· Произношение и объяснение терминов вызывает  затруднения.
	

	Правильность оформления
	· Текст сообщения оформлен аккуратно и точно в соответствии с правилами оформления.

· Объем текста сообщения соответствует регламенту. 
	· Текст сообщения оформлен недостаточно аккуратно.

·  Присутствуют неточности в оформлении.

· Объем текста сообщения не соответствует регламенту.
	· 


Критерии оценки презентации 

	Критерии оценки
	Содержание оценки

	1. Содержательный критерий
	правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение текстом, грамотное использование научной терминологии, импровизация, речевой этикет

	2. Логический критерий
	стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, аргументированность

	3. Речевой критерий 
	использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.

	4. Психологический критерий
	взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и учет законов восприятия речи, использование различных приемов привлечения и активизации внимания

	5. Критерий соблюдения дизайн-эргономических требований к компьютерной презентации
	соблюдены требования к первому и последним слайдам, прослеживается обоснованная последовательность слайдов и информации на слайдах, необходимое и достаточное количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и компьютерного сопровождения, общее впечатление от мультимедийной презентации


5. Информационное обеспечение  выполнения
 внеаудиторной самостоятельной работы

      Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,

 дополнительной литературы

Основные источники:

1.Василенко, Е. А. Техническая графика : учебник / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1048492. - ISBN 978-5-16-015724-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=363635  

2. Василенко, Е. А. Техническая графика: Сборник заданий для преподавателей: Учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с. (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-16-011032-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/260573  

Дополнительные источники:

1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. – М.: Издательский центр «Академия». 2014.

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия». 2015.

   Интернет-ресурсы:

1.Электронная библиотечная система http://znanium.com/
2. Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам 

http: // www. electromonter.info
3.http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов

4.http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

Ресурсов

5.https://prepod.nspu.ru/pluginfile.php/39043/mod_resource/content/0/Programma_Osnovy_tekhnicheskoi_grafiki_Dizain.pdf

6.https://studref.com/347924/stroitelstvo/tehnicheskaya_grafika

.

Сервисы и инструменты: 

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/) 

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/ 

Приложение 1

Титульный лист реферата.

Министерство   образования и науки Республики Татарстан

ГАПОУ «Казанский политехнический колледж»

Реферат

по дисциплине _______________________________________

Тема: ____________________________________________________
Выполнил: обучающийся __курса, 

Группы № ____, ФИО

Проверил:

Преподаватель: ______ФИО 

___ (отметка)

Казань, 20__ г.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Каждый студент выполняет индивидуальные задания. Перед выполнением практической работы необходимо изучить положения соответствующих ГОСТов, теоретический материал, изложенный в рекомендуемых учебниках, и настоящие методическое пособие. 
Каждый чертеж выполняется сначала в тонких линиях. Приступая к выполнению чертежа, сплошными линиями определяют границы формата чертежа, наносят рамку и отводят место для основной надписи (рисунок 1). Основная надпись выполняется по ГОСТ 2.104-68. Форма 1 представлена на рисунке 2. 
[image: image2.png]20

Popram A3

85

297

Dopram A4

55

Ocwobros wodnuce

Ocwobros wadnuce

420

210




 
Рисунок 1-Параметры форматов графических работ 
[image: image3.jpg]


 
Рисунок 2- Основная надпись ГОСТ 2.104-68 (форма 1)   
Основная надпись содержит важную часть информации об изображенном объекте, главным образом, организационного характера. 
В графах основной надписи указывают (номера граф показаны в скобках): в графе 1 - наименование изделия в именительном падеже единственного числа, 
которое должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. В наименовании, состоящем из нескольких слов, на первом месте помещают имя существительное; в графе 2 - обозначение документа (см. ГОСТ 2.201-80,  ГОСТ 2.102-68* и стандарт 
колледжа); в графе 3 - обозначение материала детали (заполняют только на чертежах деталей); в графе 4 - литеру, присвоенную данному документу по ГОСТ 2.103 - 68* (на 
учебных чертежах - "У"); в графе 5 - массу изделия по ГОСТ 2.109 - 73*; в графе 6 - масштаб в соответствии с ГОСТ 2.302 - 68* и ГОСТ 2.109-73*; в графе 7 - порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного листа, 
графу не заполняют); в графе 8- общее количество листов документа (графу заполняют только на первом 
листе); в графе 9 - наименование предприятия (учебного заведения); в графе 10 - характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ; в графе 11 - четко написанные фамилии лиц, подписавших документ; в графе 12 - подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; в графе 13 - дату подписания документа; в графах 14 ... 18 - сведения об изменениях на чертеже (на учебных чертежах не 
заполняют). 
Затем  наносят главные оси симметрии, местные оси симметрии, центровые линии окружностей и, наконец, габариты контура изображаемой детали, т.е. линии, ограничивающие ширину, длину и высоту. При этом надо следить, чтобы изображения были размещены на поле чертежа равномерно как относительно друг друга, так и относительно рамки чертежа. 
Далее выполняют необходимые построения и дорабатывают чертеж во всех подробностях. Наносят выносные и размерные линии, проставляют размерные числа, соблюдая ГОСТ 2.307-68. Размерные числа рекомендуется выполнять шрифтом №5.  
Надписи на чертежах и схемах выполняются стандартным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. 
При обводке чертежа следует соблюдать определенную последовательность. 
Сначала обводятся все линии видимого контура в следующем порядке:  
1. Лекальные кривые; 
2. Циркульные кривые; 
3. Горизонтальные линии -  сверху вниз; 
4. Вертикальные линии - слева направо; 
5. Наклонные линии. 
Линии видимого контура рекомендуется выполнять толщиной от 0,5 до 1,0 мм. 
Затем в этой же последовательности обводят линии вспомогательных построений, осевые и центровые, выносные и размерные линии, размерные числа, штриховку. 
После обводки работа сдается на проверку преподавателю. Работы, проверенные преподавателем, студенты должны сохранить до конца учебного года. В конце учебного года  проводится дифференцированный зачет с оценкой.  При изучении специальных блоков по каждой специальности разрешается выполнение практических работ с помощью специализированных компьютерных программ.  
В пособии приведены примеры выполнения графических работ, что значительно облегчает работу, так как студент наглядно видит, что и как нужно чертить. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 
Тема: Отработка практических навыков оформления чертежей (форматы, масштабы). Выполнение линий чертежа. Нанесение размеров на чертежах по ГОСТ 2.307. 
Цель работы: Проверка умения пользоваться ГОСТами  ЕСКД, умения оформлять чертѐж,  приобретение  навыков выполнения надписей чертѐжным шрифтом,  умения наносить размеры на чертежах.  
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· общие правила оформления чертежей (форматы, формы основной надписи и дополнительной рамки, принятый  шифр чертежей и т. п.);назначение линий и их параметры;основные правила нанесения размеров; 
· условные графические изображения материалов в сечениях. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:   при выполнении чертежей выдерживать толщину линий по ГОСТ 2.303-68,  выполнять надписи чертежным шрифтом;наносить размеры. 
Задание: Выполнение линии,  надписей, вариантов штриховки материалов  в разрезах и сечениях и  фрагмента н соединения, указанных в индивидуальном задании.  
Методические указания: Перед выполнением задания ознакомиться со следующими разделами курса   инженерной графики: форматы; масштабы; линии; шрифты чертежные; сопряжения; нанесение размеров; основная надпись чертежа. 
Линии – азбука чертѐжного языка. ГОСТ 2.301-68 устанавливает типы линий, их начертание толщину обводки и  область применения. Типы линий и их начертание представлены в таблице 1. 
Таблица 1- Типы линий и их начертание 
	п.п. 
	Наименование 
	Начертание 
	Толщина 
линии  
 
	Основное назначение 

	1 
	Сплошная толстая основная 
	[image: image4.png]


 
	S 
	Линия  видимого контура 

	2 
	Сплошная тонкая 
	[image: image5.png]


 
	От S/3 до S/2 
	Линия контура наложенного сечения, линии размерные и выносные, линии штриховки, линии - выноски 

	3 
	Сплошная волнистая 
	[image: image6.png]


 
	От S/3 до S/2 
	Линии обрыва, линииразграничения вида и разреза 
 


Продолжение таблицы 1 
	4 
	Штриховая 
 
	[image: image7.png]


 
	От S/3 до S/2 
	Линии невидимого контура 
Линии перехода невидимые 

	5 
	Штрихпунктирная тонкая 
	[image: image8.png]


 
	От S/3 до S/2 
	Линии осевые и 
центровые 
 

	6 
	Штрихпунктирная утолщенная 
	[image: image9.png]


 
	От S/2 до 2S/3 
	Линии, обозначающие 
поверхности, подлежащие термообработке или покрытию 

	7 
	Разомкнутая 
	[image: image10.png]


 
	От S до 1,5 S 
	Линии сечений 

	8 
	Сплошная тонкая с изломами 
	[image: image11.png]


 
	От S/3 до S/2 
	Длинные линии обрыва 

	9 
	Штрихпунктирная с двумя точками тонкая 
	[image: image12.png]i

n
£l



 
	От S/3 до S/2 
	Линии сгиба на развертках, линии для изображения частей изделия в крайних или промежуточных положениях 


Надписи выполнить шрифтом типа Б с наклоном 75 °. Для облегчения написания букв и цифр наносится вспомогательная сетка сплошными тонкими линиями в соответствии с  рисунком 3. 
[image: image13.jpg]ﬁ ABBITIEX





Рисунок 3 - Основной шрифт 
При выполнении вспомогательной сетки для прописных и строчных букв следует учитывать, что они имеют различную толщину. Размеры букв и цифр следует брать по ГОСТ 2.304-81. Обводить буквы и цифры следует мягким карандашом. При размещении построений (компоновке) следует располагать фигуры и надписи равномерно, используя все поле чертежа. 
Порядок выполнения работы 
1. Тонкими линиями отметить формат, нанести  на нѐм рамку, отвести место под основную надпись (надпись не заполнять!).  
2. По своему варианту нанести оси симметрии, провести контуры фигур, окружности, линии. Линии выполнять в указанной последовательности на расстоянии 5 мм друг от друга. 
3. Обвести чертѐж: все контурные линии (в первую очередь вертикальные, затем горизонтальные и наклонные), все штриховые линии в том же порядке, все тонкие и штрихпунктирные линии. Толщину основной сплошной линии лучше всего выбрать в пределах 0.6 – 0,8 мм. Обводку контурных линий производить карандашом марки ТМ или М, осевых – Т.  
4. Начертить фрагмент  соединения по заданным размерам. Нанести размеры. 
Работая, пользуйтесь ГОСТом 2.307-68, в котором даны правила нанесения размеров. 
5. Выполнить все остальные надписи на чертеже. Обвести  рамку чертежа 
(основной сплошной линией), заполнить основную надпись. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 
 Тема: 
Выполнение 
чертежа 
детали 
с 
элементами 
сопряжений 
и другихгеометрических построений с нанесением размеров. 
Цель работы: Выработать умения и навыки в построении сопряжений в очертаниях технических форм, воспитывать аккуратность и точность при выполнении построений.  
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· правила определения центра дуги;   деление отрезков, углов и окружностей;  
· последовательность построения сопряжений.  
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  
· строить перпендикулярные и параллельные линии; делить окружности на равные части; 
· строить сопряжения прямых, прямой и окружности, двух окружностей; 
· использовать полученные знания при выполнении контуров технических деталей. 
Задание: Вычерчивание контура технической детали.  
Методические указания:При выполнении графических работ приходится решать многие задачи на построение. Наиболее часто встречающиеся при этом задачи -деление отрезков прямой, углов и окружностей на равные части, построение различных сопряжений прямых с дугами окружностей и дуг окружностей между собой. Сопряжением называют плавный переход дуги окружности в прямую линию или в дугу другой окружности.Место перехода одной линии в другую называют точкой сопряжения. Плавный переход от прямой к дуге окружности получается в том случае, если прямая линия  является касательной к этой дуге.  Опуская из центра О перпендикуляр на прямую, находят точку К сопряжения (рисунок 4,а). Переход от одной дуги окружности к другой будет плавным, когда точка К сопряжения лежит на прямой, соединяющей центры ОО ' сопрягаемых дуг (рисунок4,б).  
[image: image14.jpg]


 
Рисунок 4 - Виды сопряжений 
Наиболее часто встречаются задачи на построение следующих сопряжений: двух прямых дугой окружности (скругление углов); дугии прямой линии второй дугой (рисунок 5а и 5б);двух дуг окружностей третьей дугой (рисунок 5в). 
[image: image15.jpg]


 

[image: image16]
в) 
Рисунок 5– Виды сопряжений 
При вычерчивании контурных очертаний деталей очень важно самостоятельно разобраться, где имеются плавные переходы, и мысленно представить себе, где придется выполнять непосредственные сопряжения и где - сопряжения при помощи промежуточных дуг окружностей.  В этом отношении лучшим способом приобретения навыков построения сопряжений являются упражнения по вычерчиванию контуров сложных деталей. Перед упражнением необходимо просмотреть задание, наметить порядок построения сопряжений и только после этого приступить к выполнению построений. 
Построение изображения контуров деталей в каждом варианте следует начинать с нанесения осей. Затем выполнить построения по описанным выше правилам. Проставить все необходимые размеры. 
На рисунке  6, б, в, г  показана последовательность выполнения различных видов сопряжений контурного очертания рычага, представленного на рис. 6, а. 

[image: image17] 

[image: image18] 
Рисунок 6 
Порядок выполнения работы 
1. Подготовить  формат А4 к работе. 
2. Провести анализ графического изображения детали, т.е. определить виды используемых сопряжений и способы их построения. Мысленно разбить на элементы и определить последовательность их выполнения. 
3. Начертить осевые линии, отложить расстояние между центрами отверстий, провести центровые линии. Вычертить элементы, которые будут сопрягаться. 
4. Обвести чертеж линиями по ГОСТ 2.303-68.Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. Длину штрихов в штриховых и штрих - пунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихи в линии и промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Штрих пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменить сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении составляют менее 12 мм.  
5. При построении сопряжений указать: 
· центры сопряжений; 
· радиусы сопряжений. 
6. Обводят чертеж в такой последовательности: 
· обводят дуги и окружности малых радиусов, затем дуги окружности больших радиусов; 
· обводят горизонтальные, вертикальные и наклонные линии; 
· выполняют линии обрыва или излома и линии невидимого контура; 
· наносят осевые и центровые штрихпунктирные линии; 
· наносят выносные и размерные линии; 
· наносят размерные стрелки; 
· пишут размерные числа и делают необходимые надписи на чертеже. Размерные числа выполнять шрифтом №5. 
7. Сплошные основные линии обводят карандашом М или ТМ, следя за тем, чтобы обведенные линии совпадали с намеченными тонкими линиями. Толщину сплошных основных линий принять 0,6 – 0,8 мм, толщину и начертание других линий выдерживать в соответствии с ГОСТ 2.303 - 68. 
8. Выполнить все надписи на чертеже. Обвести  рамку чертежа (основной сплошной линией),  заполнить основную надпись. Задания для работы и пример выполнения  представлены в приложении 2. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3
Тема: Построение точки пересечения прямой с плоскостью. 
Цель работы: Выработать умения и навыки в построении комплексных чертежей плоскостей и прямых, определении их точки взаимного пересечения и видимости. 
В результате выполнения графической работы  студент должен знать:  
· проецирование  плоскости на  две  плоскости  проекций; 
· расположение    плоскости относительно  плоскостей  проекций; 
В результате выполнения графической работы  студент должен уметь: 
· читать  комплексные  чертежи  проекций  плоскости; 
· находить   точку пересечения прямой с плоскостью; 
· определять видимость геометрических объектов. 
Задание:По заданным координатам построить комплексный чертеж треугольника АВС и прямой  MN. Найти точку встречи прямой MNс непрозрачной плоскостью АВС. Определить видимые участки прямой. 
Методические указания. Наиболее важной позиционной задачей является задача о пересечении прямой с плоскостью. При решении задачи могут встретиться следующие случаи пересечения:  
1. Прямая общего положения пересекается с плоскостью частного положения;  
2. Прямая частного положения (например, проецирующая) пересекается с плоскостью общего положения;  
3. Прямая общего положения пересекается с плоскостью общего положения.  
Порядок выполненияработы 
1. По заданным координатам построить комплексный чертеж плоскости АВС и прямойMN. 
2. Через фронтальную проекцию прямой m'n' проведем фронтально – проецирующую плоскость Р ( на рисунке 7 показан только след Pv). 
3. Находим линию пересечения вспомогательной плоскости с заданной. Фронтальный след плоскости Pv пересекает проекцию плоскости AВС в точках 1' и 2', которые определяют положение фронтальной проекции Pv - линии пересечения плоскости  и AВС. Для нахождения горизонтальной проекции спроецируем точки  1' и  2'на горизонтальную   плоскость проекций. Определяем точку пересечения прямых  1-2 и mn. 
На горизонтальной проекции линия пересечения плоскостей пересекает  проекции  mn в точке к, которая и является  проекцией точки пересечения прямой mnс плоскостью AВС, по линии связи находим горизонтальную проекцию к'. 
4. Методом конкурирующих точек определяем видимость прямой MN по отношению к плоскости  AВС. Для определения видимых участков прямой MN анализируют положение точек на скрещивающихся прямых.  Так точки с проекциями 3', 3 и 4 ', 4 находятся на скрещивающихся прямых m'n'mn и а'с', acсоответственно. Их горизонтальныепроекции 3 и 4 совпадают. По фронтальной проекции при взгляде по стрелке видно, что точка 3 находится перед точкой 4, т.е. она закрывает точку 4. Следовательно прямая слева от точки К расположена перед треугольником АВС. Поэтому горизонтальная проекция mk показана как видимая.  От точки k  вправо прямуюMN закрывает треугольник АВС до точки  5. Соответственно отрезок к5 показан как невидимый. Аналогично определяют видимость фронтальной проекции прямойm'n'. 
5. Варианты заданий и пример выполнения работы представлены в приложении 3. 
[image: image19.jpg]


 
Рисунок 7 – Пример выполнения работы 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4
Тема: Пересечение двух  плоскостей 
Цель работы:Выработать умения и навыки в построении комплексных чертежей пересекающихся  плоскостей, определении их точки взаимного пересечения и видимости. 
В результате выполнения графической работы  студент должен знать:  
· проецирование  плоскости  на  две  плоскости  проекций; 
· построение линии пересечения плоскостей; 
· определение видимости пересекающихся плоскостей. 
В результате выполнения графической работы  студент должен уметь: 
· строить  и читать комплексные  чертежи пересекающихся плоскостей; 
· строить  третью  проекцию  пересекающихся плоскостей по  двум  заданным. 
Задание.На комплексном чертеже (эпюре) построить линию пересечения треугольников ABC и DEK. Показать видимость отсеков плоскостей. Данные для определенного варианта выдает преподаватель. Пример выполнения задания приведен на рисунке 8. 
Методические указания.К главным задачам на пересечение относится также задача о пересечении двух плоскостей. Линия пересечения двух плоскостей – это прямая, принадлежащая как одной, так и другой плоскости. Следовательно, для построения линии пересечения двух плоскостей надо найти какие-либо две точки, каждая из которых принадлежит обеим плоскостям (рисунок 8). 
[image: image20.jpg]


 
Рисунок 8 
Наиболее трудоемкой задачей является задача на пересечение двух плоскостей общего положения, заданных плоскими фигурами, например, треугольниками, многоугольниками и т.д. При пересечении плоских фигур возможны два случая пересечения полное пересечение  и неполное пересечение. 
Порядок выполнения работы 
1. На листе формата А4 вычерчиваются оси координат и по заданным данным, в соответствии с назначенным вариантом, строятся проекции точек  A, B, C и D, E, F,G.  
2. Линия пересечения треугольников находится с помощью вспомогательных секущих плоскостей частного положения Qv,  Pv. Для построения проекции линии пересечения определены проекции m,'m и n', n двух ее точек пересечения прямых  d'e', deи  f'g', fg с плоскостью треугольника. Плоскость Q проходит через прямуюDE и пересекает плоскость треугольника по линии с проекциями 1'- 2', 1-2. Пресечение горизонтальных проекций 1-2 и deявляется горизонтальной проекцией m искомой точки. По ней построена фронтальная проекцияm ' на фронтальной проекцииd'e'. Аналогично с помощью плоскости Р (Pv) построены проекции n', n второй точки. Через построенные проекцииm ',n' и  m,n проведены проекцииm 'n', mn отрезка, по которому пересекаются заданные плоскости. 
3. Определяем видимость проекций треугольников. Видимость сторон треугольников определяется по конкурирующим точкам, причем видимые части сторон треугольников выделяются сплошными основными, невидимые - штриховыми линиями (ГОСТ 2.303-68).  
4. Линии построения сохраняются, буквенные и цифровые надписи выполняются чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304-81.  
5. При определении видимости проекций методом конкурирующих точек (прямых) необходимо учитывать следующие особенности:  
− плоскости считаются геометрически непрозрачными;  
− в точках M и  N  линии пересечения видимость плоскостей меняется;  
− если при вершине какого-либо треугольника одна сторона видна (не видна), то и другая сторона будет видна (не видна). Учет перечисленных особенностей позволяет определить видимость проекций плоскостей по анализу одного конкурирующего места на каждой проекции, что значительно ускоряет решение задачи.  
6. Пример выполнения работы представлен в приложении 4. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5
Тема: Аксонометрическое изображение плоских фигур и  геометрических тел 
Цель работы: Выработать умения и навыки в построении аксонометрических изображений плоских фигур и  геометрических тел, воспитывать аккуратность и точность при выполнении построений. 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· методы проецирования;ГОСТ 2.317-69. Стандартные аксонометрические изображения. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  
· строить аксонометрические изображения плоских фигур и геометрических тел. 
· практически применять теоретические знания при построении аксонометрических изображений. 
Задание:Построить ортогональную изометрию шестигранной пирамиды. 
Методические указания. Аксонометрическую проекцию фигуры выполняют по ГОСТ 2.317-89, который рекомендует 5 видов наглядных изображений. Вид аксонометрической проекции выбирают в зависимости от формы изображаемых предметов и желания исполнителя. В качестве начала координат может быть взята одна из характерных точек предмета.  В ГОСТ 2.317-69 указаны углы между аксонометрическими осями, коэффициенты искажения, а также направления осей эллипсов, являющихся проекциями окружностей, параллельных плоскостям XOY, XQZ, YOZ. 
[image: image21.jpg]7
@ ﬁc" 710
=V
X uaomempug Y durempus dnenpus
APAMOY20/HAT KOCOYZONbHE

(BpormarsHas)

4



 
Рисунок 9- Изображение аксонометрических осей   
[image: image22.jpg]


 
 изометрия    прямоугольная диметрия          фронтальная диметрия 
Рисунок 10 – Изображение куба в аксонометрии 
Аксонометрические проекции применяются как наглядные изображения. Таковыми являются изображения куба (рисунок 10). Аксонометрические проекции образуются проецированием предмета параллельными лучами вместе с системой координатных осей на плоскость аксонометрической проекции. Координатные оси проецируются при этом в аксонометрические оси, а предмет – в аксонометрическое изображение. Отложенные по координатным осям натуральные масштабы проецируются в аксонометрические масштабы, а отношения аксонометрических масштабов к натуральным называют показателями искажения по аксонометрическим осям. 
Прямоугольные аксонометрические проекции делятся на изометрические, когда показатели искажения одинаковы по всем трѐм осям, и диметрические, когда показатели искажения одинаковы только по двум осям. На рисунке 10  показана также распространѐнная косоугольная аксонометрическая проекция куба – фронтальная диметрия. 
В прямоугольной аксонометрии: 
1) Углы между аксонометрическими осями всегда тупые (в изометрии они равны 120° ,а в диметрии между осями Х и У – 97° 10' , а между осью У и двумя другими – 131° 25’). 
2) Сумма квадратов показателей искажения по аксонометрическим осям равна двум. 
3) Показатели искажения по осям в изометрии равны 0,82, а в диметрии показатели искажения по двум осям равны 0,94 и по оси У – 0,47. 
Окружность в аксонометрии изображается эллипсом (рисунок 10). В приведѐнной изометрии величина большой оси эллипса равна – 1,22 d, а малой оси – 0,72 d; в приведѐнной диметрии соответственно – 1,06 d и 0,35 d (0,94 d). 
Разрешается эллипсы заменять аксонометрическими овалами, более простыми в построении. Пример построения овала из четырѐх центров визометрии приведѐн на рисунке 11. АВ – большая ось; CD – малая ось; E, F, M, N – точки сопряжения. 

[image: image23] 
Рисунок 11 – Изображение окружности 
Порядок выполнения работы 
1. Свяжем с пирамидой натуральную систему координат Oxyz. За начало координат выбираем точку О – центр основания пирамиды. Ось х направим влево (параллельно фронтальной плоскости), ось у – в сторону наблюдателя, ось z – вертикально вверх. На свободном месте чертежа вычерчиваем аксонометрическую систему координат O'x'y'z', продлевая оси х и у в отрицательную сторону от точки О.Для построения аксонометрии точек 1 и 4, лежащих на оси х, измеряем их абсциссы (координату х) и откладываем эти величинывдоль оси х' (с учетом отклонения относительно точки О). Точки 2,3,5 и 6 лежат на прямых, параллельных оси х.  Поэтому удобно сначала построить эти вспомогательные прямые, расположенные на равных расстояниях от оси х (отмечены одним штрихом). Измерив на комплексном чертеже абсциссы указанных точек, откладываем полученную величину (отмечена двумя штрихами) на вспомогательных прямых от пересечения последних с осью у. Таким образом, построены все шесть точек основания пирамиды. Соединив точки основания, получаем изометрию шестиугольника. 
2. Отложив на оси z от точки О высоту пирамиды, получим изометрию вершины S. Соединяя вершину пирамиды с шестью точками основания, получаем изометрию пирамиды. 
3. Определяем видимость ребер пирамиды и сторон основания.. 
[image: image24.png]


 
Рисунок 12 - Пример выполнения работы 
Самостоятельная работа № 6,7 Тема: Проецирование геометрических тел.  
Цель работы: Выработать умения и навыки в построении комплексного чертежа и аксонометрической проекции геометрических тел и  группы геометрических тел. Закрепление навыков правильного нанесения размеров на чертеже. Реконструкция плоского чертежа в наглядное изображение (аксонометрическая проекция). 
В результате выполнения графической работы студент должен знать:  
· правила построения правильных многоугольников и тел вращения на комплексном чертеже;  
· виды аксонометрических проекций;  
· расположение аксонометрических осей и коэффициенты искажения;  
· правила построения правильных многоугольников и тел вращения в изометрии. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  
· строить комплексные чертежи геометрических тел;  
· выполнять аксонометрические проекции геометрических тел.  
Задание: На листе формата А3 начертить комплексный чертѐж и аксонометрическую проекцию группы геометрических тел. Нанести необходимые размеры.  
[image: image25.png]


 
Рисунок 13- Пример выполнения работы 
Методические указания: В задании даѐтся вид спереди и вид сверху группы геометрических тел. Особенность работы заключается в том, что по имеющимся данным необходимо построить вид слева группы геометрических тел. Указать видимые и невидимые грани геометрических тел. Построить изометрическую проекцию группы геометрических тел, определив координаты каждого геометрического тела. 
Порядок выполненияработы 
1. Работу выполнять на формате А3. 
2. В левой  части формата расположить оси координат для построения трех проекций группы геометрических тел. Справа необходимо оставить место  для построения аксонометрического изображения. Аксонометрическое изображение группы геометрических тел разрешается строить на отдельном формате А4. 
3. По заданию строятся горизонтальная и фронтальная проекции группы  геометрических тел. 
4. Затем по двум заданным проекциям строится третья - профильная проекция. 
5.Построить изометрическую проекцию группы геометрических тел. Построение аксонометрических проекций геометрических тел рекомендуется начинать с построения аксонометрических проекций их основания, к которым «приращивается» изображение других элементов геометрических тел (граней, ребер, оснований). 
6. Выполнить все надписи на чертеже. Обвести  рамку чертежа (основной сплошной линией),  заполнить основную надпись. 
7. Пример выполнения работ представлен в приложении 5. 
Самостоятельная работа № 8 
Тема: Пересечение тел плоскостями 
Цель работы: Изучить методы, позволяющие определить на чертеже действительную величину фигуры сечения для построения разверток усеченных геометрических тел; закрепить навыки проецирования геометрических тел на три плоскости проекций, изучить правила построения аксонометрических проекций.  
В результате выполнения графической работы  студент должен знать:  
· определение натуральной величины элементов геометрических тел;  
· правила построения развѐрток усечѐнных геометрических тел.  
В результате выполнения графической работы  студент должен уметь:  
· строить комплексные чертежи усечѐнных геометрических тел;  
· находить действительную величину фигуры сечения тела;  
· строить развѐртки усечѐнных геометрических тел;  
· выполнять аксонометрические проекции усечѐнных геометрических тел.  
Задание: Выполнить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию усечѐнного многогранника и усечѐнного тела вращения. Построить линию пересечения многогранника с плоскостью общего положения (заданной следами). Построить натуральную величину сечения. Построить развертку многогранника и тела вращения. 
Методические указания: При выполнении графической работы следует руководствоваться сведениями, полученными при выполнении комплексных чертежей, аксонометрии  предыдущей графической работы и примерами, приведенными на рисунке 14.При построении третьих проекций призмы, пирамиды, цилиндра  и конуса рекомендуется пользоваться постоянной прямой чертежа, не строя координатных осей. 
Отсечѐнные части тел стоит изображать тонкими сплошными линиями.  
Натуральную величину фигуры следует находить способом замены плоскостей проекции или способом совмещения. Желательно применять на одном чертеже один способ, на втором – другой.  Линии штриховки в сечениях следует проводить под углом 45° к линиям рамки чертежа. Если линии штриховки при этом совпадают по направлению с линиями контура или осевыми, то вместо штриховки под углом 45° допускается выполнять под углами 30° или 60°. 
При построении аксонометрических проекций тел можно применять как «правую», так и «левую» систему координат. Выбор системы определяется положением плоскости среза: при срезе с правой стороны следует применять левую систему, при срезе левой стороны – правую систему. Вид аксонометрической проекции, применяемой в данной графической работе: прямоугольная изометрия или прямоугольная диметрия.  
[image: image26.png]


 
Рисунок 14 – Пример выполнения работы 
Плоскость основания и плоскость фигуры сечения на развѐртке рекомендуется присоединить к развѐртке одной и той же грани. Линия сгиба в соответствии с ГОСТ 2.303-68 следует изображать тонкими штрихпунктирными линиями с двумя точками или сплошными тонкими линиями. 
При развѐртывании поверхность призмы и пирамиды разрезают по ребру, при построении развѐртки цилиндра и   конуса разрез поверхности делают по образующей.  
Порядок выполненияработы 
1. Работу выполнять на формате А3. 
2. В центральной части формата расположить оси координат для построения трех проекций геометрического тела. Слева необходимо оставить место для определения натуральной величины сечения, а справа – для построения аксонометрического изображения и развертки.  
3. По заданию строятся горизонтальная и фронтальная проекции геометрического тела. 
4. Затем по двум заданным проекциям строится профильная проекция. 
5. Определить натуральную величину сечения.  
6. Построить изометрическую проекцию усеченного геометрического тела и развертку.  
Самостоятельная работа № 9 
Тема: Взаимное пересечение геометрических тел  
Цель работы: Выработать графические умения и навыки в построении комплексного чертежа и аксонометрической проекции взаимно пересекающихся геометрических тел.  
В результате выполнения графической работы студент должен знать:  
· способы нахождения точек линии пересечения. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  
· строить комплексные чертежи и аксонометрические проекции пересекающихся геометрических тел;  
· находить точки линии пересечения.  
Задание: На листе формата А3 начертить карандашом или с помощью САПР КОМПАС 3D комплексный чертѐж и аксонометрическую проекцию пересекающихся геометрических тел; на комплексном чертеже нанести размеры геометрических тел.  
Методические указания: При выполнении графической работы  следует использовать опыт, полученный при выполнении предыдущих графических работ, а также руководствоваться примером выполнения задания. Процесс определения точек пересечения поверхностей многогранных тел сводится к нахождению точек пересечения рѐбер одной фигуры с гранями другой. Пересечения  геометрических тел могут быть двух видов:  
· проницания – одно тело пронизывает другое. В этом случае в пересечении будут две линии (ломанные и кривые);  
· врезка – одно тело не полностью пересекает другое.  В этом случае в пересечении будет одна линия. 
 При построении линии пересечения тел необходимо определить точки пересечения, для чего применяется способ вспомогательных секущих плоскостей или способ сфер. Чаще применяется способ секущих плоскостей.  
При выборе вспомогательных секущих плоскостей необходимо помнить, что они должны пересечь одновременно обе поверхности и дать наипростейшие фигуры сечения. 
Для всех вариантов заданий вспомогательными секущими плоскостями могут быть выбраны плоскости уровня: для одних— горизонтальные, для других —
вертикальные или те и другие. Точками пересечения поверхностей являются точки пересечения контуров фигур сечения поверхностей, лежащих в одной и той же вспомогательной секущей плоскости. Каждая секущая плоскость может определить от одной до четырех точек линии пересечения в зависимости от характера пересекающихся поверхностей, их расположения относительно друг друга и положения самой секущей плоскости. 
Линии связи следует проводить частично. На аксонометрическом изображении задние, полностью не видимые линии, можно не наносить на чертѐж. Вид прямоугольной аксонометрической проекции следует выбрать самостоятельно с учѐтом большей наглядности изображения. При решении задач необходимо определить видимость поверхности тел и отразить это на чертеже с помощью основных и штриховых линий. 
[image: image27.jpg]


 
Рисунок 15 – Пересечение многогранников 
Порядок выполнения работы 
1. Работу выполнять на формате А3. 
2.По заданию строятся горизонтальная и фронтальная проекции пересекающихся геометрических тел. 
3.Затем по двум заданным проекциям строится профильная проекция. 
4. Определяют точки пересечения очерковых образующих одной поверхности с другой, затем второй поверхности с первой. 
5. Определяют наивысшие и наинизшие точки линии пересечения.Определяют промежуточные точки линии пересечения. 
6. Все найденные точки пересечения последовательно соединяют  линией,  учитывая их видимость. 
7. Построить аксонометрическую проекцию пересекающихся геометрических тел. 
8. Обвести чертеж согласно ГОСТ 2-303-68.Запомнить основную надпись. 
Самостоятельная работа № 10
Тема: Построение комплексного чертежа модели по натурным образцам 
Цель работы: Развитие пространственного воображения и закрепление навыков выполнения изображений модели. 
 В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· методы проецирования; 
· расположение изображений на комплексном чертеже и правила их построения. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  
· строить комплексные чертежи по натурным образцам. 
Задание: Построение комплексного чертежа по  натурным образцам технических  моделей. 
Методические указания. При выполнении задания необходимоправильно располагать изображения на чертеже. На фронтальной плоскости проекций  следует поместить то изображение, которое наиболее полно представляет основные формы и размеры модели. 
Если техническая модель  имеет  симметричную форму, то еѐ чертеж начинают выполнять с проведения осей симметрии. Если же модель имеет несимметричную форму, то выполнение чертежа обычно начинают с изображения опорной поверхности, которая определяет вертикальное (или горизонтальное) расположение модели. 
Чтобы обеспечить проекционную связь и лучше понять взаимное расположение отдельных элементов модели, рекомендуется все три изображения строить параллельно. 
Порядок выполнения работы 
1. Внимательно ознакомиться с технической моделью и  определить основные геометрические тела, из которых она состоит. 
2. Выделить на листе бумаги соответствующую площадь для каждого изображения детали.Нанести тонко карандашом все линии видимого и невидимого контура, расчленяя модель на основные геометрические тела (см.  рисунок 16). 
3. Нанести все необходимые выносные и размерные линии. Проставить размерные числа на чертеже. 
4. Заполнить основные надписи и проверить правильность всех построений. 
[image: image28.jpg]


 
Рисунок 16 
Самостоятельная работа №11
Тема: Комплексный чертеж модели 
Цель работы: Изучение методов проецирования моделей. Развитие пространственного воображения и закрепление навыков выполнения проекций модели. 
 В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· методы проецирования; 
· расположение изображений на комплексном чертеже и правила их построения. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  
· строить комплексные чертежи  по аксонометрическому изображению и наносить размеры. 
Задание: Построение комплексного чертежа по  аксонометрическому изображению технической  модели. 
[image: image29.jpg]


 
Рисунок 17 
Методические указания. При выполнении задания необходимоправильно располагать изображения на чертеже. На фронтальной плоскости проекций  следует поместить то изображение, которое наиболее полно представляет основные формы и размеры модели. 
Если техническая модель  имеет  симметричную форму, то еѐ чертеж начинают выполнять с проведения осей симметрии. Если же модель имеет несимметричную форму, то выполнение чертежа обычно начинают с изображения опорной поверхности, которая определяет вертикальное (или горизонтальное) расположение модели. 
Чтобы обеспечить проекционную связь и лучше понять взаимное расположение отдельных элементов модели, рекомендуется все три изображения строить параллельно. 
Порядок выполнения  работы 
1. Внимательно ознакомиться с конструкцией по еѐ наглядному изображению и  определить основные геометрические тела, из которых она состоит. 
2. Выбрать направление проецирования. Фронтальная проекция должна полно раскрывать форму модели. 
3. Выделить на листе бумаги соответствующую площадь для каждого изображения детали. 
4. Выполнить изображение в тонких линиях на фронтальной, горизонтальной проекциях. 
5. Используя линии  проекционные связи, выполнить профильный вид. 
[image: image30.jpg]


 
Рисунок 18 - Пример выполнения построений 
6. Нанести тонко карандашом все линии видимого и невидимого контура, расчленяя модель на основные геометрические тела. 
7. Нанести все необходимые выносные и размерные линии. 
8. Проставить размерные числа на чертеже в соответствии с рисунком 19. 
9. Заполнить основные надписи и проверить правильность всех построений. 
10. Обвести чертеж карандашом. 
[image: image31.jpg]J6

w| 4

40

20
30




 
Рисунок 19 –Пример выполнения работы 
Самостоятельная работа №12
Тема: Построение по двум проекциям модели еѐ третьей проекции 
Цель работы: Развитие пространственного воображения и умения синтезировать геометрические элементы на искомой третьей проекции. 
 В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· методы проецирования; 
· расположение изображений на комплексном чертеже и правила их построения; 
· методы построения третьей проекции фигуры по двум известным. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  
· строить комплексные чертежи моделей; 
 
· выполнять разрезы; 
· строить аксонометрические изображения моделей с вырезом передней четверти. 
Задание: На листе формата А3 построить три вида детали (вид спереди, вид сверху, вид слева) с необходимыми разрезами. Построить аксонометрическую проекцию этой детали с вырезом передней четверти. 
Методические указания:Изучить содержание ГОСТ 2.305-68, обратив внимание на принятые в нем условности и упрощения. Часть вида и часть разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой тонкой линией. Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось симметрии. Если вид» разрез или сечение представляют симметричную фигуру, допускается вычерчивать половину изображения или немного более половины изображения с проведением в последнем случае линии обрыва. Руководствуясь этими правилами надо получить на чертеже изображения наружного и внутреннего устройства детали без применения штриховых линий. На вычерченные виды и разрезы нанести размеры в соответствии с ГОСТ 2.307 - 53. 
Аксонометрическую проекцию детали выполняют по ГОСТ 2.317-89, который рекомендует 5 видов наглядных изображений. Вид аксонометрической проекции выбирают в зависимости от формы изображаемых предметов и желания исполнителя. В качестве начала координат может быть взята одна из характерных точек предмета. Предмет можно включить в параллелепипед и проводить построение аксонометрии» делая отсчеты от его граней по направлению соответствующих осей. 
В ГОСТ 2.317-69 указаны углы между аксонометрическими осями, коэффициенты искажения, а также направления осей эллипсов, являющихся проекциями окружностей, параллельных плоскостям XOY, XQZ, YOZ. 
Разрезы в аксонометрии выполняются двумя или несколькими секущими плоскостями. Чтобы начертить разрез предмета, вначале строят его аксонометрическое изображение, а затем намечают линии, по которым он рассекается плоскостью, Направление линии штриховки принимается параллельным диагоналям куба, которые соответственно параллельны плоскостям XOY, XOZ.YOZ. 
На чертеже в свободном месте изображается выбранное положение аксонометрических осей с указанием углов между ними. 
Аксонометрическую проекцию детали можно выполнять на отдельном формате. 
Переход от ортогональных проекций предмета к аксонометрическому изображению рекомендуется осуществлять в такой последовательности:  
1. На ортогональном чертеже размечают оси прямоугольной системы координат, к которой и относят данный предмет. Оси ориентируют так, чтобы они допускали удобное измерение координат точек предмета. Например, при построении аксонометрии тела вращения одну из координатных осей целесообразно совместить с осью тела. 
2. Строят аксонометрические оси с таким расчетом, чтобы обеспечить наилучшую наглядность изображения и видимость тех или иных точек предмета. 
3. По одной из ортогональных проекций предмета чертят вторичную проекцию. 
4. Создают аксонометрическое изображение, для наглядности делают вырез четверти. 
 ГОСТ 2.317-69 определяет условности  и способы нанесения размеров при построении аксонометрического изображения, основное внимание следует обратить на следующее:  
[image: image32.jpg]


 
Рисунок  20 - Штриховка в аксонометрии:  а) изометрия;  б) диметрия 
· Линии штриховки сечения в аксонометрических проекциях наносят параллельно одной из диагоналей проекций квадратов, лежащих в соответствующих координатных плоскостях, стороны которых параллельны аксонометрическим осям. 
· При нанесении размеров выносные линии проводят параллельно аксонометрическим осям, размерные линии – параллельно измеряемому отрезку. 
По имеющимся двум видам необходимо представить форму детали и в соответствии с этим построить третий вид. Кроме того, в этой задаче требуется построение разрезов. 
     Разрез - изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или  несколькими плоскостями), при этом мысленное рассечение относится только к данному  разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На  разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. 
     Если  симметричный предмет проецируется в виде симметричной фигуры, то можно по оси   симметрии соединить половину вида с половиной соответствующего разреза. Разрез следует поместить справа от вертикальной оси симметрии или под горизонтальной осью. Вид от  разреза в этом случае отделяет осевая линия. Нельзя соединять половину вида с половиной разреза по той оси симметрии, на  которой находится контурная линия, необходимо разграничивать вид и разрез сплошной   волнистой линией так, чтобы было видно ребро, совпадающее с ось. 
      Положение секущих плоскостей указывается на чертеже линией сечения. Для линий сечений применяется разомкнутая линия (см. ГОСТ 2.303-68). Штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур соответствующего изображения и размерные линии. У начала   и у конца линий сечения под углом 90º к ним следует выполнить стрелки, указывающие направление взгляда, а у внешних углов, образованных штрихами разомкнутой линии и  стрелками, поставить одинаковые прописные буквы русского алфавита. Сам разрез  при этом надо обозначить теми же буквами по типу А-А (через тире). Если положение   секущей плоскости совпадает с плоскостью симметрии предмета, и соответствующие изображения располагаются в проекционной связи, то секущую плоскость не следует  изображать, разрез при этом не обозначается. С изображением местных разрезов и условностями, применяемыми при выполнении разрезов, можете ознакомиться по рекомендованной литературе. 
В данной задаче наглядное изображение желательно выполнять в прямоугольной  изометрии без сокращения по осям х, у и z.  Особое внимание следует обратить на построение аксонометрических изображений окружностей. 
В общем случае аксонометрическое изображение окружности есть эллипс. Для построения эллипсов необходимо знать величины их осей и расположение осей относительно осей аксонометрической системы координат. При построении прямоугольной 
изометрической 
проекции 
без 
сокращения 
размеров 
по аксонометрическим осям размер большой оси эллипса составляет 1.22d, а  малой - 0.7d, где d - диаметр изображаемой окружности. Сопряженные диаметры   эллипсов при этом равны d.  Построение эллипсов требует применения лекал. На практике вместо эллипсов вычерчивают четырехцентровые овалы. Построение овалов следует изучить по учебнику. Порядок выполненияработы 
1. В выбранном масштабе вычертить тонкими линиями заданные виды  детали. Расстояние между видами выбирайте, исходя из условий расположения видов    на чертеже, нанесения размеров и пр. 
2. Мысленно представив геометрическую форму каждого элемента детали, постройте третий вид ее, соблюдая расположение видов, относительно друг друга по   ГОСТ 2.305-68. 
3. Уяснив внутреннюю форму детали, решите вопрос о том, какие необходимо   выполнить разрезы. Выберите положение секущих плоскостей, если необходимо, то изобразите их на чертеже, руководствуясь положением ГОСТ 2.305-68. 
4. Построить аксонометрическое изображение модели с вырезом передней четверти. 
5. Выполнить обводку чертежа и оформить основную надпись. 
6. Пример выполнения работы представлен на рисунке 21. 
[image: image33.jpg]


 
Рисунок 21- Пример выполнения работы 
Самостоятельная работа №13 
Тема: Выполнение изображения детали с применением сечения и разреза 
Цель работы: Приобретение навыков выполнения полных разрезов изделий, а так же   изображений таких изделий, для которых возможно соединение половины  вида с половиной разреза. 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· правила построения простых разрезов изделий на основе ГОСТ 2.305-68;  правила изображения штриховок в соответствии с  ГОСТ 2.306-68. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  
· строить простые разрезы деталей;    
· наносить  размеры изделия на видах и на разрезах в соответствии ГОСТ 2.307-68  Задание: Построение изображения детали с применением простого разреза. 
Методические указания. Разрезом называют изображение объекта, возникающее при его мыленном рассечении проецирующей плоскостью, открывающей невидимыедо этого части объекта. Разрез представляет собой совмещениеизображения сечения объекта с изображением частей объекта, расположенных за секущей плоскостью. 
Мысленное рассечение объекта относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же объекта. 

[image: image34]
ф   р  о  н   т а  л    ь  н  о  й   п  л  о   с  к  о    с    т и   у  р  о    в  н    я    (А        I I    П    2    ),      а    с  а  м   р  а    з  р  е    з   в   ы   п  о  л  н    я  е   т с  я    н  а    П    2    
                      Рисунок 22 - Построение фронтального разреза 
Сечением называют изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении объекта секущей плоскостью. Обычно секущие плоскости располагают перпендикулярно основным плоскостям проекций илиперпендикулярно поверхностям объекта или, наконец, перпендикулярноочерковым линиям его контура. Контурные линии пересечения поверхности объекта секущей плоскостью изображают сплошными основнымилиниями. На рисунке 23  изображен вал, имеющий две лыски (плоские срезы с двух сторон) и шпоночный паз (прямоугольное углубление с полукруглыми концами, предназначенное для шпонки).  
Чтобы сделать чертеж более ясным, строят сечения. Для этого мысленно рассекают вал двумя секущими плоскостями А и Б, перпендикулярными оси вала. Плоскость А проходит поперек лыски и показывает форму детали в этом месте.  
Плоскость Б, рассекающая вал поперек шпоночного паза, выявляет его глубину и ширину. 

[image: image35]
Рисунок 23 
Мысленно удалив отсеченные части вала, оставшуюся часть его  рассматривают по направлению, указанному стрелками. 
[image: image1.jpg]MunucrepcTso o6pasoBanusi 1 Haykn Peciry@aunkn Tataperan
TAIIOY «KaszaHCcKHil MOJTHTeXHHMeCKUI K011

COI'JJACOBAHO
3apf. mtpeKTopa no HMP
O.H. I'aneesa

«ol9s Q¥ 20191

Meronnyeckue peKoMeHIauu
0 BBIIIOJTHEHHIO CAMOCTOATENbHBIX paﬁo'r yqeﬁ}mﬁ AACHHUNAUWHBI
OI1.02 Texauueckast rpaduka

NPOrpaMmbl MOAr0TOBKH KBAJIH(PHIHPOBANHLIX pabodHnXx,
CITYKAITHX

15.01.25 CraHoynuk (MetaaToo6padoTka)

PaccMorpeHa Ha 3ace1anumn
Hpe,HMETHO-LLHKIIOBOﬁ KOMMCCHH
IIpotoxon Ne i

or« % 08  2019r.
Mpencenarens INK koboxoba O.B

; 2019r.




[image: image116.png]


Изображают на чертеже только то, что находится в секущих плоскостях. Это и будут сечения.  На фигуры сечения наносят штриховку (рисунок 24). 
Рисунок 24 
Порядок выполнения работы 
1. По заданным размерам в масштабе 1:1  вычертить два исходных  вида детали. 
2. На главном виде для отображения внутреннего строения детали выполнить  простой разрез (рисунок 22); в случае наличия симметрии детали выполнить соединение части вида с частью разреза. Выполнять разрез рекомендуется в таком порядке построения:     
а) в определенном месте изделия мысленно провести секущую плоскость; 
б) часть предмета, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью, 
удалить; 
 в) оставшуюся часть предмета спроецировать на фронтальную плоскость    
проекций и изобразить на месте вида спереди. 
3. В соответствии с ГОСТ 2.305-68 и ГОСТ 2.306-68 на разрезе изделия   выполнить штриховку. 
4. Нанести выносные, размерные линии и размерные числа в соответствии с ГОСТ 
2.307-68*. 
5. Заполнить основную надпись. 
6. Пример выполнения работы представлен в приложении 7. 
Самостоятельная работа №14 
Тема:  Вычерчивание чертежей стандартных резьбовыхизделий 
Цель работы: Выработать умения и навыки в построении изображений деталей с резьбой, воспитывать внимательность и точность при выполнении построений.  
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· конструкцию типовых стандартных крепежных деталей- болтов, шпилек, винтов, шайб; 
· типы и параметры крепѐжных резьб, правила их изображения и обозначения на чертежах; 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  выполнять конструктивное и упрощѐнное изображение резьбовых соединений;  читать  обозначения стандартных крепежных деталей. 
Задание.  Выполнить    крепежных деталей с резьбой.    
Методические указания.  Работа выполняется на формате А4 или А3 чертежной бумаги. Масштабы изображений выбираются в зависимости от заданных размеров и наличия места на чертеже.  
Условности изображения и обозначения резьбы 
Резьба по ГОСТ 2.311-68 на стержне изображается условно сплошными основными линиями по наружному диаметру и тонкими сплошными линиями по внутреннему. На видах, полученных проецированием на плоскость параллельно оси стержня, сплошную тонкую линию резьбы проводят на всю длину резьбы без сбега, а на видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси стержня, по внутреннему диаметру  проводят тонкую дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте. 
В отверстии резьба показывается сплошными основными линиями по внутреннему диаметру и сплошными тонкими – по наружному. Сплошную тонкую линию при изображении резьбы наносят на расстоянии не менее   0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы. 
Условное обозначение стандартной резьбы содержит: 
· условное обозначение профиля резьбы (М - метрическая, Tr-трапецеидальная, Sупорная, G- трубная,  Кр - круглая); 
· номинальный размер наружного диаметра в мм или дюймах, а у трубной  резьбы внутренний диаметр трубы в дюймах. В обозначении конической резьбы указывается: 
· наружный диаметр в сечении основной плоскостью; 
· шаг в мм (для мелкой метрической, трапецеидальной и упорной); 
· поля для допуска резьбы; 
· шероховатость поверхности витков; 
· направление винта (только для левой, например М 24 х 2 LH).   
Многозаходные резьбы обозначаются с указанием числа заходов и числовым  значением шага, которое проставляется в скобках с буквой Р. Например, трехзаходная  метрическая резьба с шагом 1мм и ходом 3мм обозначается М 24 х 3 (Р1).  
Если диаметр и шаг резьбы не соответствует стандартным размерам, то такие резьбы  называются специальными и обозначаются буквами Сп. Например: СпМ20х3. 
Условности изображения и обозначения крепежных изделий 
К крепежным изделиям относятся: болты, шпильки, винты, гайки, шайбы, шпонки, шплинты и т.д.  Для них разработаны соответствующие стандарты и технические условия на  изготовление. На сборочных чертежах крепежные соединения из этих изделий (болтовые, шпилечные, винтовые и другие) изображаются упрощенно по определенным соотношениям,   а в текстовых документах (спецификация и другие документы) они записываются своими  условными обозначениями, которые продиктованы в соответствующих стандартах. В учебной конструкторской документации пункты 2,6,8-11 приведенной структуры допускается не указывать, обозначение крепежных изделий значительно упрощается. 
[image: image36.jpg]Msdenue A 2 M20 « 15 - 6g « 80. 88. L0X. 029 [OCT

Howep cnasdapna Ko
KOHCMpUKLUY U DUsHEpH
TonuuAg nokpsMUS b M

0f3HseHUR DUBD NOKDHTUR
Hapea chanu uny cnada
(8) Knace nposwocmu unu 2pynna no FOCT
UK GoM, BUATE, WNUMSKU B W4
OGo3HaseLe N07A Bonycxa o FOCT
MerKU w0z pessTi [¢puniul e WKa3udaencs) O wi
CUMBON MEMPUSEIKOTU PE3BTH U HOMUHLTbHAE DUTHEMD Pe3blsl
Vicionwente (ucnonente 10 pade CayiaeD He yKasubaencs)
Knace mosHocny kpenexkozo usdenus
HauMeH0DAUR KPENEXKO20 U3DRALS - GO, DUKMUNUAEK(, 200K0



 
Болты. Стандартные болты изготовляются грубой, нормальной и повышенной     точности с головками различной формы и размеров и только с метрической резьбой. 
Например, болт исполнения 1 с шестигранной головкой по ГОСТ 7798-70.  
 На учебных чертежах болт обозначают: Болт М16х1,5х110 ГОСТ 7798-70.   
· М – метрическая резьба; 
· 16 – номинальный диаметр, мм;  
· 1,5 – шаг мелкой резьбы (для крупной резьбы шаг не пишется);  
110 – длина болта, мм. 
Гайки. Стандартные гайки изготовляются: грубой, нормальной и повышенной   точности различного исполнения и формы.  
На учебных чертежах гайку обозначают:   2М16х1,25ГОСТ5915-70. 
· 2 – вариант исполнения (1 исполнение не записывается); 
· М – метрическая резьба;    
· 16 – номинальный диаметр, мм;      
1,25 – шаг мелкой резьбы.    
Шайбы. Круглая шайба – это штампованное или точеное кольцо, которое  подкладывают под гайку, головку болта или винта в резьбовых соединениях. Круглые шайбы (по ГОСТ 11371 – 68) имеют два исполнения: исполнение 1 – без фаски  и  исполнение 2 – с фаской. 
Пример обозначения шайбы на учебных чертежах: 1) Шайба 20 ГОСТ 11371 – 68         
Шайба исполнения - 1,     20 – диаметр резьбы стержня крепежной детали 
2)  Шайба 2.18 ГОСТ 11371 – 68     Шайба исполнения – 2,  18 – диаметр резьбы стержня крепежной детали. 

[image: image37] 
Рисунок 25 – Изображение болта и винта  

[image: image38] 
Рисунок 26 – Изображение шпильки и гайки 
Порядок выполнения  работы 
1.Перед выполнением задания необходимо тщательно изучить тему курса  «Резьба. Изображение и обозначение резьбы и резьбовых изделий», пособие  и государственные стандарты, указанные в исходных данных заданного варианта. 
2.В рабочей тетради следует изобразить эскизы болта, шпильки, винта, гайки перечерчивая их из соответствующих стандартов. Проставить все размеры, выбирая их из таблиц стандартов. 
3.Согласно варианту из таблицы рассчитать стандартную длину болта и шпильки, винта. 
4.Ориентируясь на примеры выполнения задания  в соответствии с рисунком 25 на формате А4 вычертить в тонких линиях конструктивное изображение болта и винта. 
Нанести размер стандартной длины  и длины нарезанной части болта и винта. 
5.Чертѐж, разработанный в тонких линиях, необходимо представить преподавателю на проверку. 
6.Произвести обводку изображений и надписей, обеспечивая установленные требования. 
7.Оформить основную надпись.   
Самостоятельная работа №15 
Тема: Выполнение рабочего чертежа детали. 
Цель работы: приобретение и закрепление навыков по выполнению чертежа детали,  нанесения размеров, предельных отклонений размеров, обозначение шероховатости.  
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· требования к  рабочим чертежам деталей; 
· обозначения материалов, допусков и посадок, шероховатости  поверхностей на чертежах деталей; 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь: 
· уметь выполнять и читать чертежи деталей; 
Задание. 1. Выполнить рабочий чертеж детали «Поршень» в соответствии с рисунком 27  по приведенным в таблице 2 данным, нанестиразмеры. 
Таблица 2 
	D 
	L 
	db 
	d1 
	dm 
	d2 
	d3 
	l 
	l1 
	l2 

	50 
	115 
	25 
	17 
	22 
	42 
	45 
	16 
	35 
	5 


[image: image39.jpg]RO6

——1s] e
1
130 ¥
1E) Al2:)
RO2
17
4
4 X
- S




 
Рисунок 27 
2. Нанести предельные отклонения размеров: D – f7; dв – f9; dт – f9. 
3. Нанести знаки шероховатости поверхностей по ГОСТ 2.309-73: D – Ra0,63; dв – Ra0,63;dт – Ra0,16; остальные – Rz40. 
4. Записать технические требования: 
1. Цементировать h 0,8…1,2 мм; 56…62 HRC. 
2. Неуказанные предельные отклонения размеров:H14; h14; ± IT14/2. 
5. В основной надписи указать материал: Сталь 20Х ГОСТ 4543-94. 
Методические указания.Рабочий чертеж детали — конструкторский документ, содержащий изображение детали и другие данные, Необходимые для ее изготовления и контроля. 
Рабочий чертеж отдельной детали является конструкторским документом, разрабатываемым на завершающей стадии разработки 
ГОСТ 2.103-68 устанавливает деление конструкторских документов в зависимости от стадии разработки на проектные (техническое предложение, эскизный проект, технический проект) и рабочие (рабочая конструкторская документация). 
Рабочим чертежом детали называется графический конструкторский документ, содержащий минимальное, но достаточное количество изображений детали, все размеры, необходимые для ее изготовления и контроля, данные о материале, шероховатости поверхности и технические требования. 
К основным требованиям, которым должен удовлетворять рабочий чертеж относятся: оформление рабочего чертежа, изображения и обозначения формы детали, изображения и обозначения материала, основную надпись и технические требования. 
Оформление рабочих чертежей. Независимо от конструктивного и технологического вида детали ее чертеж должен быть оформлен соблюдением требований стандартов, определяющих форматы (ГОСТ 2.30-1-68), масштабы (ГОСТ 2. 302-68), лини (ГОСТ2.303-68), шрифты (ГОСТ 2.304-81), обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах (ГОСТ 2.306-68). 
Изображения и обозначения формы детали. Рабочий чертеж должен, содержать необходимое количество изображений и размеров, определяющих форму детали. Изображения должны с наибольшей выразительностью и в удобном масштабе передавать формы наружных и внутренних поверхностей детали. Рабочий чертеж, должен удовлетворять общим требованиям, установленным стандартами 
Изображения и обозначения материалов. Материал, из которого изготовлена деталь, на чертеже должен быть графически обозначен на всех разрезах и сечениях детали В некоторых случаях должна быть указана лицевая сторона материала, направление волокон, основы и т. п. Наименование материала, его марка, сорт, ГОСТ и другие сведения должны быть указаны в основной надписи. 
Обозначение состояния материала. Требования, предъявляемые к материалу и. его качеству, должны быть указаны в технических требованиях. Если материал детали подлежит термической обработке или на поверхности его должно быть нанесено покрытие, то об этом на чертеже необходимо сделать соответствующие надписи.  ГОСТ 
2.109-73-основные требования к чертежам, ГОСТ 2.316-68- ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей. 
Порядок выполнения работы 
1. Ознакомление с деталью (выяснить название, назначение детали, технологию изготовления, проанализировать форму детали.) 
2. Выбрать главный вид и другие необходимые изображения. 
Главный вид выбирают так, чтобы он давал наиболее полное представление о формах и размерах детали. Изображение деталей, ограниченных поверхностями вращения (фланцы, валы, диски и т.д.) располагают на главном виде так, чтобы ось детали была параллельна основной надписи. Для изображения внутренних форм детали необходимо выполнить разрезы, сечения. 
3. Выбор формата листа и масштаба. Формат выбирают в зависимости от того, какую величину должны иметь изображения. Величина и масштаб изображения должны позволять четко отразить все элементы и условные обозначения. 
4. Подготовка листа. Ограничить лист внешней рамкой чертежа, нанести контур рамки основной надписи. 
5. Компоновка изображения. Выбрав глазомерный масштаб изображений, устанавливают «на глаз» соотношение габаритных размеров детали, определяют расположение «габаритных прямоугольников» будущих изображений. Прямоугольники располагают так, чтобы расстояние между ними и краями рамки были достаточны. 
6. Нанесение изображений элементов детали. Внутри «габаритных прямоугольников» наносят тонкими линиями изображения элементов детали. При этом необходимо соблюдать пропорции их размеров и обеспечивать проекционную связь всех изображений, проводя соответствующие осевые и центровые линии. 
7. Оформление видов, размеров и сечений. В процессе оформления на всех видах уточняют подробности неучтенные при выполнении этапа 6, и удаляют вспомогательные линии построения. 
8. В соответствии с ГОСТ 2.305-68 оформляют разрезы и сечения, затем наносят графическое обозначение материала (штриховка сечений) по ГОСТ 2.306-68 и производят обводку изображений соответствующими линиями по ГОСТ 2.303-68. 
9. Нанесение размерных линий и условных знаков. 
10. Записать технические требования 
11. Оформить основную надпись. 
Самостоятельная работа №16 
Тема: Расчет и вычерчивание болтового соединения. 
Цель работы:Выработать умения и навыки в построении изображений деталей с резьбой, воспитывать внимательность и точность при выполнении графической работы. 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· конструкцию типовых стандартных крепежных деталей- болтов, шпилек, винтов, шайб; 
· типы и параметры крепѐжных резьб, правила их изображения и обозначения на чертежах; 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:  выполнять конструктивное и упрощѐнное изображение резьбовых соединений;  читать  обозначения стандартных крепежных деталей. 
Задание.  Выполнить   изображение   болтового   соединения   по относительным размерам (фронтальный разрез, вид сверху, вид слева или профильный разрез). Болтовое соединение состоит из болта, гайки, шайбы и соединяемых деталей. 
Методические указания.  Работа выполняется на формате А3 чертежной бумаги. Масштабы изображений выбираются в зависимости от заданных размеров и наличия места на чертеже. Варианты заданий представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Варианты заданий 
	№ варианта 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 

	Номинальный диаметр резьбы 
	
[image: image40]
	
[image: image41]
	
[image: image42]
	
[image: image43]
	
[image: image44]
	
[image: image45]
	
[image: image46]
	
[image: image47]
	
[image: image48]
	
[image: image49]
	
[image: image50]
	
[image: image51]
	
[image: image52]
	
[image: image53]
	
[image: image54]

	m 
	19 
	20 
	21 
	22 
	20 
	26 
	16 
	18 
	22 
	19 
	20 
	25 
	15 
	14 
	18 

	n 
	15 
	14 
	20 
	18 
	19 
	24 
	16 
	20 
	24 
	22 
	25 
	28 
	14 
	16 
	20 


Исходными данными для выполнения работы служат номинальный диаметр резьбы    (d), толщина (m, n) скрепляемых деталей. Эти данные приводятся в таблице 3. Прежде всего,  необходимо определить длину болта, которая зависит от толщины скрепляемых деталей и рассчитывается по формуле: 
L=  m + n +Sш + Hг +0,3 d, 
где:m  и n  - толщины скрепляемых деталей в болтовом соединении,  Sш - толщина шайбы (Sш = 0,15 d),   H гайки  - высота гайки (Hг = 0,8 d),К= 0,3d запас резьбы на выходе из гайки.Рассчитав длину крепежной детали, округляют ее до ближайшего стандартного значения, которое выбирают из ряда: 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 
115,120, 130, 140, т.д.   На болтовом соединении наносятся следующие размеры: размер резьбы стержня болта, длина болта, длину нарезанной части болта, толщины скрепляемых деталей. 
Порядок выполнения работы 
1. Перед выполнением задания необходимо изучить государственные стандарты, указанные в практической работе №14. 
2. Согласно варианту из таблицы рассчитать стандартную длину болта. 
3. Ориентируясь на примеры выполнения задания  в соответствии с рисунком 28, на формате А3 или А4 вычертить в тонких линиях конструктивное изображение соединения. В левом верхнем углу листа вычертить фронтальный разрез, вид сверху и вид слева соединения болтом. Обозначить метрическую резьбу болта. Нанести размер стандартной длины  и длины нарезанной части болта. 
4. Обозначить  позиции деталей  на чертеже.  
5. Чертѐж, разработанный в тонких линиях, необходимо представить преподавателю на проверку. 
6. Произвести обводку изображений и надписей, обеспечивая установленные требования. 
7. Оформить основную надпись.  Пример выполнения сборочного чертежа представлен в приложении 8. 
[image: image55.jpg]


 
Рисунок 28 – Соединение с помощью болта 
Самостоятельная работа №17 
Тема: Выполнение и чтение чертежей зубчатых колес и червяков 
Цель работы:Изучить правила и приемы изображения и обозначения зубчатых передач по ГОСТ 2403-75 для цилиндрических зубчатых передач. Приобрести навыки выполнения цилиндрической зубчатой передачи, развить навыки чтения чертежа, оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД к оформлению и составлению чертежей. 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· основные виды зубчатых передач; 
· основные параметры, конструктивные разновидности  зубчатых колес. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь:   условно изображать зубчатые колеса и червячные пары на рабочих чертежах;  читать  изображения зубчатых колес и червяков. 
Задание. Выполнить чертеж цилиндрической зубчатой передачи по заданному варианту (таблица 4) на формате А3. Размеры шпонок и пазов для них установить по ГОСТ 23360—78, остальные параметры определить  с помощью расчетных формул по таблице 4. Нанести размеры диаметров валов и межосевого расстояния. 
Таблица 4–Варианты заданий 
	Параметры 
	
	
	
	
	
	
	
	
	№ варианта 
	
	
	
	
	
	

	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	m 
	5 
	4 
	5 
	3 
	4 
	4 
	5 
	4 
	4 
	4 
	4 
	5 
	4 
	5 
	4 
	4 
	4 

	z1 
	20 
	20 
	15 
	25 
	25 
	20 
	18 
	15 
	18 
	20 
	15 
	16 
	20 
	16 
	15 
	18 
	20 

	z2 
	25 
	40 
	32 
	40 
	35 
	34 
	30 
	35 
	30 
	36 
	35 
	30 
	32 
	30 
	35 
	35 
	36 

	Dв1 
	25 
	25 
	25 
	20 
	25 
	22 
	25 
	20 
	22 
	22 
	20 
	25 
	22 
	25 
	20 
	24 
	25 

	Dв2 
	25 
	30 
	35 
	25 
	32 
	25 
	32 
	30 
	25 
	30 
	30 
	32 
	30 
	36 
	25 
	30 
	32 


Методические указания.Зубчатые зацепления применяются для передачи вращательного движения от одного вала к другому. Если оси валов параллельны, то передачу осуществляют цилиндрическими зубчатыми колесами. При пересекающихся осях применяют конические зубчатые колеса. Червячная передача применяется в тех случаях, когда оси валов скрещиваются. 
Предварительно необходимо по учебнику изучить основные параметры зубчатых колес и их взаимосвязь. Для цилиндрического зубчатого колеса основным параметром является модуль, который выражается в миллиметрах. ГОСТ 9563-60 предусматривает предпочтительный ряд модулей: 1:1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4, 5; 6; 8; 10, 12; 16; 20. 
Два колеса, находящихся в зацеплении, имеют одинаковый модуль. По модулю и количеству зубьев выбирают инструмент для изготовления зубчатого колеса и ведут расчет элементов зубчатого колеса. 
1. Чертежи зубчатых колес должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта. 
2. На изображении зубчатого колеса должны быть указаны: 
а) габаритные размеры зубчатого венца (диаметр окружности вершин и ширину); 
б) размеры фасок или радиусы закруглений на кромках головок и торцах зубьев; 
в) шероховатость боковой поверхности зубьев (Ra 2,5...1,25), которую проставляют 
на образующей делительного цилиндра, и шероховатость поверхностей вершин и впадин  
(Ra 6,3...2,5); 
г) размеры, характеризующие конструктивные элементы обода, ступицы и диска. 
3. На чертеже зубчатого колеса должна быть помещена таблица параметров зубчатого колеса.Размеры граф таблицы устанавливает ГОСТ 2.403-75. 
4. Таблица параметров должна состоять из трех частей, которые должны быть отделены друг от друга сплошными основными линиями: 
первая часть - основные данные; вторая часть - данные для контроля; третья часть - справочные данные. 
5. В первой части таблицы параметров должны быть приведены: а) модуль; 
б) число зубьев z, 
в) угол наклона зуба (для косозубых); 
г) направление линии зуба надписью «Правое» или «Левое»; 
д) исходный контур - ссылкой на соответствующий стандарт; 
е) коэффициент смещения с соответствующим знаком. При отсутствии смещения 
следует проставлять 0; 
ж) степень точности и вид сопряжения по нормам бокового зазора по 
соответствующему стандарту и обозначение этого стандарта. 
Вторую и третью часть таблицы на учебных чертежах не выполняют. 
Порядок выполнения работы 
1. По исходным данным модуль т, число зубьев z и диаметр вала Dв,произвести расчеты основных параметров колес. Размеры конструктивных элементов зубчатых колес могут быть определены на основании соотношений, установленных практикой расчета и конструирования зубчатых колес. Вначале подсчитывают: 
делительный диаметр d=m х z,  диаметр вершин зубьев da=m (z +2),  диаметр впадин зубьев dƒ = m(z-2,5) 
2. Построить  вид слева. Провести три концентрические окружности: da,d, dƒ. 
3. При помощи линий связи, определить границы зуба на фронтальном разрезе колеса. 
4.На основании соотношений, приведенных в таблице 4, определить размеры, по которым выполнить элементы колеса на его изображениях: 
Ширина зубчатого венца b=6m, толщина обода зубчатого венца δ1=2,5m, Толщина диска δ2 =3m, наружный диаметре ступицы колеса Dст =1,6Dв. 
Определяются диаметры:     Dk =dƒ-2δ1;     D1 =0,5 (Dk+Dст) 

Ориентировочные 
соотношения 
размеров 
элементов 
зубчатых 
колес 
(цилиндрических, конических, червячных) в зависимости от модуля m и диаметра вала Dв приведены в таблице 5. 
Таблица 5- Параметры зубчатых колес 
	Элементы зубчатого колеса 
	Величина элемента 

	Ширина зубчатого венца 
	b= (6÷8)m 

	Толщина обода зубчатого венца 
	δ1 =(2,5÷3)m 

	Наружный диаметр ступицы 
	Dст =(1,6÷1,8) Dв 

	Толщина диска 
	δ2  =(3÷3,6)m 

	Диаметр, определяющий расположение отверстий в диске 
	D1= 0.5 (Dk+Dст) 

	Длина ступицы 
	Lст =1,5Dв 

	Межосевое расстояние 
	а=0,5(d1+ d2) 

	Фаска 
	0,5m ·45o 


5. Размеры шпонок и пазов выбрать из таблицы 5 (ГОСТ 23360-78). 
Таблица 5 - Размеры шпонок и пазов 
[image: image56.jpg]TayGuna naros
o e i
= o] oon Togee —
ores . T
ICa.8»10 14 - - [%9%| 628
io 12 g I )

12917 23 [32 |19 [ ) 104s

17022 28 38 |23 14-56
22030 AP Erl I e

onss 33 |52 |35 [oa] 20

Bistee bel bl Dol et




 
  Предварительно длина шпонки ℓшп. рассчитывается из условия: ℓшп. = (0,7- 0,8) ℓсопр. 
где, ℓсопр. - длина соприкосновения соединяемых деталей (вала и колеса, или вала 
и втулки), измеренная вдоль образующей сопрягаемых цилиндрических поверхностей. 
Окончательно длина ℓl призматической шпонки назначается из ряда стандартных длин: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100. 
6. Построить таблицу параметров в правом верхнем углу формата. 
7. Нанести  следующие размеры: диаметры валов; диаметры делительных окружностей; межцентровое расстояние; размеры шпонки на ведомом колесе. 
6. Обвести чертеж  линиями по ГОСТ 2.303-68.  
7. Заполнить основную надпись. 
[image: image57.jpg]a2
(@)
b7
@)

) —
L1
~+

hf




 
Рисунок 28 – Пример выполнения работы 
Самостоятельная работа №18 
Тема: Выполнение сборочного чертежа. Выполнение спецификации. Чтение сборочных чертежей. 
Цель работы:Углубить и систематизировать знания, практические умения и навыки в области машиностроительного черчения 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· государственные стандарты, связанные с разработкой чертежей деталей и сборочных единиц; 
· методику эскизирования деталей; 
· технику графического исполнения и оформления машиностроительных чертежей. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь: 
· определять структуру изделия; 
· составлять эскизы деталей по изделию с учетом согласования размеров и классов чистоты соединяемых деталей; разработать исходную конструкторскую документацию для составления сборочного чертежа; 
Задание. По сборочной единице необходимо выполнить следующую конструкторскую документацию: эскизы деталей, сборочного чертежа и спецификацию. 
Пример выполнения сборочного чертежа и спецификации дан на рисунке. 
Методические указания.В курсе инженерной графики эскизы выполняют "от руки" без применения чертежных инструментов, в глазомерном масштабе, сохраняя приблизительную пропорциональность между элементами детали и соблюдая все требования стандартов ЕСКД. Обычно используют писчую бумагу, линованную в клетку, удобную для проведения линий и установления проекционной связи между изображениями. Карандаш применяют мягкий. 
Порядок выполнения работы 
При выполнении задания используют изделия, состоящие из 5…10 деталей, не считая стандартных изделий.  Рекомендуется следующая последовательность выполнения задания: 
1. Ознакомится с единой системой конструкторской документации  (ГОСТ 2.101- 68 - 2.104-68; 2.107-68 - 2.109-68). 
2. Изучить принцип работы, конструкцию и назначение изделия, а также назначение, взаимодействие составных его частей. 
3. Разобрать изделие на составные части (детали, сборочные единицы, стандартные изделия, и т.д.). 
4. Установить наименование и назначение каждой части изделия. 
5. Произвести сборку изделия.  
6. Составить схему деления изделия на составные части. 
7. Выполнить эскизы деталей. Формат А4…А3. 
8. Выполнить сборочный чертеж. Формат А3…А4.Разработку сборочного чертежа заданной сборочной единицы рекомендуется выполнить в такой последовательности: 
1) подготовить сборочную единицу к составлению сборочного чертежа: выполнить полную сборку, проверить комплектность, уточнить рабочее положение изделия, крайнее положение подвижных частей и т. п.; 
2) установить главное изображение, которое должно наиболее полно раскрывать конструкцию изделия; на этом изображении изделие необходимо расположить в рабочем положении, а само изображение может быть видом, разрезом или комбинированным; 
3) установить состав и содержание других изображений (видов, разрезов, сечений) с таким расчѐтом, чтобы выявить форму, взаимное расположение деталей и другие данные, необходимые для сборки и контроля изделия. Учебный сборочный чертѐж обычно состоит из двух-трѐх основных изображений; 
4) выбрать масштаб чертежа из расчѐта размещения всего комплекса изображений на формате А3; продумать и выбрать рациональный вариант размещения изображений на поле чертежа. На этом этапе студенту рекомендуется проработать сборочный чертѐж в эскизном варианте на бумаге в клетку и обязательно согласовать с преподавателем: выбор главного изображения, содержание других изображений, масштабы и др.; 
5) оформить лист чертѐжной бумаги: тонкими линиями очертить рабочее поле, основную надпись и дополнительную графу; 
6) тонкими линиями наметить прямоугольники, размеры сторон которых равны габаритным размерам изображений. Между прямоугольниками необходимо оставить достаточные расстояния для размещения размеров и номеров позиций деталей; 
7) провести оси симметрии изображений и приступить к вычерчиванию изделия. Вычерчивание рекомендуется начинать с основной (корпусной) детали, присоединяя к ней последовательно другие детали; 
8) нанести тонкими линиями размеры: габаритные, установочные, присоединительные, эксплуатационные и др.; написать номера позиций деталей. 
Чертѐж, выполненный в тонких линиях, предъявить преподавателю для проверки. 
9) обвести чертѐж, заполнить и обвести основную надпись; 
10) предъявить чертѐж к сдаче. Пример выполнения сборочного чертежа представлен на рисунке 31. 
11) Составить спецификацию. Формат А4. Пример выполнения сборочного чертежа и спецификации представлены в приложениях 9 и10. 
[image: image58.jpg]on
G
©
I
|




 
Рисунок 29- Пример выполнения эскиза детали 
Выполнение спецификации к сборочному чертежу 
Графический конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта, называется спецификацией. 
Спецификация составляется на каждую сборочную единицу в табличной форме на отдельных листах формата А4. Форма спецификации приведена на рисунке 30.Основная надпись выполняется размером 40х185 в соответствии с ГОСТ 2.104-68. Форма и порядок выполнения спецификации определяется ГОСТ 2.108—68. Заполняют спецификацию сверху вниз. Разделы спецификации располагаются в следующей последовательности: 
· документация, 
· комплексы, 
· сборочные единицы,  
· детали,  
· стандартные изделия, 
· прочие изделия, 
· материалы,   комплекты. 
Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе "Наименование" и подчеркивают сплошной тонкой линией.После каждого раздела можно оставлять несколько свободных строчек для дополнительных записей. 
Графы спецификации заполняются следующим образом: 
1) в графе "Формат" указывает форматы документов, обозначения которых записаны в графе "Обозначение". В разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" эта графа не заполняется. Для деталей, накоторые не выпущены чертежи, в этой графе пишут "БЧ" (без чертежа). 
2) в графе "Зона" указывают обозначение зоны в соответствии с ГОСТ 2.104—68. На учебных чертежах эта графа не заполняется. 
3) в графе "Поз." указывают порядковый номер составных частей, входящих в специфируемое изделие. В разделах "Документация" и "Комплекты" эта графа не заполняется. 
4) в графе "Обозначение" записываются обозначение документа на изделие (сборочную единицу, деталь) в соответствии с ГОСТ 2.201-80. В разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" эта графа не заполняется. 
5) в графе "Наименование" указывают: 
· в разделе "Документация" только название документа; 
· в разделах "Комплекты", "Сборочные изделия", "Детали", "Комплексы" - наименование изделий основной надписью на конструкторскихдокументах этих деталей, например "Корпус", "Маховик" и т.д.; 
· в разделе "Стандартные изделия" - наименование и обозначение изделий в соответствии со стандартами на это изделие, например "Болт М 12.70 ГОСТ 7805 - 70". В пределах каждой категории стандартов на стандартные изделия запись производят по одноименным группам, в пределах каждой группы - в алфавитном порядке возрастания обозначений стандарта, в порядке возрастания размеров илиосновных параметров изделия. 
Например: 
группу 
крепежных 
изделий 
нужно 
записывать 
в 
такой 
последовательности: болты, винты, гайки, шайбы, шпильки и т. д.; 
· в разделе "Материалы" - обозначение материалов, установленных в стандартах технических условия на эти материалы. 
6) в графе "Кол." указывают количество составных частей в одном специфицируемом изделии, а в разделе "Материалы" - общее количество материалов на одно изделие с указанием единицы измерения. 
7) в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения для производства, а также для изделий, документов, материалов, внесенных в спецификацию. 
[image: image59.png]op,
30Ha
[Tos.

Cbo3HaYeHust

HauveHosaHue

/0

63

()

40

Kon





Рисунок 30 - Форма спецификации 
Самостоятельная работа №19 
Тема: Деталирование сборочного чертежа. Выполнение спецификации. Чтение сборочных чертежей. 
Цель работы:Совершенствование знаний и навыков чтения чертежей и особенно сборочного чертежа изделия, закрепление знаний по выполнению чертежей деталей и навыков работы со справочной литературой. 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· назначение и работу данной сборочной единицы; 
· методику эскизирования деталей; 
· технику графического исполнения и оформления и чтения машиностроительных чертежей. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь: 
· определять структуру изделия; 
· составлять эскизы деталей по изделию с учетом согласования размеров и классов чистоты соединяемых деталей;  
· научиться читать чертежи общего вида,  сборочные чертежи и спецификации. 
Задание. По сборочному чертежу необходимо выполнить следующую конструкторскую документацию: эскизы деталей, сборочный чертеж и спецификацию. Индивидуальные задания на чтение и деталирование сборочного чертежа изделия выдаются преподавателем на практических занятиях из альбома сборочных чертежей. 
Методические указания.При выполнении деталирования требуются умение применять все знания, которые получены при изучении курса «Инженерной графики».  
Деталирование – процесс, выполнения рабочих чертежей деталей изделия по его сборочному чертежу. Порядок выполнения рабочего чертежа детали по сборочному чертежу аналогично выполнению рабочего чертежа по эскизу. 
Прежде чем приступить к выполнению деталирования, нужно; 
· прочитать чертеж узла, выяснив его конструкцию, принцип работы и назначение. Каждую деталь, каждую составную часть узла находят по номеру позиции, устанавливая ее название и обозначение по спецификации или таблице составных частей изделия. 
· деталь подробно анализируют, определяя ее форму, число и содержание изображений, ее взаимодействие с другими деталями узла, ее конструктивные особенности и т. п. Исходя из этого, выбирают главное изображение детали и определяют общее число изображений (видов, разрезов, сечений, выносных элементов и т. д.). Главное изображение детали на рабочем чертеже может быть не таким; как на деталируемом чертеже. Это решают в соответствии с требованиями технологии. Главный вид детали должен давать наиболее полное представление о форме, устройстве и размерах изображаемой детали. В то же время необходимо учитывать, что детали, имеющие ясно выраженный верх и низ (корпуса, станины и т. п.), должны располагаться в соответствии с их нормальным положением в изделии. 
Детали, положение которых может быть различным, располагают на главном виде так, как они располагаются при выполнении основной технологической операции (изготовлении или сборке). 
Детали, имеющие форму тел вращения, изображают на чертеже с горизонтально расположенной осью, в положении, в котором выполняется наибольшее число операций при ее обработке. Число изображений должно быть наименьшим, но давать полное представление о детали. Для симметричных деталей рекомендуется при ее изображении соединять половину вида с половиной разреза.  
· Учитывая масштаб деталируемого чертежа, сложность изображаемой детали и необходимое число изображений, выбирают масштаб изображения для рабочего чертежа и формат бумаги. 
· Проведя компоновку изображений на формате, приступают к выполнению рабочего чертежа. 
· На чертежах деталей в основной надписи (ГОСТ 2.104-2006, форма 1) указывают наименование детали, ее обозначение, обозначение материала, из которого выполнена деталь, и другие необходимые сведения. 
Чтение сборочных чертежей – это процесс определения конструкции, размеров и принципа работы изделия по его чертежу. 
Рекомендуется следующая последовательность чтения чертежа: 
· по основной надписи установить название изделия, его массу, масштаб изображения, номер чертежа и организацию, выполнившую чертеж; 
· определить назначение изделия и его габаритные размеры; 
· ознакомиться с содержанием и взаимной связью изображений чертежа; 
· ознакомиться с содержанием технических требований; 
· по спецификации установить наименование каждой детали и определить ее изображения на чертеже; 
· установить способы соединения отдельных деталей и их взаимодействие, определить крепежные детали, установить пределы перемещения подвижных деталей; 
· определить геометрические формы и размеры отдельных деталей (определить их конструкцию); 
· мысленно представить внешние и внутренние формы изделия и всю его конструкцию; 
· разобраться в работе изделия (если есть описание, то необходимо использовать); • определить порядок сборки и разборки изделия. 
Порядок выполнения работы 
В качестве задания для выполнения работы служат чертежи общего вида и сборочные чертежи изделий, состоящих из 5…10 деталей, не считая стандартных изделий.  
[image: image60.jpg]T ] oo

7 1 4 ) 2 3 T i

===

—
%
&

]

Aol T TERRETT
[

a (e
i Lol
e i

= 2 i —=

, ron
oo

wizasw o

T P
st 2
pouncd epnen]




 
Рисунок 31 – Пример задания для деталирования 
После чтения чертежа общего вида изделия студент приступает к его деталированию.  
Задание по чтению и деталированию чертежа общего вида рекомендовано выполнять в следующем порядке:  
1) ознакомиться с чертежом общего вида;  
2) установить наименование и назначение каждой детали;  3) выполнить рабочие чертежи оригинальных деталей. 
Самостоятельная работа №20 
Тема: Выполнение схем по специальности. 
Цель работы:Освоить методику, приобрести навыки чтения и выполнения схем  по специальности. 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:    государственные стандарты, связанные с разработкой  схем,  УГО  схем;   технику графического исполнения, оформления  и чтения  схем. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь: 
 выполнять и читать   различные схемы по специальности. 
Задание. Начертитьпринципиальную электрическую схему для специальности 11.02.02, принципиальную кинематическую схему для специальности 15.02.08. 
Методические указания.Схемой называется конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, их взаимное расположение и связи между ними 
Схемы структурные определяют основные функциональные части изделия, их назначения и взаимосвязи и служат для общего ознакомления с изделием. На структурной схеме раскрывается не принцип работы отдельных функциональных частей изделия, а только взаимодействие между ними. Поэтому составные части изделия  изображают упрощенно в виде прямоугольников произвольной формы. Допускается применять условные графические обозначения. 
Графическое построение схемы должно давать наиболее наглядное представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в изделии. На линиях взаимодействия рекомендуется стрелками (по ГОСТ 2.721-74) обозначать направления хода процессов, происходящих в изделии. 
На схеме должны быть указаны наименования функциональных частей объекта, которые, как правило, вписываются внутрь прямоугольника, или над ними. Допускается для функциональной части указывать сокращенное или условное наименование, которое в этом случае должно быть пояснено на поле схемы.  На схеме допускается помещать поясняющие надписи, диаграммы, таблицы и т.д., определяющие последовательность процессов во времени, а также указывать параметры в характерных точках (токи, напряжение, и т.д.),  формы импульсов и  др.При большом количестве функциональных частей допускается  взамен наименований и обозначений проставлять порядковые номера (сверху вниз и слева направо). В этом случае над основной надписью помещают таблицу, выполненную по типу таблицы перечня элементов, в которой помещают наименование  (при необходимости – тип и обозначение) составных частей в соответствии с рисунком32.  На основе структурной схемы разрабатывают другие типы схем – функциональную, принципиальную. 
[image: image61.jpg]el T[T 2 [ 4 5
o Haurerobanve Kon|  Mpuresaue
00003H)

1 |\Tpancgapramop 7

2 \Bermume 7

3 \Cemaxubavyui gump 7

4 |\Gmadumisamop Hanpsxenus 7

5 |Hazpyska 7




 
Рисунок 32 – Пример выполнения структурной схемы 
Правила выполнения принципиальных схем 
Электрическая принципиальная схема - документ (рисунок 33), определяющий полный состав электрических элементов изделия, дающий детальное представление о принципах работы изделия, служит основой для разработки конструкции и используется при изготовлении и эксплуатации изделий.  
[image: image62.jpg]Luod. Pezycmop. Tparnsucmap muna
Om8emBnenue H300pamenue u naparmemps: H300parenue U naparemps! NPN.
N ___no7OCT 2730-73
4 )
o<t
4

no[0CT 272874 H300paxenve v pasz-

/ _mepes no FOC] 2.73073
"
L/ / & / / %9 vz
/ P 3. 5mm PR Vi
== Rt/ == R2
iy S | =
8...70mMm
v1 7N
He ;;;ee Tomyumna nunuo Q 73
P A " zpa@uveckux u3obpa’
R3 -~ wewuu 03..Q%mm R4
1 |
I T
7 Umﬁemgﬂgdug
5 /‘ N\ FByx nurud 73
= %

\-‘ RS R6
flepecevenve |/ Apoccens |
HECOCTUHEHHBIX —"l }—
npobodob

He menee Smm k7
Tomuuna /qu/g/ 1
cba3v Q3...04mm s
emm—— |




 
Рисунок 33  - Электрическая принципиальная схема 
Для однозначного определения элементов, входящих в состав изделия и изображенных на схеме, каждому элементу (устройству) схемы присваивают буквенноцифровые позиционные обозначения согласно ГОСТ 2.710-2001.  
Позиционное обозначение в общем случае состоит из трех частей. В первой части указывают вид элемента (устройства) одной или несколькими буквами (буквенные коды распространенных видов приведены в таблице 2), например, R - резистор, С - конденсатор (для уточнения вида элемента допускается применять двухбуквенный код, например, для полупроводникового прибора-диода VD); во второй части - порядковый номер элемента (устройства) в пределах данного вида, например: R1, R2,..., R12; С1, С2,..., С14; в третьей 
части допускается указывать соответствующее функциональное назначение, например C4I- конденсатор С4, используемый как интегрирующий. Сведения о функциях элементов и устройств даются в специальной литературе. 
Кинематические схемы устанавливают состав механизмов и поясняют взаимодействие их элементов.  
Каждый элемент, изображенный на схеме условно, должен иметь свое обозначение: порядковый номер или буквенно-цифровое позиционное обозначение. Для каждого вида схем установлены правила нанесения таких обозначений. 
На гидравлических, пневматических и электрических схемах обозначения заносятся в перечень элементов, оформляемый в виде таблицы, заполняемый сверху вниз. Правила выполнения кинематических схем изложены в ГОСТ 2.703-2011. Условные графические обозначения элементов машин и механизмов устанавливает ГОСТ 2.770-68. 
Кинематические схемы выполняют, как правило, в виде развертки: все геометрические оси условно считаются расположенными в одной плоскости или в параллельных плоскостях. 
 Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, как правило, присваивают порядковый номер, начиная от источника движения. Валы нумеруются римскими цифрами, остальные элементы – арабскими.  
 Порядковый номер элемента проставляют на полке линии-выноски. Под полкой линии-выноски указывают основные характеристики и параметры кинематического элемента. 
В соответствии с ГОСТ 2.703-2011 на схемах следует указывать следующие характеристики и параметры элементов кинематических схем: 
· источник движения – наименование, тип, характеристика; 
· шкив ременной передачи – диаметр шкива; 
· зубчатое колесо – число зубьев, модуль, а для косозубых колес – также направление и угол наклона зубьев; 
· червяк – модуль осевой, число заходов; 
· ходовой винт – ход винтовой линии, число заходов, надпись «лев.  (только для левых резьб) и т. п. 
Правила выполнения кинематических схем 
1. Кинематические схемы выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.7012008, ГОСТ 2.703-2011. 
2. На принципиальной схеме изделия должна быть представлена вся совокупность кинематических элементов и их соединений, предназначенных для осуществления, регулирования, управления и контроля заданных движений исполнительных органов; должны быть отражены кинематические связи (механические и немеханические), предусмотренные внутри исполнительных органов, между отдельными парами, цепями и группами, а также связи с источником движения. 
3. Все элементы на схеме изображают условными графическими обозначениями или упрощенно в виде контурных очертаний. 
4. Механизмы, отдельно собираемые и самостоятельно регулируемые, допускается изображать на принципиальной схеме изделия без внутренних связей. 
5. Взаимное расположение элементов на кинематической схеме должно соответствовать исходному, среднему или рабочему положению исполнительных органов изделия (механизма).  
6. На кинематической схеме, не нарушая ясности схемы, допускается: 
а) переносить элементы вверх или вниз от их истинного положения, выносить их за 
контур изделия, не меняя положения; 
б) поворачивать элементы в положения, наиболее удобные для изображения. 
7. Соотношение размеров условных графических обозначений взаимодействующих элементов на схеме должно примерно соответствовать действительному соотношению размеров этих элементов в изделии. 
8. На принципиальных схемах изображают: 
· валы, оси, стержни, шатуны, кривошипы и т.п. - сплошными основными линиями толщиной s; 
· элементы, изображенные упрощенно в виде контурных очертаний, зубчатые колеса, червяки, звездочки, шкивы, кулачки и т.п. - сплошными линиями толщиной s/2; 
· контур изделия, в который вписана схема, - сплошными тонкими линиями толщиной s/3; 
· кинематические связи между сопряженными звеньями пары, вычерченными раздельно, - штриховыми линиями толщиной s/2; 
· кинематические связи между элементами или между ними и источником движения через немеханические (энергетические) участки - двойными штриховыми линиями толщиной s/2; 
· расчетные связи между элементами - тройными штриховыми линиями толщиной 
s/2. 
9. Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, как правило, присваивают порядковый номер, начиная от источника движения или буквенно-цифровые позиционные обозначения 
Порядок выполнения работы 
1. В тетради начертить кинематическую схему в соответствии с рисунком 34 для 
групп специальности 15.02.08 Технология машиностроения и электрическую принципиальную схему для групп специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники в соответствии с рисунком 33. 
[image: image63.jpg]


 
Рисунок 34 
1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – клиноременная передача; 4 – вал; 5 – подшипник; 6 –зубчатая передача; 7 – цепная передача; 8 – РВМ (рабочий вал машины); 9 – корпус редуктора. 
Примечание: Поз. 8 и 9 расшифровывается преподавателем, поз. 1 – 7 – студенты определяют самостоятельно. 
2. Нанести позиционные обозначения. 
3. Прочитать схему. 
Самостоятельная работа №21 
Тема:  Вычерчивание чертежа типовой детали с помощью САПР КОМПАС 3D. 
Цель работы: освоить приемы выполнения чертежей с помощью САПР КОМПАС 3D. 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:   преимущества в использовании САПР для выполнения чертежей и схем; 
· основные возможности САПР; 
· последовательность разработки нового чертежа. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь: 
· работать на персональном компьютере; 
· выполнять чертежи деталей с помощью программы КОМПАС – График по специальности. 
Задание.Начертить чертеж детали «Пластина» с помощью программы КОМПАС – График. 
Методические указания.КОМПАС-3D – это программа для операционной системы Windows. Поэтому ее окно имеет те же элементы управления, что и другие Windows-приложения. 
Главное окно системы 

[image: image64]
Заголовок программного окна 
Заголовок расположен в самой верхней части окна. В нем отображается название программы, номер ее версии и имя текущего документа. 
[image: image65.jpg]i ————————————————————————————————————————————————— S L
S EOMIACD.., - DL.02.06.00.01. Busas




 
Главное меню 
Главное меню расположено в верхней части программного окна, сразу под заголовком. В нем расположены все основные меню системы. В каждом из меню хранятся связанные с ним команды 
[image: image66.jpg]| B/ gain pesscrop Bua Onepaum Cepeuc Qe

B

& onpes colio
3aKpoiTe.
W copams criss

[
=

Coxpars kK.

DpesaprensriipocioTp

Crpesca



 
Стандартная панель 
Стандартная панель расположена в верхней части окна системы под Главным меню. На этой панели расположены кнопки вызова стандартных команд операций с файлами и объектами.  
[image: image67.jpg][D-cH[eR[fad]se[@OMN.




 
Панель Вид 
На панели Видрасположены кнопки, которые позволяют управлять изображением: 
изменять масштаб, перемещать и вращать изображение, изменять форму представления модели. 
[image: image68.jpg]aaal@bss [ & [+HO TYE.



 
Панель Текущее состояние 
Панель Текущее состояние находится в верхней части окна сразу над окном документа. Состав панели различен для разных режимов работы системы. Например, в режимах работы с чертежом, эскизом или фрагментом на ней расположены средства управления курсором, слоями, привязками и т.д.  
[image: image69.jpg]e ]|l [-]l[Bd 2. v§[s635] s




 
Компактная панель 
Компактная панель находится в левой части окна системы и состоит из Панели 
переключения 
и 
инструментальных 
панелей. 
Каждой 
кнопке 
на 
Панели переключениясоответствует одноименная инструментальная панель. Инструментальные панели содержит набор кнопок, сгруппированных по функциональному признаку. Состав панели зависит от типа активного документа.  
Панель свойств и Панель специального управления   Панель свойств  служит для управления процессом выполнения команды. На ней расположены одна или несколько закладок и Панель специального управления. 
[image: image70.jpg]<@ (&)@l Pacorosme 1300 |2 Vi 110 & yron 100 [2

? (el |




 
Строка сообщений 
Строка сообщений располагается в нижней части программного окна. В ней появляются различные сообщения и запросы системы. Это может быть: краткая информация о том элементе экрана, к которому подведен курсор; сообщение о том, ввода каких данных ожидает система в данный момент; краткая информация по текущему действию, выполняемому системой. 
Порядок выполнения работы 
· Откройте меню кнопки Создать в панели Стандартнаяи выполните команду Чертеж. 
· По умолчанию система создает лист формата А4 вертикальной ориентации, тип основной надписи -Чертеж Конструкторский, первый лист.Оставьте эти параметры без изменений. 
· Сохраните 
документ 
с 
именем 
Пластина 
верхняяв 
папкеМои документы\\Чертежи 
· Создание чертежа начнем с построения прямоугольника. По умолчанию этот объект создается указанием двух точек на одной из его диагоналей. В данном случае прямоугольник удобнее строить от его центральной точки. 
· Нажмите кнопку Прямоугольник по центру и вершине[image: image71.jpg]


в Расширенной панели команд ввода многоугольников. 
· В ответ на запрос системы Укажите центральную точку прямоугольникащелкните на листе чуть выше его центра. 
· В Панели свойств нажмите кнопку С осями[image: image72.jpg]


в группе Оси,задайте высоту прямоугольника 80 и его ширину 110 - система построит прямоугольник. 
· С помощью кнопки Увеличить масштаб рамкой[image: image73.jpg]


панели Видувеличьте построенный прямоугольник во весь экран. 
[image: image74.jpg]


 
Выполним скругление углов прямоугольника радиусом 20 мм. Построенный прямоугольник является системным макроэлементом, т.е. единым объектом, состоящим из четырех отрезков. Поэтому его углы следует скруглить специальной командой. 
· Нажмите кнопку Скругление на углах объекта[image: image75.jpg]


в Расширенной панели команд ввода скруглений. 
· В Панели свойств задайте радиус скругления 20 мм. Для одновременного 
скругления всех углов нажмите кнопку На всех углax контура[image: image76.jpg]


в группе Режим. 
· Укажите мишенью любой из отрезков прямоугольника — система построит скругления. 
[image: image77.jpg]ik

uy



 
Перейдем к построению окружностей.  
· Для определения положения их центральных точек с помощью команды 
Параллельная прямая[image: image78.jpg]


проведите вспомогательные параллельные прямые по обе стороны от вертикальной и горизонтальной осевых линий детали на расстоянии 35 мм и 20 мм соответственно.  
[image: image79.jpg]


 
· С помощью команды Выделить Рамкойвыделите оба верхних отверстия. 
· Вновь активизируйте команду Симметрия, нажмите кнопку Выбор базового объекта и укажите мишенью горизонтальную ось симметрии в любой ее точке — система выполнит построение нижней пары. 
· Завершите работу команды Симметрияи отмените выделение объектов. 
· Размеры не проставляйте. Полученные точки пересечений будут являться искомыми точками. 
· Нажмите кнопку Окружностьи постройте левую верхнюю окружность радиусом 10 мм с осями симметрии. 
[image: image80.jpg]


 
Остальные окружности построим с помощью команды Симметрия. 
· Командой Редактор — Удалить — Вспомогательные кривые и точки — В текущем видеудалите вспомогательные построения. 
· С помощью команды Выделить Рамкой[image: image81.jpg]


выделите построенное отверстие вместе с осями симметрии. 
· [image: image117.png]


Нажмите кнопку Симметрия
в панели Редактированиеи кнопку Выбор 
базового объекта[image: image82.jpg]


 в Панели специального управления. 
· Укажите мишенью вертикальную ось симметрии в любой ее точке — система выполнит построение верхнего правого отверстия. 
[image: image83.jpg]


 
Проставьте размеры, как показано на рисунке. 
[image: image84.jpg]L

Cant

i




 
Оформление чертежа 
Для окончательного оформления чертежа осталось проставить знак неуказанной шероховатости поверхностей, ввести технические требования и заполнить основную надпись — штамп. 
Простановка знака неуказанной шероховатости поверхностей: 
· Выполните команду Вставка - Неуказанная шероховатость — Ввод. 
· В диалоговом окне Знак неуказанной шероховатостиустановите переключатель Без удаления слояматериалав группе Тип знакаи флажок Добавить знак в скобках. Щелчком на кнопке ОК закройте окно. 
[image: image85.jpg]3HaK HeyKa3aHHOH We poXoBaTOCTH

Tinsiaa =
v v ¢ s

¥ Hogasurs s s croficax L

Texer Ra63

i’



 
· Поскольку значение неуказанной шероховатости в КОМПАС 3D V16 является элементом структуры чертежа, система автоматически располагает его в правом верхнем углу документа. 
Заполнение основной надписи 
· Перед началом работы с основной надписью ее необходимо активизировать. Дважды щелкните мышью в любой точке штампа или вызовите команду Вставка — Основная надпись. 
· Перед заполнением штампа увеличьте его во весь экран с помощью команды Увеличить масштабрамкой. 
· Графы основной надписи можно заполнять в ручном режиме. Для заполнения любой графы необходимо щелчком мыши сделать ее текущей и ввести нужный текст. 
· Заполните графы Обозначение документа, Наименование изделия, Масса изделия, Общее количество листов документа, Наименование предприятия. 
Графы, предназначенные для записи фамилий лиц, подписавших документ, литеры документа и масштаба документа, связаны с Файлом пользовательских меню12. Меню вызываются двойным щелчком мыши в нужной графе. 
· Заполните соответствующие графы основной надписи с помощью Файла пользовательских меню, как показано на рисунке. 
Графы, предназначенные для указания даты подписания документа, связаны с системным календарем. Календарь вызывается двойным щелчком мыши в нужной графе. 
· Заполните графы Дата спомощью системного календаря. 
Наконец, графа, предназначенная для записи обозначения материала детали, связана со Справочником материалов. Справочник вызывается двойным щелчком мыши в графе. 
Введите обозначение материала детали с помощью Справочника материалов. 
[image: image86.jpg]PH3-1501M131005
2 L) O sl Vi = »1::5,5
o T acmuwa Bepxss #
7 somiy TYTI WYY
= a5 FOCT 1050-206 | UK=Yk

Ty




 
· После заполнения граф основной надписи для ее фиксации нажмите кнопку Создать объектв Панели специального управления. 
Ввод технических требований 
Последнее, что осталось сделать для окончательного оформления документа, это ввести технические требования. 
1. * Размеры для справок. 
2. H14;h14; ±IT14/2. 
3. Риски глубиной 0,3  0,05 мм травить серной кислотой ГОСТ 2184-77. Риски заполнить черной эмалью ПФ-223 ГОСТ 2184-77. 
КОМПАС—3D V16 обладает специальными средствами, значительно облегчающими как ввод технических требований, так и их размещение на поле чертежа. 
· Выполните команду Вставка — Технические требования — Ввод. 
· Система перейдет в режим текстового редактора, и вам следует ввести нужный текст. 
· Введите первую строку технических требований. 
· После ввода и нумерации строк технических требований перенесите их на лист чертежа щелчком на кнопке Сохранитьв панели Стандартная. 
· Закройте окно технических требований с помощью командыФайл — Закрыть — Технические требования. 
При оформлении чертежа иногда возникает необходимость скомпоновать технические требования: изменить размеры, положение или количество страниц. Для выполнения подобных операций служит команда Вставка — Технические требования — Размещение. 
· После ввода технических требований чертеж детали полностью готов. 
Убедитесь в этом, щелкнув на кнопке Показатьвсе. 
· Окончательно оформленный чертеж сохраните. Пример выполнения работы представлен в приложении  
Самостоятельная работа №22 
Тема:  Выполнение сборочного чертежа и  спецификации. 
Цель работы: Освоить применение прикладных библиотек при выполнении конструкторской документации. 
В результате выполнения графической работы студент  должен знать:  
· преимущества  использования САПР для выполнения сборочных чертежей и  спецификаций; 
· основные возможности САПР; 
· последовательностьразработки нового сборочного  чертежа и спецификации. 
В результате выполнения графической работы студент должен уметь: 
· работать на персональном компьютере; 
· выполнять чертежи деталей с помощью программы КОМПАС – График по специальности с использованием прикладных библиотек. 
Задание.Начертить сборочный чертежконструкции и выполнить спецификацию. 
Методические указания.Существует огромное количество деталей и узлов, подобных по форме и отличающихся лишь своими параметрами - размерами. Для упрощения и ускорения разработки чертежей, содержащих типовые и стандартизованные детали (крепеж, пружины, подшипники, резьбовые отверстия, канавки, электрические схемы, строительные конструкции и т.п.) очень удобно применять готовые библиотеки. 
Библиотека - это программный модуль, приложение, созданное для расширения стандартных возможностей системы КОМПАС-3D. Библиотека представляет собой ориентированную на конкретную задачу подсистему автоматизированного проектирования, которая после выполнения проектных расчетов формирует готовые конструкторские документы или их комплекты. 
Порядок выполнения работы 
1. Начертить две детали «Пластина» и «Планка» в разрезе  согласно заданному варианту. 
[image: image87.jpg]


 
2. Создавать болтовое соединение будем при помощи библиотеки Стандартных изделий, входящей в базовую конфигурацию Компас 3d. 
3. Запуск библиотеки производится через пункт главного меню Библиотека Cтандартные изделия - Вставить элемент.  
[image: image88.jpg]


 
4. На экране откроется окно Библиотека Стандартных Изделий. Откройте вкладку Крепежные изделия. 

[image: image89]
5. На экране появится информация о составе раздела Крепежные изделия. В дереве окна открываем Болты -Болты с шестигранной головкой – находим болт с нужным ГОСТом (ГОСТ 7798-70) и дважды щелкаем по нему левой кнопкой мыши или по иконке с изображением болта. 

[image: image90]
6. В окне Библиотека Стандартные изделия можно сделать необходимый выбор. 
Щелкаем дважды по строке Диаметр резьбы и выбираем нужные нам параметры 
[image: image91.jpg]o=

e Bu S e Gesbwas Come Qe G e

R IR S 2 T 1O ) e oac- 1)

@l i FEMRAERLES sosar>s vEse

% ol

|pawstoms

oz 698 10




 
7. В окне Выбор типоразмеров и параметров можно сделать необходимый выбор. Щелкаем дважды по строке Диаметр резьбы и выбираем нужные нам параметры: диаметр 30 мм, шаг резьбы: 3,5, длина болта 90 мм (согласно варианту и рассчитанной длины болта).  
[image: image92.jpg]# o OCT B0 G0 )
2o

(o) [omers ] (oo ]




 
8. Далее выбираем вид спереди и детализацию – стандартную. Нажимаем кнопку  Применить.  
[image: image93.jpg]


 
9. Помещаем фантом болта, как показано на рисунке. На панели свойств отключаем кнопку Создавать объект спецификации. Нажимаем Создать объект. После 2 раза нажимаем Стоп. 
10. Попадаем обратно в библиотеку болтов. Далее выбираем вид слева и детализацию - стандартную. Нажимаем кнопку  Применить. Помещаем фантом болта, как показано на рисунке. На панели свойств отключаем кнопку Создавать объект спецификации. Нажимаем Создать объект. После, опять же, 2 раза нажимаем Стоп. 
[image: image94.jpg]


 
11. Возвращаемся в библиотеку.  Выбираем шайбу класса С ГОСТ 11371-78 (исполнение 1). 
12. Указываем диаметр 30 мм, вид спереди, упрощенный. 
13. Размещаем шайбу на болте, фиксируем, объект спецификации не создаем. 
[image: image95.jpg]


 
14. Возвращаемся в библиотеку и выбираем гайку М30 ГОСТ 5915-70 (исп. 2). Шаг резьбы выбираем 3,5, как и у болта.  Фиксируем, объект спецификации не создаем. 
[image: image96.jpg]


 
15. Вид сверху построить самостоятельно. 
[image: image97.jpg]


 
16. Нанести 
номера 
позиций 
согласно 
спецификации. 
Нажимаем 
кнопку 
Обозначения на компактной панели,  выбираем кнопку Обозначение позиций[image: image98.jpg]


.  Наносим позиции сначала для деталей, затем для стандартных изделий. Для внесения сразу нескольких позиций от одной линии, необходимо перейти в меню Текст на панели 
Свойств и нажимая клавишу Enter ввести значения позиций. 
[image: image99.jpg]


 
17. Нанести необходимые размеры. Пример выполнения работы представлен в приложениях 8 и 11. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Инженерная графика» и  предназначены для проведения практических занятий  и самостоятельной подготовки студентов. 
В систематизированном виде описана последовательность выполнения работ, приведѐн список рекомендуемой студентам учебной и справочной литературы. В приложение приведены примеры выполнения работ. 
Установленная рабочей программой система графических познавательных заданий является главным средством вовлечения студентов в самостоятельную работу над учебным материалом. Глубокое и всестороннее изучение инженерной графики обеспечивает решение следующих задач: 
1) формирование у студентов системы теоретических и практических знаний в области машиностроительного черчения; 
2) привитие студентам профессионально значимых умений и навыков квалифицированного использования государственных стандартов ЕСКД при разработке графических средств технической информации (машиностроительных чертежей); 
3) ознакомление студентов с основными условностями, упрощениями и условными графическими обозначениями, применяемыми на проекционных чертежах; 
4) обучение студентов выполнению различных геометрических построений и проекционных изображений; 
5) подготовка студентов к самостоятельной работе со справочной и специальной литературой; 
6) развитие технического мышления и пространственного воображения студентов. 
Основные источники:

1.Василенко, Е. А. Техническая графика : учебник / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 334 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/1048492. - ISBN 978-5-16-015724-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=363635  

2. Василенко, Е. А. Техническая графика: Сборник заданий для преподавателей: Учебное пособие / Е.А. Василенко, А.А. Чекмарев. - Москва : НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с. (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-16-011032-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/260573  

Дополнительные источники:

1. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика. – М.: Издательский центр «Академия». 2014.

2. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: Высшая школа; Издательский центр «Академия». 2015.

   Интернет-ресурсы:

1.Электронная библиотечная система http://znanium.com/
2. Окно открытого доступа  Рособразования к информационным ресурсам 

http: // www. electromonter.info
3.http://eor.edu.ru, Федеральный центр информационно-образовательных

ресурсов

4.http://school-collection.edu.ru, Единая коллекция цифровых образовательных

Ресурсов

5.https://prepod.nspu.ru/pluginfile.php/39043/mod_resource/content/0/Programma_Osnovy_tekhnicheskoi_grafiki_Dizain.pdf
6.https://studref.com/347924/stroitelstvo/tehnicheskaya_grafika
.

Сервисы и инструменты: 

1. Skype (режим доступа: https://www.skype.com/) 

2. Zoom (режим доступа: https://zoom.us/)

3. https://disk.yandex.ru/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
[image: image100.jpg]w5 3 i
L] H&
w [0 |
=
3
| | e
SRS
x 5
< |s 25
SISIE g5
S
i~
7
==l <
5 .
s
g 05
=3
7 PR g 7 i PURZ PR W %




 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Варианты заданий работы №2 
	[image: image101.png]200KS0 HAN]

TPM-8OSMD02

Lonpsxenus "

]

G





	[image: image102.png]


 
 

	
	[image: image103.png]


 

	[image: image104.png]


 
	[image: image105.png]





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Задание. По заданным координатам построить комплексный чертеж треугольника ABC и прямой MN. Найти точку пересечения прямой MN  с непрозрачной плоскостью ABC. Определить видимые участки прямой. 
	№ 
вар 
	
	
	
	
	
	
	координаты 
	
	
	
	
	
	

	
	
	А 
	
	
	B 
	
	С 
	
	N 
	
	
	M 
	

	
	X 
	Y 
	Z 
	X 
	Y 
	Z 
	X 
	Y 
	Z 
	X 
	Y 
	Z 
	X 
	Y 
	Z 

	1 
	42 
	27 
	50 
	36 
	10 
	10 
	10 
	30 
	25 
	50 
	25 
	15 
	12 
	13 
	35 

	2 
	47 
	10 
	10 
	32 
	50 
	45 
	10 
	20 
	5 
	50 
	17 
	45 
	10 
	40 
	10 

	3 
	50 
	25 
	10 
	30 
	5 
	45 
	12 
	40 
	15 
	48 
	40 
	27 
	10 
	8 
	6 

	4 
	41 
	26 
	49 
	36 
	11 
	10 
	9 
	30 
	26 
	50 
	25 
	16 
	11 
	13 
	35 

	5 
	46 
	9 
	9 
	32 
	50 
	46 
	10 
	18 
	5 
	56 
	16 
	44 
	10 
	40 
	9 

	6 
	48 
	24 
	8 
	30 
	6 
	44 
	12 
	38 
	14 
	46 
	40 
	26 
	10 
	8 
	8 

	7 
	40 
	25 
	50 
	35 
	10 
	11 
	10 
	30 
	25 
	48 
	24 
	16 
	10 
	12 
	34 

	8 
	47 
	10 
	9 
	30 
	48 
	44 
	10 
	20 
	5 
	55 
	15 
	45 
	11 
	42 
	10 

	9 
	50 
	24 
	10 
	32 
	5 
	45 
	10 
	40 
	16 
	48 
	40 
	26 
	10 
	9 
	9 

	10 
	42 
	27 
	48 
	36 
	10 
	11 
	12 
	29 
	25 
	50 
	26 
	15 
	11 
	14 
	35 

	11 
	47 
	10 
	8 
	30 
	48 
	45 
	10 
	20 
	4 
	57 
	16 
	44 
	10 
	39 
	9 

	12 
	50 
	24 
	9 
	28 
	5 
	44 
	12 
	40 
	14 
	50 
	40 
	25 
	9 
	9 
	9 

	13 
	43 
	25 
	49 
	35 
	9 
	9 
	9 
	30 
	25 
	48 
	25 
	16 
	12 
	12 
	35 

	14 
	42 
	10 
	11 
	32 
	48 
	46 
	10 
	20 
	5 
	56 
	16 
	45 
	9 
	39 
	9 

	15 
	52 
	25 
	8 
	30 
	5 
	45 
	13 
	40 
	14 
	47 
	40 
	26 
	10 
	10 
	10 


[image: image106.jpg]EOGN0 7 -EWdl

T

e

c ”

EETPTE ]

NIPM3-1L06 M1303

=Yt fepecesene rpmal

#

£ AOCKOCmE0

M




 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
[image: image107.jpg]B

7

TOEHIC WAN

T T

T T

NIPMI-16.21MB.O4
[lepeceyerve =

7 7 T T T

nnockocmey




 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
[image: image108.jpg]QBHH S dl

n
0
50

»

a0

TPM1-1210113.08

=] Mpamuseciar

pafona 5




 
[image: image109.jpg]T

LOGWLLZ~EW Gl

T

NPM3-1217M1B.07

Tpaxmusecras
padona N7

#

~emp
MK




 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
[image: image110.jpg]%

0

PPI2-1017P1LOY

= Padoma N9




 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
[image: image111.jpg]ZLANSLE AN Gl

T 7

T | s T T

66 66
7] E% 'l 0
T :
T “J " 5
[ I | = | =
= 4 i e "
O
oL i o o
230 230
J o@D ¢ —
‘ ‘
48 88
TPHEBBSHBL
= Oposmanstsl pospes




 
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
[image: image112.jpg]TOIGHIHA| 3 4

mx 5

;i
T oy 4 7/
S - ] . i e
& i 5 |
= [
o !
i
LN L
:
E
1| (10N
E T
E T
g PMI-3.1IM13.16.0006
E =] (oedumerue fonmofoe [T
E oo veomex L L
& YK

"




 
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
[image: image113.jpg]TIPI3-150IMB 200006




 
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

[image: image114] 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
[image: image115.jpg]P
S

.

Ddomavenve

Hounenobosue

Tpure

e

o

Joxumenmayug

& VIPMIBTIM3 160006 (Bopomsti vepmex
Jeman
B | 7ViPMEB M 160T Vlnaua 7
| 8] |2 |PPMrB M3 1602 Vinacmuma 7
I (madapmuse u3denus
Bl \banm M24xT10
\racT 7798-70 il
£ Vaa 2426 1OCT 5965-70 | 1
5 \louite 24 10CTT B7E78 | 1
é
g
5
=]
g
4
é
g

NIPMI-BIMI316.00

(oedunenve

Jonmoboe

T T i

YK




 
 





 





А    





С 





е   





к  





у   





щ  





а    





я    





п  





л  





о   





с  





к  





о    





с    





т 





ь    





А   





з  





а  





н  





и  





м  





 





а  





е   





т    





п  





о  





л  





о  





ж  





е  





н  





и  





е    





А    





Б    





 





А





-





А





Б





-





Б





А





А





Б





Б





 





М12





 





М16





 





М18





 





М20





 





М24





 





М1





8





 





М12





 





М16





 





М18





 





М20





 





М24





 





М30





 





М10





 





М12





 





М16





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





Заголово





к окна





 





Строка 





меню





 





Стандартна





я панель





 





Панель 





ВидВи





Панель 





текущего 





состояния





 





Дерево 





построения





 





Компактная 





панель





 





Панель 





свойств





 





Строка 





сообщени





 





 





 








2 
109 

[image: image118.jpg]


[image: image119.jpg]


[image: image120.png]N/

By

SS/a
N

4}

S
.



[image: image121.png]212
R20

RS

40

RE

57

&

50
2" 60

r)

R10

RY



[image: image122.png]


[image: image123.jpg]


[image: image124.jpg]


[image: image125.png]


[image: image126.png]


[image: image127.png]


[image: image128.jpg]o,
&
.,
o
S,
[
P 4
»
[ ]
”.
-,
».

>&e~@ oo

(OMITAC-3D LT V6 Plus - [flevans BE3 MMEHW1]

® ovin poascron B

Onepaum  Ceperc Qw0 Crpaera o
D-Sd @R %Rl 6efmn?.
Qaa qogsm - L HEHO BODE FITSE-
- |2 2.0 |- |L| &Y S
Hopess nocrpoon T
© ferone
W Mroceocrs 1
W Mroceocrs 26
W Mroceocrs 2v
L Hasero cocpamer
ks
Mocrposse T
e covicrs B x

fsewTs K Bbiaenerb)




[image: image129.jpg]


[image: image130.jpg]


[image: image131.jpg]


[image: image132.jpg]SO0 ENLL AWl

1372

D e

T

b3
s[ K
INE

Jo
1

Eiry e

NIPHI-16.17M13.1900(6

Mpucrocadrense 3rs

il

73 A T T A T




[image: image133.png]


[image: image134.jpg]


